ZP.271.03.2020.1022

Załącznik nr 1.13

do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET 13: ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PRACOWNI AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ (PAP)- CKZ NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU

- Przedmiotem zamówienia jest ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PRACOWNI AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ (PAP)- CKZ NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznej”, który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

- Termin realizacji zamówienia: do 14.08.2020 (termin realizacji zamówienia stanowi kryterium oceny ofert - szczegóły w rozdziale XVI. specyfikacji).

- Wymaga się, aby dostarczony sprzęt był kompletny i gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów.

- Wymaga się dostarczenia sprzętu nowego, niebędącego sprzętem powystawowym, pełnowartościowego, spełniającego wymogi techniczne i ilościowe określone w niniejszym załączniku. Zamawiający wymaga dostawy sprzętu bez wad, a także bez śladów używania i uszkodzeń mechanicznych.

- Wszystkie dostarczone urządzenia elektryczne muszą posiadać instrukcję obsługi oraz dokumentację techniczną w języku polskim.

- Wszystkie dostarczone urządzenia muszą być objęte minimum 24 - miesięczną gwarancją.

- Czas reakcji serwisu – najpóźniej w trzecim dniu roboczym po otrzymaniu zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze 7.00 do 15.00 telefonicznie, faxem, e-mail). Czas naprawy do 5 dni roboczych.

W przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie Dostawca ma obowiązek dostarczenia sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach technicznych. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany sprzętu na fabrycznie nowy w przypadku stwierdzenia braku możliwości usunięcia usterki po upływie 14 dni roboczych od zgłoszenia awarii.

- Zasady dostawy:

a) Miejsce dostawy: siedziba Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Ludwika Zamenhofa 1, 33-300 Nowy Sącz,

b) Wykonawca uzgodni z Zamawiającym i potwierdzi drogą elektroniczną dokładny termin dostawy. Uzgodnienia zostaną dokonane najpóźniej na trzy dni przed planowanym terminem dostawy.

c) Dostawa zostanie zrealizowana w dniu roboczym w godzinach od 8.00 do 14.00,

d) Przedmiot zamówienia dostarczony będzie jednorazowo.

- Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania usług towarzyszących dostawie, takich jak transport, załadunek, rozładunek, wniesienie do pomieszczeń wskazanych przez przedstawicieli Zamawiającego, montaż, jednokrotne uruchomienie oraz wszelkich innych usług dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia.

- Wykonawca uruchomi wszystkie dostarczone urządzenia w miejscu ich dostawy.

- Szczegółowe wymagania dotyczące zamawianego sprzętu /poniżej określono parametry minimalne/:

| LP | NAZWA POZYCJI | ILOŚĆ | MINIMALNE WYMAGANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stanowisko dydaktyczne Regulacja temperatury regulatorem przemysłowym | 1 szt. | Stanowisko umożliwia pomiar i regulację temperatury badanego obiektu. - Regulacja temperatury obiektu jest realizowana przy użyciu grzałki. Do pomiaru wykorzystuje się czujnik temperatury np. Pt1000. - Do obiektu można wprowadzać zakłócenia, sterując pracą wentylatorów. - Sterowanie obiektem odbywa się z wykorzystaniem regulatora przemysłowego. Specyfikacja techniczna: - Baza stanowiska z profili aluminiowych wyposażona w uchwyt : stanowisko dostosowane do umieszczenia na stole laboratoryjnym, z przewidzianym miejscem na regulator przemysłowy - Zasilacz 24 V DC, sygnalizacja zasilania, bezpiecznik, wyłącznik ON/OFF - Regulator przemysłowy - Grzałka oporowa - Czujnik temperatury - Wentylatory - Model badanego obiektu - Przyciski sterujące - Elementy łączeniowe i konstrukcyjne niezbędne do poprawnej pracy stanowiska Dokumentacja techniczna - Zasilanie stanowiska: 230 V AC - Gwarancja 24 miesiące Zastosowania: - Zapoznanie się z układem sterowania oraz układem realizującym proces regulacji temperatury. - Zapoznanie się z zasadami działania regulatorów PID, dwupołożeniowych i trójpołożeniowych - Badanie wpływu zakłóceń na proces regulacji temperatury obiektu. - Wyznaczanie charakterystyki badanego obiektu. |
| 2. | Czujniki przemysłowe - stanowisko dydaktyczne | 2 szt | - Wszystkie elementy wyposażone są w uchwytu montażowe do uniwersalnej płyty montażowej profilowej, które pozwalają na łatwy i szybki montaż pod dowolnym kątem bez dodatkowych narzędzi. - Dodatkowo do zestawu dołączony jest koncentrator sygnałów, który umożliwia zasilanie czujników i innych elementów np. elektrozaworów. Koncentrator może służyć jako zadajnik sygnałów do sterownika PLC. Jest wyposażony w 8 diod sygnalizacyjnych LED, 4 wejścia i 4 wyjścia, złączkę zasilania 24 V, bezpiecznik oraz złączkę do sterownika PLC. Zestaw posiada komplet przewodów elektrycznych, które zakończone są wtyczkami do koncentratora. Specyfikacja techniczna: - Płyta montażowa pozioma profilowa o wymiarach 800 mm x 540 mm – 1 szt. - Czujnik indukcyjny – 1 szt. - Czujnik pojemnościowy – 1 szt. - Czujnik optyczny dyfuzyjny – 1 szt. - Czujnik optyczny refleksyjny – 1 szt. - Reflektor na osi wiązki – 1 szt. - Czujnik optyczny typu nadajnik-odbiornik – 1 szt. - Czujnik ultradźwiękowy – 1 szt. - Czujnik magnetyczny – 1 szt. - Uniwersalny koncentrator (zadajnik)sygnałów – 2 szt. - Zasilacz 24 V DC/2A – 1 szt. - Zestaw przewodów elektrycznych – 1 kpl. - Dokumentacja techniczna - Gwarancja 24 miesiące |
| 3. | Laboratorium mikrosilników ze sterownikiem PLC | 1 szt | - Stanowisko montażowe wykonane z profili aluminiowych z płytą montażową rowkowaną o uchwytami transportowymi, oraz z nadstawką wyposażoną szyny TH-35 oraz koryta monterskie – 1 szt. - Zestaw ćwiczeniowy falownika – 1 kpl.: - Silnik 3-fazowy: 0,55 kW klatkowy ok. 1500 obr./min, z wyprowadzeniami w postaci zacisków laboratoryjnych typu bananowego, szybkie mocowanie do płyty profilowej - Falownik: 0,75 kW, z obsługą protokołu Modbus RTU - Zestaw zabezpieczeń falownika i użytkownika - Wyłącznik główny - Przewód komunikacyjny do PC - Oprogramowanie falownika – 1 licencja - Zestaw przycisków sterowniczych - Potencjometr - Zestaw ćwiczeniowy serwomechanizmu – 1 kpl.: - Zestaw ćwiczeniowy silnika prądu stałego – 1 kpl.: - Silnik prądu stałego 24V DC, małej mocy, szybkie mocowanie do płyty profilowej - Sterownik prędkości obrotowej PWM, montaż na szynie TH35 - Zestaw ćwiczeniowy z silnikiem krokowym – 1 kpl.: - Silnik krokowy min. 0,8 Nm, 6 wyprowadzeń, - 1,8 stopnia/krok, szybkie mocowanie do płyty profilowej - Sterownik silnika krokowego, sterowanie STEP/DIR/ENABLE 5V - Generator impulsów prostokątnych - Moduł zasilacza 24 V DC - Przewody i listwy połączeniowe kompatybilne z WAGO , elementy konstrukcyjne niezbędne do prawidłowej pracy stanowiska – 1 kpl. - Instrukcja użytkownika z materiałami dydaktycznymi - Dostęp do dodatkowych materiałów dydaktycznych na platformie e-learningowej - Gwarancja 24 miesiące |
| 4. | Zestaw egzaminacyjny PLC | 7 szt | - Specyfikacja techniczna: - Sterownik PLC: 24 wejścia,16 wyjść, zasilanie 24 V DC, Ethernet/USB, wyświetlacz LCD – 1 szt. - Oprogramowanie sterownika — licencja edukacyjna z nieograniczoną liczbą instalacji, oprogramowanie zawiera symulator pracy sterownika PLC, dostępne języki programowania: LD, FBD – 1 szt. - Płyta montażowa egzaminacyjna pionowa z profili aluminiowych i płyty kompozytowej o wymiarach całkowitych 870 mm x 510 mm wyposażona w uchwyt (1 szt.), szyny DIN (2 szt.) oraz koryto grzebieniowe: 3 x 800 mm + 2 x 390 mm, sygnalizacja zasilania, bezpiecznik, wyłącznik bezpieczeństwa – 1 szt., - Listwa łączeniowa – 1 kpl. - Uniwersalny koncentrator (zadajnik) sygnałów do sterownika PLC 4 wejścia/4 wyjścia, zestaw złączek zapasowych – 1 kpl. - Zasilacz 24 V DC/2A z przewodem – 1 szt. - Przekaźnik elektryczny: sterowanie 24 V DC, 4 pary styków, montaż na szynę TH35 – 2 szt. - Przekaźnik elektryczny czasowy: tryb TON, montaż na szynę TH35 – 2 szt. - Przekaźnik elektryczny czasowy: tryb TOF, montaż na szynę TH35 – 2 szt. - Przycisk sterowniczy monostabilny: styk NO, montaż na szynę TH35 – 2 szt. - Przycisk sterowniczy monostabilny: styk NC, montaż na szynę TH35 – 2 szt. - Przycisk sterowniczy bistabilny: styk NO, montaż na szynę TH35 – 4 szt. - Przycisk sterowniczy bistabilny: styk NC, montaż na szynę TH35 – 2 szt. - Lampka sygnalizacyjna LED: zielona, 24V DC,montaż na szynę TH35 – 2 szt. - Lampka sygnalizacyjna LED: czerwona, 24V DC, montaż na szynę TH35 – 2 szt. - Lampka sygnalizacyjna LED: żółta, 24V DC, montaż na szynę TH35 – 2 szt. - Zestaw wyposażenia monterskiego do stanowiska – 1 kpl.: - zaciskarka do tulejek, - ściągacz izolacji, - wkrętak płaski, - komplet przewodów i tulejek zaciskowych, - Materiały dydaktyczne i dokumentacja techniczna – 1 szt. - Gwarancja 24 miesiące |

13. Symbole wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

44300000-3 Kabel, drut i podobne wyroby

42131130-6 Regulatory temperatury

35125100-7 Czujniki

39162110-9 Sprzęt dydaktyczny

38900000-4 Różne przyrządy do badań lub testowania

32352000-5 Anteny i reflektory

31000000-6 Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie

31100000-7 Elektryczne silniki, generatory i transformatory

31120000-3 Generatory

31155000-7 Falowniki

48900000-7 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

31680000-6 Elektryczne artykuły i akcesoria

44510000-8 Narzędzia

44511000-5 Narzędzia ręczne

31221000-1 Przełączniki elektryczne

43800000-1 Urządzenia warsztatowe