Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania do zadania pn. „Wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia wraz z instalacjami SSP, CCTV oraz SSWiN w budynku Kościoła pw. św. Jana i św. Katarzyny w Świerzawie”

- Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na:

- zmianie sposobu zasilania budynku kościoła na linię kablową wraz z montażem uziemienia i szafki zasilającej i wymianą rozdzielni głównej – Etap I w oparciu o dokumentację projektową „Zmiana sposobu zasilania i montażu uziemienia zewnętrznego dla budynku Kościoła – ETAP I pw. Św. Jana i Katarzyny w Świerzawie” wykonaną przez Zakład Instalatorstwa Elektrycznego i Pomiarów Elektrycznych inż. Zbigniew Świerk ul. Jesienna 9, 59-500 Złotoryja, oraz Decyzją pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanymi do rejestru zabytków nr 461/2022 z dnia 23.05.2022r.;

- wymianie instalacji elektrycznej wewnętrznej wraz z wymianą oświetlenia – Etap II w budynku kościoła p. św. Jana i Katarzyny w Świerzawie w oparciu o dokumentację projektową „Wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej wraz z wymianą oświetlenia w budynku Kościoła – ETAP II  pw. Św. Jana i Katarzyny w Świerzawie” wykonaną przez Zakład Instalatorstwa Elektrycznego i Pomiarów Elektrycznych inż. Zbigniew Świerk ul. Jesienna 9, 59-500 Złotoryja, oraz Decyzją pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanymi do rejestru zabytków nr 979/2022 z dnia 23.11.2022r.;

- wykonaniu instalacji bezpieczeństwa, czyli systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru SSP, systemu wykrywania i sygnalizacji włamania SSWiN oraz systemu telewizji dozorowej we wnętrzach i na elewacjach w budynku  kościoła pw. Św. Jana i Katarzyny w Świerzawie w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez S&O Autoryzowany Zakład Systemów Alarmowych ul. Rynek 29, 59-100 Polkowice oraz decyzjami: pozwolenia na budowę nr 22/2023 z dnia 2 lutego 2023r., pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanymi do rejestru zabytków nr 1129/2022 z dnia 29.12.2022r.;

- Wspólny słownik kodów CPV

Główny kod:

45300000-0	Roboty instalacyjne w budynkach

Dodatkowe kody:

45317300-5	Instalowanie elektrycznych urządzeń rozdzielczych

45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne

45316000-5	Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45312100-8	Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

45312200-9	Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych

51312000-2	Usługi instalowania urządzeń telewizyjnych

- Zakres przedmiotu zamówienia:

Zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia wraz z instalacjami SSP, CCTV oraz SSWiN w budynku Kościoła pw. św. Jana i św. Katarzyny w Świerzawie” obejmuje zmianę sposobu zasilania budynku kościoła pw. Św. Jana i Katarzyny w Świerzawie wraz z wyminą instalacji elektrycznej wewnętrznej i wykonaniem instalacji bezpieczeństwa, na działce nr 28 obręb Świerzawa, wraz z zagospodarowaniem terenu zgodnie z dokumentacją projektową i pozwoleniami na budowę oraz pozwoleniami konserwatorskimi.

Istniejący stan zagospodarowania działki nr 28 obręb 0001 Świerzawa :

Na działce nr 28 znajdują się:

- budynek kościoła pw. Św. Jana i Katarzyny w Świerzawie wpisany do rejestru zabytków pod numerem A/2465/483 decyzją z dnia 08.05.1958r. ,

- istniejąca linia napowietrzna, istniejąca szafka pomiarowa ZK+SL;

Dojazd na działkę nr 28 możliwy jest od drogi publicznej klasy głównej (DW328) – ulica Dworcowa.

Charakterystyka budynku:

-	pomieszczenia kościoła położne są na sześciu kondygnacjach:

1.	przyziemie,

2.	wieża kondygnacja I,

3.	strych nad nawą główną i nad prezbiterium,

4.	wieża kondygnacja II,

5.	wieża kondygnacja III,

6.	wieża kondygnacja IV,

7.	wieża kondygnacja V,

8.	szczyt wieży.

Elementy zagospodarowania terenu do wykonania, m.in.:

- zmiana sposobu zasilania budynku poprzez wykonanie nowej linii kablowej od istniejącego układu pomiarowego zabudowanego w złączu pomiarowym ZK+SL przy słupie nr 7 na działce nr 28, obręb Świerzawa,

- zabudowanie drugiego punktu uziemiający U2 w części południowo-wschodniej działki,

- demontaż istniejącej linii napowietrznej, która nie spełnia wymogów bezpieczeństwa i stanowi zagrożenie pożarowe,

- tablica informująca o realizowanym zadania w ramach otrzymanego dofinansowania,

UWAGA:

- Ze względu na to że roboty budowlane będą wykonywane w zabytku: wszelkie prace związane z prowadzeniem przewodów, na bieżąco należy uzgadniać z Konserwatorem Zabytków. Należy uwzględnić istniejące trasy starych przewodów. Przewody instalacji alarmowych i teletechnicznych układać na drewnie lub w rurkach instalacyjnych w kolorze zbliżonym do ścian. Dla ograniczenia ingerencji w strukturę ścian, projektuje się mocowanie przewodów, rurek oraz osprzętu za pomocą klejów nieinwazyjnych z ograniczeniem mocowanie za pomocą kołów i uchwytów.

- Zamawiający informuje, że teren prowadzenia robót budowlanych objęty jest gwarancją w ramach zakończonej w 2021 r. inwestycji gminnej realizowanej przez firmę AGER Marcin Klich  zs. w Dobkowie 102a, 59 – 540 Świerzawa. Realizacja robót na ww. działce (ciągów komunikacyjnych pomiędzy bramami wejściowymi na teren cmentarza kościoła św. Jana i Katarzyny w Świerzawie oraz dojść do wejść do kościoła) wymaga odrębnego uzgodnienia z Wykonawcą w zakresie gwarancji wraz z przedłożeniem technologii ich wykonywania. Uzgodnienie to należy uzyskać w oryginale i przedłożyć do Urzędu Miejskiego w Świerzawie przed przekazaniem terenu budowy.

Poszczególne prace do wykonania w budynku m.in.:

- wykonanie rozdzielnicy wewnętrznej Kościoła zabudowanej w miejscu istniejącej szafki– zastosowanie szafki rozdzielczej jako obudowy wiszącej ognioodpornej EI30/F30/E30/I30,

- ułożenie linii zasilającej w.i.z. w rurze osłonowej DVK 75 przy ścianie w podłodze,

- wyposażenie kompletnej rozdzielni głównej RG wraz z zabudową wyłączników przeciwpożarowych przy wejściach i  zasilaniem osobnych szaf instalacji p.poż., antywłamaniowej, wymiana oświetlenia empory i pomieszczenia z ekspozycją zbiorów,

- ułożenie kabli rozdzielczych i zasilających oświetlenie,

- wymiana oświetlenia żarowego po emporami na nowe typu LED,

- montaż dwóch opraw dla oświetlenia ekspozycji zbiorów w budynku Kościoła,

- wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego,

- wykonanie systemu sygnalizacji pożaru wraz z całym osprzętem,

- wykonanie instalacji telewizji dozorowej CCTV wraz z całym osprzętem,

- wykonanie systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN wraz z całym osprzętem.

Inne prace niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym między innymi:

- odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie terenu prac, ubezpieczenie oraz zabezpieczenie przejętego terenu na czas wykonywania prac, organizację zaplecza budowy, organizację dojść  do obiektu, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej z naniesionymi zmianami powstałymi w trakcie prac, bieżący wywóz odpadów i materiałów nieużytecznych;

- wykonanie prac naprawczych infrastruktury technicznej, której stan techniczny na skutek realizacji prac montażowych uległ pogorszeniu, w tym prac odtworzeniowych;

- wykonanie, dostawa i montaż tablicy informującej o realizowanym zadania w ramach otrzymanego dofinansowania w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. Tablica informacyjna winna zawierać oznaczenie słowne programu (Rządowy Program Odbudowy Zabytków) oraz logo Polski Ład, winna być wykonana zgodnie z § 12 załącznika do uchwały Rady Ministrów nr 232/2022 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W związku z tym Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą nie wcześniej niż po otrzymaniu przez Zamawiającego Promesy w ramach ww. funduszu, dla zadania będącego przedmiotem zamówienia.

- Termin realizacji zamówienia: do 180 dni licząc od dnia podpisania umowy.

- Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty przekazania placu budowy do czasu odbioru końcowego, a w szczególności zobowiązany jest do:

- ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpożarowego,

- nadzoru nad bhp,

- ustalania i utrzymywania porządku,

- odpowiedniej organizacji placu budowy, zabezpieczenia magazynowego i dozoru mienia.

- Do zadań Wykonawcy należeć będzie również:

  - Zawiadomienie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia wskazanych w pozwoleniach robót budowlanych.

  - Niezwłocznego zawiadomienia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych robót budowlanych.

  - Dokonania odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych z udziałem przedstawicieli Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu, Delegatura w Legnicy.

  - Zabezpieczenie na terenie budowy należytego ładu, porządku, przestrzeganie przepisów BHP, ochrona znajdujących się na terenie urządzeń i sprzętu oraz utrzymanie ich w należytym stanie technicznym.

  - Wykonanie przedmiotu umowy z własnych materiałów. Zastosowane materiały winny spełniać wymogi prawa budowlanego, tj. posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, być zgodne z wymogami technicznymi lub aprobatą techniczną, wymagane są materiały atestowane i dopuszczone do stosowania.

  - Wszystkie wyroby budowlane (materiały) oraz urządzenia przed ich sprowadzeniem na teren budowy i przed ich wbudowaniem lub zamontowaniem muszą być zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru wyników badań, certyfikatów, kart technicznych, autoryzacji i atestów oraz deklaracji zgodności z Polskimi i Europejskimi Normami na materiały i urządzenia zastosowane przy realizacji przedmiotu zamówienia.

  - Zgłaszanie Inspektorowi nadzoru do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających.

  - Zgłoszenie obiektu do odbiorów częściowych i odbioru końcowego oraz uczestniczenie w czynnościach odbiorowych, a także niezwłocznego usunięcia stwierdzonych wad i usterek.

  - Doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu budowy w terminie nie późniejszym niż w dniu odbioru końcowego robót.

  - Pełna odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie budowy w trakcie realizacji robót.

  - Uczestniczenie w naradach koordynacyjnych, na każdorazowe żądanie Zamawiającego – osobiście lub przez uprawomocnionego przedstawiciela.

  - Składanie serwisu fotograficznego z postępu robót na płycie CD do po zakończeniu prowadzenia prac.

- Zakres prac oraz odpowiedzialność wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także:

  - Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem postępowania.

  - Wykonanie operatu powykonawczego w formie papierowej i na płycie CD/DVD bądź na pendrive, w tym również geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

  - Po zakończeniu robót uporządkowanie terenu budowy.

  - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z:

- wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej,

- utrzymaniem zaplecza budowy.

- Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

  - Wymagany okres gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi minimalnie 60 miesięcy, a maksymalnie 84 miesiące od dnia odebrania przez Zamawiającego robót i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

  - Wybrany Wykonawca ma obowiązek opracować harmonogram robót i dostarczyć go Zamawiającemu w ciągu 7 dni licząc od dnia podpisania umowy.

  - Wykonawca lub Kierownik Budowy mają obowiązek uczestniczyć w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Inspektora lub Zamawiającego.

  - Wykonawca ma obowiązek zapoznania się w sposób bardzo szczegółowy z dokumentacją postępowania. Wykonawca ma obowiązek wyjaśnić z Zamawiającym wszystkie wątpliwości w stosunku do zakresu robót i prac, przed złożeniem ofert. Po złożeniu oferty, Zamawiający będzie uważał, że Wykonawca nie ma wątpliwości i uwag w stosunku do zakresu ujętego w specyfikacji. Wykonawca powinien w ofercie wycenić wszystkie roboty budowlane niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

- Szczegółowy zakres robót budowlanych zawarty jest w dokumentacji projektowej, która stanowi Integralną część opisu przedmiotu zamówienia:

  - Projekty budowlane wykonane przez: Zakład Instalatorstwa Elektrycznego i Pomiarów Elektrycznych inż. Zbigniew Świerk ul. Jesienna 9, 59-500 Złotoryja oraz &O Autoryzowany Zakład Systemów Alarmowych ul. Rynek 29, 59-100 Polkowice,

  - Projekty techniczne wykonane przez: Zakład Instalatorstwa Elektrycznego i Pomiarów Elektrycznych inż. Zbigniew Świerk ul. Jesienna 9, 59-500 Złotoryja oraz &O Autoryzowany Zakład Systemów Alarmowych ul. Rynek 29, 59-100 Polkowice,

  - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

  - Decyzja pozwolenia na budowę nr 22/2023 z dnia 02.02.2023r

  - Decyzja nr 461/2022 pozwolenia na prowadzenie robót przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków z dnia 23.05.2022r.,

  - Decyzja nr 979/2022 pozwolenia na prowadzenie robót przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków z dnia 23.11.2022r.,

  - Decyzja nr 1129/2022 pozwolenia na prowadzenie robót przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków z dnia 29.12.2022r.