Załącznik nr 1A do SWZ, nr sprawy ZP.3.2024

Opis Przedmiotu Zamówienia

Dostawa łodzi ratowniczych dla jednostek OSP województwa kujawsko – pomorskiego –

5 sztuk

| Lp. | Warunki Zamawiającego | Spełnienie wymagań – wypełnia wykonawca |
| --- | --- | --- |
| 1 | WYMAGANIA OGÓLNE |  |
| 1.1 | Łódź w wykonaniu profesjonalnym dla służb ratowniczych zapewniająca wysoką stabilność, zwrotność i manewrowość, osiadająca systemowe rozwiązania umożliwiające przeprowadzanie akcji ratowniczych. |  |
| 1.2 | Kategoria projektowa C i D, w rozumieniu ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych. |  |
| 1.3 | Łódź musi posiadać trwale przymocowaną tabliczkę znamionową, zawierającą następujące informacje: a) nazwę producenta; b) kategorię projektową; c) maksymalne obciążenie zalecane przez producenta; d) zalecaną przez producenta liczbę osób, dla przewożenia, których jednostka została zaprojektowana; e) numer identyfikacyjny; f) rok produkcji |  |
| - 2. | WYMAGANIA DLA KADŁUBA |  |
| 2.1 | Kadłub łodzi wykonany z polietylenu odpornego na działanie czynników atmosferycznych oraz uszkodzenia mechaniczne |  |
| 2.2 | Budowa kadłuba dwupłaszczowa zamknięta. x2 min |  |
| 2.3 | Minimum dwie bakisty dziobowe, w tym jedna zawierająca zbiornik paliwa na min. 40 litrów z czujnikiem poziomu |  |
| 2.4 | Wyjmowane bakisty boczne na osprzęt min. 3 szt. |  |
| 2.5 | Centralna konsola sterownicza z siedziskiem, kierownicą, przekładnią, sterociągiem, gniazdem zapalniczki i wejściem USB wyposażona w owiewkę, umiejscowiona po prawej dziobowej części łodzi |  |
| 2.6 | Kadłub wyposażony w kieszeń na deskę ortopedyczną wraz z mocowaniem do łodzi lub inne rozwiązanie mocowania |  |
| 2.7 | Knagi dziobowe składane 2 szt. |  |
| - 2.8 | Knagi rufowe 2 szt. |  |
| - 2.9 | Relingi stalowe |  |
| - 2.10 | Pawęż stalowa z możliwością zamontowania silnika o mocy min. 50KM z hydraulicznym trymem |  |
| 2.11 | Wymiary: a) Długość: Min. 440 cm, Max 490 cm b) Szerokość: Min. 190 cm. c) Minimalna długość w linii wodnej 400 cm d) Maksymalna szerokość w linii wodnej 180 cm |  |
| - 2,12 | Minimalna dopuszczalna ilość osób: 6 dla kategorii C i 10 dla kategorii D |  |
| - 2.13 | Kolor łodzi - czerwony (RAL 3000 lub zbliżony) |  |
| - 2.14. | Rama nawigacyjna z koszem na koło i bojkę z oświetleniem nawigacyjnym. Rozdzielny włącznik do świateł przednich i tylnych. |  |
| - 2.15 | Instalacja elektryczna do silnika i ramy nawigacyjnej z wyłącznikiem głównym i tablicą z przełącznikami |  |
| - 2.16 | Akumulator min. 80Ah w obudowie hermetycznej |  |
| - 2.17 | 1 Bosak i 2 pagaje z mocowaniem |  |
| - 2.18. | Mocowanie wodoodporne do zestawu ratowniczego PSP R1(plecak hermetyczny) |  |
| - 2.19 | Szekla do ucha cumowniczego x4 |  |
| - 2.20 | Sygnał dźwiękowy 12V nadawany ze sterówki |  |
| - 2.21 | Belka sygnalizacyjna niebieska min 60 cm. |  |
| - 2.22 | Generator dźwięku i głośnik |  |
| - 2.23. | Belka LED min 70W i długości min. 40 cm (2 szt.) |  |
| - 2.24 | Światła robocze 2 szt. z przodu 2 szt. z tyłu |  |
| - 2.25 | Pływająca deska ortopedyczna |  |
| - 2.26 | Boja ratownicza (Pamelka) z mocowaniem |  |
| - 2.27 | Koło ratunkowe |  |
| - 2.28 | Gaśnica z uchwytem min. 2 kg |  |
| - 2.29 | Apteczka techniczna w wodoodpornej skrzyni |  |
| - 2.302 | Apteczka pierwszej pomocy |  |
| - 2.31 | Lina cumownicza czarna, wykonana z tworzywa sztucznego niezatapialna o średnicy min. 12 mm8m, 30 2x15? |  |
| - 2.32 | Lina holownicza z tworzywa sztucznego, niezatapialna o długości min. 20 m i średnicy min. 12 mm. |  |
| - 2.33 | Lina kotwiczna wykonana z tworzywa sztucznego, niezatapialna o długości min.25 m. i średnicy min. 10 mm i kotwica |  |
| - 2.34 | Odbijacz miękki z linką min. 4 szt. z mocowanie i 1,5m linki |  |
| - 2.35 | Linka życia zamocowana wokół łodzi |  |
| - 2.36 | Pas ratowniczy węgorz |  |
| - 2.37 | Podpory powietrzne min 2 |  |
| - 2.38 | Kamizelka ratownicza 3 szt., kamizelka asekuracyjna 8szt |  |
| - 2.39. | Skafander suchy do pracy w wodzie 3 szt. i ubranie flotacyjne |  |
| - 2.40 | Kask ratowniczy KSP x4 |  |
| - 2.41 | Rzutka ratownicza z liną o długości min 25m z mocowaniem do relingów |  |
| 2.42 | Na burtach napisy wykonane w kolorze białym (numer operacyjny i nazwa jednostki) wskazanym przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia, zgodnie z Zarządzeniem nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP Nr 1 z 2008 r., poz. 8, z późn. zm.). Miejsce umieszczenia numeru operacyjnego i napisu należy uzgodnić z Zamawiającym. |  |
| - 2.43 | Wodoodporna radiostacja wraz z anteną zamocowana na kadłubie |  |
| - 2.44 | Urządzenie do pomiaru głębokości |  |
| - 2.45 | Deska lodowa lub pneumatyczna |  |
| - 2.46 | Przetwornica prądu z 12V na 230V min 1500W |  |
| 3. | WYMAGANIA DLA SILNIKA ZABURTOWEGO |  |
| 3.1 | Silnik zaburtowy o mocy min. 50 KM |  |
| 3.4 | Rok produkcji – 2023/2024r. |  |
| 3.5 | Typ silnika : 4 – suwowy |  |
| 3.6 | Pojemność : min. 900 cm3 |  |
| 3.7 | Szerokozakresowy system ponoszenia i regulacji trymu Power Trim & Tilt lub równoważny |  |
| 3.8 | Rozruch elektryczny |  |
| - 3.9 | Chłodzenie wodą |  |
| - 3.10 | Montaż silnika dokonany będzie przez producenta łodzi. |  |
| - 4. | PRZYCZEPA PODŁODZIOWA |  |
| 4.1 | Musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 1137) oraz wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr 32 z 2003 r. poz. 262, z późn. zm.) |  |
| 4.2 | Musi posiadać świadectwo homologacji, |  |
| 4.3 | Przyczepa i wyposażenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2022/2023r. |  |
| 4.4 | Wykonana z profili stalowych ocynkowanych ogniowo, lakierowana proszkowo |  |
| 4.5 | Układ jezdny (zawieszenia) resory + amortyzatory |  |
| 4.6 | Dostosowana do długotrwałego obciążenia masą przewożonej łodzi, |  |
| 4.7 | koło zapasowe na przednim dyszlu |  |
| 4.8 | oświetlenie alarmowe |  |
| 4.9 | Przyczepa jednoosiowa, przystosowana do owego modelu łodzi. Wyposażona w: - wodoszczelne piasty kół, - koła wzmocnione (rozmiar min 13 ), - prowadnice i rolki dopasowane do kształtu kadłuba, - podparcie dziobowe, - stanowisko przyciągarki z odbojem łodzi, - płozy tapicerowane, - koło manewrowe - wodoodporna instalacja |  |
| 4.10 | Przyciągarka z pasem tekstylnym; dopuszcza się linkę stalową. |  |
| 4.11 | Uchwyty i pasy transportowe umożliwiające stabilne mocowanie łodzi do przyczepy. |  |
| 4.12 | Pełnowymiarowe koło zapasowe z mocowaniem, klucz do kół i klucz do mocowania koła zapasowego |  |
| 4.13 | Oświetlenie LED 12/24 V bez zdejmowania |  |
| 4.14 | DMC – 750 kg |  |
| 4.15 | Ładowność dostosowana do przewożonej łodzi. |  |