ARCH. MARIUSZ GAWORCZYK Ul. Małachowskiego 28E 90-158 Łódź

PROJEKT WYKONAWCZY

ARCHITEKTURA

| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: | PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ ŻŁOBKA MIEJSKIEGO Z GABINETÓW LEKARSKICH NA SALE ŻŁOBKOWE WRAZ Z ZAPLECZEM I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ. |
| --- | --- |
| ADRES: | 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Murarska 1 jednostka: 103301_1.0001 dz. nr ew. 321/4 obręb 1 |
| KATEGORIA: | IX |
| INWESTOR: | Miasto Rawa Mazowiecka Pl. Marsz. Józefa Piłsudskiego 5 96-200 Rawa Mazowiecka |

| PROJEKTANT: | ARCHITEKTURA mgr inż. arch. Mariusz Gaworczyk upr. nr 124/01/WŁ |  |
| --- | --- | --- |

Łódź, listopad 2023

#### Spis zawartości projektu wykonawczego

Strona tytułowa

Spis zawartości opracowania

ZAŁĄCZNIKI

-	Oświadczenie projektanta

-	Zaświadczenie i decyzja o nadaniu uprawnień

-	Specyfikacja

TOM 2- PROJEKT TECHNICZNY I WYKONAWCZY

Część opisowa:

- Opis techniczny

Część rysunkowa:

- AW1	Rzut parteru						skala 1:50

- AW2	Rzut piętra						skala 1:50

- AW3	Projekt wyposażenia –rzut piętra				skala 1:50

- AW4	Rzut piętra- sufity						skala 1:100

- AW5	Rzut piętra- ściany						skala 1:100

- AW6	Projekt wyposażenia- rzut piętra				skala 1:50

- AW7	Rzut piętra- dodatki ścienne					skala 1:100

- AW8	Kłady ścian- korytarz główny					skala 1:100

- AW9	Kłady ścian- łazienki					skala 1:100

- AW10	Zestawienie stolarki/ślusarki okiennej i drzwiowej			skala 1:100

10.11.2023r.

# OŚWIADCZENIE

Wymagane zgodnie z par. 34, ust. 3d, pkt 3, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (wraz z późniejszymi zmianami)

Oświadczam, że projekt wykonawczy dotyczący inwestycji obejmującej:

PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ ŻŁOBKA MIEJSKIEGO  Z GABINETÓW LEKARSKICH NA SALE ŻŁOBKOWE WRAZ Z ZAPLECZEM I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ.

96-200 Rawa Mazowiecka

ul. Murarska 1

jednostka: 103301_1.0001

dz. nr ew. 321/4

obręb 1

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

projektant:

CZĘŚĆ OPISOWA

PROJEKT WYKONAWCZY

1.	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1.1	Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego

Budynek użyteczności publicznej- żłobek miejski. Kategoria IX.

1.2	Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego

Sposób użytkowania

Projekt zakłada przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń na piętrze istniejącego budynku z gabinetów lekarskich na sale żłobkowe wraz zapleczem i niezbędną infrastrukturą techniczną w tym przebudową istniejącej wentylacji mechanicznej w obrębie piętra budynku.

Program użytkowy

Parter:

Program użytkowy tej części pozostaje bez zmian. Przewiduje się wykonanie prac demontażowych oraz montażowych związanych z podłączeniem projektowanych instalacji z piętra do istniejących instalacji na poziomie parteru budynku.

W jednym z pomieszczeń projektuje się wykonanie windy kuchennej do transportu żywności pomiędzy częścią istniejącą a przebudowywaną. Ponadto w ścianie wewnętrznej budynku pomiędzy klatką schodową a korytarzem zostaną wstawione drzwi ułatwiające komunikację pomiędzy dwoma częściami budynku.

Piętro:

Piętro budynku oraz częściowo klatka schodowa zostaną przebudowane i dostosowane do potrzeb wykonania dwóch sal żłobkowych wraz z zapleczem.

Rodzice wraz z dziećmi będą wchodzili do projektowanej części żłobka poprzez istniejące schody lub istniejącą windę osobową. Po wejściu na piętro, a przed oddaniem dzieci opiekunom będą mogli skorzystać z szatni przylegającej do części komunikacyjnej. Wózki będą pozostawiane w istniejącej wózkowni znajdującej się w wydzielonym do tego celu pomieszczeniu przy budynku żłobka.

Dzieci będą przekazywane opiekunom przy drzwiach wejściowych prowadzących do zamkniętej dla gości strefy żłobkowej obsługiwanej przez wideofon.

Strefa piętra została podzielona na część ogólnodostępną: szatnia oraz komunikacja ogólna , oraz na część zamkniętą: sale dla dzieci wraz z pozostałymi pomieszczeniami uzupełniającymi funkcję.

Do dyspozycji rodziców będą sanitariaty zlokalizowane na parterze obiektu.

Podstawowe dane technologiczne

Wózkowania i szatnia

Wózkownia zlokalizowana w odrębnym budynku tuż przy budynku żłobka. Szatnia na piętrze wyposażona w szafy i siedziska.

Żłobek

Projektowane sale przystosowane do opieki nad 32 dziećmi.

Wydzielono 2 nowe oddziały:

- grupa 1: niemowlaki w wieku 6 tygodni -11 miesięcy- ilość 16

- grupa 2: niemowlaki w wieku 6 tygodni- 11 miesięcy- ilość 16

W skład jednego oddziału wchodzi: sala zajęć połączona z sypialnią z wyposażeniem dostosowanym do potrzeb dzieci wyposażona w szafy na pościel i łóżka do spania oraz biurko i krzesła dla wychowawców, sanitariaty (bez przedsionka) wyposażone w umywalkę, brodzik, przewijak oraz szafy na nocniki, brudownik.

Pracownicy pedagogiczni

Pracownicy pedagogiczni ze względu na charakter pracy, który wymaga ciągłego przebywania z niemowlakami będą przyporządkowani do poszczególnych sal. Dla pracowników pedagogicznych przewidziano pomieszczenie higieniczno-sanitarne (oddzielnie dla każdego oddziału) wyposażone w umywalkę do mycia rąk i miskę ustępową. Przewiduje się pracę po dwóch opiekunów na jeden oddział. Pracownicy pedagogiczni będą korzystali z istniejącej szatni zlokalizowanej na parterze obiektu.

Pomieszczenia porządkowe

Dla pracowników porządkowych przewidziano pomieszczenie porządkowe zaopatrzone w szafę na środki czystości, basen stacjonarny do pobierania wody/ brodzik na cele porządkowe oraz umywalkę.

Dodatkowo przy każdym oddziale w połączeniu z łazienką i dostępem z komunikacji wyodrębniono brudownik.

Kuchnia i dostarczanie posiłków

Przygotowanie posiłków będzie się odbywało w istniejących pomieszczeniach kuchni wraz z zapleczem i kuchni mlecznej. Przygotowane posiłki będą transportowane w zamkniętych bemarach na piętro za pośrednictwem windy gastronomicznej a następnie odbierane przez pracowników na piętrze i transportowane do rozdzielni. W rozdzielni produkty będą segregowane i wydawane na salę za pomocą okienka podawczego.

Zmywanie naczyń stołowych odbywać się będzie w zmywalni naczyń, która będzie połączona z rozdzielniami. Brudna zastawa stołowa będzie dostarczana przez obsługę do zmywalni przez okienko w drzwiach. Umyte naczynia stołowe będą składowane w szafie przelotowej łączącej zmywalnię z rozdzielnią.

Zasadnicze wyposażenie zmywalni zastawy stołowej stanowią: zmywarka podblatowa do naczyń stołowych z funkcją wyparzania, stół ze zlewem 2 komorowym i spryskiwaczem do ręcznego mycia wstępnego, stół odkładczy, szafy przelotowej oraz umywalka.

Ze względu na brak oświetlenia naturalnego w zmywalni i rozdzielniach praca będzie tam odbywać się w niepełnym wymiarze czasu pracy (do 2 godzin).

Odpadki pokonsumpcyjne

Odpadki pokonsumpcyjne będą zbierane w hermetyczne pojemniki, składowane w pomieszczeniu na odpadki zlokalizowanym na parterze budynku a następnie wywożone na bieżąco przez firmę z uprawnieniami, zgodnie z przepisami o odpadach.

Wentylacja

W budynku zaprojektowano wentylację mechaniczną.

Posadzki

Przewiduje się wykonanie łatwych w utrzymaniu posadzek PVC o wysokiej klasie ścieralności i antypoślizgowości.

Oświetlenie pomieszczeń światłem dziennym

Wszystkie pomieszczenia ze stałymi miejscami pracy oraz sale bawialne dla dzieci będą oświetlone światłem dziennym. Stosunek powierzchni okien liczonej w świetle ościeżnic do powierzchni podłogi w tych pomieszczeniach wynosi minimum 1:8.

Utrzymanie obiektu w czystości

Pomieszczenia będą sprzątane przy pomocy ręcznego sprzętu porządkowego. Przewidziano pomieszczenie porządkowe wyposażone w brodzik, umywalkę oraz szafę na środki chemiczne.

1.3	Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna

Układ przestrzenny obiektu pozostaje bez zmian. Zamierzenie będzie polegało na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania fragmentu obiektu. Otwory zewnętrzne, które zaplanowane są do zamurowania zostaną docieplone wełną mineralną, otynkowane i pomalowane na kolor biały. Projekt zakłada pozostawienie istniejących okien PVC. W dachu klatki schodowej zostanie zainstalowana klapa oddymiająca.

Przewiduje się montaż drabiny z asekuracyjnymi klamrami umożliwiającej inspekcję istniejących urządzeń wentylacji mechanicznej zlokalizowanych na dachu. Drabina zgodna z §101.2 i §101.3 Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich użytkowanie ( poz..1065 z późn. zmianami). Drabinę zlokalizowano na jednej ze ścian budynku od strony wewnętrznego dziedzińca- szczegóły lokalizacji wg rysunku PZT.

Sposób dostosowania do warunków wynikających z wymagań przepisami szczególnymi w tym zapisów planu miejscowego:

Dotyczy przeznaczenia o symbolu 1.150.U:

§6.3. Ustala się następujące przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu dla terenu, który został oznaczony na rysunku zmiany planu Nr 134 symbolem 1.150.U.

1) przeznaczenie: tereny zabudowy usługowej;

2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) zasady zabudowy

- dopuszcza się realizację lokali mieszkalnych w budynku usługowym o udziale powierzchni użytkowej do 30%,- nie dotyczy;

- wysokość budynku usługowego do 3 kondygnacji nadziemnych; ze względu na charakter inwestycji nie dotyczy, bez zmian;

- połacie dachowe budynku usługowego o nachyleniu od 5% do 100%;- ze względu na charakter inwestycji nie dotyczy, bez zmian;

- połacie dachowe na pozostałych budynkach od 20% do 70%;- ze względu na charakter inwestycji nie dotyczy, bez zmian;

- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej do 50%;- ze względu na charakter inwestycji nie dotyczy, bez zmian;

- wskaźnik intensywności zabudowy na działce budowlanej od 0,3 do 1,5;- ze względu na charakter inwestycji nie dotyczy, bez zmian;

b) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

- ustala się zasadę równoczesnej lub wyprzedzającej realizacji elementów infrastruktury technicznej zapewniającej ochronę wód przed zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji obiektów i urządzeń ustalonych zmianą planu funkcji zabudowy oraz sposobów zagospodarowania terenu;- bez zmian;

- w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się preferencyjne dla nie węglowych czynników w tym kolektorów słonecznych, pomp cieplnych, gazu, oleju opałowego i energii elektrycznej;- bez zmian, piec gazowy;

- udział powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 10% działki budowlanej;- bez zmian

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących ( zawsze i potencjalnie) znacząco oddziaływać na środowisko za wyjątkiem sieci i urządzeń infrastruktury technicznej związanych wyłączeni z użytkowaniem budynków w obrębie terenu oraz obiektów i urządzeń z zakresu łączności publicznej przy zachowaniu przepisów odrębnych i interesów osób trzecich; -ze względu na charakter inwestycji nie dotyczy;

- teren podlega ochronie przed hałasem jako terenu mieszkaniowo- usługowe w myśl przepisów szczególnych; - bez zmian;

c) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

- fragment terenu (wg rysunku planu) położony jest w obszarze ochrony stanowisk archeologicznych, prace ziemne podlegają nadzorowi archeologicznemu na warunkach określonych w przepisach szczególnych;- ze względu na charakter inwestycji nie dotyczy;

d) zasady obsługi komunikacyjnej:

- dostępność komunikacyjna do terenu z przylegających ulic; -bez zmian, istniejący zjazd z ul. Murarskiej;

- miejsca postojowe wyłączeni w obrębie działki budowlanej; - bez zmian;

e) zasady obsługi systemami infrastruktury technicznej:

- zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu;- bez zmian;

- odprowadzenie ścieków bytowych do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych; - bez zmian;

- odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych, do ziemi lub powierzchniowo, przy zachowaniu przepisów szczególnych;- bez zmian;

- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejącej linii niskiego napięcia lub stacji transformatorowej w terenie o symbolu 1.152.EE;- bez zmian, energia elektryczna w oparciu o istniejące przyłącze;

- istniejące sieci elektroenergetyczne 15kV (kablowe) do zachowania;

- źródła ciepła w budynkach- lokalne;- bez zmian;

- usuwanie odpadów komunalnych na zasadach określonych w obowiązujących przepisach- w oparciu o niezbędne urządzenia służące gromadzeniu odpadów w celu ich przygotowania do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania;- źródło ciepła bez mian (kocioł gazowy);

§5.Na obszarach objętych zmianą planu ustala się zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

10) ustala się następujące wskaźniki wyposażenia terenów budowlanych w miejsca postojowe dla samochodów osobowych:

- dla pozostałych obiektów usługowych – jedno stanowisko na każde 100m2 powierzchni użytkowej;- bez zmian (29 stanowisk postojowych w tym 2 nps), powierzchnia użytkowa objęta przebudową: 333,62m2, istniejąca ok. 1423m2, suma: 1756,62m2, min. 18 stanowisk postojowych;

10) maksymalna wysokość liczona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku lub jego części pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do najwyżej położonej górnej powierzchni (krawędzi) przekrycia dla budynku usługowego o jednej kondygnacji lub o dwóch kondygnacjach nie może przekraczać 9m, o trzech kondygnacjach nie może przekraczać 14m, chyba że ustalenia rozdziału 2 stanowią inaczej; - wysokość bez zmian;

1.4	Układ konstrukcyjny, pozostałe rozwiązania materiałowe

Szczegółowe dane dotyczące układu konstrukcyjnego zawarto w części konstrukcja.

Płyta fundamentowa

- chudy beton 15cm

- płyta żebletowa wg proj. konstr.

- izolacja pozioma szlamowa/ bitumiczna połączona z istniejącą izolacją poziomą

Zamurowania

- zamurowania z pustaków ceramicznych gr. 25cm na zaprawie cementowo-wapiennej;

Ocieplenia

- zamurowania otworów okienny docieplić wełną mineralną gr. 18cm;

Sufity podwieszane

- systemowe gipsowo-kartonowe, REI 60 na ruszcie krzyżowym, malowane farbą emulsyjną ( w łazienkach, wc i kuchni płyty gipsowo kartonowe w podwyższonej odporności na wilgoć);

- wszystkie elementy przechodzące przez przegrody ppoż. zabezpieczone przeciwpożarowo do wymaganej klasy odporności;

Uwaga:

Należy zapewnić szczelność połączenia na styku ze ścianami g-k EI60.

Ściany działowe

- ściany gipsowo-kartonowe z wypełnieniem wełną mineralną, EI60;

- izolacyjność akustyczna na poziomie RA1 ≥50dB

- profile CW/UW75;

- kryte obustronnie 2x gr. 12,5mm;

- wszystkie elementy przechodzące przez przegrody ppoż. zabezpieczone przeciwpożarowo do wymaganej klasy odporności;

Parapety

- konglomerat;

Stolarka drzwiowa

- płytowe, typowe fornirowane;

- aluminiowe;

- część drzwi wyposażona w kratki nawiewne w dolnej części skrzydeł;

- kolor jasnoszary (ostateczny kolor dobrać na etapie wykonawczym);

- otwory podawcze w drzwiach z rozdzielni wykonane jako okna drewniane szklone szkłem bezpiecznym, przesuwne lub rozwierne (do decyzji na etapie wykonawczym);

Uwaga: na rzutach poszczególnych kondygnacji zaznaczono szczególne wymagania dla drzwi pod względem wymagań ochrony p. poż.

Stolarka okienna

- stolarka okienna aluminiowa, trzyszybowa, szklenie szkłem bezpiecznym;

- obróbki blacharskie ze stali ocynkowanej, lub z blachy powlekanej zabezpieczonej antykorozyjnie;

Uwaga:

Na rzutach poszczególnych kondygnacji zaznaczono szczególne wymagania dla okien pod względem wymagań ochrony p. poż.

Wykładziny podłogowe

- wykładziny heterogeniczne z wierzchnią warstwą użytkową z PVC zabezpieczone poliuretanem;

- wykładzina panelowa zwieńczona systemową listwą;

- wykładziny z rolki wywinięte na ściany;

- antypoślizgowość min. R10;

- połączenie wykładziny podłogowej ze ścienną wg wytycznych producenta np. poprzez profil klinowy;

- wykładzinę kleić do uprzednio przygotowanego podłoża;

Uwaga:

Szczegóły dot. wykładzin opisano w części rysunkowej.

Wykładziny ścienne

- wykładzina ścienna, obiektowa heterogeniczna PVC

Informacje uzupełniające:

-	Dokonać uzupełnienia tynków na ścianach istniejących w miejscach widocznych ubytków po rozebranych ścianach działowych.

-	Na wszystkich istniejących ścianach i ściankach działowych piętra wykonać warstwę wyrównującą gładzi gipsowej gr. do 2 mm

-	Po zerwaniu istniejących wykładzin na piętrze budynku wykonać wylewkę wyrównującą zgodnie z technologią przyjętą przez producenta wykładzin PVC;

-	Posadzki z płyt marmurowych w salach i korytarzach nie będą zrywane. Na całej powierzchni posadzek z płyt marmurowych należy wykonać wylewkę samopoziomującą/wyrównującą  gr. do 4 mm

-	W otworach istniejących świetlików dachowych wykonać sufit samonośny do którego przykręcone zostaną płyty pir.

-	Przed wykonaniem nowych podłączeń instalacyjnych do istniejących pionów w przestrzeni pod stropem kondygnacji należy zabezpieczyć istniejące pomieszczenia na parterze na czas wykonywania tych prac;

-	Zamurowania ścian zewnętrznych ocieplić wełną mineralną.

-	Podczas demontażu istniejącego okna w elewacji drewnianej zachować najwyższą ostrożność aby nie uszkodzić drewnianej elewacji.

1.5	Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Kubatura fragmentu objętego przebudową: 1843 m3

Kubatura całego budynku: ok. 8909 m3

Zestawienie powierzchni:

Piętro: 333,62m2

Uwaga: Szczegółowe powierzchnie poszczególnych pomieszczeń podano w cz. rysunkowej.

Wysokość do attyki: bez zmian

Długość: bez zmian

Szerokość: bez zmian

Liczba kondygnacji: 2

1.6	Opinia geotechniczna i informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Nie dotyczy.

1.7	liczba lokali mieszkalnych i użytkowych

Nie dotyczy.

1.8 	W przypadku bud. mieszk. wielorodzinnego liczba lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych

Nie dotyczy.

1.9	Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne

Wejścia do budynku z poziomu terenu wykonane jako bezprogowe. Transport pomiędzy piętrami zapewnia istniejąca winda osobowa. Na parkingu zewnętrznym zlokalizowane są dwa stanowiska dla osób niepełnosprawnych.

1.10	Dane dot. warunków ochrony przeciwpożarowej

Zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu oraz projektem Architektoniczno-Budowlanym.

UWAGA:

-	Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom projektów wykonawczych i przedmiarów robót.

-	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z obowiązującą normą lub aprobatą techniczną.

-	Wszystkie materiały i urządzenia użyte do realizacji zamówienia muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

-	Zastosowane materiały muszą posiadać odpowiednie: atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty, muszą spełniać parametry techniczne przywołane w dokumentacji.

-	W przypadku stosowania rozwiązań równoważnych, Zamawiający może dopuścić wyłącznie takie rozwiązania zmian technologii wykonania i użytych materiałów w ofercie, które przed jej wprowadzeniem będą uzgodnione z Zamawiającym, a ich parametry techniczno eksploatacyjne nie będą gorsze niż referencyjne przywołane w dokumentacji, co musi wykazać wykonawca.

-	Jako podstawę do wykonania inwestycji należy traktować budowlany i projekt wykonawczy.

-	Wszelkie uwagi i wątpliwości należy zgłaszać projektantowi na bieżąco w trakcie trwania robót.