OPIS TECHNICZNY

Przebudowa chodnika i budowa brakującej ścieżki rowerowej przy ulicy gen.  Leopolda Okulickiego między ul. Łódzką 
a ul. Jerzego Szajnowicza - Iwanowa strona północna

- Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej.

- Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej.

- Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej

- Mechaniczne wykonanie koryta chodnika w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm.

- Ława pod krawężniki betonowa z oporem.

- Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej.

- Ława pod obrzeża betonowe z oporem.

- Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem.

- Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 
w gruncie kat. I-IV.

- Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm.

- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej – chodnik,

- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm - droga rowerowa.

- Ręczne plantowanie poboczy.

- Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia.

- Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową.

- Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych.

- Regulacja pionowa studzienek telefonicznych.