Pabianice, dnia 05.06.2025 r.

.........................................................

pieczątka Zarządu Powiatu

DM.272.41.2025

.........................................................

znak sprawy

............................................................

nazwa  wykonawcy

............................................................

adres  wykonawcy

............................................................

Zarząd Powiatu Pabianickiego zawiadamia, że jeden z wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa mostu o numerze JNI:01003038 w drodze powiatowej nr 3309E” przeprowadzonego w trybie podstawowym, działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024, poz. 1320) zwrócił się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 cytowanej ustawy, Zarząd Powiatu udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej prowadzonego postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

Wykonawca zwrócił się z następującym pytaniem - wątpliwością dotyczącą wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Zapytanie nr 1

Proszę o zweryfikowanie ilości zbrojenia pali, pozycja 6 kosztorysu. Wg załączonego przedmiaru robót, ilość zbrojenia wynosi 70,8 t. Natomiast wg dokumentacji i w związku z odpowiedzią na pytanie nr 1 z dnia 27.05.2025 dotyczącą ilości pali, do wykonania jest 91,06 t zbrojenia pali.

Wyjaśnienie

Zgodnie z treścią odpowiedzi na pytanie nr 1 z dn. 27.05.2025 r., oraz rysunkami nr 03.5, 16 i 17 Projektu Technicznego, przewidziana ilość zbrojenia pali wynosi 91,06 t. W załączeniu kosztorys ofertowy i przedmiar robót – wymagana zmiana SWZ w powyższym zakresie (poz. Nr 6 kosztorysu i przedmiaru: zmiana  ilości z 70,8t na 91,06t).

Zamawiający dokonał stosownej zmiany SWZ.

Zapytanie nr 2

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dotyczącej pali. Czy Zamawiający oczekuje wykonania pali CFA, czy pali wierconych w rurze obsadowej. W SST jest mowa o palach CFA. W przedmiarze są pale średnicy 800 i 400 nachylone. Zamawiający odpowiedział, że należy wykonać iniekcję podstawy pala.

Wg wiedzy Oferenta, nie wykonuję się pali CFA pochylonych, i nie wykonuję się iniekcji podstawy pala w tego typu palach. Z drugiej strony nie spotkaliśmy się z palami wierconymi w rurze o średnicy 400mm.

Prosimy o jednoznaczną odpowiedź jakiej technologii należy wykonać pale.

Wyjaśnienie

Zgodnie z SST posadowienie przewiduje się do wykonania w technologii pali formowanych w gruncie o średnicy nie większej niż 1000 mm. Dopuszcza się możliwość zmiany technologii posadowienia na równoważną, pod warunkiem uzgodnienia jej z projektantem i Zamawiającym. Zmiana technologii nie może powodować zwiększenia wynagrodzenia oraz nie może powodować wydłużenia terminu realizacji zamówienia.

Zapytanie nr 3

Prosimy o potwierdzenie, że należy wykonać 56 m barieroroporęczy na obiekcie i dojazdach.

Wyjaśnienie

Potwierdza się, że na obiekcie i dojazdach należy wykonać barieroporęcze o długości czynnej barier nie mniejszej niż 28 m lub nie mniejszej niż długość, jaka była zastosowana do badania zderzeniowego.

Pełnomocnik Zarządu Powiatu

ds. Zamówień Publicznych

/-/ Marcin Somorowski