Rozdział II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiot zamówienia: „Pielęgnacja i wycinka drzew na terenie Koszalina”.

- Termin realizacji zamówienia : Okres świadczenia usługi trwa do 8 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednak nie dłużej niż do dnia 31.12.2025 r.

- Wykonawca w trakcie realizacji prac opisanych w pkt.1, zobowiązany jest;

  - Odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia terenu prowadzonych robót przed dostępem osób trzecich,

  - Umieszczania drewna w miejscu wskazanym przez wykonawcę, dotyczy wycinek.

  - Uporządkowanie terenu bezpośrednio po zakończeniu prac danego dnia.

  - Wykonawca odpowiedzialny jest za wywóz urobku powstałego podczas wycinki, oraz pokrycie wszelkich kosztów z tym związanych.

- Zamawiający wyznacza do współpracy z Wykonawcą Kierownika Zakładu Usług Komunalnych lub osobę przez niego wyznaczoną.

- Do obowiązków Wykonawcy w zakresie ustalonym w pkt. 1 należy w szczególności:

  - Wycinka drzew o obwodzie pnia do 80 cm., w ilości do 30 szt. Wycinka drzew wraz z przygotowaniem pozyskanego drewna do sprzedaży, tj. pocięciem go na wałki o długości 100-250 cm i ułożeniem w stosy zwykłe bądź nieregularne oraz z wywozem urobku (tj. gałęzi i liści) na składowisko odpadów. Stosy powinny być układane oddzielnie dla każdej grupy (sortymentu) i rodzaju drewna. W przypadku sortymentu S4 stos powinien zawierać drewno o jednej długości nominalnej (dopuszcza się ułożenie stosów składanych z wałków o długości od 0,5 m tak, aby długość stosu osiągnęła wymaganą wartość nominalną). Dopuszczalne jest (w przypadku uzyskania małej miąższości drewna z jednego gatunku) ułożenie stosu z różnych rodzajów tej samej grupy drewna, wówczas stos taki nosi nazwę rodzaju drewna, które w nim przeważa. Zaleca się zabezpieczanie stosów pionowymi kołkami, w szczególności podczas układania stosu w terenie pochyłym. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wywozem gałęzi.

  - Wycinka drzew o obwodzie pnia od 81-160 cm., w ilości do 40 szt. Wycinka drzew wraz z przygotowaniem pozyskanego drewna do sprzedaży, tj. pocięciem go na wałki o długości 100-250 cm i ułożeniem w stosy zwykłe bądź nieregularne oraz z wywozem urobku (tj. gałęzi i liści) na składowisko odpadów. Stosy powinny być układane oddzielnie dla każdej grupy (sortymentu) i rodzaju drewna. W przypadku sortymentu S4 stos powinien zawierać drewno o jednej długości nominalnej (dopuszcza się ułożenie stosów składanych z wałków o długości od 0,5 m tak, aby długość stosu osiągnęła wymaganą wartość nominalną). Dopuszczalne jest (w przypadku uzyskania małej miąższości drewna z jednego gatunku) ułożenie stosu z różnych rodzajów tej samej grupy drewna, wówczas stos taki nosi nazwę rodzaju drewna, które w nim przeważa. Zaleca się zabezpieczanie stosów pionowymi kołkami, w szczególności podczas układania stosu w terenie pochyłym. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wywozem gałęzi.

  - Wycinka drzew o obwodzie pnia powyżej 160 cm., w ilości do 40 szt. Wycinka drzew wraz z przygotowaniem pozyskanego drewna do sprzedaży, tj. pocięciem go na wałki o długości 100-250 cm i ułożeniem w stosy zwykłe bądź nieregularne oraz z wywozem urobku (tj. gałęzi i liści) na składowisko odpadów. Stosy powinny być układane oddzielnie dla każdej grupy (sortymentu) i rodzaju drewna. W przypadku sortymentu S4 stos powinien zawierać drewno o jednej długości nominalnej (dopuszcza się ułożenie stosów składanych z wałków o długości od 0,5 m tak, aby długość stosu osiągnęła wymaganą wartość nominalną). Dopuszczalne jest (w przypadku uzyskania małej miąższości drewna z jednego gatunku) ułożenie stosu z różnych rodzajów tej samej grupy drewna, wówczas stos taki nosi nazwę rodzaju drewna, które w nim przeważa. Zaleca się zabezpieczanie stosów pionowymi kołkami, w szczególności podczas układania stosu w terenie pochyłym. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wywozem gałęzi.

  - Usuwanie złomów i wywrotów do 80 cm. w ilości do 20 szt. Wycinka drzew wraz z przygotowaniem pozyskanego drewna do sprzedaży, tj. pocięciem go na wałki o długości 100-250 cm i ułożeniem w stosy zwykłe bądź nieregularne oraz z wywozem urobku (tj. gałęzi i liści) na składowisko odpadów. Stosy powinny być układane oddzielnie dla każdej grupy (sortymentu) i rodzaju drewna. W przypadku sortymentu S4 stos powinien zawierać drewno o jednej długości nominalnej (dopuszcza się ułożenie stosów składanych z wałków o długości od 0,5 m tak, aby długość stosu osiągnęła wymaganą wartość nominalną). Dopuszczalne jest (w przypadku uzyskania małej miąższości drewna z jednego gatunku) ułożenie stosu z różnych rodzajów tej samej grupy drewna, wówczas stos taki nosi nazwę rodzaju drewna, które w nim przeważa. Zaleca się zabezpieczanie stosów pionowymi kołkami, w szczególności podczas układania stosu w terenie pochyłym. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wywozem gałęzi.

  - Usuwanie złomów i wywrotów od 80 -160 cm. w ilości do 20 szt. Wycinka drzew wraz z przygotowaniem pozyskanego drewna do sprzedaży, tj. pocięciem go na wałki o długości 100-250 cm i ułożeniem w stosy zwykłe bądź nieregularne oraz z wywozem urobku (tj. gałęzi i liści) na składowisko odpadów. Stosy powinny być układane oddzielnie dla każdej grupy (sortymentu) i rodzaju drewna. W przypadku sortymentu S4 stos powinien zawierać drewno o jednej długości nominalnej (dopuszcza się ułożenie stosów składanych z wałków o długości od 0,5 m tak, aby długość stosu osiągnęła wymaganą wartość nominalną). Dopuszczalne jest (w przypadku uzyskania małej miąższości drewna z jednego gatunku) ułożenie stosu z różnych rodzajów tej samej grupy drewna, wówczas stos taki nosi nazwę rodzaju drewna, które w nim przeważa. Zaleca się zabezpieczanie stosów pionowymi kołkami, w szczególności podczas układania stosu w terenie pochyłym. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wywozem gałęzi.

  - Usuwanie złomów i wywrotów powyżej 160 cm. w ilości do 20 szt. Wycinka drzew wraz z przygotowaniem pozyskanego drewna do sprzedaży, tj. pocięciem go na wałki o długości 100-250 cm i ułożeniem w stosy zwykłe bądź nieregularne oraz z wywozem urobku (tj. gałęzi i liści) na składowisko odpadów. Stosy powinny być układane oddzielnie dla każdej grupy (sortymentu) i rodzaju drewna. W przypadku sortymentu S4 stos powinien zawierać drewno o jednej długości nominalnej (dopuszcza się ułożenie stosów składanych z wałków o długości od 0,5 m tak, aby długość stosu osiągnęła wymaganą wartość nominalną). Dopuszczalne jest (w przypadku uzyskania małej miąższości drewna z jednego gatunku) ułożenie stosu z różnych rodzajów tej samej grupy drewna, wówczas stos taki nosi nazwę rodzaju drewna, które w nim przeważa. Zaleca się zabezpieczanie stosów pionowymi kołkami, w szczególności podczas układania stosu w terenie pochyłym. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wywozem gałęzi.

  - Pielęgnacja drzew do 80 cm. przy użyciu sprzętu specjalistycznego wraz z wywozem urobku(tj. gałęzi , liści i wiór) na składowisko odpadów, w ilości do 30 szt.

  - Pielęgnacja drzew do 81-160 cm. przy użyciu sprzętu specjalistycznego wraz z wywozem urobku(tj. gałęzi , liści i wiór) na składowisko odpadów, w ilości do 30 szt.

  - Pielęgnacja drzew pow. 160 cm. przy użyciu sprzętu specjalistycznego wraz z wywozem urobku(tj. gałęzi , liści i wiór) na składowisko odpadów, w ilości do 30 szt.

  - Usuwanie zawieszonych konarów wraz z wywozem urobku na składowisko (tj. gałęzi, liści, wiór),  w ilości do 30 szt.

  - Wykonawca ma 24 godziny od zgłoszenia przez Zamawiającego na usunięcie wiatrołomu lub zawieszonych konarów .

  - Wykonawca ma 10 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego na wycinkę lub pielęgnacje drzew, przy czym  Zamawiający nie może zgłaszać więcej jak 20 szt. drzew w tygodniu do wycinki i pielęgnacji łącznie.

  - Wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie;

    - Z warunkami określonymi w Umowie, zasadami wiedzy i obowiązującymi przepisami i normami.

    - Z obowiązującymi normami i zasadami sztuki ogrodniczej oraz z szczegółowymi uzgodnieniami z Zamawiającym.

    - Z obowiązującymi przepisami i zasadami higieny pracy.

  - Zapewnienie takiej ilości i jakości sprzętu, materiałów oraz zatrudnienia osób do realizacji   usługi, aby spełnić wymagania określone w Umowie.

  - Zabezpieczenia i utrzymywania w stałej gotowości technicznej środków i sprzętu

specjalistycznego do wykonywania Przedmiotu Umowy.

  - Prowadzenie prac przygotowawczych niezbędnych do prowadzenia usług podstawowych;

  - Uzyskanie koniecznych zezwoleń związanych z realizowanymi usługami, w tym zezwoleń na

Wykonywanie poszczególnych prac przez zatrudnionych przez niego pracowników.

  - Zorganizowanie we własnym zakresie i na koszt własny zaplecza produkcyjnego i socjalnego

niezbędnego do wykonania Przedmiotu Umowy.

  - Wykonanie wszelkiego niezbędnego oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych usług.

  - Zachowanie należytej ostrożności w czasie prowadzenia usług celem uniknięcia uszkodzeń i

zniszczeń.

  - Zatrudnienie przy realizacji Umowy odpowiedniego nadzoru oraz pracowników.

  - Wykonawca ponosi pełną  odpowiedzialność w zakresie prowadzonych przez siebie usług

przed Policją, Strażą Miejską i innymi służbami publicznym.

  - Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem Umowy zapoznał się z terenem realizacji prac i

otrzymał od Zamawiającego wszelkie niezbędne dane, mogące mieć wpływ na ryzyko i

okoliczności realizacji Umowy.

  - Wszelkie zastrzeżenia Wykonawcy dotyczące realizacji usługi zgłoszone po terminie zawarcia

Umowy nie mogą być podstawą do dochodzenia roszczeń od Zamawiającego.

  - Wykonawca ponosi koszty za utylizację odpadów powstałych w trakcie realizacji usługi.

- Czynności i obowiązki dodatkowe:

  - Wykonawca zobowiązany jest do;

    - Przestrzegania przepisów bhp i p.poż. oraz przepisów ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie

danych osobowych.

    - Tworzenia pozytywnego wizerunku Zamawiającego.

    - Wyposażenia pracowników w jednolite ubranie lub kamizelkę, oznakowane emblematem

(nadrukiem) zawierającym logo lub nazwę firmy oraz we wszelkie wymagane przepisami środki  ochrony osobistej, niezbędnych do jego realizacji.

    - Uzyskania we własnym zakresie wszelkich wymaganych zezwoleń związanych z realizowaniem

Przedmiotu Umowy.

  - Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska.

    - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska z      uwzględnieniem zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntu oraz postępowania z odpadami, w    stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego.

    - Ewentualne kary związane z zanieczyszczeniem środowiska oraz niewłaściwym postępowaniem z  odpadami, wynikające z działalności Wykonawcy, ponosi całkowicie Wykonawca.

    - W trakcie realizacji Umowy Wykonawca jest wytwórcą odpadów w świetle obowiązujących w tym zakresie przepisów.

  - Wykonawca jest zobowiązany również do:

    - Tworzenia pozytywnego wizerunku Zamawiającego, oraz grzecznej i rzeczowej obsługi.

    - Zapewnienia wystarczającego potencjału ludzkiego niezależnie od ilości, czasu i zakresu

wystawianych zleceń.

  - Wymagania ciążące na Wykonawcy z tytułu funkcjonującego w PGK Spółka z o.o. Koszalin Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

  - Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się i stosowania – „Wymagań dla podwykonawców w zakresie BHP” stanowiących załącznik nr 5,5a

  - Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się i stosowania – „Ogólnych wymagań dla dostawców i wykonawców usług” stanowiących załącznik nr 6,6a

- Obowiązki zamawiającego

  - Zapewnienie Nadzoru Zamawiającego

  - Informowanie Wykonawcy o zmianie zakresu usługi w terminie umożliwiającym prawidłową realizację usługi.

  - Zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia w terminach i na warunkach ustalonych w Umowie.

- Odbiór usług

  - Wykonawca gwarantuje jakościowo dobre wykonanie Przedmiotu Umowy, zgodnie z

wystawionymi zleceniami oraz przepisami w zakresie ochrony środowiska.

  - Zamawiający po otrzymaniu zawiadomienia od Wykonawcy o wykonaniu usługi przystąpi

do odbioru usług określonych w ust. 1 w terminie 2 dni od dnia otrzymania zawiadomienia

od Wykonawcy o zakończonych pracach.

  - Odbiór usług nie może trwać dłużej niż 2 dni.

  - Usuwanie wad wykonywanych usług zgłoszonych w trybie reklamacji – w terminie 24 godzin

licząc od terminu doręczenia pisemnego lub wysłanego w formie elektronicznej e-mail

zgłoszenia.

  - Odbiór usług nastąpi protokołem odbioru usług (załącznik nr 4), podpisanym przez Strony

Umowy.

  - Podpisany przez obie strony Umowy protokół odbioru stanowią załączniki do faktury VAT

wystawianej przez Wykonawcę po realizacji usługi.

- Warunki udziału w postępowaniu

Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie: wykonał (w ramach jednej umowy/kontraktu), co najmniej 1 usługę w zakresie : Pielęgnacji i wycinki drzew o łącznej wartości nie mniejszej niż 40 tysięcy zł brutto.

Do wykazu usług Wykonawca załączy dokumenty z potwierdzeniem w formie rekomendacji, referencji itp. wskazujące, że usługi te wykonał z należytą starannością. Ponadto informacja winna zawierać adres poprzedniego Zamawiającego, wielkość zamówienia oraz okres jego realizacji.