OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, zwany dalej OPZ

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowania „Analiza rynku komunikacji miejskiej w Lublinie wraz z optymalizacją oferty przewozowej, na podstawie przeprowadzanych badań rynku komunikacji miejskiej”, zwanego dalej Opracowaniem, zgodnie z poniższą specyfikacją.

Zakres zamówienia został podzielony na cztery zadania:

Zadanie 1 : 	Badania więźby ruchu pasażerskiego.

Zadanie 2 : 	Badania jakości przewozów.

Zadanie 3 : 	Przetworzenie oraz zinterpretowanie danych pochodzących z

przeprowadzanych badań rynku komunikacji miejskiej w Lublinie.

Zadanie 4 : 	Wariantowa koncepcja optymalizacji oferty przewozowej w komunikacji

miejskiej w Lublinie.

Zadanie 1. Badania więźby ruchu pasażerskiego.

- Przedmiot badania: określenie kierunków przemieszczania się pasażerów korzystających z usług komunikacji miejskiej w Lublinie obsługiwanej autobusami i trolejbusami wykonującymi przewozy na zlecenie ZTM w Lublinie, pomiędzy rejonami określonymi w załączniku nr 1a do OPZ- Mapa rejonów komunikacyjnych i załączniku 1b do OPZ - Lista przystanków w rejonach komunikacyjnych.

- Metoda badania: wywiad bezpośredni kwestionariuszowy przeprowadzony na przystankach wyszczególnionych w załączniku nr 2 do OPZ- Lista przystanków do badań więźby, zgodnie z kwestionariuszem stanowiącym Załącznik nr 3 do OPZ- Kwestionariusz do badań więźby.

- Badanie należy przeprowadzić zgodnie z następującymi zasadami:

  - Badanie należy przeprowadzić dla każdego przystanku wyszczególnionego w załączniku nr 1b do OPZ- Lista przystanków w rejonach komunikacyjnych dla jednego dnia powszedniego.

  - Wykonawca przeprowadzi niezbędne szkolenie ankieterów przed rozpoczęciem badań, jednocześnie powiadomi zamawiającego w terminie min. 3 dni kalendarzowe przed szkoleniem o miejscu i godzinie szkolenia.

  - Minimalna liczba ankieterów wymagana na każdym przystanku jest określona w załączniku nr 2 do OPZ- Lista przystanków do badań więźby.

  - Badaniem należy objąć wszystkich pasażerów oczekujących na przystanku.

  - Badanie należy przeprowadzić w szczycie porannym od godz. 6:30 do godz. 9:30 oraz w szczycie popołudniowym od godz. 13:00 do godz. 17:00.

  - Badań nie przeprowadza się w poniedziałki przed godz. 12:00 i piątki po godz. 12:00, w święta państwowe, ewentualne masowe uroczystości okolicznościowe oraz w dni powszednie wypadające między dniami wolnymi od pracy.

  - Ankieterzy biorący udział w badaniu zobowiązani są do zachowania podczas badań wysokich standardów kultury osobistej.

  - Ankieterzy biorący udział w badaniach zobowiązani będą do schludnego i estetycznego ubioru.

  - W trakcie realizacji badań więźby, Wykonawca zobowiązany będzie do przekazywania Zamawiającemu, drogą elektroniczną, z minimum 
1-dniowym wyprzedzeniem, nazwisk lub numerów służbowych osób wyznaczonych do pracy na poszczególnych przystankach.

  - Zamawiający zastrzega, że będzie prowadzić kontrolę prawidłowości wykonywanych badań między innymi jako „tajemniczy klient”.

  - Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu szczegółowy harmonogram badań najpóźniej na 3 dni robocze przed ich rozpoczęciem; harmonogram podlega zatwierdzeniu przez zamawiającego.

  - Po zakończeniu każdego dnia badań, wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na adres mailowy wskazany przez zamawiającego w umowie, zeskanowane wszystkie ankiety z danego dnia badań.

  - Wykonawca zapewni ankieterowi na czas trwania badań kamizelkę odblaskową z widocznym nadrukiem „ANKIETER” z przodu i z tyłu kamizelki oraz identyfikator, zgodnie z wzorem przekazanym przez zamawiającego. Każdy egzemplarz identyfikatora musi zostać opieczętowany i podpisany przez przedstawiciela zamawiającego maksymalnie na 2 dni robocze przed rozpoczęciem badań. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ww. terminu w przypadkach, o których mowa w umowie.

- Opracowanie wyników badań: wyniki przeprowadzonych badań więźby wykonawca przekaże zamawiającemu w postaci tradycyjnej (papierowej) oraz w postaci elektronicznej, zgodnie z zasadami określonymi poniżej:

  - Wyniki w formie elektronicznej - zapisane na nośniku elektronicznym (pamięć USB): wszystkie kwestionariusze badań wprowadzone do arkusza kalkulacyjnego MS Excel .xlsx, który zostanie przekazany przez zamawiającego .

  - Wyniki więźby przekazane w formie papierowej: wszystkie kwestionariusze badań oraz kolorowy wydruk w formacie A4 z arkusza kalkulacyjnego (2 szt., zbindowane, laminowana oprawa).

- Odbiór prac: wykonawca celem przeprowadzenia odbioru przekazuje zamawiającemu wyniki badań, o których mowa w ust. 4, osobiście w siedzibie zamawiającego w godzinach pracy (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30). W przypadku braku zastrzeżeń zamawiającego co do przekazanych wyników badań strony podpisują protokół odbioru, w przypadku zastrzeżeń wykonawca zobowiązany jest do ich uwzględnienia i poprawienia.

Zadanie 2. Badanie jakości przewozów.

- Przedmiot badania : przeprowadzenie badań marketingowych dotyczących preferencji i satysfakcji z poziomu usług komunikacji miejskiej w Lublinie.

- Metoda badania: Wywiad bezpośredni kwestionariuszowy  przeprowadzony poprzez ankietowanie co najmniej 1000 pasażerów na wybranych przystankach komunikacji miejskiej - wykaz przystanków stanowi Załącznik nr 4 do OPZ –Lista przystanków do badań jakości wraz z wpisaniem do kwestionariusza stanowiącego Załącznik nr 5 do OPZ- Kwestionariusz do badań jakości.

- Badanie należy przeprowadzić zgodnie z następującymi zasadami:

  - Wykonawca przedstawi zamawiającemu harmonogram badań najpóźniej na 3 dni robocze przed ich rozpoczęciem.

  - Wykonawca przeprowadzi niezbędne szkolenie ankieterów przed rozpoczęciem badań, jednocześnie powiadomi zamawiającego w terminie min. 3 dni kalendarzowe przed szkoleniem o miejscu i godzinie szkolenia.

  - Wykonawca dobiera odpowiednią liczbę ankieterów do badania preferencji pasażerów.

  - Ankieter dobiera respondentów zgodnie z poniższą tabelą. Tabela uwzględnia strukturę mieszkańców Lublina pod względem płci i wieku.

| Struktura respondentów - 100 wywiadów (łącznie kobiety i mężczyźni) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mężczyźni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kobiety |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15-19 |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15-19 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-29 |  | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20-29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30-39 |  | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |  | 30-39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |  |  |
| 40-49 |  | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  |  |  |  | 40-49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 50-59 |  | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50-59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60-69 |  | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60-69 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |
| ≥70 |  | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥70 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |

  - Ankieterzy biorący udział w badaniu zobowiązani są do zachowania podczas badań wysokich standardów kultury osobistej.

  - Wykonawca zapewni  ankieterowi na czas trwania badań kamizelkę odblaskową 
z widocznym nadrukiem „ANKIETER” z przodu i z tyłu kamizelki oraz identyfikator, zgodnie z wzorem przekazanym przez zamawiającego. Każdy egzemplarz identyfikatora musi zostać opieczętowany i podpisany przez przedstawiciela zamawiającego maksymalnie na 2 dni robocze przed rozpoczęciem badań. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ww  terminu, w przypadkach, o których mowa w umowie.

  - Ankieterzy biorący udział w badaniach zobowiązani będą do schludnego 
i estetycznego ubioru.

  - W trakcie realizacji badań preferencji pasażerów Wykonawca zobowiązany będzie do przekazywania Zamawiającemu, drogą elektroniczną, z minimum 
1-dniowym wyprzedzeniem, nazwisk lub numerów służbowych osób wyznaczonych do pracy na poszczególnych przystankach.

  - Po zakończeniu każdego dnia badań, wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na adres mailowy zamawiającego, zeskanowane wszystkie kwestionariusze 
z danego dnia badań.

  - Zamawiający zastrzega, że będzie prowadzić kontrolę prawidłowości wykonywanych badań między innymi jako „tajemniczy klient”.

  - Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia takiej liczby badań, aby uzyskać co najmniej 1000 poprawnie wypełnionych kwestionariuszy.

  - Wykonawca wprowadzi wypełnione kwestionariusze do bazy danych w formacie MS Excel .xlsx, która zostanie przekazana przez zamawiającego.

  - Zamawiający ma prawo do kontroli poprawności przepisania odpowiedzi 
z kwestionariuszy do bazy (wykonawca nadaje każdej ankiecie  5-cyfrowy numer: dwie pierwsze cyfry to numer ankietera, trzy kolejne to kolejne numery ankiet wykonanych przez tego ankietera).

- Opracowanie wyników badań: wykonawca podsumuje wyniki badań w raporcie 
z przeprowadzonych badań,  zawierającym:

  - Przedstawienie metodologii i celu badania.

  - Opis zbadanej próby badania jakości przewozów w odniesieniu do statusu zawodowego respondentów.

  - Opis zebranych wyników, przedstawienie ich również w formie tabelarycznej 
i wykresów.

  - Zestawienie najczęściej powtarzających się otwartych wypowiedzi.

  - Przedstawienie wniosków wykonawcy.

- Wyniki przeprowadzonych badań wykonawca przekaże zamawiającemu w formie tradycyjnej (papierowej) oraz w formie elektronicznej:

  - Wyniki w formie papierowej – oryginały wypełnionych przez ankieterów wszystkich kwestionariuszy, zbindowane i uszeregowane wg numeru ankietera.

  - Wyniki w formie elektronicznej - zapisane na nośniku elektronicznym (pamięć USB) - wyniki badań jakości przewozów wprowadzone 
z kwestionariuszy do arkusza kalkulacyjnego MS Excel .xlsx zgodnie z wzorem arkusza przekazanym przez Zamawiającego.

  - Raport z przeprowadzonych badań w formie papierowej, kolorowy wydruk 
w formacie A4 (2 szt., zbindowane, laminowana oprawa) i w wersji elektronicznej w formacie .docx (Microsoft Word).

- Odbiór prac:

  - Raport z przeprowadzonych badań przed jego ostatecznym przekazaniem musi być dostarczony do Zamawiającego w celu jego zatwierdzenia lub wniesienia uwag co do jego prawidłowości. Zamawiający przekaże uwagi lub zatwierdzi raport w ciągu 3 dni roboczych. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia uwag zamawiającego, które zostaną zapisane w protokole odbioru zadania nr 2.

  - Wykonawca celem przeprowadzenia odbioru dostarczy do siedziby zamawiającego w godzinach pracy (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30) ostateczną, zatwierdzoną przez Zamawiającego wersję raportu 
z przeprowadzonych badań jakości wraz z wynikami zarówno w formie papierowej oraz elektronicznej. W przypadku braku zastrzeżeń zamawiającego 
co do przekazanych dokumentów strony podpisują protokół odbioru zadania nr 2.

Zadanie 3. Przetworzenie oraz zinterpretowanie danych, pochodzących 
z przeprowadzanych badań rynku komunikacji miejskiej w Lublinie.

- Przedmiot prac: przedmiotem opracowania jest przetworzenie oraz zinterpretowanie danych będących w posiadaniu zamawiającego, pochodzących z przeprowadzanych badań rynku komunikacji miejskiej w Lublinie w zakresie:

  - Potoków pasażerskich (napełnień pojazdów).

  - Więźby ruchu pasażerskiego (kierunków przemieszczania się pasażerów pomiędzy  rejonami komunikacyjnymi).

  - Preferencji i satysfakcji pasażerów (jakości komunikacji).

- Na podstawie danych wyszczególnionych w ust. 1 wykonawca przeprowadzi analizę rynku komunikacji miejskiej w Lublinie, w szczególności przez:

  - Określenie wielkości popytu na usługi komunikacji miejskiej, poprzez:

    - Przedstawienie w postaci tabelarycznej liczby pasażerów na poszczególnych: liniach komunikacyjnych, kursach oraz w przeliczeniu na kilometr, w przekroju poszczególnych kursów – osobno dla dnia powszedniego, soboty i niedzieli.

    - Przedstawienie w postaci tabelarycznej liczby pasażerów korzystających 
z każdego z przystanków komunikacji miejskiej z wyszczególnieniem pasażerów wsiadających i wysiadających – osobno dla dnia powszedniego, soboty i niedzieli.

    - Przedstawienie średniomiesięcznej liczby pasażerów dla poszczególnych linii komunikacyjnych oraz określenie średniomiesięcznej liczby pasażerów 
w przeliczeniu na kilometr dla każdej z linii komunikacyjnych.

    - Opracowanie mapy potoków pasażerskich - oddzielnie dla dnia powszedniego, soboty i niedzieli.

    - Sporządzenie zestawień ze stopniem wykorzystania podaży miejsc 
w kluczowych przekrojach najważniejszych ciągów komunikacyjnych (porównanie popyt – podaż) dla charakterystycznych pór doby- przed szczytem porannym, w szczycie porannym, w okresie międzyszczytowym, w szczycie popołudniowym, w okresie wieczornym poszczytowym, w okresie późnowieczornym oddzielnie na dzień powszedni, sobotę i niedzielę.

  - Określenie kierunków popytu na usługi komunikacji miejskiej, w szczególności poprzez:

    - Przedstawienie w postaci tabelarycznej kierunków przemieszczania się pasażerów pomiędzy rejonami komunikacyjnymi miasta w przekroju dobowym.

    - Wyszczególnienie największych węzłów przesiadkowych.

    - Opracowanie mapy więźby podróży dla każdego rejonu oraz dla całej sieci 
(w tym z wyodrębnieniem map z najbardziej obciążonymi relacjami).

  - Syntetyczne określenie popytu na usługi komunikacyjne pod kątem jakości komunikacji miejskiej, poprzez analizę preferencji komunikacyjnych pasażerów, 
ze szczególnym uwzględnieniem następujących parametrów: cena przejazdu (biletu), częstotliwość kursowania, regularność kursowania, punktualność kursowania, połączenia bezpośrednie lub dogodność przesiadania się, informacja w pojazdach i na przystankach, warunki podróży w pojazdach i komfort jazdy, warunki oczekiwania na przystankach, bezpieczeństwo podróży.

  - Analizę i ocenę dotychczasowych parametrów oferty przewozowej, w tym tras linii komunikacyjnych, liczby pojazdów w ruchu, konstrukcji rozkładów jazdy.

  - Ocenę dostępności przestrzennej komunikacji miejskiej na terenie miasta Lublin:

    - Wykonanie map z odległościami dróg dojścia do przystanków komunikacji miejskiej (ekwidystanty 300, 400 i 500 metrów).

    - Określenie liczby mieszkańców znajdujących się w zasięgu dostępności 
do najbliższego przystanku komunikacji miejskiej w odległości do 300, 400 
i 500 metrów z uwzględnieniem punktów adresowych.

    - Wskazanie obszarów wymagających poprawy dostępności usług komunikacji miejskiej.

  - Kompleksową identyfikację najważniejszych generatorów ruchu w Lublinie:

    - Lokalizacja ośrodków edukacji i szkolnictwa wyższego – szkoły podstawowe, ponadpodstawowe, uczelnie wyższe.

    - Lokalizacja zakładów przemysłowych (z podaniem godzin pracy).

    - Lokalizacja obiektów administracji publicznej (z podaniem godzin pracy).

    - Lokalizacja szpitali (z podaniem godzin pracy personelu).

    - Lokalizacja obiektów handlowych (z podaniem godzin otwarcia).

    - Lokalizacja cmentarzy.

- Źródła opracowania i wytyczne: Wykonawca przedstawi koncepcje układu linii w oparciu o:

  - Wyniki badań potoków pasażerskich przeprowadzonych w 2022r. - udostępnione wykonawcy w wersji elektronicznej (pliki w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel .xlsx) do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy. W uzasadnionych przypadkach wykonawca może wystąpić do zamawiającego o powtórzenie badań napełnienia, w przypadku ich braku dla konkretnego rozkładu lub kursu. Zamawiający może wyrazić zgodę na powtórzenie badań. W przypadku braku zgody zamawiającego, wykonawca zobowiązany jest do wykorzystania otrzymanych wcześniej danych.

  - Wyniki badań więźby ruchu pasażerskiego przeprowadzonych przez wykonawcę.

  - Wyniki badań jakości przewozów przeprowadzonych przez wykonawcę.

  - Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Lublin i gmin sąsiadujących, z którymi Gmina Lublin zawarła porozumienie w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego – dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lublin.

  - Inne dokumenty i dane (w tym określające rynek komunikacji miejskiej w Lublinie) przekazane przez zamawiającego do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy (np.: badania, ankiety przeprowadzone przez zamawiającego we własnym zakresie, dokumenty planistyczne, statystyczne, projekty transportowe).

- Opracowanie wykonawca przekaże zamawiającemu w formie tradycyjnej (papierowej) - kolorowy wydruk w formacie A4 (2 szt., zbindowane, laminowana oprawa) oraz w formie elektronicznej, zapisane na nośniku elektronicznym (pamięć USB) w pliku .docx.

- Odbiór opracowania:

  - Opracowanie przed jego ostatecznym przekazaniem musi być dostarczone do zamawiającego w celu jego zatwierdzenia lub wniesienia uwag co do jego prawidłowości. Zamawiający przekaże uwagi lub zatwierdzi raport w ciągu 3 dni roboczych. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia uwag zamawiającego, które zostaną zapisane w protokole odbioru zadania nr 3.

  - Wykonawca celem przeprowadzenia odbioru dostarczy do siedziby zamawiającego w godzinach pracy (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30) ostateczną, zatwierdzoną przez zamawiającego wersję opracowania zarówno w formie papierowej oraz elektronicznej. W przypadku braku zastrzeżeń zamawiającego co do przekazanego opracowania strony podpisują protokół odbioru zadania nr 3.

Zadanie 4. Wariantowa koncepcja optymalizacji oferty przewozowej w komunikacji miejskiej w Lublinie.

- Przedmiot prac: przedstawienie wariantu 1 i 2 koncepcji, uwzględniających obecny układ komunikacyjny oraz budowę Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego. Warianty koncepcji różnią się wielkością pracy eksploatacyjnej oraz maksymalną liczbą pojazdów w ruchu ustaloną przez zamawiającego.

  - Założenia do wariantu 1 koncepcji nowego układu komunikacyjnego:

    - Maksymalna liczba pojazdów w ruchu w dzień powszedni, w sobotę i dzień świąteczny zostanie podana przez zamawiającego w trybie roboczym na etapie realizacji koncepcji.

    - Maksymalna liczba wozokilometrów wykonywanych rocznie zostanie podana przez zamawiającego w trybie roboczym na etapie realizacji koncepcji.

    - Struktura rodzajowa taboru do wykorzystania zostanie podana przez zamawiającego w trybie roboczym na etapie realizacji koncepcji.

  - Założenia do wariantu 2 koncepcji nowego układu komunikacyjnego:

    - Maksymalna liczba pojazdów w ruchu w dzień powszedni, w sobotę i dzień świąteczny zostanie podana przez zamawiającego w trybie roboczym na etapie realizacji koncepcji.

    - Maksymalna liczba wozokilometrów wykonywanych rocznie zostanie podana przez zamawiającego w trybie roboczym na etapie realizacji koncepcji.

    - Struktura rodzajowa taboru do wykorzystania zostanie podana przez zamawiającego w trybie roboczym  na etapie realizacji koncepcji.

  - Warianty 1 i 2 koncepcji muszą zawierać:

    - Wytyczenie tras linii autobusowych oraz linii trolejbusowych uwzględniając ich parametry eksploatacyjne, układ sieci trakcyjnej, układ drogowy i możliwość wykorzystania dodatkowego napędu.

    - Kategoryzacja linii komunikacyjnych, ze względu na ich znaczenie w obsłudze miasta oraz częstotliwość funkcjonowania – należy wyróżnić 4 poziomy tj. linie: priorytetowe, podstawowe, uzupełniające i indywidualne.

    - Zaproponowanie układu trolejbusowych i autobusowych linii:

      - Priorytetowych, o interwale dwukrotnie wyższym od interwału podstawowego (np. 10 minut), stanowiących podstawę systemu komunikacji miejskiej w Lublinie.

      - Podstawowych, o interwale podstawowym będącym dzielnikiem liczby 60 (np. 20 minut).

      - Uzupełniających o interwale dwukrotnie niższym od interwału podstawowego (np. 40 minut).

      - Indywidualnych (bez interwału), których funkcją jest dowóz do linii priorytetowych i podstawowych, obsługa osiedli i miejscowości o mniejszym/niskim zapotrzebowaniu na przewozy oraz pokrycie zapotrzebowania na kursy specjalne tj. realizujące zadania uzasadnione społecznie.

    - Układ linii komunikacyjnych powinien być oparty na trasach o niewielkiej wariantowości.

    - Przy budowie układu linii komunikacyjnych należy wziąć pod uwagę historycznie ukształtowany układ linii komunikacyjnych (numeracja/nazewnictwo linii, przyzwyczajenia pasażerów), zaproponowanie zmian w systemie numeracji linii.

    - Uwzględnienie wyników badań przeprowadzonych przez wykonawcę oraz wyników badań napełnienia zrealizowanych przez zamawiającego w celu lepszego dopasowania oferty przewozowej do potrzeb mieszkańców oraz dostosowania podaży usług do zarejestrowanego popytu efektywnego.

    - opracowanie wytycznych do konstrukcji rozkładów jazdy dla każdej linii komunikacyjnej, zawierających w szczególności: optymalne w określonych porach doby częstotliwości kursowania pojazdów na poszczególnych liniach (w dzień powszedni, w sobotę i w niedzielę), przewidywane czasy przejazdu dla poszczególnych linii w przedziałach czasowych, przy uwzględnieniu następujących założeń:

      - Układ rozkładów jazdy modułowy (w regularnych odstępach czasu dla wspólnych odcinków), z wyłączeniem linii indywidualnych, w uzasadnionych przypadkach wykonawca przedstawi wyłączenie innych linii z rozkładów jazdy modułowych (ze szczegółowym wyjaśnieniem powodu takiego wyłączenia).

      - Wykonawca zaproponuje wielkości interwałów modułowych (częstotliwości):

        - Przed szczytem porannym.

        - W szczycie porannym.

        - W okresie międzyszczytowym.

        - W szczycie popołudniowym.

        - W okresie wieczornym poszczytowym.

        - W okresie późnowieczornym.

w uzasadnionych przypadkach wykonawca przedstawi (zdefiniuje inny rozkład szczytów występujących w komunikacji miejskiej w Lublinie),

    - Opracowanie wytycznych do koordynacji rozkładów jazdy uwzględniając:

      - Linie priorytetowe i podstawowe skoordynowane przede wszystkim w obszarze centrum miasta.

      - Rytmiczne rozłożenie odjazdów pojazdów różnych linii na wspólnie obsługiwanych przez wiązki linii ciągach komunikacyjnych oraz z  przystanków początkowych.

      - Uwzględnienie przy opracowywaniu wytycznych do rozkładów jazdy zmienności czasów przejazdów w ciągu dnia.

      - Zaproponowane rozwiązania muszą być kompatybilne z oprogramowaniem posiadanym przez Zamawiającego (program BusMan 100 firmy AGC, zakładający pory pionowe liczenia zmienności czasów przejazdów).

    - Określenie optymalnej liczby pojazdów w ruchu dla całej sieci i poszczególnych linii komunikacyjnych, z precyzyjnym określeniem przydziału taboru z uwzględnieniem struktury wielkościowej pojazdów na poszczególnych liniach komunikacyjnych dla każdego typu dnia (powszedni, sobota, niedziela).

    - Prognoza wielkości pracy eksploatacyjnej w wozokilometrach dla każdej linii komunikacyjnej i każdego typu dnia (powszedni, sobota, niedziela) oraz roczna (uwzględniając około 20% zmniejszenie pracy eksploatacyjnej w lipcu i sierpniu).

    - część opisowa i graficzna opracowania musi zawierać ponadto:

      - opis każdej z zaproponowanych linii (oznaczenie kategorii, opis trasy według linii, główne cele i zadania linii, przydzielony tabor, odniesienie do obecnie istniejącej – jednej lub kilku - linii, która będzie zastąpiona),

      - prezentację graficzną każdej z zaproponowanych linii (na mapie podkładowej z układem ulic w programie Corel 14 przekazanej przez Zamawiającego),

      - prezentację graficzną całego układu linii (na podkładzie ulicowym w programie Corel 14 przekazanej przez Zamawiającego),

- Konsultacje społeczne. Konsultacjom społecznym zostanie poddany wariant wskazany przez Zamawiającego, określany dalej jako planowany do wdrożenia.

  - Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić konsultacje społeczne (publiczne przedstawienie założeń wariantu planowanego do wdrożenia, dyskusja, ewentualna modyfikacja koncepcji z mieszkańcami miasta Lublin na 5 (pięciu) spotkaniach konsultacyjnych (podział miasta na pięć rejonów).

  - Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone będą zgodnie z uchwałą nr 722/XXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 30 marca 2017 r.( Dz.U.Woj.Lub.                                   z 2017r.poz.1793)  zmienioną  uchwałą Rady Miasta Lublin nr 880/XXVII/2021 z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie trybu i zasad przeprowadzania konsultacji społecznych z Mieszkańcami Miasta Lublin (Dz.U.Woj. Lub. z 2021 r. poz. 1656).

  - Dodatkowym kanałem konsultacji społecznych będzie strona internetowa ZTM www.ztm.lublin.eu. Uwagi mieszkańców, które wpłyną tą drogą zostaną przekazane wykonawcy.

  - Wykonawca zobowiązany jest również do udziału w (2)  dwóch, maksymalnie (3) trzech spotkaniach z przedstawicielami Rady Miasta i Rad Dzielnic pełniąc w nich funkcje eksperta i autora koncepcji optymalizacji oferty przewozowej w komunikacji miejskiej w Lublinie.

  - Zasady przeprowadzenia konsultacji społecznych stanowią załącznik nr 6 do OPZ i Wykonawca jest obowiązany do ich bezwzględnego przestrzegania.

  - Zamawiający zastrzega, że określone przez niego rozwiązania (przedstawiane w toku konsultacji społecznych) Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym uwzględni w ostatecznej wersji opracowania.

- Źródła opracowania i wytyczne: Wykonawca przedstawi koncepcje układu linii w oparciu o:

  - wyniki badań potoków pasażerskich przeprowadzonych w 2022r. - udostępnione wykonawcy w wersji elektronicznej (pliki w arkuszu kalkulacyjnym Excel MS Office) do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy. W uzasadnionych przypadkach wykonawca może wystąpić do zamawiającego o powtórzenie badań napełnienia,

  - wyniki badań więźby ruchu pasażerskiego przeprowadzonych przez wykonawcę,

  - wyniki badań jakości przewozów przeprowadzonych przez wykonawcę,

  - inne dokumenty i dane (w tym określające rynek komunikacji miejskiej w Lublinie) przekazane przez zamawiającego do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy (np.: badania, ankiety przeprowadzone przez zamawiającego we własnym zakresie, dokumenty planistyczne, statystyczne, projekty transportowe).

  - wytyczne do rozkładów jazdy wykonawca zobowiązany jest przedstawić z uwzględnieniem uwag dokonanych przez zamawiającego, w szczególności pochodzących z prac roboczych zespołów, w których uczestniczy zamawiający oraz wnioskowanych przez organizacje i instytucje społeczne,

  - założenia układu linii muszą uwzględniać założenia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Lublin i gmin sąsiadujących, z którymi Gmina Lublin zawarła porozumienie w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego.

- Termin wykonania i odbiór opracowania (koncepcji): – wykonawca zobowiązany jest zrealizować zadanie nie później, niż 150 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, z uwzględnieniem postanowień określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.

  - Opracowanie w wariancie wstępnym do konsultacji społecznych przed jego ostatecznym przekazaniem musi być dostarczone do zamawiającego w celu jego zatwierdzenia lub wniesienia uwag co do jego prawidłowości. Zamawiający przekaże uwagi lub zatwierdzi dostarczone przez wykonawcę opracowanie (koncepcję) w ciągu 5 dni roboczych. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia uwag zamawiającego, które zostaną zapisane w protokole odbioru zadania nr 4.

  - Termin ostateczny przekazania opracowania koncepcji planowanej do wdrożenia po konsultacjach społecznych wynosi do 15 dni kalendarzowych po przeprowadzeniu ostatnich konsultacji z zastrzeżeniem, że nie później niż w terminie, o którym mowa w  § 2 ust. 1 pkt 4 umowy.

  - Termin ostateczny przekazania opracowania wariantu 2 koncepcji wynosi 30 dni kalendarzowych po przeprowadzeniu ostatnich konsultacji koncepcji planowanej do wdrożenia z zastrzeżeniem, że nie później niż w terminie, o którym mowa w  § 2 ust. 1 pkt 4 umowy.

  - Opracowania (koncepcje) wykonawca przekaże zamawiającemu w formie tradycyjnej (papierowej) kolorowy wydruk w formacie A4 (po 2 szt., zbindowane, laminowana oprawa) oraz w formie elektronicznej, zapisane na nośniku elektronicznym (pamięć USB) w pliku .docx.

  - Ostateczną, zatwierdzoną przez zamawiającego wersję opracowania koncepcji planowanej do wdrożenia i wariantu 2 koncepcji zarówno w formie papierowej oraz elektronicznej wykonawca dostarczy w siedzibie zamawiającego w godzinach pracy (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. W przypadku braku zastrzeżeń zamawiającego co do przekazanych opracowań strony podpisują protokół odbioru.

Załączniki do OPZ:

Załącznik nr 1a - Mapa rejonów komunikacyjnych

Załącznik nr 1b - Lista przystanków w rejonach komunikacyjnych

Załącznik nr 2 – Lista przystanków do badań więźby

Załącznik nr 3 – Kwestionariusz do badań więźby

Załącznik nr 4 – Lista przystanków do badań jakości

Załącznik nr 5 – Kwestionariusz do badań jakości

Załącznik nr 6 – Zasady przeprowadzania konsultacji społecznych