Załącznik 1i

Specyfikacja przenośnego analizatora parametrów technicznych, wraz z drukarką, płynami do kontroli jakości, kapilarami oraz kartami do analizatora, szkoleniem pracowników oraz dostawą

- Analizator parametrów krytycznych: przenośny, kompaktowy i lekki – waga <1 kg.

- Analizator składający się z dwóch osobnych części:  terminala odbiorczego i czytnika kart,

- Możliwość integracji kilku czytników kart z jednym terminalem,

- Komunikacja bezprzewodowa pomiędzy terminalem, czytnikiem i drukarką

- Dedykowana drukarka pozwalająca na drukowanie wyników na bieżąco, wraz z dwoma wkładami papieru.

- Wbudowana bateria -  brak konieczności stałego podłączenia do sieci elektrycznej,

- Jednoczasowo pomiar z jednej próbki pacjenta min. następujących parametrów: 
pH, pO2, pCO2, [Na+], [K+], [Ca2+], [Cl-], [glukoza], [mleczan], hematokryt, [kreatynina], [mocznik],

- Odczynniki w postaci kart jednorazowego użytku, zawierające elektrody 
i płyny kalibracyjne,

- Automatyczna kalibracja kart testowych,

- Mała wielkość próbki, do 92μl. Możliwość podania materiału zarówno ze strzykawki, jak i kapilary,

- Możliwość pomiaru z krwi pełnej tętniczej, żylnej, włośniczkowej,

- Możliwość uzyskania szybkiego wyniku badania – poniżej 1 minuty od momentu podania materiału,

- Wbudowany kolorowy wyświetlacz dotykowy,

- Menu w języku polskim,

- Proste oprogramowanie z instrukcjami w formie animacji,

- Wbudowany czytnik kodów kreskowych 1D i 2D umożliwiających identyfikację pacjenta, operatora i materiału kontrolnego,

- Łączność bezprzewodowa: bluetooth, Wi-Fi,

- Dedykowany program, możliwy do zainstalowania na komputerach z systemem operacyjnym min Windows 11,  pozwalającym na eksport wyników do plików csv i pdf,

- 50 kart pasujących do czytnika, o dacie minimalnej ważności 1 rok od daty dostawy,

- 50 kapilar pasujących do kart do czytnika:

  - Wykonane ze szkła i pokryte powłoką odporną na przebicie (minimalizacja niebezpieczeństwa skaleczenia operatora oraz rozlania krwi w przypadku stłuczenia kapilary),

  - Wyposażone w tłoczek oraz adapter pozwalający na wprowadzenie próbki do karty testowej,

  - Objętość: 90 µl,

  - Zastosowany antykoagulant: heparyna litowa zneutralizowana wapniem, stężenie ok. 65 IU/ml (±10%),

  - Data minimalnej trwałości 1 rok od dostawy,

- Odczynniki do kontroli jakości:

  - Płynne, gotowe do użycia,

  - Posiadające zakresy przypisane do analizatora / kart testowych,

  - Z możliwością wgrania zakresów automatycznie do pamięci analizatora,

  - Pozwalające na kontrolę gazów, elektrolitów i metabolitów na co najmniej trzech poziomach istotnych klinicznie,

  - Data minimalnej trwałości 1 rok od dostawy,

- Jednodniowe szkolenie z obsługi urządzenia u zamawiającego.

Gwarancja, min. 24 miesiące.

|  |  | Proszę uzupełnić |
| --- | --- | --- |
|  | Nazwa/typ/ model oferowanego produktu (proszę rozpisać zgodnie ze sprzętem, urządzeniami) |  |
|  | Producent, rok produkcji (proszę rozpisać zgodnie ze sprzętem, urządzeniami) |  |
|  | Parametry oferowane (Proszę opisać lub wskazać poprzez zaznaczenie tak/nie) |  |