Załącznik Nr 1A

Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania :

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy  budynku Kolegium Wschodniego, Wydziału Nauk Społecznych, Humanistycznych i Ochrony Zdrowia,  Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu.

- Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy i rozbudowy budynku Kolegium Wschodniego PANS w Przemyślu wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz zagospodarowaniem terenu.

Zakres opracowania  -   dobudowa i przebudowa budynku skrzydła wschodniego budynku  o min. 2 kondygnacje, na potrzeby utworzenia planowanych specjalistycznych pracowni, oraz sal wykładowych (zakres oznaczony na zał. graficznych Nr 1 parter, Nr 2 I piętro , Nr 3 II piętro) oznaczony na załącznikach kolorem pomarańczowym), wykonanie projektu zagospodarowania terenu wg opracowania koncepcyjnego ( załącznik graficzny nr 4 ) rozbudowa istniejącej infrastruktury parkingowej oraz spełnienie wymogów pożarowych określonych w Decyzji Komendanta Miejskiej Straży Pożarnej.

- Obiekt dydaktyczny Budynek Kolegium Wschodniego zlokalizowany jest w Przemyślu przy ul. Książąt Lubomirskich 4, na działce : Id działki 186201_1.0212.195.

- Budynek dydaktyczny Kolegium Wschodnie jest obiektem o zwartej bryle  na układzie litery „L”.  Skrzydło wschodnie to część budynku dwukondygnacyjna z aulą. Budynek niepodpiwniczony przykryty dachem kopertowym  o konstrukcji drewnianej pokrytym blachodachówką powlekaną.

Pierwotna część budynku Kolegium Wschodniego oparta na rzucie prostokąta o wymiarach w osiach konstrukcyjnych ok. 15,0 x 54,0 m. to budynek trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony z poddaszem nieużytkowym przykryty dachem kopertowym o konstrukcji drewnianej pokrytym blachodachówką powlekaną.

Elewację budynku stanowi tynk mineralny na izolacji ze styropianu w systemie BSO.

- Dane ogólne budynku istniejące:

Powierzchnia zabudowy	1628,00 m2

Powierzchnia użytkowa całego budynku  3194,46 m2

Max. Wysokość budynku	~ 13,80 m

Kubatura ~ 10727,00 m3

Budynek wyposażony w instalację wod-kan, elektryczną, logiczną, wentylacji grawitacyjną, centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody z Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej

- Realizacja przedmiotu zamówienia rozumiana jest jako zaprojektowanie i wykonanie wszelkich niezbędnych prac projektowych oraz uzgodnień, w tym dostosowania i wykonania mediów/instalacji niezbędnych do jego funkcjonowania oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę w przedmiotowym zakresie.

- Zakres przebudowy budynku dla każdej kondygnacji, zawarto w załącznikach graficznych.

- Zakres obowiązków wykonawcy w ramach przygotowania i opracowania dokumentacji projektowej:

  - wykonanie inwentaryzacji budowlanej skrzydła wschodniego – I etap (dla celów projektowych),

  - wykonanie inwentaryzacji dla celów projektowych istniejących instalacji budynku skrzydła wschodniego, oraz instalacji terenowych, a także ocena ich stanu technicznego i zgodności z przepisami, pod kątem ich przydatności i wykorzystania dla projektowanych instalacji,

  - pozyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do projektowania , ekspertyz technicznych części podlegającej rozbudowie (we własnym zakresie i na własny koszt) np. konstrukcyjnych, geologicznych, p.poż. itp.

  - wykonanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

  - uzyskanie wymaganych opinii, prawomocnych pozwoleń, decyzji, postanowień, uzgodnień, zatwierdzeń dokumentacji projektowej wymaganych przepisami prawa, w tym uzgodnień z Zamawiającym, Konserwatorem Zabytków, rzeczoznawcami p.poż, sanitarno-higienicznymi, bhp i innych wymaganych w szczególności obowiązujących przepisów w tym przeciwpożarowych, konserwatorskich,  aż do uzyskania pozwolenia na budowę.

  - opracowanie przedmiarów robót i kosztorysu  inwestorskiego,

  - opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

  - opracowanie charakterystyki energetycznej budynku,

  - uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę,

  - zapewnienie nadzoru autorskiego w zakresie, o którym mowa w Ustawie z dnia 7 lipca1994r. Prawo budowlane (10 pobytów) .

  - Udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień dotyczących opracowanej dokumentacji na etapie postępowania prowadzonego w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych na wyłonienie wykonawcy do realizacji zadania.

- Zakres dokumentacji projektowej:

Część wschodnia obejmuje:

- Projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowalny, projekt techniczny  należy wykonać uwzględniając założenia projektowe, stanowiący załącznik graficzny oraz wytycznych inwestora i musi uwzględniać co najmniej elementy:

A. Architektoniczno-budowlane:

      - wykonanie ekspertyzy konstrukcyjnej na potrzeby prac projektowych

      - wzmocnienie lub wymiana więźby dachowej i wykonanie nowego pokrycia dachowego z blachy na rąbek w kolorze ceglastym na całym budynku

      - ujednolicenie po rozbudowie, kolorystyki na elewacjach budynku Kolegium Wschodniego,

      - dobudowa i przebudowa budynku skrzydła wschodniego o min. 2 kondygnacje, na potrzeby utworzenia planowanych specjalistycznych pracowni, oraz sal wykładowych (zakres oznaczony na zał. Nr 1 parter, Nr 2 I piętro , Nr 3 II piętro kolorem pomarańczowym dla przebudowy i kolorem zielonym dla rozbudowy)

      - wymiana istniejącego dźwigu osobowego w budynku Kolegium Wschodniego

      - wykonanie nowego dźwigu towarowo-osobowego w części północnej skrzydła wschodniego.

      - prace budowlane polegające na likwidacji ścianek działowych, budowania ścianek, wymiana stolarki drzwiowej,

      - wymiana posadzek na wykładziny analogiczne do koloru i rodzaju wprowadzone na obiekt podczas budowy Centrum Symulacji Medycznej

      - adaptacja lub przebudowa istniejącego poddasza na II piętrze oraz powstałego po rozbudowie na pomieszczenia dla Dyrektora Instytutu Ochrony Zdrowia, Kierownika CSM, Dyrektora Instytutu Humanistycznego, nauczycieli akademickich pracujących na kierunkach: pielęgniarstwo, bezpieczeństwo transgraniczne i stosunki transgraniczne, z szatnią i pokojem socjalnym.

      - adaptacja lub przebudowa pomieszczeń w części budynku (dobudówka) na potrzeby kierunku fizjoterapia poprzez podniesienie dachu (stropu) na I piętrze oraz zmianę rozkładu pomieszczeń na I piętrze i parterze.

      - Podział sali 3.14 za pomocą systemowej ścianki przesuwnej, z modernizacją oświetlenia umożliwiającą podział na dwie sale.

      - modernizacja wejść do budynku  w standardzie analogicznym do wyremontowanych w skrzydle zachodnim (m. in. poręcze i barierki przy schodach ze stali nierdzewnej, schody wykonane z płyt betonowych, itp.);

      - przebudowa auli uczelnianej poprzez, powiększenie sceny, z możliwością bezpośredniego wejścia za kotarą z korytarza, zmiana lokalizacji wyjść ewakuacyjnych, likwidacja wyjścia ze sceny na zewnątrz budynku,

      - montaż kotary scenicznej ognioodpornej z automatyką

B. Instalacje elektryczne wewnętrzne :

- W. L. Z,

- Tablice rozdzielcze obwodowe

- Instalacja oświetlenia podstawowego i nocnego z wynikami obliczeń Instalacja oświetlenia awaryjnego, dróg ewakuacyjnych oraz poza drogami ewakuacyjnymi w miejscach lokalizacji hydrantów i gaśnic, przycisków p.poż. i innych przycisków sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi

- Instalacja oświetlenia zewnętrznego

- Instalacja zasilania i sterowania urządzeń technologicznych

- Instalacja gniazd ogólnych 230V

- Instalacja  zasilania gniazd 230V urządzeń komputerowych, z instalacją centralnego UPS, oraz rezerwowym źródłem zasilania z agregatu prądotwórczego o mocy 300 kVh

- Instalacja gniazd 230V dla lamp scenicznych

- Instalacja połączeń wyrównawczych

- Instalacja odgromowa

- System przywoławczy dla WC niepełnosprawnych

- Ochrona przeciwprzepięciowa

- Ochrona od porażeń elektrycznych – oddzielna dla obwodów

C. Instalacje niskoprądowe :

      - Instalacje systemu oddymiania

      - System okablowania strukturalnego LAN (piony i poziomy) kategorii 6A z doborem urządzeń, aktywnych i pasywnych wraz z szafami EPD oraz pośrednimi punktami dystrybucji,

      - Rozbudowanie systemu monitoringu telewizyjnego wewnątrz i na zewnątrz budynku

      - Rozbudowanie systemu depozytariuszy kluczy

      - Rozbudowanie systemu sygnalizacji włamania i napadu

      - System audio/video umożliwiający prowadzenie zajęć zdalnie

      - Systemy nagłośnienia, oświetlenia i sterowania infrastrukturą auli uczelnianej: na potrzeby wykładów stacjonarnych, hybrydowych i występów scenicznych

      - modernizacja sieci wifi w budynku i objęcie nią przestrzeni dotąd pozbawionej dostępu do Internetu bezprzewodowego

D. Instalacje sanitarne :

      - Modernizacja istniejącej centrali wentylacyjnej auli oraz instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej  w auli, z funkcją klimatyzacji oraz ogrzewania ciepłem technologicznym

      - Instalacja klimatyzacji w salach wykładowych, ćwiczeniowych, komputerowych , sekretariatach, pokojach dyrekcji i kadry dydaktycznej

      - Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami

      - Instalacja  centralnego ogrzewania

      - kanalizacja deszczowa parkingów i placów wokół budynku

- Dokumentację należy wykonać w ilości:

  - Projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany w 4 egzemplarzach w formie papierowej oraz 1 egzemplarz na płycie CD-R (format pdf oraz dwg)

  - projekt techniczny w 3 egzemplarzach w formie papierowej oraz 1 egzemplarz na płycie CD-R (format pdf oraz dwg), w tym:

    - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 egzemplarze w formie papierowej, 1 egzemplarz na płycie CD-R

    - przedmiary robót – 3 egzemplarze w formie papierowej, 1 egzemplarz na płycie CD-R (format pdf oraz edytowalny xml)

    - kosztorysy inwestorskie – 2 egzemplarze w formie papierowej, 1 egzemplarz na płycie CD-R (format pdf oraz edytowalny iml)

    - informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), która będzie stanowić podstawę do opracowania projektu BIOZ - 3 egzemplarzy w formie papierowej oraz 1 egzemplarz na płycie CD-R.

Projekty muszą spełniać wymagania określone w przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679).

- Dokumentację należy wykonać zgodnie ze Standardami dostępności dla polityki spójności 2021-2027 stanowiącymi zał. Nr 1B do SWZ.

- Dokumentację należy wykonać zgodnie z Uchwałą Nr 28/2010 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24 marca 2010r.  w sprawie uchwalenia miejscowego planu Zagospodarowania przestrzennego „Akademia Wschodnioeuropejska” stanowiącą wraz z załącznikami graficznymi załącznik 1C do Opisu przedmiotu zamówienia.