OPIS TECHNICZNY

Przebudowa chodnika przy ulicy Armii Krajowej  na odcinku od ul. Dekabrystów  do ul. Polskiego Czerwonego Krzyża

- Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej.

- Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej.

- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km

- Mechaniczne wykonanie koryta chodnika w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm.

- Ława pod krawężniki betonowa z oporem - analogia obrzeże chodnikowe 30x8.

- Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem.

- Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 
w gruncie kat. I-IV.

- Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm.

- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,

- Nawierzchnia z płyt betonowych integracyjnych 400mm x 400mm x 50mm.

- Ręczne plantowanie poboczy.

- Zakup i dowóz ziemi urodzajnej.

- Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia.

- Regulacja pionowa studzienek telefonicznych.