KONCEPCJA

zagospodarowania terenu

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia budowlanego:	Remont, rozbudowa i nadbudowa  ruin zamku średniowiecznego w Rytrze

Adres:							Sucha Struga

33-343 Rytro

Lokalizacja:						dz. ewid. 237/3

obr. ewid. 0004 Sucha Struga

jedn. ewid. Rytro

Inwestor:						Gmina Rytro

33-343 Rytro 265

Jednostka projektowa:				PRACOWNIA PROJEKTOWA

Aleksandra Natonek,

ul. Słoneczna 37, 33-380 Krynica-Zdrój,

tel. 500 615 072,

e-mail: pracownia.natonek@gmail.com

| ARCHITEKTURA PROJEKTANT mgr inż. arch. Aleksandra Natonek upr. nr MPOIA/017/2015 | Podpis: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Krynica-Zdrój, czerwiec 2024

# KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZĘŚĆ OPISOWA

## PRZEDMIOT INWESTYCJI I LOKALIZACJA

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa z Inwestorem;

- wytyczne Inwestora;

- Program prac budowlano-konserwatorskich „Aranżacji ruin zamku Rytro dla celów turystycznych” opracowany przez PAK-PKZ Sp. z o.o., Tarnów, kwiecień-maj 2016 r.;

- Program prac archeologiczno-konserwatorskich zamku średniowiecznego w Rytrze opracowany przez PAK-PKZ Sp. z o.o., Rytro, listopad 2010 r.;

- Projekt budowlany – w części zmieniony do tematu: „Wykonanie robót budowlanych na ruinach zamku w Rytrze na działkach 237/3 i 237/13, polegających na niwelacji terenu na dziedzińcu, ostróży oraz bramie; nadbudowie murów obronnych, bramy i wieży; wprowadzeniu istniejących już schodów w murze do nadbudowywanej wysokości; zamontowaniu barierek ochronnych (balustrady) na murze, oraz budowie stropu żelbetowego w „Ostróży” w ramach inwestycji pod nazwą: Aranżacja ruin zamku Rytro dla celów turystycznych, Tarnów, wrzesień 2018 r;

- Uchwała Nr XX/141/04 Rady Gminy Rytro z dnia 28 października 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rytro

- obowiązujące przepisy i normy.

### 1.2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedsięwzięcie polega na remoncie, rozbudowie i nadbudowy ruiny zamku Średniowiecznego w Rytrze, dz. nr 237/3 obr. Sucha Struga wpisanego do Rejestru zabytków Województwa Małopolskiego pod nr: A-148 (NSz) w zakresie:

- nadbudowa i zadaszenie wieży zamku,

- budowa budynku bramnego z tarasem widokowym z wykorzystaniem istniejących murów zamku,

- oświetlenie zewnętrzne, iluminacja zamku,

1.3. LOKALIZACJA

Teren działki (dz. nr 237/3 obr. Sucha Struga), na której zlokalizowany jest remontowany i nadbudowywany obiekt położony jest na szczycie góry zamkowej. Obszar działki i ruin jest miejscowo porośnięty trawą z obszarami nawierzchni utwardzonych na ścieżkach.

Rzędna posadowienia ruin wynosi ok. 460 m n.p.m.

Zamek w Rytrze usytuowany na lewym brzegu Popradu.

## PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. URZĄDZENIA BUDOWLANE ZWIĄZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI

Rozbudowa zamku w Rytrze zakłada kilka kluczowych elementów, które mają na celu zarówno zachowanie historycznego charakteru obiektu, jak i poprawę jego funkcjonalności oraz atrakcyjności turystycznej. Oto główne punkty projektu:

1. Wieża - planowana jest nadbudowa wieży zamkowej.  Wieża będzie służyć jako miejsce ekspozycji, w której odwiedzający będą mogli zapoznać się z historią zamku oraz regionu.

2. Zadaszenie - projekt przewiduje budowę zadaszenia nad wieżą, co ma na celu ochronę przed dalszymi zniszczeniami spowodowanymi warunkami atmosferycznymi. Zadaszenie będzie wykonane z lekkich materiałów, które nie będą ingerować w estetykę obiektu, a jednocześnie zapewnią odpowiednią ochronę.

3. Punkt widokowy - w ramach projektu zaplanowano utworzenie punktu widokowego na wieży i na specjalnie przygotowanym tarasie nad budynkiem bramy. Pozwoli to turystom podziwiać malownicze widoki na okoliczne góry oraz dolinę Popradu. Punkt widokowy będzie wyposażony w odpowiednie zabezpieczenia i udogodnienia, aby zapewnić bezpieczeństwo odwiedzających.

Opis projektu

Głównym celem projektu jest rewitalizacja zamku w Rytrze, przywrócenie jego historycznego charakteru oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu.

Obejmują one kompleksowe prace konserwatorskie, w tym wzmocnienie murów, rekonstrukcję elementów architektonicznych oraz zabezpieczenie fundamentów.

W ramach inwestycji planuje się:

- nadbudowa i zadaszenie wieży zamku:

  - budowa ścian konstrukcji żelbetowej z okładziną kamienną z miejscowego piaskowca:

- obwód ścian po obwodzie około 30,25 m,

- wysokość nowych murów 3,70 m (w tym balustrada tarasu min. 1,30 m),

  - taras o powierzchni 38,20 m2 (konstrukcja żelbetowa, okładzina od spodu z drewna, np. surowe drewno sosnowe, nieheblowane, okładzina od góry z kamienia łamanego układanego na dziko na kleju), odprowadzenie wody z tarasu – rzygacz kamienny,

  - schody (konstrukcja żelbetowa, okładzina od spodu z drewna, np. surowe drewno sosnowe, nieheblowane, okładzina od góry z kamienia łamanego układanego na dziko na kleju),

  - dach łamany wielospadowy – konstrukcja drewniana, pokrycie gont drewniany:

- podstawą jest szesnastobok wpisany w okrąg o średnicy 11,47 m,

- wysokość całej konstrukcji – 8,37 m (od zwieńczenia muru kamiennego),

- kąt nachylenia połaci: około 41° - połać dolna, około 56° - połać górna,

- pole powierzchni jednej połaci wynosi 2,7 m2 + 7,02 m2.

- budowa budynku bramnego z tarasem widokowym z wykorzystaniem istniejących murów zamku:

  - budowa ścian konstrukcji żelbetowej z okładziną kamienną z miejscowego piaskowca od poziomu istniejących ścian fundamentowych do wysokości płyty nad bramą – około 4,27 m, obwód murów od strony zewnętrznej wynosi około 13 m,

  - niwelacja terenu wewnątrz bramy – dostosowanie poziomu do terenu na dziedzińcu zamku i przed wejściem do bramy – bez progów i schodów utrudniających dostęp do zamku, posadzka wewnątrz bramy z kamienia łamanego,

  - budowa schodów (konstrukcja żelbetowa, okładzina z kamienia łamanego układanego na dziko na kleju),

  - brama wejściowa szerokości 2,0 m, wysokości 2,8 m, zwieńczona łukiem wys. 0,4 m, możliwość zamontowania bramy drewnianej lub kraty,

  - taras widokowy o powierzchni 115,90 m2 (konstrukcja żelbetowa, okładzina od spodu z drewna, np. surowe drewno sosnowe, nieheblowane, okładzina od góry z kamienia łamanego układanego na dziko na kleju), odprowadzenie wody z tarasu – rzygacz kamienny,

  - mur na tarasie wys. min. 1,10 m, szerokość 0,8 m,

Uwaga: poziom muru na tarasie należy dostosować do poziomu istniejącego muru zamku przylegającego do bramy, wysokość bariery – muru min. 1,10 m,

g. rekonstrukcja czterech kamiennych przypór mniej więcej do poziomu posadzki wewnątrz bramy.

C. oświetlenie zewnętrzne, iluminacja zamku - oświetlenie powinno zostać wykonane w oparciu o projekt, wyłącznie z użyciem światła białego o ciepłej barwie, podkreślającej naturalny kolor budulca.

### 3.2. UKŁAD KOMUNIKACYJNY

Dojazd do działki budowlanej: Do budynku ruin Zamku nie ma bezpośredniego dojazdu dla samochodów, możliwy jest dojazd małymi samochodami elektrycznymi. Do ruin można dojść pieszo aleją spacerowa z nawierzchnią betonową i z ażurowych płyt betonowych.

## INFORMACJE I DANE

### 5.1. ZGODNOŚĆ Z MPZP

Działka dz. ewid. 237/3, obr. ewid. 0004 Sucha Struga - 1 KR - pow. 0,24 ha - Obiekt wpisany do rejestru zabytków WKZ, do utrzymania i ochrony.

1. Rytro - ruiny zamku wpisane do rejestru zabytków decyzją nr 25/68, KS. A. 148.;

2. Chronione są wszystkie fragmenty murów wraz z okrągłą wieżą oraz teren platformy wzgórza i otoczenie

w obrębie Góry Zamkowej w całości;

3. Działalność inwestycyjna może być prowadzona na podstawie przepisów odrębnych. Wszelkie działania

w obiekcie i w obrębie działki, na której zamek jest usytuowany, wymagają pozwolenia WKZ.

4. Dopuszcza się usuwanie pojedynczych drzew i krzewów dla zapewnienia właściwej ekspozycji ruin oraz zagrażających

bezpieczeństwu użytkowników terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi

Zgodnie z pismem z dnia 17.06.2024 r. znak: DNS-I.5183.126.2024.PC Delegatura w Nowym Sączu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie dopuszcza możliwość nadbudowy i zadaszenia wieży zamku, budowę budynku bramnego z tarasem widokowym z wykorzystaniem istniejących murów zamku, oświetlenie zewnętrzne oraz iluminację zamku.

5.2. INFORMACJE O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW LUB GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW ORAZ NA OBSZARZE  OBJĘTYM OCHRONĄ KONSERWATORSKĄ

Inwestycja jest wykonywana w obiekcie objętym formami ochrony zabytków określonych ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - art. 7 ustawy z dnia 2 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.), ani nie jest to inwestycja prowadzona w obiekcie, na którym znajdują się obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków - ruiny zamku wpisane do rejestru zabytków decyzją nr 25/68, KS. A. 148