DANE UZUPEŁNIAJĄCE

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- NAZWA ZADANIA.

Zakup polowego kabla lekkiego PKL 1x2 wraz z bębnem dla Wojsk Obrony Terytorialnej

- ILOŚĆ SZT./KPL.

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość (kpl.) | Beneficjent | Rok realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Polowy kabel lekki PKL 1x2 wraz z bębnem | 60 | Wojsko Obrony Terytorialnej | 2025 |

- INFORMACJA O ZNACZENIU WYROBU DLA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA RP:

Nie dotyczy.

- POZYCJA NA LIŚCIE UZBROJENIA:

Nie dotyczy w związku z wejściem Decyzji Nr 367/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 września 2015 r. (Dz. Urz. MON z dnia 15 września, poz. 265), w sprawie zasad i trybu udzielania w resorcie obrony narodowej zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa Inspektorat Uzbrojenia. Decyzja nie zawiera listy uzbrojenia.

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Polowy kabel lekki PKL wraz z bębnem jest przeznaczony dla telefonicznych łączy akustycznych do pracy w warunkach polowych na wszystkich szczeblach dowodzenia.

Parametry kabla:

- długość odcinka fabrycznego 	                - 750 m;

- ciężar odcinka fabrycznego 		                - 10,5 kg;

- siła zrywająca kabel nie mniejsza niż             - 60 kg;

- rezystancja elektryczna żyły 	                - 87 /km;

- rezystancja izolacji			                - 10 M/km;

- rezystancja falowa przy f=800 Hz	                - 750 ;

- tłumienność jednostkowa przy f=800 Hz        - 0,2 Np./km;

- wytrzymałość elektryczna 		                - 600 V;

- średnica zewnętrzna żyły izolowanej	      - 2,05 mm.

Budowa kabla:

- kabel jednoparowy, dwużyłowy;

- żyły kabla wykonane są w postaci siedmiodrutowej linki skręcanej z czterech drutów miedzianych i trzech stalowych;

- druty stalowe i miedziane są ułożone na przemian, średnica drutów miedzianych
i stalowych wynosi około 0,25 mm;

- żyła przewodząca jest izolacją poliwinitową o grubości 0,55 mm;

- izolowane żyły są skręcone ze sobą ze skokiem 55 mm;

- barwa izolacji obu żył koloru khaki lub czarnego.

- OCENA ZGODNOŚCI WYROBU PRZEZNACZONEGO NA POTRZEBY OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA (OiB) PAŃSTWA.

Nie podlega ocenie zgodności wyrobu na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.

- OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH.

Kabel nie jest urządzeniem kryptograficznym, którego obrót podlega szczególnemu nadzorowi. W związku z powyższym obrót nimi odbywa się na zasadach ogólnych przy zachowaniu wymaganej odrębnymi przepisami ochrony praw autorskich i patentów.

- KLAUZULA JAKOŚCIOWA.

Nie będzie realizowany odbiór wojskowy przez przedstawiciela Rejonowego Przedstawicielstwa Wojskowego. Odbiór będzie realizowany w miejscu dostawy wskazanym w umowie przez osoby wskazane przez Zamawiającego.

- KLAUZULA KODYFIKACYJNA.

Wyrób nie będzie podlegał kodyfikacji.

- GWARANCJA, SERWIS, ZABEZPIECZENIE W CZĘŚCI ZAMIENNE.

  - Gwarancja nie mniej niż 24 miesięcy.

  - Wykonawca zapewni pełną obsługę serwisową w okresie co najmniej 10 lat od daty dostawy.

- DOZÓR TECHNICZNY.

Wyrób nie podlega dozorowi technicznemu zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów 
z dnia 07 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1468).

- WYMAGANIA METROLOGICZNE.

Elementy systemy nie podlegają zabezpieczeniu metrologicznemu.

- OCHRONA ŚRODOWISKA.

Nie dotyczy.

- UPRAWNIENIA WYKONAWCÓW.

Nie ma szczególnych wymagań w zakresie wymaganych od Wykonawcy koncesji.

- TERMIN REALIZACJI.

Do dnia 28.11.2025 r.

- MIEJSCE DOSTAWY.

Sprzęt dostarczyć do miejsc wskazanych w umowie przez zamawiającego.

- INNE WYMAGANIA.

  - Kabel wraz z bębnem powinien być fabrycznie nowy, wyprodukowany najpóźniej
w roku 2024, spełniać wymagania techniczne i jakościowe dla tego typu wyrobów.

  - Oferowany kabel z bębnem musi być kompatybilny i zapewniać pełną interoperacyjność na wszystkich poziomach funkcjonalnych i technicznych z obecnie eksploatowanymi w Siłach Zbrojnych RP.