SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

„INSTALACJE TELETECHNICZNE”

ST-T

Poznaniu wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą na działkach oznaczonych numerami ewid. 11/3 i 11/4, położonej we wsi Iwno, obręb geodezyjny Iwno, gmina Kostrzyn

Roboty wg kodów Wspólnego Słownika Zamówień:

Dział

45000000-7 Roboty budowlane

Grupa

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Klasa

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Kategoria

45314300-4 KANALIZACJA KABLOWA

45314300-4 TRASY KABLOWE(, korytka, kanały i puszki podłogowe)

45314000-1 INSTALACJA STRUKTURALNA

45314000-1 INSTALACJA TELEWIZJI DOZOROWEJ CCTV

45312000-7 INSTALACJA NAGŁAŚNIAJĄCA

45314000-1 SYSTEM MULTIMEDIALNY

45312000-7 INSTALACJA TELEWIZJI NAZIEMNA RTV

45314000-1 INSTALACJA SYSTEMU WYŚWIETLANIA ALARMÓW

45312200-9 KONTROLA DOSTĘPU

45312100-8 SYSTEM PRZYWOŁAWCZY

45312200-9 SYSTEM INTEGRACJI I STEROWANIA

45312200-9 SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU

Poznań wrzesień 2022

SPIS TREŚCI:

1. WSTĘP	3

1.1.	Przedmiot STWiORB	3

1.2.	Zakres stosowania STWiORB	3

1.3.	Zakres robót STWiORB	3

1.4.	Określenia podstawowe	3

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót	3

1.6.	Skrócony opis prac	4

1.6.1.	Kanalizacja kablowa	4

1.6.2.	Trasy kablowe	4

1.6.3.	Sieć strukturalna	4

1.6.4.	Telewizja dozorowa CCTV	4

1.6.5.	Kontrola dostępu	4

1.6.6.	Instalacja telewizji naziemnej RTV	5

1.6.7.	Instalacja nagłaśniająca	5

1.6.8.	Instalacja DWA	5

1.6.9.	Multimedia	5

1.6.10.	Instalacja przywoławcza	6

1.6.11.	System integracji i sterowania	6

1.6.12.	Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu	6

2.	MATERIAŁY I URZĄDZENIA	6

2.1.	Jakość urządzeń	6

2.2.	Przechowywanie i składanie materiałów	7

2.3.	Materiały nie odpowiadające wymaganiom	7

2.4.	Przewody elektroenergetyczne i sygnałowe	7

2.5.	Rury i listwy instalacyjne	7

2.6.	Urządzenia i sprzęt	7

3.	SPRZĘT	7

4.	TRANSPORT	7

5.	WYKONYWANIE ROBÓT	8

5.1.	Ogólne warunki wykonywania robót	8

5.1.1.	Zabezpieczenie robót	8

5.1.2.	Oznakowanie instalacji	8

5.2.	OPIS PRAC MONTAŻOWYCH	8

5.2.1.	Wykonanie instalacji	8

5.2.2.	Roboty różne	8

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	8

6.1.	Zasady kontroli jakości robót	8

6.2.	Badania i pomiary	8

6.3.	Raporty z badań	9

6.4.	Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru	9

6.5.	Kontrola zgodności wykonania prac	9

6.6.	Szkolenie personelu Inwestora	9

7.	OBMIAR ROBÓT	9

8.	ODBIÓR ROBÓT	9

8.1.	Szczególne zasady odbioru robót	9

9.	PŁATNOŚCI	10

10.	NORMY I DOKUMENTY ZWIĄZANE	10

- 1. WSTĘP

  - Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie, tras kablowych, kanalizacji kablowej, instalacji strukturalnej, telewizji dozorowej CCTV, instalacji DWA, kontroli dostępu, instalacji telewizji naziemnej RTV, instalacja nagłaśniającej, instalacji multimedialnych, instalacji systemu integracji które zostaną wykonane w ramach tematu:

Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą na działkach oznaczonych numerami ewid. 11/3 i 11/4, położonej we wsi Iwno, obręb geodezyjny Iwno, gmina Kostrzyn

  - Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1.1

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem instalacji j.w. i obejmują:

• wymagania wykonawcze,

• wymagania materiałowe,

• technologię montażu,

• transport i rozładunek,

• składowanie materiałów,

• nadzór i odbiory.

  - Zakres robót STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót teletechnicznych zgodnie z Dokumentacją Projektową wraz z rysunkami.

  - Określenia podstawowe

Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Techniczne są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i określeniami.

Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne z Polskimi Normami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., a w przypadku ich braku z normami branżowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie, przy każdej pozycji dodatkowo. Roboty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i instrukcji. Niewyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. Zgodnie z art. 31.1 oraz art. 29.1 ustawy z dnia 14 .07.1994 r. Prawo budowlane, wykonanie w/wym. Robót budowlanych nie wymaga pozwolenia na budowę.

Dział robót opisanych w niniejszej specyfikacji wchodzi w skład grupy wykonawców branżowych i tym samym podlega rygorom tego zespołu. W związku z powyższym

obowiązują następujące dokumenty:

• projekt wykonawczy wraz z załącznikami,

• przepisy wspólne dla wszystkich działów robót,

• przepisy BHP,

• harmonogram wykonania operacji.

  - Skrócony opis prac

Roboty teletechniczne objęte niniejszą specyfikacją obejmują:

    - Kanalizacja kablowa

- budowa przęseł kanalizacji kablowej

- budowa studni kablowych typu SKR1, SKR2

- budowa przepustów kablowych

- wyrabianie gardeł kablowych w studniach

- uszczelnianie otworów kanalizacji kablowej

- przywrócenie stanu pierwotnego na terenie zewnętrznym

    - Trasy kablowe

- montaż koryt kablowych

- montaż drabinek kablowych

- montaż przepustów kablowych

    - Sieć strukturalna

- montaż gniazd strukturalnych z gniazdami typu RJ45

- montaż szaf teletechnicznych

- montaż paneli zasilających

- montaż paneli rozdzielczych miedzianych i światłowodowych

- montaż komputerowych urządzeń aktywnych, radiowych  i integrujących

- montaż anten

- okablowanie instalacji kablami miedzianymi i światłowodowymi oraz współosiowymi

- oprogramowanie komputerowych urządzeń aktywnych, telefonicznych i radiowych

- Uruchomienie i oprogramowanie stanowiska dyspozytorskiego

- wykonanie prób i pomiarów zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przygotowanie robót do odbioru

    - Telewizja dozorowa CCTV

- montaż kamer HD

- montaż urządzeń rejestrujących

- montaż monitorów podglądowych

- montaż pulpitu sterującego

- okablowanie instalacji,

- wykonanie prób i pomiarów zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przygotowanie robót do odbioru.

- wykonanie integracji systemów

    - Kontrola dostępu

- montaż sterowników systemu KD

- montaż czytników kart wejściowych

- montaż kontaktronów

- montaż elektrozaczepów

- montaż puszek pośrednich

- okablowanie instalacji

- oprogramowanie systemu

- wykonanie prób i pomiarów zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przygotowanie robót do odbioru

- wykonanie integracji systemów

    - Instalacja telewizji naziemnej RTV

- montaż masztu, anten RTV

- montaż masztu, anten satelitarnych

- montaż wzmacniaczy i sumatora

- montaż zabezpieczeń galwanicznych

- montaż gniazd antenowych

- okablowanie instalacji,

- oprogramowanie systemu

- wykonanie prób i pomiarów zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przygotowanie robót do odbioru

    - Instalacja nagłaśniająca

- okablowanie instalacji

- montaż modułów wykonawczych

- montaż głośników sufitowych

- wykonanie integracji w/w  systemów

- oprogramowanie i uruchomienie w/w systemów

- wykonanie prób i pomiarów zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przygotowanie robót do odbioru

    - Instalacja DWA

- montaż paneli wewnętrznych DWA

- montaż centrali systemu DWA

- montaż stacji dla systemu dyspozytorskiego

- okablowanie systemu DWA

- oprogramowanie systemu DWA

- integracja systemu DWA

    - Multimedia

- montaż ekranu elektrycznego

- montaż konstrukcji wsporczych

- montaż rzutnika multimedialnego

- montaż wzmacniaczy audio

- montaż mikserów audio

- montaż skalerów

- montaż głośników

- montaż mikrofonów bezprzewodowych

- montaż szafy multimedialnej

- montaż przyłączy multimedialnych

- okablowanie instalacji

- uruchomienie systemu

- wykonanie prób i pomiarów zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przygotowanie robót do odbioru

    - Instalacja przywoławcza

- Montaż sygnalizatorów

- Okablowanie instalacji

- Montaż centrali systemu

- Montaż modułów wykonawczych

- Oprogramowanie i uruchomienie w/w systemów

- Wykonanie prób i pomiarów zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przygotowanie robót do odbioru

    - System integracji i sterowania

- montaż centrali systemu

- montaż stanowiska obsługi

- montaż modułów wejść/wyjść

- okablowanie instalacji

- oprogramowanie systemu

- wykonanie prób i pomiarów zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przygotowanie robót do odbioru

- wykonanie integracji systemów,

    - Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

- Montaż sygnalizatora

- Montaż czujki ruchu

- Montaż przycisku napadowego

- Montaż czujnika otwarcia

- Montaż czujek dymu

- Montaż manipulatora

- Okablowanie instalacji

- Montaż centrali systemu

- Montaż modułów wykonawczych

- Oprogramowanie i uruchomienie w/w systemów

- Wykonanie prób i pomiarów zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przygotowanie robót do odbioru

- MATERIAŁY I URZĄDZENIA

Stosowane materiały i urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, zakupione na terenie Polski, najlepszej jakości, o parametrach dostosowanych do czynników wewnętrznych i zewnętrznych, na których działanie mogą być wystawione, a także dokładnie odpowiadać warunkom niezbędnym do prawidłowego wykonania powierzonych robót oraz do poprawnego funkcjonowania całej instalacji. Stosowane urządzania muszą być kompatybilne z urządzeniami już istniejącymi na obiekcie i umożliwić pełna integrację sprzętową i programową.

Stosowane materiały i urządzenia muszą posiadać odpowiednie deklaracje zgodności lub certyfikaty dopuszczające do stosowania ich w budownictwie oraz w technice alarmowej.

  - Jakość urządzeń

Wszystkie materiały i urządzenia muszą być zgodne z przepisami. Stosowane materiały i urządzenia muszą posiadać odpowiednie deklaracje zgodności lub certyfikaty dopuszczające do stosowania ich w budownictwie. Wykonawca może zaproponować urządzenia innej marki pod warunkiem, że technika ich wykonania oraz ich jakość będą równoważne, a nawet wyższe. W tym przypadku należy przedstawić odpowiednią dokumentację tych urządzeń. W przypadku niespełnienia powyższego warunku, wyposażenie zostanie wybrane przez Inwestora lub przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz narzucone Wykonawcy.

  - Przechowywanie i składanie materiałów

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru.

  - Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały te zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

  - Przewody elektroenergetyczne i sygnałowe

Typy przewodów stosować zgodnie z PW. Sposób układania przewodów musi być dostosowany do charakteru budynku oraz przeznaczenia pomieszczeń w celu ograniczenia wzajemnego wpływu instalacji.

  - Rury i listwy instalacyjne

Powinny być wykonane z materiałów uniepalnionych, wytrzymałych mechanicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego.

Rury w przepustach powinny być dostatecznie wytrzymałe na działanie sił ściskających w miejscu ich ułożenia.

  - Urządzenia i sprzęt

Wszystkie urządzenia i sprzęt wymieniono w PT. Urządzenia i sprzęt należy instalować zgodnie z zaleceniami producenta oraz ich charakterystykami kierując się wytycznymi instalacyjnymi Projektu Wykonawczego.

- SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu ma gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotrzymanie terminu zawartego w umowie. Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny mieć ustalone parametry techniczne i powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Ma być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi użytkowania. Zabronione jest przekraczanie parametrów technicznych określonych dla danego sprzętu. Sprzęt używany na budowie należy zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby trzecie.

- TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na terenie należącym do urzędu lub na terenach bezpośrednio przyległych.

- WYKONYWANIE ROBÓT

  - Ogólne warunki wykonywania robót

    - Zabezpieczenie robót

Wykonawca zapewnia przez cały okres trwania robót, aż do momentu odbioru, skuteczne zabezpieczenie wszystkich robót i urządzeń przez siebie wykonywanych lub instalowanych. Elementy narażone na uszkodzenie powinny zostać osłonięte warstwą ochronną aż do chwili odbioru robót. Wykonanie zabezpieczeń należy do zadań określonych niniejszą specyfikacją, a więc w przypadku uszkodzeń spowodowanych brakiem lub niedostateczną jakością zabezpieczenia koszty napraw ponosi Wykonawca.

    - Oznakowanie instalacji

Wszystkie elementy instalacji oraz pozycje przełączników sterowania należy prawidłowo

oznakować. Listwy montażowe podłączeń elektrycznych i końcówki przewodów wszystkich podłączeń elektrycznych należy również oznakować, a informacje na wszystkich tabliczkach muszą być zgodne z danymi zawartymi w rysunkach wykonawczych (powykonawczych). Należy również oznakować wszystkie miejsca rozgałęzień i połączeń.

  - OPIS PRAC MONTAŻOWYCH

    - Wykonanie instalacji

Instalacje prowadzić w trasach kablowych i  listwach instalacyjnych stosując zalecenia projektu wykonawczego. Zabrania się wykonywania przebić w betonowych elementach konstrukcyjno budowlanych oraz cienkich ścianach działowych w sposób osłabiający ich konstrukcję. Przejścia obwodów instalacji przez ściany, stropy muszą być chronione przed uszkodzeniami w przepustach rurowych. Zdejmowanie izolacji i oczyszczanie przewodu nie może powodować uszkodzeń żył. Końcówki wielodrutowych przewodów miedzianych muszą być zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami. Długość żył wprowadzonych do sprzętu lub urządzenia powinna umożliwić przyłączenie ich do dowolnego zacisku.

    - Roboty różne

W zakres robót instalacyjnych wchodzi również wykonanie następujących robót:

- mocowanie urządzeń,

- ustawianie i konfiguracja urządzeń,

- sprawdzenie poprawności montażu, i działania urządzeń

- sprawdzenie ciągłości połączeń obwodów,

- pomiary parametrów transmisyjnych,

- pomiary rezystancji izolacji,

- zabezpieczanie całego wyposażenia i urządzeń podczas wykonywania robót i aż do momentu odbioru.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

  - Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągną założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę i jakość materiałów i zapewnia odpowiedni system kontroli włączając personel, laboratorium, sprzęt i zaopatrzenie.

  - Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w PW, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru ich badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich, wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

  - Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów a wynikami badań jak najszybciej.

  - Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

  - Kontrola zgodności wykonania prac

Do odbioru należy przedłożyć dokumentację powykonawczą, wraz z wymaganymi badaniami i pomiarami.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać:

- kompletną dokumentację techniczną powykonawczą, składającą się z poszczególnych dokumentów składowych projektu uaktualnionych o wprowadzone zmiany,

- protokóły, badania i pomiary dołączone do dokumentacji projektowej,

- instrukcje funkcjonowania, obsługi i konserwacji potrzebne do eksploatacji urządzeń,

Rysunki dokumentacji powykonawczej muszą podawać trasę ułożenia instalacji i rodzaj instalacji.

  - Szkolenie personelu Inwestora

Z chwilą przejęcia instalacji przez Inwestora i w terminie z nim uzgodnionym, Wykonawca wydeleguje jednego ze swoich wykwalifikowanych przedstawicieli w celu przeszkolenia personelu wyznaczonego przez Kierownika Obiektu w zakresie posługiwania się instalacją.

Przedstawiciel Wykonawcy przeszkoli personel w zakresie budowy urządzeń, ich pracy,

ustawienia wszystkich elementów sterowania, bezpieczeństwa i kontroli, przekaże on również wszelkie informacje niezbędne dla zapewnienia bezawaryjnej pracy i bieżącej obsługi instalacji.

- OBMIAR ROBÓT

Przedmiar robót, według którego Wykonawca sporządza kosztorys ofertowy został opracowany na podstawie projektu. Zaproponowana przez wykonawców cena powinna obejmować również wyszczególnione w ST roboty tymczasowe i towarzyszące. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych nieprzewidzianych w PT i ST, a koniecznych do wykonania Zamawiający przewiduje dodatkowe zlecenie jednak nie przekraczające 20% ogólnej wartości zlecenia. W takim przypadku Wykonawca sporządzi przedmiar stosując stawki i narzuty zastosowane w kosztorysie ofertowym na podstawie którego zawarto umowę.

- ODBIÓR ROBÓT

  - Szczególne zasady odbioru robót

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty:

- dokumentacje powykonawcze (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy);

- dziennik budowy;

- potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami, pozwolenia na budowę i przepisami;

- obmiary powykonawcze;

- protokoły wykonanych badań odbiorczych

- dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano instalacje

- dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym

W ramach odbioru końcowego należy:

- sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym

- sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstw

- sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych

- sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych

- sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych

- dostarczyć protokół badania skuteczności dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

- PŁATNOŚCI

Zgodnie z dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w pkt 1.6. niniejszej specyfikacji technicznej. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót w oparciu o wyniki pomiarów. Cena robót obejmuje:

- • roboty przygotowawcze i trasowanie robót,

- • zakup materiałów i urządzeń,

- • transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania,

- • wykonanie wszystkich podejść i przyłączeń do urządzeń,

- • wykonanie prób i pomiarów elektrycznych,

- • prace porządkowe.

- NORMY I DOKUMENTY ZWIĄZANE

Roboty wykonywane będą zgodnie z regułami sztuki budowlanej oraz zgodnie z następującymi

normami i przepisami:

- BN-84/8984-10 Zakładowe sieci telekomunikacyjne wnętrzowe. Instalacje wnętrzowe

- normy zakładowe TP S.A.

- PN-E-08390-3 Włamaniowe systemy alarmowe – wymagania i badania central

- PN-93-E-08390/14 Systemy alarmowe Wymagania ogólne – zasady stosowania

- PN-IEC 60364-1:2000 (Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe),

- PN-IEC 60364-4-443:1999 (Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi),

- BN-84/8984-10 Zakładowe sieci telekomunikacyjne wnętrzowe. Instalacje wnętrzowe

- ISO/IEC 11801:2002 wyd. II  Information technology – Generic cabling for customer premises

- TIA/EIA 569A Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces;

- PN-EN 50173-1: 2004 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 1: Wymagania ogólne i strefy biurowe;

- PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania

- Część 1: Specyfikacja i zapewnienie jakości;

- PN-EN 50174-2: 2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania.

- Część 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków;

- TIA/EIA 568-B.2-1 Part 2: Balanced Twisted Pair Cabling Components

- Addendum 1 – Transmission Performance Specifications for 4-pair 100 Category 6 Cabling.

- BN-84/8984-10 Zakładowe sieci telekomunikacyjne wnętrzowe. Instalacje wnętrzowe

- PKN-CEN/TS 54-14:2006  Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

- PN-EN 54-1:2011 Systemy sygnalizacji pożarowej – Wprowadzenie

- PN-EN 54-2:2002/A1:2007  Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 2: Centrale sygnalizacji pożarowej

- PN-EN 54-3:2003/A2:2007  Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 3: Pożarowe urządzenia alarmowe -- Sygnalizatory akustyczne

- PN-EN 54-4:2001/A2:2007 Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 4: Zasilacze

- PN-EN 54-5:2003  Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 5: Czujki ciepła - Czujki punktowe

- PN-EN 54-7:2004/A2:2009 Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 7: Czujki dymu - Czujki punktowe działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego lub jonizacji (oryg.)

- PN-EN 54-10:2005 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część10: Czujki płomienia -- Czujki punktowe

- PN-EN 54-11:2004/A1:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 11: Ręczne ostrzegacze pożarowe

- PN-EN 54-12:2005  Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 12: Czujki dymu - Czujki liniowe działające z wykorzystaniem wiązki światła przechodzącego

- PN-EN 54-13:2007 Systemy sygnalizacji pożarowej-- Część 13: Ocena kompatybilności podzespołów systemu

- PN-EN 54-16:2011 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 16: Centrale dźwiękowych systemów ostrzegawczych

- PN-EN 54-17:2007  Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 17: Izolatory zwarć

- PN-EN 54-18:2007/AC:2007  Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 18: Urządzenia wejścia/wyjścia

- PN-EN 54-20:2010  Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 20: Czujki dymu zasysające (oryg.)

- PN-EN 54-21:2009  Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 21: Urządzenia do transmisji sygnałów alarmowych i uszkodzeniowych

- PN-EN 54-23:2010 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 23: Pożarowe urządzenia alarmowe -- Sygnalizatory optyczne

Przepisy dotyczące konstrukcji urządzeń elektrycznych.

- Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych.

- Roboty należy wykonać zgodnie z przepisami lokalnych jednostek administracyjnych.

- Wykonawca ma obowiązek ustanowienia Kierownika Budowy z uprawnieniami do 	kierowania robotami w specjalności instalacji w danym zakresie

- Kierownik Budowy powinien posiadać zaświadczenie kwalifikacyjne „D” oraz zaświadczenie przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.