- Załącznik do Formularza ofertowego

- Opis parametrów technicznych oferowanych serwerów

- Dotyczy: Bezpieczeństwo 360: Integracja SIEM, DLP i Serwerów.

- Zamówienia Częściowego nr 3: Dostawa infrastruktury serwerowej.

Oferujemy dostawę 3 szt. serwerów: ……………………………….. [Nazwa producenta, typ, model oferowanego sprzętu.]

| Parametr | Charakterystyka oferowanych serwerów |  |
| --- | --- | --- |
| Obudowa | Obudowa Rack o wysokości max 1U z możliwością instalacji min. 10 dysków 2.5" Hot-Plug wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych. Opcjonalnie możliwość instalacji organizatora do kabli. Obudowa z możliwością wyposażenia w port diagnostyczny, umożliwiający dostęp bezpośredni poprzez urządzenia mobilne lub/i dedykowany przenośny panel operatora - serwer musi posiadać możliwość monitoringu najważniejszych komponentów serwera przy użyciu dedykowanej aplikacji mobilnej min. (Android/ Apple iOS). Nie dopuszcza się bezpośredniej komunikacji bezprzewodowej z procesorem serwisowym, dopuszcza się wyłącznie połączenie bezpośrednie np. USB czy dedykowanego złącza diagnostycznego, procesory serwisowe z komunikacją bezprzewodową muszą mieć możliwość całkowitej dezaktywacji komunikacji radiowej. | TAK/NIE* |
| Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum dwóch procesorów. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. | TAK/NIE* |
| Chipset | Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych. | TAK/NIE* |
| Procesor | Zainstalowane dwa procesory, mające dokładnie 8-rdzeni, min. 3,2GHz, klasy x86, osiągające w teście Spec.org Int Rate 2017 wynik baseline min. 175 w konfiguracji dwuprocesorowej. Wynik dostępny na stronie https://spec.org | TAK/NIE* |
| RAM | Minimum 1560GB DDR5 RDIMM w kościach min. 64GB 4800MT/s, na płycie głównej powinny znajdować się minimum 32 sloty przeznaczone do instalacji pamięci. System musi mieć możliwość rozbudowy do 8 TB DDR5 3DS RDIMM. | TAK/NIE* |
| Zabezpieczenia pamięci RAM | SDDC, ADDDC, Bounded Fault detection / correction, Memory mirroring, ECC detection/correction. | TAK/NIE* |
| Gniazda PCI | Minimum trzy sloty x16 GEN4. Poza gniazdami PCIe dodatkowy slot OCP 3.0 PCIe5.0 x16. | TAK/NIE* |
| Interfejsy sieciowe/FC/SAS | Minimum 4 interfejsy sieciowe 10Gb SFP+ (dwie karty 2-portowe), porty obsadzone wkładkami SR. Minimum 2 interfejsy sieciowe 16Gb FC (dwie karty 1-portowe), porty obsadzone wkładkami SW. | TAK/NIE* |
| Dyski twarde | Zainstalowane min. dwa dyski 480GB SSD Read Intensive M.2. | TAK/NIE* |
| Kontroler RAID | Opcjonalny do 4GB cache i obsługujący do 10 dysków. | TAK/NIE* |
| Wbudowane porty | Min 1x USB 3.2, 1x USB 2.0, opcjonalny port VGA dostępny z przodu serwera. Dedykowany port do zarządzania i diagnostyki dostępny z przodu serwera. Min 2x USB 3.2, 1x USB 2.0, VGA port, RJ45 dla procesora serwisowego dostępny z tyłu serwera. Min 1x USB 3.2 dostępny wewnątrz serwera. | TAK/NIE* |
| Video | Zintegrowana karta graficzna z wbudowaną dedykowaną pamięcią min 16MB, umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1920x1200 przy częstotliwości odświeżania min 60Hz. | TAK/NIE* |
| Wentylatory | Redundantne, Hot-Swap, posiadające redundantne silniki w każdym wentylatorze. Z uwagi na wysokie TDP procesorów muszą osiągać prędkość min. 27k obrotów/minutę. Gwarancja poprawnego działania serwera nawet w temp. 30st C. | TAK/NIE* |
| Zasilacze | Redundantne, Hot-Swap min. 1100W każdy, posiadające certyfikat 80Plus Titanium. | TAK/NIE* |
| Bezpieczeństwo | - Opcjonalny panel zamykany na klucz służący do ochrony nieautoryzowanego dostępu do dysków twardych. - Czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. - Moduł TPM 2.0. - Power-ON-Password oraz hasło administracyjne dla BIOS/UEFI. - Możliwość wymazania danych ze znajdujących się wewnątrz serwera dysków – niezależne od zainstalowanego systemu operacyjnego, uruchamiane zdalnie poprzez dostarczone oprogramowanie zarządzające. | TAK/NIE* |
| Diagnostyka | Możliwość wyposażenia w panel LCD umieszczony na froncie obudowy lub dołączany poprzez dedykowany port, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie serwera. | TAK/NIE* |
| Karta Zarządzania | Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego, posiadająca dedykowany port Gigabit Ethernet RJ-45 i umożliwiająca: - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej; - zdalny dostęp poprzez SSH do CLI procesora serwisowego; - obsługę IPMI 2.0, SNMP v3/v1, CIM-XML, DCMI 1.5, Redfish DMTF; - przekierowanie portu szeregowego przez IPMI oraz SSH; - zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, temperatury: Otoczenia, CPU, pamięci DIMM); - Out-of-Band (OOB) monitorowanie obciążenia CPU/Pamięci/IO oraz całego systemu; - szyfrowane połączenie (TLS min TLS 1.2) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika; - możliwość zamontowania zdalnych wirtualnych napędów, (obrazy ISO) minimum 2 obrazy ISO jednocześnie w czasie jednej sesji; - możliwość montowania obrazów ISO z lokalnej stacji, zarządzanej poprzez przeglądarkę oraz poprzez współdzielone zasoby sieciowe min NFS/CIFS/HTTPS; - wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury; - wirtualna konsola oraz montowanie obrazów ISO bez instalacji dodatkowych komponentów Java czy AciveX (musi działać w oparciu o HTML5); - wsparcie dla IPv6; - wsparcie dla; SNMP; IPMI2.0, SSH, Redfish; - możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym oraz historycznym min 24h poboru mocy oraz temperatur w serwerze; - możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer; - integracja z Active Directory; - możliwość zdefiniowania min 12 użytkowników lokalnych na karcie zarządzającej; - możliwość obsługi zdalnej konsoli przez minimum czterech administratorów jednocześnie; - wsparcie dla dynamic DNS; - możliwość podglądu stanu serwera poprzez port USB i aplikację na urządzenie mobilne Android/iOS. | TAK/NIE* |
| Oprogramowanie do zarządzania | Dostarczone dodatkowe oprogramowanie producenta do zarządzania, spełniające poniższe wymagania: - wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych; - integracja z Active Directory; - możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta w systemie operacyjnym; - automatyczne rozpoznawanie nowych serwerów poprzez protokół SLP oraz SSDP; - szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów; - możliwość eksportu danych min do formatu CSV; - grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria użytkownika; - możliwość wizualizacji rozmieszczenia serwerów i zarządzanych urządzeń w szafach RACK; - tworzenie automatycznie grup urządzeń w oparciu o elementy konfiguracji serwera np. nazwa, lokalizacja, system operacyjny, obsadzenie slotów PCIe, pozostałego czasu gwarancji czy stanu np. firmware czy BIOS; - szybki podgląd stanu środowiska; - podsumowanie stanu dla każdego urządzenia; - szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu; - filtry raportów, umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń; - integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzętowej, pozwalając min weryfikacje statusu i dosyłanie paczek diagnostycznych; - możliwość przejęcia zdalnego pulpitu; - możliwość zamontowania wirtualnego napędu; - kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów; - przesyłanie alertów „as-is” do innych konsol firm trzecich; - możliwość definiowania ról administratorów; - możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania wewnętrznego serwerów; - aktualizacja oparta o repozytorium aktualizacji – budowanie repozytorium w sposób automatyczny ze stron producenta; - możliwość definiowania polityk aktualizacji (konkretne wersje firmware); - automatyczna polityka aktualizacji „Najnowsze dostępne”; - możliwość instalacji oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta na systemie operacyjnym; - możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii bezpośrednio do centrum serwisowego producenta serwerów; - tworzenie gotowych paczek informacji umożliwiających zdiagnozowanie awarii urządzenia przez serwis producenta; - możliwość tworzenia sprzętowej konfiguracji bazowej i na jej podstawie weryfikacji środowiska w celu wykrycia rozbieżności czy powielania konfiguracji na inne serwery, czy backup aktualnej konfiguracji; - wdrażanie serwerów, rozwiązań modularnych oraz przełączników sieciowych w oparciu o profile; - wykonanie restartu serwera i automatyczne wejście do BIOSu/UEFI; - zdalne, bezpieczne usunięcie danych na dyskach SSD/HDD w serwerach; - dedykowana aplikacja na urządzenia mobilne, integrująca się z wyżej opisanymi oprogramowaniem zarządzającym; - oprogramowanie dostarczane jako wirtualny appliance dla KVM, ESXi i Hyper-V. | TAK/NIE* |
| Certyfikaty | Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2015, ISO-50001 oraz ISO-14001. Serwer musi posiadać deklarację CE. Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022. Firma serwisująca serwery musi posiadać ISO 9001:2015 oraz ISO-27001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta urządzeń. Wymagane oświadczenia producenta potwierdzającego, że serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez producenta lub we współpracy z autoryzowanym partnerem serwisowym producenta. | TAK/NIE* Przedmiotowe środki dowodowe zostały załączone do oferty. |
| Dokumentacja użytkownika | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. | TAK/NIE* |

Należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.