ZP.271.03.2020.1022

Załącznik nr 1.17

do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET 17: ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PRACOWNI INSTALACJI I EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH- CKZ NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU

- Przedmiotem zamówienia jest ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PRACOWNI INSTALACJI I EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH- CKZ NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznej”, który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

- Termin realizacji zamówienia: do 14.08.2020 (termin realizacji zamówienia stanowi kryterium oceny ofert - szczegóły w rozdziale XVI. specyfikacji).

- Wymaga się, aby dostarczony sprzęt był kompletny i gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów.

- Wymaga się dostarczenia sprzętu nowego, niebędącego sprzętem powystawowym, pełnowartościowego, spełniającego wymogi techniczne i ilościowe określone w niniejszym załączniku. Zamawiający wymaga dostawy sprzętu bez wad, a także bez śladów używania i uszkodzeń mechanicznych.

- Wszystkie dostarczone urządzenia elektryczne muszą posiadać instrukcję obsługi oraz dokumentację techniczną w języku polskim.

- Wszystkie dostarczone urządzenia muszą być objęte minimum 24 - miesięczną gwarancją.

- Czas reakcji serwisu – najpóźniej w trzecim dniu roboczym po otrzymaniu zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze 7.00 do 15.00 telefonicznie, faxem, e-mail). Czas naprawy do 5 dni roboczych.

W przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie Dostawca ma obowiązek dostarczenia sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach technicznych. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany sprzętu na fabrycznie nowy w przypadku stwierdzenia braku możliwości usunięcia usterki po upływie 14 dni roboczych od zgłoszenia awarii.

- Zasady dostawy:

a) Miejsce dostawy: siedziba Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Ludwika Zamenhofa 1, 33-300 Nowy Sącz,

b) Wykonawca uzgodni z Zamawiającym i potwierdzi drogą elektroniczną dokładny termin dostawy. Uzgodnienia zostaną dokonane najpóźniej na trzy dni przed planowanym terminem dostawy.

c) Dostawa zostanie zrealizowana w dniu roboczym w godzinach od 8.00 do 14.00,

d) Przedmiot zamówienia dostarczony będzie jednorazowo.

- Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania usług towarzyszących dostawie, takich jak transport, załadunek, rozładunek, wniesienie do pomieszczeń wskazanych przez przedstawicieli Zamawiającego, montaż, jednokrotne uruchomienie oraz wszelkich innych usług dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia.

- Wykonawca uruchomi wszystkie dostarczone urządzenia w miejscu ich dostawy.

- Szczegółowe wymagania dotyczące zamawianego sprzętu /poniżej określono parametry minimalne/:

| LP | NAZWA POZYCJI | ILOŚĆ | MINIMALNE WYMAGANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | NARZĘDZIE UDERZENIOWE ZACISKACZ LSA | 5 szt | - NARZĘDZIE UDERZENIOWE ZACISKACZ LSA - - wbijanie żył kablowych do zacisków LSA/KRONE/IDC - - do każdego rodzaju kabla: linka, drut, ekranowane, nieekranowane - - do instalacji wszelkiego rodzaju gniazd abonenckich, patch-paneli, pól krosowniczych - - automatyczny sensor z możliwością płynnej regulacji siły udaru - - końcówka uderzeniowa (nóż) wykonana z hartowanej stali - - możliwość wymiany noża - - zapasowy nóż w zestawie |
| 2. | ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH | 1 szt | - Klucze płasko oczkowe 12el 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 CRV - 1szt. 1/2" grzechotka 72 zęby - 1szt. 1/2" 125MM (5") przedłużka - 1szt. 1/2" 250MM (10") przedłużka - 1szt. 1/2" złączka - 1szt. 1/2" przegub - 1szt. 1/2" *21MM*67 klucz do świec - 1szt. 1/2" *16MM*67 klucz do świec - 14szt. 1/2" nasadki 6-kątne: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32MM - 5szt. 1/2" nasadki długie: 16, 17, 19, 21, 22MM - 3szt. 1/2" nasadki Torx: E20, E22, E24MM - 2szt. gniazdo bitowe: T70, H14 - 1szt. 3/8" grzechotka 72 zęby - 1szt. 3/8" 125MM (5") przedłużka - 1szt. 3/8" przegub - 1szt. 3/8" *18MM klucz do świec - 1szt. 3/8" złączka - 10szt. 3/8" nasadki 6-kątne: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19MM - 6szt. 3/8" nasadki długie 6-kątne: 10, 11, 12, 13, 14, 15MM - 6szt. 3/8" nasadki Torx: E10, E11, E12, E14, E16, E18 - 30szt. bity - 1szt. 1/4" grzechotka 72 zęby - 1szt. 1/4" poprzeczka - 1szt. 1/4" 75MM (4") przedłużka - 1szt. 1/4" 50MM (2") przedłużka - 1szt. 1/4" przegub - 1szt. 1/4" złączka - 1szt. 1/4" wkrętak do nasadek - 13szt. 1/4" nasadki 6-kątne: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 MM - 7szt. 1/4" nasadki długie: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10MM - 5szt. 1/4" nasadki Torx: E4, E5, E6, E7, E8 - 30szt. gniazdo bitowe - 44szt. bity - 1szt. adapter - 7szt. imbusy |
| 3. | Młotek | 6 szt | - waga 300 g, - trzonek drewniany |
| 4. | komplet bitów | 6 szt | - zestaw bitów 100 elementów w etui |
| 5. | zestaw wierteł do: metalu, drewna | 6 szt | - zestaw w rozmiarach: 1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0 - 5,5 - 6,0 - 6,5 - 7,0 - 7,5 - 8,0 - 8,5 - 9,0 - 9,5 - 10,0 - 10,5 - 11,0- 11,5 - 12,0 - 12,5 - 13,0mm - Dane techniczne: •Materiał: stal szybkotnąca HSS - •Chwyt: walcowy - •Kąt wierzchołkowy: 130°. - •Kierunek skrawania: prawoskrętne - •Metoda produkcji: frezowane - •Obróbka wykańczająca: szlifowane |
| 6. | listwy płaskie elektroinstalacyjne | 60 szt | - Listwa elektroinstalacyjna 40x25 biała |
| 7. | Centrala alarmowa mikroprocesorowa | 6 szt | - obsługa od 8 do 128 wejść przewodowych i bezprzewodowych - wbudowany dwukierunkowy interfejs bezprzewodowy 868 MHz w technologii ABAX - możliwość podziału systemu na 32 strefy, 8 partycji - obsługa od 8 do 128 programowalnych wyjść przewodowych i bezprzewodowych - magistrale komunikacyjne do podłączania manipulatorów i modułów rozszerzeń - wbudowany komunikator GSM/GPRS z funkcjami monitoringu, powiadamiania i zdalnego sterowania - obsługa systemu przy pomocy manipulatorów LCD, klawiatur strefowych, pilotów i kart zbliżeniowych oraz zdalnie z użyciem komputera lub telefonu komórkowego - 64 niezależne timery do automatycznego sterowania - funkcje kontroli dostępu i automatyki domowej - pamięć 21503 zdarzeń z funkcją wydruku - obsługa do 240+8+1 użytkowników - port RS-232 - gniazdo RJ - możliwość aktualizacji oprogramowania za pomocą komputera - wbudowany zasilacz impulsowy o wydajności 2 A z funkcjami ładowania akumulatora i diagnostyki - kompatybilność z gamą akcesoriów i modułów INTEGRA oraz ABAX 2 i ABAX |
| 8. | dualna czujka ruchu z podświetleniem | 6 szt | - zgodność z wymaganiami normy EN 50131 dla Grade 2 - detekcja ruchu przy pomocy dwóch czujników: pasywnego czujnika podczerwieni (PIR) i czujnika mikrofalowego (MW) - regulowana czułość detekcji obu czujników - możliwość oddzielnego testowania czujników - cyfrowy algorytm detekcji ruchu - cyfrowa kompensacja temperatury - cyfrowy filtr sygnałów odbieranych przez czujnik mikrofalowy zapewniający odporność na zakłócenia wywołane przez sieć energetyczną oraz lampy wyładowcze - wybór trybu pracy: podstawowy, zaawansowany, PIR lub MW - możliwość włączenia/wyłączenia kontroli strefy podejścia - soczewka szerokokątna - możliwość konfigurowania parametrów pracy czujki przy pomocy pilota - wbudowane rezystory parametryczne (2EOL: 2 x 1,1 kΩ / 2 x 4,7 kΩ / 2 x 5,6 kΩ) - funkcja oświetlenia realizowana przy pomocy białych diod LED - możliwość zdalnego sterowania oświetleniem lub aktywowania oświetlenia ruchem - wskaźnik LED do sygnalizacji - wybór koloru wskaźnika LED (dostępne 7 kolorów) - zdalne włączanie/wyłączanie wskaźnika LED - zdalne przełączanie między dwoma zestawami parametrów pracy czujki - zdalne włączanie/wyłączanie trybu konfigurowania - nadzór układu detekcji ruchu i napięcia zasilania - ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy i oderwaniem od podłoża |
| 9. | Centrala pożarowa | 6 szt | - 4 linie dozorowe, - wbudowany wyświetlacz LCD ułatwiający bieżącą obsługę i programowanie systemu - obsługa panelu wyniesionego oraz panelu wirtualnego - 4 wejścia sterujące o funkcjonalności programowanej przez instalatora - 4 wyjścia programowane przez instalatora, umożliwiające interakcję z innymi systemami - obsługa urządzeń transmisji pożaru i uszkodzenia - wbudowany zasilacz buforowy współpracujący z pojedynczym akumulatorem 12 V oraz wyjściami zasilania AUX 24 V i 18 V |
| 10. | System mikroprocesorowy z wyposażeniem | 5 szt | 1. Urządzenie sterujące - Sterownik programowalny S7-1200 1214C, kabel do programowania, płytkę z wyjściami analogowymi, oprogramowanie TIA Portal Basic, symulator wejść cyfrowych. Zestawienie materiałowe 1 zestawu: - INDUSTRIAL ETHERNET TP CORD RJ45/RJ45, CAT 6A, TP CABLE 4X2, PRE-ASSEMBLED WITH 2nRJ45 CONNECTORS, LENGTH 1M - SIMATIC S7-1200, PŁYTKA SYGNAŁOWA SB 1232, 1 WYJŚCIE ANALOGOWE NAPIĘCIOWE (+/- 10V DC - 12 BITÓW) LUB PRĄDOWE (0-20 MA - 11 BITÓW) - SIMATIC S7-1200, CPU 1214C AC/DC/PRZEKAŹNIK, 14 WEJŚĆ BINARNYCH (24V DC) / 10 WYJŚĆ BINARNYCH (PRZEKAŹNIK/2A) / 2 WEJŚCIA ANALOGOWE (0 - 10V DC), ZASILANIE: 120/230V AC, PAMIĘĆ PROGRAMU/DANYCH: 100 KB; MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY O: 3 MODUŁY KOMUNIKACYJNE, 1 PŁYTKĘ SYGNAŁOWĄ, 8 MODUŁÓW WEJŚĆ/WYJŚĆ; FIRMWARE 4.X (WYMAGANY TIA PORTAL V14 LUB WYŻSZY) - SIMATIC S7-1200, MODUŁ SYMULATORA, 14 PRZEŁĄCZNIKÓW DLA WEJŚĆ BINARNYCH - TIA PORTAL: SIMATIC STEP7 BASIC V15.1, LICENCJA PRZENOŚNA JEDNOSTANOWISKOWA, - OPROGRAMOWANIE INŻYNIERSKIE I DOKUMENTACJA NA DVD, WSPÓŁPRACUJE Z SYSTEMAMI OPERACYJNYMI: WINDOWS 7 / 10 (64 BIT) LUB WINDOWS SERVER 2012 R2 / 2016 (64 BIT), KONFIGURACJA STEROWNIKÓW SIMATIC S7-1200 I PANELI SIMATIC BASIC |
| 11. | zestaw czujników | 5 szt | Zestawienie materiałowe 1 zestawu: - 1.SIMATIC ET 200SP, MODUŁ INTERFEJSU PROFINET IM155-6PN BASIC, MAKS. 12 MODUŁÓW ROZSZERZEŃ, ZINTEGROWANE GNIAZDA PROFINET (2 X RJ45), ZAWIERA TERMINATOR STACJIn(SERVERMODULE) - 2.SIMATIC ET 200SP, MODUŁ WEJŚĆ BINARNYCH, 8 WEJŚĆ (24V DC) BASIC, TYP PODSTAWKI BU -A0, KOD KOLORU CC01, WBUDOWANA DIAGNOSTYKA; 1 SZTUKA W OPAKOWANIU - 3.SIMATIC ET 200SP, MODUŁ WYJŚĆ BINARNYCH, 8 WYJŚĆ (24V DC/0.5A) STANDARD, TYP PODSTAWKI BU - A0, KOD KOLORU CC02, WBUDOWANA DIAGNOSTYKA DLA: ZWARCIE Z L+ I MASĄ,PRZERWANIE PRZEWODU, NAPIĘCIE ZASILANIA; 1 SZTUKA W OPAKOWANIU - 4.SIMATIC ET 200SP, PODSTAWKA DLA MODUŁÓW ROZSZERZEŃ BU15-P16+A0+2D, TYP A0, ZACISKI WTYKOWE, BRAK PODŁĄCZENIA DO KANAŁÓW POMOCNICZYCH AUX, NOWA GRUPA ZASILAJĄCA, ROZMIARY PODSTAWKI (S X W): 15MM X 117MM - 5.SIMATIC ET 200SP, PODSTAWKA DLA MODUŁÓW ROZSZERZEŃ BU15-P16+A0+2B, TYP A0, ZACISKI WTYKOWE, BEZ KANAŁÓW POMOCNICZYCH AUX, KONTYNUACJA GRUPY ZASILAJĄCEJ, ROZMIARY PODSTAWKI (S X W): 15MM X 117MM - 6.SIMATIC, STANDARDOWA SZYNA DIN SZEROKOŚĆ: 35MM DŁUGOŚĆ 483MM (DLA SZAF 19") - 7.INDUSTRIAL ETHERNET TP CORD RJ45/RJ45, CAT 6A, TP CABLE 4X2, PRE-ASSEMBLED WITH 2 RJ45 CONNECTORS, LENGTH 1M |
| 12. | centrala telefoniczna | 5 szt | - (2 linii wewn. analogowych, 1 port GSM, 1 port LAN, 2 kanałów VoIP), możliwość podłączenia kasety bramofonowej |
| 13. | Kamera IP | 6 szt | - Przetwornik 1/2.7" 2Mpx PS CMOS - Kodowanie H.265 / H.264 / MJPEG - Obsługa dwóch strumieni kodowania - 25 kl/sek 2Mpx(1920x1080) - Cyfrowa redukcja szumów 3DNR - Funkcje: BLC, HLC, D-WDR, AWB, AGC - Mechaniczny filtr podczerwieni ICR - Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m - Wbudowany Web Serwer, zgodność z NVR, obsługa przez CMS, aplikacja mobilna BCS(iOS, android), P2P - Obudowa zewnętrzna wandaloodporna IK10, IP67 - Uchwyt 3D modułu kamery - Gniazdo kart pamięci MicroSD do 128GB - Karta pamięci 32 GB - Obiektyw stały 2.8mm F2.0 - Zasilanie: DC12V i PoE - kompatybilna z manipulatorem INT-TSI |
| 14. | modele obiektów rzeczywistych | 1 kpl. | - Napęd do bramy skrzydłowej (2 szt) - W skład zestawu wchodzą: - Siłownik (2szt.) o wysuwie 300mm do bram o metalowych słupkach. Odporny na warunki atmosferyczne. Rozblokowywany za pomocą kluczyka. Metalowe zębatki w przekładni. - Cyfrowa centrala zasilana 230V. Dwucyfrowy wyświetlacz LED do konfiguracji parametrów pracy. Wyjście na lampę ostrzegawczą 24V VAC. Funkcja miękki start/stop. Możliwość podłączenia siłowników 12V i 24V. - 4-kanałowe piloty (2szt.) z klapką. - Bariera optyczna - Pozostałe parametry: Moc silnika: 24VDC 40[W] Prędkość wysuwu: 16 [mm/s] Prędkość obrotowa: 250 [obr./min] Max. długość otwieranego skrzydła: 2 [m] Max. waga otwieranego skrzydła: 150 [kg] Napięcie zasilające: 230V AC Napięcie siłowników: 24V DC Pobór mocy: 140 [W] Częstotliwość odbiornika: 433.92 [MHz] Max. zasięg sterowania: 100 [m] Wymiary: 260x185x90 [mm] Temperatura pracy: -25~+65 C Klasa szczelności: IP55 Ochrona: Termiczna/ amperometryczna/ czasowa |
| 15. | Kamera IP do Raspberry Pi (RPI) | 5 szt | - Moduł kamery podłączany do dedykowanego złącza minikomputera Raspberry Pi w wersji 3, 2, B+, A+ oraz starszych A i B. Urządzenie posiada matrycę o rozdzielczości minimum 5 Mpx, wspiera tryb HD 1080 px. posiada sprzętowe wsparcie dla obsługi tej kamery, dzięki temu urządzenie nie zużywa mocy obliczeniowej procesora. Specyfikacja - Kamera zgodna z Raspberry Pi w wersji 3, 2, B+, A+ oraz starszych A i B - Matryca: minimum 8 MPx - Kąt widzenia - przekątna: minimum 60° W zestawie - Kamera , Taśma do połączenia z Raspberry Pi + obudowa przezroczysta |
| 16. | Laminat epoksydowo-szklany | 30 szt | - laminat jednostronny wymiary zbliżone do 20 x 30 x 1,5 cm biały |
| 17. | Środek trawiący | 30 szt | - Nadsiarczan sodowy 1kg |
| 18. | miniwiertarka precyzyjna ze statywem | 1 szt | - uchwyt wiertarski z możliwością montażu narzędzi o dowolnej średnicy w zakresie od 0,3 do 3,2mm, - możliwość zastosować specjalne trójszczękowe uchwyty zaciskowe . - Zasilanie: 230V, 50 Hz, - Zakres prędkości obrotowej: 5000 – 20000 min -1 - Moc: 100W, - Ciśnieniowy odlew z aluminium z frezowanymi CNC prowadnicami, - odchylana głowica do 90 stopni, z prowadnicą typu jaskółczy ogon oraz czytelną skalą, - statyw umożliwia wiercenie pod kątem i wielostronne frezowanie, - precyzyjny mechanizm zębatkowy posuwu ze sprężyną powrotną zapewnia dokładne wiercenie , - ustawianie głębokości z wbudowanym zderzakiem krańcowym (max skok 40 mm), - 20-mm średnica chwytu dopasowana do mikronarzędzi serii Micromot, - stabilna, chromowana kolumna (280 x 20 mm), wysięg 140 mm - frezowany, wytrzymały blat roboczy o wymiarach nie mniejszych 220 x 120 mm z prowadnicą równoległą i skalą, |
| 19 | przyrząd do zdejmowania izolacji | 10 szt | - Automatyczne szczypce do usuwania izolacji, które oprócz tego tną kable o grubości 0,2–6 mm. - stosowane do dociskania końcówek kablowych. |
| 20 | Przewody wielożyłowe 100 m | 10 szt | - Polski kabel TLWY. - Ilość żył: 12. - Budowa żyły: linka miedziana o przekroju 0,12mm2 |
| 21 | Wiertła 1 mm | 50 szt | - Średnica - 1 mm - Długość robocza - 12 mm - Długość całkowita wiertła -34 mm |
| 22 | cyna lutownicza 1 kg | 3 szt | - Drut lutowniczy ze stopu Pb60Sn40 Zawiera kalafoniowy, halogenkowy topnik SW26 średnica 0,7mm 1 kg |
| 23 | Oplot | 70 szt | - Plecionka odsysająca szerokość 2 mm x 35 szt - długość 1,5 m - szerokość 3,0 mm x 35 sztuk |
| 24 | Sondy i oprogramowanie do analizatora widma | 1 szt | - Sondy i oprogramowanie do analizatora widma Kompatybilne z Rigol DSA EMI |
| 25 | multimetr cyfrowy (tester elementów) | 10 szt | - Napięcie DC: 200 mV/ 2 V / 20 V / 200 V / 1000 V ±(0,5%+1) - Napięcie AC: 200 mV / 2 V / 20 V / 200 V / 750 V ±(0,8%+3) - Natężenie prądu stałego DC: 20 µA / 2 mA / 200 mA / 10 A ±(0,8%+1) - Natężenie prądu zmiennego AC: 20 µA / 2 mA / 200 mA / 10 A ±(1%+3) - Rezystancja: 200 Ohm / 2 kOhm / 20 kOhm / 200 kOhm / 2 MOhm / 20 MOhm / 2000 MOhm ±(0,8%+1) - Pojemność: 20 nF / 200 nF / 2 µF / 100 µF ±(2,5%+5) - Indukcyjność: 2 mH / 20 mH / 200 mH / 20 H ±(2%+10) - Częstotliwość: 1 Hz-10 MHz ±(0,1%+3) - Temperatura: -40°C - 1000°C ±(1%+3); -40°F – 1832°F ±(1%+4) - Test diod - Sprawdzanie ciągłości obwodu - Sprawdzanie stanów logicznych TTL |
| 26 | Mata ESD komplet stołowa szara 0,6mx0,9mx2mm | 5 szt | - Mata ESD komplet stołowa szara Wymiary 0,6mx0,9mx2mm |
| 27 | Przewód do maty ESD z krokodylkiem i przypinką | 5 szt | - Przewód uziemiający do mat stołowych i podłogowych z zapinką a z drugiej strony wtyk bananowy / krokodyl. |
| 28 | Opaska ESD na rękę z przewodem DESCO 14810 | 5 szt | - Opaska antystatyczna ESD ze specjalnej tkaniny z nitką srebrną zapewniającą wysoką konduktancję. Przewód przyłączeniowy typu spirala o długości od 1m do 2,3m. Rezystancja przewodu spiralnego 1M Ohma. Przewód wyposażony jest w rezystory ochronne. Przewód zakończony jest wtyczką bananową o średnicy 4 mm z krokodylkiem. |
| 29 | Elementy elektroniczne – 1 kpl | 1 szt | - kondensatory elektrolityczne od wartości 1uf napięcie 16v ,18 wartości pojemności , 20 elementów danej wartości - 20 zestawów - kondensatory elektrolityczne od wartości 1uf napięcie 25v 18 wartości pojemności , 20 elementów danej wartości - 20 zestawów - rezystory węglowe od wartości 1ohm ,76 wartości do 100 kohm , 100 elementów danej wartości - 100 zestawów |
| 30 | Rozlutownice | 5 szt | - Zasilanie: 230 V AC +/- 10% - Moc szczytowa grzałki pistoletu rozlutownicy: 90W - Długość kabli pistoletu: 115cm - Zakres regulacji temperatur: 160 °C - 480 °C - Typ wyświetlacz: LED - Realny odczyt temperatury: Tak - Napięcie pracy elementu grzejnego: 24V DC - Rezystancja grot-uziemienie: poniżej 2 Om - Wymiary: 220 x 145 x 175 (dł. x szer. x wys.) |
| 31 | Lutownice na podczerwień | 3 szt | - Zasilanie : AC 230V 50/60Hz - Całkowita moc lutownicy : 300W - Moc lampy na podczerwień : 100W - Średnica elementu grzejnego lampy podczerwieni : 35mm - Zakres temperatury lampy podczerwieni : 0oC - 350oC - Kolba z lampą na podczerwień - Czujnik temperatury - Podstawka pod kolbę - Przewód zasilania - Instrukcja - 24 miesięczna gwarancja |
| 32 | przyrząd do zdejmowania izolacji | 5 szt | - Ściągacz izolacji z ostrzem hakowym z tytanu. - głębokość cięcia regulowana za pomocą śruby nastawnej - automatyczna nastawa na cięcie okrągłe i wzdłużne - obudowa z wysokiej jakości poliamidu odpornego na zużycie - ostrze hakowe pokryte azotkiem tytanu - certyfikat TÜV / GS |
| 33 | Butla gazowa lutownicza z nabojami | 6 szt | - Długość: 17,5cm Średnica wylotu płomienia: 18mm - W zestawie: Multifunkcyjny palnik gazowy - Instrukcja NORMA CE ORAZ EN131!! Temperatura dochodząca do 1300°C |
| 34 | Stacja lutująco – rozlutowująca na gorące powietrze z akcesoriami + stacja odsysająca z akcesoriami | 3 szt | - Stacja lutująca - rozlutowujaca :a: - Napięcie: 220-240 V - Pobór mocy: 750W - Wymiar: 280x187x135 (dłx szer x wys) +/- 5mm - Waga; 5.2kg - Lutownica na gorące powietrze : - Moc: 650W - Zakres temperatur: 100-480°C - Źródło przepływu powietrza: wentylator - Przepływ powietrza: do 120 L/min - Regulacja siły nadmuchu w całym zakresie: TAK - Typ wyświetlacza: LCD - Stabilność temperatury: +/- 1°C - Długość przewodu w kolbie: do 100cm - Tryb pracy ręcznej / automatycznej - Wyświetla rzeczywistą moc nadmuchu - Lutownica grotowa : - Moc grzewcza : 60W - Zakres temperatur: 200-480°C - Stabilność temperatury: +/-1°C - Typ wyświetlacza: LCD - Rezystancja względem uziemienia poniżej do 2ohm - System: ESD safe - Kolba lutownicza : 8 pinów - Długość przewodu kolby: do 100cm - Napięcie na elemencie grzejnym: AC 26V +/- 10% - Tryb sleep: włączany po bezczynnej pracy 2-99 minut. - Rozlutownica :Moc grzewcza : 75W - Zakres temperatur: 350-480°C - Stabilność temperatury: +/-1°C - Typ wyświetlacza: LCD - Rezystancja względem uziemienia poniżej do 2ohm - Napięcie na elemencie grzejnym: AC 26V +/- 10% - Długość przewodu kolby: do 120cm - System: ESD safe - Kolba lutownicza : 8 pinów - Moc kompresora: 12W - Moc podciśnienia: Max .12Mpa - Długość przewodu kolby: do 120cm - Ssak do podnoszenia elementów IC : - Moc kompresora: 12W - Moc podciśnienia: Max .12Mpa - Długość przewodu kolby: do 120cm - Zawartość zestawu: - Podstawka pod kolbę hotair - Kolba grotowa z grotę stożkowym 8pin - Podstawka pod kolbę grotową wraz z gąbką czyszczącą oraz czyścikiem - Chwytak do podnoszenia układów - Komplet dysz: - dysza okrągła o średnicy 4.4 mm 1130 - dysza okrągła o średnicy 7 mm 1196 - dysza okrągła o średnicy 9 mm 1197 - dysza kwadratowa 12x12 mm 1313 - Przewód zasilania - Pistolet rozlutownicy z zamocowanym grotem 8pin - Zapasowe filtry - 2 szt. białe - 5 szt. czarne - Zapasowe filtry sprężynowe 2 szt. - Szpilka - Komplet wyciory do czyszczenia grotów o różnych grubościach - 2szt Gumowe uszczelki - Silikonowa packa - Podnośnik elementów zassawka - Wężyk - Końcówka do wężyka - 4 sztuki silikonowych końcówek o różnych . Stacja odsysająca : SPECYFIKACJA: - Zasilanie: 230 V AC +/- 10% - Moc szczytowa grzałki pistoletu rozlutownicy: 130W - Długość kabli pistoletu: 110cm - Moc szczytowa grzałki kolby grotowej: 90 W - Długość kabla kolby: 100cm - Zakres regulacji temperatur: 200 °C - 480 °C - Typ wyświetlacz: LED - Stabilność temperatury: +/- 1 °C (statyczne) - Realny odczyt temperatury: Tak - Napięcie pracy elementu grzejnego: 36V AC F=380Khz - Rezystancja uziemienia na grocie: poniżej 2 Om - Wymiary: 234 x 202 x 134 (dł. x szer. x wys.) - Waga: 6Kg - Długość przewodu zasilającego: 120 cm - Transformator i falownik - Pompa próżniowa - moc pompy: 12 W - Maksymalne generowane podciśnienie: Max. 0,05 MPa W KOMPLECIE: - Stacja WEP 948D Upgrade - Pistolet rozlutownicy z grotem 1mm - Kolba grotowa z grotem stożkowym - Ssak podciśnieniowy z - 2szt metalowymi końcówkami - 4szt silikonowymi zakończeniami (12;9;6;3 mm) - Zapasowe filtry: - 2 szt. białe do kolby - 5 szt. czarne do stacji - Zapasowe groty do stacji: - 1szt. 1mm - 1szt. 1,5mm - Zapasowe filtry sprężynowe - 2 szt. - Szpilka - Szpatuła ułatwiająca demontaż gorących grotów - Komplet wyciorów do czyszczenia grotów o różnych grubościach - Podstawka dla pistoletu i kolby wraz z miejscem na środki czyszczące groty - Zapasowe uszczelki do zbiornika na cynę - Gąbka - czyścik do grota - Przewód zasilający - Przewód do podłączania do uziemienia z krokodylkiem - Gwarancja - 24 miesiące - dysza QFP 28X28 - dysza QFP 28X40 - dysza SOP 13X28 - dysza PLC 34X34 - dysza PLC 30X30 - dysza PLC 20X20 |
| 35 | nóż monterski | 10 szt | - Nóż składany 205 mm |
| 36 | szczypce boczne | 10 szt | - Szczypce wykonane ze stali węglowej, dodatkowo wykończenie z niklowanej stali. - Trójkomponentowa, ergonomiczna rękojeść, wykonana z tworzywa TRP zapewnia wygodną i efektywną pracę. - spełnia normy DIN 5746.Długość: 160mm - Wykonanie: Stal węglowa - Wykończenie: Stal niklowa - Waga: 200g |
| 37 | szczypce uniwersalne | 5 szt | - szczypce uniwersalne, 200mm, - szczęki wykonane ze stali Chromowo-Vanadowej, - rękojeść 2 komponentowa (czerwono-czarna) z unikalnym i bardzo pomocnym uchwytemu nasady przy łączeniu rekojeści ze szczękami, |
| 38 | wkrętaki do śrub prostych i krzyżowych – komplet precyzyjny | 5 szt | - Profesjonalny zestaw wkrętaków precyzyjnych - 48 elementów w zestawie - Aluminiowa rękojeść o długości do 126mm z obracaną końcówką - Końcówki wykonane ze stali S2 z zabezpieczeniem antykorozyjnym - krzyżak: PH000; PH00; PH0; PH1 - torx: T2; T3; T4; T5; T6; T7 - torx z wgłębieniem: T8H; T9H; T10H; T15H; T20H - płaski: 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 - spanner: U2,6; U3,0 - sześciokąt: H0,7; H0,9; H1,3; H1,5; H2,0; H2,5; H3,0; H3,5; H4,0 - trójkąt: 2,0; 2,3; 3,0 - okrągły: 0,8 - krzyżak (nieścięty): 2,5 - tri-wing: Y0,6; Y1; Y2,0; Y2,5 - czworokąt: S0; S1; S2 - gwiazdka 5-ramienna: 0,8; 1,2; 1,5 |
| 39 | klucze nasadowe – komplet | 1 szt | - Nasadki 1/2": 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 20; 21; 22; 24 mm, L= 38 mm; 27; 30; 32 mm, L= 42 mm - Nasadki długie 1/2": 16; 17; 18; 19; 22 mm, L= 76 mm - Nasadki 1/2" torx: E20; E22; E24 - Nasadki 3/8" (12 kat): 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16 mm, L= 28 mm; 17; 18; 19 mm, L= 30 mm - Nasadki długie 3/8": 10; 11; 12; 13; 14; 15 mm, L= 63 mm - Nasadki 3/8" torx: E10; E11; E12; E14; E16; E18 - Nasadki 1/4": 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm, L= 25 mm - Nasadki długie 1/4": 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 mm, L= 50 mm - Nasadki 1/4" torx: E4; E5; E6; E7; E8 - Grzechotka 1/2": 72T, 255 mm - Grzechotka 3/8": 72T, 200 mm - Grzechotka 1/4": 72T, 155 mm - Pokrętło przesuwne: 1/2", L= 250 mm; 1/4", L= 110 mm - Pokrętło wkrętakowe 1/4", L= 150 mm - Pokrętło wkrętakowe 1/4" z gniazdem na bity - Przedłużki 1/2": 125 mm; 250 mm - Przedłużki 3/8": 125 mm - Przedłużki 1/4": 50 mm; 100 mm - Nasadki do świec 1/2": 16; 21 mm - Nasadki do świec 3/8": 18 mm - Przegub Cardana: 1/2"; 3/8"" i 1/4"" - Adapter do bitów 5/16" z 1/2"" - Adapter do bitów 5/16" z 3/8"" - Adapter do bitów 1/4" z 1/4"" - Bity 5/16": 30 szt. - Bity 1/4": 44 szt - Końcówki wkrętakowe Torx na nasadce 1/4": T25; T27; T30; T35; T40 x2; T45; T50 - Końcówki wkrętakowe Torx na nasadce 1/4": T27H; T30H; T35H; T40H; T45H; T50H - Końcówki wkrętakowe Torx na nasadce 1/2": T55; T60 - Końcówki wkrętakowe na nasadce 1/4": M5; M6; M8; M10 - Końcówki wkrętakowe krzyżowe Philips na nasadce 1/4": Ph3; Ph4 - Końcówki wkrętakowe krzyżowe Pozidriv na nasadce 1/4": Pz3; Pz4 - Końcówki wkrętakowe płaskie na nasadce 1/4": 6; 6.5; 8 mm - Końcówki wkrętakowe sześciokątne na nasadce 1/4": 5.5; 6; 6.5; 7; 8 mm - Klucze płasko oczkowe: 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22 mm - Klucze imbusowe: 1.27; 1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5 mm - Walizka |
| 40 | Zaciskacz złączy izolowanych i nieizolowanych komplet | 5 szt | - narzędzie do obróbki końcówek izolowanych - Długość: 190mm - Przekrój przewodów: 0,5-2,5mm2 |
| 41 | Młotek | 2 szt | - Zestaw młotków ślusarskich o głowicach: 100 g, 200 g, 300 g - Trzonki młotków wykonane z włókna szklanego. |
| 42 | komplet bitów | 5 szt | - Wiertła tytanowe: 1/1.5/2/2.5/3.2/3.5 [mm] x 5; 3/4 [mm] x 6; 5 mm x 2; 4.5/5.5/6/6.5/7/7.5/8 [mm] - Wiertła ze stali węglowej: 1/1.5/2/2.5/3/3.2/3.5/4 [mm] x 4; 4.5/5/5.5/6/6.5/7/7.5/8/9/10 [mm] - Uchwyt śrubowy x3 - Wiertła HEX: 2/3/4 [mm] - Bity 50 mm: SL3/SL4/SL5/SL6/SL7/SL8/PH1/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ3/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45 - Bity 25 mm: SL3/SL4/SL5/SL6/SL7/SL8/PH1/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ3/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/H3/H4/H5/H6/S1/S2/S3 - Bity HEX (sześciokątne): 5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13 [mm] - Wiertła do betonu: 3/4/4.5/5/5.5/6/6.5/7/8/9/10 [mm] - Wiertła do betonu 300 mm: 6/8/10 [mm] - Klucz imbusowy - Ogranicznik głębokości wierteł: 3/5/8 [mm] - Punktaki: 1/32; 2/32; 3/32; 4/32 [mm] - Otwornica do drewna: 32/38/45/54 [mm] + adapter - Pogłębiacz stożkowy - Przymiar do wierteł i drutów - Wiertła do drewna: 4/4.5/5/6/7/8/9/10 [mm] - Wiertła łopatkowe do drewna: 10/12/16/20/22/32 [mm] - Wiertła łopatkowe do drewna 300 mm: 8/10/ |
| 43 | komplety wierteł do: metalu, drewna | 6 szt | - Wiertła do drewna: 3 x2, 3.5, 4, 4.5, 5 x2, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8 mm - Wiertła do metalu: 1.5, 2, 2.5, 3 x2, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5 mm - Wiertła do betonu: 6, 7, 8 mm - Otwornice HSS: 32, 44 mm z wiertłem prowadzącym - Bity 25 mm: Ph1 x2, Ph2 x2, Ph3 x2, Pz1, Pz x28 (25 sztuk w osobnym pojemniku), Ph3 x2, SL4, SL5, – – SL7.2mm, H4, H5, H6, H7, T15, T20, T25, T30, T40 - Bity 50 mm: Ph1, Ph2 x2, Ph3, Pz1, Pz2 x2, Pz3,SL5, SL6, SL7.2 mm - Nasadki: 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 mm - Rozwiertak - Uchwyt magnetyczny - Walizka |
| 44 | multimetr cyfrowy z testerem okablowania | 5 szt | - Napięcie stałe DC: 20 mV / 200 mV / 2 V / 20 V / 200 V / 600 V ±(0,5%+2) - Napięcie zmienne AC: 20 mV / 200 mV / 2 V / 20 V / 200 V / 600 V ±(1%+3) - Natężenie prądu stałego DC: 200 µA / 2000 µA / 20 mA / 200 mA / 2 A / 10 A ±(0,7%+2) - Natężenie prądu zmiennego AC: 200 µA / 2000 µA / 20 mA / 200 mA / 2 A / 10 A ±(1%+3) - Rezystancja: 200 Ohm / 2 kOhm / 20 kOhm / 200 kOhm / 2 MOhm / 20 MOhm ±(1%+2) - Test diod: ok. 2 V - Sprawdzanie ciągłości obwodu |
| 45 | Przewody wielożyłowe 100 m | 10 szt | - kabel TLWY. - Ilość żył: 12. - Budowa żyły: linka miedziana o przekroju 0,12mm2 |
| 46 | Wiertła 1 mm | 50 szt | - Średnica - 1 mm - Długość robocza - 12 mm - Długość całkowita wiertła -34 mm |
| 47 | cyna lutownicza 1kg | 3 szt | - Drut lutowniczy ze stopu Pb60Sn40 Zawiera kalafoniowy, halogenkowy topnik SW26. grubość 1 mm 1 kg |
| 48 | Oprogramowanie do projektowania obwodów drutkowanych | 1 szt | - Oprogramowanie umożliwiające użycie 2000 pinów, 6 warstw sygnałowych - wersja szkolna wielostanowiskowa. Podręcznik użytkownika oraz przeszkolenie nauczyciela. |
| 49 | Pochłaniacz oparów | 5 szt | - Pobór mocy : 23W - Zasilanie : 230V AC 50Hz - Wymiary zewnętrzne : 210x210x135mm - Wymiary filtra węglowego: 130x130x10mm - Przepustowość : 1m3/min - W KOMPLECIE : - Pochłaniacz oparów wraz z ramieniem - przejście do podłączenia pod kanał wentylacyjny - 2 dodatkowe filtry węglowe |
| 50 | Topniki | 5 szt | - PRZEZNACZONY DO LUTOWANIA SMD I BGA - Topnik wykonany w technologi TPF Tacky Paste Flux co zapewnia odpowiednią lepkość do montażu układów BGA. - Posiadający konsystencję żelu. - Topnik typu no-clean z dodatkiem składnika UV pozwalającego wykryć błędy podczas nanoszenia pasty metodą sitodruku. - Seria ASM posiada skład zmniejszający szkodliwość oparów podczas ręcznej pracy. |
| 51 | Pasty bezołowiowe | 10 szt | - Spoiwo w paście Sn62 Pb36 Ag2 (cynowo-ołowiowo-srebrowa) |
| 52 | Lut twardy | 10 szt | - Lut twardy miedziano fosforowy 2% 2mm 1kg (ok 76szt) kompatybilny z rb524610 - Spoiwo lutownicze z 2% zawartością srebra do lutowania miedzi bez konieczności użycia topnika . . |
| 53 | Oscyloskop cyfrowy czterokanałowy | 3 szt | - Cztery kanały wejściowe, - Pasmo 50-100 MHz, 4 kanały - Częstotliwość próbkowania 1-2 GSa/s - Pamięć akwizycji od12 Mpkt do 24 Mpkt - Częstotliwość odświeżania do 30 000 przebiegów na sekundę - Wzmocnienie od 1 mV/dz do 10 V/dz - Wyświetlacz od 7 do8 cali |
| 54 | generator funkcyjny z częstościomierzem(sinus, trujkąt, prostokąt) | 3 szt | - Generacja podstawowych przebiegów: sinus, trójkąt,prostokąt, impuls - Przemiatanie logarytmiczne, liniowe, regulacja szybkości przemiatania - Pasmo od 0.1Hz do 3MHz, wyjście mocy od 0,1Hz do 100kHz - Amplituda 1mV - 20Vpp, wyjście mocy do 50Vpp 1App - Symetria 20%-80% - Wskaźnik przeciążenia dla wyjścia mocy - Pomiar częstotliwości 0.1Hz - 40MHz |
| 55 | multimetr cyfrowy | 5 szt | - zakres pomiarowy V/DC 0.1 mV - - 600 V - zakres pomiarowy V/AC 0.1 mV - -600 V , - zakres pomiarowy A/DC 0.1 µA - - 10 A, - zakres pomiarowy A/AC 0.1 µA - - 10 A, - Zakres pomiaru rezystancji 0,1 Ω - 40 Ω - Zakres pomiarowy pojemności 0,001 nF - 200 µF - Zakres pomiarowy częstotliwości 0,001 Hz – 10 MHz - Zakres pomiarowy temperatury od -20 do +750 °C - Zasilanie 2 baterie AAA - Kategoria pomiarowa CAT III 600 V - Wyświetlane cyfry 4000, Zakres pomiarowy bezkontaktowego wykrywanie napięcia 100 - 600 V/AC |
| 56 | wiertarko-wkrętarka | 5 szt | - Napięcie robocze: [V]: 18-20 DC - Obroty (bieg jałowy) [min-1]: 0 - 450 / 0 - 1800 - Częstotliwość udaru [min-1]: 0 - 7950 / 0 - 29700 - Maks. moment obrotowy [Nm]: 40-50 - Stopień ochrony: IP20 - Rodzaj akumulatora: Li-Ion - Ładowarka o napięciu wejściowym [V~]: 220 - 240 - Częstotliwość sieci [Hz]: 50 / 60 - Moc znamionowa [W]: 60-80 - Napięcie [V]: 21-22 DC - Prąd wyjściowy [A]: 2,2-2,5 |
| 57 | przyrząd do zdejmowania izolacji przewodu RG6 i UTP5 | 5 szt | - uniwersalny ściągacz izolacji 122 mm kabli koncentrycznych oraz przewodów okrągłych. Ostrze wykonane z wysokogatunkowej stali stopowej SK5; ściągacz izolacji przewodów o grubości w zakresie od 0.5 do 6.0 mm2 oraz płaszcza kabli koncentrycznych w zakresie 8 – 13 mm2; do ściągania izolacji kabli koncentrycznych RG6 i RG59; |
| 58 | zaciskacz do złącz na przewód RG59/RG62/RG6 | 5 szt | - Zaciskacz uniwersalny do zaciskania końcówek RG-58,6,11,213 11,40/8.20/5.40 - wymiary końcówki zaciskającej: - sześciobok 11,2 mm - sześciobok 8,2 mm - sześciobok 5,3 mm |
| 59 | nóź monterski | 5 szt | - Nóż trapezowy profesjonalny, Ostrze: stałe, Kąt ostrza: 19, Korpus: odlewany z aluminium |
| 60 | szczypce boczne | 10 szt | - Długość: 160 - 180mm - Wykonanie: Stal węglowa - Wykończenie: Stal niklowa, |
| 61 | szczypce uniwersalne | 10 szt | - Szczypce uniwersalne 160-180mm - Rodzaj: uniwersalne - Antypoślizgowa rękojeść |
| 62 | zestaw śrubokrętów | 5 szt | - Profesjonalny zestaw wkrętaków warsztatowych płaskich i krzyżowych: (krzyżakowych) PH (Phillips) iPZ (Pozidriv) - 1x Wkrętak SoftFinish ,1x Płaski: 4,0 - 1x Wkrętak Płaski: 5,5 , - 1x Wkrętak Płaski: 6,5 , - 1x Wkrętak Phillips: PH1 , - 1x Wkrętak Phillips: PH2 , - 1x Wkrętak Pozidriv: PZ2 , |
| 63 | Klucze płaskie – komplet | 5 szt | - Klucze płasko-oczkowe polerowane CrV 12szt, Materiał: stal CrV, - Rozmiary: 6x6, 7x7, 8x8, 9x9, 10x10, 11x11, 12x12, 13x13, 14x14, 17x17, 19x19, 22x22 |
| 64 | komplety wierteł do: metalu, drewna | 5 szt | - Zestaw wierteł składa się z 25 (1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,2 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,2 mm, 4,5 mm, 5 mm, 5,2 mm, 5,5 mm, 6 mm, 6,5 mm, 7 mm, 7,5 mm, 8 mm, 8,5 mm, 9 mm, 9,5 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm i 13 mm ). Każde z wierteł ma końcówkę rozwartą pod kątem 135 stopni. Części zestawu wykonane ze stali szybkotnącej HSS i pokryte powłoką TiN |
| 65 | Konwerter satelitarny QUAD | 5 szt | - Liczba wyjść 4, Współczynnik szumów 0,1-0,3 dB, Zakres częstotliwości wejściowych, - 10,70 - 11,70 GHz, 11,70 - 12,75 G, Zakres częstotliwości wyjściowych - 0,95 - 1,95 GHz, 1,10 - 2,15 GHz, Impedancja wyjściowa 75 Ω, Złącza / ilość F /4, Średnica uchwytu 40 mm |
| 66 | Konwerter satelitarny OCTO | 3 szt | - Liczba wyjść 8 - Współczynnik szumów [dB] 03-0,6, Zakres częstotliwości wejściowych, - 10,70 - 11,70 GHz, 11,70 - 12,75 G, Zakres częstotliwości wyjściowych - 0,95 - 1,95 GHz, 1,10 - 2,15 GHz, - Wzmocnienie [dB] 62-70 - Pobór prądu [mA] 150-180 - Średnica uchwytu konwertera [mm] 40 |
| 67 | Konwerter QUAD + TWIN | 5 szt | - Dolne pasmo - wejście 10,7-11,7GHz Oscylator dolny 9,75GHz, Górne pasmo – wejście 11,7-12,75GHz, Oscylator qórny 10,6Hz - Wzmocnienie 55-60dB - Separacja między polaryzacjami min 40dB - Impedancja wyjściowa 75 Ohm - szerokość kanału wyjściowego 60MHz - Wyjście IF kanał 1 (SCR0) 1210MHz - Wyjście IF kanał 2 (SCR1) 1420MHz - Wyjście IF kanał 3 (SCR2) 1680MHz - Wyjście IF kanał 4 (SCR3) 2040MHz - Ilość wyjść fullband 2 - Kontrola SCR's DiSEqC (EN-50494) - Przełączanie dla konwertera fullband <14,2(V), >15 (H) Volts - Sygnał tonowy do wyboru pasma 22kHz min |
| 68 | Konwerter satelitarny QUATRO | 3 szt | - Współczynnik szumów 0.2-0,3dB - Wzmocnienie 62-70dB - Pobór prądu 100-200mA - Średnica uchwytu konwertera 40mm |
| 69 | optyczny zestaw sat-dvb-t | 5 szt | - W skład zestawu wchodzą następujące elementy: - konwerter optyczny - transmiter kompatybilny z konwerterem - przewód HF 2m - zasilacz 20V/1.2A, - odbiornik optyczny QUATRO z DVB-T kompatybilny z transmiterem - osłona odporna na warunki atmosferyczne do połączeń FC/PC. |
| 70 | Modulator dwuwstęgowy analogowy | 5 szt | - Wejście wideo: zakres częstotliwości 20 Hz ... 6 MHz, poziom / impedancja 1 V / 75 Ω, Wejście audio zakres częstotliwości 20 Hz ... 15 kHz, regulacja poziomu # 0 ...7 dB - Wyjście: - RF poziom (/impedancja 85 dBμV / 75 Ω - regulacja poziomu 0 ... -20 dB - wersja sygnału PAL B/G/D/K/H/I/L/M/N/Australia - zakres częstotliwości # 45...84, 170 ... 300, 470 ... 862 MHz - Dokładność nośnych +/- 50 kHz - Częstotliwość podnośnej dźwięku # 4,5; 5,5; 6,0; 6,5 MHz - Zakres regulacji nośnej wideo # +/- 2,25 MHz max. z krokiem 0,25 MHz - Tłumienie przelotu RF 1 dB …2,5 dB - Zakres częstotliwości przelotu RF 5 ... 862 MHz, Współczynnik A/V # 12/16 dB |
| 71 | Cyfrowy modulator DVB-T | 5 szt | - Wideo - Kodowanie MPEG-4 AVC/H.264, - Przepływność strumienia 18...20 Mbit/s, - Audio - Kodowanie MPEG-1 Layer II, AAC - Wejście HDMI - Parametry wyjściowe - Rozdzielczość 1920x1080x30p - H.264 enkoder MPEG-4 AVC/H.264 - Wyjście RF - Standard DVB-T COFDM - Pasmo 7 MHz, 8 MHz - Konstelacja 64QAM - MER 32...35 dB - Częstotliwość RF 174...230 MHz, 470...862 MHz - Poziom wyjściowy RF 60...90 dBμV - Regulacja poziomu RF 0...30 dB, krok 1 dB |
| 72 | konwerter sygnału HDMI - transmisja w sieci elektrycznej | 3 szt | - HDMI sygnał: HDMI 1.3, Zgodność z HDCP - - Obsługa rozdzielczości: 480i @ 60Hz, 480p @ 60 Hz, 576i @ 50Hz, 576p @ 50Hz, 720p @ 50 / 60Hz, 1080i @ 50 / 60Hz, 1080p @ 50 / 60Hz - - Odległość transmisji: do 300-500metrów / transmisja do 1080p @ 60 Hz Full HD - - Zasilanie: 100 ~ 240V AC - - Sygnału IR: Obsługuje do 20 urządzeń ~ 60kHz IR |
| 73 | konwerter sygnału HDMI na światłowód | 3 szt | - Obsługiwane formaty Video DTV/HDTV: 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p - Maksymalny zasięg transmisji od 20 do40 km - Typ światłowodu jednomodowy - Typ złącza SC/PC - Moc wyjściowa nadajnika [dBm] > -11 - Czułość odbiornika [dBm] < -32 |
| 74 | rozgałęźnik satelitarny dwuwyjściowy | 5 szt | - Tłumienie we-wy 6 dB - Pasmo 5-2300MHz |
| 75 | rozgałęźnik satelitarny trójwyjściowy | 5 szt | - Tłumienie we-wy 8 dB - Pasmo 5-2300MHz |
| 76 | rozgałęźnik satelitarny czterowyjściowy | 5 szt | - Tłumienie we-wy 10 dB, - Pasmo 5-2400MHz |
| 77 | odgałęźnik TV 1-krotny 6 dB | 5 szt | - Zakres częstotliwości [MHz] 5-40 40-470 470-1000 - Tłumienie odgałęzienia [dB] 6 +/- 1 6 +/- 1 6 +/- 1 - Tłumienie przelotowe [dB] 2,4 - 2,9 |
| 78 | odgałęźnik TV 1-krotny 10dB | 5 szt | - Zakres częstotliwości [MHz] 5-40 40-470 470-1000 - Tłumienie odgałęzienia [dB] 10 +/- 1 10 +/- 1 10 +/- 1 - Tłumienie przelotowe [dB] 1,7-1,9 |
| 49 | odgałęźnik TV 1-krotny 20 dB | 5 szt | - Zakres częstotliwości [MHz] 5-40 40-470 470-1000 - Tłumienie odgałęzienia [dB] 20 +/- 1 20 +/- 1 20 +/- 1 - Tłumienie przelotowe [dB] 0,9 - 1,2 |
| 80 | odgałęźnik TV 2-krotny 14 dB | 5 szt | - Zakres częstotliwości [MHz] 5-40 40-470 470-1000 - Tłumienie odgałęzienia [dB] 14 +/- 1 14 +/- 1 14 +/- 1 - Tłumienie przelotowe [dB] 3,2- 3,7 |
| 81 | odgałęźnik TV 2-krotny FAC-2-20dB | 5 szt | - Zakres częstotliwości [MHz] 5-40 40-470 470-1000 - Tłumienie odgałęzienia [dB] 20+/- 1 20 +/- 1 20 +/- 1 - Tłumienie przelotowe [dB] 1,3 - 1,6 |
| 82 | multiswitch 9-wejsciowy 8-wyjsciowy zwbudowanym zasilaczem | 5 szt | - Ilość wejść 9 - Ilość wyjść 8 - Pasmo pracy [MHz] SAT 950 - 2400 - DVB-T/Radio 5 - 862 - Tłumienie [dB] SAT 8-4, DVB-T/Radio 14 - Max. poziom sygnału SAT) [dBμV] 100 - 120 - Separacja wejść SAT [dB] > 30 - Separacja wyjść [dB] > 30 - Zasilanie na wejściach RF H/Lo, H/Hi - 18V; V/Lo, V/Hi - 14V,TV naziemna - 12V - Klasa ekranowania A - Pobór prądu z odbiornika [mA] < 70 - Sygnały sterujące 14/18V, 0/22kHz, tone burst lub DiSEqC 2.0 |
| 83 | multiswitch końcowy 5-wejściowy 4-wyjściowy | 5 szt | - zakres częstotliwości IF 0,95-2,3GHz - zakres częstotliwości TV 5-862MHz - wzmocnienie odgałęzienia IF 2-4dB - wzmocnienie odgałęzienia TV <-19dB - poziom wyjściowy IMD3=35dB 90-100dBuV - separacja wejść IF >30dB - separacja wyjść dla IF >30dB - separacja wyjść dla TV >30dB - sygnały sterujące V/Lo H/Lo - V/Hi H/Hi 11,5-14,5V/0kHz 16,5-19V/0kHz - 11,5-14,5V/22kHz 16,5-19V/22kHz |
| 84 | wzmacniacz do multiswitchy 5-wejściowych z dedykowanym zasilaczem | 5 szt | - Pasmo pracy [MHz] SAT 950 - 2400 - DVB-T/Radio 47 - 790 - Wzmocnienie [dB] SAT 22 - 25 - DVB-T/Radio 22 - 25 - Regulacja wzmocnienia [dB] SAT 0...-15, krok 1dB - DVB-T/Radio 0...-15, krok 1dB - Separacja [dB] SAT/SAT 30 - SAT/DVB-T 30 - Szumy własne [dB] < 9 - Max. poziom sygnału TV naziemnej [dBμV] 100 - 110 - Max. poziom sygnału SAT [dBμV] 110 - 115 - Klasa ekranowania A - Przejście DC w torze syg. H <2A |
| 85 | odgałęźnik TV/Sat 10dB klasa A | 3 szt | - Rodzaj odgałęźnika: 10dB - Pasmo pracy [MHz] SAT 950 - 2400 - DVB-T/Radio 5 - 862 - Tłumienie przelotowe [dB] SAT <1,7 - DVB-T/Radio < 1,9 - Tłumienie w torze odgałęźnym [dB] SAT 12...8 DVB-T/Radio 10...15 - Separacja wejść [dB] SAT/SAT >35 - DVB-T/SAT >35 - Klasa ekranowania A |
| 86 | odgałęźnik TV/Sat 15dB klasa A | 3 szt | - Rodzaj odgałęźnika: 15dB - Pasmo pracy [MHz] SAT 950 - 2400 - DVB-T/Radio 5 - 862 - Tłumienie przelotowe [dB] SAT <1,5 - DVB-T/Radio <1,5 - Tłumienie w torze odgałęźnym [dB] SAT 17...13 DVB-T/Radio 15...16 - Separacja wejść [dB] SAT/SAT <35 - DVB-T/SAT <35 - Przejście DC tor syg. V 0,5A max. - Klasa ekranowania A |
| 87 | odgałęźnik TV/Sat 20dB klasa A | 5 szt | - Rodzaj odgałęźnika: 20dB - Pasmo pracy [MHz] SAT 950 - 2400 - DVB-T/Radio 5 - 862 - Tłumienie przelotowe [dB] SAT<1 - DVB-T/Radio <1,2 - Tłumienie w torze odgałęźnym [dB] SAT 22...18 DVB-T/Radio 20...22 - Separacja wejść [dB] SAT/SAT <35 - DVB-T/SAT <35 - Klasa ekranowania A |
| 88 | kamera IP obrotowa (2 MPix, 4.8-120 mm, Zoom optyczny: x25, IR do 100m, PoE+) | 1 szt | - Standard IP - Przetwornik 1/2.8’’ Progressive Scan CMOS - Czułość 0,005 lux @ F1.6 (kolor) - 0.001 lux @ F1.6 (tryb czarnobiały) - Max. rozdzielczość do 1920 x 1080 (2MPix) - Odświeżanie 25 kl./s przy 1920 x 1080 i niższych - Ilość strumieni wideo do 3 - Kompresja H.265+ / H.265 / H.264+ - Funkcje obrazu 3D-DNR, WDR(120dB), BLC, HLC, Defog, EIS - Obszary zainteresowań ROI Tak, 4 - Mechaniczny filtr podczerwieni Tak - Ogniskowa 4.8 - 120 mm - Kąt widzenia 57.6 - 2.5o - Minimalna odległość 10 - 1500 mm - Zakres przesłony F1.6 - F3.5 - Obrót w poziomie 360o - Obrót w pionie -15o... 90° (automatyczne obracanie) - Funkcje kamery 8 patroli, do 32 presetów na każdy - Trasy do 4 - Akcje parkowania Preset, Pattern scan, Patrol scan, Auto scan, Tilt scan, Random scan, Frame scan, panorama scan - Detecja Detekcja intruza, linia wirtualna, detekcja ruchu - Zasięg IR do 100 m - Max. liczba jednoczenych połaczeń do 20 - Max. liczba użytkowników do 32 - Pozycjonowanie 3D Tak - Funkcja ANR Tak - Interfejs sieciowy RJ-45, 10/100Base-T - Protokoły IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour - Sterowanie PTZ Rejestrator (przez sieć), Przeglądarka IE, - Dedykowane oprogramowanie - Przeglądarka IE v8 do 11, Chrome v31.0 do 44, Firefox v30.0 do 51 - Zasilanie DC 12V, PoE Max. 18 W |
| 89 | kamera IP kompaktowa (2 Mpix, 2.8 mm, 0.028 lx, IR do 30 m, H.265/H.264) | 5 szt | - Standard IP - Obudowa Kompaktowa - Przetwornik 1/2.8" Progressive Scan CMOS, Czułość 0,028 lux @ (F2.0, AGC ON), 0 lx w trybie z IR - Ogniskowa/kąt 2.8 mm @ F2.0 / 103o - Rozdzielczość 1920 x 1080 px - Odświeżanie 25 kl./s dla 1920 x 1080 px i dla niższych - Kompresja H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG - Strumienie wideo min 2 - Bitrate 32 kb/s - 8 Mb/s - Oświetlacz IR 30…40 m - Mechaniczny filtr podczerwieni - Wzmocnienie Automatyczne/Stałe - Zdarzenia alarmowe Detekcja ruchu, sabotaż obrazu, Interfejs sieciowy RJ-45 10/100 Base-T - Protokoły TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour - Zasilanie DC 12 V ± 25%, PoE 802.3af |
| 90 | kamera 4 w 1 obrotowa (1080p, 4.8 – 120 mm, 0.005 lx, IR do 100 m) HD-TVI, AHD, HD-CVI, CVBS | 2 szt | - Standard HD-TVI, AHD, CVI, CVBS - Liczba efektywnych pikseli 1920 x 1080 - Czułość (lx) przy F1.6, AGC ON 0,005 - Menu OSD sterowanie z rejestratora - Funkcje obrazu 2D/3D-DNR, WDR(120dB), BLC, - HLC, EIS - Dzień/ noc ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni - Zoom cyfrowy do16x - Ogniskowa 4,8 - 120 mm - Światłosiła obiektywu F1.6 - F3.5 - Zoom optyczny do 25x - Kąt widzenia 57,6..2,5° - Minimalna odległość 10-1500 mm - Obrót w poziomie 360o - Obrót w pionie -15o... 90° (AutoFlip) - Funkcje kamery 256 presetów, 10 patroli, 5 tras - Akcje parkowania Preset / Patrol / Pattern / Pan scan / Tilt scan / Panorama scan / Day mode / Night mode / None - Oświetlacz IR do 100 m - Wyjście wideo BNC - Zasilanie DC 12 V |
| 91 | kamera 4 w 1 kompaktowa (1080p, 2.8 mm, 0.01 lx, IR do 40m) HD-TVI, AHD, HD-CVI, CVBS | 10 szt | - Standard HD-TVI, AHD, HD-CVI, CVBS - Liczba efektywnych pikseli 2560 x 1944 - Czułość (lx) przy F1.2, AGC ON 0,01 - Menu OSD sterowanie z rejestratora - BLC - Dzień/ noc Tak, ICR - Oświetlacz zasięg do 20 m - Obiektyw 2,8 mm - Kąt widzenia 80° - 86° - Obudowa kompaktowa - Złącza zewnętrzne wideo (BNC) - zasilanie (gniazdo 2,1/5,5) - Zasilanie DC 12 V |
| 92 | Cyfrowy rejestrator hybrydowy HD-TVI 8-kanałowy (2 Mpix, 15kl./s, H.265, HDMI, VGA) TURBO HD 4.0 | 3 szt | - System: HD-TVI, HD-CVI, AHD, CVBS, IP - Wejścia wideo: BNC x 8+ 2 kanały IP - Rozdzielczości wyświetlania obrazu przez HDMI/VGA: 1920x1080 - Obsługa zdarzeń: Detekcja ruchu, utrata wideo, sabotaż, - Wyświetlanie "na żywo" 25 kl./sek - 3 Mpix 15-20 kl./sek - 1080p 15-20 kl./sek - 720p 15-20 kl./sek - WD1/4CIF 20-25 kl./sek - Bitrate pojedynczego kanału video: 32 Kbps - 10 Mbps, - Bitrate kanału audio 32 Kbps - 64 Kbps, - Porty zewnętrzne: USB 2.0,J-45 - Drugi strumień: WD1, 4CIF, CIF, QVGA, QCIF - Protokoły sieciowe: TCP/IP, DHCP, DDNS, PPPoE, E-mail, NTP, SNMP, UPnP - Obsługa kamer PTZ - Zasilanie DC 12V |
| 93 | Przewód CCTV 75-0.59/3.7+2x0.50 z dwoma przewodami zasilającymi 230V AC [100m] | 3 szt | - Rdzeń miedziany koncentryka o średnica rdzenia mm 0,58 +/- 0,015 - Dielektryk o średnicy mm 3,7 +/- 0,1 - Średnica izolacji indywidualnej przewodów zasilajacych mm 2x1,7+/- 0,2 - Oplot koncentryka: - Ilość drutów w oplocie szt 96+/-10 - Pokrycie % >50 - Płaszcz zewnętrzny PVC o średnicy zewnętrzna koncentryka mm 5,5+/- 0,2 - Średnica zewętrzna przewodu zasilajacego dwurzyłowego mm 4,7+/- 0,2 |
| 94 | Przewód koncentryczny RG6 Cu klasa A 75 Om [500m] | 2 szt | - Rdzeń miedziany o średnica mm 1,02-113, Dielektryk fizycznie spieniany o średnicy mm 4,80 ± 0,1 - Dwie folie Al/P/Al nad i pod oplotem - Oplot: Materiał Aluminium - Liczba drutów szt 16-18 - Pokrycie % 77 min - Płaszcz: Materiał PVC o grubość min 0,7 mm - Średnica 7,0 ± 0,2mm - Kolor Biały - Parametry elektryczne - Rezystancja w temperaturze 20°C Ω/km ≤22.0 (rdzeń), ≤32.0(ekran) - Pojemność pF/m 52,5 ± 3 - Impedancja Ω 75 ± 3 |
| 95 | Listwy płaskie elektroinstalacyjne z osprzętem | 10 opak. (po 20 szt) | - Typ KI Szerokość W x Wysokość H (mm)25 × 20, Długość L (m.b.)2,5; Przekrój PU (mm2)300, Kolor biały, - Materiał samogasnący twardy polichlorek winylu PCV - Odporność termiczna-20°C do +50°C - Zamawiający dopuszcza dzieloną długość listwy elektroinstalacyjnej na 2m + 0,5m. |
| 96 | System mikroprocesorowy z wyposażeniem | 8 szt | System mikroprocesorowy : - 1. Płytka stykowa 830 pól - - 2. Zestaw rezystorów (200 szt.) - po 20 szt. - 3. Zestaw diod LED 5 mm 10 szt. z rezystorami - - 4. Dioda RGB wspólna anoda- LED - 5. Przewody połączeniowe 65 szt. męsko - męskie - 6. Przewody połączeniowe męsko-żeńskie - 20 szt - 7. Przewody połączeniowe żeńsko-żeńskie - 20 szt - 8. Zestaw goldpin raster 2,54mm listwę męską prostą 1x40 i 2x40, listwę męską kątową 1x40 i 2x40, listwę żeńską 1x40 i 2x40. - 9. Koszyk na 4 baterie typu AA (R6) z pokrywą i włącznikiem - 10. Cztery baterie AA - 11. Przyciski typu tact-switch - 5 szt. - 12. Dioda prostownicza 1N4007 1 A / 1000 V 10 szt. - 13. Potencjometr obrotowy 10 kΩ liniowy. - 14. Moduł zasilający do płytek stykowych MB102- 3,3 V / 5 V - 15. Przetwornica step-down LM2596 3,2 V - 35 V / 3 A - 16. Czujnik wilgotności gleby - 17. Czujnik ruchu PIR HC-SR501 - 18. Czujnik odległości - 19. Czujnik temperatury i wilgotności DHT11 - 20. Czujnik temperatury cyfrowy DS18B20 - 21. Czujnik temperatury analogowy LM35 - 22. Wyłącznik krańcowy z dźwignią - 23. Moduł przekaźnika z izolacją optoelektroniczną - 24. Moduł sieciowy Ethernet ENC28J60 - 25. Moduł czytnika kart SD - 26. Moduł z buzzerem aktywnym z generatorem - 27. Moduł WiFi ESP-01 ESP8266 - 3 GPIO, 0,5MB - 28. Moduł radiowy 4-kanały 315 MHz + pilot - 29. Moduł Bluetooth HC-05 v2 - 30. Klawiatura numeryczna - membranowa, samoprzylepna, wyposażona w 12 klawiszy - 31. Fotorezystor - - 32. Kondensator ceramiczny - 100nF/50V THT - 10 szt. - 33. Kondensator elektrolityczny 100uF/35V 6x12mm 105C THT - 10 szt. - 34. Tranzystor NPN BC547 (5 szt.) - 35. Mosfet typu N IRL540N THT - - 36. Wyświetlacz LCD 16x2 z niebieskim lub zielonym podświetlaniem - - 37. Konwerter I2C do popularnego wyświetlacza ze sterownikiem HD44780 np. 2x16 znaków. - 38. Konwerter napięć dwukierunkowy, 4-kanałowy - 39. Rejestr przesuwny - 40. Ekspander PCF8574 - 41. Serwomechanizm modelarski typu micro - 42. Koło z silnikiem - 2 kpl. - 43. DRV8835 - dwukanałowy sterownik silników - 44. Zasilacz impulsowy 12 V - 45. Przewód USB A-B dł. 1 m - 46. Organizer ułatwiający przenoszenie zestawu. - 47. 2 szt. moduł mikroprocesorowy Arduino Uno Rev3 - 48. 1 szt. moduł mikroprocesorowy Arduino Mega 2560 Rev3 - 49. 1 szt. moduł mikroprocesorowy Arduino Micro - 50. 2 szt. Sterownik silnika Motor Shield L293D - 51. 4 sztuki Zestaw CNC Shield V3 Arduino UNO A4988 stepstick |
| 97 | Zestaw czujników i elementów wykonawczych- drukarka 3D | 8 szt | - Kompletny zestaw czujników i elementów wykonawczych do budowy DRUKARKI 3D. Zestaw składa się z częściowo złożonych elementów, 4 silniki krokowe ze sterownikiem czujnik temperatury, czujniki krańcowe oraz elementów mechanicznych. Wydruk do 180mm na sekundę, extruder z aluminium, mata magnetyczna na stole. |
| 98 | Zasilacz laboratoryjny 0-30V 0-5A | 2 szt | - Parametry techniczne zasilacza: - napięcie wyjściowe regulowane: 0-30V - płynna regulacja prądu wyjściowego: 0-5A, Gwarancja 2 lata, |
| 99 | Robot mobilny | 8 szt | - Kompletna platforma robota z napędem i sterownikiem. Specyfikacja: - Sterownik mikroprocesorowy programowany przez microUSB - Przyciski do dyspozycji użytkownika: 5szt. - Złącze umożliwiające bezpośrednie wpięcie modułu komunikacyjnego XBee - Sterownik silników dwukanałowy L298 2A - Regulator napięcia z wyjściem 5 V/ 2 A - Czujnik odległości - Silniki DC - Koła robota - Koszyczek na 6 baterii AA - Zestaw śrub i dystansów montażowych |
| 100 | Robot 2 nożny | 8 szt | - Kompletny zestaw do budowy dwunożnego robota mobilnego. Specyfikacja: - 4 siłowniki 9G - płytka do podłączenia siłowników kompatybilna z Arduino UNO oraz MEGA - pojemnik na baterie - płytka do podłączenia siłowników - przełącznik ON/OFF |
| 101 | Model CNC Grawerka A3 30x40cm 3 osie kompletna | 8 szt | - Kompletny zestaw do budowy Grawerki laserowej A3. PARAMETRY: - LASER 5.5W NIEBIESKI-FIOLETOWY - GRAWEROWANIE NA PLASTIKU,PAPIERZE,GUMIE,LAMINACIE,DREWNIE,SKÓRZE, SZKLE ORAZ STALI NIERDZEWNEJ - MOŻLIWOŚĆ WYCINANIA W PAPIERZE,SKLEJCE,BALSIE - AUTOMATYCZNE POZYCJONOWANIE - GRAWEROWANIE ONLINE - WYSOKA ROZDZIELCZOŚĆ - PRZESUW 0.01mm - DOKŁADNOŚĆ GRAWEROWANIA 0.1mm - SZYBKOŚĆ PRZESUWU MAX 5000mm/min - OBSŁUGA ZA POMOCĄ WINDOWS ROZMIAR DRUKOWANIA 30 x 40 cm |
| 102 | Moduł WIFI | 8 szt | Specyfikacja - Napięcie zasilania: od 3,7 V do 5 V - Pobór prądu: 7 mA - Układ Atmel ATSAMW25 - WiFi WINC1500 low power 2,4 GHz IEEE 802.11 b / g / n - rdzeń: Cortex-M0 - Maksymalna częstotliwość zegara: 48 MHz - Pamięć SRAM: 32 kB - Pamięć Flash: 256 kB - Porty I/O: 8 - Wyjścia PWM: 12 - Ilość wejść analogowych: 7 (kanały przetwornika A/C o rozdzielczości do 12 bitów) - Interfejsy szeregowe: UART, SPI, I2C - Zewnętrzne przerwania - Gniazdo microUSB |
| 103 | Moduł Bluetooth | 8 szt | - Specyfikacja modułu Bluetooth - Napięcie zasilania: 3,6 V do 6 V - Wyprowadzenia komunikacyjne pracują z napięciem 3,3 V (tolerują 5 V) - Pobór prądu: ok. 50 mA - Klasa 2 - moc nadajnika maks. + 4 dBm - Zasięg: do 10 m - Standard: Bluetooth 2.0 + EDR - Profil SPP z możliwością ustawień poprzez komendy AT - Komunikacja: UART (RX, TX) |
| 104 | Moduł radiowy | 8 szt | - Moduł radiowy 4-kanały 433MHz oraz pilot. Zestaw zawiera odbiornik oraz nadajnik w postaci pilota z przyciskami. - Specyfikacja: - Napięcie zasilania: 5 V - Częstotliwość pracy: 433 MHz - Wyjścia cyfrowe - zmiana stanu logicznego po wciśnięciu klawisza - Liczba przycisków: 4 - Zasięg: do 100 m |
| 105 | Zestaw tulejek izolowanych | 10 szt | - ZESTAW TULEJEK IZOLOWANYCH - 100szt x 0,5 mm2 / długość zacisku 8 mm - 100szt x 0,75 mm2 / długość zacisku 8 mm - 600szt x 1,0 mm2 / długość zacisku 8 mm - 100szt x 1,5 mm2 / długość zacisku 8 mm - 100szt x 2,5 mm2 / długość zacisku 8 mm |
| 106 | Stacja lutująco – rozlutowująca z akcesoriami | 10 szt | Dane techniczne stacji lutowniczej: - Silikonowy przewód kolby - element grzejny 50W moc szczytowa podczas rozgrzewania 75W pik może wynosić nawet 140W . - Pobór mocy szczytowy 75 W - Napięcie wyjściowe 24V AC - Regulacja temperatur : 200°C- 480°C - Element grzejny : ceramiczny metalizowany - Cyfrowy wskaźnik temperatury - Wyświetlacz - Napięcie 220-240 AC Stacja lutownicza powinna zawierć: - Grot T-B - 1 szt. - Uchwyt/podstawka na kolbę - Gąbka do czyszczenia grota - Kolba grotowa 907F wraz z grotem i elementem grzejnym - gotowa do pracy - Przewód zasilający - Odsysacz elektryczny 30W - Cyna z topnikiem w fiolce - 1 szt. - Odsysacz elektryczny 40W - 1 szt. - Groty 10 sztuk, - Chwytak do podnoszenia układów, - Gwarancja 2 lata |
| 107 | Zestaw akumulatorków AA | 50 szt | - Akumulator AA Ni-MH 2600mAh - 2 szt. - Specyfikacja: - Bateria AA (R6) - Pojemność: 2600 mAh - Nominalne napięcie: 1,2 V |

13. Symbole wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

44511000-5 Narzędzia ręczne

44510000-8 Narzędzia

44512000-2 Różne narzędzia ręczne

44512300-5 Młotki

35121700-5 Systemy alarmowe

35125100-7 Czujniki

45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

31625000-3 Alarmy przeciwpożarowe

44190000-8 Różne materiały budowlane

48961000-2 Sterowniki Ethernet

32551200-2 Centrale telefoniczne

30237240-3 Kamera internetowa

34999400-0 Modele w skali

42994220-8 Przybory do laminowania

24950000-8 Specjalistyczne produkty chemiczne

44512400-6 Nożyce do cięcia drutu

39240000-6 Wyroby nożownicze

44321000-6 Kabel

44164200-9 Przewody rurowe

42660000-0 Narzędzia do lutowania na miękko, lutowania na twardo, obróbki powierzchni oraz maszyny i urządzenia do natryskiwania na gorąco

33141641-5 Sondy

48960000-5 Pakiety oprogramowania do sterowników systemowych

38410000-2 Przyrządy pomiarowe

39513000-1 Bielizna stołowa

35113480-7 Ochronne opaski na nadgarstki

31600000-2 Sprzęt i aparatura elektryczna

24100000-5 Gazy

39241130-3 Noże specjalistyczne

44512200-4 Szczypce

42664000-8 Urządzenia topnikowe

24952000-2 Pasty modelarskie

38342000-4 Oscyloskopy

31120000-3 Generatory

38436720-3 Konwertery do rozdrabniaczy ultradźwiękowych

32343000-9 Wzmacniacze

31644000-2 Różne rejestratory danych

42997300-4 Roboty przemysłowe

31731100-0 Moduły

31430000-9 Akumulatory elektryczne