Załącznik nr 1B do SWZ, nr sprawy ZP.4.2025

Opis Przedmiotu Zamówienia

Pojazd wielozadaniowy typu UTV z wyposażeniem – 5 sztuk

| Lp. | Warunki Zamawiającego | Spełnienie wymagań – wypełnia wykonawca |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wymagania dla pojazdu wielozadaniowego typu ATV |  |
| 1.1 | Pojazd musi spełniać wszystkie wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerwca 1997 r. wraz ze wszystkimi jej nowelizacjami. Posiadać dokumenty umożliwiające jego rejestrację jako pojazd specjalny i instrukcję obsługi w języku polskim. |  |
| 1.2 | Oznakowanie pojazdu zgodne z Zarządzeniem Nr 1 Komendanta Głównego PSP z dnia 24 stycznia 2020r., w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych PSP (Dz. Urz. KG PSP 2020.3) oraz zarządzeniem nr 3 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 9 marca 2021 r. (Dz. Urz. KG PSP 2021.4).Na karoserii po obu stronach napis STRAŻ. Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia. |  |
| 1.3 | Pojazd fabrycznie nowy – rok produkcji minimum 2024. |  |
| 1.4 | Pojazd musi posiadać świadectwo homologacji typu T1B |  |
| 1.5 | Liczba miejsc do siedzenia - 3 z kierowcą wyposażone w pasy bezpieczeństwa. |  |
| - 2. | Podstawowe parametry napędu/podwozia pojazdu wielozadaniowego typu UTV |  |
| 2.1 | Silnik 4-suwowy, 2 cylindry w układzie V, chłodzony cieczą , posiadający wtrysk paliwa. |  |
| 2.2 | Pojemność silnika minimum: 960cm3 |  |
| 2.3 | Moc silnika minimum: 58KW |  |
| 2.4 | Skrzynia biegów bezstopniowa, CVT 2WD/4WD, z blokadą mechanizmu różnicowego przedniego mostu, |  |
| 2.5 | Zawieszenie przednie: podwójne wahacze; Zawieszenie tylne: podwójne wahacze. |  |
| 2.6 | Wymiary pojazdu [mm]: - długość całkowita minimum 2900 mm, - szerokość minimum: 1600 mm, - wysokość całkowita minimum 1850 mm, |  |
| 2.7 | Prześwit: minimum 280mm |  |
| 2.8 | Wszystkie felgi aluminiowe |  |
| 2.9 | Opony: przód AT 27x9-14 / tył AT 27x11-14 |  |
| 3. | Podstawowe parametry nadwozia/ pojazdu wielozadaniowego typu UTV |  |
| 3.1 | Kolor nadwozia: czerwony RAL3000 z dodatkowym oklejeniem odblaskowym. |  |
| 3.2 | Hamulce: przód / tył: tarczowe , hamulec postojowy |  |
| 3.3 | Wspomaganie układu kierowniczego EPS |  |
| 3.4 | Wszystkie światła typu LED |  |
| - 4. | Wyposażenie podstawowe pojazdu wielozadaniowego typu UTV |  |
| 4.1 | Hak holowniczy – zaczep kulowy standardowy do holowania przyczepy z gniazdem 7 pin. |  |
| 4.2 | Zderzak przedni ochronny z półką |  |
| 4.3 | Zabudowa kabiny w pełne drzwi, szybę przednią z wycieraczką i spryskiwaczem, szybę tylną, ogrzewanie kabiny. |  |
| 4.4 | Gniazdo 12V typu (do zapalniczki) wewnątrz kabiny. |  |
| 4.5 | Gniazdo ładowania USB (podwójne)zamontowane wewnątrz kabiny. |  |
| 4.6 | Wyciągarka o sile uciągu minimum 3500 lbs z liną syntetyczną o długości minimum 12m, z pilotem przewodowym. |  |
| 4.7 | Uchylna skrzynia ładunkowa o ładowności minimum 300kg. |  |
| 5. | Wyposażenie dodatkowe pojazdu wielozadaniowego typu UTV |  |
| 5.1 | Oświetlenie pola pracy typu LED BAR zamontowane na tylnej części dachu – 1szt załączane osobnym przyciskiem w kabinie. |  |
| 5.2 | Oświetlenie pola pracy typu LED BAR zamontowane na przedniej części dachu or – 1szt. załączane osobnym przyciskiem w kabinie. |  |
| 5.3 | Oświetlenie pola pracy – Lampy LED zamontowane na po obu stronach pojazdu – 2szt / na stronę (uruchamiane osobnym włącznikiem niż LED BAR przedni i tylni) |  |
| 5.4 | Oświetlanie ostrzegawcze typu LED generujące światło pomarańczowe, montowane z przodu pojazdu (2 szt.) i z tyłu pojazdu (2szt). Załączane z manipulatora generatora sygnałów dźwiękowych. |  |
| 5.5 | Generator sygnałów dźwiękowych GAM150 lub równoważny o 3 zmiennych tonach dźwięku wraz z głośnikiem dedykowanym o mocy min.100W. |  |
| 5.6 5.7 | Oświetlenie ostrzegawcze stroboskopowe typu LED, generujące światło niebieskie minimum 8 punktów świetlnych rozmieszczonych następująco: - 2 szt w przedniej atrapie pojazdu - 2 szt na przedniej części kabiny - 2 szt na tylniej części kabiny - 4 szt na płaszczyznach bocznych pojazdu (po 2 szt na stronę) - dwie lampy błyskowe na dachu pojazdu Układ sterowania (podłączenie) modułami musi zapewnić możliwość włączenia samej sygnalizacji świetlnej (bez sygnalizacji dźwiękowej) oraz działanie sygnalizacji świetlnej musi być możliwe również przy wyjętym kluczyku ze stacyjki pojazdu. Oświetlenie musi posiadać homologację dla pojazdów specjalnych. |  |
| 5.8 | Pług do odśnieżania – wyposażony w gumę w dolnej części, montowany na szybkozłącze, bez konieczności ingerencji w konstrukcję pojazdu |  |
| - 5.9 | Zainstalowany radiotelefon przewoźny spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do Instrukcji w sprawie organizacji łączności radiowej, wprowadzonej Rozkazem Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. Dz. Urz. KG PSP 2019 r. poz.7. – wymagana ilość: 1 komplet. Posiadający możliwość pracy z aktywnym kluczem RAS. Antena 1/4 fali, dostosowana do rodzaju zabudowy (metalowa/kompozytowa), zainstalowana na dachu pojazdu zgodnie z zaleceniami producenta anteny. Antena zestrojona na częstotliwości 149.000 MHz z maksymalną wartością współczynnika fali stojącej (WFS) 1,3. Potwierdzone wynikiem pomiaru (wydruk). Miejsce zamontowania radiotelefonu po uzgodnieniu z zamawiającym |  |
| - 5.10 | Przyczepa transportowa: - przyczepa musi spełniać wszystkie wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerwca1997 r. wraz ze wszystkimi jej nowelizacjami, - oznakowanie przyczepy/plandeki zgodne z Zarządzeniem Nr 1 Komendanta Głównego PSP z dnia 24 stycznia 2020r., w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych PSP (Dz. Urz. KG PSP 2020.3) oraz zarządzeniem nr 3 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 9 marca 2021 r. (Dz. Urz. KG PSP 2021.4). Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia, - rok produkcji przyczepy: minimum 2024, - przyczepa fabrycznie nowa dwuosiowa o masie całkowitej DMC 750kg, - przyczepa o minimalnych wymiarach skrzyni ładunkowej: szerokość minimalna 170cm, długość minimalna 295cm, - rama i metalowe elementy przyczepy w całości ocynkowane, - podłoga przyczepy z płyty wodoodpornej lub materiału równoważnego, - minimalna wysokość burt skrzyni ładunkowej przyczepy 12cm, - plandeka koloru czerwonego mocowana na stelażu o wysokości min.180cm - przyczepa wyposażona w tylny opuszczany trap pozwalający na załadunek sprzętu, - przyczepa wyposażona w min.4 uchwyty do mocowania ładunku umieszczone w podłodze, - przyczepa wyposażona w 4 pasy transportowe z napinaczem zabezpieczające ładunek o długości 4m, oraz wytrzymałości całkowitej 2 ton. - przyczepa wyposażona w zamiatarkę do sorbentu kompatybilną z dostarczanym pojazdem UTV montowana na szybkozłącze o szerokości szczotki minimum 125 cm i niezależnym napędem spalinowym szczotki o mocy minimum 6,5KM, paliwo benzyna bezołowiowa 95, - przyczepa wyposażona w ciągniony rozsiewacz do sorbentu o minimalnej objętości zbiornika zasypowego 150l z regulacją dozowania sorbentu. Rozsiewacz o konstrukcji stalowej malowanej proszkowo na kołach pneumatycznych. Przystosowany do ciągnięcia przez pojazd UTV, - przyczepa wyposażona w 5 aluminiowych kasetonów wężowych wykonanych zgodnie z normą DIN14827 każdy do transportu 3 węży W75. Kaseton powinien posiadać jeden otwierany bok ułatwiający układanie węży w kasetonie, |  |