SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

D.09.01.01.

Sadzenie i pielęgnacja roślin

oraz

zakładanie i pielęgnacja trawnika

SPIS TREŚCI:

1	. WSTĘP

1.1	Przedmiot STWiORB

1.2	Określenia podstawowe

2	. MATERIAŁY

2.1	Ziemia urodzajna

2.2	Kompost

2.3	Kora drzew iglastych

2.4	Nawozy mineralne

2.5	Środki chwastobójcze (herbicydy)

2.6	Agrowłóknina

2.7	Osłonki na pnie drzew

2.8	Karpy

2.9	Kłody

2.10 Kamienie polne (głazy narzutowe)

2.11 Mieszanki traw

2.12 Materiał roślinny sadzeniowy

3	. SPRZĘT

4	. TRANSPORT

5	. WYKONANIE ROBÓT

5.1	Zakładanie trawników

5.2	Sadzenie drzew, krzewów i pnączy

6	. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1	Ogólne zasady kontroli jakości robót

6.2	Trawniki

6.3	Drzewa, krzewy i pnącza

6.4	Agrowłóknina

6.5	Karpy, kłody, kamienie naturalne (głazy)

6.6	Odbiór robót zanikających (ulegających zakryciu)

7	. OBMIAR ROBÓT

7.1	Ogólne zasady obmiaru robót

8	. ODBIÓR ROBÓT

9	. PODSTAWA PŁATNOŚCI

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1 Dokumenty

D.09.01.01	    SADZENIE I PIELĘGNACJA ROŚLIN

ORAZ ZAKŁADANIE I PIELĘGNACJA TRAWNIKA

- . WSTĘP

  - Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wytyczne dla robót związanych z sadzeniem i pielęgnacją roślin oraz z zakładaniem trawnika.

  - Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”.

#### Ziemia urodzajna

Podłoże ogrodnicze wyprodukowane w toku prawidłowych zabiegów agrotechnicznych, zapewniające roślinom prawidłowy rozwój, posiadające wymagane właściwości (potwierdzone badaniami glebowymi) w zakresie:

- zawartości materiału organicznego,

- zawartości składników pokarmowych N, P, K (zawartości azotu, fosforu i potasu),

- odczynu - pH w H2O.

#### Kompost

Ziemia bogata w składniki pokarmowe wyprodukowana z różnego rodzaju odpadków roślinnych 
o dużym udziale czynnej próchnicy - np. kompost popieczarkowy, kompost z kory drzewnej.

#### Materiał roślinny

Sadzonki drzew i krzewów.

#### Bryła korzeniowa

Uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami rośliny.

#### Forma naturalna

Forma drzewa zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku, z wyraźnie wykształconym przewodnikiem, nie przycinanym i nie podkrzesywanym.

#### Forma pienna

Forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z wyraźnie uformowanym pniem i koroną.

#### Forma krzewiasta

Forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce przez niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości.

#### Ściółkowanie

Ściółkowanie – zabieg stosowany w ogrodnictwie, polegający na przykrywaniu gleby w celu zmniejszenia parowania wody, niedopuszczenia do rozwoju chwastów, poprawy sprawności roli oraz zapobieżenia erozji wodnej i wietrznej. Materiałami stosowanymi do ściółkowania mogą być np. słoma, trociny, kora, kompost, liście.

#### Mieszanki traw

Materiał siewny złożony z nasion różnych gatunków traw z określonym procentowym udziałem poszczególnych gatunków.

#### Karpa

Pozostałość po ścięciu drzewa – system korzeniowy wraz z pniakiem.

#### Agrowłóknina

To mocna i trwała tkanina polipropylenowa stosowana w rolnictwie, ogrodnictwie i szkółkarstwie do ściółkowania. Jest skutecznym środkiem do tłumienia niepożądanej roślinności, powstrzymuje wzrost chwastów, dobrze przepuszcza wodę i powietrze, podnosi temperaturę gleby, pozwala utrzymać właściwą wilgotność gleby, nie ulega procesowi gnicia w kontakcie z wodą.

#### Otoczaki

Otoczaki, kamienie o mniej lub bardziej zaokrąglonym kształcie, owalnym lub zbliżonym do kulistego. Otoczaki powstają na skutek obtaczania.

- . MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB
D-M.00.00.00.

  - Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, powinna być odchwaszczona.

Powinna zostać przebadana, a poniższe właściwości mają zostać udokumentowane przez Wykonawcę:

a) optymalny skład granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%

b) zawartość fosforu (P2O5) 10-29 mg/100 g ziemi

c) zawartość potasu (K) 20-49 mg/100 g ziemi

d) zawartość potasu (N) 25-50 mg/100 g ziemi

e) zawartość potasu (Mg) 10-15 mg/100 g ziemi

f) odczyn ph – 5,7–6,5.

  - Kompost

- kompost popieczarkowy - dostarczony luzem albo w workach,

- kompost z kompostowni miejskich - dostarczony luzem albo w workach,

- lub kompost z kory drzewnej - dostarczony luzem albo w workach.

  - Kora drzew iglastych

Mielona, przekompostowana kora drzew iglastych o frakcji 10 – 40 mm.

  - Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny być w oryginalnym opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, fosforu, potasu – N P K). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Zaleca się stosowanie nawozów wieloskładnikowych zawierających azot, fosfor i potas. Mieszanka nawozowa winna zostać zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni. Stosowanie mieszanki nawozowej dla drzew i krzewów powinno odbywać się wg zaleceń producenta, a w przypadku nawożenia trawnika zgodnie z Dokumentacją Projektową.

  - Środki chwastobójcze (herbicydy)

Inżynier powinien otrzymać do akceptacji próbki wybranych środków chwastobójczych przed ich zastosowaniem. Śródków chwastobójczych bezwzględnie nie należy stosować w sąsiedztwie siedlisk ważnych dla herpetofauny. Miejsca stosowania należy uzgodnić z Nadzorem Środowiskowym.

  - Agrowłóknina

Stosować należy wyłącznie na rondzie tkaniny głuszące chwasty w kolorze czarnym, o gramaturach 100 lub 110 g/m2.

  - Osłonki na pnie drzew

Plastikowe osłonki na pnie drzew do ochrony świeżo posadzonych drzewek przed obgryzaniem przez zwierzynę, w obrębie przejść dla zwierząt.

  - Karpy

Należy wykorzystać materiał pozyskany z wycinki.

Stosować należy duże karpy drzew liściastych (z wyjątkiem wierzb i topól), których średnica u podstawy wynosiła minimum 35 cm.

  - Kłody

Można wykorzystać materiał pozyskany z wycinki.

Stosować należy drewno wielkowymiarowe, nieokorowane drzew liściastych (z wyjątkiem wierzb i topól), o średnicy nie mniejszej niż 35 cm o długości od 2,0 do 4,0 m.

  - Kamienie polne (głazy narzutowe)

Stosować należy kamienie lub głazy narzutowe w kształcie naturalnym, niełupane o średnicy minimalnej ok. 50 cm.

  - Mieszanki traw

Skład mieszanki oraz norma wysiewu muszą być zgodne z Dokumentacją Projektową. W mieszankach należy zastosować odmiany z grupy traw gazonowych. Skład mieszanki traw musi być zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni. Wykonawca musi przedstawić świadectwo, w którym będzie skład gatunkowy i odmianowy oraz procentowy zastosowany w mieszance. Mieszanka powinna być wolna od nasion chwastów.

  - Materiał roślinny sadzeniowy

Wymagania odnośnie materiału roślinnego

Materiał roślinny powinien być dobrany zgodnie z zaleceniami jakościowymi dla ozdobnego materiału szkółkarskiego „Związku Szkółkarzy Polskich Warszawa 2008 – wymagania ogólne oraz wymagania szczegółowe” oraz „Wytyczne zakładania i utrzymania zieleni przydrożnej na potrzeby GDDKiA”.

Wymagania szczegółowe w przypadku roślin są następujące:

Drzewa liściaste:

- forma naturalna trzykrotnie szkółkowana Nx3, wys. 150 - 200 cm (wyjątek stanowią brzoza i wierzba iwa 100 - 125 cm), do sadzenia w terminie wiosennym lub jesiennym w stanie bezlistnym – przy czym termin jesienny daje większe szanse na ich lepsze przyjęcie się.

- forma pienna Pa 220/12-14– (wyjątek stanowią drzewa owocowe, u których dopuszcza się niższy parametr - Pa 120/8-10, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni), z bryłą korzeniową zabezpieczoną jutą i siatką drucianą z nieocynkowanego drutu stalowego do sadzenia wczesną wiosną lub jesienią,

w stanie bezlistnym.

W innych terminach można sadzić rośliny produkowane w pojemnikach.

Drzewa iglaste:

- forma naturalna Na, wysokość 120 - 150 cm/obwód 10-12 cm, z bryłą korzeniową do sadzenia po zakończeniu przyrostu, czyli od początku września, lub przed jego rozpoczęciem 
w kwietniu (maju). W innych terminach można sadzić rośliny produkowane 
w pojemnikach.

Krzewy liściaste:

- forma naturalna, trzykrotnie szkółkowana Nx3, wysokość minimalna 40 cm, pojemnik C2, 3-4 dobrze wykształcone pędy; do sadzenia z gołym korzeniem w terminie wiosennym (do czasu rozpoczęcia ich wegetacji) i jesiennym (po zakończeniu ich wegetacji). Sadzone rośliny muszą być bez liści. W innych terminach można sadzić rośliny produkowane w pojemnikach.

Krzewy iglaste:

- forma naturalna, produkowana w pojemniku, wysokość minimalna 30-40 cm.

Pnącza:

- C 7,5/140 -160 + kijek bambusowy.

Materiał roślinny powinien być dobrany zgodnie z zaleceniami jakościowymi dla ozdobnego materiału szkółkarskiego Związku Szkółkarzy Polskich Warszawa 2008 – wymagania ogólne oraz wymagania szczegółowe.

Rośliny muszą pochodzić ze szkółek objętych kontrolą polskiego Inspektoratu Ochrony Roślin.

Każda roślina powinna być zaopatrzona w etykietę, na której podana jest: nazwa gatunku i odmiany, forma uprawy, wielkość (zgodnie z przedziałami sortowania) - wysokość pnia, obwód pnia, dopuszcza się etykietowanie grupami. Etykiety winne być zdjęte dopiero po ostatecznym odbiorze nasadzeń przez Inwestora i Nadzór.

Materiał szkółkarski musi być czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkółkarskiej.

Rośliny muszą być zdrewniałe, zahartowane oraz prawidłowo uformowane, z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany, pokroju, wysokości, szerokości i długości pędów 
a także równomiernego rozkrzewienia i rozgałęzienia.

Powinny być zachowane odpowiednie proporcje między pniem, koroną i bryłą korzeniową. Materiał musi być zdrowy, bez uszkodzeń mechanicznych, objawów będących skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki oraz bez odrostów podkładki.

Przydatność materiału sadzeniowego sprawdza Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni bezpośrednio przed posadzeniem.

Sadzonki drzew i krzewów muszą posiadać następujące cechy:

- pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik,

- u drzew iglastych odstępy między okółkami, jak również przyrost z ostatniego roku muszą być proporcjonalne do wielkości całej rośliny,

- pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone,

- przewodnik i pień powinny być proste,

- system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty,

- u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nieuszkodzona,

- u roślin sadzonych z pojemnika, korzenie nie mogą się zawijać w pojemniku,

- pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte,

- blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte.

- sadzonki powinny być miko ryzowane.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne,

- odrosty z podkładki poniżej miejsca szczepienia,

- ślady żerowania szkodników,

- oznaki chorobowe,

- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych,

- martwice i pęknięcia kory,

- uszkodzenia pąka szczytowego przewodnika,

- dwupędowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,

- złe zrośnięcia odmiany szczepionej z podkładką,

- więcej niż 4 nie w pełni zaleczone blizny na przewodniku.

Dobór gatunkowy oraz parametry materiału roślinnego do nasadzeń powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. Przydatność materiału sadzeniowego sprawdza Inżynier bezpośrednio przed posadzeniem.

- . SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”.

Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- świdrów mechanicznych i ręcznych do wykonywania dołów pod nasadzenia,

- sprzętu do transportu ziemi urodzajnej

- sprzętu do pielęgnacji zadrzewień:

- pił mechanicznych i ręcznych, sekatorów,

- drabin,

- podnośników hydraulicznych,

- siewników doglebowych do siania trawy,

- hydrosiewników,

- cysterny z wodą pod ciśnieniem oraz węży do podlewania,

- wałów kolczatek oraz wałów gładkich do zakładania trawników,

- kosiarek mechanicznych do pielęgnacji trawników,

- opryskiwaczy plecakowych do zabezpieczania sadzonek,

- drobnego sprzętu ręcznego,

- innego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni.

- . TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Transport materiałów do wykonania zieleni drogowej:

- transport (środki transportowe, sposób transportu itp.) materiałów do wykonania zieleni drogowej może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów,

- w czasie transportu drzewa i krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem korzeni i pędów. Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły korzeniowe lub być w pojemnikach,

- drzewa i krzewy mogą być przewożone wszystkimi środkami transportowymi,

- w czasie transportu należy zabezpieczyć je przed wysychaniem i przemarznięciem, uszkodzeniami mechanicznymi,

- drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Jeśli jest to możliwe, należy je składować w miejscu ocienionym 
i osłoniętym od wiatrów, muszą być podlewane. Jeśli rośliny mają być posadzone za kilka dni, muszą być dołowane w zacienionymi osłoniętym miejscu oraz podlewane,

- nasiona traw i nawozy mineralne podczas transportu powinny być chronione przed zawilgoceniem i zbryleniem,

- sposób transportu powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni.

- . WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

  - Zakładanie trawników

    - Wymagania dotyczące zakładania trawników

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące:

- teren pod trawniki musi być przygotowany zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz – STWiORB D.06.01.01,

- teren pod trawniki musi być bezwzględnie oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń oraz odchwaszczony, jedynie w obrębie przejść dla zwierząt należy pozostawić naturalne kamienie (np. w postaci niewielkich skupisk) i głazy narzutowych zgodnie z wytycznymi do ich zagospodarowania,

- teren powinien być wyrównany i splantowany,

- ziemię urodzajną należy rozkładać na zagęszczonym gruncie,

- nie należy mieszać ziemi urodzajnej z gruntem zagęszczonym,

- ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana,

- grubość warstwy ziemi urodzajnej powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową, ale nie mniejsza niż 15 cm,

- przed siewem nasion traw ziemię należy zagrabić,

- siew powinien być wykonany w dni bezwietrzne,

- termin wysiewu to kwiecień, maj, oraz od końca sierpnia do końca września w zależności od warunków atmosferycznych – przy sprzyjających warunkach klimatycznych, określonych powyżej, zakładanie trawników można wykonywać również w innych okresach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni,

- dopuszcza się stosowanie hydrosiewu,

- nasiona należy wymieszać z wierzchnią warstwą gleby, umieszczając je na głębokości nie większej niż 0,5 cm,

- po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody,

- mieszankę traw oraz normę wysiewu, należy wykonać wg składu podanego w Dokumentacji Projektowej,

- dopuszcza się zamianę odmian w obrębie gatunku pod warunkiem, że odmiana będzie typu gazonowego oraz skład gatunkowy i procentowy nie ulegnie zmianie,

- należy przewidzieć siew podstawowy i przynajmniej jeden obowiązkowy dosiew, przy zastosowaniu tej samej mieszanki traw.

    - Pielęgnacja trawników w okresie gwarancyjnym

Podstawowymi zabiegami w pielęgnacji trawników jest koszenie, nawożenie i odchwaszczanie. Zabiegi pielęgnacyjne należy przeprowadzać w miarę potrzeb.

- pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 15 cm, i powinna być skoszona na wysokość 4-5 cm,

- przy każdym następnym koszeniu trawnik należy kosić o połowę wysokości (trawa po skoszeniu nie może mieć mniej niż 15 cm),

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można przyjąć pierwszą połowę października),

- koszenie bezwzględnie należy prowadzić w sposób niepowodujący uszkodzeń odziomkowych części pni nasadzonych drzew i krzewów,

- po każdym koszeniu, ze wszystkich powierzchni należy usunąć ściętą trawę, a zebrane siano należy składować poza terenem budowy,

- środki chwastobójcze o selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika,

- wszelkie nierówności powinny zostać usunięte,

- konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotności gleby,

- w przypadku przejść dla zwierząt trawy nie kosimy.

Trawniki wymagają nawożenia mineralnego.

- w przypadku siewu wiosennego wymagana jest niezbędna dawka nawożenia azotowego w wysokości 70 kg N w czystym składniku na ha, w sierpniu należy zastosować analogiczną dawkę,

- w przypadku siewu jesiennego należy zastosować tylko jedną dawkę,

- w przypadku przejść dla zwierząt nawożenia nie stosujemy.

Przewiduje się dosiewy uzupełniające dla trawników (jeden dosiew obowiązkowy, przy zastosowaniu tej samej mieszanki traw) w przypadku braku wzrostów.

  - Sadzenie drzew, krzewów i pnączy

    - Wymagania dotyczące sadzenia drzew, krzewów i pnączy

Wymagania dotyczące sadzenia drzew, krzewów i pnączy są następujące:

- rośliny z bryłą korzeniową sadzimy wczesną wiosną lub jesienią – rośliny liściaste w stanie bezlistnym. Termin jesienny daje większe szanse na lepsze przyjęcie się roślin. Niektóre rodzaje roślin jak: brzozy, głogi lepiej znoszą termin wiosenny,

- sadzenie krzewów iglastych produkowanych w pojemnikach najkorzystniej jest wykonywać wiosną przed rozpoczęciem przyrostu, pod koniec lata tuż po zakończeniu przyrostu, lub w innych okresach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni,

- pozostałe rośliny z pojemników można sadzić na miejsce stałe przez cały okres wegetacji,

- miejsce sadzenia roślin powinno być zgodne z Dokumentacją Projektową,

- dobór materiału roślinnego powinien być zgodny z Dokumentacją Projektową,

- krzewy i pnącza należy posadzić zgodnie z rozstawami podanymi w Dokumentacji Projektowej,

- przed wysadzeniem sadzonek teren winien zostać odchwaszczony,

- doły pod drzewa powinny być wykonane przed przywiezieniem materiału roślinnego,

- dołki podczas sadzenia należy całkowicie zaprawić ziemią urodzajną lub kompostową,

- dołki muszą być tak przygotowane, by korzenie mogły się swobodnie układać i nie zaginać,

- bryły korzeniowe powinny być zabezpieczone tkaniną rozkładającą się najpóźniej w ciągu półtora roku po posadzeniu. Bryły drzew o obwodzie pnia powyżej 14 cm muszą być dodatkowo zabezpieczone drucianą siatką z drutu nieocynkowanego. Obie formy zabezpieczenia nie są usuwane w chwili sadzenia roślin, można jedynie rozluźnić zabezpieczenie przy szyjce korzeniowej,

- korzenie uszkodzone i złamane należy przed sadzeniem przyciąć,

- przed sadzeniem drzew liściastych formy piennej należy wbić w dno dołu trzy lub cztery impregnowane, okorowane, zaostrzone na wbijanym końcu paliki drewniane o średnicy min. 6 cm sięgające do podstawy korony (paliki należy połączyć z sobą na sztywno),

- drzewo liściaste formy piennej musi być przymocowane do palików tuż pod koroną, za pomocą pasa o szerokości min. 5 cm, w sposób, który umożliwi swobodny wzrost rośliny (pas  przymocować za pomocą ocynkowanych lub aluminiowych gwoździ z szeroką, płaską główką – takich jak do mocowania papy),

- przed sadzeniem drzew liściastych i iglastych formy naturalnej należy wbić w dno dołu dwa impregnowane, okorowane, zaostrzone na wbijanym końcu paliki drewniane o średnicy 4 cm o wysokości ok. 20 - 30 cm ponad poziom terenu. Paliki należy wbić ukośnie, w taki sposób, aby odległość od pnia górnej części palika była większa niż odległość od pnia jego podstawy,

Należy je umieścić na linii równoległej do osi drogi, w innych sytuacjach np. na węzłach w kierunku wsch.- zach.,

- drzewo liściaste i iglaste formy naturalnej musi być przymocowane do palików za pomocą pasa o szerokości min. 5 cm, w sposób, który umożliwi swobodny wzrost rośliny (pas  przymocować za pomocą ocynkowanych lub aluminiowych gwoździ z szeroką, płaską główką – takich jak do mocowania papy),

- korzenie roślin należy zasypać ziemią, a następnie prawidłowo ubić,

- wokół posadzonych roślin należy uformować misy ziemne,

- rośliny należy podlać (pierwsze podlanie nie później niż po dwóch godzinach od posadzenia, a w przypadku pogody ciepłej i słonecznej nie później niż po 30 minutach),

- po posadzeniu należy usunąć uszkodzone, nadłamane gałęzie,

- po podlaniu i uzupełnieniu osiadającej gleby należy wykonać ściółkowanie 5 cm warstwą mielonej, przekompostowanej kory drzew iglastych,

- rośliny należy zabezpieczyć przed obgryzaniem przez zwierzynę, w obrębie przejść dla zwierząt - sposób zabezpieczenia należy uzgodnić z nadzorem środowiskowym oraz Inwestorem.

Drzewa i krzewy po dostarczeniu na teren budowy powinny być natychmiast sadzone. Jeśli jest to niemożliwe, należy je przechowywać w miejscu zacienionym, nieprzewiewanym i podlewać do chwili posadzenia.

    - Pielęgnacja drzew, krzewów i pnączy w okresie gwarancyjnym

Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym, który trwa trzy pełne sezony wegetacyjne (sezon wegetacyjny należy rozumieć okres od początku kwietnia do końca października, początek I sezonu jest zawsze liczony od 01.04 danego roku) polega na:

- podlewaniu w miarę potrzeb, częstotliwość należy uzależnić od warunków pogodowych,

- utrzymaniu przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokół drzew i krzewów

- odchwaszczaniu,

- nawożeniu (rośliny sadzone jesienią - raz w sezonie, na wiosnę, nawozem o przedłużonym działaniu, rośliny sadzone wiosną - dwa miesiące po posadzeniu, zgodnie z zaleceniami producenta),

- usuwaniu odrostów korzeniowych oraz odrostów z pnia,

- poprawianiu mis ziemnych,

- wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów,

- wymianie zniszczonych palików i wiązadeł,

- przycięciu złamanych i chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i formujące),

- uzupełnianiu ubytków kory pod drzewami i krzewami,

- kontrolowaniu zdrowotności roślin (zapobieganie oraz zwalczanie chorób i szkodników środkami ochrony roślin),

- uzupełnianiu i wymianie zniszczonych zabezpieczeń przed zwierzyną leśną.

Po okresie gwarancyjnym udatność nasadzeń nie będzie niższa niż:

    - 95% dla krzewów,

    - 95% dla drzew szkółkarskich,

    - 98% dla drzew soliterowych.

    - Układanie agrowłókniny na rondzie

Agrowłókninę należy układać na wyrównanym podłożu równoległymi pasmami, łączonymi na zakład o szerokości zalecanej przez producenta.

    - Układanie otoczaków na rondzie

Otoczaki układamy na wszystkich rondach, tworząc zewnętrzny pas o szerokości wynikającej z Dokumentacji Projektowej.

    - Układanie karp, kłód, kamieni naturalnych (głazów)

Karpy, kłody i kamienie naturalne należy rozkładać przy przejściach dla zwierząt zgodnie z Dokumentacją Projektową. Głazy i karpy należy częściowo zagłębić w ziemi.

- . KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

  - Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.

Wszystkie rośliny powinny być sadzone w miejscach i w ilości określonej w Projekcie.

  - Trawniki

Kontrola w czasie zakładania trawników polega na sprawdzeniu:

- zgodności przygotowania terenu pod obsiew mieszankami traw z Projektem Drogowym 
i SST- branży Drogi,

- prawidłowego uwałowania warstwy ziemi urodzajnej,

- zgodności składu mieszanki traw z ustaleniami Dokumentacji Projektowej,

- normy wysiewu,

- równomierności rozsiewania mieszanki,

- prawidłowej częstotliwości i wysokości koszenia trawników,

- dosiewu nasion traw - w miarę potrzeb,

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:

- prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”),

- obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów.

W przypadku skarp, po wzejściu roślin, łączna powierzchnia nie porośniętych miejsc nie powinna być większa niż 2% powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie porośniętych trawą miejsc nie powinien przekraczać 0,2 m2. Na zarośniętej powierzchni nie mogą występować wyżłobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

  - Drzewa, krzewy i pnącza

Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew, krzewów polega na sprawdzeniu:

- prawidłowości i wielkości wykonanych dołków pod drzewa i krzewy,

- zaprawienia ich ziemią urodzajną lub kompostową,

- zgodności realizacji obsadzenia z rysunkami w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i odmian, odległości sadzonych roślin,

- materiału roślinnego w zakresie wymaganych w Dokumentacji Projektowej parametrów, wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, pnia, korony,

- opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego,

- prawidłowości osadzania palików drewnianych przy drzewach formy piennej oraz naturalnej i przymocowania do nich drzew,

- odpowiednich terminów sadzenia,

- wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewów,

- zasilania nawozami mineralnymi,

- pokrycia warstwą kory drzew iglastych powierzchni wyznaczonych do ściółkowania,

- odpowiedniego zabezpieczenia wskazanych pni drzew przed obgryzaniem przez zwierzynę.

Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy:

- zgodności realizacji obsadzenia z Dokumentacją Projektową,

- zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew i krzewów z Dokumentacją Projektową,

- wykonania mis ziemnych przy drzewach, jeśli odbiór jest na wiosnę lub wykonania kopczyków, jeżeli odbiór jest na jesieni,

- prawidłowości osadzenia palików do drzew i przywiązania do nich pni drzew (paliki mocno osadzone, mocowanie nienaruszone),

- jakości posadzonego materiału,

- wykonania ściółkowania drzew i krzewów,

- zabezpieczenia pni drzew przed obgryzaniem przez zwierzynę.

  - Agrowłóknina

Kontrola jakości robót związanych z ułożeniem agrowłókniny obejmuje:

- sprawdzenie równości podłoża przed rozłożeniem agrowłókniny,

- sprawdzenie szerokości wykonanych zakładów,

- sprawdzenie przylegania agrowłókniny do podłoża (brak fałd i nierówności),

- sprawdzenie braku uszkodzeń agrowłókniny.

  - Karpy, kłody, kamienie naturalne (głazy)

Kontrola jakości robót związanych z rozłożeniem kłód, karp i kamieni naturalnych obejmuje:

- ocenię zgodności użytych materiałów,

- sprawdzenie zgodności rozłożenia karp, kłód, i kamieni naturalnych z Dokumentacją Projektową.

  - Odbiór robót zanikających (ulegających zakryciu)

- wykonania dołków pod drzewa i krzewy,

- zaprawienia dołów ziemią żyzną lub kompostową, zmieszaną z hydrożelem

- zastosowania mikoryzy,

- podlewania,

- zasilania nawozami mineralnymi,

- rozłożenia agrowłókniny na rondzie.

- . OBMIAR ROBÓT

  - Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".

- . ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".

Odbioru robót dokonuje Inżynier po zgłoszeniu robót do odbioru przez Wykonawcę. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inżynierem. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni, jeżeli wszystkie pomiary i badania wymienione w pkt 6 dały wyniki pozytywne. Gwarancja na wykonane roboty zgodnie z Warunkami Kontraktu.

- . PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne zasady płatności podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".

- 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

### 10.1 Dokumenty

- Katalog Nakładów Rzeczowych Nr 2-21 - Tereny zieleni MGPiB 2000 r.

- Zalecenia jakościowe dla ozdobnego materiału szkółkarskiego. Związek Szkółkarzy Polskich. Warszawa, 2008 r.

- Bartosiewicz A. 1998. Urządzanie terenów zieleni. WSiP, Warszawa.

- Wytyczne zakładania i utrzymania zieleni przydrożnej na potrzeby Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Warszawa, 2013 r.