Załącznik Nr 1

do Umowy

Wykaz obowiązków ciążących na Wykonawcy

- Warunki ogólne:

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego oraz zachowania przepisów bhp w rejonie prowadzonych usług objętych zamówieniem. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia na swój koszt wszelkich szkód, które powstały w trakcie wykonywania prac, bądź z jego winy oraz zobowiązany jest przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia do utrzymania porządku na obiektach zieleni, a także na terenach sąsiadujących z nimi, które mogą ulec zanieczyszczeniu w wyniku prowadzenia prac.

- W przypadku zniszczenia/uszkodzenia drzewa/krzewu lub usunięcie drzewa/krzewu bez wymaganego zezwolenia, przez Wykonawcę podczas wykonywania prac objętych niniejszą umową, w myśl art. 88 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2024.1478 z późn. zm.). Wykonawca ponosi za to pełną odpowiedzialność prawną, co wiąże się z poniesieniem przez Wykonawcę kar administracyjnych.

- Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac. Sprzęt Wykonawcy powinien być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy, musi być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Pojazdy biorące udział w wymienionych usługach muszą być wyposażone w czynne pomarańczowo pulsujące światła ostrzegawcze. Przejazd i postój sprzętu transportującego odpady komunalne może odbywać się wyłącznie po ciągach i placach utwardzonych, nie powodując utrudnień dla pieszych oraz uszkodzeń nawierzchni, zieleni i małej architektury.

- Do obsługi sprzętu i środków transportowych zostaną skierowani przeszkoleni pracownicy, posiadający wymagane aktualne uprawnienia i badania. Pracownicy Wykonawcy, wykonujący prace na rzecz zamawiającego, winni być ubrani w estetyczne ubrania robocze posiadające elementy odblaskowe.

- Wszystkie czynności związane z utrzymaniem pasów drogowych należy wykonywać na polecenie Zamawiającego (częstotliwość wykonywanych prac będzie uzależniona od warunków atmosferycznych).

- Odpady wytworzone lub zebrane podczas wykonywania prac związanych z bieżącym utrzymaniem pasów drogowych (np. trawa, chwasty, gałęzie, liście, odrosty, ziemia, butelki, puszki, folie, opakowania itp.) należy ułożyć w pryzmy i przetransportować w tym samym dniu do instalacji komunalnej lub innego podmiotu posiadającego pozwolenie na gospodarowanie odpadami. Koszt przekazania odpadów do instalacji komunalnej lub innego podmiotu ponosi Wykonawca.

- Wykonawca jest zobowiązany do realizacji niniejszych obowiązków zgodnie z przepisami ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2024 poz. 1478 t.j.), ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.2024.399), ustawie z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2023.0.1587 z późn zm.)

- Wykaz obowiązków – Bieżące utrzymanie pasa drogowego na terenie  miasta Iława i okolic           w 2025 r.:

- Zamiatanie ulic

      - W ramach zamiatania ulic powiatowych należy sprzątnąć (oczyścić) jezdnię na całej jej szerokości wraz z przylegającymi zatokami postojowymi lub autobusowymi, wyspami rozdzielającymi pasy ruchu, utwardzonymi wyspami rond itp., z piasku, błota, trawy, chwastów, liści lub innych zanieczyszczeń (np. butelek, puszek, papierów, foli, połamanych gałęzi).

      - do zamiatania należy użyć zamiatarek ulicznych, a w przypadku miejsc o utrudnionym dostępnie wyjątkowo zezwala się na ręczne użycie mioteł. Nie dopuszcza się do nadmiernego zapylenia powietrza w trakcie zamiatania. Sprzęt skierowany do zamiatania powinien być wyposażony w zraszacz w celu skropienia wodą zabrudzonej nawierzchni oraz wyposażony w szczelnie zamknięty zbiornik na nieczystości.

      - W przypadku występowania (wrośnięcia) kępek trawy lub chwastów na jezdni, przy jej krawędziach lub na wyspach dzielących i brakiem możliwości usunięcia ich podczas zamiatania, rośliny należy usunąć w inny sposób (ręcznie, mechanicznie, chemicznie).

      - Zebrane nieczystości należy załadować na środek transportu i wywieźć tego samego dnia na składowisko odpadów i zutylizować.

      - Nie dopuszcza się gromadzenia zebranych zanieczyszczeń i zmiotek ulicznych na terenie pasa drogowego.

- Zamiatanie chodników, ścieżek rowerowych i opasek bezpieczeństwa przy ulicach

      - w ramach zamiatania chodników powiatowych należy sprzątnąć (oczyścić) nawierzchnię chodników i ścieżek rowerowych na całej ich szerokości, parkingów oraz nawierzchnię wokół przystanków komunikacji publicznej znajdujących się w pasie drogowym ulic powiatowych, z piasku, błota, trawy, chwastów, liści lub innych zanieczyszczeń (np. butelek, puszek, papierów, foli, połamanych gałęzi).

      - do zamiatania należy użyć zamiatarek chodnikowych, a w przypadku miejsc o utrudnionym dostępnie wyjątkowo zezwala się na ręczne użycie mioteł. Nie dopuszcza się do nadmiernego zapylenia powietrza w trakcie zamiatania. Sprzęt skierowany do zamiatania powinien być wyposażony w zraszacz w celu skropienia wodą zabrudzonej nawierzchni oraz wyposażony w szczelnie zamknięty zbiornik na nieczystości.

      - w przypadku występowania (wrośnięcia) kępek trawy lub chwastów na powierzchni chodników, parkingów, czy peronów komunikacyjnych brakiem możliwości usunięcia ich podczas zamiatania, rośliny należy usunąć w inny sposób (ręcznie, mechanicznie, chemicznie).

      - zebrane nieczystości należy załadować na środek transportu i wywieźć tego samego dnia na składowisko odpadów i zutylizować.

      - w ramach zamiatania opasek bezpieczeństwa na całej ich szerokości przy ulicach powiatowych należy sprzątnąć (oczyścić) opaski bezpieczeństwa, z piasku, błota, trawy, chwastów, liści lub innych zanieczyszczeń (np. butelek, puszek, papierów, foli, połamanych gałęzi).

      - do zamiatania należy użyć zamiatarek ulicznych lub chodnikowych, a w przypadku miejsc o utrudnionym dostępnie wyjątkowo zezwala się na ręczne użycie mioteł. Nie dopuszcza się do nadmiernego zapylenia powietrza w trakcie zamiatania. Sprzęt skierowany do zamiatania powinien być wyposażony w zraszacz w celu skropienia wodą zabrudzonej nawierzchni oraz wyposażony w szczelnie zamknięty zbiornik na nieczystości.

      - w przypadku występowania (wrośnięcia) kępek trawy lub chwastów na powierzchni opasek i brakiem możliwości usunięcia ich podczas zamiatania, rośliny należy usunąć w inny sposób (ręcznie, mechanicznie, chemicznie).

      - zebrane nieczystości należy załadować na środek transportu i wywieźć tego samego dnia na składowisko odpadów i zutylizować.

      - nie dopuszcza się gromadzenia zebranych zanieczyszczeń i zmiotek ulicznych na terenie pasa drogowego

- Utrzymanie trawników wraz z uprzątnięciem chodników i jezdni ze skoszonej trawy

W zakresie utrzymania trawników wchodzą prace:

- koszenie trawy, chwastów z terenów zielni, w tym wykoszenie trawy wokół drzew i krzewów,

- wysokość koszenia trawników ustala się na 5-7 cm

- koszenie trawników obejmuje także usuwanie samosiewów, odrostów korzeniowych i pionowych z drzew rosnących na utrzymywanych trawnikach, chwastów wokół drzew,  krzewów, lamp, znaków drogowych, barierek itp.

- koszenie należy wykonywać kosiarkami mechanicznymi na terenie płaskim i skarpach. Dopuszcza się stosowanie do wykaszania kosami spalinowymi tylko i wyłącznie w miejscach trudno lub niedostępnych.

- Trawniki przy skupinach krzewów, bylin i żywopłotach oraz przy obiektach małej architektury należy kosić z należytą starannością tak, aby nie uszkodzić roślin oraz elementów architektonicznych. Miejsca trudnodostępne należy dokosić ręcznie.

- Nie dopuszcza się koszenia traw przy pniach drzew kosami spalinowymi.  Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za zniszczenie/uszkodzenie drzewa lub usunięcie drzewa bez wymaganego zezwolenia, zgodnie z art. 88 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2024.1478 z późn. zm), co wiąże się z poniesieniem przez Wykonawcę kar administracyjnych. W przypadku zniszczenia/ uszkodzenia lub usunięcia drzew, do których nie stosuje się przepisów art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, Wykonawca wykona nasadzenia zastępcze w stosunku 1:1. Przy czym zastrzega się, iż obwód nowo posadzonego drzewa na wys. 180 cm ma mieć min. 8 cm. Drzewo ma odpowiadać gatunkowi drzewa, które zostało zniszczone.

- Skoszoną trawę należy wygrabić, zebrać w pryzmy wywozić do miejsca jej utylizacji na bieżąco,

- Nie dopuszcza się zalegania skoszonej lub spryzmowanej trawy w miejscach objętych przedmiotem zamówienia. Trawa musi być zebrana i wywieziona najpóźniej do godziny 11:00 dnia następnego po koszeniu.

- Przed przystąpieniem do każdego koszenia należy usunąć z trawy: chwasty, kamienie, gruz, puszki metalowe lub inne zanieczyszczenia. Pozostała po koszeniu trawa i samosiewy winny być zabrane (wygrabione) z terenu zielonego, wymiecione z przyległych chodników i jezdni oraz przeznaczone razem z innymi zanieczyszczeniami do utylizacji.

- Prace uważa się za wykonane, jeżeli trawa będzie skoszona, wygrabiona i wywieziona. Poszczególne koszenia będą odbierane przez Zamawiającego. W razie stwierdzenia zaniedbań Wykonawca ma obowiązek poprawienia prac w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie (max. do 2 dni), w przeciwnym razie prace uważa się za niewykonane.

- Utrzymanie terenów zielonych wraz z uprzątnięciem ścieżek rowerowych i jezdni ze skoszonej trawy.

W zakresie utrzymania terenów zielonych wchodzą prace:

- koszenie trawy, chwastów z terenów zielni, w tym wykoszenie trawy wokół drzew i krzewów,

- wysokość koszenia terenów zielonych ustala się na 5-7 cm

- koszenie terenów zielonych obejmuje także usuwanie samosiewów, odrostów korzeniowych i pionowych z drzew rosnących na utrzymywanych trawnikach, chwastów wokół drzew,  krzewów, lamp, znaków drogowych, barierek itp.

- koszenie należy wykonywać kosiarkami mechanicznymi na terenie płaskim i skarpach. Dopuszcza się stosowanie do wykaszania kosami spalinowymi tylko i wyłącznie w miejscach trudno lub niedostępnych.

- Trawniki przy skupinach krzewów, bylin i żywopłotach oraz przy obiektach małej architektury należy kosić z należytą starannością tak, aby nie uszkodzić roślin oraz elementów architektonicznych. Miejsca trudnodostępne należy dokosić ręcznie.

- Nie dopuszcza się koszenia traw przy pniach drzew kosami spalinowymi.  Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za zniszczenie/uszkodzenie drzewa lub usunięcie drzewa bez wymaganego zezwolenia, zgodnie z art. 88 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2024.1478 z późn. zm), co wiąże się z poniesieniem przez Wykonawcę kar administracyjnych. W przypadku zniszczenia/ uszkodzenia lub usunięcia drzew, do których nie stosuje się przepisów art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, Wykonawca wykona nasadzenia zastępcze w stosunku 1:1. Przy czym zastrzega się, iż obwód nowo posadzonego drzewa na wys. 180 cm ma mieć min. 8 cm. Drzewo ma odpowiadać gatunkowi drzewa, które zostało zniszczone.

- Skoszoną trawę należy wygrabić, zebrać w pryzmy wywozić do miejsca jej utylizacji na bieżąco,

- Nie dopuszcza się zalegania skoszonej lub spryzmowanej trawy w miejscach objętych przedmiotem zamówienia. Trawa musi być zebrana i wywieziona najpóźniej do godziny 11:00 dnia następnego po koszeniu.

- Przed przystąpieniem do każdego koszenia należy usunąć z trawy: chwasty, kamienie, gruz, puszki metalowe lub inne zanieczyszczenia. Pozostała po koszeniu trawa i samosiewy winny być zabrane (wygrabione) z terenu zielonego, wymiecione z przyległych chodników i jezdni oraz przeznaczone razem z innymi zanieczyszczeniami do utylizacji.

- Prace uważa się za wykonane, jeżeli trawa będzie skoszona, wygrabiona i wywieziona. Poszczególne koszenia będą odbierane przez Zamawiającego. W razie stwierdzenia zaniedbań Wykonawca ma obowiązek poprawienia prac w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie (max. do 2 dni), w przeciwnym razie prace uważa się za niewykonane

- Utrzymanie zieleni i terenu wokół budynku, koszenie grabienie, zamiatanie,  ul. Kościuszki 33A

W ramach tej części zadania należy wykonać następujące prace:

- koszenie trawy, chwastów z terenów zielni, w tym wykoszenie trawy wokół drzew i krzewów zgodnie z wymogami pkt II ppkt 3. niniejszego załącznika,

- utrzymanie krzewów starszych i młodszych zgodnie z wymogami niniejszego załącznika

- Utrzymanie kwietników zgodnie z wymogami niniejszego załącznika

- Nie dopuszcza się zalegania skoszonej lub spryzmowanej trawy w miejscach objętych przedmiotem zamówienia. Trawa musi być zebrana i wywieziona najpóźniej do godziny 11:00 dnia następnego po koszeniu

- Opróżnianie koszy ulicznych.

W ramach opróżniania koszy należy:

      - opróżnić kosze uliczne ze śmieci (odpadów),

      - uprzątnąć teren wokół koszy,

      - wywieźć tego samego dnia na składowisko odpadów i zutylizować. Nie dopuszcza się gromadzenia zebranych zanieczyszczeń na terenie pasa drogowego)

      - kosze na wszystkich ulicach opróżnienia: poniedziałki, środy, piątki

- Jednorazowe pozimowe oczyszczanie ulic, chodników, parkingów, w pasie dróg powiatowych.

W ramach usługi należy:

      - sprzątnąć (oczyścić) jezdnię na całej jej szerokości wraz z przylegającymi zatokami postojowymi lub autobusowymi, wyspami rozdzielającymi pasy ruchu, utwardzonymi wyspami rond itp. a także chodniki, parkingi i opaski bezpieczeństwa na całej szerokości, z używanego podczas zimowego utrzymania dróg mieszanki piasku z solą a także piasku, błota, trawy, chwastów, liści lub innych zanieczyszczeń (np. butelek, puszek, papierów, foli, połamanych gałęzi).

      - do zamiatania należy użyć zamiatarek ulicznych i chodnikowych, a w przypadku miejsc o utrudnionym dostępnie wyjątkowo zezwala się na ręczne użycie mioteł. Nie dopuszcza się do nadmiernego zapylenia powietrza w trakcie zamiatania. Sprzęt skierowany do zamiatania powinien być wyposażony w zraszacz w celu skropienia wodą zabrudzonej nawierzchni oraz wyposażony w szczelnie zamknięty zbiornik na nieczystości.

      - W przypadku występowania (wrośnięcia) kępek trawy lub chwastów na jezdni, przy jej krawędziach lub na wyspach dzielących i brakiem możliwości usunięcia ich podczas zamiatania, rośliny należy usunąć w inny sposób (ręcznie, mechanicznie, chemicznie).\

      - Zebrane nieczystości należy załadować na środek transportu i wywieźć tego samego dnia na składowisko odpadów i zutylizować.

      - nie dopuszcza się gromadzenia zebranych zanieczyszczeń i zmiotek ulicznych na terenie pasa drogowego

- Czyszczenie wiaty przystankowej przy ul. Andersa

a) usługa obejmuje mycie konstrukcji i wypełnień szklanych wiaty przystankowej wraz z usuwaniem nielegalnych plakatów, ulotek, naklejek, pozostałości taśmy i kleju, a także grafitti itp.

- Utrzymanie /pielęgnacja drzew młodych.

W ramach utrzymania drzew młodych należy wykonać prace polegające na:

      - odcięciu darni i uzupełnieniu ściółki wokół pni drzew. Odciętą szpadlem darń należy wygrabić i wywieźć tego samego dnia. Należy usypać nowe misy retencyjne z świeżej kory lub zrębek drzew iglastych.

      - zabezpieczeniu roślin preparatami chemicznymi przed chorobami grzybowymi i szkodnikami. Wykonawca jest odpowiedzialny za niedopuszczenie do zaatakowania patogenem i/lub szkodnikiem, przekraczającego 15 % populacji roślin porażonej odmiany lub gatunku. Wszelkie opryski należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2019 r. poz. 972, 2020 z późn. zm.)

      - usuwaniu suchych, nadłamanych, przemarzniętych, porażonych, zamierających, krzyżujących się, zwisających lub leżących na ziemi gałęzi (miejsca po ściętych gałęziach należy zabezpieczyć preparatem grzybobójczym).

      - usunięciu odrostów z pni drzew oraz szyj korzeniowych.

      - wymianie palików podtrzymujących drzewo na nowe – należy wymienić paliki złamane, uszkodzone, spróchniałe u podstawy lub uzupełnić brakujące łącznie z wymianą mocowań drzewek do palików (taśm itp.)

      - spionizowaniu drzewek pochylonych, za pomocą taśm nie uszkadzających strukturę pni

      - odchwaszczaniu gruntu wokół pnia drzewa poprzez ręczne wypielenie chwastów, wygrabieniu ich i wywozie tego samego dnia

      - po wykonaniu prac należy uprzątnąć teren wokół drzew wraz z wywiezieniem gałęzi, liści itp. w celu ich utylizacji

- Utrzymanie /pielęgnacja krzewów młodszych i starszych

W zakresie utrzymania młodszych krzewów i starszych należy wykonać prace polegające na:

- podlewaniu wodą. Krzewy należy podlewać w okresach długotrwałej suszy, dawką wody gwarantującą prawidłowe nawodnienie roślin. Przed przystąpieniem do podlewania należy powiadomić Zamawiającego o dokładnym terminie, godzinie i miejscu podlewanych roślin.

- cięcia formującego (maksymalnie do 30 % objętości krzewu) lub/i cięcia pielęgnacyjnego polegającego na usuwaniu suchych, nadłamanych, przemarzniętych, porażonych, zamierających, krzyżujących się, zwisających lub leżących na ziemi gałęzi. Krzewy po przycięciu muszą zachować nadal funkcję estetyczną.

- odcięciu darni i uzupełnieniu ściółki wokół skupin krzewów. Odciętą szpadlem darń należy wygrabić i wywieźć tego samego dnia. Należy uzupełniać ściółkę korą iglastą lub zrębkami iglastymi na grubość 3 cm.

- zabezpieczeniu roślin preparatami chemicznymi przed chorobami grzybowymi i szkodnikami. Wykonawca jest odpowiedzialny za niedopuszczenie do zaatakowania patogenem i/lub szkodnikiem, przekraczającego 15 % populacji roślin porażonej odmiany lub gatunku. Wszelkie opryski należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2019 r. poz. 972, 2020 z późn. zm.)

- odchwaszczaniu gruntu w skupinach krzewów poprzez ręczne wypielenie chwastów, wygrabieniu ich i wywozie tego samego dnia

- po wykonaniu prac należy uprzątnąć teren wokół krzewów wraz z wywiezieniem gałęzi, liści itp. w celu ich utylizacji

W ramach utrzymania starszych krzewów należy dokonać:

      - cięcia formującego (maksymalnie do 30 % objętości krzewu) lub/i cięcia pielęgnacyjnego polegającego na usuwaniu suchych, nadłamanych, przemarzniętych, porażonych, zamierających, krzyżujących się, zwisających lub leżących na ziemi gałęzi. Krzewy po przycięciu muszą zachować nadal funkcję estetyczną

      - odcięciu darni i uzupełnieniu ściółki wokół skupin krzewów. Odciętą szpadlem darń należy wygrabić i wywieźć tego samego dnia. Należy uzupełniać ściółkę korą iglastą lub zrębkami iglastymi do grubości 3 cm.

      - zabezpieczeniu roślin preparatami chemicznymi przed chorobami grzybowymi i szkodnikami. Wykonawca jest odpowiedzialny za niedopuszczenie do zaatakowania patogenem i/lub szkodnikiem, przekraczającego 15 % populacji roślin porażonej odmiany lub gatunku. Wszelkie opryski należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2019 r. poz. 972, 2020 z późn. zm.)

      - odchwaszczaniu gruntu w skupinach krzewów poprzez ręczne wypielenie chwastów, wygrabieniu ich i wywozie tego samego dnia

po wykonaniu prac należy uprzątnąć teren wokół krzewów wraz z wywiezieniem gałęzi, liści itp. w celu ich utylizacji

- Utrzymanie /pielęgnacja żywopłotów

Utrzymanie żywopłotów liściastych będzie polegało na:

      - cięcia formującego (maksymalnie do 30 % objętości żywopłotu) lub/i cięcia pielęgnacyjnego polegającego na usuwaniu suchych, nadłamanych, przemarzniętych, porażonych, zamierających, krzyżujących się, zwisających lub leżących na ziemi gałęzi. Żywopłoty po przycięciu muszą zachować nadal funkcję estetyczną.

      - zabezpieczeniu roślin preparatami chemicznymi przed chorobami grzybowymi i szkodnikami. Wykonawca jest odpowiedzialny za niedopuszczenie do zaatakowania patogenem i/lub szkodnikiem, przekraczającego 15 % populacji roślin porażonej odmiany lub gatunku. Wszelkie opryski należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2019 r. poz. 972, 2020 z późn. zm.)

      - odchwaszczaniu gruntu wokół żywopłotów poprzez ręczne wypielenie chwastów, wygrabieniu ich i wywozie tego samego dnia

      - po wykonaniu prac należy uprzątnąć teren wokół żywopłotów wraz z wywiezieniem gałęzi, liści itp. w celu ich utylizacji

- Ściółkowanie krzewów i kwietników na grubość 5 cm (ul. Biskupska, ul. Wiejska, ul. Andersa)

W ramach usługi należy:

- odchwaścić grunt w skupinach krzewów poprzez ręczne wypielenie chwastów,

- wygrabić wyrwane chwasty i trawę a następnie ją wywieźć,

- Rozsypać równomiernie zrębki iglaste lub korę iglastą na teren obsadzony krzewami ozdobnymi przy w/w ulicach, następnie ręcznie wyrównać je, tak aby tworzyły warstwę o grubości min. 5 cm. Zrębki iglaste lub korę iglastą niezbędną do nasadzenia zabezpiecza Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt.

- Prace przy ściółkowaniu należy prowadzić w sposób nieuszkadzający krzewów.

- Podlewanie  młodych drzewek

      - Na zlecenie Zamawiającego, należy podlać wodą młode drzewka w ilości około 15 l/ 1 roślina. Przy podlewaniu należy zwrócić szczególną uwagę na misy z zrębek i podlewanie wykonywać tak, aby woda nie przelewała się poza jej górną krawędź oraz nie powodowała ich wymywania

      - Podlewanie należy wykonywać w godzinach rannych i wieczornym, tak aby nie spowodować porażenia rośliny.

      - Wodę niezbędną do podlewania zabezpiecza Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt

- Jesienne grabienie trawników

W ramach tej części zadania należy wykonać następujące prace:

      - Wygrabić liście z terenów zielonych, krzewów, kwietników w sposób ręczny (grabiami ręcznymi).

      - Liście i inne zanieczyszczenia należy zebrać w pryzmy, wywieźć na składowisko odpadów i zutylizować.

      - Prace uważa się za  wykonane, jeżeli liście zostaną usunięte z całej powierzchni trawników, kwietników oraz krzewów i żywopłotów. W razie stwierdzenia zaniedbań Wykonawca ma obowiązek poprawienia prac w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie (max. do 2 dni), w przeciwnym razie prace uważa się za niewykonane.

- Usuwanie chwastów, mchu z pasów drogowych

  - mechaniczne usuwanie mchu za pomocą różnorodnych narzędzi i urządzeń

  - metody chemiczne

- Interwencyjne prace w pasie drogowym

  - Sprzątanie nieczystości z pasa drogowego z wywozem na składowisko odpadów (opony, szkło, papiery itp.)

  - Uprzątnięte nieczystości oraz utylizację odpadów zapewni Wykonawca zgodnie z warunkami i decyzjami wydanymi przez właściwe władze ochrony środowiska.

ZAMAWIAJĄCY:							WYKONAWCA:

Załącznik Nr 2

do Umowy

WYKAZ TERENÓW ZIELENI I CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH W CIĄGACH ULIC POWIATOWYCH W MIEŚCIE IŁAWA I OKOLIC

| L.p. | Nr drogi | Nazwa drogi – ulicy powiatowej | Trawniki | Tereny zielone | Drzewa młode | Krzewy młodsze i starsze | Żywopłot | Kwietniki | Grabienie liści | Długość ulicy | Pow. Chodników ścieżek rower i opasek | Liczba koszy | Wiaty przystankowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m2 | m2 | szt. | szt. | mb | m2 | m2 | km | m2 | szt. | szt. |
| 1. | 1313 N | Biskupska | 6687 | 3788 | 30 | 350 | 80 | 0 | 1600 | 1,082 | 3846 | 3 | 0 |
| 2. | 2813 N | Kwidzyńska | 3913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0,378 | 1274 | 0 | 0 |
| 3. | 2812 N | Wiejska | 19193 | 0 | 56 | 131 | 117 | 82 | 4000 | 1,023 | 6463 | 2 | 0 |
| 4. | 2809 N | M. C. Skłodowskiej | 12079 | 0 | 29 | 20 | 93 | 0 | 3000 | 0,806 | 4421 | 6 | 0 |
| 5. | 1333 N | Wojska Polskiego | 14443 | 2700 | 64 | 0 | 30 | 0 | 1850 | 2,615 | 6130 | 7 | 0 |
| 6. | 2804 N | Andersa | 6695 | 0 | 17 | 47 | 79 | 78 | 1000 | 0,744 | 5207 | 10 | 1 |
| 7. | 1329 N | Dąbrowskiego | 11669 | 0 | 102 | 1562 | 0 | 0 | 2900 | 1,075 | 6846 | 2 | 0 |
| 8. | 1329N | Zalewska | 6717 | 3527 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0,966 | 1986 | 0 | 0 |
| 9. | 1327 N | Lipowy Dwór | 8098 | 7086 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 1,217 | 2823 | 0 | 0 |
| Razem |  |  | 89494 | 17101 | 323 | 2110 | 399 | 160 | 18850 | 9,906 | 38996 | 30 | 1 |
| 10. | 1313 N | Ścieżka do Wikielec | 0 | 7899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 4680 | 2 | 0 |
| 11. |  | Kościuszki 33A | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 150 | 0 | 50 | 0 | 0 |

## ZAMAWIAJĄCY :    							                                                             	 			WYKONAWCA :

Załącznik Nr 3

do Umowy

TABELA CENOWA

Bieżące utrzymanie pasa drogowego na terenie miasta Iława i okolic w 2025 r.

| L.p. | Rodzaj usługi | J.m. | Ilość jedn. w skali roku | Cena jednostkowa [zł] | Wartość netto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zamiatanie ulic | km | 20,00 |  |  |
| 2. | Zamiatanie chodników, ścieżek rowerowych i opasek bezpieczeństwa przy ulicach | m2 | 20000,00 |  |  |
| 3. | Utrzymanie trawników wraz z uprzątnięciem chodników i jezdni ze skoszonej trawy | m2 | 350000,00 |  |  |
| 4. | Utrzymanie terenów zielonych wraz z uprzątnięciem ścieżek rowerowych i jezdni ze skoszonej trawy | m2 | 50000,00 |  |  |
| 5. | Utrzymanie zieleni i terenu wokół budynku, koszenie grabienie, zamiatanie, ul. Kościuszki 33A | m2 | 4000,00 |  |  |
| 6. | Opróżnianie koszy ulicznych | szt. | 3800,00 |  |  |
| 7. | Jednorazowe pozimowe oczyszczanie ulic, chodników, parkingów itp. | ryczałt | 1 |  |  |
| 8. | Czyszczenie wiaty przystankowej przy ul. Andresa | szt. | 9 |  |  |
| 9. | Utrzymanie/pielęgnacja drzew młodych | szt. | 120 |  |  |
| 10. | Utrzymanie /pielęgnacja krzewów młodszych i starszych | szt. | 3100,00 |  |  |
| 11. | Utrzymanie /pielęgnacja żywopłotów | mb | 1300,00 |  |  |
| 12. | Ściółkowanie krzewów i kwietników na grubość 5 cm (ul. Biskupska, ul. Wiejska, ul. Andersa) po uprzednim wypieleniu i uporządkowaniu terenu. | m2 | 160 |  |  |
| 13. | Podlewanie drzewek młodych wodą (ciągnik z beczkowozem i urządzeniem do podlewania z obsługą) | szt. | 100,00 |  |  |
| 14. | Jesienne grabienie trawników | m2 | 20000,00 |  |  |
| 15. | Usuwanie chwastów, mchu z pasów drogowych (np. wysepki, azyle drogowe itp.) | m2 | 500,00 |  |  |
| 16. | Interwencyjne prace w pasie drogowym | r-g | 70 |  |  |
| Razem netto |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT … % |  |  |  |  |  |
| Razem brutto |  |  |  |  |  |

## ZAMAWIAJĄCY :    								WYKONAWCA :

Załącznik Nr 4

do Umowy

/Nazwa i adres Wykonawcy, NIP/

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że numer rachunku bankowego …………. wskazany na fakturach wystawianych w związku z realizacją umowy nr …./U/2025 z dnia ………..2025 r. jest numerem właściwym do dokonania rozliczeń mechanizmem podzielonej płatności (split payment).

…….......................................................................................

podpis osoby uprawnionej  do reprezentowania