ZP.271.03.2020.1022

Załącznik nr 1.22

do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET 3: ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PRACOWNI INSTALATORA ELEKTRONIKI UŻYTKOWEJ CKZ W ZS4 NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU.

- Przedmiotem zamówienia jest ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PRACOWNI INSTALATORA ELEKTRONIKI UŻYTKOWEJ CKZ W ZS4 NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznej”, który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

- Termin realizacji zamówienia: do 14.08.2020 (termin realizacji zamówienia stanowi kryterium oceny ofert - szczegóły w rozdziale XVI. specyfikacji).

- Wymaga się, aby dostarczony sprzęt był kompletny i gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów.

- Wymaga się dostarczenia sprzętu nowego, niebędącego sprzętem powystawowym, pełnowartościowego, spełniającego wymogi techniczne i ilościowe określone w niniejszym załączniku. Zamawiający wymaga dostawy sprzętu bez wad, a także bez śladów używania i uszkodzeń mechanicznych.

- Wszystkie dostarczone urządzenia elektryczne muszą posiadać instrukcję obsługi oraz dokumentację techniczną w języku polskim.

- Wszystkie dostarczone urządzenia muszą być objęte minimum 24 - miesięczną gwarancją.

- Czas reakcji serwisu – najpóźniej w trzecim dniu roboczym po otrzymaniu zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze 7.00 do 15.00 telefonicznie, faxem, e-mail). Czas naprawy do 5 dni roboczych.

W przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie Dostawca ma obowiązek dostarczenia sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach technicznych. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany sprzętu na fabrycznie nowy w przypadku stwierdzenia braku możliwości usunięcia usterki po upływie 14 dni roboczych od zgłoszenia awarii.

- Zasady dostawy:

a) Miejsce dostawy: siedziba Zespół Szkół nr 4 w Nowym Sączu, ul. Św. Ducha 6, 33-300 Nowy Sącz,

b) Wykonawca uzgodni z Zamawiającym i potwierdzi drogą elektroniczną dokładny termin dostawy. Uzgodnienia zostaną dokonane najpóźniej na trzy dni przed planowanym terminem dostawy.

c) Dostawa zostanie zrealizowana w dniu roboczym w godzinach od 8.00 do 14.00,

d) Przedmiot zamówienia dostarczony będzie jednorazowo.

- Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania usług towarzyszących dostawie, takich jak transport, załadunek, rozładunek, wniesienie do pomieszczeń wskazanych przez przedstawicieli Zamawiającego, montaż, jednokrotne uruchomienie oraz wszelkich innych usług dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia.

- Wykonawca uruchomi wszystkie dostarczone urządzenia w miejscu ich dostawy.

- Szczegółowe wymagania dotyczące zamawianego sprzętu /poniżej określono parametry minimalne/:

| LP | NAZWA POZYCJI | ILOŚĆ | MINIMALNE WYMAGANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rejestrator | 4 szt | - Wejścia wideo 4x BNC - RJ-45 (obsługa 4 kamer IP ONVIF 2.4) - Wyjście wideo 1 x HDMI / 1 x VGA / 1x BNC ( Max. 1920x1080) - Wejście audio 1 x RCA(Cinch) - Wyjście audio 1 x RCA(Cinch) - System operacyjny Zintegrowany Linux OS - Dysk twardy Max. 1 x SATA(do 10TB) - Porty USB 2 x USB 2.0 - Wymiary ( mm ) 280(w)x51(h)x203(d) - Zasilanie 12V, 2A ,20W - Podział ekranu 1/4 - Automatyczne przełączanie kanałów 1~99sec - Tryb przełączania kanałów Zoom(Digital x2~x5) auto seq - Kompresja wideo H.264 High Profile - Rozdzielczość nagrywania AHD,HD-TVI,HD-CVI do 5MP, analog, IP do 12MP - Rozdzielczość strumienia dodatkowego 640 x 360 / 352 x 240, 176 x 120 ( NTSC) / 352 x 288, 176 x 144 (PAL) - Ustawienia jakości wideo 10~100 - Tryb nagrywania wideo ciągłe, z alarmu, z harmonogramu - Szybkość nagrywania dla AHD: 2MP: 72kl/s, 3MP: 72kl/s, 4MP: 48kl/s, 5MP: 40kl/s﻿ - dla IP 12MP: 120kl/s﻿ - Nagrywanie przed alarmowe 1 ~ 5 SEC - Nagrywanie po alarmowe 1 ~ 100 SEC - Tryb wyszukiwania po dacie, po godzinie, po zdarzeniu - Zoom *Digital ( x2 ~ x5 ) - Sieć 10/100 Ethernet - Protokoły sieciowe TCP/IP, SMTP, HTTP, DHCP, PPPoE(ADSL) - Kompatybilne systemy operacyjne Windows XP/VISTA/7, Mac OS X - CMS iWatch DVR, przeglądarka IE, iCMS, funkcja p2p (opcja) - Konta 1 administrator / 10 operatorów - Kompatybilne platformy mobilne Windows Phone 7.8, iPhone, iPad, Android - Audio Backup Tak - Backup Po sieci, USB, SATA, DVD..etc. - Detekcja ruchu Czułość : 100 poziomów dla każdego kanału - Obsługa zdarzeń Obsługa do 10000 zdarzeń: czujki, ruch, utrata wideo, włączenie urządzenia, zdalne logowanie, wylogowanie, błędy dysku twardego, informacja o pełnym dysku. - Język menu Multi (16 języków w tym Polski) - Mysz USB Tak - Przedni panel Touch Panel LCD Monitor - (USB Interface, EETI Chipset Only) - Pilot Tak - Sposób wykonywania Upgrade USB Flash Drive, iWatch DVR - Pan/Tilt/Zoom Control Obsługa przez RS485 ( Pelco P, Pelco D, Samsung, LG, LiLin ) |
| 2. | Kamera IP | 4 szt | - Przetwornik / czułość - 1/2,8" Sony EXMOR‘R IMX291 / 0,001lx (0 lx przy wł IR LED) - Procesor obrazu / Kompresja - HI3516D – Kompresja H.264/H.s65 (HEVC), Dual stream, 1920x1080p 30kl/s - Rozdzielczość / bitrate - 1920x1080 30kl/s - 1024~8000kbps High Profile - Elektroniczna migawka - 1/50[S]~1/100000[S], FLK, Sense-up X30 - Tryb ekspozycji - Elektroniczny - Funkcje DSP / OSD - Serwer RTSP, Audio G711, OSD, Maski, Det-ruchu, IPv6, PPoe, FTP, E-mail, CHMURA P2P, ONVIF 2.4, dostęp przez WWW (IE/Firefox/Chrome), Smartphone Android/IOS - Korekcja Gamma - 0.45 - Synchronizacja - Wewnętrzna - Obiektyw - Megapikselowy 2.8 [mm]~12 [mm], F1.4, korekcja IR - Dzień / Noc - Automatyczny (ICR), ręczny, - Wyjście - RJ-45, LAN10/100mbit, - Kontrola pracy oświetlacza - Czujnik w oświetlaczu - Dystans oświetlacza - 30[m], kąt oświetlacza 90 stopni, - Temperatura pracy - -30 [℃]~ +50 [℃] - Zasilanie / pobór mocy - DC12V±10% + POE 802.3af, Pobór mocy 2W IR off / 4W IR on |
| 3. | Kamera z PTZ | 4 szt | - Przetwornik: AHD 1/2,8" Sony EXMOR CMOS IMX322 - Rozdzielczość: 2MPIX 1920x1080p (AHD), - Mechaniczny filtr IR (ICR, TDN) - Obiektyw: 18x 4,7-84,6 [mm] - Zakres pracy: Pan: 360°, Tilt: 90° - Brak presetów - Czułośc 0,01lx (0 lx przy wł IR LED) - Ilość diód: 8 diód IR III generacji IR dystans do 90 [m] - HLC, AWB, AGC, AES, Sense-Up, Defog, LSC, ATW, BLC - Wbudowany D-WDR, redukcja szumów 3D + 2D DNR - Sterowanie RS-485 (pelco-d / p) - Zasilanie 12VDC 3A - Temperatura pracy -40 do +60 stopni - Zasilacz + uchwyt ścienny w zestawie﻿ |
| 4. | Kamera AHD 5Mpx | 4 szt | - Kamera 4w1 AHD, Turbo-HD (HD-TVI), HD-CVI, Analog960H - Przetwornik: 1/2,57" 5MP SC MERX Star-4-Light﻿ 2560x1990p﻿ 25kl/s - Rozdzielczość obrazu 4MP 2560x1440 ﻿(16:9) lub 5MP 2560x1990 (4:3) - Procesor: NVP2477H AHD3.0 - Mechaniczny filtr IR (ICR, TDN) - Obiektyw 3,6 [mm] - szklany F1,6 - Czułość: 0,001lx STARLIGHT (0 lx przy wł IR LED) - Ilość diód: 2 diody 3 generacji SMD ARRAY, IR dystans do 0-20 [m] - Szeroki i równomierny oświetlacz IR 2x90 stopni. - D-WDR, 3D + 2D-DNR, HLC, AWB, FLK, AWG, BLC, Sense-up, Odmglenie, HSBLC, AWB, ATW, BURST, Smart-IR, DPC, Det.ruchu, Maski prywatności, Ostrość, LSC, Zdalne sterowanie Menu OSD COAX / UTC﻿ - Obudowa wandalo-odporna IP66, stop metalu, separacja oświetlacza IR od obietywu. - Zasilanie 12VDC﻿﻿ +- 10%. Zakres temp pracy -30 + 60stopni - Separacja mas sygnałowych od masy obudowy - Puszka montażowa - Pasywny 1 kanałowy transformator video współpracujący z systemami AHD / HD-TVI w rozdzielczości do 1920x1080p z kablem "pigtale" |
| 5. | Oświetlacz | 4 szt | - zewnętrzny, IP66 - zasięg 25 m (55 diod IR) - kąt świecenia 120° - wyłącznik zmierzchowy, automatyczne włączenie oświetlacza przy spadku oświetlenia poniżej 10 lux |
| 6. | Zestaw alarmowy | 4 szt | W skład zestawu alarmowego wchodzi: - centrala alarmowa GSM - klawiatura - obudowa plastikowa - antena GSM - przewodowa czyujka PIR - bezprzewodowe czujki ruchu PIR - 2 szt. - bezprzewodowy kontaktron - pilot 2 szt. - akumulator - Sygnalizator optyczno-akustyczny |
| 7. | Moduł Inteligentny dom | 4 szt | Zestaw zawiera - centralkę do zarządzania systemem i modułami, - włącznik sprzętów elektrycznych - cztery czujniki: - dymu - ruchu - zalania - kontaktronowy - Urządzenia działają na zasadzie Plug & Play, |
| 8. | Videofon | 4 szt | W skład zestawu wchodzi: - monitor kolorowy głośnomówiący wyświetlacz: 7" panoramiczny TFT LCD dotykowe przyciski interkom i przekazywanie rozmowy - stacja bramowa jednoabonentowa kamera (3.6mm obiektyw) podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień) - możliwość rozbudowy o: 3 dodatkowe monitory lub unifony dodatkową kamerę - zasilanie: DC 14~18V (zasilacz w zestawie) - elektrozaczep |
| 9. | zamek | 4 szt | - Wewnętrzny zamek szyfrowy z czytnikiem kart zbliżeniowych - obudowa z tworzywa ABS - wbudowany czytnik kart zbliżeniowych RFID - obsługa 1 strefy - funkcja dzwonka - pojemność pamięci: 2000 kodów użytkowników i kart - podświetlana klawiatura - zasilanie: DC 12V - 10 kart zbliżeniowych RFID |
| 10 | Elektrozaczep | 4 szt | - elektrozaczep z pamięcią |
| 11 | Unifon | 4 szt | - Unifon słuchawkowy - sterowanie elektrozaczepem - obsługa do 4 stacji bramowych - sterowanie 2 przekaźnikami - funkcja interkomu - regulacja głośności dzwonka |
| 12 | Kabel LAN U | 3 szt | - Pull box (305m) - żyła wewnętrzna: ø 0,51 ± 0.02 mm CU, Drut - 24 AWG - rodzaj: U/UTP, kat.5e - otulina zewnętrzna: PVC, szary - średnica przewodu: ø 6,0 ± 0,02 mm - izolacja żył: PE - klasa palności: Eca |
| 13 | Wtyk DC | 80 szt | - Wtyk DC z kostką |
| 14 | Zestaw narzędzi | 8 szt | Zestaw zawiera: - klucze imbusowe hex z kulą 9 szt - nasadki 1/4” od 4 do 13 mm wraz z pokrętłem - wkrętaki precyzyjne 6 szt - klucz nastawny 150 mm - pęseta prosta 140 mm nóż monterski oraz nóż z łamanym ostrzem - latarka LED - miara zwijana 3 m - taśma izolacyjna - lutownica wraz z cyną - multimetr cyfrowy - próbnik napięcia - automatyczny ściągacz izolacji - odsysacz do cyny - szczypce proste VED - szczypce boczne VED - wkrętaki izolowane 4 szt VED. |
| 15 | Wizualizer HD | 1 szt | Dane techniczne - Sensor CMOS - Rozdzielczość wyjściowa VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, 720p, 1080p - Częstotliwość odświeżania 30 fps - Ustawianie ostrości automatycznie - Obszar skanowania 297 x 526 mm - Oświetlenie x2 White LED - Zoom optyczny 12x - Zoom cyfrowy 10x - Wbudowany mikrofon Tak - Porty komunikacyjne USB-B - Wejścia wideo VGA - Wyjścia wideo 1x HDMI, 1x VGA - Slot kart pamięci SD/SDHC - Podłączanie bezprzewodowe Nie - Zasilanie Zasilacz zewnętrzny - Kompatybilne systemy operacyjne Windows Vista/7/8/10, Mac OS 10.7.x i nowsze - Gwarancja 24 miesiące |
| 16 | Kamera IP 5Mpx | 2 szt | Kamera - przetwornik: 1/2.7" 2MP Progressive CMOS - rozdzielczość: 1920x1080 @ 25kl/s - interfejs: Ethernet 10/100 Base-T - wbudowany moduł Wi-Fi 2.4GHz (802.11n/b/g) - 50m - kompresja: H.265/ H.264 - ilość pikseli: 2Mpx - obiektyw: 2.8mm - dioda IR (zasięg 30m) - wbudowany mikrofon - przycisk reset - obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 128GB |
| 17 | Kamera IP WiFi wewnętrzna obrotowa | 2 szt | Kamera obrotowa Wi-Fi - przetwornik: 1/2.9" 2MP Progressive CMOS - rozdzielczość: 1920x1080 / 25kl/s - interfejs: Ethernet 10/100 Base-T - wbudowany moduł Wi-Fi 2.4GHz / 5GHz (802.11n/b/g/ac) - 50m - kompresja: H.265/ H.264 - ilość pikseli: 2Mpx - zoom optyczny (3x) - obiektyw: 3~9mm (motozoom) - dioda IR (zasięg 10m) - funkcja inteligentnego śledzenia - wbudowany mikrofon i głośnik - przycisk WPS / reset - obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 128GB - konfiguracja i obsługa poprzez aplikację - zapis wideo/zdjęć jedynie na karcie pamięci - powiadomienia na smartfon po wykryciu ruchu przez kamerę - obrót: w poziomie 0° ~ 355°, w pionie 0° ~ 90° |
| 18 | Kamera HD Wi-FI | 2 szt | Kamera - przetwornik: 1/2.7" 2MP Progressive CMOS - rozdzielczość: 1920x1080 @ 25kl/s - interfejs: Ethernet 10/100 Base-T - wbudowany moduł Wi-Fi 2.4GHz (802.11n/b/g) - 100m - kompresja: H.265/ H.264 - ilość pikseli: 2Mpx - obiektyw: 2.8mm - dioda IR (zasięg 30m) - wbudowany mikrofon i głośnik - wbudowana syrena 110 dB i reflektor LED - przycisk reset - obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 128GB - wbudowana podwójna antena 2x 2MIMO - konfiguracja i obsługa poprzez aplikację - zapis wideo/zdjęć jedynie na karcie pamięci lub w chmurze - powiadomienia na smartfon po wykryciu ruchu przez kamerę - obudowa: klasa szczelności (IP67) |
| 19 | Mega Arduino BOX | 8 szt | - Moduł ARDUINO UNO R3 - Moduł shield prototype + płytka 170 pół - nakładka umożliwia zmontowanie własnego modułu - Płytka stykowa 830 pól (płytka z 2 liniami zasilania do tworzenia połączeń prototypowych) - Silnik krokowy 5V wraz ze sterownikiem - Wyświetlacz alfanumeryczny 2x16 (HD44780) - Matryca LED 8x8 - Diody LED 5mm (czerwone, zielone, niebieskie) - Wyświetlacz LED 1 cyfra - Wyświetlacz LED 4 cyfry - Serwomechanizm 9g + 3 orczyki - serwo umożliwia poruszanie elementami - Buzer aktywny - buzer z wbudowanym generatorem - Buzer pasywny - Potencjometr obrotowy 50K - Czujnik temperatury LM35 - Rezystory - Fotorezystor - Switche z kapturkiem - mikroprzełączniki typu RESET' - 4szt - Czujnik wykrywający płomienie - Odbiornik podczerwieni - Pilot RC (nadajnik RC) - Czujnik położenia - Kabel USB - Przewody połączeniowe - Pojemnik na baterie 9V (z przewodem i wtyczką DC 2.5/5.5) - Pudełko na drobne elementy elektroniczne - Pudełko zbiorcze na całość zestawu - Moduł z buzzerem pasywnym - Moduł z diodą dwukolorową 5mm - Moduł z czujnikiem wstrząsów - Moduł z fotorezystorem - Moduł z przełącznikiem - Moduł z czujnikiem przechyłu - Moduł z diodą trójkolorową SMD - Moduł z czujnikiem emisji podczerwieni - Moduł z diodą trójkolorową THT - Moduł z czujnikiem położenia - Moduł z matową diodą dwukolorową 3mm - Moduł z aktywnym buzzerem - Moduł z czujnikiem temperatury - Moduł z migającą diodą dwukolorową - Moduł z kontaktronem - Moduł z czujnikiem halla (pola magnetycznego) - Moduł z czujnikiem podczerwieni - Moduł z czujnikiem pola magnetycznego - Moduł z czujnikiem przechyłu i diodą LED - Moduł z enkoderem obrotowym - Moduł z czujnikiem szczelinowym - Moduł z czujnikiem pulsu - Moduł z kontaktronem - Moduł z czujnikiem odbiciowym - Moduł z czujnikiem przeszkody (optyczny) - Moduł z detektorem dźwięku - Moduł z laserem - Moduł z przekaźnikiem - Moduł z czujnikiem temperatury - Moduł z czujnikiem DHT11 temperatury i wilgotności - Moduł z analogowym czujnikiem Halla - Moduł z czujnikiem płomienia - Moduł z czujnikiem dźwięków o zwiększonej czułości - Moduł z analogowym czujnikiem temperatury - Moduł z joystickiem - Moduł z czujnikiem dotyku |
| 20 | Axence nVision® 10, moduł | 1 SZT | - Program umożliwiający; - automatyczne wykrywanie sieci i monitorowanie serwerów, aplikacji, serwisów oraz urządzeń SNMP. - Aplikacja inwentaryzuje oprogramowanie i sprzęt, monitoruje prace uzytkowników oraz raportuje wydajność zasobów sieciowych. - Monitorowanie infrastruktury sieciowej - Stosując TCP/IP, SNMP oraz Windows Management Instrumentation (WMI), program może zidentyfikować i monitorować najważniejsze elementy sieci: - Systemy: serwery Windows, Linux, Unix; routery, switch'e, VoIP, i firewall'e - Serwisy TCP/IP: HTTP, POP3, SMTP, FTP i 50 innych. - Wydajność systemu - dla Windows i SNMP - takie jak obciążenie CPU pamięci, zajętość dysków, transfer sieciowy itp. - Aplikacje: monitoruje stan: MS SQL, MS Exchange, MS IIS, systemu Windows i wielu innych. - Stronę web: program monitoruje czas ładowania strony. Można także ustawić alarm w razie w razie zmiany treści strony. - Serwer pocztowy: nVision nie tylko sprawdza czy serwer odpowiada. Wykonuje rzeczywiste operacje testowe - wysyłanie i odbieranie emaili. - Serwisy Windows - z możliwością ich restartu. - Routery i switch'e: interfejsy i ruch sieciowy - Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania - Zainstalowane programy: kontrola licencji, oraz kontrola instalacji nielegalnego oprogramowania przez użytkowników - Alarmy w razie zmiany konfiguracji komputera - zarówno sprzętowej jak i instalacja/deinstalacja oprogramowania - Sprzęt i system (procesor, pamięć, dyski i wiele innych danych) - Alarm w przypadku pojawienia się nowego urządzenia w sieci (program cyklicznie skanuje sieć). - Monitorowanie pracy użytkowników - Statystyki dotyczące czasu pracy użytkownika w poszczególnych programach. Dane te są grupowane wg czasu spędzonego na określonych działaniach: przeglądaniu stron, rozmowach, pracy itp. - Lista przeglądanych stron internetowych - Statystyka czasu pracy i braku aktywności użytkowników. - Podgląd pulpitu (ekranu) użytkownika - Możliwość zdalnej kontroli konsoli użytkownika (zgodne z VNC) - Agent monitoruje obciążenie sieci LAN i Internet przez pracowników. - Agent zgłasza zmiany IP na komputerach z adresem przydzielanym przez DHCP. Powoduje to automatyczną zmianę adresu komputera w nVision oraz wygenerowanie alarmu - Funkcja zdalnego dostępu przez przeglądarki WWW umożliwia pracę z programem wielu administratorom z dowolnego miejsca. |

13. Symbole wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

39162110-9 Sprzęt dydaktyczny

31644000-2 Różne rejestratory danych

38651600-9 Kamery cyfrowe

31500000-1 Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne

35121700-5 Systemy alarmowe

31731100-0 Moduły

32000000-3 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny

44521100-9 Zamki

31224100-3 Wtyki i gniazda

32551000-0 Kable telefoniczne i podobny sprzęt