Załącznik nr 4 do SWZ

Załącznik nr 2 do Umowy

Nr sprawy Szp/FZ – 046/2025

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Ambulans sanitarny typu A2

Nazwa własna …………………………………………………………........................…………

Oferowany model …………………………………………………………..................................

Producent …………………………………………………………………………......................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………......................

Rok produkcji - 2025

| Lp. | Wymagane parametry | TAK/NIE* | Parametr oferowany* (podać) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. NADWOZIE |  |  |  |
| 1. | Typu „furgon” do 3,5 t dopuszczalnej masy całkowitej. | TAK |  |
| 2. | Kabina kierowcy wyposażona w trzy miejsca siedzące. Fotel kierowcy regulowany w minimum 2 kierunkach z regulacją odcinka lędźwiowego wyposażony w podłokietnik | TAK |  |
| 3. | Drzwi tylne przeszklone, otwierane na boki o min. 180º (wyposażone w ograniczniki oraz blokady położenia skrzydeł. | TAK |  |
| 4. | Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu z szybą, wyjście ze stopniem stałym wewnętrznym lub ze stopniem automatycznie wysuwanym/chowanym przy otwieraniu/zamykaniu drzwi. | TAK |  |
| 6. | Lakier w kolorze białym. | TAK |  |
| 7. | Centralny zamek wszystkich drzwi, sterowany pilotem, immobilizer. | TAK |  |
| 8. | Długość całkowita pojazdu max. 5999 mm. | TAK |  |
| II.SILNIK |  |  |  |
| 1. | Z zapłonem samoczynnym turbodoładowany. | TAK |  |
| 2. | Silnik o pojemności max. 2000cm3 | TAK |  |
| 3. | Moc silnika minimum 130 KM , moment obrotowy nie mniejszy niż 320 Nm | TAK |  |
| 4. | Norma emisji spalin Euro 6 obowiązującą na dzień dostawy | TAK |  |
| III.ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPĘDU |  |  |  |
| 1. | Skrzynia biegów minimum manualna 6 biegowa (tj. min. 6 biegów do przodu + wsteczny) | TAK |  |
| 2. | Napęd na jedną oś (przednią lub tylną – podać) | TAK |  |
| 3. | Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy (ESP) lub równoważny | TAK |  |
| IV.ZAWIESZENIE |  |  |  |
| 1. | Gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie, umożliwiające komfortowy przewóz pacjentów | TAK |  |
| V. UKŁAD HAMULCOWY |  |  |  |
| 1. | System ABS zapobiegający blokadzie kół podczas hamowania. | TAK |  |
| 2. | System wspomagania nagłego hamowania. | TAK |  |
| VI. UKŁAD KIEROWNICZY |  |  |  |
| 1. | Ze wspomaganiem. | TAK |  |
| 2. | Regulowana kolumna kierownicy w co najmniej dwóch płaszczyznach, opisać. | TAK |  |
| VII. INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  |  |  |
| 1. | Zespół akumulatorów o min. pojemności 180 Ah | TAK |  |
| 2. | Alternator o mocy min. 700 W | TAK |  |
| VIII. WYPOSAŻENIE POJAZDU |  |  |  |
| 1. | Wszystkie miejsca siedzące zaopatrzone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa oraz zagłówki. | TAK |  |
| 2. | Zbiornik paliwa o pojemności minimum 70 l. pozwalający na duży zasięg ambulansu. Fabryczny tzn. montowany przez producenta samochodu bazowego | TAK |  |
| 3. | Poduszki powietrzne: kierowcy i pasażera. | TAK |  |
| 4. | Elektryczne otwierane szyby w drzwiach przednich. | TAK |  |
| 5. | Klimatyzacja kabiny kierowcy automatyczna. | TAK |  |
| 6. | Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i podgrzewane | TAK |  |
| 7. | Dodatkowe światło hamowania (trzecie). | TAK |  |
| 8. | Trójkąt, gaśnica, apteczka, podnośnik, klucz do kół, koło zapasowe | TAK |  |
| 9. | Minimum dwa fabryczne gniazda (USB i 12V) w kabinie kierowcy | TAK |  |
| 10. | Tempomat | TAK |  |
| 11. | Światła przeciwmgielne przednie. | TAK |  |
| 12. | Czujnik deszczu dostosowujący szybkość pracy wycieraczek przedniej szyby do intensywności opadów | TAK |  |
| 13. | Sygnalizacja niedomkniętych drzwi z wizualizacją na desce rozdzielczej | TAK |  |
| 14. | Dywaniki gumowe dla kierowcy i pasażera w kabinie | TAK |  |
| 15. | Dodatkowe elektryczne podgrzewanie przedniej szyby (nie w formie nadmuchu) | TAK |  |
| 16. | Fabryczna kamera cofania z wyświetlaczem na desce rozdzielczej | TAK |  |
| 17. | Fabryczne czujniki parkowania przednie i tylne. | TAK |  |
| 18. | Manualna regeneracja DPF. | TAK |  |
| 19. | Pełnowymiarowe koło zapasowe. | TAK |  |
| 20. | Komplet kół zimowych (4 sztuki). | TAK |  |
| IX. WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1. | Gwarancja min. 24 miesiące bez limitu kilometrów – na pojazd bazowy | TAK |  |
| 2. | Gwarancja min. 140 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru na perforację nadwozia ambulansu. | TAK |  |
| 3. | Gwarancja min. 24 miesiące – na zabudowę i wyposażenie medyczne | TAK |  |
| 4. | Wraz z pojazdem Wykonawca przekaże: - dokumenty do rejestracji pojazdu - kartę gwarancyjną na ambulans - karty gwarancyjne na sprzęt medyczny - certyfikat na zgodność z normą PN EN 1789 | TAK |  |
| X. NADWOZIE |  |  |  |
|  | Minimalne wymiary przedziału medycznego w mm po wykonaniu adaptacji (długość x szerokość x wysokość) 3150 x 1600 x 1800 mm | TAK |  |
|  | Drzwi tylne wyposażone w światła awaryjne, włączające się automatycznie przy otwarciu drzwi. | TAK |  |
|  | Ściany boczne/podłoga przedziału medycznego mają być przystosowane do zamocowania foteli oraz innego wyposażenia. | TAK |  |
|  | Okna zmatowione do 2/3 wysokości lub zaklejone folią matową | TAK |  |
|  | Do oferty należy dołączyć certyfikat zgodności z aktualną normą PN EN 1789 lub równoważną w zakresie ambulansu typu A2, wystawiony przez jednostkę notyfikowaną . | TAK |  |
| XI. OGRZEWANIE, WENTYLACJA, KLIMATYZACJA |  |  |  |
|  | Ogrzewanie przedziału medycznego wykorzystujące ciecz chłodzącą silnik. | TAK |  |
|  | Ogrzewanie postojowe przedziału medycznego- grzejnik elektryczny zasilany z sieci 230V z termostatem o mocy min. 1,8 kW | TAK |  |
|  | Wentylacja mechaniczna, nawiewno – wywiewna, zapewniająca prawidłową wentylację przedziału medycznego i zapewniająca wymianę powietrza min 20 razy na godzinę w czasie postoju (proszę podać markę, model i wydajność w m3/h), | TAK |  |
|  | Klimatyzacja przedziału sanitarnego i kabiny kierowcy, z niezależną regulacją siły nawiewu zimnego powietrza dla kabiny kierowcy i przedziału medycznego z funkcją automatycznego utrzymania zadanej temperatury | TAK |  |
| XII. INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  |  |  |
|  | Instalacja dla napięcia 12V i oświetlenie przedziału medycznego: - powinna posiadać co najmniej 2 gniazda 12V zabezpieczone przed zabrudzeniem / zalaniem wyposażone we wtyki poboru prądu umiejscowione na lewej ścianie, 2.światło rozproszone realizowane przez lampy( np. typu LED) umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego zapewniające spełnienie wymogu oświetlenia obszaru pacjenta min.100Lx a obszar otaczający min. 50 Lx. 3. minimum 1 punkt ze światłem skupionym nad noszami | TAK |  |
|  | Automatyczne włączanie/wyłączanie co najmniej jednej lampy po otwarciu/zamknięciu drzwi przedziału medycznego | TAK |  |
|  | Oświetlenie nocne LED – transportowe z oddzielnym włącznikiem | TAK |  |
|  | Przedział medyczny ma być wyposażony w elementy sterujące systemem oświetlania, ogrzewania/klimatyzacji oraz wentylacji | TAK |  |
|  | Dwa akumulatory Pojemność pojedynczego akumulatora min. 90 Ah - jeden do rozruchu silnika, drugi do zasilania przedziału medycznego - połączone tak, aby były doładowywane zarówno z alternatora w czasie pracy silnika jak i z prostownika na postoju po podłączeniu zasilania z sieci 230 V - widoczna dla kierowcy sygnalizacja stanu naładowania akumulatorów, z ostrzeganiem o nie doładowaniu któregokolwiek (podać pojemność akumulatorów) | TAK |  |
|  | Zasilanie zewn. 230 V z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym różnicowo-prądowym oraz zabezpieczeniem przed uruchomieniem silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym Układ automatycznej ładowarki sterowanej procesorem zapewniający zasilanie instalacji 12 V oraz skuteczne ładowanie obu akumulatorów z automatycznym zabezpieczeniem przed awarią oraz przeładowaniem akumulatorów - widoczna sygnalizacja właściwego działania prostownika ładującego akumulatory podczas postoju za pomocą panelu sterującego. | TAK |  |
| XIII. SYGNALIZACJA ŚWIETLNO –DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE |  |  |  |
|  | W przedniej części dachu pojazdu belka typu LED wyposażona w dwa reflektory typu LED do doświetlania przedpola pojazdu oraz z podświetlanym napisem AMBULANS | TAK |  |
|  | Na wysokości pasa przedniego 2 niebieskie lampy pulsacyjne barwy niebieskiej typu LED | TAK |  |
|  | Lampa niebieska LED pojedyncza typu „ kogut” zamontowana w tylnej części dachu. | TAK |  |
|  | Sygnał dźwiękowy modulowany o mocy min. 150 W z możliwością podawania komunikatów głosem zgodny z obowiązującymi przepisami. | TAK |  |
|  | Włączanie sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej realizowane przez jeden główny włącznik umieszczony w widocznym, łatwo dostępnym miejscu na desce rozdzielczej kierowcy | TAK |  |
|  | Oznakowanie pojazdu: - pas odblaskowy wykonany z folii typu 1 barwy niebieskiej umieszczony w obszarze pomiędzy linią okien a nadkoli - pas odblaskowy wykonany z folii typu 1 barwy czerwonej umieszczony pod pasem niebieskim - nadruk lustrzany "AMBULANS" barwy czerwonej z przodu pojazdu - znak "wąż Eskulapa" z trzech stron pojazdu oznaczenie rodzaju pojazdu "T" z trzech stron pojazdu koloru czerwonego - nazwa dysponenta jednostki umieszczona po obu bokach pojazdu. | TAK |  |
| XIV. WYPOSAŻENIE W ŚRODKI ŁĄCZNOŚCI |  |  |  |
|  | Na dachu pojazdu antena radiotelefonu. | TAK |  |
|  | Wykonanie instalacji do podłączenia radiotelefonu w kabinie kierowcy | TAK |  |
| XV. PRZEDZIAŁ MEDYCZNY |  |  |  |
|  | Antypoślizgowa podłoga, techniczna aluminiowa, połączona szczelnie z zabudową ścian, łatwo zmywalna | TAK |  |
|  | Ściany boczne i sufit pokryte specjalnym tworzywem sztucznym typu ABS – łatwo zmywalnym i odpornym na środki dezynfekujące, izolowanym termicznie i akustycznie w kolorze białym. | TAK |  |
|  | Przegroda między kabiną kierowcy a przedziałem medycznym , zapewniająca możliwość oddzielenia obu przedziałów oraz komunikację głosową pomiędzy personelem medycznym a kierowcą (otwierane okno) | TAK |  |
|  | Uchwyt ułatwiający wsiadanie zamontowany na ścianie działowej | TAK |  |
|  | W pierwszym rzędzie trzy fotele ze składanym do pionu siedziskiem wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa, z regulowanym oparciem, ze zintegrowanym zagłówkiem. | TAK |  |
|  | Fotel obrotowy na prawej ścianie pojazdu, wyposażone w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówek, z możliwością złożenia siedziska do oparcia | TAK |  |
|  | Za fotelem na prawej ścianie miejsce mocowania fotela kardiologicznego z certyfikowanym zaczepem podłogowym | TAK |  |
|  | Zabudowa meblowa na ścianie (lewej): - zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczone przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów, - półki z przezroczystymi szybkami umożliwiającym podgląd na umieszczone tam przedmioty (co najmniej 2 sztuki) - schowek na 2 sztuki butli tlenowych o poj.10l - miejsce mocowania sprzętu medycznego (min. dwie płyty montażowe) | TAK |  |
|  | Sufitowy uchwyt do kroplówek na min. 2 szt. pojemników. | TAK |  |
|  | Centralna instalacja tlenowa: - z uchwytem do mocowania 2 butli tlenowych o poj.10l - minimum 1 gniazdo poboru tlenu typu AGA, monoblokowe typu panelowego - wyposażona w reduktor - bez sufitowego gniazda tlenowego - uchwyt na małą butlę tlenową w zabudowie medycznej | TAK |  |
|  | Podstawa (laweta) pod nosze główne stała, z miejscem do przewożenia deski ortopedycznej lub noszy podbierających dla dorosłych | TAK |  |
|  | Certyfikowana rampa najazdowa dla fotela kardiologicznego o minimalnych wymiarach 2100 mm x 550 mm | TAK |  |
| - WYPOSAŻENIE POJAZDU |  |  |  |
|  | Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym, młotek do wybijania szyb, nóż do przecinania pasów bezpieczeństwa. | TAK |  |
|  | - WARUNKI GWARANCJI |  |  |
|  | Gwarancja na pojazd bazowy – 24 miesiące bez limitu kilometrów - koszt przeglądów eksploatacyjnych w okresie gwarancji pokrywa Zamawiający | TAK |  |
|  | Gwarancja na zabudowę medyczną – 24 miesięcy - koszt przeglądów eksploatacyjnych w okresie gwarancji w siedzibie zamawiającego pokrywa Wykonawca | TAK |  |
|  | Gwarancja na sprzęt medyczny – 24 miesiące – koszt przeglądów eksploatacyjnych w okresie gwarancji w siedzibie zamawiającego pokrywa Wykonawca | TAK |  |
|  | Wykonawca w okresie 24 miesięcy na swój koszt wykonuje serwis olejowy nie częściej niż co 13000 km oraz wymianę klocków i tarcz hamulcowych zgodnie z wytycznymi serwisu (przewidywany roczny przebieg około 50000 km). | TAK |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Nosze

Nazwa własna …………………………………………………………........................…………

Oferowany model …………………………………………………………..................................

Producent …………………………………………………………………………......................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………......................

Rok produkcji - 2025

| Lp. | Parametr wymagany | TAK/NIE* | Parametr oferowany* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Wymagane |  |  |
| 2. | NOSZE GŁÓWNE MONOBLOKOWE podać markę i model, załączyć folder | TAK |  |
| 3. | przystosowane do prowadzenia reanimacji wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji; | TAK |  |
| 4. | nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha; nosze wyposażone w min 2 poziomy wysokości | TAK |  |
| 5. | z możliwością regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do minimum 75 stopni; | TAK |  |
| 6. | wyposażone w 4 koła jezdne o średnicy minimum 18 cm, 4 skrętne , minimum 2 koła wyposażone w hamulce | TAK |  |
| 7. | z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy; | TAK |  |
| 8. | zestaw transportowy posiada trwale oznakowane najlepiej graficznie elementy związane z jego obsługą; | TAK |  |
| 9. | ze składanymi poręczami bocznymi, ze składanymi lub chowanymi rączkami do przenoszenia z przodu i tyłu noszy , z możliwością montażu składanego wieszaka do kroplówki | TAK |  |
| 10. | nosze muszą być zabezpieczone przed korozją poprzez wykonanie ich z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie ich środkami antykorozyjnymi; | TAK |  |
| 11. | wyposażone w nie sprężynujący materac z tworzywa sztucznego nie przyjmującym krwi, brudu, przystosowanym do dezynfekcji, umożliwiającym ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych; w komplecie z mocowaniem przeznaczonym do bezpiecznego montażu w ambulansie | TAK |  |
| 12. | obciążenie dopuszczalne powyżej 240 kg (podać obciążenie dopuszczalne w kg); | TAK |  |
| 13 | zestaw transportowy ma być zgodny z aktualną normą PN EN 1789 i PN EN 1865 lub normami równoważnymi | TAK |  |
| 14. | waga oferowanych noszy max. 45 kg zgodnie z wymogami normy PN EN 1865 lub równoważnej (podać wagę noszy w kg); ma posiadać dokumenty dopuszczające do stosowania w jednostkach medycznych na terenie Polski zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych | TAK |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – transporter noszy głównych

Nazwa własna …………………………………………………………........................…………

Oferowany model …………………………………………………………..................................

Producent …………………………………………………………………………......................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………......................

Rok produkcji - 2025

| Lp. | Parametr wymagany | TAK/NIE* | Parametr oferowany* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

|  | FOTEL KARDIOLOGICZNY podać markę i model, załączyć folder | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | zabezpieczony przed korozją poprzez wykonanie z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie środkami antykorozyjnymi | TAK |  |
|  | anatomicznie wyprofilowane siedzisko i oparcie dla zwiększonego komfortu pacjenta | TAK |  |
|  | składane podłokietniki oraz składane podparcie stóp | TAK |  |
|  | wyposażony w czteropunktowe pasy bezpieczeństwa | TAK |  |
|  | wyposażone w 4 koła jezdne z czego 2 przednie skrętne w zakresie 360 stopni, wyposażone w hamulce | TAK |  |
|  | wyposażone w teleskopowo wydłużane raczki przednie minimum 3 zakresy regulacji, składane tylne uchwyty | TAK |  |
|  | waga fotela max. 21 kg | TAK |  |
|  | obciążenie dopuszczalne powyżej 240 kg | TAK |  |
|  | fotel kardiologiczny zgodny z PN EN 1789 – dedykowane mocowanie podłogowe |  |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Krzesełko kardiologiczne składane

Nazwa własna …………………………………………………………........................…………

Oferowany model …………………………………………………………..................................

Producent …………………………………………………………………………......................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………......................

Rok produkcji - 2025

| Lp. | Parametr wymagany | TAK/NIE* | Parametr oferowany* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ELEKTRYCZNY SYSTEM PŁOZOWY | TAK |  |
|  | podać markę i model, załączyć folder | TAK |  |
|  | gąsienice supergrip - zapewniają ergonomiczne poruszanie się na schodach i rampach, oferując optymalną przyczepność, odporność na ścieranie i dobrą wydajność nawet w mokrych warunkach | TAK |  |
|  | szybkie ładowanie eliminuje potrzebę niewygodnej wymiany akumulatora poprzez bezpośrednie ładowanie w pojeździe | TAK |  |
|  | Akumulator litowo-jonowy zasięgu co najmniej 30 pięter przy masie pacjenta 110 kg | TAK |  |
|  | waga traka max. 16 kg z baterią | TAK |  |
|  | obciążenie dopuszczalne powyżej 190 kg | TAK |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)