Załącznik nr 1A do SWZ, nr sprawy ZP.4.2025

Opis Przedmiotu Zamówienia

Pojazd wielozadaniowy typu ATV z wyposażeniem – 1 sztuka

| Lp. | Warunki Zamawiającego | Spełnienie wymagań – wypełnia wykonawca |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wymagania dla pojazdu wielozadaniowego typu ATV |  |
| 1.1 | Pojazd musi spełniać wszystkie wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerwca 1997 r. wraz ze wszystkimi jej nowelizacjami. |  |
| 1.2 | Oznakowanie pojazdu zgodne z Zarządzeniem Nr 1 Komendanta Głównego PSP z dnia 24 stycznia 2020r., w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych PSP (Dz. Urz. KG PSP 2020.3) oraz zarządzeniem nr 3 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 9 marca 2021 r. (Dz. Urz. KG PSP 2021.4).Na karoserii po obu stronach napis STRAŻ. Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia. |  |
| 1.3 | Pojazd fabrycznie nowy – rok produkcji minimum 2024. |  |
| 1.4 | Pojazd musi posiadać świadectwo homologacji typu T3b |  |
| 1.5 | Liczba miejsc do siedzenia - 2 z kierowcą. |  |
| - 2. | Podstawowe parametry napędu/podwozia pojazdu wielozadaniowego typu ATV |  |
| 2.1 | Silnik 4-suwowy, 2 cylindry w układzie V, chłodzony cieczą , posiadający wtrysk paliwa Bosch EFI. |  |
| 2.2 | Pojemność silnika minimum: 960cm3 |  |
| 2.3 | Moc silnika minimum: 84KM |  |
| 2.4 | Skrzynia biegów automatyczna, CVT 2WD/4WD, z blokadą mechanizmu różnicowego przedniego, tylny mechanizm różnicowy z możliwością pełnej blokady |  |
| 2.5 | Zawieszenie przednie: podwójne wahacze; Zawieszenie tylne: wahacz podłużny. ‘; Amortyzatory z pełną regulacją pracy. |  |
| 2.6 | Wymiary pojazdu [mm]: - długość całkowita minimum 2400 mm, - szerokość minimum: 1200 mm, - wysokość całkowita minimum 1400 mm, |  |
| 2.7 | Prześwit: minimum 285mm |  |
| 2.8 | Wszystkie felgi aluminiowe |  |
| 2.9 | Opony: przód AT 27x9-14 / tył AT 27x11-14 |  |
| 3. | Podstawowe parametry nadwozia/ pojazdu wielozadaniowego typu ATV |  |
| 3.1 | Kolor nadwozia: czerwony RAL3000 |  |
| 3.2 | Hamulce: przód / tył: tarczowe |  |
| 3.3 | Wspomaganie układu kierowniczego EPS z 3 trybami pracy |  |
| 3.4 | Światła typu LED |  |
| 3.5 | Elektroniczna kontrola wspomagania zjazdu |  |
| - 4. | Wyposażenie pojazdu wielozadaniowego typu ATV |  |
| 4.1 | Osłona spodu pojazdu - aluminiowa |  |
| 4.2 | Orurowanie przednie okalające lampy przednie |  |
| 4.3 | Orurowanie tylne okalające lampy tylne |  |
| 4.4 | Podgrzewane manetki oraz kciuk |  |
| 4.5 | Kufer tylny o pojemności minimum 80L |  |
| 4.6 | Gniazdo 12V typu (do zapalniczki) odporne na warunku atmosferyczne zamontowane w okolicach licznika |  |
| 4.7 | Gniazdo ładowania USB odporne na warunku atmosferyczne zamontowane w okolicach licznika |  |
| 4.8 | Hak holowniczy – zaczep kulowy standardowy do holowania przyczepy |  |
| 5. | Wyposażenie dodatkowe pojazdu wielozadaniowego typu ATV |  |
| 5.1 | Wyciągarka o sile uciągu minimum 4500lbs z liną syntetyczną o długości minimum 12m |  |
| 5.2 | Oświetlenie pola pracy typu LED BAR zamontowane na przednim orurowaniu – 1szt. |  |
| 5.3 | Oświetlenie pola pracy – Lampy LED zamontowane na po obu stronach przedniego orurowania – 1szt / na stronę (uruchamiane osobnym włącznikiem niż LED BAR przedni) |  |
| 5.4 | Oświetlenie pola pracy typu LED BAR zamontowane na tylnym orurowaniu (uruchamiane tym samym włącznikiem co oświetlenie pola pracy boczne) – 1szt |  |
| 5.5 | Generator sygnałów dźwiękowych o 3 zmiennych tonach dźwięku wraz z głośnikiem o generowanym poziomie ciśnienia akustycznego min. 100dB, z sterowaniem zamontowanym w okolicach kierownicy. |  |
| 5.6 | Oświetlenie ostrzegawcze stroboskopowe typu LED, generujące światło niebieskie minimum 8 punktów świetlnych rozmieszczonych następująco: - 2 szt w przedniej atrapie pojazdu - 2 szt na przednich błotnikach (po 1 na stronę) - 2 szt na tylnych błotnikach (po 1 na stronę) - 2 szt na tylnej części pojazdu pod kufrem Układ sterowania (podłączenie) modułami musi zapewnić możliwość włączenia samej sygnalizacji świetlnej (bez sygnalizacji dźwiękowej) oraz działanie sygnalizacji świetlnej musi być możliwe również przy wyjętym kluczyku ze stacyjki pojazdu. Oświetlenie musi posiadać homologację dla pojazdów specjalnych. |  |
| 5.7 | Oświetlanie ostrzegawcze typu LED generujące światło pomarańczowe, montowane na magnes, zasilana z gniazda 12V (zapalniczki). |  |
| - 5.8. | Zainstalowany radiotelefon przewoźny spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do Instrukcji w sprawie organizacji łączności radiowej, wprowadzonej Rozkazem Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. Dz. Urz. KG PSP 2019 r. poz.7. – wymagana ilość: 1 komplet. Antena 1/4 fali, zysk anteny 2,15 dBi, dostosowana do rodzaju zabudowy (metalowa/kompozytowa), zainstalowana na kufrze tylnym zgodnie z zaleceniami producenta anteny. Antena zestrojona na częstotliwości 149.000 MHz z maksymalną wartością współczynnika fali stojącej (WFS) 1,3. Miejsce zamontowania radiotelefonu po uzgodnieniu z zamawiającym |  |
| - 5.9 | Pług do odśnieżania – wyposażony w gumę w dolnej części, montowany na szybkozłącze, bez konieczności ingerencji w konstrukcję pojazdu |  |
| - 5.10 | Przyczepa sprzętowa musi spełniać następujące warunki: - przyczepa musi spełniać wszystkie wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerwca 1997 r. wraz ze wszystkimi jej nowelizacjami - rok produkcji przyczepy: minimum 2023, - przyczepa fabrycznie nowa, - dopuszczalna masa całkowita przyczepy (DMC) :750kg - wymiary skrzyni ładunkowej : długość minimalna 2400mm, szerokość minimalna 1300mm , większa niż wymiary obrysu pojazdu ATV - ładowność minimalna większa niż masa pojazdu ATV - rama i metalowe elementy przyczepy w całości ocynkowane, - burty skrzyni ładunkowej min. 30cm wysokości, - plandeka koloru czerwonego, montowana na stelażu o wysokości minimum 40cm więcej niż wysokość pojazdu ATV - podłoga z płyty wodoodpornej, - najazd spawany ocynkowany, pozwalający na załadowanie oferowanego pojazdu typu ATV, - uchwyty do mocowania ładunku umieszczone w podłodze: minimum 4szt., - posiadać pełnowymiarowe koło zapasowe , - być wyposażona w koło podporowe, - instalacja elektryczna przyczepy 12/24V zakończona wtykiem 7 pin zgodnym z wtykiem instalacji pojazdu ATV, - w przyczepie powinny znajdować się pasy transportowe z napinaczem zabezpieczające ładunek o długości 4m, oraz wytrzymałości całkowitej 2 tony – 4szt. |  |
| - 5.11 | Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z pojazdem: - dwóch kasków ochronnych głowy, typu Adventure, z szybą zintegrowaną oraz zintegrowaną osłoną przeciwsłoneczną (wewnętrzną). Kaski koloru białego. - instrukcji obsługi pojazdu w języku polskim, - dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania pojazdu jako pojazd specjalny. |  |