Załącznik nr 5

ZP.272.1.130.2022

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w pokojach biurowych w budynku administracyjnym przy ul. E. Plater 1 w Olsztynie – etap II. Zakres zamówienia:

Pokoje biurowe:

Przyziemie:

- pokój sprzątaczek – 29,32 m2 (wysokość ok. 2,8m)

Parter:

- nr 117 – 13,16 m2 (wysokość 3,2m)

- nr 118 – 27,54 m2 (wysokość 3,2m)

- nr 129 – 38,28 m2 (wysokość 3,2m)

- nr 130 – 25,08 m2 (wysokość 4,1m)

- nr 131 – 24,65 m2 (wysokość 4,1m)

III piętro

- nr 470 – 15,00 m2 (wysokość 3,1 m)

Zakres prac do wykonania:

- zabezpieczenie podłóg w pokoju sprzątaczek oraz pokoju nr 117,

- zabezpieczenie stolarki otworowej,

- przygotowanie powierzchni do malowania z miejscowym szpachlowaniem,

- dwukrotne malowanie sufitów farbą emulsyjną (białą),

- dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną (farba kolor jasny do ustalenia z Zamawiającym),

- wymiana wykładziny wraz z montażem listew dywanowych elastycznych płaskich (ok. 50 mm) z paskiem wykładziny - z wyjątkiem pokoju sprzątaczek oraz pokoju nr 117,

- uprzątnięcie miejsca pracy (pełne prace porządkowe po malowaniu wraz z usunięciem powstałych z jego winy skutków prac w obrębie budynku),

- wywóz odpadów budowlanych powstałych podczas wykonywania prac.

- Ogólne wymagania dotyczące robót.

- Zakres robót został przedstawiony w przedmiarach robót, które należy traktować jako element pomocniczy ułatwiający wykonawcy przygotowanie oferty.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z zachowaniem należytej staranności 
z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, mającymi zastosowanie do przedmiotu umowy, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy.

- Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność ze specyfikacjami.

- Prowadzenie prac głośnych i uciążliwych należy prowadzić w godzinach poza pracą Urzędu Marszałkowskiego (godz. pracy urzędu: pon. 8:00-16:00, wt.-pt. 7:30-15:30).

- Wymagania materiałowe.

- Wszystkie materiały niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewni we własnym zakresie.

- Materiały przeznaczone do wykonania przedmiotu zamówienia oraz przechowywane w miejscu wykonywania robót powinny posiadać dokumenty potwierdzające spełnianie wymogów wynikających z przepisów, do których odwołuje art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, w tym w szczególności potwierdzające spełnienie wymogów wynikających z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.

- Wykładzina powinna posiadać parametry podane w poniższej tabeli:

| Wykładzina filcowa | Kompozycja runa | Minimalna waga runa | Wysokość całkowita |
| --- | --- | --- | --- |
| kolor szary melanż | Polipropylen 100 % | 800-900 g/m2 | <5 mm |

Zamawiający wymaga użycia wykładziny, która spełnia kryteria przedstawione w tabeli oraz spełnia parametry wykładzin biurowych dla budynków użyteczności publicznych, posiada deklaracje zgodności dla wykładzin stosowanych w budynkach użyteczności publicznej tj. m.in.: powinna być trudnozapalna, antypoślizgowa, antystatyczna.

- Zabezpieczenie miejsca wykonywania prac.

- Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia miejsca wykonywania prac aż do zakończenia i odbioru robót.

- Każdorazowo, po zakończonym dniu pracy Wykonawca zobowiązany jest pozostawić porządek w miejscu wykonywania prac i miejscach sąsiadujących.

- Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

- Wykonawca przez cały okres realizacji prac będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 100 000 zł.

- Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia przed uszkodzeniem mienia Zamawiającego, osób przebywających w pobliżu wykonywania prac i wyposażenia budynku, w którym prowadzi roboty budowlane.

- W przypadku zaniedbania, niewłaściwego prowadzenia robót lub braku koniecznych działań ze strony Wykonawcy jeśli nastąpi uszkodzenie albo zniszczenie wyposażenia budynku i/lub mienia Zamawiającego lub osób przebywających w pobliżu wykonywania prac, Wykonawca zobowiązany jest naprawić szkodę na swój koszt. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.

- Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa.

- Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia miejsc pod względem przestrzegania zasad BHP i ppoż.

- Przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu zamówienia pracownicy Wykonawcy wezmą udział w szkoleniu przeprowadzonym przez służby BHP i ppoż. Zamawiającego dotyczącym jedynie specyfiki obiektu, na którym wykonywane są roboty zorganizowane przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej, składowania materiałów łatwopalnych w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami, zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich. Wykonawca odpowiada materialnie za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w rezultacie realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

- Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymaganiach sanitarnych.

- Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia pracowników Wykonawcy przebywających w miejscu wykonywania prac oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

- Ochrona i utrzymanie robót.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót oraz za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

- Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru ostatecznego.

- Sprzęt.

- Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

- Sprzęt, elektronarzędzia itp. będące własnością Wykonawcy lub wynajęte przez Wykonawcę do wykonywania robót mają być stale utrzymywane w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będą one odpowiadały wymaganiom ochrony środowiska i przepisom dotyczącym jego użytkowania.

- Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia dokumentów potwierdzających dopuszczanie sprzętu do użytkowania, w przypadkach gdy wymagają tego przepisy.