Załącznik nr 1 do SWZ

Parametry techniczne samochodu osobowego, dostosowanego do przewozu jednej osoby na wózku inwalidzkim w układzie 4+1, zgodnie ze schematem prezentowanym poniżej, przeznaczonego dla Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie.

| Lp. | Opis parametru |  |  |  |  |  | Tak* | Nie* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Parametry podstawowe samochodu: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | kolor szary metalik |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | silnik benzynowy pojemność 1300-1400 cm 3 o mocy min. 130 KM – zamawiający wskazuje, że z uwagi na budowę technologiczną pojazdów napędzanych silnikiem diesla i montowanym poniżej podłogi bagażnika zbiornikiem na adblue, nie jest możliwe obniżenie podłogi w celu wykonania zabudowy do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich); |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pojemność silnika (wskazać) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Moc silnika (wskazać) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | norma emisji spalin EURO 6E |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | homologacja osobowa |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | pojazd fabrycznie nowy, nieużywany, rok produkcji 2024 lub 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rok produkcji (wskazać) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | szerokość całkowita bez lusterek – w przedziale od 1800 do 1900 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szerokość całkowita (wskazać) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | wysokość całego pojazdu bez obciążenia – w przedziale od 1800 do 2100 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wysokość całkowita (wskazać) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | długość całkowita – w przedziale od 4400 do 4600 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Długość całkowita (wskazać) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Marka pojazdu (wskazać) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Opis dostosowania dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | oryginalna podłoga samochodu w tylnej części zostanie wycięta i zastąpiona inną, obniżaną podłogą, tak aby zmieściła się osoba niepełnosprawna na wózku inwalidzkim. (równa podłoga w bagażniku po złożeniu): długość ± 1240-1270 mm, szerokość ± 800-840mm |  |  |  |  |  |  |  |
| Długość (wskazać) |  |  |  |  | Szerokość (wskazać) |  |  |  |
| 2.2 | do wjazdu do pojazdu służy jednoczęściowa rampa najazdowa, po zamknięciu może zostać położona, aby wyrównać zagłębienie w podłodze i tym samym przywrócić funkcjonalność przestrzeni bagażowej przed zabudową |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | wysokość wewnętrzna w przedziale 1410-1450mm, wysokość wejścia w przedziale 1430-1450mm |  |  |  |  |  |  |  |
| Wysokość wewnętrzna (wskazać) |  |  |  |  | Wysokość wejścia (wskazać) |  |  |  |
| 2.4 | w celu zabezpieczenia przewożonej osoby na wózku, pojazd winien zostać wyposażony w zestaw do mocowania wózka inwalidzkiego: 1 para elektrycznych zwijaczy z hakiem J, z osłoną, 3-punktowe chowane urządzenie przytrzymujące pasażerów (regulowane) z osłoną, 1 para półautomatycznych zwijaczy z hakiem |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | w miejscu oryginalnej kanapy 3 osobowa w drugim rzędzie zamontowane zostaną dwa pojedyncze siedzenia (z możliwością ich demontażu) - homologacja po zabudowie 4+1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | pas bezpieczeństwa dla osoby jadącej na wózku. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Wyposażenie pojazdu |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | elektryczny hamulec postojowy; |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | aktywny asystent układu hamulcowego; |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | układ hamulcowy z układem ABS i kontrolą trakcji; |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | system Stabilizacji Toru Jazdy (ESP) lub równoważy; |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | zabezpieczenie progów drzwi – listwa ochronna; |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | kierownica wielofunkcyjna, trójramienna; |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach; |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | zderzaki lakierowane w kolorze nadwozia; |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | asystent ruszania na wzniesieniu; |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 | radio cyfrowe (DAB); |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11 | połączenie telefonu z radiem Android Auto, Apple Car Play; |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.12 | gniazdo 12 V; |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.13 | system połączenia alarmowego w razie wypadku lub awarii; |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.14 | lusterka zewnętrzne lakierowane w kolorze nadwozia; |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.15 | elektrycznie podnoszone szyby przednie z autodomykaniem; |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.16 | centralny podłokietnik ze schowkiem; |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.17 | kieszenie w oparciach foteli przednich; |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.18 | zamykany schowek przed pasażerem; |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.19 | kamera cofania; |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.20 | kanał ogrzewania dla przestrzeni pasażerskiej; |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.21 | szyba tylna ogrzewana; |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.22 | dogrzewacz elektryczny; |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.24 | szybkościomierz ze skalą w kilometrach; |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.25 | sygnał niezapiętego pasa bezpieczeństwa; |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.26 | czujnik deszczu i zmroku; |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.27 | aktywny asystent utrzymania pasa ruchu; |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.28 | moduł komunikacyjny z kartą sim; |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.29 | asystent martwego pola; |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.30 | asystent rozpoznawania znaków drogowych; |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.31 | filtr cząstek stałych; |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.32 | oświetlenie wewnętrzne led; |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.33 | funkcja eco start-stop; |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.34 | tempomat; |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.35 | opony zimowe; |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.36 | układ kontroli ciśnienia w oponach; |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.37 | zagłówki dla siedzeń w przedziale pasażerskim; |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.38 | poduszka powietrzna kierowcy i pasażera z przodu; |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.39 | mocowanie fotelika i-size; |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.40 | środkowa poduszka powietrzna, boczna; |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.41 | system rozpoznawania fotelika w fotelu pasażera; |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.42 | klamki lakierowane w kolorze nadwozia; |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.43 | drzwi przesuwne po prawej stronie z oknem; |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.44 | drzwi przesuwne po lewej stronie z oknem; |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.45 | tylna kanapa składana asymetryczna; |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.46 | wykładzina dywanowa w przestrzeni pasażerskiej; |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.47 | stałe tylne okna przestrzeni bagażowej; |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.48 | klapa bagażnika otwierana do góry; |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.49 | okno w drzwiach tylnych z wycieraczką i spryskiwaczem; |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.50 | gałka dźwigni zmiany biegów wykończona skórą; |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.51 | kierownica wykończona skórą; |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.52 | relingi dachowe; |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.53 | nawigacja satelitarna montowana fabrycznie; |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.54 | radio z wyświetlaczem min 9 cali; |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.55 | ładowarka bezprzewodowa dla urządzeń mobilnych; |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.56 | porty usb w tylnej części konsoli środkowej; |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.57 | aktywny asystent parkowania; |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.58 | lusterko w osłonie przeciwsłonecznej pasażera; |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.59 | lusterko w osłonie słonecznej kierowcy; |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.60 | lusterka zewnętrzne, elektrycznie składane i regulowane; |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.61 | lusterko wewnętrzne samościemniające się; |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.62 | dodatkowe lusterko wewnętrzne do obserwacji kabiny; |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.63 | elektrycznie sterowane okna w drzwiach przesuwnych; |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.64 | automatyczna skrzynia biegów minimum 6 biegów do przodu; |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.65 | podgrzewany fotel kierowcy i pasażera z przodu; |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.66 | nawiewy dla siedzeń tylnych; |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.67 | klimatyzacja automatyczna; |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.68 | reflektory przeciwmgielne led; |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.69 | asystent świateł drogowych; |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.70 | reflektory przednie w technologii led; |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.71 | obręcze stalowe, 16”; |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.72 | koło zapasowe; |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.73 | tapicerka łatwa w utrzymaniu czystości – skórzana lub skóropodobna; |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.74 | fotel kierowcy regulowany na wysokość z podporą części lędźwiowej; |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.75 | siedzenie pasażera regulowane na wysokość; |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.76 | składane stoliki w oparciach przednich foteli; |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.77 | blokada tylnych drzwi i okien przed otwarciem od wewnątrz; |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.78 | dywaniki welurowe – fabryczne; |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.79 | przyciemnione szyby tylne – fabrycznie; |  |  |  |  |  |  |  |