16 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
W DRAWSKU POMORSKIM

INFRASTRUKTURA

ul. Główna 1

78-513 OLESZNO

Załącznik nr 1do SWZ

# SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UMOWY

REMONT SPRZĘTU KWATERUNKOWEGO
DLA 16 WOG W DRAWSKU POMORSKIM

KOD CPV:

50800000-3 RÓŻNE USŁUGI W ZAKRESIE NAPRAW I KONSERWACJI

- PRZEDMIOT  I  ZAKRES  UMOWY

Realizacja przedmiotu umowy polegać będzie na remoncie sprzętu kwaterunkowego   w postaci:

Część I    SPRZĘT KOSZAROWY WP2  UNIWERSALNO  METALOWY

- Łóżko koszarowe uniwersalne WP 2-27

- Taboret koszarowy na metalowej podstawie WP 2-30

- Szafa na odzież metalowa  WP 2-34

- Wieszak wielokołkowy stojący metalowy WP 2-35

Część II   SPRZĘT POLOWY WP5 METALOWY

1. Piecyk polowy żeliwny z kompletem rur WP 5-13

Część III   SPRZĘT POLOWY WP5 DREWNIANO METALOWY

1. Łóżko polowe składane metalowe WP 5-2

2. Stół polowy  kwadratowy składany na metalowej podstawie WP 5-8

###### A. TECHNICZNY OPIS  PRZEDMIOTU UMOWY

I. Część obejmuje zakres remontu sprzętu kwaterunkowego koszarowego uniwersalnego metalowego:

1. Łóżko koszarowe uniwersalne WP 2-27

- Demontaż łóżka, rozmontowanie poszczególnych  uszkodzonych elementów, wycięcie starych;

- Naprawa i wymiana uszkodzonych elementów łóżka (rama, szczyt, tył) poprzez prostowanie, spawanie, nitowanie;

- Zabezpieczenie niklowanych elementów na nogach łóżek (uzupełnienie braków);

- Piaskowanie  do I klasy czystości;

- Malowanie metodą proszkową w kolorze szarym półmat (wg palet barw RAL 7035);

- Montaż nowej siatki i oznakowanie łóżka  WP 2-27-25.

1 a. Elementy siatki do łóżka koszarowego

- Sprężyna - wykonana z drutu stalowego sprężynowego klasy B o średnicy 3 mm według normy DIN 17223 (PN 71/M800/57) ocynkowanego;

- sprężyna powinna posiadać 27 zwojów. Łączna długość sprężyny 116 mm;

- zaczepy sprężyny powinny leżeć w jednej płaszczyźnie. Końce zaczepów powinny być zawinięte do wewnątrz sprężyny;

- Haczyk duży (V) i haczyk średni – wykonany z drutu stalowego ocynkowanego

o średnicy 3 mm (według PN67/M-80026) kształt i wymiary jak na rysunku;

- Podkładka okrągła - stalowa Ø 10 według PN-59/M-82007 ocynkowana, wymiary jak na rys.1a:

Skład jednego kompletu remontowego:

1. Podkładka                              	szt. 70

2. Haczyk duży		szt. 126

3. Haczyk średni L=48 mm		szt. 14

4. Haczyk średni L=60 mm		szt. 54

5. Sprężyna		szt. 18

- Przygotowanie do wysyłki – nałożenie zabezpieczenia transportowego.

Kategorycznie zabrania się malowania siatki tj.: sprężyn, haczyków i podkładek

2. Taboret koszarowy na metalowej podstawie WP 2-30

- Demontaż taboretu (siedziska)

- Naprawa uszkodzonych elementów metalowych (konstrukcja nośna) poprzez

- prostowanie spawanie.

- Wymiana blatu na nowy ze sklejki wodoodpornej liściastej lub płyty HPL o grubości min. 8mm-10mm, malowane dwukrotnie bezbarwnym lakierem utwardzalnym do drewna

- Usunięcie starej farby metodą strumieniowo-ścierną do I klasy czystości

- Malowanie metodą proszkową w kolorze szarym półmat (wg. palety barw RAL 7035)

- Montaż taboretu i oznakowanie WP 2-30-25

- Nóż taboretu zabezpieczyć plastikowymi nasadkami

- Przygotowanie do wysyłki – nałożenie zabezpieczenia transportowego

3. Szafa na odzież metalowa WP 2-34

- Naprawa uszkodzonych elementów szafy (drzwi, półki, korpus) poprzez prostowanie, spawanie;

- Wymiana uszkodzonych bądź zużytych elementów szafy nie nadających się do remontu;

- Likwidacja starego typu uchwytów do zamknięć na kłódki lub zamków cylindrowych ;

- Montaż uchwytów przystosowanych do założenia kłódki;

- Wyposażenia każdej szafy w  2 kłódki patentowe o średnicy trzpienia 6mm (każda kłódka wyposażona w komplet kluczy);

- Piaskowanie do I klasy czystości;

- Malowanie farbą proszkową w kolorze szarym ( wg. palety kolorów RAL 7035);

- Na boku z prawej strony od góry przy tylnej ściance  znakować czarną farbą  odporną na ścieranie   WP 2-34-25;

- Przygotowanie do wysyłki - nałożenie zabezpieczenia transportowego.

4. Wieszak wielokołkowy stojący  metalowy WP 2-35     rys. 4

- Piaskowanie sprzętu do I klasy czystości,

- Naprawa i wymiana uszkodzonych bądź zużytych elementów (boki, element górny 
i dolny) poprzez prostowanie, spawanie, wstawienie brakujących elementów;

- Naprawa bądź wymiana śrub skrętnych/rzymskich/służących do stabilizowania całości
         sprzętu;

- Jednokrotne malowanie farbą proszkową w kolorze szarym wg palety kolorów szary półmat  RAL 7035;

- Oznakowanie  WP2-35-25;

- Przygotowanie do wysyłki - nałożenie zabezpieczenia transportowego.

II. Część obejmuje zakres remontu sprzętu kwaterunkowego polowego metalowego

1.  Piecyk polowy żeliwny z kompletem rur WP 5-13

1. Naprawa wymienionych uszkodzeń (zaczepy rusztu, zawiasy drzwiczek).

2. Wymiana rur dymowych, kolanek, iskrownika.

3. Uzupełnienie brakujących elementów piecyków tj. nóżek, drzwiczek, rusztów, fajerek, śladów korozji.

4. Usunięcie starej warstwy konserwacji olejów, sadzy i smarów do I klasy czystości.

5. Konserwacja piecyka za pomocą oleju do konserwacji żeliwa.

6. Ukompletowanie piecyków (ruszt o odpowiedniej średnicy oryginalne niespawane).                                    7. Przygotowanie do wysyłki - nałożenie zabezpieczenia transportowego.

III. Część obejmuje zakres remontu sprzętu kwaterunkowego polowego drewniano metalowego

1. Łóżko polowe składane metalowe WP 5-2

  - Demontaż starego leżyska, sprężyn i drucianych zaczepów;

  - Prostowanie metalowej konstrukcji łóżka, spawanie i uzupełnianie brakujących elementów  metalowych i połączeniowych w jednostkach sprzętowych, które tego wymagają;

  - Montaż nowych grzebieni i nitów umożliwiających spięcie łóżka z pozycji złożonej;

  - Usunięcie starej farby z elementów metalowych, piaskowanie do I klasy czystości 
i przygotowanie powierzchni do malowania;

  - Dwukrotne malowanie metalowej konstrukcji farbą proszkową kolor wg. palety barw RAL 6003 lub równoważny, wypalenie w piecu lakierniczym (polimeryzacja piecowa);

  - Montaż nowego leżyska (rys. nr A, A1) i sprężyn;

  - Zastosować leżysko wykonane z tkaniny impregnowanej, przeciwgnilnej i wodoodpornej 
w kolorze khaki o dużej wytrzymałości wątka i osnowy na zrywanie - 230da/N;

  - Leżysko musi posiadać pozytywną ocenę (atest) PZH co do jakości zdrowotnej wyrobu i przed wykonaniem usługi ma być przedstawiona do wglądu u Zamawiajacego;

  - Zastosować wzmocnienia skórzane na narożnikach i w miejscach ruchomych stelaża wykonane ze skóry do wykończeń stosowanych w tapicerstwie lub kaletnictwie - 
w kolorze brązowym;

  - Zastosować paski skórzane z ramką i spinką (spinające) kołnierz leżyska ze stelażem wykonane ze skóry galanteryjnej o grubości 2 mm w kolorze brązowym;

  - Zastosować nici poliestrowe o wytrzymałości na zrywanie nie mniejszej niż 4600 cN w kolorze czarnym;

  - Zastosować sprężyny wykonane z drutu sprężynowego czarnego klasy B o średnicy 2 mm wg normy DIN17233(PN71/M-80057) ocynkowane;

  - Zastosować haczyk naciągający wykonany z drutu stalowego jakościowego w kolorze czarnym, ocynkowany o średnicy 3 mm (ST3wgPN67M-80026);

  - Zastosować oczko okrągłe stalowe wg PN59/M-82007/ocynkowane;

  - Pakować pojedynczo w opakowaniu bezpośrednim;

  - Oznakowanie  WP5-2-25.

2. Stół polowy  kwadratowy składany na metalowej podstawie WP5-8

1. Wymiana blatu stołu:

  - blat wykonać zgodnie z wymiarami;

  - grubość blatu min. 5 mm;

  - materiał: laminat papierowo - fenolowy PF CP 201 lub równoważny np. z laminatu konstrukcyjnego HPL (aprobata techniczna ITBAT-15 4246/2000);

  - krawędzie boczne oszlifowane;

  - narożniki blatów zaokrąglone krzywizną o długości promienia r=45 mm;

  - kolor płyty – ciemny brąz.

2. Wymagania:  wysoka trwałość, odporność na warunki atmosferyczne, uderzenia, klasa higieny E.

- Naprawa metalowej podstawy polegająca na:

  - wymianie uszkodzonych części;

  - piaskowanie do I klasy czystości;

  - elementy metalowe lakierować proszkowo farbą poliestrową RAL 6003.

- Montaż blatu do stelaża.

- Oznakowanie  WP5-8-25.

- Pakowanie pojedynczej sztuki do transportu.

- B. ZNAKOWANIE SPRZĘTU KWATERUNKOWEGO

1. Na remontowanym sprzęcie kwaterunkowym umieszcza się trwały znak określający:

- numer katalogowy,

- rok produkcji (rok wydania do użytku).

2. Numer katalogowy przedmiotu i datę / rok / oddania do użytku należy w zależności od rodzaju sprzętu i użytego materiału, namalować farbą do metalu przy wykorzystaniu szablonów bądź trudnościeralnymi nalepkami samoprzylepnymi uzgodnionymi z zamawiającym lub znakownikami do wybijania liter i cyfr w przedmiotach metalowych w taki sposób, aby oznakowany przedmiot nie został uszkodzony i zeszpecony.

3. Sprzęt kwaterunkowy Wykonawca powinien oznakować trwałym znakiem numeru katalogowego i rokiem produkcji.

4. Sprzęt kwaterunkowy należy znakować w następujących miejscach:

1) łóżka koszarowe stalowe – z prawej strony ramy przy stojaku z tabliczką;

2)  łóżko polowe – z tyłu po prawej stronie na zewnętrznej powierzchni ramy;

3) stoły i stoliki – pod spodem na środku;

4) taborety, kanapy – pod spodem na środku;

5) wieszaki – u góry po prawej stronie w widocznym miejscu;

6) szafy – na boku z prawej strony od góry przy tylnej ścianie

5. Sposób oznakowania sprzętu (przykład)

WP2–34–25  lub  WP2–34–2025

2 – grupa sprzętu

34 – kolejny numer

25 – rok produkcji ( może być 2025)

Wielkość znaku:

WP2 – 34 – 25  15-20mm

5-10mm

6. W razie zastosowania znakowników do wybijania liter i cyfr na przedmiotach metalowych – dopuszczalne są odstępstwa od kształtu i wielkości liter stosownie do możliwości technicznych wykonania elementów znakowania. Oznakowanie farbami do metalu tylko z użyciem szablonu.

C. WYMAGANIA OGÓLNE

1. Powierzchnie elementów zewnętrznych oraz wszelkie inne, z którymi styka się użytkownik powinny być gładkie, a krawędzie załamane i zaokrąglone;

2. Krawędzie i obrzeża powinny być tak ukształtowane i obrobione aby nie powodowały  obrażeń użytkownika i zaczepiania o nich tkanin ubraniowych;

3. W miejscach spawanych niedopuszczalne są przepalenia, nierówności, pozostałości żużla               i odprysków, a w miejsca dostępne dla użytkownika powinny być gładko oszlifowane;

4. Miejsca zgrzewane powinny ściśle przylegać do siebie oraz czyste, bez rdzy, zgorzeliny                         i tłustych plam.

WYKAZ SPRZĘTU KWATERUNKOWEGO
 DO ODBIORU I ZWROTU Z POSZCZEGÓLNYCH MAGAZYNÓW

| Lp. | Nazwa sprzętu | Symbol indeksowy | Ilość | Infrastruktura Bucierz | Infrastruktura Złocieniec | GZ Wałcz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ I SPRZĘT KOSZAROWY I METALOWY WP 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Łóżko koszarowe uniwersalne | WP 2-27 | 180 | 100 | 50 | 30 |
| 2. | Taboret koszarowy na metalowej podstawie | WP 2-30 | 123 | 30 | 93 | x |
| 3. | Szafa na odzież metalowa | WP 2-34 | 21 | x | 15 | 6 |
| 4. | Wieszak wielokołkowy stojący metalowy | WP 2-35 | 25 | 25 | x | x |
| CZĘŚĆ II SPRZĘT POLOWY METALOWY WP 5 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Piecyk polowy żeliwny z kompletem rur | WP 5-13 | 156 | x | 99 | 57 |
| CZĘŚĆ III SPRZĘT POLOWY DREWNIANO METALOWY WP 5 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Łóżko polowe składane metalowe | WP 5-2 | 428 | 428 | x | x |
| 2. | Stół polowy metalowy kwadratowy składany na metalowej podstawie | WP 5-8 | 100 | 100 | x | x |

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych  (trzy zadania)

1. INFORMACJE O MIEJSCU I TERMINIE WYKONYWANIA PRZEDMIOTU   UMOWY

| Lp. | Grupa Zabezpieczenia | Adresat/ telefon KOORDYNATOR | OSOBY WYZNACZONE DO KONTAKTU |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Infrastruktura Złocieniec | ul. Czwartaków 4;78-524 Złocieniec (Budowo) JAROSŁAW SADOWSKI 261 465 730 | Jarosław SADOWSKI 261 465 731 kom. 601 297 328 |
| 2. | Infrastruktura Bucierz | ul. Główna 1, 78-513 Drawsko Pom. Oleszno (Bucierz) MARIUSZ MADAJEWSKI 261 474 040 | Mariusz Madajewski 783 486 780 |
| 3. | GZ Wałcz | ul. Kościuszki 24, 78-600 Wałcz Aneta GEPPERT 261 472 949 | Ireneusz KĘDZIERSKI 721 890 165 |

KOORDYNATOR całości: Joanna SERAFIN  tel. 261 474 282; 883 900 325

TERMIN MAKSYMALNY WYKONANIA: do 65 dni kalendarzowych od podpisania  umowy

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wykonawca  zobowiązany  jest  odebrać i dostarczyć  po  remoncie przedmiot umowy od i do Zamawiającego wraz z  załadunkiem i rozładunkiem do magazynu  na  własny  koszt i ryzyko. Odbiór odbędzie się w miejscu dostawy i odbioru wskazanym przez Zamawiającego, w  godz. od                 7.00 – 12.00 w dni robocze z wyłączeniem  sobót i niedziel lub w innych terminach, wcześniej ustalonych za zgodą Zamawiającego.

2. O dacie odbioru i dostawy Wykonawca powiadomi Zamawiającego na 3 dni przed terminem   dostawy.

3. Dokonanie wydania przedmiotu umowy z magazynu Zamawiającego nastąpi na podstawie  dokumentu „WZ”, na którym złożą podpis Koordynator i magazynier oraz przedstawiciel Wykonawcy.

4. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi na podstawie dokumentu „PZ”, na którym złożą podpis Koordynator i magazynier oraz przedstawiciel Wykonawcy.

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia całej partii sprzętu lub jej części, 
w przypadku gdy w trakcie oceny wizualnej zostanie stwierdzone złe wykonanie usługi, widoczne uszkodzenia spowodowane niewłaściwym zabezpieczeniem produktów.

6. Wykonany przedmiot umowy musi spełniać wymagania jakościowe określone przez Zamawiającego.

7. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek  bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze w ciągu 30 dni od daty wpływu faktury wraz z protokołem odbioru usługi do siedziby Zamawiającego.

8. Fakturę należy złożyć w 16  Wojskowym  Oddziale  Gospodarczym  w  Drawsku Pomorskim, 
ul. Główna 1, 78-513 Oleszno (budynek nr 42 kancelaria 108) w terminie 10 dni od daty podpisania protokołu odbioru usługi.

- SPOSÓB ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

Przedmiotem odbioru końcowego będzie sporządzenie protokołu odbioru wykonania usługi zgodnie            z Umową, potwierdzonego przez właściwego Koordynatora i magazyniera oraz Wykonawcę, który będzie stanowił podstawę do zapłaty za wykonaną usługę.

- OSOBA DO KONTAKTU:

JOANNA SERAFIN  261 474 282, 883 900 325