ZP.271.03.2020.1022

Załącznik nr 1.8

do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET 8: ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PRACOWNI MIKROPROCESORÓW (INT) CKZ ODDZIAŁ ZSEM NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU

- Przedmiotem zamówienia jest ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PRACOWNI MIKROPROCESORÓW (INT) CKZ ODDZIAŁ ZSEM NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznej”, który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

- Termin realizacji zamówienia: do 14.08.2020 (termin realizacji zamówienia stanowi kryterium oceny ofert - szczegóły w rozdziale XVI. specyfikacji).

- Wymaga się, aby dostarczony sprzęt był kompletny i gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów.

- Wymaga się dostarczenia sprzętu nowego, niebędącego sprzętem powystawowym, pełnowartościowego, spełniającego wymogi techniczne i ilościowe określone w niniejszym załączniku. Zamawiający wymaga dostawy sprzętu bez wad, a także bez śladów używania i uszkodzeń mechanicznych.

- Wszystkie dostarczone urządzenia elektryczne muszą posiadać instrukcję obsługi oraz dokumentację techniczną w języku polskim.

- Wszystkie dostarczone urządzenia muszą być objęte minimum 24 - miesięczną gwarancją.

- Czas reakcji serwisu – najpóźniej w trzecim dniu roboczym po otrzymaniu zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze 7.00 do 15.00 telefonicznie, faxem, e-mail). Czas naprawy do 5 dni roboczych.

- W przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie Dostawca ma obowiązek dostarczenia sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach technicznych. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany sprzętu na fabrycznie nowy w przypadku stwierdzenia braku możliwości usunięcia usterki po upływie 14 dni roboczych od zgłoszenia awarii.

- Zasady dostawy:

a) Miejsce dostawy: siedziba Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych, ul. Limanowskiego 4, 33-300 Nowy Sącz, województwo małopolskie,

b) Wykonawca uzgodni z Zamawiającym i potwierdzi drogą elektroniczną dokładny termin dostawy. Uzgodnienia zostaną dokonane najpóźniej na trzy dni przed planowanym terminem dostawy.

c) Dostawa zostanie zrealizowana w dniu roboczym w godzinach od 8.00 do 14.00,

d) Przedmiot zamówienia dostarczony będzie jednorazowo.

- Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania usług towarzyszących dostawie, takich jak transport, załadunek, rozładunek, wniesienie do pomieszczeń wskazanych przez przedstawicieli Zamawiającego, montaż, jednokrotne uruchomienie oraz wszelkich innych usług dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia.

- Wykonawca uruchomi wszystkie dostarczone urządzenia w miejscu ich dostawy.

- Szczegółowe wymagania dotyczące zamawianego sprzętu /poniżej określono parametry minimalne/:

| LP | NAZWA POZYCJI | ILOŚĆ | MINIMALNE WYMAGANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oscyloskop cyfrowy USB z generatorem arbitralnym i 16 kanałowym analizatorem stanów logicznych | 12 szt. | - Oscyloskop cyfrowy USB/LAN(ETHERNET) z wudowanym generatorem DDS oraz analizatorem i generatorem stanów logicznych o parametrach: - 4 kanały pomiarowe analogowe, pasmo przenoszenia min 100Mhz, czas narastania 2.3ns, wejściowa czułość min 10mV/div, sprzężenie AC/DC/GND, rozdzielczość pionowa 8b, maksymalne napięcie wejściowe 400V (DC+AC Peak), pomiary kursorami, wyzwalanie z kanałów 1,2,3,4 lub EXT z trybami zbocza, impulsu, video i alternatywnym. Interfcejs USB 2.0 zasilanie w zakresie od 8 do 36V, Zestaw sond pomiarowych w komplecie z przełącznikiem 1x/10x, 16 kanałowy analizator stanów logicznych z generatorem 16bitowych sekwensji logicznych, - generator przebiegów o parametrach: 200MSa/s DDS, 12b vertical resolution, wbudowane standardowe przebiegi, Generator arbitralny za pomocą którego można wyedytować i wygenerować dowolny przebieg elektryczny w tym nieregularny. - Oprogramowanie pod Windows 10/8.1/7 z możliwością zarządzania wieloma urządzeniami podłączonymi do sieci LAN. |
| 2. | zasilacz warsztatowy 0-30V 0-3A | 8 szt. | - KONSTRUKCJA ZASILACZA OPARTA NA TRANSFORMATORZE - Zasilacz wyposażony w złącze USB do podłączenia z komputerem - Płynna regulacja wartości prądu, a nie jego ograniczenia jak w większości zasilaczach, w zakresie od 0-5A, w zestawie 2 przewody połączeniowe 5A, płynna regulacja napięcia w zakresie od 0-30V. Możliwość pracy jako źródło prądowe i napięciowe. - Specyfikacja zasilacza laboratoryjnego:Zakres napięcia: 2x(0-30 V), Zakres natężenia: 2x(0-5 A), Niezależny kanał 5V, 3.3V, 2.5V / 3A, Regulacja obciążenia Napięcie: <0.01%+5mV Natężenie: <0.1%+10mA. Liniowość zasilacza Napięcie: <0.01%+3mV Natężenie: <0.1%+3mA Dokładność nastawienia parametrów: Napięcia: 10 mV Natężenia: 1 mA. Tętnienia napięcia wyjściowego. Napięcie: < 2mVrms Natężenie: < 3mArms. Współczynnik temperatury Napięcie: <100ppm+10mV Natężenie: <100ppm+5mA. Czas reakcji Narastania napięcia: < 100mS (Obciążenie znamionowe 10%) Spadku napięcia: < 100mS (Obciążenie znamionowe 10%). Regulacja obciążenia równoległego Napięcie: < 0.1%+0.1V. Regulacja obciążenia szeregowego Napięcie: < 0.1%+0.1V. Kanał 3 Napięcie 5V, 3.3V, 2.5V Prąd 3A Dokładność napięcia: +/- 50mV Regulacja obciążenia: +/- 50Mv - Tryby pracy zasilacza: stałe napięcie na wyjściu C.V, stały prąd obciążenia C.C. z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym (przedprzepięciem) OVP w połączeniu szeregowym [60V, 5A] w połączeniu równoległym [30V, 10A] |
| 3. | zestaw narzędzi do lutowania układów w obudowach BGA | 2 szt. | - Moc grzewcza: Górny element grzewczy: Ciemna IR 450W, Górny element grzewczy: Gorące powietrze HR: 1000W, Dolny element grzewczy: IR (4x600W) w sumie 2400 W. Wymiary lutowanego BGA: 80x80mm, Wymiary elementów grzejnych: dół 260x245mm, Kontrola temperatury: Termoelement - czujnik K, Regulacja ramienia grzewczego w trzech wymiarach, Stolik do elementów lutowanych z pełną i precyzyjną regulacją do Płyt PCB o nieregularnych kształtach, Pomocnicze oświetlenie LED, Wentylator do szybkiego schładzania, Kontrola czasu nagrzewania, Chwytak podciśnieniowy, Możliwość podłączenia do komputera PC w celu nastaw profili grzania układów - Stolik do mocowania układów BGA i sit w celu osadzenia kulek na układzie, z możliwością precyzyjnego pozycjonowania układu dla sit o wymiarze zewnętrznym 90x90mm - zestaw sit 552sztuki BGA do grzania bezpośredniego i do zamontowania na stoliku + zestaw sit - kolba lutownicza Zakres temperatury 80°C ~ 480°C Stabilizacja temperatury ± 2°C Napięcie wejściowe230V 50Hz Napięcie wyjściowe (grzałka) 30V AC, Moc maksymalna 90W, Grzałka ceramiczna, - Rezystancja grota (do uziemienia) < 2Ω, Potencjał grota (do uziemienia) < 2mV, Automatyczny tryb “uśpienia”, Blokada nastawionej temp. hasło dostępu Materiał obudowy - stop aluminium, Wymiary kolby lutowniczej l = 190 mm, Masa kolby lutowniczej 45 g - Wyposażenie dodatkowe: kolba lutownicza typ 907D z grotem typ T-1, podstawka do kolby 907D, gąbka zg. z RoHS, przewód zasilający, przewód uziemiający, zapasowy bezpiecznik 1A/250V, - zestaw dodatkowych grotów w ilości 20szt (w tym I, K, B, 1C, 2C, 3C, 4C, 1.2D, 1.6D, 2.4D, minifala 3CM) |
| 4. | zestaw narzędzi wspomagających proces szkolenia w lutowaniu elementów SMD | 2 szt. | - Pinceta płaska ukośna o szerokości 2,5 mm - Pinceta płaska o szerokości 3,1 mm - Pinceta odgięta płaska o szerokości 2 mm - Pinceta prosta o szerokości 2,4 mm - Pinceta kształtowa 2,2 x 6 mm - Pinceta płaska 115mm - Pinceta płaska ząbkowana część chwytowa - 460 czyścik do grotów na podstawie - Odsysacz cyny metalowy XYTRONIC 1000AS HQ - Butelka z dozownikiem dozujaca ESD 50ml z igłą - 10 rozmiarów zestaw kulki do reballing BGA 10tys. Ołowiowe - Topnik flux pasta lutownicza NC-559-ASM 10g AMTECH - Topnik Pasta Flux RMA-223-UV AMTECH Opakowanie 10ml BGA - Mata antystatyczna ESD 1000x600mm 1m + Przewód uziemiający - Chusteczki ściereczki bezpyłowe poliestrowe Cleanroom 10x10cm 600 szt. - Precyzyjne Cazki Boczne AX103 XYTRONIC - PROLINE Szczypce półokrągłe odgięte 120mm ergo - Szczypce boczne Mini AX603 Profesjonalne - PROLINE Szczypce czołowe tnące 110mm ergo Proline - OPT CP127V Kombinerki izolowane 1000V 190mm VDE - AOYUE 393 Komplet Narzędzi do Sit BGA Szpatułka Ostrze - Zestaw 10 szczotek i pędzli antystatycznych ESD - Silikonowa gruszka do czyszczenia/dmuchania - YIHUA 126 Zestaw skrobaki haki drapaki do serwisu wybijaki 6szt HQ - Nóż monterski składany 332 - Lampa warsztatowa LED z lupą (127mm) 3 Dioptrii - Taśma Kaptonowa Kapton 30mm długość 33m - Taśma Kaptonowa Kapton 5mm długość 33 - Taśma samoprzylepna z klejem emi ochronna miedziana 25mm x 30m - Taśma rozlutownicza, plecionka goot wick japońska 30m 2mm - Pochłaniacz dymu oparów ZD-153A - na ramieniu z mocowaniem do blatu |
| 5. | frezarka CNC | 1 szt | - Powierzchnia mocująca(X Y):312 x 500 mm / 12.28 x 19.69 inch, Obszar roboczy (X Y Z):300 x 420 x 140 mm / 11.81 x 16.54 x 5.51 inch, Sztywność skrętu (20N) (X Y Z):0,06 mm – 0,11 mm = 0.002 - 0.004 inch, Powtarzalność:+/- 0,04 mm = +/- 0.0016 inch, Rozdzielczość:0,005 mm = 0.0002 inch, Luz: ok. 0,08 mm / 0.003 inch (z programową regulacją do 0,00 mm), Prędkość:3000 mm/min = 118.11 inch, Wrzeciono:Round-Thread-Spindles 10 x 3, Prowadnice liniowe (EN AW-6063 T66) with roller Guidem, Silnik :silniki krokowe, Mocowanie narzędzi: Ø 43 mm (opcjonalne mniejsze wymiary), Stół roboczy:HPL, Napięcie wejściowe 100 – 240 V, Napięcie wyjściowe (motors):30 V, Pobór mocy: 90 W, Interfejs: USB, załączone oprogramowanie UCCNC wraz z odpowiednim kontrolerem, Możliwość doposażenia urządzenia w inne głowice narzędziowe (głowica tnąca, laserowa, grawerująca w drewnie). Na wyposażeniu urządzenia: Wrzeciono AMB 800 FME-Q lub inne o parametrach: Moc: 800 W, Prędkość obrotowa : 10.000 - 29.000 1/min. Średnica kołnierza zaciskowego: 43 mm, Tuleja zaciskowa 8 mm, zestaw frezów po 5szt do grawerowania/ frezowania laminatów PCB, tworzyw minerlanych, syntetycznych, Miedzi, aluminium, żelaza, Większość tworzyw sztucznych, akrylowe, PVC, nylon, Drewno z żywicą , Sklejka, Drewno liściaste, Włókno szklane, marmur, etc (Frez spiralnie zakończony (pozytyw) 1, 2, 3 mm , Frez okrągły (kulisty) ECO 1, 2, 3 mm, Frez z diamentowym zakończeniem 1, 2, 3 mm, Frez dwuostrzowy (pozytyw) 6 mm, Frez dwuostrzowy (pozytyw) 1, 2, 3 mm, Frez dwuostrzowy (negatyw) 1, 2, 3 mm, Frez z pojedynczym ostrzem 1, 2, 3 mm |
| 6. | zestaw do fabrykacji płytek drukowanych metodą fotochemiczną | 1 szt | - naświetlarka laminatów światłoczułych dwustronnych z timerem o wymiarach 240x365mm, długośc fali światła 365nm, Dopusza się naświetlarkę jednostronną z ramką do naświetlania płytek dwustronnych. - Materiały: laminat światłoczuły jednostronny 10sz wymiar 200x300mm, dwustronny 10szt 200x300mm, Wywoływacz fotolakierów pozytywowych AGT-087 10szt x22g, Preparat transparent 79509-1 szt.2, środek trawiący B327 10szt x100g, środek do cynowania chemicznego 2x 100g, lakier soldermaska utwardzany światłem UV100g w kolorach czarny, zielony, czerwony, niebieski, biały, rękawiczki lateksowe ochronne 100szt, kuweta fotograficzna 13x18cm szt 4, wiertarka + stojak do wiertarki PCB |
| 7. | Zestaw narzędzi do końcówek kablowych | 1 szt | - OPT QLY03C-6D Zestaw narzędzi do końcówek kablowych "Fast and Easy" - + ściągacz izolacji |
| 8. | Zestaw narzędzi | 12 szt | - Zestaw narzędzi ESD uchwyt + bity (SL,PH,PZ,TORX,HEX) |
| 9. | Zestaw przyrządów pomiarowych | 2 szt | - w zestawie suwmiarka o dokładności 0,05, kątomierz, miara zwijana 5m, poziomica 0,3m |
| 10 | Moduł komunikacji poprzez sieć komórkową i obiornikiem nawigacji satelitarnej | 12 szt | - moduł komunikacji poprzez sieć komórkową i dobiornikiem nawigacji satelitarnej sheald do arduino i STM32 Nucleo |
| 11 | Sterownik silnika bezszczotkowego | 12 szt | - sterownik silnika bezszczotkowego + silnik - nakładka zgodna z STM32 i arduino |
| 12 | Upgrade licencji AutoCAD do najnowszej wersji sieciowej (min 20 równoczesnych połączeń do serwera licencji) | 1 szt | - dostęp do oprogramowania CAD Autocad |
| 13 | oprogramowanie EDA do projektowania, symulacji ukadów cyfrowych i analogowych | 1 szt | - licencja na 25 stanowisk (sieciowa) oprogramowania NI multisim w wersji edukacyjnej |
| 14 | Rozdzielnica modułowa z drzwiami transparentnymi | 1 szt | - rodzielnica moduława 4 wiersze po 18 m w rzędzie |
| 15 | kabel 3x2.5mm linka żo | 1 szt | - OWY 3x2.5mm 450/700V |
| 16 | kanał parapetowy dwuścienny | 4 szt | - śnieżnobiały kanał dwuścienny o wymiarach 110x70mm, pokrywa z zawiasem, przekrój użyteczny 9300mm2, długość 2m |
| 17 | pokrywa zakończeniowa kanału parapetowego | 12 szt | - śnieżnobiały dopasowany do kanału dwuściennego |
| 18 | listwa elektroinstalacyjna | 16 szt | - listwa elektroinstalcyjna długość 2mb, wymiar 40x25 kolor śnieżnobiały |
| 19 | adapter na osprzęt KP PK_HB | 45 szt | - adapter na osprzęt KP PK_HB |
| 20 | gniazdo zasilająca 2p+z | 36 szt | - Gniazdo podwójne z uziemieniem Biały - GP-2SRZ/m/00 |
| 21 | adapter na moduły keystone | 10 szt | - podwója ramka systemowa na adaptery keystone RJ45 kat 5e |
| 22 | ramka osprzętowa 5krotna | 9 szt | - ramka osprzętowa 5krotna w kolorze białym |
| 23 | moduł keystone kat 6a | 18 szt | - moduł keystone kat 6a |
| 24 | opakowanie 305m skrętki kat 6 | 1 szt | - skrętka kategorii min 5e lub najlepiej 6a |
| 25 | wyłącznik różnicowoprądowy | 4 szt | - Prąd znamionowy: 40 A, ilość biegunów: 2 P, Znamionowy prąd różnicowy: 30 mA, Typ wyzwalania urządzenia różnicowoprądowego: AC, ilość modułów: 2, Znamionowe napięcie robocze Ue (AC): 127/230 V, Znamionowe napięcie izolacji Ui: 500 V, Częstotliwość: 50 Hz Temperatura pracy: -5 to 40 °C, Wysokość produktu: 83 mm, Szerokość produktu: 35 mm, Głębokość produktu: 70 mm |
| 26 | wyłącznik nadproądowy | 4 szt | - wyłącznik nadprądowy B16 1P 230V/400V Ui: 500V, |
| 27 | blok rozdzielczy | 3 szt | - Blok rozdzielczy Ilość biegunów 4, Przekrój 7,5mm, Prąd znamionowy 125A, Znamionowy prąd ciągły 125A, Łączna liczba podłączeń 28, Sposób montażu Srubowy, Rodzaj połączenia śrubowy, Liczba biegunów 4 |
| 28 | Rozłącznik modułowy 63A 4P | 1 szt | - Rozłącznik modułowy izolacyjny 4P 80A 400VAC liczba biegunów: 4 P napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC): 400 V częstotliwość znamionowa: 50/60 Hz znamionowe napięcie izolacji Ui: 440 V rodzaj wejścia napięcia 1: AC znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp: 6000 V obciążalność prądowa prądu przemiennego AC21 w kategorii A: 80 A wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli): 40 000 przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku: 6 / 35 mm² przekrój przewodu sztywnego (drut) w zacisku: 6 / 50 mm² |
| 29 | przewód LgY czarny | 75 szt | - PRZEWÓD LgY 4 mm2 450/750V (LINKA), czarny |
| 30 | przewód LgY niebieski | 25 szt | - PRZEWÓD LgY 4 mm2 450/750V (LINKA), niebieski |
| 31 | przewód LgY żółtoniebieski | 25 szt | - PRZEWÓD LgY 4 mm2 450/750V (LINKA), żółto niebieski |
| 32 | przewód LgY czarny | 25 szt | - PRZEWÓD LgY 2,5 mm2 300/500V (LINKA), czarny |
| 33 | przewód LgY niebieski | 25 szt | - PRZEWÓD LgY 2,5 mm2 300/500V (LINKA), niebieski |
| 34 | przewód LgY żółtozielony | 25 szt | - PRZEWÓD LgY 2,5 mm2 300/500V (LINKA), żółtozielony |
| 35 | patch panel 48port | 2 szt | - patch panel kat 6 48 portowy wysokości 1 lub 2 U na belki 19" |
| 36 | patch panel optyczny 12x SC z adapterami i kasetką na spawy (przełącznica FO) | 1 szt | - patch panel optyczny 12x Scduplex z adapterami i kasetką na spawy (przełącznica FO) wraz z adapterami i pigtailami (łącznie 12szt) |
| 37 | szafka sprzęt 19" | 1 szt | - Wymiary 12U 19", 590 x 600 x 440 mm, (wys. x szer. x gł.), 370mm gł. robocza, (odl. od belek do tylnej ścianki) Typ wisząca, spawana, demontowalne boki Drzwi szyba hartowana 4mm Otwory kablowe góra + dół Belki montażowe 1 para (przód) Otwory na wentylator tak Kolor RAL 7035 (szary) Klasa szczelności IP 20 Dodatkowe wyposażenie 3 komplety śrub mocujących w otworach szyn nośnych oraz komplet czterech śrub do montażu naściennego |

13. Symbole wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

39162110-9 Sprzęt dydaktyczny

38342000-4 Oscyloskopy

30237280-5 Akcesoria zasilające

42660000-0:Narzędzia do lutowania na miękko, lutowania na twardo, obróbki powierzchni oraz maszyny i urządzenia do natryskiwania na gorąco

44510000-8 Narzędzia

42623000-9 Frezarki

42991100-0 Maszyny introligatorskie

42994230-1 Laminatory

38410000-2 Przyrządy pomiarowe

31731100-0 Moduły

48321000-4 Pakiety oprogramowania do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD)

48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

31700000-3 Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne

44300000-3 Kabel, drut i podobne wyroby

31224100-3 Wtyki i gniazda

32000000 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny

32551000-0 Kable telefoniczne i podobny sprzęt

39141300-5 Szafy

31211310-4 Wyłączniki