ZP.271.03.2020.1022

Załącznik nr 1.10

do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET 10: ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PRACOWNI SYSTEMÓW TELETRANSMISYJNYCH (8) CKZ ODDZIAŁ ZSEM NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU

- Przedmiotem zamówienia jest ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PRACOWNI SYSTEMÓW TELETRANSMISYJNYCH (8) CKZ ODDZIAŁ ZSEM NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznej”, który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

- Termin realizacji zamówienia: do 14.08.2020 (termin realizacji zamówienia stanowi kryterium oceny ofert - szczegóły w rozdziale XVI. specyfikacji).

- Wymaga się, aby dostarczony sprzęt był kompletny i gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów.

- Wymaga się dostarczenia sprzętu nowego, niebędącego sprzętem powystawowym, pełnowartościowego, spełniającego wymogi techniczne i ilościowe określone w niniejszym załączniku. Zamawiający wymaga dostawy sprzętu bez wad, a także bez śladów używania i uszkodzeń mechanicznych.

- Wszystkie dostarczone urządzenia elektryczne muszą posiadać instrukcję obsługi oraz dokumentację techniczną w języku polskim.

- Wszystkie dostarczone urządzenia muszą być objęte minimum 24 - miesięczną gwarancją.

- Czas reakcji serwisu – najpóźniej w trzecim dniu roboczym po otrzymaniu zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze 7.00 do 15.00 telefonicznie, faxem, e-mail). Czas naprawy do 5 dni roboczych.

W przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie Dostawca ma obowiązek dostarczenia sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach technicznych. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany sprzętu na fabrycznie nowy w przypadku stwierdzenia braku możliwości usunięcia usterki po upływie 14 dni roboczych od zgłoszenia awarii.

- Zasady dostawy:

a) Miejsce dostawy: siedziba Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych, ul. Limanowskiego 4, 33-300 Nowy Sącz, województwo małopolskie,

b) Wykonawca uzgodni z Zamawiającym i potwierdzi drogą elektroniczną dokładny termin dostawy. Uzgodnienia zostaną dokonane najpóźniej na trzy dni przed planowanym terminem dostawy.

c) Dostawa zostanie zrealizowana w dniu roboczym w godzinach od 8.00 do 14.00,

d) Przedmiot zamówienia dostarczony będzie jednorazowo.

- Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania usług towarzyszących dostawie, takich jak transport, załadunek, rozładunek, wniesienie do pomieszczeń wskazanych przez przedstawicieli Zamawiającego, montaż, jednokrotne uruchomienie oraz wszelkich innych usług dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia.

- Wykonawca uruchomi wszystkie dostarczone urządzenia w miejscu ich dostawy.

- Szczegółowe wymagania dotyczące zamawianego sprzętu /poniżej określono parametry minimalne/:

| LP | NAZWA POZYCJI | ILOŚĆ | MINIMALNE WYMAGANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Router z wkładką światłowodową | 10 szt | - 5 portów Gigabit Ethernet; - 5 portów Fast Ethernet (dopuszcza się 10 portów Gigabyte Ethernet) - port szeregowy RJ45; - gniazdo microUSB; - 128MB pamięci; - gniazdo SFP; - wkładka światłowodowa w komplecie SM WDM 1,25gb/s; - dotykowy ekran LCD; - obudowie Rack 1U; |
| 2. | Switch zarządzalny z wkładką światłowodową | 10 szt | - Obsługiwane standardy i protokoły: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p; - 8 portów RJ45 10/100/1000Mb/s (Auto negocjacja/Auto MDI/MDIX) 2 sloty SFP 1000Mb/s; |
| 3. | Telefon VoIP | 10 szt | - Wbudowany switch 2 x 10/100 Mbps RJ-45; - obsługa SIP; - obsługa 2 kont VoIP; - Książka telefoniczna; - wyświetlacz LCD; - obsługa kodeków: G.711, G.722, G.723, G.726, G.729, iLBC |
| 4. | Router | 10 szt | - 2 x port RJ45 10/100 Ethernet; - 1 x port serial (prędkość transmisji synchronicznej - 2Mbps - prędkość transmisji asynchronicznej - 115kbps) - pamięć DRAM 256MB; - pamięć FLASH 64MB; - zasilanie 230V; - montaż szafa RACK; - obsługa protokołów RIP, OSPF |
| 5. | Switch zarządzalny | 10 szt | - obudowa 1U; - liczba portów 24 RJ45, 10/100; - obsłga VLAN; - możliwość instalacji wkładki SFP; |
| 6. | Okablowanie serial | 20 szt | - Złącze 1: 26-PIN DTE Smart Serial - Męskie; - 26- PIN DCE Smart Serial - Męskie; |
| 7. | Patchcord LC/PC - LC/PC | 20 szt | - jednomodowy (SM 9/125); - duplex; - złącze LC/PC-LC/PC; - długości 3m; |
| 8. | Patchcord FTP RJ45-Rj45 | 100 szt | - cat 5; - długość 2m |
| 9. | Zestaw pigtail/złącz różne kolory - SC/APC | 20 szt | - złącze SC/APC; - Standard G.652D; - 12 sztuk paczka |
| 10 | Zestaw pigtail/złącz różne kolory - SC/APC | 20 szt | - złącze SC/APC; - Standard G.652D; - 12 sztuk paczka |
| 11 | Przełącznica światłowodowa | 10 szt | - rozmiar 1U; - możliwość zarobienia do 12 włókien; - standard SC/PC |
| 12 | Patchpanel cat6 | 10 szt | - 24 porty; - montaż do szafy RACK 1U - kategoria 6 |
| 13 | Kabel UTP kat. 5e | 2 szt | - UTP cat.5e PVC, szpula 305m |
| 14 | Gniazda Rj45 | 20 szt | - min cat 5e |
| 15 | Zestaw narzędzi do obróbki światłowodów | 1 szt | - Skład zestawu: - -Stripper Tri-hole - - Stripper do kabli płaskich FTTX (2x3mm) - - Stripper do płaszcza i tub, Ideal 45-162 - - Stripper do płaszcza i tub, Ideal 45-163 - - Narzędzie do ściągania powłok kabli, Ripley RCS-114 - - Nożyczki do kevlaru - - Wizualny lokalizator uszkodzeń, pióro świetlne, 10mW, (VFL-UP310) - - Obcinarki do kabli o średnicy 10,2mm - Materiały eksploatacyjne: - - Kaseta do czyszczenia ferrul światłowodowych - - Zasobnik na ścinki włókien - - Dyspenser z dozownikiem na alkohol IPA - - Alkohol izopropylowy 1l - - Chusteczki bezpyłowe - - Osłonki spawów światłowodowych 41mm - - Aluminiowa torba narzędziowa |
| 16 | Karta rozszerzeń 2CO2AB | 1 szt | - 2 analogowe linie miejskie POTS; - 2 portów abonentów analogowych POTS; - Karta zgodna z płytą główną centrali IPM32 |
| 17 | Karta rozszerzeń portów analogowych 8xPSTN | 1 szt | - 8 linii analogowych |
| 18 | Licencja wyposażenia i kanałów VoIP 10AB | 1 szt | - 10 abonentów VoIP; - 10 kanałów VoIP; |

13. Symbole wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

39162110-9 Sprzęt dydaktyczny

32000000-3 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny

32551000-0 Kable telefoniczne i podobny sprzęt

32562200-2 Światłowodowe kable telekomunikacyjne

38621000-4 Aparatura światłowodowa

32422000-7 Elementy składowe sieci

44510000-8 Narzędzia

31224100-3 Wtyki i gniazda

32413100-2 Rutery sieciowe

48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

32550000-3 Sprzęt telefoniczny