Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Oznaka identyfikacyjna z nazwiskiem do ubioru polowego wzór 133A/MON klasyfikator hierarchiczny -84550501070300 zgodna z obowiązującą Wojskową Dokumentacją Techniczno-Technologiczną z wprowadzonymi zmianami z dnia 24.01.2024 roku.

- Rysunek modelowy – Oznaka identyfikacyjna z nazwiskiem do ubioru polowego WZÓR 133A/MON

- Opis ogólny wyrobu

Oznaka identyfikacyjna z nazwiskiem wykonana metodą haftu komputerowego na tkaninach ubiorów polowych i ćwiczebnych podklejonych włókniną usztywniającą. Spodnia powierzchnia wyrobu wykończona jest haczykową taśmą samosczepną. Krawędzie poszczególnych elementów oznaki identyfikacyjnej połączone są obszyciem ściegiem obrzucającym.

- Wymagania techniczne

Do wykonania obowiązują:

- Wojskowa Dokumentacja Techniczno-Technologiczna wyrobu,

- zatwierdzone wzory oznak,

- specyfikacje techniczne materiałów zasadniczych i dodatków, wg wymagań określonych w tablicy 1

Tablica 1 -  Wykaz materiałów do wykonania oznaki identyfikacyjnej z nazwiskiem do ubioru polowego Wzór 133A/MON

| Lp. | Nazwa materiału | Typ rodzaj i charakterystyka materiału | Wymaganie wg |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tkanina zasadnicza | Bawełniano-poliestrowa tkanina drelichowa artykuł US-22/1 barwiona na kolor jasnozielony z nadrukiem maskującym „pantera. | WT tkaniny artykuł US-22/1 |
| 2 | Nici: |  |  |
| 2.1 | Nici haftujące | poliestrowe nici rdzeniowe z oplotem bawełnianym o masie liniowej 24 tex ± 4 tex o średniej minimalnej sile zrywającej 7,7 N w barwie i reemisji koloru czarnego nadruku tkaniny zasadniczej | PN-ISO 1139:1998 PN-EN 12590:2002 NO-84-A203:2004 NO- 84 -A203:2004/A1:2010 lub NO-84-A203:2020 |
| 2.2 | Nici obszywające | poliestrowe nici rdzeniowe z oplotem bawełnianym o masie liniowej 24 tex ± 4 tex o średniej minimalnej sile zrywającej 7,7 N w barwie i reemisji koloru ciemnozielonego nadruku tkaniny zasadniczej. | PN-ISO 1139:1998 PN-EN 12590:2002 NO-84-A203:2004 NO- 84 -A203:2004/A1:2010 lub NO-84-A203:2020 |
| 3 | Wkład odzieżowy | tkanina z klejem o masie powierzchniowej 190 g/m2 ± 10 g/m2 | specyfikacji technicznej producenta |
| 4 | Taśma samosczepna | część haczykowa taśmy samosczepnej w kolorze czarnym, o wymiarach dostosowanych do oznaki | PN-EN 12240:1999 |

  - Wzór oznaki identyfikacyjnej

Oznaka identyfikacyjna z nazwiskiem do ubioru polowego Wzór 133A/MON

  - Rodzaje szwów i ściegów maszynowych

Zestawienie szwów i ściegów stosowanych w wykonaniu wyrobu przedstawiono w tablicy 4. Szwy oznaczono wg PN-P-84501:1983 Wyroby konfekcyjne - Szwy klasyfikacja i oznaczenia, ściegi wg PN-P-84502:1983 Wyroby konfekcyjne - Ściegi klasyfikacja i oznaczenia.

W wykonaniu haftu nazwiska stosować czcionki z dużymi literami o wysokości 8,5 mm - zgodnie z rysunkiem 5.

Wyhaftowany napis powinien być umieszczony pośrodku oznaki identyfikacyjnej z zachowaniem odstępów pomiędzy literami określonych w PN-EN ISO 3098-0:2002 Dokumentacja techniczna wyrobu – Pismo – Zasady ogólne. Dla nazwisk wymagających zastosowania ilości liter niemieszczących się w szerokości oznaki identyfikacyjnej dopuszcza się zagęszczenie czcionek.

Tablica 4

| Lp. | Rodzaj szwu i ściegu | Miejsce zastosowania w wykonaniu wyrobu |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.01.k | podklejanie tkaniny zasadniczej wkładem odzieżowym. ( tkanina z klejem) |
| 2 | ścieg typu satyna | haftowanie nazwisk |
| 3 | 1.04.01/504* | obrzucenie krawędzi oznaki identyfikacyjnej z jednoczesnym podłożeniem taśmy samosczepnej (część haczykowa) |
| *dopuszcza się połączenie wyhaftowanego i obrzuconego elementu oznaki identyfikacyjnej z taśmą samosczepną (część haczykowa) za pomocą stebnówki - 1.01.02/504.301 |  |  |

Zalecane gęstości ściegów łańcuszkowych 140 ściegów / 1 dm.

  - Dopuszczalne sztukowanie elementów

Nie dopuszcza się w wyrobie sztukowania elementów.

- Zestawienie elementów składowych

Tablica 5

| Lp. | Rodzaj materiału | Nazwa elementu | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tkanina zasadnicza | część wierzchnia | 1 |
| 2 | Wkład odzieżowy (tkanina z klejem) | część środkowa | 1 |
| 3 | Taśma samosczepna ( haczykowa ) | część spodnia | 1 |
| Razem |  |  | 3 |
| Dopuszcza się stosowanie innej ilości wkładów odzieżowych o łącznej masie powierzchniowej nie większej niż 190 g/m2 ± 10g/m2. |  |  |  |

- Opis wykonania

Tablica 6

| Lp. | Rodzaj operacji | Wymagania i uwagi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Krojenie tkaniny zasadniczej wzdłuż długości tkaniny | - |
| 2 | Podklejanie tkaniny zasadniczej wkładem odzieżowym (tkaniną z klejem) | parametry klejenia wg zaleceń producenta wkładu |
| 3 | Rozkrój podklejonej tkaniny | wg szablonów |
| 4 | Mocowanie usztywnionej tkaniny w tamborku maszyny haftującej | - |
| 5 | Programowanie maszyny haftującej | wybór liter zgodnie z zamówieniem |
| 6 | Wykonanie haftu | - |
| 7 | Sprawdzenie poprawności wykonania haftu | - |
| 8 | Wykrojenie wyhaftowanego elementu oznaki identyfikacyjnej | wg szablonu |
| 9 | Obrzucenie krawędzi wyhaftowanego elementu oznaki identyfikacyjnej z jednoczesnym podłożeniem taśmy samosczepnej * | za pomocą automatu obszywającego |
| 10 | Kontrola jakości wykonania oznaki identyfikacyjnej | - |
| 11 | Operacje końcowe | oczyszczenie z końców nitek, kompletowanie i pakowanie oznak identyfikacyjnych |
| * Dopuszcza się łączenie krawędzi wyhaftowanego i obrzuconego elementu oznaki identyfikacyjnej z taśmą samosczepną za pomocą stebnówki |  |  |

- Cechowanie, pakowanie i przechowywanie

  - Cechy wykonawcy/dostawcy

Etykieta na opakowanie zbiorcze zawierająca co najmniej następujące dane:

- nazwę, adres (i znak firmowy) Wykonawcy i Producenta,

-  nazwę wyrobu,

- numer wzoru,

- symbol i skład surowcowy tkaniny zasadniczej wg PN-P-01703:1996,

-  jakość wyrobu,

- znak kontroli jakości,

- listę nazwisk użytkowników z podaniem ilości sztuk oznak dla poszczególnego użytkownika,

- ogólną liczbę sztuk oznak,

- numer partii produkcyjnej,

- datę produkcji (m-c i rok),

- informację o okresie gwarancji (wpisać okres gwarancji ustalony w umowie kupna-sprzedaży),

- oznaczenie kodem kreskowym zgodnie z postanowieniami Decyzji Nr 3/MON Ministra Obrony

Narodowej z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2014 r. poz. 11) oraz zgodnie z umową kupna-sprzedaży.

Przy cechowaniu dopuszcza się umieszczenie jednej nazwy (i znaku firmowego) w przypadku, kiedy Wykonawca jest jednocześnie Producentem.

Sposób wykonania napisów na etykiecie wg. PN – P – 84531 : 1990.

Etykietę na opakowanie zbiorcze należy wykonać czcionką „Arial” wielkość 14.

Partie produkcyjne należy oznaczać według jednolitego przyjętego systemu liczb arabskich, znaków i symboli.

Umieszczanie na etykiecie innych informacji niż podane wyżej wymaga zgody Zamawiającego.

  - Pakowanie

Komplet oznak identyfikacyjnych z nazwiskiem dla pojedynczego użytkownika wkłada się do pojedynczej torebki foliowej. Torebki składa się w pakiety po 25 sztuk. Następnie 4 pakiety układa się w karton wykonany z tektury trójwarstwowej. Na karton należy nakleić etykietę zbiorczą. Dopuszcza się zastosowanie innych wymiarów kartonów przy zachowaniu tej samej ilości w kartonie.

  - Przechowywanie

Oznaki identyfikacyjne z nazwiskiem należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, przewiewnych i nie nasłonecznionych oraz w warunkach zabezpieczających przed zabrudzeniem, uszkodzeniem mechanicznym i chemicznym.

- Rysunki techniczne

Rysunek 4

A Ą B C Ć D E Ę F

G H I J K L Ł M

N Ń O Ó P R S Ś

T U W X Y Z Ż Ź

Rysunek 5 – wzory czcionek

- Tabela wymiarów wyrobu gotowego

Tablica 8

Wymiary w milimetrach

| Lp. | Oznaczenie na rysunku | Wyszczególnienie wymiarów | Wartość | Dopuszczalne odchylenia ± |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | l | Długość oznaki identyfikacyjnej | 100,0 | 2,0 |
| 2 | h | Szerokość oznaki identyfikacyjnej | 25,0 | 1,0 |
| 3 | b | Szerokość obszycia | 3,0 | - |
| 4 | h1 | Wysokość liter | 8,5 | 1,0 |