Koszalin,  dnia 29 kwietnia 2024 rok

Badanie rynku

W celu zbadania rynku Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Koszalinie zwraca się z uprzejmą prośbą  o przedstawienie informacji dotyczących:

„Dostawa pojazdu zeroemisyjnego na podwoziu dwuosiowym z nadwoziem typu bramowego

do transportu odpadów segregowanych systemem kontenerowym”.

- Przedmiot badania.

Przedmiotem badania  jest zakup nowego pojazdu na podstawie n/w kryteriów:

  - Parametry techniczne podwozia:

- Dopuszczalna masa całkowita (DMC) pojazdu: minimum 18 Mg (+/-10%).

- Ładowność pojazdu po skompletowaniu minimum 8 Mg(+/-10%).

- DMC zespołów pojazdów: 36 Mg (+/-10%).

- Maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem: 18 Mg (+/-10%).

- Napęd pojazdu: zeroemisyjny

- Skrzynia biegów: automatyczna albo zautomatyzowana.

- Oś napędowa: blokada mechanizmu różnicowego.

  - Parametry techniczne nadwozia:

- Nadwozie typ: bramowe.

- Nadwozie do transportu odpadów  w  kontenerach typu: KP-7, KP-10 oraz typu „mulda” o pojemności 5-7m3.

- Resurs nadwozia: wg. danych producenta  min 10 lat

- Ładowność: minimum 8 Mg(+/-10%).

- Zawartość informacji.

  - Parametry techniczne oferowanego pojazdu.

  - Cena detaliczna  netto.

  - Termin realizacji dostawy.

- Termin nadsyłania informacji:

Badanie rynku umieszczone jest na „platformie zakupowej”.

Link do platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/pgk_koszalin

- Osoby upoważnione do kontaktu.

  - Dariusz Papka, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00.

e-mail: dariusz.papka@pgkkoszalin.pl

  - Martyna Łączyńska od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00.

e-mail: martyna.laczynska@pgkkoszalin.pl

  - Wszelkie pytania prosimy zadawać na „platformie zakupowej”.

- Informacje dodatkowe:

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy nt. możliwości i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia.