Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa struktury sieci logicznej , w oparciu o system okablowania strukturalnego U/FTP kategorii 6 w pomieszczeniach budynku KWP we Wrocławiu ul. Podwale 31-33. Zadanie obejmuje wykonanie:

- w 4 pomieszczeniach rozbudowa sieci logicznej poprzez ułożenie skrętki U/FTP kat. 6 koloru niebieskiego  w istniejących kanałach kablowych znajdujących się w ciągach komunikacyjnych z doprowadzeniem do istniejących dwóch szafy Rackowych . Montaż nowych koryt kablowych w pomieszczeniach oraz punktów logicznych. Ułożenie instalacji logicznej

1. z pok. 203 do pok. 403- 3 skrętki

2. z pok. 203 do pok. 374- 4 skrętki

3. z pok. 357A do pok.346- 6 skrętek

4. z pok. 357A do pok. 066- 3 skrętki

- zakończenie nowych kabli logicznych na  Patch-Panelach w istniejących szafach Rackowych w razie pełnego wypełnienia portu Patch Panela należy doposażyć w dodatkowy patch panel.

- Dodatkowo wykonawca  dostarczy:

-  18 szt. kabli krosowniczych UFTP kat. 6 koloru czerwonego o długości 3m

-  18 szt. kabli krosowniczych UFTP kat. 6 koloru czerwonego o długości 1m.

Terminy

Wymagany termin zrealizowania umowy:

Do 10 dni roboczych licząc od daty podpisania umowy.

Wymagania techniczne i jakościowe

Wymagania podstawowe

Zakres systemu obejmuje pomieszczenia obiektu.

Warunki techniczne dla systemu:

- Wszystkie urządzenia i materiały stanowiące przedmiot zamówienia powinny być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji.

- Wykonawstwo części logicznej  realizowane będzie na podstawie posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji technicznej.

- Okablowanie zostanie wykonane skrętką ekranowaną U/FTP kat. 6.

- Wszystkie komponenty systemu okablowania miedzianego (kable instalacyjne) będą posiadały parametry w kategorii 6, zgodnie ze standardami organizacji Transmission  Performance Specifications for Field Testing of Unshilded,  International Standard Organization.

- Punkty logiczne wykonane zostaną w  puszce z obsadzonymi dwoma gniazdami RJ-45 kat 6. ekranowane

- Listwy oraz kanały kablowe muszą być instalowane z pełnym osprzętem (łączniki, zaślepki, kąty).

- Wymagana jest jednolita min. 20-letnia bezpłatna gwarancja, na wykonaną instalację, od producenta oferowanego systemu okablowania strukturalnego zawierająca w sobie również gwarancję na komponenty (min. kable, gniazda, panele krosowe, wkładki, itp.).

- Okablowanie musi spełniać wymagania norm ISO/IEC IS 11801 (wersja ostateczna), CENELEC EN 50173 oraz EIA/TIA 568 B (wersja ostateczna).

- Wszystkie kable sygnałowe powinny być oznakowane na obu końcach.

- W całym systemie okablowania strukturalnego należy przyjąć jednakową sekwencję rozszycia kabli np. EIA/TIA 568B

- Gniazda, kable i porty na panelach krosowych okablowania strukturalnego należy opisać.

Wymagania dotyczące systemu okablowania strukturalnego.

- Wykonawstwo okablowania strukturalnego winno zapewniać realizację łącza U/FTP w systemie lub równoważnym. Łącze w tym opisie należy traktować jako pełen tor transmisyjny składający się z kabla, patch-cordów, patch-paneli oraz gniazd przyłączeniowych.

- Rozwiązania równoważne muszą spełniać następujące warunki dla okablowania U/FTP kategorii 6:

- Elementy pasywne sieci strukturalnej powinny posiadać świadectwa homologacji co najmniej jednego, niezależnego laboratorium badawczego: np. Underwriters Laboratories Cable Certyfication and Follow Up Program. Kopię tego świadectwa należy załączyć w ofercie.

- Wszystkie komponenty systemu okablowania (kable instalacyjne i moduły przyłączeniowe) będą posiadały parametry klasy E (250 MHz), zgodnie ze standardami organizacji Transmission Performance Specifications for Field Testing of Unshilded, International Standard Organization, CENELEC.

- Wszystkie komponenty systemu okablowania strukturalnego części logicznej będą wyprodukowane przez jednego producenta, poświadczone certyfikatem producenta.

- Wszystkie urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia powinny być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji.

- System okablowania strukturalnego powinien zapewnić modularną budowę gwarantującą:

- wykorzystanie modułów o tej samej konstrukcji po stronie punktu dystrybucyjnego jak i gniazd abonenckich,

- możliwość dokonywania naprawy jednego łącza bez przerywania ciągłości pracy pozostałych,

- skalowalność z dokładnością do jednego złącza RJ45 (także po stronie punktu dystrybucyjnego).

- System okablowania strukturalnego powinien oferować technikę montażu modułów RJ45 zapewniający możliwość zakańczania złącza bez użycia dodatkowych specjalizowanych narzędzi jak noży krosowniczych.

- Wszystkie elementy systemu muszą spełniać wymagania norm ISO/IEC IS 11801 edycja 2, EN50173 i PN-EN50173.

Informacja o warunkach, jakie muszą spełniać wykonawcy

W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć wykonawcy, którzy:

  - Posiadają ważną licencję lub świadectwo autoryzacji producenta dotyczące instalacji i testowania systemu okablowania strukturalnego. Kopię licencji lub świadectwa należy załączyć w ofercie.

- Zagwarantują, że instalacja będzie spełniać lub przewyższać wymagania norm ISO/IEC IS 11801, CENELEC EN 50173 oraz TIA 568-A z zatwierdzonymi poprawkami.

- Zagwarantują, że wykonana instalacja będzie zgodna z podstawowymi wymaganiami Dyrektywy Unii Europejskiej dotyczącej Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC – 89/336/EEC wraz z poprawkami wniesionymi przez dyrektywy 92/31/EEC oraz 93/68/EEC. Zobowiążą się do uzyskania certyfikatu min. 20-letniej gwarancji systemowej producenta na wykonane okablowanie strukturalne. Certyfikat ten zostanie przekazany Zamawiającemu w terminie do 30 dni, po zakończeniu realizacji robót, lecz nie później niż w dniu dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

- Dostarczą dokumentację powykonawczą w ilości 3 kompletów, dotyczącą okablowania wszystkich pomieszczeń budynku KWP we Wrocławiu wraz z wersją elektroniczną w postaci plików AutoCAD.

- Zapewnią gwarancję na poprawne działanie elementów pasywnych instalacji okablowania strukturalnego w okresie minimum 20 lat, reasekurowaną przez producenta, liczoną od daty podpisania protokołu odbioru po realizacji robót, na wszystkie podsystemy okablowania poziomego.

- Zagwarantują naprawę okablowania strukturalnego oraz usunięcia wszelkich wad funkcjonalnych i użytkowych w odniesieniu do struktury pasywnej w terminie 48 godzin od momentu otrzymania pisemnego zgłoszenia awarii (fax.).

- Wyrażą zgodę na płacenie kar umownych wynikających z opóźnienia naprawy gwarancyjnej. Kara ta będzie wynosiła 100 zł. Za każde rozpoczęte 24 godziny opóźnienia.

- Wykonawca wskaże w ofercie elementy przedmiotu zamówienia, które zamierza powierzyć do realizacji podwykonawcom, z podaniem nazwy podwykonawcy oraz zakresu podzlecanych robót i ich wartości, a także osób, które w jego imieniu będą realizowały przedmiot zamówienia wraz z uprawnieniami oraz licencją lub świadectwem autoryzacji producenta elementów okablowania.

- Wyrażają zgodę na termin płatności określony przez Zamawiającego na 30 dni licząc od daty otrzymania faktury.

Wizja lokalna dla Wykonawców w budynku KWP we Wrocławiu ul. Podwale 31-33 odbędzie się w godzinach od 8.00 do 14.00 w dniach roboczych .

Zainteresowani winni skontaktować się z osobą odpowiedzialną za stronę techniczną zamówienia, celem ustalenia terminu wizji lokalnej :

kontakt : roman.biel@wr.policja.gov.pl (47 87 127 75) ,  kamil.zaleski@wr.policja.gov.pl

(47 87 127 85), wawrzyniec.polak@wr.policja.gov.pl, (87 127 80).