Opis przedmiotu zamówienia

1.1 Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa ul. gen. Sikorskiego na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Św. Krzysztofa w Częstochowie”. Dokumentacje projektową należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przedmiotowe zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Św. Krzysztofa, drogi klasy L- lokalna. Wykonawca dokumentacji projektowej w pierwszej kolejności winien opracować kompletną koncepcję przedmiotowej inwestycji. Koncepcja przedstawiona przez Wykonawcę dokumentacji będzie podstawą do ustalenia ostatecznego zakresu projektu budowlanego. Koncepcja winna zawierać m.in. następujące elementy: jezdnię o nawierzchni asfaltowej, drogę dla pieszych, trasę kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego. Wyżej wymieniona koncepcja po zatwierdzeniu  przez Zamawiającego będzie podstawą dalszego opracowania    i wystąpień w sprawie decyzji administracyjnych. W przypadku gdy wymagana będzie zmiana zatwierdzonej koncepcji, Wykonawca ponownie musi wystąpić o zatwierdzenie koncepcji. Koncepcja winna uzyskać opinię odnośnie geometrii drogi od Wydziału Inżynierii Miejskiej i Kontroli.

1.2 Wykonanie dokumentacji projektowej obejmuje:

- projekt budowlany - w ilości 5 egzemplarzy,

- projekt wykonawczy - w ilości 3 egzemplarze,

- przedmiar robót - w ilości 2 egzemplarze,

- kosztorys inwestorski - w ilości 2 egzemplarze,

- informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - w ilości 5 egzemplarzy,

- szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych

- w ilości 2 egzemplarze,

- projekt organizacji ruchu - w ilości 4 egzemplarze + 1 egz. w formacie dwg. Należy uwzględnić oznakowanie ulic tabliczkami z ich nazwami. Tabliczki i słupki muszą być zgodne z obowiązującym wzorem Miejskiego Systemu Informacji Turystycznej.

Projekt budowlany winien zawierać następujące elementy:

- projekt zagospodarowania terenu,

- projekt architektoniczno-budowlany,

- projekt techniczny.

Dokumentacja projektowa winna zawierać:

- projekt budowlany część drogową,

- projekt odwodnienia (zgodnie z załączonymi warunkami),

- projekt ewentualnej przebudowy sieci gazowej i  wodociągowej zgodnie z warunkami określonymi w piśmie Gazowni w Częstochowie i Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie

- projekt  brakujących przyłączy kanalizacji sanitarnej  do granicy pasa drogowego,

- projekt przebudowy oświetlenia drogowego (zgodnie z załączonymi warunkami),

- odnośnie kanału technologicznego należy wystąpić do Ministra Cyfryzacji o zwolnienie z obowiązku zlokalizowania kanału technologicznego (zgodnie z załączonymi warunkami),

- badania geotechniczne podłoża gruntowego zawierające:

- wskaźnik nośności CBR,

- wskaźnik zagęszczenie,

- ocenę przydatności gruntu podłoża dla inwestycji drogowej,

- moduł odkształcenia podłoża pierwotny i wtórny,

- poziom zwierciadła wody gruntowej,

- rozstaw otworów badawczych co 100,0m w miejscach docelowej jezdni,

Badania geotechniczne podłoża gruntowego należy wykonać w miejscach projektowanej jezdni.

- projekty koniecznej przebudowy kolidujących z inwestycją sieci uzbrojenia terenu podziemnego i nadziemnego,

- inwentaryzację i projekt zieleni – w przypadku konieczności wycięcia drzew kolidujących z inwestycją, a spełniających kryteria pomnika przyrody, bądź uznanej za pomnik przyrody zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie kryteriów uznawania towarów przyrody ożywionej i nieożywionej za pomnik przyrody, należy uzyskać opinie dendrologa i wykonać USG wycinanych drzew;

- Inwentaryzację oraz projekt zieleni należy uzgodnić z Wydziałem Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Częstochowy

dodatkowo należy:

- przygotować materiały do uzyskania decyzji ZRID jeżeli będzie wymagana. W dokumentacji projektowej należy wykonać projekty podziałów około 5 działek. Projekty podziałów należy wykonać w ilości 8 szt. dla każdej dzielonej działki. Ostateczna liczba działek do podziału będzie wynikała z zatwierdzonej przez Zamawiającego koncepcji drogowej. Wraz z projektami podziałów działek należy przekazać protokół z przejęcia granic.

- uzyskać opinie do  wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego Urząd Miasta Częstochowy i Miejskiej Pracowni Urbanistyczno-Planistycznej  Urzędu Miasta Częstochowy.

- Przygotować wniosek o uzyskanie decyzji zezwalającej na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

- w razie konieczności uzyskać odstępstwo od przepisów Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych,

1.2.1 Do obowiązków Wykonawcy należy:

- wykonanie koncepcji przedmiotowej ulicy,

- wykonanie mapy do celów projektowych aktualnej na dzień oddania dokumentacji,

- wystąpienie  o uzyskanie warunków do gestorów sieci oraz uzgodnienie projektu budowlanego z poszczególnymi Gestorami sieci.

- uzgodnienie trasy odwodnienia w Wydziałem Utrzymania i Odwodnienia MZD, zgodnie z podanymi warunkami WU.622.1.36.2025

- uzgodnienie trasy oświetlenia drogowego i kanału technologicznego w Wydziałem oświetlenia Drogowego zgodnie z podanymi warunkami pismo WOD.515.1.44.2025

- przygotowanie tabeli kolizji w pasie drogowym wraz z kopiami warunków od gestorów sieci, które winny zawierać daty umieszczona ww. sieci w pasie drogowym. Tabelę kolizji należy uzgodnić z MZD przed złożeniem na na radę koordynacyjną,

- uzgodnienie projektu budowlanego odwodnienia z Wydziałem Utrzymania i Odwodnienia MZD

- uzgodnienie projektu budowalnego oświetlenia drogowego i kanału technologicznego z Wydziałem Oświetlenia Drogowego,

- uzgodnienie projektu ewentualnej przebudowy sieci wodociągowej przedmiotowej ulicy  oraz projektu brakujących przyłączy kanalizacji sanitarnej z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie. Projekt przebudowy sieci wod-kan w ulicy Sikorskiego na przedmiotowym odcinku wykonać zgodnie z warunkami podanymi przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w piśmie znak TT1.410.532.2025.

- uzgodnienie projektu ewentualnej przebudowy projektowej sieci gazowej  dla zadania rozbudowy ul. Sikorskiego na przedmiotowym odcinku uwzględniając warunki podane przez PSG Gazownię w piśmie znak PSGZA.0158.050.1243.2025 stanowiącymi załącznik do Warunków wykonania zadania,

- uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych,

- wystąpienie o uzyskanie aktualnych warunków do  Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Częstochowy i uzgodnienie projektu zieleni z ww. Wydziałem,

- uzgodnienie wycinek drzew i nasadzeń zastępczych z Wydziałem Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Częstochowy,

- uzgodnienie kosztorysów inwestorskich  z poszczególnymi gestorami sieci                w przypadku gdy przebudowa ich nie leży po stronie Zamawiającego,

- uzyskanie opinii stałej organizacji ruchu z Wydziałem Inżynierii Ruchu MZD,

- zatwierdzenia projektu organizacji ruchu z Wydziałem Inżynierii Miejskiej i Kontroli Urzędu Miasta Częstochowa,

- uzgodnienie geometrii drogi oraz pojazdu miarodajnego z Wydziałem Inżynierii Miejskiej i Kontroli Urzędu Miasta Częstochowa,

- opinii Pełnomocnika Prezydenta Miasta Częstochowy do spraw Estetyki Miasta           w zakresie rodzaju oraz faktury projektowanych nawierzchni, oraz sylwetki latarni.

- uzgodnienie kosztorysów inwestorskich  z poszczególnymi gestorami sieci                w przypadku gdy przebudowa ich nie leży po stronie Zamawiającego,

1.2.2 Dokumentację należy dostarczyć Zamawiającemu w formie papierowej (w ilościach wskazanych powyżej) i formie elektronicznej na nośniku magnetycznym w formacie „.pdf” oraz w wersji edytowalnej („.dwg”, „.dxf” - CAD wersja do 2012, „.doc”). Kosztorysy inwestorskie oraz przedmiary robót należy przekazać w wersji edytowalnej - rozszerzenie „.ath”. Każdy pojedynczy plik danych nie może ważyć więcej niż 99MB (dziewięćdziesiąt dziewięć megabajtów). Zapis dokumentacji w formacie „.pdf”, który będzie stanowił załącznik do przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych nie może zawierać danych osobowych.

W ofercie cenowej należy wyszczególnić koszt opracowania:

- planu wycinki drzew i krzewów

- przebudowy sieci wodociągowej,

- przebudowy gazociągu.

1.3 Zagospodarowanie terenu i budowa drogi.

Przedmiotowe zadanie dotyczy rozbudowy ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Św. Krzysztofa na długości około 800 m o szerokości jezdni min. 5,5 m. W pasie drogowym ww. ulicy znajduje się następująca infrastruktura: sieć gazowa, sieć wodociągowa, sieć sanitarna, sieć elektroenergetyczna, sieć teletechniczna. Szerokość pasa drogowego ww. ulicy wynosi około 14,0 m.

Wykonawca dokumentacji powinien zaprojektować drogę wraz z wszystkimi elementami niezbędnymi do jej funkcjonowania a w szczególności: jezdnię, ciąg pieszy, kanalizację deszczową, zieleńce wraz z nasadzeniami drzew i krzewów, ewentualną przebudowę kolidującego uzbrojenia. Należy zaprojektować jezdnię o szerokości  pasa ruchu             2,75 m, szerokość chodnika nie mniejszą niż 2,30 m. Odwodnienie ulicy należy wykonać zgodnie z warunkami odwodnienia – pismo znak WU.622.1.36.2025 umieszczonymi w Warunkach wykonania zadania. Oświetlenie uliczne należy wykonać zgodnie               z odpowiednimi warunkami - pismo WOD.515.1.44.2025 umieszczonymi w Warunkach wykonania zadania. Projekt powinien uwzględniać organizację ruchu dla całego zadania.

Rozwiązania projektowe powinny uwzględnić maksymalną ochronę istniejącego

zadrzewienia i ograniczyć do minimum jego wycinkę.

W przypadku stwierdzenia podczas prac geodezyjnych zlokalizowania przygrodzenia

istniejącego pasa drogowego dla przedmiotowej nieruchomości prywatnych należy

wykonać wznowienie granic.

2.  Kolizje z uzbrojeniami niezwiązanymi z drogą

Projekt winien zawierać niezbędne przebudowy i zabezpieczenia mechaniczne wszystkich sieci kolidujących z nowym zagospodarowaniem terenu. W opracowaniu należy uwzględnić lokalizację przebudowywanych urządzeń niezwiązanych z drogą  i kolidujących z jej budową. Obowiązkiem jest uzyskanie warunków przebudowy bądź zabezpieczenia kolidującej infrastruktury technicznej.

2.1 Wymagania organizacyjno-techniczne w zakresie wykonywania projektów przebudowy sieci i urządzeń gestorów sieci, kolidujących z nowym zagospodarowaniem terenu.

Należy wykonać niezbędne projekty przebudowy wg obligatoryjnego postępowania, wymaganego przez ZAMAWIAJĄCEGO, podanego poniżej:

a)	WYKONAWCA, po otrzymaniu pisemnych warunków przebudowy sieci i urządzeń 
od gestorów sieci, przekazuje je obligatoryjnie, w trybie odwrotnym, do MZD w celu zaakceptowania ich postanowień i upoważnienia wykonawcy projektu do dalszego prowadzenia projektu wg uzyskanych warunków przebudowy.

b)	w przypadku, gdy uzyskane, od gestorów sieci, warunki przebudowy nie odpowiadają ZAMAWIAJĄCEMU, ZAMAWIAJĄCY przejmuje od WYKONAWCY dalsze prowadzenie korespondencji z gestorami i informuje WYKONAWCĘ o trybie, sposobach i terminach skutecznego załatwienia sprawy.

c)	WYKONAWCA dokumentacji po przeprowadzeniu wizji lokalnej w terenie oraz 
po uzyskaniu innych niezbędnych danych, warunków itp. winien przedstawić w formie:

• 	opisowej wykaz kolizji sieci i urządzeń istniejących z nowym zagospodarowaniem terenu (patrz załączony wzór tabeli kolizji),

•	graficznej na roboczym projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500 lub mniejszej, wykaz kolizji uwzględniający te same oznaczenia co część opisowa.

Wykaz ma umożliwiać ZAMAWIAJĄCEMU jednoznaczne ustalenie właściciela kolidującej sieci oraz wyróżnienie daty umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

d)	WYKONAWCA dokumentacji, w następnej kolejności, w porozumieniu 
z ZAMAWIAJĄCYM, oraz gestorem kolidującej sieci, wymagającej przebudowy, wykonuje w ramach projektu, uproszczoną koncepcję techniczną przebudowy zawierającą ww. elementy oraz:

•	sposób rozwiązania kolizji z określeniem wymaganego zakresu rzeczowego 
i terytorialnego robót,

•	elementy, które chce wprowadzić gestor sieci, w ramach modernizacji swojej sieci, podwyższającej minimalny zakres techniczny prac odtworzeniowych, wynikający 
z obowiązków ZAMAWIAJĄCEGO,

•	jednoznaczny podział graficzny i opisowy zakresu rzeczowego na: obligatoryjne roboty wynikające z działania ZAMAWIAJĄCEGO oraz na roboty, które zostały wprowadzone dodatkowo przez gestora sieci, przy założeniu, że będą one przez niego finansowane, na podstawie odrębnej umowy pomiędzy ZAMAWIAJĄCYM 
i gestorem sieci.

e)	WYKONAWCA dokumentacji przedstawia wykonaną koncepcję do zaakceptowania przez gestora sieci oraz ZAMAWIAJĄCEGO.

f)	po ostatecznym zaakceptowaniu koncepcji i po porozumieniu się pisemnym ZAMAWIAJĄCEGO i gestora sieci, WYKONAWCA uzyskuje dyspozycje i pozwolenie 
od ZAMAWIAJĄCEGO na kontynuowanie prac projektowych,

g)	WYKONAWCA dokumentacji przedstawia ZAMAWIAJĄCEMU, w wyznaczonych etapach realizacji umowy, każdorazowo wyznaczanych pisemnie przez ZAMAWIAJĄCEGO, wszystkie dokumenty umożliwiające ZAMAWIAJĄCEMU, w sposób całkowity, pełną kontrolę merytoryczną oraz postępu prac umownych, z okazaniem przez WYKONAWCĘ wszelkich danych i informacji oraz z opisaniem wszelkich zasadniczych okoliczności mających wpływ na projekt,

h)	każdy projekt budowlany musi posiadać, w opisie technicznym, pogrupowane 
i szczegółowo wykazane zakresy rzeczowe robót wraz z odrębnym podziałem na roboty finansowane przez MZD oraz przez gestorów sieci, które będą jednocześnie wytycznymi do wykonania kosztorysów.

3. Ogólne wymagania

Koncepcja przedstawiona przez Wykonawcę dokumentacji będzie podstawą do ustalenia ostatecznego zakresu projektu budowlanego. Koncepcja winna zawierać następujące elementy: drogę o nawierzchni asfaltowej, drogę dla pieszych, przebieg trasy kanalizacji deszczowej. Wyżej wymieniona Koncepcja po zaakceptowaniu przez Inwestora będzie podstawą dalszego opracowania i wystąpień w sprawie decyzji administracyjnych.          W przypadku gdy wymagana będzie zmiana zatwierdzonej koncepcji, Wykonawca ponownie musi wystąpić o zatwierdzenie koncepcji. Koncepcja powinna uzyskać opinię Wydziału Inżynierii Miejskiej i Kontroli.

Projekt zagospodarowania terenu oraz plany sytuacyjne, prócz czytelnych rozwiązań projektowych, powinny zawierać czytelne granice własności działek, ich numery oraz istniejące uzbrojenie w kolorystyce zgodnej z wymogami MZUDP.

Do dokumentacji budowlanej należy dołączyć plany warstwicowe skrzyżowań oraz niwelację terenu z rzędnymi wysokościowymi wszystkich istniejących zjazdów. Istniejące rzędne zjazdów należy nanieść na profil podłużny projektowanej drogi.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa winna być przygotowana w sposób umożliwiający realizację inwestycji bez dodatkowych prac projektowych i uzgodnień w zakresie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej oraz mapy ewidencji gruntów.

Do opracowanej dokumentacji projektowej należy dołączyć oświadczenia projektantów       i sprawdzających, że dokumentacja spełnia wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dokumentacja powinna być uzgodniona ze wszystkimi instytucjami branżowymi, których urządzeń dotyczą prace projektowe.

Comiesięczny raport ze stanu zaawansowania prac projektowych w przedmiotowej sprawie należy na bieżąco, do 20 – go dnia każdego miesiąca,  przesyłać do Zamawiającego.

Ponadto w zakresie zastosowania art. 100 ustęp 1 ustawy Pzp należy uwzględnić wymagania opisane w zarządzeniu nr 517.2019 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 11 września 2019r. w sprawie wytycznych w celu likwidacji barier architektonicznych.

4. Materiały posiadane przez Inwestora do wykorzystania przez Projektanta zostały zamieszczone w Warunkach Wykonania Zadania, które stanowią nierozłączną część opisu przedmiotu zamówienia.

- Warunki techniczne Wydziału Oświetlenia Dróg nr WOD.515.1.44.2025

- Warunki techniczne Wydziału utrzymania Dróg i Odwodnienia nr WU.622.1.36.2025

- Warunki techniczne Gazowni w Częstochowie nr PSGZA.0158.050.1243.2025

- Warunki techniczne Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego  Spółka Akcyjna w Częstochowie nr TT1.410.532.2025.

- Tablice uliczne – wymagania;

- Wytyczne do projektowania, wykonania i utrzymania dróg dla rowerów w Częstochowie;

- Wytyczne do projektowania przestrzeni publicznej w celu likwidacji barier architektonicznych;

- Wytyczne dotyczące zagospodarowania terenów zielonych na terenie miasta Częstochowy podczas budowy dróg, pismo nr CUK-SOTM.425.74.2022.