ZAŁĄCZNIK NR 1

Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy układu drogowego w obrębie ulicy Władysława IV od Jana z Kolna do Obrońców Wybrzeża.

Zakres zmian organizacji ruchu powinien obejmować:

- wytyczenie nowych przejść dla pieszych wraz z sygnalizacją świetlną i dedykowanym oświetleniem w lokalizacjach:

  - na północnym wlocie skrzyżowania ul. Władysława IV z ul. Obrońców Wybrzeża (zgodnie z Koncepcją organizacji ruchu wraz z rozmieszczeniem urządzeń sygnalizacji świetlnej- zał.H),

  - na południowym wlocie skrzyżowania ul. Władysława IV z ul. Armii Krajowej (zgodnie z Koncepcją organizacji ruchu wraz z rozmieszczeniem urządzeń sygnalizacji świetlnej - zał.I);

- wytyczenie kontrapasa autobusowego (z dopuszczonym ruchem tylko ZKM) w ciągu ul. Władysława IV wraz z dostosowaniem sygnalizacji świetlnej (na odcinku od ul.  Wójta Radtkego do ul. 10 Lutego) – zgodnie koncepcją organizacji ruchu zawartą w projekcie branży drogowej drogi rowerowej i chodnika „Przebudowa ul. Władysława IV w zakresie drogi rowerowej i chodnika na odcinku od ul. Jana z Kolna do ul. Armii Krajowej” (zał. J, K, L, M);

- zmianę organizacji ruchu na wlocie zachodnim ul. Wójta Radtkego – docelowo lewy pas ruchu dla samochodów z dopuszczonym ruchem jazdy prosto i lewo oraz prawy pas ruchu jako buspas z dopuszczonym ruchem jazdy prosto i prawo. Buspas powinien rozpoczynać się od skrzyżowania z  ul. 3 Maja;

- dostosowanie skrzyżowań do wprowadzenia kontrapasa autobusowego zgodnie koncepcją organizacji ruchu zawartą w projekcie branży drogowej  „Przebudowa ul. Władysława IV w zakresie drogi rowerowej i chodnika na odcinku od ul. Jana z Kolna do ul. Armii Krajowej” (zał. J, K, L, M);

- wytyczenie przejazdów dla rowerów zachowując ciągłość DDR zgodnie z projektem branży drogowej „Przebudowy ul. Władysława IV w  zakresie drogi rowerowej i chodnika na odcinku od ul. Jana z Kolna do ul. Armii Krajowej” (zał. J, K, L, M), 
w tym przejazdy:

  - na zachodnim wlocie skrzyżowania ul. Władysława IV z ul. Wójta Radtkego wraz z dostosowaniem sygnalizacji świetlnej,

  - na zachodnim wlocie skrzyżowania ul. Władysława IV z ul. Starowiejską,

  - na zachodnim wlocie skrzyżowania ul. Władysława IV z ul. 10 Lutego wraz z dostosowaniem sygnalizacji świetlnej;

- zmianę organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Władysława IV z ul. Jana z Kolna, poprzez wytyczenie przejścia dla pieszych na zachodnim wlocie ul. Jana z Kolna oraz dowiązanie do projektowanej drogi rowerowej i pasa rowerowego, przy zapewnieniu rowerzystom możliwości skrętu w każdym kierunku ze wszystkich wlotów skrzyżowania uwzględniając DDR zgodnie z projektem branży drogowej „Przebudowa ul. Władysława IV w zakresie drogi rowerowej i chodnika na odcinku od ul. Jana z Kolna do ul. Armii Krajowej” (zał. J, K, L, M) oraz pasa rowerowego zgodnie z projektem pasa rowerowego w ciągu ul. Jana z Kolna (zał.N).

- Na skrzyżowaniu Władysława IV – Wójta Radtkego należy zaprojektować układ drogowy wraz z organizacją ruchu w taki sposób, aby możliwe było w przyszłości wprowadzenie rozwiązań zawartych w załączniku R, w szczególności należy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie możliwości dodatkowej relacji skrętu w lewo dla pojazdów transportu zbiorowego z ul. Władysława IV w kierunku ul. Wójta Radtkego. W projekcie sygnalizacji świetlnej należy także w możliwy sposób przewidzieć rozwiązania techniczne (konfiguracja sterownika w zakresie liczby grup sygnalizacyjnych, urządzeń detekcji, lokalizacja i wielkość masztów sygnalizacyjnych), aby móc w przyszłości wprowadzić planowane w załączniku nr R rozwiązania organizacji ruchu.

Dokumentacja wykonana przez Wykonawcę będzie zawierać:

- mapę sytuacyjno – wysokościową do celów projektowych;

- projekt budowlany i wykonawczy drogowy – budowy lub przebudowy ulicy zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi, wraz z niezbędnymi badaniami, jeśli będą niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy;

- projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy sygnalizacji świetlnej o nowe elementy, w tym:

  - projekt branży drogowej,

  - projekt branży elektrycznej,

  - projekt branży teletechnicznej.

- projekty stałej organizacji ruchu, w tym również projekty stałej organizacji ruchu w branży inżynierii ruchu – sygnalizacji świetlnej dla wszystkich skrzyżowań z sygnalizacją świetlną w obrębie projektowanego odcinka oraz odcinków zaprojektowanych przez Zamawiającego w ramach odrębnych opracowań stanowiących załączniki J, K, L, M oraz z uwzględnieniem projektowanego w ramach niniejszego zadania kontrapasa autobusowego. W zał. D i P znajdują się wstępne warunki do projektowania w tym zakresie.

- projekty te należy wykonać na podstawie oraz w dowiązaniu do przedstawionego projektu branży drogowej stanowiącej załącznik do niniejszego OPZ, przy czym zamawiający dopuszcza minimalne korekty geometryczne w stosunku do załączonych koncepcji (zał.J, K, L, M, N, O);

- projekt budowlany i wykonawczy budowy lub przebudowy istniejącej infrastruktury technicznej – kanalizacja deszczowa i oświetlenie – zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi w przypadku wystąpienia takiej konieczności. W zał. E, F, G, S znajdują się wstępne warunki do projektowania w tym zakresie.

- projekty budowlane i wykonawcze w pozostałych branżach budowlanych, których wykonanie konieczne jest ze względu na usunięcie kolizji lub ze względu na uzyskane uzgodnienia lub warunki techniczne;

- projekt odtworzenia nawierzchni i terenów zielonych;

- projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonania i odbioru robót budowlanych;

- uzyskanie wszelkich niezbędnych, w tym wymaganych przepisami prawa, uzgodnień, opinii, warunków technicznych umożliwiających wykonanie zadania;

- przedmiar robót uwzględniający wszystkie branże, w tym organizacji ruchu

- kosztorysy inwestorskie sporządzone metodą kalkulacji uproszczonej;

- informację zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych;

- niezbędne uzgodnienia wymagane przepisami prawa – jako integralną część projektów budowlanych.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację projektową:

- wykonanie projektów budowlano-wykonawczych - 5 egz.,

- informację zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 5 egz.,

- przedmiar robót oraz kosztorys inwestorski - 3 egz.,

- wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót - 5 egz.

Ponadto kompletną dokumentację należy dostarczyć również w formie elektronicznej na nośniku CD/DVD/USB (pliki w wersji edytowalnej np. dwg, .doc oraz w formacie .pdf).

Wykonawca we własnym zakresie będzie zobowiązany do uzyskania:

- kompletu uzgodnień i wymaganych pozwoleń i opinii niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia, w szczególności z:

  - Wydziałem Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni

  - Zarządem Dróg i Zieleni w Gdyni;

  - Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Urzędu Miasta Gdyni

  - Wydziałem Architektoniczno-Budowlanym Urzędu Miasta Gdyni w zakresie uzyskania zaświadczenia o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych

  - Wszystkimi gestorami sieci zlokalizowanych na terenie objętym inwestycją  w zakresie dotyczącym ich sieci,

  - Miejskim Konserwatorem Zabytków.

- warunków technicznych od gestorów sieci kolidujących z projektowaną inwestycją,

Dokumentacja projektowa powinna spełniać między innymi wymagania:

- Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 1376 z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U z 2016 roku poz. 124 z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 1129 z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  (tekt jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 1609 z późniejszymi zmianami),

- Przy wykonaniu dokumentacji projektowej, należy przyjąć rozwiązania ustalone Zarządzeniem nr 10740/13/VI/U z dnia 17 maja 2013r. Prezydenta Miasta Gdyni – na terenach miejskich, – zgodne z wymogami standardów technicznych dla infrastruktury rowerowej, tj. opracowania pn. „Aktualizacja i integracja standardów technicznych dla infrastruktury rowerowej w Gdańsku, Gdyni i Sopocie”, wprowadzonych do stosowania Zarządzeniem nr 7148/12VI/M z dnia 10 lipca 2012r. Prezydenta Miasta Gdyni z późniejszymi zmianami.

- „Standardy Dostępności Dla Miasta Gdyni”, wprowadzonych do stosowania Zarządzeniem nr 10740/13/VI/U z dnia 17 maja 2013 r. Prezydenta Miasta Gdyni,

- Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.  U.  z  2021 roku, poz. 1129 z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku, nr 120 poz 1126 z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku, nr 130 poz. 1389)",

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 2311 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j Dz.U. z 2017r., poz. 784),

- Warunki techniczne oświetlenia przejść dla pieszych (zał. E, F, G)

- Warunki techniczne dotyczące sygnalizacji świetlnej (zał.C)

Ponadto, wykonawca musi uwzględnić docelowy układ drogowy - zgodnie z projektem Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Gdyni na odcinku od skrzyżowania z ul. 3 Maja do skrzyżowania z ul. Władysława IV autorstwa biura projektowego NERET s.c. Gdańsk. (zał. O)

Dodatkowo, należy zaznaczyć, iż realizacja zadania na skrzyżowaniu Władysława IV - Armii Krajowej kolidować będzie z istniejącą infrastrukturą techniczną, tj. wiatą przystankową oraz Tablicą Informacji Pasażerskiej, natomiast na skrzyżowaniu Władysława IV - Obrońców Wybrzeża z istniejącym parkomatem oddalonym 2,5 m od jezdni. Załączona koncepcja dotycząca skrzyżowania Władysława IV-Obrońców Wybrzeża zakłada lokalizację przejścia dla pieszych poza istniejącym słupem oświetleniowym w pasie rozdziału ul. Władysława IV.

Dokumentacja projektowa stanowić będzie podstawę do uzyskania zaświadczenia o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, ogłoszenia przetargu na realizację zadania oraz rozliczenia wykonanych robót. W związku z powyższym przedmiar robót musi zawierać wszystkie rozwiązania techniczne, rodzaje robót i ich ilości wynikające z dokumentacji. Przedmiot zamówienia powinien być opracowany kompleksowo, zawierać wszystkie elementy do sprawnego przygotowania zadania, oferty przetargowej oraz realizacji i rozliczenia robót. Podstawowe wytyczne, według których należy wykonać dokumentację projektową zawarte są w warunkach technicznych w zakresie oświetlenia oraz sygnalizacji świetlnej, które stanowią załączniki do niniejszego OPZ.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie pełnienia nadzoru autorskiego oraz wykonania aktualizacji kosztorysów inwestorskich.

Odbiór przedmiotu zamówienia oraz rozliczenie nastąpi etapowo. Pierwszy etap obejmować będzie opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w obrębie wyznaczenia przejść dla pieszych na ul. Władysława IV przez Armii Krajowej oraz Obrońców Wybrzeża. Drugi etap obejmować będzie opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w obrębie skrzyżowania Władysława IV -–Jana z Kolna a trzeci etap obejmujący pozostałe odcinki.