| Nr sprawy: U/PN/2024/03/1 | Załącznik nr 10.1 do SWZ |
| --- | --- |

Autobus  osiemnastometrowy H18 musi być pojazdem  hybrydowym w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 26 sierpnia 2024 r. poz. 1289).

Autobus osiemnastometrowy H18 musi być napędzany silnikiem spalinowym i silnikiem/silnikami elektrycznym/elektrycznymi w równoległym lub szeregowym systemie hybrydowym. Silniki napędu hybrydowego mogą pracować w zależności od potrzeb, na przemian lub jednocześnie. Zamontowany w autobusie napęd hybrydowy, musi umożliwiać trakcje jazdy podobną do trakcji autobusu wyposażonego w klasyczny układ napędowy Diesla.

Magazyn energii elektrycznej hybrydowego układu napędowego musi mieć możliwość akumulowania energii elektrycznej przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania. Ponadto, układ hybrydowy musi zapewnić odzysk energii elektrycznej podczas hamowania i wykorzystywać ją również do ładowania magazynu energii elektrycznej, tj. akumulatorów, superkondensatorów lub też innych rozwiązań. Całość napędu hybrydowego musi być sterowana przez elektroniczny system, zapewniający optymalne wykorzystanie energii, zapewniając tym samym niskoemisyjność autobusu w zakresie substancji szkodliwych emitowanych do środowiska.

Szczegółowe wymagania, dotyczące poszczególnych elementów napędu hybrydowego zostały przedstawione w wierszu 3 i 7 poniższej tabeli.

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA

dla autobusów H 18

Rozdział I. Przedmiot Zamówienia.

      - Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 5 sztuk fabrycznie nowych, niskoemisyjnych autobusów miejskich, niskopodłogowych, o długości całkowitej zawierającej się w przedziale od 17,5 metra do 18,75 metra, zwanych dalej „autobusami lub autobusami H 18”.

      - Przedmiot zamówienia obejmuje również obsługę gwarancyjną oraz pogwarancyjną autobusów oraz szkolenia.

Rozdział II. Warunki gwarancji i obsługi gwarancyjnej.

- Minimalne warunki gwarancji na przedmiot zamówienia:

- okresy poszczególnych gwarancji, licząc od daty protokolarnego przekazania autobusu Zamawiającemu:

- na perforację spowodowaną korozją poszyć zewnętrznych oraz szkielet nadwozia i podwozia (minimum w zakresie odkształceń i pęknięć elementów, spoin itp. wynikających z wad wykonania lub wad konstrukcyjnych, a w szczególności spowodowanych przez korozję) – minimum 10 lat,

- na cały autobus – minimum 36 miesięcy, bez limitu przebiegu,

- na powłoki lakiernicze – 36 miesięcy,

- na magazyn energii hybrydowego układu napędowego autobusu, obejmującej minimum:

- wszystkie elementy systemu, w tym akumulatory/baterie trakcyjne i system zarządzania energią (ang. Battery Management System, zwany dalej BMS),

- czynności kontrolne, obsługowe, naprawcze oraz materiały eksploatacyjne,

- gwarantowany poziom energii Ed w rozumieniu dalszej części niniejszego załącznika,,

minimum 10 lat,

- na system kontroli trzeźwości kierowcy – 10 lat,

- na system klimatyzacji, przestrzeni pasażerskiej i kabiny kierowcy – 5 lat , gwarancja ta obejmuje:

-   wszystkie  elementy systemu,

-   czynności kontrolne, obsługowe, naprawcze oraz materiały

eksploatacyjne    (filtry,oleje,czynnik chłodzący)

- na automatyczny system alarmowy i tłumienia ognia wybranych elementów    autobusu – 10 lat,

- na oprogramowanie i urządzenia określone w § 2 ust 1 pkt 3 Karty Obsługi Serwisowej, stanowiącej załącznik nr 3 do umowy – 72 miesiące,

- na części zamienne dostarczane przez Wykonawcę: nieodpłatnie, do wykonania napraw gwarancyjnych nie krócej niż odpowiednio do końca upływu okresu gwarancji (okres gwarancji, której dana część zamienna dotyczy), a w przypadku części zamiennych dostarczanych, na krócej niż 6 miesięcy przed upływem danego okresu oraz na części zamienne dostarczone odpłatnie, do naprawy nie podlegających gwarancji lub napraw powypadkowych – 12 miesięcy, licząc od dnia dostarczenia tej części Zamawiającemu.

- zastrzeżenia i wyłączenia dotyczące poszczególnych gwarancji:

- szkielet podwozia – okresowe, obowiązkowe (pod rygorem utraty gwarancji) zabiegi konserwacyjne, polegające na uzupełnianiu, odnawianiu lub nakładaniu nowych warstw ochronnych profili zewnętrznych i wewnętrznych (ramy, kratownicy lub innego rozwiązania konstrukcyjnego) przeprowadza (na własny koszt i ryzyko) Wykonawca lub ponosi pełne koszty ich przeprowadzenia w zaproponowanym przez siebie okresie gwarancji, nie mniejszym jednak, niż 10 lat; powyższe nie dotyczy uzupełniania ubytków zewnętrznych powłok ochronnych, spowodowanych uszkodzeniami mechanicznymi – odpryski konserwacji od uderzeń kamieni i przetarcia wynikające z uderzenia o krawężnik itp.,

- gwarancja na szkielet nadwozia i jego poszycia oraz szkielet podwozia uwzględnia krajowe standardy utrzymania dróg w okresie zimowym,

- gwarancje, o których mowa pkt 1 uwzględniają warunki  ,,właściwego stanu technicznego” zdefiniowanego przez Zamawiającego w ust 3,

- okresowe i obowiązkowe pod rygorem utraty gwarancji (i sprawnego pewnego działania), a także wynikające z przepisów oraz instrukcji obsługi, przeglądy i obsługi systemu kontroli trzeźwości kierowcy  przeprowadza na własny koszt i ryzyko Wykonawca w  okresie gwarancji na ten system,

- okresowe i obowiązkowe pod rygorem utraty gwarancji (i sprawnego pewnego działania), a także wynikające z przepisów oraz instrukcji obsługi, przeglądy i obsługi  automatycznego systemu alarmowania i tłumienia ognia wybranych elementów autobusu przeprowadza na własny koszt i ryzyko Wykonawca w pełnym  okresie gwarancji na ten system,

- okresowe i obowiązkowe pod rygorem utraty gwarancji (i sprawnego pewnego działania), a także wynikające z przepisów oraz instrukcji obsługi, przeglądy i obsługi systemu klimatyzacji przestrzeni pasażerskiej i kabiny kierowcy przeprowadza na własny koszt ( robocizna i materiały)  i ryzyko Wykonawca w pełnym okresie gwarancji na ten system,

- z gwarancji wyłączone są jedynie:

- bezpieczniki powyżej 30A, tradycyjne żarówki z włóknem ( nie LED) , paski klinowe, pióra wycieraczek,  klocki hamulcowe i tarcze hamulcowe w zakresie normalnego zużycia eksploatacyjnego, za które uznaje się zużycie wynoszące, co najmniej 24 miesiące eksploatacji lub przebieg 120.000 km, w zależności co pierwsze nastąpi,

- pióra wycieraczek w zakresie normalnego zużycia eksploatacyjnego, za które uznaje się zużycie wynoszące , co najmniej 12 miesięcy eksploatacji  lub przebieg 90.000 km, w zależności co pierwsze nastąpi,

- ogumienie w zakresie normalnego zużycia eksploatacyjnego, za które uznaje się zużycie wynoszące, co najmniej 24 miesiące  eksploatacji lub przebieg 200.000 km, w zależności co pierwsze nastąpi,

- Pozostałe warunki obsługi gwarancyjnej, pogwarancyjnej i wsparcia technicznego:

- W ramach obsługi gwarancyjnej Wykonawca zobowiązany jest:

- udzielić Zamawiającemu autoryzacji (po przeprowadzeniu stosownych szkoleń) na wykonywanie przeglądów i napraw gwarancyjnych autobusów będących przedmiotem zamówienia,

- zapewnić terminowe wykonanie napraw gwarancyjnych  i obsług autobusów,

- zapewnić należyte przeprowadzenie szkoleń pracowników Zamawiającego,

- zapewnić serwis dla podzespołów autobusu, na które Wykonawca autoryzacji udzielić nie może,

- wyposażyć stacje obsługi Zamawiającego w urządzenia i narzędzia specjalistyczne do naprawy i obsługi autobusów oraz  dedykowanego systemu ładowania magazynu energii, co najmniej w zakresie i ilości określonej w Karcie Obsługi Serwisowej, stanowiącej Załącznik nr III do projektowanych postanowień umowy,

- w okresie co najmniej 120 miesięcy, licząc od dnia dostarczenia narzędzi, urządzeń specjalistycznych i oprogramowania Wykonawca zapewnia Zamawiającemu bezpłatne aktualizacje i poprawki do dostarczonego oprogramowania, jeżeli w wyniku aktualizacji danego oprogramowania otrzymane pierwotnie od Wykonawcy ww. urządzenia lub narzędzia staną się nie kompatybilne z nowym oprogramowaniem, to Wykonawca bezpłatnie wymieni te narzędzia lub urządzenia na urządzenia kompatybilne w terminie do 7 dni lub po bezskutecznym upływie tego terminu Wykonawca zapewni nowe urządzenie lub urządzenie zastępcze na okres wymiany,

- w okresie gwarancji na narzędzia i urządzenia specjalistyczne (72 miesiące), w przypadku awarii danego urządzenia Wykonawca zapewnia jego naprawę w terminie do 7 dni lub po bezskutecznym upływie tego terminu Wykonawca zapewni nowe urządzenie lub urządzenie zastępcze na okres naprawy,

- w ramach obsługi pogwarancyjnej Wykonawca zobowiązany jest zapewnić możliwość zakupu Zamawiającemu części i podzespołów nie podlegających gwarancji oraz części i napraw powypadkowych w okresie co najmniej 12 lat, licząc od dnia dostawy danego autobusu osiemnastometrowego,

- zasady, tryb postępowania, rozliczania, a także inne obowiązki wynikające z zobowiązań określonych w pkt 1 i 2 reguluje karta obsługi serwisowej (KOS), (stanowiąca załącznik nr III do wzoru umowy - stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ).

- Właściwy stan techniczny:

  - powłoki lakierniczej nadwozia (o, której mowa w ust. 1 pkt 1 litera c) oznacza, że powłoka lakiernicza zachowuje swoje własności ochronne i dekoracyjne oraz nie występuje jedna z następujących wad (spowodowanych procesami starzenia się powłoki lub niewłaściwą jakością prac przeprowadzonych przez Wykonawcę):

- wady wykonawcze (w tym: rysy po szlifowaniu, wtrącenia obcych ciał stałych, kratery, zmarszczki, zacieki, złuszczenia itp.);

- zmatowienia powłoki lub jej odbarwienia;

- rysy lub mikropęknięcia powłoki;

- punkty korozji, korozja podpowłokowa lub pęcherze;

- utrata przyczepności lub spoistości, kruszenie się lub miejscowe odpadanie powłoki,

- przetarcia lakieru do „podkładu lub podłoża” od procesu mycia autobusu na myjniach wieloszczotkowych,

- nadwozia autobusu (o, którym mowa w ust. 1. pkt 1 litera a), w tym: elementów poszycia zewnętrznego i dachu, płyt podłogowych, uszczelnień okien, drzwi i pokryw, oznacza, że elementy te zachowują swoje własności użytkowe oraz nie występuje jedna z następujących wad (spowodowanych procesami starzenia się lub niewłaściwą jakością prac przeprowadzonych przez Wykonawcę):

- utrata szczelności nadwozia autobusu, powodująca przecieki wody do wnętrza autobusu w czasie opadów atmosferycznych (lub przejazdu autobusu przez myjnię);

- perforacja korozyjna blach lub innych elementów poszycia;

- korozja powodująca odpadanie lakieru z  elementów nadwozia,

- pęknięcia (korozyjne lub zmęczeniowe) blach lub innych elementów poszycia;

- pęknięcia wykładzin podłogowych, uszkodzenie spoin wykładzin podłogowych,

- spuchnięcie lub zgnicie płyt podłogowych,

- pęknięcia lub oberwanie wsporników podłużnych lub poprzecznych szkieletu powodujące stopniowe zmniejszanie sztywności szkieletu;

- inne wady wywołujące zagrożenie bezpieczeństwa na drogach publicznych.

- właściwy stan techniczny szkieletu (kratownicy/ramy lub innego rozwiązania technicznego) podwozia oraz szkieletu (kratownicy) nadwozia (o, których mowa w ust. 1. pkt 1 litera a) oznacza, że elementy te zachowują swoje własności użytkowe oraz nie występuje jedna z następujących wad (spowodowana procesami starzenia się lub niewłaściwą jakością prac przeprowadzonych przez Wykonawcę):

- perforacja korozyjna materiału profilów szkieletu, belek ramy nośnej lub blach podwozia;

- pęknięcia (korozyjne lub zmęczeniowe) blach podwozia;

- korozja szkieletu, belek ramy nośnej lub blach podwozia powodująca odpadanie zastosowanej konserwacji,

- pęknięcia spoin w miejscach łączenia profilów szkieletu (węzłach kratownicy);

- pęknięcia lub oberwanie wsporników podłużnych lub poprzecznych szkieletu powodujące stopniowe zmniejszanie sztywności szkieletu;

- inne wady wywołujące zagrożenie bezpieczeństwa na drogach publicznych,

- właściwy stan techniczny „wszystkich  zespołów, układów i elementów autobusu” (o których mowa w ust. 1 pkt 1. litera  b) oraz „automatyczny system alarmowy i tłumieniu ognia wybranych elementów autobusu” (o którym mowa w ust. 1, pkt 1, litera g) , oraz „systemu klimatyzacji” (o którym mowa w ust. 1 pkt 1 litera  f), oznacza, że elementy te zachowują swoje własności użytkowe oraz nie występuje żadna wada (spowodowana procesami starzenia się lub niewłaściwą jakością prac przeprowadzonych przez Wykonawcę) uniemożliwiająca ich dalszą normalną eksploatację, a w szczególności co najmniej jedna z niżej wymienionych  wad:

- wywołująca zagrożenie bezpieczeństwa na drogach publicznych,

- powodująca niesprawne funkcjonowanie autobusu lub jego wyposażenia, a także uniemożliwiająca jego normalne użytkowanie;

- wpływająca na przedwczesne zużycie autobusu lub innych jego zespołów (układów);

- 5)właściwy stan techniczny magazynu energii (o, którym mowa w ust. 1 pkt 1  litera d ) oznacza, że elementy te zachowują swoje własności użytkowe oraz nie występuje żadna wada (spowodowana procesami starzenia się lub niewłaściwą jakością prac przeprowadzonych przez Wykonawcę) uniemożliwiająca ich dalszą normalną eksploatację, a w szczególności co najmniej jedna z niżej wymienionych wad:

- wywołująca zagrożenie bezpieczeństwa na drogach publicznych,

- powodująca niesprawne funkcjonowanie autobusu lub uniemożliwiająca jego normalne użytkowanie;

- wpływająca na przedwczesne zużycie autobusu lub innych jego zespołów (układów)

Rozdział III.  Kody CPV.

Kod według Wspólnego Słownika Zamówienia CPV: 34.12.11.00-2  autobusy transportu publicznego, 34.12.14.00-5 autobusy niskopodłogowe.

Słownik uzupełniający:

EA12-8  przystosowane dla osób z niepełnosprawnością, EA21-5 przystosowane dla osób słabo widzących, CB 41- 4 z napędem hybrydowym.

Rozdział IV. Warunki maksymalnego zużycia energii dla całego cyklu użytkowania autobusów, (w tym oleju napędowego, poziom CO2 ).

- Oferowane autobusy muszą spełniać maksymalne warunki:

- zużycia energii „Emax” dla całego cyklu użytkowania  autobusu – maksymalne zużycie energii nie może przekroczyć 11 635 200 MJ,

- zużycia oleju napędowego na podstawie testu SORT-2 nie większego niż 40,4 litra/100 km,

- maksymalnego poziomu emisji CO2 max nie większego niż   1050 gkm

      - Warunki określone w ust. 1:

- pkt 1 w zakresie maksymalnego życia energii zostały obliczone na podstawie następującego wzoru:

Emax=Zl100km×36×800000km

Gdzie:

- Z l/100km      zużycie oleju napędowego autobusu według testu    SORT-2 – przyjęto wartość maksymalną 40,4 litra/100 km ,

- 36MJlitrwartość energetyczna oleju napędowego (zgodnie z wytycznymi rozporządzenia w sprawie kryteriów innych niż cena),

- 800 000 km  przebieg dla całego cyklu użytkowania autobusu (zgodnie z wytycznymi rozporządzenia w sprawie kryteriów innych niż cena),

- pkt 2 dotyczy testu na zużycie oleju napędowego wg SORT-2 przez, który należy rozumieć procedurę badawczą SORT (ang. Standardised On-Road Test) opracowaną przez UITP (fr. Union Internationale des Transports Publics – „zwaną dalej UITP”), w tym wypadku test SORT-2 – Easy Urban Cycle  „zwanego dalej testem SORT-2” – odzwierciedlający warunki eksploatacji występujące dla typowej trasy miejskiej,

- pkt 3 w zakresie maksymalnego poziomu emisji CO2 max  zostały obliczone na podstawie następującego wzoru:

CO2 max = Z l/100 km  x  2600

Gdzie:

- Z l/100 km   litr100km  zużycie oleju napędowego autobusu według testu  SORT-2 – przyjęto wartość maksymalną 40,4 litra/100 km,

- 2600 glitr   przyjęty wskaźnik emisji CO2 na jeden litr oleju napędowego.

UWAGA

Przedstawiony w ofercie Raport z wynikami testu SORT 2 powinien dotyczyć autobusu testowanego w kompletacji i wyposażeniu zbliżonym do wyposażenia i kompletacji autobusu oferowanego w niniejszym postępowaniu, co w rozumieniu Zamawiającego polega na tym, że podane niżej cechy/właściwości tych autobusów (testowanego i oferowanego w postępowaniu) są następujące:

- marka pojazdu - marka autobusu testowanego identyczne jak marka autobusu oferowanego w niniejszym postępowaniu;

- silnik - marka i typ  - identyczne / moc [kW] i moment [Nm] silnika autobusu testowanego są nie mniejsze niż w oferowanym autobusie;

- most napędowy - marka/typ oraz przełożenie przekładni głównej - identyczne;

- ogumienie i koła - rozmiar, kategoria prędkości - identyczne,

- wymiary pojazdu (długość /szerokość/ wysokość) [m] - wskazane wymiary autobusu testowanego nie mniejsze od wskazanych wymiarów autobusu oferowanego w postępowaniu.

Rozdział V. Wymagania formalne stawiane zamawianym autobusom.

- Oferowane autobusy muszą:

- spełniać wymagania Regulaminu nr 107 Europejskiej Komisji Gospodarki Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów kategorii  M2 lub M3 w odniesieniu do ich budowy ogólnej [2018/237] - (Dz. U. UE. L. 2018.52.1 z dnia 2018.02.23), dotyczącej pojazdów wykorzystywanych do przewozu pasażerów i mających więcej niż osiem siedzeń poza siedzeniem kierowcy, dla pojazdu klasy I; powyższe oznacza, że wymagania przedmiotowego regulaminu muszą spełniać (co najmniej w zakresie minimalnym) wszystkie elementy autobusu, w tym w szczególności takie elementy wyposażenia jak:

- oznakowanie autobusu,

- szerokość przejść oraz rozmieszczenie i wymiary siedzeń pasażerskich w tym siedzeń specjalnych dla pasażerów niepełnosprawnych,

- drzwi główne (pasażerskie) oraz wymiary wyjść, w tym wyjść i okien awaryjnych,

- układ przyklęku obniżający dodatkowo poziom wejścia,

- pochylnia (ręcznie rozkładana platforma -rampa najazdowa) umożliwiająca wjazd do autobusu, wózka inwalidzkiego lub wózka dziecięcego,

- spełniać warunki określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U.2024 poz. 502  z dnia 2024.04.04 z późniejszymi zmianami – zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych),

- posiadać ważne „Świadectwo Homologacji Typu Pojazdu lub Świadectwo Homologacji Typu WE Pojazdu” zwanym dalej świadectwem homologacji – w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o Ruchu Drogowym ( tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1251 z dnia 2024.08.19 z późniejszymi zmianami),

- spełniać wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2019/2144 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wymogów dotyczących homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, w odniesieniu do ich ogólnego bezpieczeństwa oraz ochrony osób znajdujących się w pojeździe i niechronionych uczestników ruchu drogowego, zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 78/2009, (WE) nr 79/2009 i (WE) nr 661/2009 oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 631/2009, (UE) nr 406/2010, (UE) nr 672/2010, (UE) nr 1003/2010, (UE) nr 1005/2010, (UE) nr 1008/2010, (UE) nr 1009/2010, (UE) nr 19/2011, (UE) nr 109/2011, (UE) nr 458/2011, (UE) nr 65/2012, (UE) nr 130/2012, (UE) nr 347/2012, (UE) nr 351/2012, (UE) nr 1230/2012 i (UE) 2015/166- w zakresie wymagań dotyczących pojazdów kategorii M3 klasy I,

- być fabrycznie nowe, a rok produkcji nie może być inny niż rok, w którym autobusy będą dostarczone Zamawiającemu lub okres liczony od zakończenia produkcji autobusów do dnia ich dostawy nie będzie dłuższy niż 6 miesięcy. Zamawiający dopuszcza dokonane przez Wykonawcę testów eksploatacyjnych zamawianych autobusów osiemnastometrowych będących normalnym etapem produkcji i sprawdzania sprawności wyprodukowanych autobusów.

- W sytuacji, gdy w okresie pomiędzy złożeniem przez Wykonawcę oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a realizacją umowy:

- nastąpi zmiana przepisów prawa w zakresie rejestracji, homologacji, sprzedaży lub wprowadzenia do użytku  nowych autobusów (a także zespołów i podzespołów do tych autobusów), Wykonawca ten obowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia z uwzględnieniem tychże zmian,

- pojawią się na rynku nowsze rozwiązania technologiczne lub techniczne, ograniczające koszty eksploatacji autobusów lub rozwiązania ograniczające emisje szkodliwych substancji do atmosfery (zanieczyszczenia gazowe i pyłowe lub emisje gazów cieplarnianych), to Wykonawca może je zastosować w oferowanych autobusach przy zachowaniu wszelkich wymogów i warunków określonych w SWZ.

W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt 1 lub (i) w pkt 2, na Wykonawcy w szczególności spoczywa obowiązek dostarczenia autobusów spełniających przepisy prawa oraz wymogi i warunki określone w SWZ oraz dostarczenie dokumentów, umożliwiających zarejestrowanie tych autobusów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

- Poza wymogami określonymi w ust.1 i ust.2, Zamawiający przy uzgadnianiu (z wybranym w ramach niniejszego przetargu Wykonawcą):

  - rozmieszczenia poszczególnych urządzeń i wyposażenia autobusów, w tym w szczególności : wysokości montażu przycisków, kasowników, sposobu montażu poręczy i uchwytów,

  - sposobu działania danej funkcji lub danego wyposażenia autobusu np. urządzeń wspomagających przy wsiadaniu i wysiadaniu,

  - sposobu sygnalizacji pracy poszczególnych systemów dla pasażerów np. przystanku na żądanie

będzie się kierował wytycznymi i dobrymi praktykami określonymi w https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/prawo-i-dokumenty/wytyczne/wytyczne-dotyczace-realizacji-zasad-rownosciowych-w-ramach-funduszy-unijnych-na-lata-2021-2027/ w szczególności w Załącznik nr 2 do tego dokumentu – Standardy dostępności dla polityki spójności 2021-2027, zapisy dotyczące bezpośrednio i pośrednio autobusów.

- Zamawiający preferuje dla zamawianych autobusów spełnienie unijnych kryteriów zielonych zamówień publicznych w sektorze transportu drogowego zgodnie z dokumentem z dnia 18.10.2021 r. SWD(2021) 296 draft Unijne kryteria zielonych zamówień publicznych w sektorze transportu drogowego co ma odzwierciedlenie w opisie przedmiotu Zamówienia oraz  kryteriach oceny ofert w tym w szczególności dotyczących: rodzaju napędu autobusu, lokalizacji rury wydechowej, gwarancji na magazyn energii.

- Na dzień dostawy/odbioru autobusów :

- magazyn energii autobusów musi być naładowany co najmniej w 20%,

- poziom oleju napędowego minimum 20%,

- poziom płynów technicznych w zbiornikach 100%.

Rozdział VI. Pozostałe szczegółowe warunki, wymagania, parametry techniczne oraz wyposażenie,  jakie muszą spełniać i posiadać oferowane autobusy H 18.

TABELA

| L.p. | Cecha, parametr, itp. | Opis parametru |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Wymiary autobusu | - Długość – od 17,5 m do 18,75 m, - Wysokość całkowita – maksymalnie 3200 mm, - Szerokość – minimum 2550 mm, |
| 2. | Liczba miejsc do przewozu pasażerów | - Ogółem min. 130, w tym: - minimum 36 miejsc siedzących (bez siedzenia kierowcy), - co najmniej 12 miejsc siedzących, dostępnych bezpośrednio z poziomu niskiej podłogi, tj. dostępnych dla pasażera bez konieczności pokonywania wewnątrz autobusu jakichkolwiek progów i stopni; Zamawiający preferuje możliwie największą ilość tego typu miejsc, - co najmniej 4 siedzenia pasażerskie wykonane jako siedzenia specjalne (specjalnie wykonane i oznakowane dla pasażerów z niepełnosprawnością), - Zaleca się Wykonawcy, zaoferowanie autobusu z możliwie największą liczbą miejsc do przewozu pasażerów, w tym w szczególności autobusów o możliwie największej powierzchni przeznaczonej dla pasażerów stojących. |
| 3. | Silnik spalinowy | - 6-cio cylindrowy (wysokoprężny) z zapłonem samoczynnym, - umieszczony z tyłu pojazdu, - moc silnika min.200 kW, - o pojemności w zakresie od 5,0 dm3 do 7,0 dm³, - spełniający wartości graniczne normy Euro VI, określone w załączniku XV Zmiany w rozporządzeniu (WE) Nr 595/2009 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 582/2011 z dnia 25 maja 2011 r. wykonujące i zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 595/2009 w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów ciężarowych o dużej ładowności (Euro VI) oraz zmieniające załączniki I i III do dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, tj. wartości graniczne poszczególnych emisji zanieczyszczeń nie mogą być wyższe niż: a) emisja tlenku węgla (CO), max: 4,0 g/kWh, b) całkowita emisja węglowodorów (THC), max: 0,16 g/kWh, c) emisja tlenków azotu (NOx), max: 0,46 g/kWh, d) emisja NH3, max: 10 ppm, e) masa cząstek stałych, max: 0,01 g/kWh, f) liczba cząstek stałych, max: 6 x 1011 g/kWh, - zasilany olejem napędowym spełniającym wymagania Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015r., poz. 1680) oraz normy: PN-EN 590:2009 w aktualnym brzmieniu lub normy równoważnej. - układ zasilania silnika wyposażony: - w podgrzewany separator wody, - zbiornik oleju napędowego wykonany z materiałów odpornych na korozje o pojemności co najmniej 245 litrów, zamykany na klucz wlew zbiornika paliwa (korek lub klapka osłaniająca) oraz przystosowany do założenia plomb jednorazowych (kontrolno zabezpieczających) PCV, - wyposażony w automatyczny, elektronicznie sterowany dozownik oleju silnikowego z czujnikiem przechyłu oraz z zapisem pracy w pamięci elektronicznej; Zamawiający dopuści również automatyczny elektronicznie sterowany dozownik oleju bez czujnika przechyłu oraz bez zapisu pracy w pamięci elektronicznej, jeżeli dozownik oleju jest fabrycznym rozwiązaniem technicznym stosowanym przez danego Wykonawcę, - wyposażony w układ wydechowy, w którym rura wydechowa umieszczona jest z tyłu pojazdu po stronie przeciwnej do drzwi dla pasażerów albo na dachu. |
| 4. | Ilość osi | trzy osie: w tym jedna napędowa |
| 5. | Ilość drzwi | czworo drzwi dwuskrzydłowych w układzie 2-2-2-2 |
| 6. | Dopuszczalna Masa Całkowita | Maksymalnie 29 000 KG |
| 7. | Napęd hybrydowy, magazyn energii elektrycznej układu hybrydowego i system jego ładowania | - silnik/i elektryczny/e napędu hybrydowego ma być elektryczną jednostką napędową, zapewniającą optymalną dynamikę jazdy autobusu w ruchu miejskim, jednakże maksymalna moc netto (określona zgodnie z Regulaminem nr 85 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) (Dz.U.UE L z dnia 7.11.2014r.) silnika (lub silników) nie może być mniejsza niż 200 kW; silnik/i ten ma pełnić również funkcję generatora energii elektrycznej,” - magazyn energii elektrycznej: - musi być zabudowany w oparciu o akumulatory lub/i superkondensatory lub też inne urządzenia, zdolne do magazynowania energii i współpracy z systemem zarządzania energią napędu hybrydowego, - energia elektryczna do magazynu energii musi być odpowiednio: - dostarczana poprzez podłączenie do zewnętrznego źródła energii, - generowana podczas hamowania autobusu na zasadzie rekuperacji (przetwarzania energii hamowania na energię elektryczną), - pochodzić z chwilowego nadmiaru mocy silnika wysokoprężnego, - dostarczanie energii do magazynu energii z ww. źródeł może występować jednocześnie lub niezależnie od siebie, - łączna pojemność energetyczna (energia nominalna En) magazynu energii nie może być mniejsza niż 30 kWh, jednakże wymagana energia dostępna dla Zamawiającego, (energia dostępna Ed) w całym okresie gwarancji na magazyn energii wynoszącym minimum 120 miesięcy, (a jeżeli Wykonawca Zaoferuje w tym zakresie okres gwarancji dłuższy, to w tym okresie), musi spełniać warunek opisany w lit e ;Zamawiający preferuje zastosowanie magazynu energii o pojemności energetycznej (nominalnej i dostępnej dla Zamawiającego )większej niż Wymagana. Definicja energii Ed – jest to wydzielony zakres energii z energii nominalnej magazynu energii przez producenta magazynu energii lub autobusu, w którym powinien pracować magazyn energii w celu zapewnienia optymalnych i bezpiecznych warunków pracy tego magazynu energii. Zerowy stan energii dostępnej musi odpowiadać wartości minimalnej SOC (ang. State of chargé), a 100% Ed musi odpowiadać maksymalnej SOC, - autobus musi posiadać możliwość jazdy wyłącznie na silniku elektrycznym: - oraz być wyposażony w funkcję wyłączania i załączania silnika spalinowego (funkcja start-stop), umożliwiającą wykorzystywanie do napędu autobusu wyłącznie silnika/ów elektrycznych w szczególności podczas ruszania autobusu np. z przystanku lub ze skrzyżowania, - oraz być wyposażony w system umożliwiający zaprogramowanie napędu hybrydowego w taki sposób, aby w pewnych strefach zdefiniowanych przez Zamawiającego jako „strefy zeroemisyjne” wymusić jazdę wyłącznie na napędzie elektrycznym, długość i ilość stref zeroemisyjnych: - na dzień dostawy autobusów zostanie skonfigurowana przez Wykonawcę w oparciu o przekazane przez Zamawiającego w dniu podpisania umowy ( lub w toku realizacji umowy) dane, lub - w trakcie eksploatacji definiować będzie Zamawiający w oparciu o dostarczone przez Wykonawcę narzędzie lub oprogramowanie, - przy pełnym stanie naładowania magazynu energii, na dystansie, co najmniej 4,5 km przy prędkości autobusu do 40 km/h, funkcja jazdy na silniku elektrycznym na dystansie co najmniej 4,5 km przy prędkości autobusu do 40 km/h ( rozumiana na gruncie SWZ jak energia dostępna Ed) musi być możliwa do wykonania w całym okresie gwarancji na magazyn energii, w przypadku braku możliwości realizacji ww. funkcji w okresie gwarancji na magazyn energii, Wykonawca będzie zobowiązany do gwarancyjnej naprawy magazynu energii lub jego wymiany na nowy lub inny pełnosprawny magazyn energii na warunkach określonych w Projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 3 do SWZ), - zabudowa magazynu energii musi umożliwiać wymianę (w warunkach warsztatowych Zamawiającego) elementów, w których magazynowana jest energia elektryczna, - magazyn energii musi być oznakowany tabliczką znamionową w języku polskim ( jeżeli tabliczka producenta magazynu energii jest w języku innym niż język polski to należy zastosować tabliczkę lub naklejkę dodatkową w języku polskim) określającą podstawowe dane techniczne oraz oznakowaniem ( lub piktogramami) ostrzegawczym informującym o podstawowych ryzykach związanych użytkowaniem z magazynu energii, - podczas eksploatacji autobusu system zarządzania magazynem energii musi zapewniać automatyczny proces balansowania lub (i) kalibracji ogniw magazynu energii, - magazyn energii musi być wyposażony (w oznakowane w języku polskim) wyłączniki bezpieczeństwa, co najmniej 3 sztuki, w tym jeden w miejscu pracy kierowcy (dwa kolejne zlokalizowane pod pokrywami obsługowymi dostępnymi z zewnątrz w przedniej i tylnej części autobusu), wyłączniki te muszą posiadać możliwość ich zablokowania w pozycji wyłączonej, np. kłódką, - magazyn energii musi być wyposażony w automatycznie sterowany układ podgrzewający i chłodzący, gwarantujący bezawaryjną eksploatację autobusu w zakresie temperatur od - 30°C do +45°C, - system zarządzania napędem hybrydowym – system ten musi zapewniać optymalne połączenie napędu spalinowego i elektrycznego układu hybrydowego, tak, aby napędy te pracowały w optymalnych dla siebie zakresach obciążeń, redukując do maksimum emisję zanieczyszczeń i hałasu do atmosfery; ponadto, wymaga się bezwzględnie, aby system ten posiadał funkcję wyłączania i załączania silnika spalinowego (funkcja start-stop), umożliwiającą wykorzystywanie do napędu autobusu wyłącznie silnika/ów elektrycznych; dodatkowo wymaganym jest możliwość zaprogramowania napędu hybrydowego w taki sposób, aby w pewnych strefach zeroemisyjnych zdefiniowanych przez Zamawiającego wymusić jazdę wyłącznie na napędzie elektrycznym, - ładowanie magazynu energii z źródła zewnętrznego, o którym mowa w pkt. 2, litera b, tiret pierwszy, musi być realizowane w sposób następujący: - przewodowo, zewnętrzną ładowarką typu Plug-in, – autobus musi być wyposażony w przyłącze (gniazdo systemu CCS, odpowiednie dla zastosowanego systemu ładowania, tj. dla DC type 2 – zwane dalej gniazdem) oraz instalacje do podłączenia zewnętrznej ładowarki Plug-in, umożliwiające ładowanie autobusu mocą do 70 kW, - gniazdo winno być umieszczone pod klapką rewizyjną w przedniej ścianie autobusu, gniazdo (lub bezpośrednie sąsiedztwo gniazda) winno być dodatkowo wyposażone w kontrolkę informującą odpowiednio o: - możliwości odłączenia przewodu zasilającego z ładowarki Plug- in – kontrolka koloru zielonego, - trwającym procesie ładowania (brak możliwości odłączenia przewodu zasilania) – kontrolka koloru niebieskiego lub fioletowego; ładowanie magazynu energii w tym rozwiązaniu przy założeniu ładowania ładowarką o mocy 20 kW musi zapewnić pełne naładowanie magazynu energii w czasie nie większym niż 1 godzina 15 minut – zwane dalej ładowaniem nocnym, - dodatkowo, poza ładowaniem przewodowym opisanym w litera a i b, zaleca się, aby ładowanie magazynu energii możliwe było systemem pantografowym, z mocą ładowania do 70 kW, za pomocą tzw. pantografu odwróconego (moc ta musi być regulowana automatycznie przez układ zarządzający magazynem energii); oznacza to, że dach autobusu musi być wyposażony w 4 – biegunowe szyny kontaktowe: - dodatni biegun ładowania (DC+), - ujemny biegun ładowania (DC-), - styk ochronny (PE), - pilot styk komunikacyjny (P), a autobus w niezbędną instalację elektryczną i infrastrukturę techniczną, ładowanie magazynu energii w tym rozwiązaniu przy założeniu ładowania ładowarką pantografową o mocy do 70 kW musi zapewnić pełne naładowanie magazynu energii w czasie nie większym niż 30 minut – zwane dalej ładowaniem nocnym, - bez względu na rodzaj ładowania (przewodowe lub (i) systemem pantografowym): - proces ładowania magazynu energii musi odbywać się automatycznie (po uprzednim podłączeniu autobusu do ładowarki Plug-in lub właściwym ustawieniu autobusu względem pantografu), tj. bez konieczności ingerencji kierowcy (użytkownika) w panel ładowarki, - kierowca (użytkownik) musi mieć możliwość bezpośredniego rozłączania procesu ładowania w każdym momencie poprzez panel ładowarki (ładowanie Plug-in) lub też przycisk (lub dźwignię) na desce rozdzielczej kierowcy (ładowanie pantografu), - napięcie właściwe dla procesu ładowania magazynu energii na wyjściu wszystkich złączy (ładowarki i autobusu) może pojawić się wyłącznie po poprawnym podłączeniu autobusu do danego złącza, a następnie poprawnej identyfikacji i komunikacji autobusu i ładowarki, - autobus musi być wyposażony w automatyczny, elektroniczny system rozłączania procesu ładowania magazynu energii po osiągnięciu stanu pełnego naładowania lub (i) przy zaniku faz w sieci ładowania lub przekroczenia parametrów ładowania – oznacza to, że system ten ma w pełni zabezpieczyć przed uszkodzeniem lub zniszczeniem magazynu energii elektrycznej w ww. przypadkach, - autobus musi być tak skonstruowany, aby umożliwiać podczas procesu ładowania magazynu energii bezpieczeństwo osób w nim przebywających (np. pasażerów, oczekujących na przejazd) oraz umożliwiać bezpieczną wymianę pasażerów na przystankach lub pętlach, - autobus musi być wyposażony w „blokadę” uniemożliwiającą ruszenie autobusem podczas procesu ładowania magazynu energii: - w przypadku ładowania Plug-in wtyczka musi być zabezpieczona elektrozamkiem, uniemożliwiającym wyjęcie wtyczki podczas procesu ładowania, - w przypadku procesu ładowania platformą zasilającą do momentu całkowitego jej uniesienia - powrotu platformy zasilającej do masztu, po zakończonym procesie ładowania, - autobus oraz jego wyposażenie musi być zgodne z obowiązującymi przepisami i normami, a dotyczącymi napędu hybrydowego (szczególnie elektrycznej części tego napędu), a zastosowane do procesu ładowania protokoły komunikacji muszą spełniać określone przepisami standardy i normy, co najmniej takie jak: ISO 15118, IEC 61851-1, IEC 61851-23, IEC 61851-24 |
| 8. | Układ chłodzenia | - przewody układu chłodzenia ( odporne na korozję) – wykonane z: miedzi, mosiądzu lub (i) tworzyw sztucznych – łączone ze sobą złączami z gumy silikonowej lub (i) elastomerów, zaciskanymi opaskami ślimakowymi (zalecane) lub (i) innymi zapewniającymi szczelność układu, termoizolowane (termoizolacja w komorze silnika nie jest konieczna), - zbiornik wyrównawczy wykonany z materiału odpornego na korozję (jak w pkt.1) lub ze stali nierdzewnej, - wypełniony płynem niskokrzepnącym o temperaturze krystalizacji minimum - 37°C, płyn niskokrzepnący dodatkowo musi posiadać możliwość mieszania go z płynami spełniającymi warunki norm i specyfikacji: MAN 324 SI-OAT, Mercedes Benz Blat 325.5 oraz CES 14603 (ASTMD1384,ASTMD2570,ASTMD2809,ASTM D 4340,ASTM D 6210). UWAGA: Jeżeli Wykonawca zaoferuje autobusy wypełnione płynem niskokrzepnącym, który nie będzie miał możliwości mieszania go z ww. płynami, to Wykonawca zobowiązany będzie w okresie gwarancji na cały autobus dostarczyć nieodpłatnie płyn niskokrzepnący (którym napełniono układ chłodzenia) zarówno do okresowych wymian tego płynu jak i też bieżących uzupełnień, - wyposażony w korek(korki) spustowy umożliwiający spuszczenie z układu minimum 80 % płynu niskokrzepnącego, umieszczony w najniższym punkcie układu, - chłodnica lub zespół chłodnic zabezpieczony przed zabrudzeniem, poprzez zastosowanie dodatkowego filtra siatkowego, łatwo demontowanego, wielokrotnego użytku, jeżeli otwierana pokrywa obsługowa chłodnicy jest już wyposażona w filtr siatkowy to dodatkowy filtr nie jest wymagany. |
| 9. | Ogrzewanie | - wodne - wykorzystujące ciepło z układu chłodzenia silnika, realizowane przez: - nagrzewnice z wentylatorami w przestrzeni pasażerskiej (minimum 5 sztuk – 3 sztuki w I członie autobusu i 2 sztuki w II członie autobusu) - grzejnik/i konwertorowy/e rozmieszczony/e w I i II członie przestrzeni pasażerskiej, grzejniki te nie będą wymagane jeżeli autobus będzie wyposażony w dodatkową centralę grzewczą (zespół nagrzewnic z wentylatorami o mocy co najmniej 56 kW) - zwaną dalej centralą grzewczą) zabudowaną na dachu autobusu, - wymienniki ciepła układu klimatyzacji – nadmuch ciepłego powietrza musi być realizowany przez kanały powietrzne, umieszczone pod pokrywami dachowymi, - nagrzewnicę frontową służącą do kompleksowego ogrzewania miejsca pracy kierowcy, w tym szyby przedniej, - jedną dodatkową nagrzewnicę, poza nagrzewnicą określoną w litera d) w kabinie kierowcy, - sterowanie ogrzewaniem przedziału pasażerskiego realizowane automatycznie (bez ingerencji kierowcy), utrzymujące stałą zaprogramowaną temperaturę w przedziale pasażerskim – wymaga się, aby system ogrzewania uruchamiał się automatycznie przy spadku temperatury w przedziale pasażerskim poniżej 18oC w następujący sposób: - przy spadku temperatury w przedziale pasażerskim poniżej 18ºC, w pierwszej kolejności uruchamiać się muszą tylko: - grzejniki konwektorowe (lub centrala grzewcza, o ile nie zastosowano grzejników konwektorowych), - wymienniki ciepła układu klimatyzacji, - jeżeli przy pracujących grzejnikach konwektorowych (lub pracującej centrali grzewczej) oraz wymiennikach ciepła układu klimatyzacji temperatura w przedziale pasażerskim spada nadal i osiągnie poziom 15ºC, dodatkowo muszą załączać się nagrzewnice z wentylatorami, rozpoczynając pracę od najmniejszej prędkości obrotowej – prędkość ta, następnie musi się zmieniać w funkcji temperatury płynu w układzie chłodzenia oraz temperatury panującej w przestrzeni pasażerskiej, - podczas pracy układu ogrzewania faktyczna temperatura przestrzeni pasażerskiej winna oscylować na poziomie 18 ºC (pomiar w części środkowej autobusu poza strefami drzwi na wysokości 1,2 m od podłogi tolerancja pomiaru temperatury ± 1°C), sterowanie wszystkich urządzeń w układzie ogrzewania musi zapewniać równomierne nagrzewanie przestrzeni pasażerskiej w czasie nie dłuższym niż 15 minut, licząc od załączenia systemu ogrzewania - różnica temperatur w różnych częściach przestrzeni pasażerskiej o skrajnych temperaturach nie powinna być większa niż ±2 °C, - Zamawiający musi posiadać możliwość programowej zmiany poziomu temperatur granicznych, przy których system ten uruchamia się automatycznie (i wyłącza się) zakres zmian temperatur (min) od 15°C do 22°C, - sterowanie temperaturą w przedziale pasażerskim nie może mieć wpływu na ogrzewanie miejsca pracy kierowcy, które to miejsce ogrzewane jest w trybie manualnym przez indywidualne nastawy dokonane przez kierowcę, - niedopuszczalny podczas pracy ogrzewania i klimatyzacji jest stan, w którym systemy te wzajemnie się wykluczają; oznacza to, że podczas pracy ogrzewania klimatyzacja nie może równocześnie chłodzić przestrzeni pasażerskiej - podłączony do układu chłodzenia, niezależny od pracy silnika, agregat grzewczy, zasilany olejem napędowym z głównego zbiornika paliwa, moc tego agregatu oraz wydajność układu ogrzewania muszą zapewnić możliwość utrzymania temperatury w przedziale pasażerskim minimum na poziomie +18ºC przy temperaturze zewnętrznej (-15)ºC, UWAGA: Zamawiający dopuści również rozwiązanie, w którym: - automatyczne sterowanie (o którym mowa w pkt. 2) temperaturą, podczas pracy ogrzewania, realizowane będzie w oparciu o uzgodnioną z Zamawiającym krzywą temperaturową, której zakres temperatur będzie zbieżny z wymogami Zamawiającego, - poszczególne elementy układu ogrzewania i wentylacji będą pracowały w trybie autonomicznym, tj. układ sterujący pracą ogrzewania odpowiedzialny będzie za wyłączenie lub załączenie poszczególnych elementów układu ogrzewania z zastrzeżeniem utrzymania w przedziale pasażerskim temperatury na poziomie 18ºC |
| 10. | Wentylacja przedziału pasażerskiego | - naturalna – przez przesuwne górne partie bocznych okien rozmieszczonych po lewej i prawej stronie (ścianie) autobusu (zaleca się zastosowanie jak największej ilości okien przesuwnych, nie mniej niż 50% ogólnej liczby okien), oraz elektrycznie sterowane włazy dachowe (minimum trzy), które z zastrzeżeniem pkt. 2 będą miały następujące tryby pracy: - nawiew – otwarta przednia część wywietrznika, - przewiew – otwarte obie części wywietrznika, - wywiew – otwarta tylna część wywietrznika, - całkowite zamknięcie wywietrznika. - sterowanie włazów dachowych (o których mowa w pkt 1) musi zapewniać automatyczne zamykanie się tych włazów: - po włączeniu klimatyzacji całopojazdowej, - po włączeniu wycieraczek przedniej szyby, - po wyłączeniu stacyjki (przekręcenie stacyjki na pozycję „0”), - wymuszona - przez wentylatory (minimum 2 szt.) elektryczne, umieszczone w dachu autobusu o dużym wydatku powietrza lub przez wentylatory dachowego urządzenia klimatyzacyjnego, zamontowane w I i II członie autobusu, powietrze rozprowadzane musi być za pomocą przewodów nawiewnych (kanałów), analogicznych jak opisanych w wierszu 9 pkt 1 litera c, po załączeniu klimatyzacji wentylatory dachowe winny zostać automatycznie wyłączone. Uwaga: W przypadku braku możliwości technicznych Zamawiający dopuszcza niestosowanie włazów dachowych. |
| 11. | Klimatyzacja przestrzeni pasażerskiej + kabiny kierowcy | - zainstalowana na dachu autobusu w kompaktowej zwartej obudowie, w I i II członie autobusu, - z nadmuchem zimnego powietrza realizowanym przez zintegrowane urządzenia rozdziału powietrza za pomocą przewodów (kanałów) nawiewnych przestrzeni pasażerskiej i kabiny kierowcy, kierowca winien posiadać możliwość wyłączenia nadmuchu zimnego powietrza w kabinie kierowcy podczas pracy klimatyzacji w przestrzeni pasażerskiej, - posiadająca moc chłodniczą, wystarczającą dla zapewnienia w upalne dni wysokiego komfortu podróżowania w przestrzeni pasażerskiej, moc ta nie powinna być mniejsza niż 36 KW, - posiadająca funkcję: chłodzenie – ogrzewanie, - sterowanie klimatyzacją przedziału pasażerskiego: - realizowane automatycznie (po uprzednim włączeniu tej funkcji przez kierowcę przyciskiem zlokalizowanym w miejscu pracy kierowcy), utrzymujące stałą zaprogramowaną temperaturę w przedziale pasażerskim – wymaga się, aby klimatyzacja załączała się automatycznie przy wzroście temperatury w przedziale pasażerskim powyżej 22°C (i wyłączała się automatycznie przy spadku temperatury poniżej 22°C), dla temperatur zewnętrznych do 32°C faktyczna temperatura przestrzeni pasażerskiej winna oscylować na poziomie nie większym niż 23,5°C - 24,5°C, natomiast dla temperatur zewnętrznych powyżej 32°C dopuszcza się, aby faktyczna temperatura przestrzeni pasażerskiej nie była wyższa niż 27°C,(pomiar temperatury w części środkowej autobusu poza strefami drzwi na wysokości 1,2 m od podłogi, tolerancja pomiaru temperatury ±1 °C), sterowanie wszystkich urządzeń w układzie klimatyzacji musi zapewniać równomierne chłodzenie przestrzeni pasażerskiej w czasie nie dłuższym niż 15 minut, licząc od załączenia systemu klimatyzacji – różnica temperatur w różnych częściach przestrzeni pasażerskiej o skrajnych temperaturach nie powinna być większa niż ±2°C, - z płynną, automatyczną regulacją intensywności nadmuchu w przedziale pasażerskim w funkcji temperatury panującej w przedziale pasażerskim, - z płynną regulacją intensywności nadmuchu w kabinie kierowcy, - z możliwością manualnego wymuszenia (włączenia) się systemu klimatyzacji, bez względu na panującą w przedziale pasażerskim temperaturę (funkcja serwisowa uruchamiana odrębnym przełącznikiem, niedostępnym dla kierowcy), - Zamawiający musi posiadać możliwość programowej (np. na okres zimowy) zmiany poziomu temperatur granicznych, przy których system ten uruchamia się automatycznie (i wyłącza się) - zakres zmian temperatur (min) od 18°C do 26°C, - podczas pracy klimatyzacji (załączony agregat chłodzący) system ogrzewania musi być wyłączony, a wymienniki ciepła nie mogą emitować ciepła, - zalecany czynnik chłodzący R 134a lub czynnik którego współczynnik globalnego ocieplenia , jako współczynnik CO2 , a także w perspektywie 100 lat jest niższy niż 150, - Klimatyzacja kabiny kierowcy z płynną regulacją intensywności nadmuchu oraz z rozdziałem powietrza na poszczególne strefy w kabinie kierowcy. UWAGA: Zamawiający dopuści również rozwiązanie, w którym: - automatyczne sterowanie (o którym mowa w pkt. 5) temperaturą, podczas pracy klimatyzacji i wentylacji, realizowane będzie w oparciu o uzgodnioną z Zamawiającym krzywą temperaturową, której zakres temperatur będzie zbieżny z wymogami Zamawiającego, - poszczególne elementy układu klimatyzacji i wentylacji będą pracowały w trybie autonomicznym, tj. układ sterujący pracą klimatyzacji odpowiedzialny będzie za wyłączenie lub załączenie poszczególnych elementów układu klimatyzacji z zastrzeżeniem utrzymania w przedziale pasażerskim temperatury na uzgodnionym poziomie. |
| 12. | Układ pneumatyczny | Wyposażony w: - sprężarkę powietrza o wydatku powietrza dostosowanym do pracy w warunkach komunikacji miejskiej, wyposażoną w urządzenie (zawór bezpieczeństwa lub inne rozwiązanie) zabezpieczające sprężarkę przed nadmiernym wzrostem ciśnienia w przypadku zatkania przewodu (przewodów) za sprężarką, - przewody i zbiorniki powietrza wykonane z materiałów odpornych na korozję lub zabezpieczone antykorozyjnie: - w ten sposób, aby zapewnić co najmniej 15 lat bezawaryjnej pracy, - spełniając normę PN-EN 10207:2007-12 lub normę równoważną, - podgrzewany jednokomorowy osuszacz powietrza oraz automatyczny separator kondensatu, wyprowadzający kondensat na zewnątrz układu pneumatycznego, sterowany elektronicznie z częstotliwością pracy, zapewniającą skuteczne oczyszczenie układu pneumatycznego z gromadzącego się kondensatu i nie dopuszczenie do przedostania się kondensatu do innych elementów układu pneumatycznego, - przyłącze umożliwiające podłączenie sprężonego powietrza (za pomocą szybkozłącza) ze źródła zewnętrznego, umieszczone z przodu i z tyłu autobusu w miejscu łatwo dostępnym, które pozwoli podłączyć sprężone powietrze z zewnętrznego źródła bez potrzeby demontażu elementów karoserii przy użyciu narzędzi. Z uwagi na fakt wykorzystywania tego przyłącza w codziennej eksploatacji autobusu wymaga się, aby element karoserii zasłaniający dostęp do tego przyłącza posiadał odpowiedni mechanizm zamykania i otwierania, np.: zatrzask, magnes, itp. przystosowany do wielokrotnego intensywnego używania (niedopuszczalne są rozwiązania techniczne tego mechanizmu, wymagające przekręcenia (lub odkręcenia) trzpieni, wkrętów, itp.). Zaleca się, aby powietrze dostarczane z zewnętrznego źródła przepływało przez podgrzewany jednokomorowy osuszacz powietrza (o którym mowa w pkt 3) oraz po jego podłączeniu uniemożliwiało uruchomienie silnika autobusu lub uniemożliwiało ruszenie autobusu z miejsca, - w układzie pneumatycznym zainstalowane szybkozłącze umożliwiające podłączenie zewnętrznego źródła sprężonego powietrza do układu pneumatycznego hamulców osi II i III w celu odblokowania siłowników membranowo - sprężynowych. Umiejscowienie szybkozłącza - wewnątrz pojazdu (przedziału pasażerów) nad osią II i III (pod sufitowymi pokrywami rewizyjnymi) albo w komorze pod kabiną kierowcy, pod warunkiem, że przewody są podłączone bezpośrednio (tj. bez pośrednictwa elektrozaworów) do siłowników membranowo – sprężynowych, - czytelnie i trwale oznakowany zestaw przyłączy diagnostycznych umożliwiający pełną ocenę stanu technicznego układu, |
| 13. | Układ hamulcowy | - hamulec zasadniczy – pneumatyczny, posiadający: - niezależne dwa obwody, - automatyczną kompensację luzu elementów ciernych (klocki, szczęki hamulcowe), - system ABS, ASR, EBS (zalecane) lub inny równoważny, - hamulec postojowy : - działający minimum na oś napędową, uruchamiany bezcięgłowo dźwignią zlokalizowaną na stanowisku (miejscu) pracy kierowcy, - posiadający system ostrzegawczy informujący kierowcę sygnałem akustycznym oraz komunikatem na desce rozdzielczej kierowcy o nie załączonym hamulcu postojowym w przypadku: - przekręcenia kluczyka w stacyjce w pozycję „0”, - otwarcia drzwi kabiny kierowcy, - hamulec przystankowy: - unieruchamiający autobus na przystanku, załączany automatycznie poprzez: - otwarcie drzwi pasażerskich i (lub), - ręcznie za pomocą przełącznika zlokalizowanego na stanowisku (miejscu) pracy kierowcy i (lub) - aktywację systemu otwierania drzwi przez pasażerów, - zwolnienie hamulca przystankowego następuje po zamknięciu drzwi (lub wyłączeniu funkcji przełącznikiem) poprzez krótkotrwałe naciśnięcie pedału przyspieszenia, - posiadający awaryjny system wyłączający ten hamulec – wyłącznik zabezpieczony klapką przed przypadkowym użyciem, załączenie hamulca przystankowego musi być sygnalizowane na desce rozdzielczej w kabinie kierowcy, |
| 14. | Układ kierowniczy | - ze wspomaganiem, wyposażony w przyłącze diagnostyczne, pojemność zbiornika oleju hydraulicznego napędu hydraulicznego powinna zapewnić jego zapas bez względu na warunki atmosferyczne, - kolumna kierownicy z pełną regulacją położenia koła kierownicy (regulacja wysokości i pochylenia z pneumatyczną lub mechaniczną blokadą wybranego ustawienia – regulacja ta z funkcją blokady umożliwiającą zmianę ustawień tylko i wyłącznie podczas postoju autobusu), |
| 15. | Zawieszenie | Pneumatyczne na miechach gumowych, sterowane układem poziomującym, zapewniającym: - zmianę poziomu autobusu (zmiana poziomu w „górę” i w „dół”, licząc od znamionowej wysokości zawieszenia autobusu) – funkcja z automatyczną dezaktywacją po przekroczeniu przez autobus prędkości 5km/h, ,(brak możliwości jazdy autobusem z prędkością większą niż 5km/h, kiedy autobus jest w położeniu niższym od normalnej wysokości jazdy), - obniżenie poziomu wejścia do autobusu (obniżenie poziomu musi odbywać się przy zamkniętych/otwartych drzwiach) przez zastosowanie „tzw. przyklęku” prawej strony autobusu – podniesienie autobusu z przyklęku musi następować automatycznie po zamknięciu wszystkich drzwi. System ,,przyklęku” służy do obniżenia prześwitu podwozia autobusu po stronie drzwi dla pasażerów, proces ten odbywa się z wykorzystaniem układu zawieszenia kół autobusu. Dzięki temu następuje zmniejszenie odległości podłogi autobusu od powierzchni chodnika na przystanku, o co najmniej 60mm, co ułatwia wejście/wyjście osobom poruszającym się na wózkach, innym osobą o ograniczonych możliwościach poruszania się, a także przyspiesza wymianę pasażerów na przystanku, - uruchomienie: - opcji opisanych w pkt 1 i pkt 2 musi być sygnalizowana kierowcy komunikatem lub kontrolką na desce rozdzielczej, - proces opuszczania lub podnoszenia autobusu kierowca może zatrzymać i niezwłocznie odwrócić jego działanie, - podnoszenie lub obniżanie autobusu nie jest możliwe, kiedy z jakichkolwiek przyczyn wstrzymane jest prawidłowe działanie drzwi głównych pasażerskich, - opcji opisanej w pkt. 2 musi być uruchamiane: - każdorazowo przez kierowcę (poprzez użycie właściwego przycisku- ,,tryb manualny”) oraz, - automatycznie (po uprzednim załączeniu tej opcji przez kierowcę - ,,tryb automatyczny”) w trybie automatycznym ,,tzw. przyklęk” następuje wyłącznie po otwarciu przez kierowcę wybranych drzwi. |
| 16. | Konstrukcja nośna autobusu | Samonośny szkielet podwozia (kratownica, rama) integralnie związany ze szkieletem nadwozia (lub inne rozwiązanie konstrukcyjne), wykonany i zabezpieczony antykorozyjnie, w sposób zapewniający minimum 15 – letni okres eksploatacji autobusu, |
| 17. | Poszycia zewnętrzne | - wykonane i zabezpieczone przeciw korozji w sposób gwarantujący minimum 15 – letni okres eksploatacji autobusu, - wszystkie pokrywy obsługowe (klapy) wyposażone w odpowiednie zamknięcia uniemożliwiające samoczynne ich otwarcie podczas jazdy autobusu, (oraz zabezpieczone przed opadaniem po otwarciu) klapy te winne być wyposażone w czujniki informujące kierowcę o otwartej lub nie domkniętej pokrywie obsługowej (czujniki nie są wymagane w pokrywach zakrywających wlewy : oleju napędowego oraz innych wymiarach nie większych niż te zakrywające przedmiotowe wlewy), - otwarcie klapy obsługowej musi uniemożliwić uruchomienie silnika z kabiny kierowcy ( nie dotyczy klap o wymiarach mniejszych niż 30x30 cm), - wyposażone w prawej bocznej ścianie autobusu w przyciski otwarcia drzwi i sterowanie systemu niezależnego awaryjnego otwierania drzwi, o których mowa w wierszu 21 niniejszej tabeli oraz przy II drzwiach w przycisk koloru niebieskiego z piktogramem wózka inwalidzkiego, informujący o konieczności obsługi osoby poruszającej się na wózku, - przycisk z piktogramem „wózka inwalidzkiego”, o którym mowa w pkt. 4 – podświetlany tylko podczas zatrzymania autobusu, i zmieniający kolor podświetlenia w sposób następujący: przycisk na stałe podświetlany ma być w kolorze czerwonym, a po jego aktywacji (naciśnięciu) przez pasażera, zmieniający kolor podświetlenia na kolor zielony; podświetlenie to (na kolor zielony) ma być aktywne do momentu otwarcia drzwi, dodatkowo przycisk ten oznakowany znakami wypukłymi w języku „Braille'a”, Zamawiający dopuści również rozwiązanie , w którym podświetlenie przycisku w kolorze czerwonym będzie aktywne wyłącznie po zatrzymaniu autobusu i aktywowaniu przez kierowcę systemu otwarcia drzwi przez pasażerów, - krawędzie nadkoli kół wykończone profilem gumowym (lub z tworzywa sztucznego); Zamawiający dopuści także zabezpieczenie krawędzi nadkoli specjalną folią w celu zminimalizowania ryzyka przecierania lakieru na krawędzi nadkoli podczas mycia autobusu na myjni wieloszczotkowej, |
| 18. | Wykończenie wnętrza | - ściany boczne i sufit – (termoizolowane), wykonane z laminatu odpornego na wilgoć lub (i) z tworzywa sztucznego, - podłoga – płyta wodoodporna, pokryta wykładziną przeciwpoślizgową, zgrzewaną na łączeniach i wykończona listwami ozdobnymi klejonymi, |
| 19. | Przedział pasażerski | - na pionowych poręczach i ścianach bocznych przyciski STOP ( łącznie minimum 14 sztuk w tym: minimum 8 szt. na poręczach pionowych i 6 szt. na ścianach bocznych), sygnalizujące kierowcy konieczność obsługi „przystanku na żądanie”, przyciski: - o wyczuwalnym skoku pracy, - kolor obudowy przycisku – szary, kolor przycisku – czerwony, - podświetlane i zmieniające kolor podświetlenia w sposób następujący: przycisk na stałe podświetlany ma być w kolorze czerwonym, a po jego aktywacji (naciśnięciu) przez pasażera, zmieniający kolor podświetlenia na kolor zielony; podświetlenie to (na kolor zielony) ma być aktywne do momentu otwarcia drzwi, - sygnalizacja naciśnięcia przycisku STOP dla kierowcy na desce rozdzielczej: akustyczna przez jeden pojedynczy sygnał dźwiękowy oraz graficznie z sygnalizacją potrzeby otwarcia drzwi właściwych dla strefy w jakiej przycisk STOP został naciśnięty, - sygnalizacja naciśnięcia przycisku STOP dla pasażerów dodatkowo wywoła komunikat ,,STOP” lub „Przystanek na żądanie” na wewnętrznej tablicy informacyjnej, - oznakowane znakami wypukłymi w języku „Braille'a” oraz napisem STOP, - praca przycisków ,,STOP” podzielona na strefy przypisane do I, II, III i IV drzwi, - przy drugich drzwiach rozkładana ręcznie pochylnia (rampa) najazdowa o minimalnych parametrach: szerokość nie mniej niż 90 cm, jeżeli długość pochylni w stanie gotowości do użytku przekracza 120 cm, wyposażona w urządzenia zapobiegające zjechaniu wózka inwalidzkiego na boki, dopuszczalne obciążenie min. 300kg oraz nachyleniu maksymalnie 8%, umożliwiająca wjazd do autobusu wózka inwalidzkiego lub wózka dziecięcego, otwarcie pochylni musi uniemożliwiać: - zamknięcie drzwi pasażerskich, - ruszenie autobusem, - musi być sygnalizowana na desce rozdzielczej kierowcy (odpowiednia ikona lub piktogram) - oznaczona przy pomocy czerwono – białych odblaskowych oznakowań awaryjnych na zewnętrznych krawędziach, - naprzeciw drugich drzwi specjalna powierzchnia (miejsce o wymiarach co najmniej: 750 mm x długość 2200 przystosowana do przewozu wózka inwalidzkiego lub zamiennie wózka dziecięcego lub zamiennie roweru, wyposażona w przycisk z piktogramem wózka inwalidzkiego (1szt.) oraz przycisk z piktogramem wózka dziecięcego (1szt.), oznakowany znakami wypukłymi w języku ,,Braille´a”, sygnalizującego kierowcy zamiar opuszczenia autobusu przez ,,inwalidę” lub ,,matkę z dzieckiem”, - naprzeciw trzecich drzwi dodatkowa zatoka w drugim członie autobusu o wymiarach min szerokość 750 mm x długość 1300mm; przystosowana do przewozu wózka dziecięcego, wyposażona w przycisk z piktogramem wózka dziecięcego, oznakowanego wypukłymi znakami w języku ,,Braille´a”, sygnalizującego kierowcy zamiar opuszczenia autobusu przez ,,matkę z dzieckiem”, - przyciski o których mowa w pkt. 3 i 4: - o wyczuwalnym skoku pracy, - podświetlone i zmieniające kolor podświetlenia w sposób następujący: przycisk na stałe podświetlany ma być w kolorze czerwonym, a po jego aktywacji (naciśnięciu) przez pasażera, zmieniający kolor podświetlenia na kolor zielony; podświetlenie to (na kolor zielony) ma być aktywne do momentu otwarcia drzwi, - sygnalizacja naciśnięcia przycisku wózka dziecięcego oraz inwalidzkiego dla kierowcy na desce rozdzielczej : akustyczna przez jeden pojedynczy sygnał dźwiękowy oraz graficznie przez odrębne ikony lub piktogramy dla każdego z w/w przycisków , - wyposażona w mocowanie wózka inwalidzkiego tyłem do kierunku jazdy za pomocą pasa bezwładnościowego, - wzdłuż ściany zamontowane poręcze na wysokości dostępnej dla osoby siedzącej na wózku, - w miejscu przeznaczonym dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim lub bezpośrednio przed nim nie wolno montować żadnego wyposażenia stałego, na przykład stojaków na rower, - podłoga przedziału pasażerskiego: - płaska, tworząca jednolitą powierzchnię bez stopni, w co najmniej 35% powierzchni przeznaczonej dla pasażerów stojących (obliczonej zgodnie z pkt 2.3.2 PN-S-47010 w aktualnym brzmieniu lub normy równoważnej) i do której dostęp zapewniony jest przez minimum jedne z drzwi, o których mowa w litera b, - bez stopni pośrednich we wszystkich drzwiach pasażerskich, - wysokość od podłoża na progu wszystkich drzwi pasażerskich: maksymalnie 320 mm, a po użyciu funkcji przyklęku , o którym mowa w wierszu 15 tabeli maksymalnie 270 mm, - w przestrzeni pasażerskiej (w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym na etapie podpisania umowy) należy zabudować ładowarki z podwójnym portem A do urządzeń mobilnych (minimum 6 szt.), zakończone złączem o następujących parametrach: - napięcie – 5V, - moc – minimum 2A, - USB typu A, - gniazda oznakowane symbolem „USB”, podświetlane (kolor podświetlenia niebieski lub fioletowy), - co do zasady ładowarki USB należy zabudować w okolicach każdych drzwi oraz co najmniej na ścianie bocznej w zasięgu osoby z niepełnosprawnością podróżującej na wózku inwalidzkim, - w przestrzeni pasażerskiej należy przewidzieć miejsce dla przewozu co najmniej jednego roweru, miejsce to musi być wyposażone w urządzenie zapobiegające przemieszczaniu się roweru (uchwyt koła roweru oraz pas mocujący) oraz właściwie oznakowane z przyznaniem priorytetów w pierwszej kolejności wózka dziecięcego, - poręcze i uchwyty (nierdzewne, lakierowane proszkowo, profil okrągły o średnicy zewnętrznej od 3 cm do 4,5 cm) wykonane w sposób niestwarzający ryzyka odniesienia obrażeń przez pasażerów – brak ostrych krawędzi, usytuowane w takich miejscach , aby z każdego miejsca stojącego były dostępne także dla osób z niepełnosprawnością; Zamawiający dopuści również rozwiązanie techniczne, w którym, jako poręcze i uchwyty nierdzewne wykonane będą wyłącznie te poręcze i uchwyty, które przymocowane są prostopadle do podłogi (w obszarze tzw. niskiej podłogi) oraz do podestów; wymóg dotyczący lakierowania proszkowo stosuje się odpowiednio, - przy przednim pomoście (kabinie kierowcy) należy zamontować poręcz: poziomą barierkę wahadłową automatycznie powracająca do pozycji środkowej, odchylająca się w obu kierunkach (do przodu i do tyłu) ograniczająca w pewnym stopniu przejście w przestrzeni pasażerskiej za kabiną kierowcy na przedni pomost, wahadłowa barierka pozioma musi posiadać ograniczniki zabezpieczające przed nadmiernym jej wychyleniem uniemożliwiające uderzenie pasażerów zajmujących pierwsze siedzenie, - autobus należy wyposażyć w ramki reklamowe i informacyjne, wymagania odnośnie miejsca montażu do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie podpisania umowy, dodatkowo: - obramowanie ramki musi być w kolorze szarym lub srebrnym, - obramowanie nie powinno być szersze niż 2 cm, - wytyczne odnośnie montażu ramek reklamowych/ramek informacyjnych - ramki informacyjne (Regulamin/Taryfa) , pole informacji formatu A 2, umieszczone pionowo, dzielone tak, aby możliwe było umieszczenie w niej dwóch informacji A3 drukowanych w formacie poziomym, umieszczone na tylnej ścianie kabiny kierującego autobusem, - 4 ramki reklamowe, pole informacji w formacie A3, umieszczone pionowo wewnątrz pojazdów . |
| 20. | Siedzenia pasażerskie | - o ergonomicznym kształcie, zaopatrzone w łatwo wymienialne „miękkie” (piankowane o grubości pianki wynoszącej co najmniej 15mm) wkładki tapicerowane na całej powierzchni, w oparciu i siedzisku, - do tapicerowania siedzeń wymagane jest zastosowanie tkaniny tapicerskiej możliwie najwyższej jakości w kolorze zgodnym z Księgą Znaku Transport GZM (Uchwała Nr 259/2023 Zarządu Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii), - tapicerka siedzeń dedykowanych dla osób z niepełnosprawnością wykonana w odmiennym kolorze zgodnym z Księgą Znaku Transport GZM (Uchwała Nr 259/2023 Zarządu Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii). |
| 21. | Drzwi główne (pasażerskie) | - czworo identycznych (w zakresie wymiarów: szerokość i wysokość) drzwi dwuskrzydłowych, otwieranych do wewnątrz, rozmieszczonych równomiernie na całej długości nadwozia (w prawej ścianie bocznej autobusu, w I członie dwie pary drzwi i w II członie autobusu dwie pary drzwi), wyposażonych w mechanizm powrotnego otwierania w przypadku natrafienia na przeszkodę (mechanizm ten musi działać zarówno podczas otwierania jak i też podczas zamykania poszczególnych drzwi), - sterowanie drzwi: - z miejsca (stanowiska) pracy kierowcy przyciski sterowania okrągłe w kolorze czerwonym, podświetlane o wyczuwalnym skoku pracy, - na desce rozdzielczej kierowcy odrębne przyciski sterowania do każdych drzwi i jeden przycisk do otwierania / zamykania wszystkich drzwi, - z możliwością niezależnego sterowania „lewym i prawym” skrzydłem pierwszych drzwi (możliwość „połówkowego” otwierania i zamykania skrzydeł pierwszych drzwi przez kierowcę), jak i też możliwość otwarcia lewego i prawego skrzydła równocześnie, - I drzwi otwierane dodatkowo z zewnątrz za pomocą ukrytego przycisku umieszczonego na zewnątrz autobusu – lokalizacja do uzgodnienia z zamawiającym, - przez dodatkowy układ otwierania lewego skrzydła I drzwi oraz II, III i IV drzwi przez pasażerów, odblokowywany przez kierowcę, alternatywny do układu otwierania i zamykania drzwi przez kierowcę, przyciski otwierania drzwi przez pasażerów: - koloru niebieskiego z napisem „drzwi” lub z piktogramem symbolizującym drzwi pasażerskie, w formie dwóch przeciwnie skierowanych strzałek ,, < >”: - umieszczone na zewnątrz przy II, III i IV drzwiach pasażerskich po obu stronach drzwi a przy pierwszych tylko po lewej stronie , - umieszczone wewnątrz autobusu przy drugich , trzecich i czwartych drzwiach pasażerskich na pionowych poręczach po obu stronach drzwi oraz przy I drzwiach tylko po prawej stronie poręczy, pełniące równocześnie funkcje przycisku na żądanie, - przyciski otwierania drzwi muszą służyć tylko do otwierania tych drzwi przy których są umieszczone, - umieszczone wewnątrz autobusu wyposażone w funkcję pamięci która powoduje zapamiętanie faktu naciśnięcia danego przycisku i skutkuje otwarciem drzwi przy których przycisk został naciśnięty, otwarcie drzwi następuje wyłącznie po zatrzymaniu autobusu oraz uaktywnieniu przez kierowcę układu otwierania drzwi przez pasażerów, - podświetlane i zmieniające kolor podświetlenia w sposób następujący: - przyciski wewnętrzne na stałe podświetlane mają być w kolorze czerwonym, a po ich aktywacji (naciśnięciu) przez pasażera, zmieniające kolor podświetlenia na kolor zielony; podświetlenie to (na kolor zielony) ma być aktywne do momentu otwarcia drzwi, - przyciski zewnętrzne podświetlane w kolorze czerwonym a po ich aktywacji , naciśnięciu przez pasażera zmieniające chwilowo kolor podświetlania na kolor zielony, - umieszczone wewnątrz, o wyczuwalnym skoku pracy , - umieszczone wewnątrz i na zewnątrz muszą być znakami wypukłymi w języku „Braille'a”, UWAGA: - załączenie systemu otwarcia drzwi przez pasażerów z blokadą możliwości załączenia (lub aktywności) tego systemu podczas jazdy autobusu, - wyłączenie systemu otwarcia drzwi przez pasażerów realizowane jest przyciskiem przez kierowcę, - w czasie ruchu autobusu przyciski zewnętrzne nie są podświetlane, - przy IV drzwiach dopuszcza się tylko jeden przycisk zewnętrzny po prawej stronie drzwi wyłącznie w sytuacji gdy z przyczyn technicznych (konstrukcyjnych) nie jest możliwe umieszczenie przycisków po obu stronach tych drzwi, - zewnętrzne przyciski otwierania drzwi umieszczone bliżej krawędzi otworu drzwi niż urządzenie sterujące awaryjnym otwarciem drzwi; Zamawiający dopuści również inne rozmieszczenie przycisków zewnętrznych otwarcia drzwi, jeżeli ze względów konstrukcyjnych autobusu (np. przyciski zainstalowane w szybie) nie jest możliwe zachowanie wymogów Zamawiającego, - zewnętrzny przycisk otwarcia drzwi znajdujący się po prawej stronie II drzwi , umieszczony bliżej krawędzi otworu drzwi niż przycisk sygnalizujący konieczność użycia pochylni (rampy dla wózka inwalidzkiego) lub umieszczony nad tym przyciskiem, - Zamawiający dopuści również dodatkową sygnalizację aktywacji przez kierowcę układu otwierania drzwi przez pasażerów na przykład dodatkową kontrolką znajdującą się nad każdymi drzwiami, - wyłączenie przez kierowcę układu otwierania drzwi przez pasażerów musi spowodować zamknięcie wszystkich otwartych drzwi, - przez system niezależnego awaryjnego otwarcia wszystkich drzwi z zewnątrz i wewnątrz autobusu (przy każdych drzwiach) użycie tego systemu musi być poprzedzone zerwaniem przez pasażera zabezpieczenia jednorazowego w postaci plomby lub płytki PCV, - z sygnalizacją świetlną i akustyczną: - „przystanku na żądanie” (dla kierowcy i pasażerów) i „otwarcia” drzwi z tym, że sygnalizacja przystanku na żądanie dla kierowcy musi się odbywać za pomocą sygnału świetlnego poprzez podświetlenie pulsacyjne (światło podświetlenia przerywane) przycisku otwarcia poszczególnych drzwi na desce rozdzielczej kierowcy oraz sygnału akustycznego w postaci pojedynczego krótkiego dźwięku – rozwiązanie zalecane przez Zamawiającego , lub sygnalizacja optyczna – sposób graficzny na dużym wyraźnym wyświetlaczu, na desce rozdzielczej kierowcy oraz sygnału akustycznego w postaci pojedynczego krótkiego dźwięku, - oświetlenie wewnętrzne obszaru drzwi (barwa biała) zamontowane we wnękach nad drzwiami ,uruchamiające się automatycznie po otwarciu drzwi, - zamykania poszczególnych drzwi w przedziale pasażerskim bezpośrednio nad drzwiami, sygnalizacja akustyczna sygnalizuje w sposób automatyczny zamykanie drzwi na 2-3 sekundy przed rozpoczęciem zamykania, jak również emituje czerwone światło do momentu zamknięcia drzwi, - z blokadą „otwarcia”, uniemożliwiającą ich otwarcie podczas jazdy autobusu, - wszystkie skrzydła drzwi wyposażone: - w zamki umożliwiające ich ryglowanie, a pierwsze skrzydło przednich drzwi wyposażone w zamek patentowy, - w poręcze rozmieszczone w taki sposób, aby równolegle pełniły one funkcję pomocniczą przy wsiadaniu i wysiadaniu z autobusu oraz zabezpieczały przed wypchnięciem szybę zamontowaną w skrzydle drzwi w przypadku opierania się pasażerów o drzwi podczas jazdy, - oświetlenie zewnętrzne: światło przeznaczone do oświetlenia stopni drzwi, działające zgodnie z wytycznymi określonymi w § 20 pkt 4 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych – lampy te muszą być zamontowane na zewnątrz autobusu (np. nad drzwiami), stwarzając m. in. udogodnienie dla osób z niepełnosprawnością, w estetycznych i opływowych obudowach tak, aby nie zakłócały procesu mycia autobusu na myjni wieloszczotkowej (sposób zabudowy lamp musi wykluczać możliwość zahaczenia się włosia z myjni wieloszczotkowej), Zamawiający dopuści również zamiast lamp zamontowanych na zewnątrz autobusu (np. nad drzwiami), zastosowanie listew LED umieszczonych na krawędzi progu każdego wejścia do autobusu jako źródła światła do oświetlenia obszaru wsiadania i wysiadania w okolicy drzwi (wejścia). Dopuszcza się również działanie obu w/w systemów oświetlania równocześnie. |
| 22. | Miejsce pracy kierowcy | Funkcjonalnie zunifikowane z taborem Zamawiającego, tj.: - klimatyzowana, wydzielona kabina kierowcy typu „zamkniętego” z pełnowymiarowymi drzwiami o wysokości min. 1650 mm (których konstrukcja i mocowanie wyklucza możliwość samoistnego otwarcia tych drzwi oraz zapewnia stabilność i pewne funkcjonowanie), wyposażona w zamykane okienko do sprzedaży biletów; drzwi kabiny kierowcy wyposażone w zamek patentowy (nie dopuszcza się wykorzystania skrzydła pierwszych drzwi jako drzwi wejściowych do kabiny kierowcy), - podzielone na dwie główne grupy: - deska rozdzielcza kierowcy (strefa I, II, III), - „parapet” boczny (strefa IV), według poniższego rysunku: Schemat miejsca (stanowiska) pracy kierowcy. 3) deska rozdzielcza, o której mowa w pkt. 2, posiadająca minimum: - w strefie I (rozmieszczenie sugerowane): - przełącznik świateł zewnętrznych, - przełącznik oświetlania kabiny kierowcy, - przełącznik oświetlania przedziału pasażerskiego, - przełącznik podgrzewania lusterek, - w strefie II (rozmieszczenie sugerowane): - prędkościomierz zintegrowany z drogomierzem i licznikiem przebiegu dziennego, - obrotomierz, - manualny (wskazówkowy) wskaźnik poziomu paliwa, - manualny (wskazówkowy) wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej układu chłodzenia1, - wyświetlacz LCD wyświetlający, w zależności od stanu faktycznego autobusu, komunikaty tekstowe (w języku polskim) lub (i) graficzne, wymaga się aby były to komunikaty informujące o następujących „stanach” i awariach: - chwilowe zużycie paliwa przez silnik (l/100 km i w l/h na postoju), - średnie zużycie paliwa przez silnik (l/100 km) z funkcją kasowania uzyskanego wyniku za ostatni przebieg – sposób kasowania zostanie uzgodniony z Zamawiającym, - stan naładowania magazynu energii, - aktywna rekuperacja – ładowanie magazynu energii w wyniku rekuperacji, - awaria układu centralnego smarowania (o ile występuje), - niski poziom oleju w układzie dopełniania lub awaria układu dopełniania oleju, - zapchany filtr powietrza w układzie dolotowym silnika (komunikat ten nie jest wymagany jeżeli na obudowie filtra powietrza zastosowany zostanie odpowiedni mechaniczny wskaźnik informujący o stopniu zabrudzenia filtra powietrza), - niskie ciśnienie oleju silnikowego, - niski poziom cieczy chłodzącej, - aktualny poziom AdBlue, - niski poziom AdBlue, - zbyt wysoka temperatura cieczy chłodzącej, - awaria silnika, - awaria hybrydowego układu napędowego, awaria układu sterowania silnikiem , - awaria układu sterowania silnikiem, - aktywny ASR, - awaria układu ABS/ASR/EBS, - spadek napięcia poniżej 23V, - awaria pierwszego alternatora (brak ładowania), o ile zamontowano dwa alternatory, - awaria drugiego lub trzeciego alternatora (jeśli są zainstalowane), - zużyty klocek lub okładzina hamulcowy/a, - zbyt niskie ciśnienie zasilania 1-go lub 2-go obwodu hamulcowego, - włączony hamulec postojowy (ręczny), - awaria multipleksera (o ile występuje), - rezerwa paliwa (ok. 10% stanu maksymalnego), - włączone awaryjne otwieranie drzwi, - regulacja zawieszenia pneumatycznego (wysoki poziom lub przyklęk autobusu), - awaria pneumatycznego układu zawieszenia, - uszkodzenie obwodu oświetlenia zewnętrznego, - otwarta pokrywa (klapa) komory silnika lub inna pokrywa obsługowa zewnętrzna , - włączone tylne światło przeciwmgłowe, - włączone podgrzewanie lusterka, - praca dodatkowego agregatu grzewczego, - załączone wentylatory dachowe, - przystanek na żądanie – wózek inwalidzki (należy otworzyć drugie drzwi), - przystanek na żądanie – wózek dziecięcy (należy otworzyć drugie drzwi, - drzwi zamknięte, - włączone zezwolenie na otwarcie drzwi przez pasażerów, - drzwi otwarte, - pierwsze drzwi zablokowane, - włączony hamulec przystankowy, - w przypadku wystąpienia kilku usterek jednocześnie, informacja o konieczności przełączenia (zmiany) typu wyświetlanych treści (informacji), - podłączono sprężone powietrze z źródła zewnętrznego, - włączony odbiornik mocy przed stacyjką (np. oświetlenie wewnątrz autobusu), UWAGA: informacje na wyświetlaczu LCD o podłączonym sprężonym powietrzu i włączonym odbiorniku przed stacyjką nie są konieczne do wyświetlenia na tym wyświetlaczu LCD, jeżeli o ich „aktywności” (podłączeniu lub (i) włączeniu) kierowca będzie informowany innym sygnałem, np. sygnałem dźwiękowym, UWAGA: Zamawiający zaakceptuje również pojazd, w którym na wyświetlaczu LCD nie są sygnalizowane poniższe komunikaty, pod warunkiem, że komunikaty te będą sygnalizowane w odrębny poniższy sposób: - zamknięcie drzwi jest sygnalizowane za pomocą podświetlenia przycisków – podświetlenie gaśnie, - aktywny układ ABS sygnalizuje lampka kontrolna na tablicy wskaźników, - włączony hamulec postojowy (ręczny) sygnalizuje lampka kontrolna na tablicy wskaźników, - rezerwę paliwa (ok. 10% stanu maksymalnego) sygnalizuje lampka kontrolna na tablicy wskaźników, - włączone tylne światło przeciwmgłowe sygnalizuje lampka kontrolna na tablicy wskaźników, - włączone podgrzewanie lusterka sygnalizuje lampka kontrolna na tablicy wskaźników, - przystanek na żądanie – wózek inwalidzki lub dziecięcy sygnalizuje lampka kontrolna na tablicy wskaźników, - włączone zezwolenie na otwarcie drzwi przez pasażerów sygnalizuje lampka kontrolna, - włączony hamulec przystankowy sygnalizuje lampka kontrolna na tablicy wskaźników, - podłączenie zewnętrznego zasilania powietrzem układu pneumatycznego sygnalizuje lampka kontrolna na tablicy wskaźników lub też sygnał dźwiękowy, - włączony odbiornik mocy przed stacyjką (np. oświetlenie wewnątrz autobusu) sygnalizuje lampka kontrolna na tablicy wskaźników lub też sygnał dźwiękowy, - usterkę centralnego układu smarowania sygnalizuje lampka kontrolna na tablicy wskaźników, - zbyt niskie ciśnienie zasilania 1-go lub (i) 2-go obwodu hamulcowego sygnalizuje wskaźnik analogowy na desce rozdzielczej z zaznaczoną strefą niskiego ciśnienia 1-go lub (i) 2-go obwodu hamulcowego, - w strefie III (rozmieszczenie sugerowane): - przełącznik zmiany typu wyświetlanych treści (informacji) na w/w wyświetlaczu LCD, - przełącznik/i sterowania układem zawieszenia, - przełącznik/i sterowania systemem ogrzewania i wentylacji, - przełącznik/i sterowania systemem otwierania/zamykania drzwi pasażerskich, - kaseta sterująca skrzynią biegów, - przełącznik zmiany wyświetlanych informacji na monitorze ciekłokrystalicznym (obrazu z kamer) systemu monitoringu cyfrowego, - w strefie IV (rozmieszczenie sugerowane): - dźwignia hamulca ręcznego, - zintegrowany sterownik sterowania system ogrzewania i klimatyzacji oraz uruchamiający manualnie dodatkowy agregat grzewczy układu chłodzenia, - przełączniki sterowania elektrycznymi włazami dachowymi, - gniazdo zapalniczkowe 12 V oraz gniazdo USB o parametrach analogicznych jak określone w wierszu 19 pkt.5 - przycisk aktywacji (dezaktywacji) układu wypalania filtra DPF, o ile filtr taki zainstalowano. UWAGA: Oznakowanie w/w przycisków i urządzeń w formie ikon/piktogramów itp. oraz ich ostateczne rozmieszczenie i lokalizację Zamawiający uzgodni, z wybranym w niniejszym przetargu Wykonawcą, na etapie podpisywania umowy, - lusterka zewnętrzne podgrzewane, sterowane ręcznie lub (i) elektrycznie oraz z możliwością składania na boki (lub do przodu) w celu umycia na myjni lub (i) zdejmowane, lusterko wewnętrzne zapewniające dostateczną widoczność przedziału pasażerskiego, - osłony przeciwsłoneczne: dla części lewej szyby czołowej i lewej szyby bocznej kabiny kierowcy oraz dodatkowo osłona chroniąca kierowcę przed promieniami słonecznymi w lewym narożniku, - zamykany na klucz schowek na drobne przedmioty oraz wieszak na odzież wierzchnią, - fotel kierowcy: z wielopołożeniową możliwością regulacji siedziska i oparcia, zawieszony pneumatycznie wyposażony dodatkowo w pokrowiec wykonany z analogicznego materiału jak poszycie fotela, podgrzewany, wyposażony w zagłówek i podłokietnik, - instalacja nagłaśniająca umożliwiająca kierowcy przekazywanie informacji głosowych pasażerom, - radioodbiornik (bez zdejmowanego panela), - wyposażone w sygnalizacje świetlną (kontrolkę/ki) załączonego kierunkowskazu (sygnalizacja akustyczna niedopuszczalna), - wyposażone w dodatkowe światło o mocy co najmniej 70 Lux, zamontowane na suficie pomiędzy kabiną kierowcy, a pierwszymi drzwiami w taki sposób, aby oświetlało pasażera okazującego kierowcy bilet do kontroli, światło to musi się załączać automatycznie na czas otwarcia pierwszych drzwi (funkcja automatyczna, dezaktywowana przełącznikiem, umieszczonym na desce rozdzielczej kierowcy), - wyposażona: - w uchwyt, podstawkę umożliwiając bezpieczne (bez zagrożenia ) dla urządzeń sterujących postawienie typowej szklanki lub kubka o pojemności do 0,5 l, - miejsce do przewozu półtora litrowej butelki w pozycji stojącej, - schowek lub kieszeń na bezpieczne przewożenie okularów i telefonu, - kabina kierowcy (lub wybrane szyby kabiny kierowcy) winny być oklejone folia antyrefleksyjną aby wykluczyć powstawanie na szybie czołowej odblasku lub refleksów świetlnych. |
| 23. | Instalacja elektryczna | - o napięciu 24 V, obwody instalacji zabezpieczone bezpiecznikami, z tym, że Zamawiający wymaga zastosowania bezpieczników automatycznych z wyzwalaniem termicznym dla wszystkich obwodów, których zabezpieczenie jest równe lub mniejsze niż 30 Amper, - akumulatory kwasowe zamontowane w wysuwanej lub obrotowej obudowie, przewód łączący akumulatory, tzw. „mostek” oraz przewód „dodatni +” oznaczone kolorem czerwonym, - dwa gniazda (typu NATO) do rozruchu silnika przy wykorzystaniu zewnętrznego źródła prądu, w tym jedno umieszczone przy akumulatorach, a drugie w komorze silnika – rozwiązanie zalecane lub drugie gniazdo zlokalizowane pod pokrywą obsługową inną, niż tą, za którą znajdują się akumulatory, - wyposażona w sterowany z kabiny kierowcy awaryjny wyłącznik elektromagnetyczny, wyłącznik 24V, odłączający większość obwodów pracujących na napięciu 24V, z wyjątkiem obwodu oświetlenia wnętrza, świateł pozycyjnych oraz świateł awaryjnych , użycie przez kierowcę tego wyłącznika winno załączyć: oświetlenie wnętrza, światła pozycyjne oraz awaryjne, - wszystkie bez wyjątku przewody instalacji elektrycznej oznakowane (ponumerowane), - wyposażona w główny wyłącznik prądu, sterowany z zewnątrz autobusu: bez konieczności otwierania całej kalpy bocznej serwisowej ( zwykle akumulatorowej), wymagane jest zastosowanie osobnej klapki wyłącznie dla sterowania głównym wyłącznikiem prądu, - wyposażona w instalację oraz urządzenia dla potrzeb funkcjonowania systemu poboru opłat Transportu GZM. Wykonawca po zamontowaniu całego systemu jest zobowiązany do skonfigurowania urządzeń z systemem eksploatowanym przez Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM) Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii, tj. organizatora transportu dla którego Zamawiający świadczy usługi przewozowe. Dokumentacja techniczna instalacji oraz urządzeń stanowi Załącznik nr 10.1.1 do SWZ. Konfiguracja musi zostać wykonana do pięciu dni od daty pozytywnego protokołu odbioru autobusu. - wyposażona w instalację do montażu urządzenia obsługującego system poboru opłat drogowych obowiązujący na terytorium Polski (E-TOLL). |
| 24. | Okna i szyby | - przesuwne górne partie okien bocznych (zaleca się zastosowanie jak największej ilości okien przesuwnych rozmieszczonych w lewej i prawej ścianie autobusu), - część przesuwna okna (okien, o których mowa w pkt. 1) musi stanowić co najmniej 30% jego powierzchni, ponadto część przesuwna musi być wyposażona w rygiel, który będzie blokował możliwość otwarcia (przesunięcia) okna, np. podczas pracy klimatyzacji całopojazdowej – przedmiotowy rygiel musi skutecznie uniemożliwiać otwarcie okna przy użyciu innych przedmiotów, niż dedykowany do tego klucz, np. za pomocą monet, śrubokrętu, itp. - rozsuwana szyba boczna w oknie bocznym kabiny kierowcy, - szyba przednia ze szkła wielowarstwowego klejonego – dzielona w pionie na część lewą i prawą (w osi pojazdu) lub szyba nie dzielona (panoramiczna); dla w/w rozwiązań zaleca się również dodatkowe podzielenie szyb: w poziomie pod tablicą kierunkową (rozwiązanie zalecane), - część okien musi pełnić rolę okien awaryjnych (wyjść bezpieczeństwa), okna awaryjne muszą się znajdować co najmniej w lewej, prawej oraz tylnej ścianie autobusu, - wszystkie szyby zastosowane w pojeździe powinny spełniać warunki określone w Regulaminie nr 43 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji materiałów oszklenia bezpiecznego i ich instalacji w pojazdach (Dz.U.UE L z dnia 12 lutego 2014 r.), - wszystkie zastosowane szyby, z zastrzeżeniem pkt. 8 powinny być szybami pojedynczymi – dopuszcza się, aby szyby w pierwszych drzwiach były szybami podwójnymi zespolonymi, - Zamawiający dopuszcza zastosowanie podwójnych szyb pod warunkiem, że Wykonawca przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność z tytułu gwarancji tego typu szyb na okres 10 lat, - szyby w ścianach bocznych i ścianie tylnej winny być przyciemnione z wyjątkiem fragmentu szyb, za którymi znajdują się elektroniczne tablice kierunkowe, - szyba boczna w kabinie kierowcy oraz szyba (lub co najmniej ta część szyby), za którą znajduje się przednia tablica kierunkowa – podgrzewana,(dopuszcza się również rozwiązanie w których szyba tablicy kierunkowej jest wystarczająco wentylowana za pomocą kanałów nawiewnych, zapobiegając tym samym skutecznie przed parowaniem i zamarzaniem tej szyby lub tej części szyby) |
| 25. | Koła i ogumienie | - obręcze stalowe, nakrętki śrub mocujących koła wyposażone we wskaźniki położenia (wewnętrzne/zewnętrzne), wykonane w kolorze kontrastowym (seledynowy-jaskrawy), umożliwiające ocenę stanu dokręcenia kół; dodatkowo śruby mocujące koło osi przedniej wyposażone w pierścień osłaniający te śruby, - zaworki do pompowania kół wyprowadzone na zewnętrzną stronę kół, umożliwiające pompowanie kół bez konieczności demontażu kół, - opony radialne, całostalowe, bezdętkowe, w rozmiarze 275/70R22.5, - rzeźba bieżnika opon przeznaczona do komunikacji miejskiej, wszystkie koła wyważone, - do każdego autobusu jedno zapasowe koło ogumione, - autobus należy wyposażyć system monitorowania i pomiaru ciśnienia oraz temperatury w oponach: system ten musi być w stanie ocenić ciśnienie oraz temperaturę w oponach autobusu lub ich zmiany z upływem czasu i przekazywać odpowiednie informację kierowcy podczas jazdy autobusem w tym w szczególności ostrzegać kierowcę o wykrytym spadku ciśnienia w danym kole. Dodatkowo: zmierzone ww. parametry mają wyświetlać się na ekranie autokomputera pokładowego (opisanego w wierszu 26) oraz za pomocą jego pośrednictwa być przekazywane (jako dane składowe) do stacji bazowej i oprogramowania opisanego w wierszu 26 pkt 7, Zamawiający zrezygnuje z wymogu wyświetlania zmierzonych parametrów na ekranie autokomputera, jeżeli parametry te będą wyświetlane na wyświetlaczu LCD, o którym mowa w wierszu 22 pkt 3) tabeli podtrzymując jednocześnie pozostałe wymogi, dotyczące przekazywania danych do stacji bazowej.” |
| 26. | Elektroniczne systemy informacji pasażerskiej: elektroniczne tablice kierunkowe, system zapowiadania przystanków, system zliczania pasażerów, zwany również, systemem zliczania potoków pasażerskich, kasowniki i system nawigacji | - tablice elektroniczne zewnętrzne ,,diodowe” LED z funkcją autoregulacji jasności świecenia w zależności od natężenia oświetlenia zewnętrznego o białym kolorze tekstu, niezależnie od rodzaju tablicy : - przednia pełnowymiarowa (w stosunku do szerokości autobusu), wyświetlająca numer linii i kierunek jazdy o następujących parametrach : rozdzielczość min 24x192 punkty świetlne w rozstawieniu ok. 9-10mm, dwurzędowa; Zamawiający dopuści również punkty świetlne w rozstawieniu: 6-7 mm lub 7-8 mm, - boczne (2 szt.) wyświetlające numer linii i kierunek jazdy oraz wyświetlające (niezależnie od pozostałych tablic tego systemu) informacje zaprogramowane przez Zamawiającego np.: „Prosimy wsiadać pierwszymi drzwiami”, o rozdzielczości min.24x160 punktów świetlnych w rozstawieniu 9-10mm,dwurzędowa, umieszczona w górnej części pomiędzy I a II drzwiami (jedna tablica),III i IV drzwiami (jedna tablica); Zamawiający dopuści również punkty świetlne w rozstawieniu: 6-7 mm lub 7-8 mm, - boczna wyświetlająca numerem linii o wymiarach min. 32x48 punktów świetlnych w rozstawieniu ok. 8mm, umieszczona w dolnej części pierwszego okna (lub drugiego okna w przypadku, gdy nie jest możliwe zamontowanie tablicy w pierwszym oknie) licząc od przodu , po prawej stronie pojazdu. Tablica nie może posiadać żadnych ostrych krawędzi oraz ograniczać miejsca dla pasażerów siedzących; Zamawiający dopuści również punkty świetlne w rozstawieniu: 6-7 mm lub 7-8 mm, - tylna (kwadrat), wyświetlająca numer linii, o rozdzielczości min.32x48 punktów świetlnych w rozstawieniu ok. 9-10 mm, umieszczoną w wydzielonej przestrzeni nad tylną szybą lub w górnej części tylnej szyby, jeżeli nie ma warunków do umieszczenia tablicy nad szyba; Zamawiający dopuści również punkty świetlne w rozstawieniu: 6-7 mm lub 7-8 mm, - każda tablica zewnętrzna musi posiadać możliwość wyświetlenia numeru linii ( 4 znaki – cyfry, litery, znaki specjalne – symbole z kodu ASCII), - tablice zewnętrzne muszą posiadać możliwość wyświetlania wszystkich znaków alfanumerycznych ( w tym duże i małe litery, polskie znaki oraz symbole prezentowanych jednolitą czcionką ), - w przypadku pełnowymiarowej tablicy czołowej przedniej z numerem linii i kierunkiem jazdy oraz tablic kierunkowych z numerem linii i kierunkiem jazdy, kierunek jazdy musi być prezentowany w całości – pełna nazwa przystanku końcowego w jednym lub dwóch wierszach, - w przypadku kursów wykonywanych po trasie wariantowej lub okrężnej, w przypadkach wskazanych przez ZTM, Zamawiający musi mieć możliwość zastosowania oznaczenia ,,przez..” umieszczonego w drugim wierszu. Tablice muszą posiadać funkcję zmiany kierunku prezentowanego na tablicy bocznej z numerem linii i kierunkiem jazdy po przejechaniu danego przystanku, np. kierunek Bytom Plac Sikorskiego przez Chorzów Batory, po odjeździe z przystanku Chorzów Batory Hotel musi automatycznie zmienić się na Bytom Plac Sikorskiego, - tablice muszą posiadać możliwość wyświetlania piktogramów, - podczas postoju na pełnowymiarowej tablicy czołowej przedniej oraz tablicach bocznych z numerem linii, musi wyświetlać się naprzemiennie co 15 sekund komunikat informujący o czasie pozostałym do odjazdu pojazdu w formie ,,Odjazd za ...min”, w tym przy wyłączonym zapłonie (minimalny czas działania systemu powinien wynosić 30 minut, - nazwa przystanku musi być zgodna z rozkładem jazdy, - pełnowymiarowa tablica czołowa przednia oraz tablica boczna z numerem linii i kierunkiem jazdy musi posiadać możliwość wyświetlenia komunikatu ,,PRZEJAZD TECHNICZNY”, - w przypadku zmiany trasy, numer linii musi być prezentowany w negatywie (podświetlenie tła, nie numeru) lub w kwadratowej ramce, - zabrania się stosowania tekstu pływającego/przewijanego z wyjątkiem sytuacji gdzie oprócz kierunku jazdy dodatkowo wyświetlane są komunikaty ,,Zmiana Trasy” , ,,Kurs Skrócony” oraz skróty powszechnie stosowane, tj.:os,pl,al,cm, śl,św,zach,wsch,płn,płd,CP i skróty wynikające z nazwy przystanków, np: ZUS,ZWM. Tablice muszą posiadać możliwość dopisania przedmiotowych komunikatów, - wewnętrzne tablice elektroniczne reklamowe na bazie matrycy LCD podświetlone diodami LED, dwustronne, umieszczone na takiej wysokości, aby osoby z niepełnosprawnością wzrokową nie były narażone na uderzenie w nią głową, (2 szt), tj. pod sufitem na wysokości II drzwi (jedna szt. )oraz na wysokości III drzwi (jedna szt.) o przekątnej min 21,5”, dodatkowo dolne krawędzie oraz narożniki tablic zabezpieczone nakładkami gumowymi lub sylikonowymi oraz żółto - czarną taśmą, obraz w formacie 16:10 lub 16:9, przeznaczona do emisji , reklam oraz materiałów promocyjnych (filmów, obrazów, komunikatów, itp.). Komunikaty, reklamy oraz materiały pomocnicze muszą być prezentowane w postaci informacji pełnoekranowej. Prezentacja danych na ekranie musi nastąpić w czasie określonym przez Zamawiającego co do daty i godziny jednak nie później niż w ciągu 48 godz. od wysłania komunikatów, reklam lub materiałów promocyjnych do Wykonawcy drogą elektroniczną. Forma materiałów:jpg,png,mp4. Przesłanie danych do autobusu następować musi drogą bezprzewodową poprzez sieć WI-FI udostępnioną Wykonawcy przez Zamawiającego. W przypadku braku komunikatów, reklam oraz materiałów promocyjnych na tablicach reklamowych, tablice te mają być wyłączone. - wewnętrzna tablica informacyjna na bazie matryc LCD podświetlonej diodami LED o przekątnej min.21,5,umieszczona na takiej wysokości, aby osoby z niepełnosprawnością wzrokową nie były narażone na uderzenie w nią głową, (ilość 2 szt.),tj. pod sufitem za kabiną kierującego pojazdem (jedna szt.) oraz za przegubem - drugi człon (jedna szt.) , obraz w formacie 16:10 lub 16:9,przeznaczona do emisji następujących informacji: numer linii, kierunek jazdy, komunikaty np.: „Zmiana Trasy” oraz aktualnej daty i godziny, nazwy gminy w której znajduje się aktualnie pojazd wraz z prezentacją rozkładowego czasu, do następnych przystanków w formie koralików oraz informację o następnym przystanku lub przystanku, na którym znajduje się pojazd. Dane prezentowane na tablicy muszą być aktualne, za wyjątkiem sytuacji nagłych , wówczas Zamawiający wymaga wyświetlenia komunikatu „Zmiana Trasy” prezentowanego w postaci paska umieszczonego w dolnej części ekranu. Dolne krawędzie oraz narożniki tablic zabezpieczone nakładkami gumowymi lub sylikonowymi oraz żółto - czarną taśmą, na Wykonawcy spoczywa obowiązek przygotowania projektu funkcjonalno – użytkowego i graficznego sposobu prezentowania przebiegu tras i innych ww. informacji Zamawiającego; zgodnego z wymaganiami określonymi z Załączniku nr 10.1.3 do SWZ. Projekt ten wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego, a jego faktyczne zaakceptowanie winno nastąpić na wniosek Wykonawcy, nie później niż na 4 tygodnie przed planowaną dostawą autobusów; przygotowywany przez Wykonawcę projekt musi umożliwiać: - prezentację rozkładu jazdy (linii identycznej jak na tablicach zewnętrznych), pokazującą, co najmniej 5 kolejnych przystanków (w formie tekstowej lub graficznej, pod postacią tzw. „koralików”, - prezentowanie rozkładowych czasów jazdy, w jakich autobus powinien dotrzeć na będący elementem prezentacji przystanek, - zamieszczenie logo Zamawiającego i Zarządu Transportu Metropolitarnego w Katowicach, - emisję danych tekstowych na pasku informacyjnym, o długości, co najmniej 2000 znaków, przewijanym z prawej do lewej strony monitora, tekst ma przewijać się w sposób ciągły, niezależnie od pozostałych informacji, - emisję informacji o „przystanku na żądanie” wraz z nazwą tego przystanku, do którego zbliża się autobus; jeżeli żądanie zatrzymania autobusu nie zostało zgłoszone przez pasażerów, przystanek ten musi być prezentowany odrębnym kolorem lub innym wyróżnikiem, - podanie informacji o włączonej klimatyzacji, - system zapowiadania przystanków emitujący automatycznie (bez dodatkowej ingerencji kierowcy – poprzez wykorzystanie systemu GPS) pasażerom komunikaty o przebiegu trasy: - cyklicznie podczas całego przebiegu danej linii komunikacyjnej, - wizualnie poprzez napis wyświetlany na wewnętrznej tablicy informacyjnej, o której mowa w pkt 1, litera p oraz dźwiękowo poprzez urządzenie nagłaśniające (wzmacniacz i odpowiednią liczbę głośników): - minimum 8 sztuk głośników „wewnętrznych”, rozmieszczonych równomiernie w przestrzeni pasażerskiej autobusu, głośność komunikatów ma być w przedziale od 55dB do 80 dB, przepływność bitowa co najmniej 128kbps, - dwa głośniki „zewnętrzne” (jeden zamontowany w prawej przedniej zewnętrznej części autobusu w I członie oraz drugi głośnik zamontowany w II członie autobusu między III a IV drzwiami, głośność komunikatów ma być w przedziale od 65dB do 80 dB, w następujący sposób: - przed odjazdem z przystanku początkowego zapowiedź treści: „Linia nr <numer linii>, kierunek <nazwa przystanku docelowego>, odjazd o godzinie <rozkładowa godzina odjazdu>” – dotyczy głośników zewnętrznych i wewnętrznych, - po ruszeniu autobusu danego z przystanku zapowiedź treści: „następny przystanek <nazwa przystanku>” oraz na wskazanych przez Zamawiającego przystankach dodatkowa zapowiedz treści: „przystanek strefowy” – tylko głośniki wewnętrzne, - na około 150 m przed dojechaniem do danego przystanku lub na przystanku zapowiedź treści: „<nazwa przystanku>” oraz na wskazanych przez Zamawiającego przystankach dodatkowa zapowiedz treści: „przystanek strefowy” – dotyczy głośników wewnętrznych, - na przystanku, po otwarciu drzwi zapowiedź treści: linia nr i kierunek jazdy – dotyczy głośników zewnętrznych, - przed dojechaniem do przystanku końcowego zapowiedź treści: „<nazwa przystanku> przystanek końcowy” – dotyczy głośników wewnętrznych, - system musi umożliwiać emitowanie zapowiedzi głosowych w języku polskim oraz na przystankach wskazanych przez ZTM w języku angielskim i ukraińskim – dotyczy głośników wewnętrznych, - system musi umożliwić emitowanie informacji o możliwości przesiadki - dotyczy głośników wewnętrznych, - system musi umożliwić emitowanie na każdym przystanku lub na wybranych przystankach , a także pomiędzy przystankami (po zapowiedzi następnego przystanku) komunikaty głosowe o długości do 30 sekund , - system musi umożliwić wgranie dodatkowych zapowiedzi - dotyczy głośników wewnętrznych, - do wzmacniacza, o którym mowa w lit. b lub innego urządzenia systemu zapowiadania przystanków należy podłączyć pętle indukcyjną (system wspomagania słuchu) dla osób niedosłyszących użytkujących aparat słuchowy lub procesor dźwięku z opcją cewki telefonicznej (tzw. T-COIL), pętla indukcyjna winna: - obejmować swym działaniem i zasięgiem całą przestrzeń pasażerską autobusu, - spełniać normę EN 60118-4 lub inna równoważną normę, - spełniać wymagania Regulaminu nr 10 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w odniesieniu do kompatybilności elektromagnetycznej [2017/260] lub innego równoważnego regulaminu, - podawać komunikaty z systemu zapowiadania przystanków przewidziane dla głośników wewnętrznych, oraz komunikaty głosowe podawane przez kierowcę z instalacji nagłaśniającej, o której mowa w wierszu 22, pkt 8 niniejszej tabeli. UWAGA: - Zapowiedzi dźwiękowe zewnętrzne i wewnętrzne muszą być od siebie odseparowane (odrębna regulacja głośności), ponadto Zamawiający musi mieć możliwość płynnej regulacji głośności zapowiedzi dźwiękowych, wyłącznie poprzez sterownik lub autokomputer (o którym mowa w pkt. 5) z tym, że regulacja głośności może być możliwa wyłącznie po uzyskaniu dostępu do tej funkcji, np. poprzez zablokowanie tej funkcji numerem PIN lub żetonem serwisowym. Dodatkowo wymaga się, aby głośność zapowiedzi dźwiękowych zewnętrznych i wewnętrznych zmniejszała się automatycznie podczas obsługi linii (o około 30%) w godzinach od 21.00 do 7.00 rano. - Wymaganym od Wykonawcy jest pełne zaprogramowanie ww. systemu, tj. wykorzystanie otrzymanych od Zamawiającego komunikatów w formacie mp3 i ich synchronizacja z przebiegiem 67 linii. Nazwy przystanków, nr linii i zapowiedzi w formacie MP3 dostarczy Wykonawcy Zamawiający, w dniu podpisania umowy, - W okresie co najmniej 5 lat, licząc od dnia dostarczenia autobusów Wykonawca będzie zobowiązany (na wniosek Zamawiającego) uaktualniać, w terminie do 7 dni licząc od dnia otrzymania zgłoszenia dane prezentowane na wewnętrznych tablicach informacyjnych oraz przebieg trasy w systemie nawigacji, o którym mowa w pkt. 6 w ramach bieżących potrzeb Zamawiającego. Potrzeby te wynikać będą: ze zmiany trasy linii komunikacyjnej, zmiany nazwy przystanku, obsługi nowych przystanków, zmiany operatora itp. - Autobusy należy wyposażyć w systemem zliczania pasażerów (SZP) oraz zintegrować go (uzyskać certyfikat zgodności) z systemem zliczania pasażerów Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii, (SZP GZM) eksploatowanym przez Zarząd transportu Metropolitalnego (ZTM) Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropoli, tj. organizatora transportu dla którego Zamawiający świadczy usługi przewozowe. Specyfikacja techniczna systemu stanowi Załącznik nr 10.1.2 do SWZ - kasowniki w ilości równej liczbie drzwi głównych (pasażerskich) zamontowane na poręczach pionowych przy ww. drzwiach głównych (z wyłączeniem kasownika umiejscowionego w pobliżu specjalnej powierzchni przystosowanej do przewozu wózka inwalidzkiego (II i III drzwi), przedmiotowy kasownik musi być odpowiednio obniżony - wysokość do uzgodnienia na etapie realizacji zamówienia) w metalowej lub wykonanej z tworzywa sztucznego obudowie posiadające: - minimum trzynastocyfrowy kod kasowania biletu, - wyświetlacz czasu rzeczywistego, - automatyczny układ podgrzewania, - sterownik lub autokomputer sterujący zarówno tablicami elektronicznymi jak i kasownikami oraz systemem zapowiadania przystanków, systemem zliczania potoków pasażerskich i system nawigacji oraz system emisji reklam, posiadający minimum następujące funkcje: - w zakresie sterowania tablicami elektronicznymi: - możliwość wprowadzenia rozkładów jazdy indywidualnie na poszczególnych liniach i kursach, a w szczególności umożliwiających wprowadzenie odmiennych czasów przejazdów na tych samych liniach (dla tych samych odległości między przystankowych) w zależności od pory dnia, w której jest wykonywany kurs (np. dla kursów wykonywanych w godzinach 5:00-9:00 i 9:00-14:00 musi być możliwość odrębnego zdefiniowania odmiennych czasów przejazdu na tej samej linii) lub dnia tygodnia, w którym dany kurs jest wykonywany (np. musi być możliwość odrębnego zdefiniowania czasów przejazdu na tej samej linii w zależności od „typu” dnia: roboczy, sobota i niedziela), - możliwość automatycznej zmiany kierunku jazdy na przystankach końcowych ( bez ingerencji kierowcy), - bieżący monitoring wykonywanego kursu realizowany poprzez komunikaty tekstowe wyświetlane na sterowniku lub autokomputerze, a określające: nr linii, nazwę następnego przystanku, punktualność w formie podawania odchyłek czasowych (przyspieszeń i opóźnień) i aktualny czas oraz sygnalizowanie dźwiękowe konieczności rozpoczęcia realizacji kursu na przystanku początkowym, - możliwość wgrania komunikatów dodatkowych , uruchamianych przez kierującego pojazdem po wyborze stosownego numeru komunikatu, minimalna liczba komunikatów -10, - w zakresie sterowania systemem zapowiadania przystanków i systemem zliczania potoków pasażerskich: współdziałający z systemem sterowania tablicami elektronicznymi, a także : - system musi posiadać funkcję autodiagnostyki urządzeń, - system musi zapewnić prezentację informacji na tablicach i poprzez głośniki w tym samym momencie oraz synchronizować emisję informacji i komunikatów, nie dopuszcza się przesunięć czasowych w prezentacji informacji, - system musi umożliwić definiowanie dat i godzin początkowych oraz końcowych emisji komunikatów, reklam oraz materiałów promocyjnych i/lub komunikatów dźwiękowych z dokładnością do 1 minuty oraz określenie odcinków tras lub przystanków, wybór pojazdów oraz urządzeń w pojazdach, - w zakresie sterowania kasownikami : - posiadający możliwość blokady kasowników, - umożliwiający dokonywanie analiz ilości skasowanych biletów z podziałem na poszczególne linie, dni i okresy zdefiniowane przez Zamawiającego, - w zakresie sterowania wewnętrznymi tablicami elektronicznymi reklamowymi musi umożliwiać: - koordynację wyświetlania przesłanych za pomocą sieci Wi-Fi treści reklamowych, - współpracować z oprogramowaniem umożliwiającym przesyłanie i harmonizowanie treści reklamowych. - System nawigacji na linii komunikacyjnej-: - z możliwością wyboru linii/kierunku oraz wariantu przejazdu, analogicznie jak to opisano w pkt. 5 litera a), - system ten musi umożliwiać kierowcy nawigację na liniach objętych projektem, tj.: czytelnie prezentować trasę przejazdu (mapa 2 D lub 3D), przewidziane do obsługi przystanki z wyróżnieniem przystanków na żądanie, prezentacja ta winna być graficzna wraz z komendami głosowymi, informującymi o koniecznych do wykonania manewrach oraz koniecznych do obsłużenia przystankach, - realizowany poprzez wyświetlacz min 5,5 cala 1280x720px (opcja dzień/noc), wyposażony w głośnik z możliwością regulacji głośności komend głosowych jak i całkowitego ich wyłączenia, - zamontowany w sposób i w miejscu uzgodnionym na etapie realizacji umowy z Zamawiającym, - wymaganym jest od Wykonawcy pełne zaprogramowanie systemu. UWAGA: Rolę systemu nawigacji przy spełnieniu wymogów, o których mowa w pkt. 6 może pełnić sterownik lub autokomputer, opisany w pkt. 5 lub też odrębne, niezależne urządzenie, - odczyt i aktualizacja danych ( wymiana danych w obu kierunkach „z” i „do”) ze sterownika lub autokomputera, o którym mowa w pkt 5 oraz z systemu kontroli ciśnienia opon musi następować minimum za pomocą karty pamięci i drogą radiową przez sieć Wi-Fi Zamawiającego (konfiguracja wraz z niezbędnym oprogramowaniem jak również urządzeniami jest po stronie Wykonawcy po uzgodnieniu z działem IT Zamawiającego), ponadto, odczyt i aktualizacja danych musi następować również po wyłączeniu sterownika lub autokomputera w tzw. trybie czuwania. Dodatkowo system radiowy przekazywania danych ma umożliwić import danych, w tym danych rozkładowych z systemów ZTM. Dane rozkładowe publikowane są w formacie GTFS na platformie otwartych danych. Link do zasobu https://otwartedane.metropoliagzm.pl/dataset/rozklady-jazdy-i-lokalizacja-przystankow-gtfs. W razie awarii systemu radiowej transmisji danych, przekazywanie rejestrów i programowanie za pomocą karty SD lub nośnika USB. UWAGA: - Wykonawca zapewni i dostarczy oprogramowanie do wyżej opisanych systemów w wersji wielostanowiskowej (6 stanowisk) z licencją na bezpłatne użytkowanie przez Zamawiającego przez okres co najmniej 15 lat. - Wykonawca zapewni prawo do bezpłatnych poprawek i nowych wersji oprogramowania co najmniej w okresie 10 lat licząc od dnia dostawy autobusu. |
| 27. | System monitoringu cyfrowego wizyjnego | - system monitoringu cyfrowego wizyjnego musi zapewniać: - monitoring całej przestrzeni pasażerskiej autobusu, strefy znajdujące się bezpośrednio przed autobusem obejmującej obszar na odległość co najmniej 10 metrów przed czołem autobusu, - miejsce pracy kierowcy, - monitoring całej przestrzeni pasażerskiej autobusu, strefy na zewnątrz autobusu, znajdującej się z prawej jego strony, - monitoring całej przestrzeni pasażerskiej, strefy za autobusem, rejestrując te strefy i przestrzenie oraz dodatkowo spełniając funkcję podglądu podczas cofania (automatycznie włączający się pełny obraz na monitorze przy włączeniu biegu wstecznego). Dodatkowo w autobusie ma być zamontowany mikrofon umieszczony przy kabinie kierowcy w sposób umożliwiający nagrywanie rozmów kierowcy z pasażerami, monitor kontrolny zamontowany w kabinie kierowcy, - wymagana jest praca monitoringu w cyklu ciągłym po włączeniu stacyjki pojazdu oraz w trybie ciągłym po wyłączeniu stacyjki przez możliwy do zaprogramowania okres czasu (domyślnie 15 min.), system powinien być gotowy do pracy w czasie nie dłuższym niż 3 minuty licząc od momentu włączenia stacyjki, - zapis obrazu musi być trwale zabezpieczony (elektroniczny znak wodny) przed modyfikacją, w celu możliwości wykorzystania jako dowodu w postępowaniu dochodzeniowym i sądowym, - zastosowany system poziomów dostępu oraz autoryzacji musi zapewniać bezpieczeństwo oraz autentyczność nagranych danych, - odtwarzanie zapisu powinno być możliwe przy pomocy powszechnie dostępnych bezpłatnych aplikacji lub aplikacji bezpłatnie udostępnionej Zamawiającemu przez Wykonawcę wraz z możliwością eksportu pojedynczych klatek obrazu oraz fragmentów nagrania, - wszystkie urządzenia wchodzące w skład systemu monitoringu oraz sposób ich instalowania muszą spełniać wymagania obowiązujących przepisów i muszą posiadać wszystkie wymagane prawem certyfikaty, - minimalne wymagania techniczne dla urządzeń i oprogramowania, wchodzących w skład monitoringu cyfrowego wizyjnego: - rejestrator danych zamontowany na wibroizolatorach musi zapewniać: - współpracę z zamontowanym w pojeździe autokomputerem lub sterownikiem systemu informacji pasażerskiej w celu zapisania nakładki z informacją na obrazie lub pod obrazem lub też z boku obrazu: o numerze linii, wybranym kierunku jazdy, przystanku, prędkości, numerze bocznym pojazdu, daty i godziny, pozycji GPS, - ciągłą rejestrację obrazu ze wszystkich zamontowanych w pojeździe kamer zewnętrznych i wewnętrznych (rejestrator min. 10 – kanałowy), - zapis w pętli (nadpisywanie na najstarszych nagraniach) zarejestrowanego obrazu na twardym dysku typu SSD o pojemności wystarczającej do zmagazynowania materiału wideo z 10 dni pracy (przy założeniu 14 godzin nagrania dziennie); dodatkowo Zamawiający wymaga dostarczenia jednego dysku rotacyjnego w kieszeni – analogicznego do ww. dysku na każdy autobus oraz jednego dysku serwisowego na całą partię autobusów, - rejestrację kanału audio z mikrofonu umieszczonego przy kabinie kierowcy, - szybkość rejestracji minimum 15 klatek/s z każdej z kamer z możliwością programowania ilości wymaganych klatek/sek (np. zmniejszenie do 12 kl/sek), - rozdzielczość obrazu - minimum 1920 x 1080 pikseli, - automatyczną łączność z punktem dostępowym Wi-Fi, zainstalowanym na zajezdni Zamawiającego oraz oprogramowaniem do zarządzania systemem monitoringu i umożliwiać zdalne pobieranie nagrań z funkcją harmonogramowania. tj. zaprogramowania przyszłego zgrywania nagrań, które rozpocznie się automatycznie gdy autobus znajdzie się w zasięgu sieci Wi-Fi (punktu dostępowego), - i być wyposażony w: - moduł GPS rejestrujący pozycję autobusu i prędkość zsynchronizowaną z nagraniami video, - moduł WLAN 5 oraz 2,4GHz z anteną zewnętrzną, - kierowcy, co najmniej: - uruchomienie trybu pełnoekranowego z dowolnie wybranej kamery oraz podgląd wielu kamer, - automatyczne włączenie obrazu z kamer skierowanych na drugie, trzecie oraz czwarte drzwi, po ich otwarciu (obraz dzielony) oraz możliwość ręcznej zmiany obrazu wyłącznie pomiędzy tymi kamerami i kamerą zewnętrzną obserwującą prawy bok autobusu (podczas otwarcia ww. drzwi), - i sygnalizować w sposób widoczny: awarię dysku twardego, zasłonięcie kamery, utratę sygnału z kamery, - praca rejestratora w temp. -25°C do +60°C - kamery wewnętrzne: - minimum 6 sztuk na autobus, w tym jedna obserwująca miejsce pracy kierowcy oraz kierowcę, - kolorowe, 2-mega pikselowe, minimalna czułość 0,5 Lux, - podświetlanie IR, - konstrukcja wandaloodporna, umieszczona w kopułkowych podsufitowych obudowach bez ostrych krawędzi, - praca w temp. -25°C do +60°C, - kamera przednia: - minimum jedna sztuka na autobus, - kolorowa, 2-mega pikselowa, minimalna czułość 0,5 Lux, - podświetlenie IR, - praca w temp. -25°C do +60°C, - kamera boczna „lusterkowa”, prawa (dwie kamery), lewa (jedna kamera) obserwujące obraz wzdłuż prawej i lewej strony autobusu: - minimum 2 sztuki na autobus, zabudowane w I i II członie autobusu po prawej stronie, - zamontowane na zewnątrz, jedna sztuka w pobliżu prawego lusterka wstecznego, druga sztuka na początku II członu autobusu (prawa strona), - zamontowana na zewnątrz, jedna sztuka w pobliżu lewego lusterka wstecznego , - kolorowe, 2-mega pikselowa, minimalna czułość 0,5 Lux, - szczelność IP68, - konstrukcja wandaloodporna, - podświetlenie IR, - wbudowana grzałka, działająca automatycznie przy spadku temperatury poniżej 3ºC - praca w temp. -25°C - +60°C, - kamera wsteczna : - kamera wsteczna – jedna sztuka, - kolorowa, 2-mega pikselowa, minimalna czułość 0,5 Lux, - jeżeli kamera zamontowana jest w wewnątrz za tylną szybą to musi być zamontowana w wandaloodpornej, kopułkowej podsufitowej obudowie bez ostrych krawędzi, natomiast jeżeli kamera ta zamontowana jest na zewnątrz, to musi spełniać dodatkowe warunki, takie jak: - szczelność IP68, - podświetlanie IR, - wbudowana grzałka, działająca automatycznie przy spadku temperatury poniżej 3ºC - praca w temp. -25°C do +60°C, UWAGA: Zamawiający wymaga dodatkowo dla całej partii zamawianych autobusów dostawy po 1 szt. kamery , każdego zainstalowanego typu, oznacza to, że jeżeli w autobusie zainstalowano kamery jednego typu to wymagane jest od Wykonawcy dostawa tylko jednej kamery, - monitor: - przekątna monitora minimum 7” (nie ograniczający pola widzenia kierowcy), - zamontowany w uzgodnionym z Zamawiającym miejscu na uchwycie, - uruchamiający się automatycznie wraz z rejestratorem, - możliwość wyłączania w dowolnym momencie, - tryb pracy: noc-dzień, - stacja dokująca i oprogramowanie: - oprogramowanie, umożliwiające przeglądanie i archiwizację danych za pomocą stacji dokującej podłączonej do komputera PC przy pomocy złącza USB lub interfejs Ehternet 1Gbit oraz zdalnie, za pomocą sieci Wi-Fi, - oprogramowanie w języku polskim, umożliwiające podgląd rejestratorów zabudowanych w autobusach, tj. statusu pracy tych rejestratorów w postaci ikon wyświetlanych na monitorze (tzn. czy autobus jest w zasięgi Wi-Fi, czy nie), - oprogramowanie musi umożliwiać po wyborze rejestratora z danego autobusu podgląd na żywo z wszystkich kamer, z możliwością ich przełączenia w dowolnym trybie, również w pełno ekranowym, - Wykonawca zapewni prawo do bezpłatnych poprawek i nowych wersji oprogramowania w okresie co najmniej 6 lat licząc od dnia dostawy autobusów, - przekazywanie plików nie może być związane z ograniczeniami licencyjnymi; przeglądanie materiałów według różnych kryteriów: daty, czasu, numeru kamery; możliwość przeglądania obrazu w przedziale czasu; przewijania obrazu do tyłu i do przodu z różnymi prędkościami; zatrzymanie obrazu i jego wydruku oraz zapisanie w formie pliku; możliwość oglądania obrazów z pojedynczej kamery jak i ze wszystkich kamer jednocześnie, 8) Wykonawca zapewni konfigurację podłączenia sytemu monitoringu do udostępnionej przez Zamawiającego sieci Wi-Fi ( konfiguracja wraz z niezbędnym oprogramowaniem jak również urządzeniami jest po stronie Wykonawcy po uzgodnieniu z działem IT Zamawiającego). |
| 28. | Urządzenie rejestrujące szereg danych o wynikach pracy autobusu i kierowcy | Musi zapewniać: - rejestrowanie danych jazdy - dla każdej jazdy, którą pokonuje pojazd powinny być rejestrowane następujące informacje: data i czas, przebieg, prędkości jazdy, czas pracy agregatu grzewczego podłączonego do układu chłodzenia, czas rozpoczęcia, trwania i zakończenia jazdy, nazwisko kierowcy, średnie zużycie paliwa, czas pracy klimatyzacji całopojazdowej (czas załączenia sprężarki klimatyzacji), numer wybranej linii komunikacyjnej, - indywidualne zdefiniowanie rejestrowanych zdarzeń przez Zamawiającego, takich jak np.: otwarcie drzwi, przekroczenie temperatury w układzie chłodzenia silnika, wyłączanie/włączanie silnika, włączanie świateł stop, pracy retardera – o ile występuje, aktywacja systemu automatycznego gaszenia pożaru w komorze silnika z określeniem daty i godziny tego zdarzenia z dokładnością, co do sekundy, - zapis błędów i przekroczeń: - przekroczenie określonej prędkości jazdy – domyślnie 70 km/h; dodatkowo Zamawiający musi posiadać możliwość zdefiniowania przekroczenia prędkości jazdy na danej linii, tak, aby w ciągu całego przebiegu linii rejestrowane były przekroczenia prędkości jazdy, np. powyżej 55 km/h, - jazda poza ekonomicznym zakresem obrotów (możliwość zdefiniowania ilości obrotów silnika przez Zamawiającego), - gwałtowne hamowania i przyspieszenia, - przebywanie na biegu jałowym ponad 5 minut, - jazda na biegu jałowym, - rejestracje min 900 jazd (jazdy i zdarzenia), tj. min 30 dni pracy po 30 jazd, - sporządzanie szczegółowych raportów oraz obróbkę danych w formie wykresów i wydruków na komputerze klasy PC (przy wykorzystaniu stosownego oprogramowania), z tym, że w szczególności Zamawiający za pomocą odpowiednich filtrów w programie musi mieć możliwość szybkiego wybrania i wygenerowania raportów i kolorowych wykresów informujących o: - średnim zużyciu oleju napędowego (l/100 km) oraz łącznym zużyciu oleju napędowego (wyrażonym w litrach) na danej linii/w danym okresie (z tolerancją wyboru czasu max. do 1 h) przez dany autobus/przez określonego kierowcę, - błędach kierowania, o których mowa w pkt. 3, z podziałem na kierowców/okresy/linie komunikacyjne i okresy czasu zdefiniowane przez Zamawiającego, - porównaniach pracy kierowcy/kierowców w danym okresie oraz na danej linii w zakresie zużycia oleju napędowego oraz błędów kierowania, o których mowa w pkt. 3, - porównania zużycia oleju napędowego przez kierowców na danej linii komunikacyjnej w stosunku do obowiązujących u Zamawiającego norm – Zamawiający musi mieć możliwość zdefiniowania i zapisania w programie norm zużycia oleju napędowego (z dokładnością 0,1 l/100km) z podziałem na typ, markę autobusu, numer linii komunikacyjnej lub indywidualnie na dany numer inwentarzowy autobusu lub też dany kurs danej linii komunikacyjnej, - odczyt i aktualizacja powyższych danych za pomocą karty pamięci i drogą radiową, z tym, że wymiana informacji drogą radiową musi następować przez serwer bazy danych, o którym mowa w wierszu 26 pkt 7. |
| 29. | Urządzenie rozgłaszające usługę dostępu do bezprzewodowego internetu w autobusach – Router | Router ma zapewniać podłączenie urządzeń sieciowych bezprzewodowo (WLAN), dodatkowo musi posiadać: - wbudowany FireWall z możliwością ograniczenia ruchu sieciowego poprzez filtrowanie protokołów sieciowych, - możliwość włączenia/wyłączenia NAT na dowolnym interfejsie, - możliwość włączenia hotspot'a i umieszczenie regulaminu umożliwiającego jego akceptację na Routerze, - możliwość tworzenia reguł przepuszczania ruchu w oparciu o adresy IP lub MAC, - możliwość generowania, zapisywania na urządzeniu i przesyłania logów na serwer Syslog (logi powinny uwzględniać zbieranie informacji o pojawiających się MAC adresach z podłączanych urządzeń bezprzewodowych), - możliwość konfiguracji przekierowywania portów TCP i UTP, możliwość tworzenia połączeń VPN, - co najmniej 1 port RJ45, - wbudowany lub podłączony na USB modem GSM pozwalający na pracę w standardach LTE, HSPA+, 3G, EDGE GPRS w zależności od dostępności technologii w danym miejscu (W przypadku modemu USB należy dołączyć przedłużacz USB, Drgania podczas jazdy mogą spowodować uszkodzenie gniazda USB w przypadku podłączenia bezpośredniego, - wyjście na antenę zewnętrzną GSM (antena zewnętrzna GSM w komplecie do modemu), - zasilanie Routera przystosowane do zasilania na autobusie (przetwornica 24 V na 220 V niedopuszczalna), UWAGA: Kartę SIM do modemu zapewnia i dostarcza Zamawiający. |
| 30. | Automatyczny system alarmowy i tłumienia ognia wybranych elementów autobusu. | - systemem detekcji pożaru i tłumienia ognia muszą być objęte, co najmniej: - komora silnika , - agregat grzewczy, - przestrzeń wokół skrzyni biegów, - detekcja pożaru liniowa hydropneumatyczna lub elektryczna lub pneumatyczna, - przewód detekcji (wykrywania)pożaru nie może pełnić funkcji dostarczania/rozpylania środka gaśniczego, - sygnalizacja pożaru świetlna i akustyczna (głośny przerywany sygnał) wybuchu pożaru miejscu pracy kierowcy, - środek gaśniczy: ciecz (niezamarzająca - o temperaturze krystalizacji minimum –37°C) lub proszek rozpylany w komorze silnika i komorze agregatu grzewczego w przypadku montażu poza komorą silnika za pomocą odpowiedniej ilości dysz, ilość środka gaśniczego z odpowiednim zapasem zapewniająca ugaszenie każdego pożaru w komorze silnika jak również w komorze agregatu grzewczego w przypadku zabudowania go poza komorą silnika, - widoczne cechy legalizacyjne i daty dopuszczenia do użytkowania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi systemów przeciwpożarowych, - zaleca się, aby dostęp wizualny do manometru/ów zamontowanego na butlach z środkiem gaśniczym lub detekcyjnych był zapewniony bez konieczności demontażu klap, pokryw, itp., np. poprzez wykonany wziernik, |
| 31. | Centralny układ smarowania | - obejmujący wszystkie punkty obsługowe (smarownicze) podwozia z wyjątkiem wału napędowego dla wszystkich elementów podwozia, wymagających okresowego smarowania; jeżeli podwozie autobusu nie posiada punktów obsługowych (smarowniczych poza wałem napędowym) lub posiada nie więcej niż jeden punkt obsługowy, to układ centralnego smarowania nie jest wymagany, - zasilanie - 24 V, - na smar stały w klasie NLGI 2 |
| 32. | Zaczepy holownicze przednie i tylne | Jeżeli holowanie autobusu wymaga adaptera łączącego autobus z holem, to wymagane jest wyposażenie autobusu w ten adapter. |
| 33. | Wyposażenie dodatkowe do każdego autobusu | - ogranicznik prędkości jazdy Vmax = 70 km/h, - dwie sześciokilogramowe gaśnice, - trójkąt ostrzegawczy, - apteczka DIN 13157 - kliny podkładowe pod koła (2 szt.), - dwie kamizelki ostrzegawcze z logo Zamawiającego + ewentualnie logo Wykonawcy, - latarka ręczna LED dla kierowcy (z bateriami w komplecie), - trzy komplety kluczy: - do rygli okiennych, - do włazów i klap wewnętrznych i zewnętrznych, - do pokryw obsługowych klap przestrzeni pasażerskiej zarówno podłogowych jak i sufitowych oraz pokryw poszycia zewnętrznego, - do awaryjnego rozblokowania hamulca postojowego, - narzędzie do otwarcia ręcznie rozkładanej pochylni (platformy) przedłużane, z solidną rękojeścią, - sygnał dźwiękowy włączonego biegu wstecznego, |
| 34. | Oznakowanie autobusu (naklejki/piktogramy | : Autobusy muszą posiadać, co najmniej następujące oznakowanie zgodne z Księgą Znaku Transport GZM (Uchwała Nr 259/2023 Zarządu Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii), z wyłączeniem pkt.:1,2,7,16,20: - wszystkie wlewy (lub klapki osłaniające te wlewy) do zbiorników płynów eksploatacyjnych winny być czytelnie oznakowane (nie wyłączając wlewu oleju napędowego oraz z płynem AdBlue), - napis wskazujący dopuszczalną liczbę miejsc do siedzenia i do stania, - autobus przystosowany do przewozu osób z niepełnosprawnością , umieszczone w bezpośrednim sąsiedztwie przestrzeni dla osób z niepełnosprawnością, a także dodatkowo z przodu i z tyłu pojazdu po prawej/lewej stronie, - miejsce dla osoby poruszającej się na wózku , (umieszczone w bezpośrednim sąsiedztwie przestrzeni dla osób z niepełnosprawnością), - miejsce dla matki z dzieckiem, - wyjście bezpieczeństwa, - nad każdym kołem napis określający wymagany poziom ciśnienia powietrza w ogumieniu, - awaryjne otwieranie drzwi, - wejście dla wózków (tak/nie), - wejście dla rowerów (tak/nie), - przycisk otwierania drzwi – z zewnątrz, - drzwi pasażerskie otwierane przez pasażerów (oznakowanie to musi być umieszczone obustronnie na każdej szybie drzwi pasażerskich), - autobus monitorowany (oznakowanie to musi być umieszczone co najmniej przy każdych drzwiach pasażerskich z zewnątrz i wewnątrz autobusu), - autobus klimatyzowany - oznakowanie to musi być umieszczone na każdym oknie przesuwnym i zawierać informację i piktogram: „Autobus klimatyzowany. Podczas pracy klimatyzacji nie otwierać okien” - bezprzewodowy, darmowy dostęp do Internetu Wi-Fi (według wzoru uzgodnionego z Zamawiającym), - oznakowanie głównego wyłącznika prądu w miejscu jego występowania w przypadku, gdy wyłącznik ten znajduje się pod klapą rewizyjną to oznakowanie to musi znajdować się zarówno na zewnętrznej stronie klapy oraz bezpośrednio przy wyłączniku, - logo Zarządu Transportu Metropolitalnego w ilości 2 szt. oraz logo M Transport GZM w ilości 2 szt., - numer inwentarzowy wewnętrzny (4 szt.) oraz zewnętrzny (4 szt.), - logo Zamawiającego w ilości 1 sztuki, - wszystkie przyłącza diagnostyczne i techniczne np. sprężonego powietrza, podłączenia manometru w układzie kierowniczym, itp. muszą być oznakowane i opisane, a jeżeli w autobusie występuje kilka przyłączy do tego samego celu to dodatkowo przyłącza te muszą być ponumerowane, - oznakowanie pętli indukcyjnej (systemu wspomagania słuchu) , oznakowanie to musi być umieszczone co najmniej przy każdych drzwiach pasażerskich od wewnątrz autobusu, UWAGA: - Oznakowanie umieszczone na poszyciach zewnętrznych musi być szczególnie odporne na warunki atmosferyczne i ścieranie charakterystyczne dla mycia autobusów na myjni wieloszczotkowej (zaleca się zastosowanie naklejek laminowanych). - Projekt rozmieszczenia oznakowanie wewnętrznego / zewnętrznego zostanie przesłany Wykonawcy na etapie realizacji umowy. |
| 35. | Powłoki lakiernicze i kolorystyka | - powłoki zewnętrzne wykonane lakierem o podwyższonej odporności na ścieranie przy myciu autobusów na myjniach wieloszczotkowych; kolor żółty symbol wg RAL 1018. Napis na ścianie bocznej autobusu nad II, III drzwiami: ,, Czyste niebo nad Zagłębiem”, - kolorystyka wnętrza: - podłoga wykonana w dwóch kolorach: - w kolorze żółtym – w obszarach wejść do autobusu, w miejscu przeznaczonym na przewóz wózka inwalidzkiego (wraz z piktogramem wózka inwalidzkiego), w miejscu przeznaczonym na przewóz wózka dziecięcego2 (wraz z piktogramem tego wózka), - w kolorze szarym – pozostała część podłogi, dodatkowo, wszystkie krawędzie podestów, itp. wykończone listwami w kolorze żółtym, - poszycia boczne, dachu i siedzeń w kolorach jasnych, skomponowane kolorystycznie w sposób gwarantujący wysoką estetykę, - poręcze w kolorze żółtym -RAL 1018, - Wykonawca w terminie dostawy autobusu dostarczonego jako pierwszy określi rodzaje folii samoprzylepnych (co najmniej trzech różnych producentów ) i oznaczenie handlowe które mogą być stosowane do wyklejania na nadwoziu w sposób bezpieczny, bez utraty gwarancji, na powłoki lakiernicze. Brak przekazania takiej informacji przez Wykonawcę Zamawiającemu, powoduje brak ograniczeń w tym zakresie przez Zamawiającego. UWAGA: Szczegółowa kolorystyka zostanie uzgodniona na etapie podpisania umowy. 2 Dopuszcza się, aby podłoga w miejscu przeznaczonym na przewóz wózka dziecięcego wykonana była w kolorze niebieskim. |
| 36. | Światła wewnętrzne i zewnętrzne wykonane w technologii LED | W technologii LED muszą być wykonane, co najmniej następujące światła: - wewnętrzne: oświetlające przedział pasażerski, kabinę kierowcy oraz obszary wejść, w tym: lampa oświetlająca ,,stopnie” drzwi zamontowana na zewnątrz, - zewnętrzne: światła do jazdy dziennej (DRL). Ponadto zaleca się, aby wszystkie światła zewnętrzne były wykonane w technologii LED, w tym światła mijania i drogowe. |
| 37. | System kontroli trzeźwości kierowcy | - każde uruchomienie silnika autobusu (z wyłączeniem przerw pomiędzy poszczególnymi uruchomieniami silnika, trwającymi krócej niż 15 minut) musi być poprzedzone wykonaniem testu kontroli trzeźwości, - gdy test ten wykaże zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu więcej niż 0,20 promila alkoholu we krwi, silnik autobusu nie może zostać uruchomiony, - kontrola trzeźwości kierowcy odbywać się musi poprzez zainstalowanie w kabinie kierowcy urządzenia (alkomatu), a proces kontroli polega na wdmuchaniu przez kierującego odpowiedniej ilości powietrza, - system musi spełniać wymagania oraz posiadać aktualny dokument potwierdzający kalibrację zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie wymagań funkcjonalnych i wymogów technicznych blokady alkoholowej oraz wzoru dokumentu potwierdzającego kalibrację blokady alkoholowej (Dz.U.poz.1072), które odwołuje się do Polskiej Normy PN-EN-50436-1 i Polskiej Normy PN-EN 50436-2 lub normy równoważnej. - pozostałe cechy alkomatu : - alkomat wyposażony w ustniki jednorazowe (ogólnodostępne), - część alkomatu, w którą kierowca musi wdmuchać powietrze musi być zainstalowana na elastycznym złączu spiralnym, - wdmuchanie powietrza do alkomatu musi być równomierne z naturalną dla człowieka intensywnością tak, aby uniemożliwiło to próbę oszukania alkomatu poprzez podanie powietrza ze źródeł zewnętrznych, np. z pompki, balonu lub sprężonego powietrza z pojemnika, - alkomat musi być zarządzany elektronicznie i rejestrować: - włączenie i wyłączenie zasilania autobusu, - daty i godziny wykonania poszczególnych testów i ich wyników, - próby odłączenia zasilania lub obejścia systemu, - dodatkowo wymagane jest: - zamontowanie stacyjki typu BYPASS, która w przypadku awarii systemu odłącza go od układu elektrycznego autobusu – lokalizacja (i sposób odłączania) stacyjki do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie podpisywania umowy; dodatkowo Zamawiający wymaga zamontowania funkcji natychmiastowego rozłączenia systemu kontroli trzeźwości w sytuacjach awaryjnych, np. konieczność ewakuacji autobusu na wypadek pożaru, etc. – funkcja ta musi działać w oparciu o kartę zbliżeniową, żeton lub być sterowana zdalnie dla całej partii autobusów, - do autobusów będących przedmiotem zamówienia dostarczenie na każdy autobus 50 ustników jednorazowych oraz 6 kart do aktywacji funkcji opisanej w tiret pierwsze, - dostarczenie dla partii autobusów będących przedmiotem zamówienia (niniejszego zadania) jednego rezerwowego alkomatu, - dostarczenie Zamawiającemu oprogramowania, umożliwiającego analizę zarejestrowanych danych lub dostęp do tych danych przez strony www. przez okres nie krótszy niż 15 lat. |
| 38. | Dodatkowe wymagania - systemy poprawiające bezpieczeństwo ruchu. | Autobusy należy dodatkowo wyposażyć w niżej wymienione systemy poprawiające bezpieczeństwo ruchu: 1) system ostrzegania kierowcy o niechronionym użytkowniku ruchu drogowego – niechroniony użytkownik ruchu drogowego oznacza: niezmotoryzowanych użytkowników dróg, w szczególności: - rowerzystów i pieszych, - użytkowników dwukołowych pojazdów silnikowych, System musi być zdolny do wykrywania niechronionych użytkowników ruchu drogowego znajdujących się pobliżu autobusu co najmniej, z przodu, boku (w ,,martwej strefie” autobusu) oraz przekazywać kierowcy autobusu ostrzeżenie lub umożliwiać uniknięcie zderzenia z tymi uczestnikami ruchu drogowego, 2) system wykrywania obiektów przy manewrze cofania – oznacza system , który informuje kierowcę o osobach i (lub) przedmiotach znajdujących się z tyłu autobusu, którego głównym celem działania jest zapobieganie zderzeniom podczas manewru cofania, 3) asystent pasa ruchu, 4) inteligentny asystent kontroli prędkości – oznacza układ wspomagania kierowcy w zachowaniu prędkości, odpowiedniej dla środowiska drogowego poprzez przekazywanie kierowcy specjalnych, odpowiednich informacji zwrotnych o wymaganych ograniczeniach prędkości. |

Wskaźnik ten nie jest wymagany, jeżeli informację tą wyświetla wyświetlacz LCD, o którym mowa w tiret piąte niniejszego opisu strefy II deski rozdzielczej