Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## 1. Przedmiot zamówienia:

- Przedmiotem umowy jest usługa polegająca na: okresowej rocznej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego obiektów budowlanych, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.) w kompleksach wojskowych będących w administrowaniu 2. Wojskowego Oddziału Gospodarczego zgodnie z załączonym zestawieniem:

Zadanie nr 1- SOI 1, SOI 2, SOI 3

Zadanie nr 2- SOI Brzeg

Zadanie nr 3- SOI Jastrzębie

Zadanie nr 4- SOI Kłodzko

Zadanie nr 5- SOI Oleśnica

2.  Zakres kontroli:

Sprawdzenie stanu technicznego:

- elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,

Polega na:

Sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu tj.:

- sprawdzeniu stanu technicznego więźby dachowej lub stropodachu (ugięcia elementów, stan węzłów i połączeń, korozja biologiczna),

- sprawdzeniu obróbek blacharskich, parapetów, rynien i rur spustowych,

- sprawdzeniu elewacji budynku (powłoki malarskie, faktura, stan połączeń 
w elementach płytowych, gzymsy oraz detale architektoniczne),

- sprawdzeniu stanu dojść do budynku, w tym podjazdów dla osób niepełnosprawnych

- sprawdzeniu stanu płyt balkonowych, tarasów, logii,

- sprawdzeniu balustrad i uchwytów (mocowanie do podłoża),

- sprawdzeniu prawidłowości mocowania elementów reklamowych, anten, konstrukcji wsporczych,

- sprawdzeniu stanu daszków wejściowych i innych zadaszeń mocowanych do ścian obiektów budowlanych,

- sprawdzeniu (ocenie wizualnej) stanu instalacji odgromowej (zerwane przewody np.: wskutek odśnieżania dachów lub nadmiernego oblodzenia),

- sprawdzeniu sposobu mocowania urządzeń (np. klimatyzatory, urządzenia wentylacyjne),

- ujęciu zaleceń pokontrolnych w „Protokole z okresowej kontroli stanu technicznego budynku/obiektu budowlanego” (wzór protokołu zał.nr 2)

- instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,

Polega na:

- sprawdzeniu stanu technicznego instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska tj. takich, które przeciwdziałają negatywnemu oddziaływaniu obiektu na stan środowiska oraz na życie lub zdrowie ludzi, w szczególności      
w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, powodowania hałasu, wytwarzania pól elektromagnetycznych. Takimi urządzeniami są np. urządzenia sanitarne służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych, urządzenia filtrujące, ekrany przeciwdźwiękowe, ekrany zapobiegające emisji do środowiska szkodliwego promieniowania.

- ujęciu zaleceń pokontrolnych w „Protokole z okresowej kontroli stanu technicznego budynku/obiektu budowlanego” (wzór protokołu zał.nr 2)

- instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Polega na:

Sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)

1) Kontrola stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) powinna obejmować sprawdzenie:

- wykonania zaleceń wynikających z poprzedniej kontroli okresowej,

- zmian w kanałach i przewodach spalinowych, jakie wprowadzono za zgodą właściciela lub zarządcy budynku w okresie od poprzedniego przeglądu,

- drożności przewodów kominowych

- siły ciągu kominowego, ustalonego przy pomocy atestowanego urządzenia pomiarowego zapewniającego prawidłowe działanie podłączonych urządzeń dymowych, spalinowych, wentylacyjnych

- występowanie uszkodzeń przewodów na całej ich długości, kanałów, czopuchów, włazów, ław kominowych, nasad kominowych itp.

- działania urządzeń wentylacyjnych, w tym nawiewnych i wywiewnych 
w pomieszczeniach, w których zainstalowane są urządzenia grzewcze (np. trzony kuchenne, piecyki wody przepływowej, kotły c.o., itp.),

- częstotliwości okresowego czyszczenia przewodów kominowych, 
o jakich mowa w § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

- dogodnego dostępu do czyszczenia i przeprowadzania okresowych kontroli przewodów kominowych i urządzeń mających związek z kominami,

- występowania innych stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości mogących spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia,

- ujęcie zaleceń pokontrolnych w „Protokole z okresowej kontroli stanu technicznego budynku/obiektu budowlanego” (wzór protokołu zał.nr 2).

3. Wymogi stawiane osobom przeprowadzającym kontrolę:

- kontrole przeprowadzają osoby posiadające uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności.

- kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych przeprowadzają:

• osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim - 
w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych,

• osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności -
w odniesieniu do przewodów kominowych, o których mowa w art. 62.1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, kominów wolno stojących oraz kominów 
lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony praca urządzeń mechanicznych.

3) Wykonawca wykaże, ze dysponuje:

a) osobą, która dysponuje uprawnieniami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,

b) osobą, którą dysponuje uprawnieniami w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych bez ograniczeń oraz osobą z uprawnieniami D i E grupy 2.

c) osobą, która dysponuje uprawnieniami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń

d) osobą, która dysponuje uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz osobą z uprawnieniami D i E grupy 1.

Wszystkie osoby wymienione we wniosku zostały przeszkolone pod względem przepisów bhp i ppoż. przez Wykonawcę.

4. Odbiór przedmiotu umowy:

- Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w miejscu realizacji usługi z udziałem właściwego Kierownika Sekcji Obsługi Infrastruktury.

- Z czynności odbioru sporządzony zostanie protokół odbioru częściowego usługi, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

- Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze. Strony ustalą termin odbioru prac ocenionych uprzednio, jako wadliwe.

- Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT będzie podpisany przez obie strony protokół zbiorczy odbioru usługi sporządzony w siedzibie Zamawiającego na podstawie protokołów odbioru częściowego.

5. Protokoły:

Zgodnie z § 4 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych                      i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. W sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74, poz. 836), protokoły sporządzane w wyniku kontroli okresowych powinny zawierać ocenę:

- stanu technicznego elementów budynku objętych kontrolą,

- rozmiarów zużycia lub uszkodzenia tych elementów,

- zakresu robót remontowych i kolejności ich wykonywania,

- metod i środków użytkowania elementów budynku narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych niszczące działanie innych czynników,

- zakresu niewykonanych robót remontowych zaleconych do realizacji 
w protokołach z poprzednich kontroli okresowych. W razie potrzeby do protokołów należy dołączyć dokumentację graficzną wykonaną w toku kontroli.

# 6. Podstawa płatności.

Za należyte wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, na podstawie faktury VAT. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT będzie podpisany przez obie strony protokół zbiorczy odbioru usługi sporządzony w siedzibie Zamawiającego na podstawie protokołów odbioru częściowego

UWAGA:

- Wykonawcy zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej obiektu,

- Wszystkie prośby o wizję lokalną powinny być złożone na piśmie,

- Wyniki i zalecenia z przeprowadzonych wcześniej kontroli i przeglądów stanu technicznego instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, instalacji gazowych, przewodów dymowych, spalinowych, wentylacyjnych - grawitacyjnych oraz wentylacyjnych - z ciągiem wymuszonym mechanicznie należy ująć w Protokole z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego budynku/obiektu budowlanego (zał. nr 2).