OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na

„Dostawa materiałów ukompletowania zestawów ratownictwa taktycznego

i ukompletowania IPMed dla 42 BLSz oraz jednostek będących na jej zaopatrzeniu

wg wymagań eksploatacyjno-technicznych WSZIRWDGRSZ”

Przedmiot zamówienia

Dotyczy części 1 przedmiotu zamówienia

# Opis i przeznaczenie.

W skład zestawów ratownictwa taktycznego wchodzą:

- Plecak Ratownika-Sanitariusza (PRS)

- Plecak Ratownika Medycznego (PRM)

- Plecak Ewakuacji Medycznej (PEM)

- Torba Lekarza (TL)

- Walizka reanimacyjna

Zestaw Plecak Ratownika-Sanitariusza (PRS) stanowi wyposażenie żołnierza ratownika sanitariusza, zestaw Plecak Ratownika Medycznego (PRM) – żołnierza ratownika medycznego, natomiast zestaw Plecak Ewakuacji Medycznej (PEM) wyposażony jest 
w sprzęt do ewakuacji medycznej, ponadto stanowi rezerwę wyposażenia dla zestawów PRS i PRM. Zestaw Torba Lekarza (TL) stanowi wyposażenie lekarza wojskowego. Zestaw Walizka Reanimacyjna  wyposażona jest w sprzęt do prowadzenia reanimacji oraz udzielania pomocy w stanach zagrożenia życia. Zestawy są przeznaczone do ochrony życia 
i zdrowia w warunkach pola walki, jak również poza polem walki. Zestawy składają się
 z wyposażenia niezbędnego do udzielania pierwszej pomocy medycznej, w szczególności 
w zakresie ochrony dla trzech podstawowych zagrożeń pola walki.

Skład medycznych zestawów ratownictwa taktycznego opracowany został na podstawie wytycznych TC3 (Tactical Combat Casualty Care) – Opieka medyczna nad poszkodowanym 
w warunkach bojowych oraz jest zgodny z porozumieniem standaryzacyjnym STANG 2126 (Medyczne zestawy pierwszej pomocy). Ponadto skład wyposażenia zestawów PRS i PRM jest zgodny z przepisami Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu medycznych czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego.

- Wymagania taktyczno-techniczne dla zestawów ratownictwa taktycznego:

  - Plecak Ratownika-Sanitariusza (PRS)

Opatrunek indywidualny:

Przeznaczony do tamowania krwotoków i opatrywania ran przez niewykwalifikowanego pod kątem medycznym żołnierza, w ramach „samopomocy” lub „pomocy koleżeńskiej” SABA (ang.self aid/buddy aid) według procedur medycyny pola walki TC3 (Tactical Combat Casualty Care) określonych w wytycznych komitetu CoTCCC. Opatrunek musi działać niezawodnie w warunkach pola walki, to znaczy: w różnych warunkach klimatycznych 
i geograficznych (w tym: pustynia, dżungla, góry, bagna, wybrzeże itp.) pod wpływem związanych z tym czynników pogodowych (w tym: woda, piach, deszcz, śnieg, błoto, wiatr itp.)oraz taktycznych (w tym: noc, dzień, użycie noktowizji, zasłon dymnych, pod ostrzałem, w pozycji leżąc, w mundurze, rękawicach i oporządzeniu taktycznym, hełmie i kamizelce kuloodpornej itp.)W zakresie wymagania szerokości bandaża elastycznego dopuszczalne jest odchylenie +/_ 10%.

Opatrunek indywidualny posiada wymóg opakowania łatwego do otwierania, co oznacza, że opakowanie musi być łatwe do otwierania w warunkach pola walki, w tym w rękawicach taktycznych, przy dużej wilgotności itp.

W zakresie oznakowania opatrunek musi posiadać instrukcję użytkowania w języku polskim lub w postaci piktogramów.

Opatrunek musi posiadać informację: znak CE, termin ważności, numer serii i oznakowania sterylności. Oznakowanie to musi być czytelne, umieszczone w sposób nieusuwalny, nie dające się zetrzeć, zmazać, czy odkleić.

- Forma opatrunku:

- elastyczny bandaż o szerokości 10 cm ±10%;

- wyposażony w jeden (nieruchomy) lub dwa tampony/kompresy (nieruchomy 
i ruchomy);

- wyposażony w element z tworzywa sztucznego zamocowany do bandaża ułatwiający zakładanie opatrunku jedną ręką, zmianę kierunku bandażowania oraz pełniący funkcję bezpośredniego ucisku na ranę po założeniu opatrunku;

- wyposażony w zapinkę z tworzywa sztucznego uniemożliwiającą przypadkowe rozwinięcie bandaża po założeniu bandaża oraz mechanizm umożliwiający przypadkowe rozwinięcie bandaża w czasie bandażowania (taśmy samozaczepne lub przeszycie);

Dopuszczalny jest opatrunek:

- elastyczny bandaż o szerokości 10 cm ±10%;

- wyposażony w jeden (nieruchomy) tampon/kompres w formie kieszeni, wewnątrz której znajduje się gaza wypełniająca oraz plastikowa folia;

- gaza wypełniająca o wysokiej chłonności, może służyć do dodatkowego zaopatrzenia rany postrzałowej;

- plastikowa folia może służyć m.in. jako opatrunek okluzyjny na rany postrzałowe klatki piersiowej;

- wyposażony w element z tworzywa sztucznego zamocowany do bandaża pełniący funkcję bezpośredniego ucisku na ranę po założeniu opatrunku;

- wyposażony w zapinkę z tworzywa sztucznego uniemożliwiającą przypadkowe rozwinięcie bandaża oraz taśmy samozaczepne – haczyk („rzep”) umieszczone na bandażu uniemożliwiające przypadkowe rozwinięcie bandaża oraz stabilizujące założony opatrunek

- Bandaż koloru zielonego, oliwkowego, szarego lub piaskowego. Tampon/kompres 
w kolorze białym.

- Opatrunek sterylny.

- Opatrunek zwinięty w rolkę w opakowaniu.

- Opakowanie wodoodporne, podciśnieniowe, łatwe do otwierania (posiadające nacięcia ułatwiające otwieranie).

- Instrukcja stosowania w języku polskim lub  piktogramy użycia na opakowaniu.

- Okres ważności minimum 5 lat.

Opatrunek hemostatyczny:

- Zastosowanie: tamowanie zagrażających życiu krwotoków o średniej i dużej intensywności krwawienia, w szczególności z ran głębokich i krwotoków tętniczych przez żołnierzy przeszkolonych w zakresie udzielania pierwszej pomocy według procedur ratownictwa w warunkach taktycznych określonych 
w aktualnych wytycznych TCCC.

- Wysoka efektywność hemostatyczna.

- Natychmiastowa gotowość do użycia.

- Bezpieczeństwo stosowania:

- brak efektów ubocznych występujących przy stosowaniu zagrażających zdrowiu 
(w szczególności brak lub ograniczona reakcja egzotermiczna);

- środek hemostatyczny opatrunku nie jest wchłaniany przez organizm;

- łatwy do usunięcia (opatrunek nie przykleja się do rany).

- Forma opatrunku: nierozpuszczalna gaza z dodatkiem niezbędnej ilości środka hemostatycznego (tj. chitosan, zeolit, kaolin), szerokość 6÷10 cm i długość 3÷4 m. Dopuszczalna jest długość gazy minimum 100 cm z dodatkiem środka hemostatycznego w ilości minimum 8 g.

- Opatrunek sterylny.

- Opatrunek złożony w formie „Z” w opakowaniu.

- Opakowanie wodoodporne, łatwe do otwierania (posiadające nacięcia ułatwiające otwieranie). Preferowane jest opakowanie podciśnieniowe.

- Przechowywanie: nie wymaga specjalnych warunków przechowywania, utrzymywana jest stabilność fizykochemiczna w różnych warunkach atmosferycznych.

- Rekomendacja CoTCCC (Komitetu Tactical Combat Casaulty Care).

- Instrukcja stosowania w języku polskim lub piktogramy użycia na opakowaniu.

- Okres ważności minimum 5 lat

Opaska zaciskowa (staza taktyczna):

- Zastosowanie: zaopatrzenie (zabezpieczenie) kończyn (górnych i dolnych)w przypadku amputacji urazowych lub silnych krwotoków tętniczych w celu zatrzymania krwotoku przez żołnierzy przeszkolonych w zakresie udzielania pierwszej pomocy według procedur ratownictwa w warunkach taktycznych określonych w aktualnych wytycznych TCCC.

- Konstrukcja opaski zaciskowej:

- jednoczęściowa;

- umożliwiająca założenie jedną ręką na każdej kończynie, w szczególności w ramach samopomocy przez poszkodowanego;

- system naciągowy opaski składa się z paska okalającego kończynę oraz obrotowego elementu z tworzywa sztucznego lub metalu typu kołowrót 
z możliwością płynnej regulacji siły naciągu oraz możliwością blokowania kołowrotu (po zaciśnięciu opaski),

- bezgłośna praca mechanizmu naciągowego;

- zapinanie opaski realizowane za pomocą taśmy samozaczepnej typu „rzep” lub przy pomocy metalowego elementu blokującego (zaczepu);

- opaska wyposażona w mechanizm lub element konstrukcyjny zabezpieczający opaskę przed przypadkowym rozpięciem lub poluzowaniem naciągu;

- szerokość taśmy uciskającej kończynę min 3 cm;

- kolor czarny lub ciemnozielony. Dopuszcza się wstawki innego koloru np. miejsce do zapisania godziny założenia, etykieta itp.

- Opakowanie łatwe do otwierania, umożliwiające wyjęcie opaski z opakowania jedną ręką.

- Możliwość noszenia opaski bez opakowania na zewnątrz oporządzenia żołnierza (wysoka odporność na różne warunki atmosferyczne).

- Instrukcja stosowania w języku polskim lub piktogramy użycia naniesiona na opakowaniu lub umieszczona wewnątrz lub na zewnątrz opakowania.

- W przypadku określonej daty ważności okres ważności minimum 5 lat. Dopuszczalne jest zaoferowanie opaski zaciskowej (stazy taktycznej) bez określonej przez producenta daty ważności.

- Rekomendacja CoTCCC (Komitetu Tactical Combat Casaulty Care).

Opatrunek brzuszny:

- Zastosowanie: tamowanie krwotoków i opatrywanie ran w obrębie jamy brzusznej

- Konstrukcja opatrunku:

- elastyczny bandaż wyposażony w tampon,

- bandaż koloru zielonego, oliwkowego, szarego lub piaskowego,

- tampon powleczony z jednej strony materiałem zapobiegającym przywieraniu, 
a z drugiej materiałem przeciwdziałającym wysychaniu opatrywanego miejsca, dopuszczalne jest inne równoważne rozwiązanie w tym zakresie,

- tampon o wymiarach 30-50 x 30-50 cm.

- Opatrunek sterylny, w hermetycznym, próżniowym opakowaniu.

- Opakowanie w ciemnym kolorze: zielonym, oliwkowym, brązowym, khaki, piaskowym lub szarym.

- Instrukcja stosowania w języku polskim na opakowaniu lub piktogramy użycia na opakowaniu

- Okres ważności minimum 5 lat

Gaza wypełniająca:

- Zastosowanie: zaopatrzenie rany poprzez wypełnienie rany gazą i tamowanie krwotoku przez wywieranie ucisku.

- Gaza w kolorze białym, 100% bawełny, o wysokiej chłonności.

- Gaza sterylna.

- Wymiary gazy muszą być dostosowane do jej przeznaczenia, tj. takie wypełnienie rany gazą, żeby pod wpływem wywieranego ucisku zatamować krwotok.

- Klasa wyrobu medycznego 2A, zaopatrywanie i wypełnianie ran głębokich.

- Gaza zwinięta w rolkę lub złożona w formie „Z” w opakowaniu.

- Opakowanie wodoodporne, podciśnieniowe, łatwe do otwierania (posiadające nacięcia ułatwiające otwieranie).

- Okres ważności minimum 5 lat

Opatrunek na rany penetracyjne klatki piersiowej:

- Zastosowanie: zaopatrzenie ran penetracyjnych (w tym postrzałowych) klatki piersiowej przez żołnierza przeszkolonego w zakresie udzielania pierwszej pomocy w ramach „samopomocy” lub „pomocy koleżeńskiej” SABA (ang.self aid/buddy aid) według procedur medycyny pola walki TC3(Tactical Combat Casualty Care) określonych 
w  wytycznych komitetu  CoTCCC. Opatrunek musi działać niezawodnie w warunkach pola walki, to znaczy: w różnych warunkach klimatycznych i geograficznych (a w tym: pustynia, dżungla, góry, bagna, wybrzeże, itp.) pod wpływem związanych z tym czynników pogodowych (w tym: woda, piach, deszcz, śnieg, błoto, wiatr, itp.) oraz taktycznych (w tym: noc, dzień, użycie noktowizji, zasłon dymnych, pod ostrzałem, 
w pozycji leżące, w mundurze, rękawicach i oporządzeniu taktycznym, hełmie 
i kamizelce kuloodpornej itp.)

Wymagany jest opatrunek samoprzylepny z klejem o wysokiej lepkości (przez co rozumie się lepkość wystarczającą do utrzymania opatrunku szczelnie przylegającego w miejsce przyklejenia przez czas 2 godzin, podczas którego działają na niego siły związane z warunkami pola walki i transportem, takie jak: zakładanie i zdejmowanie munduru i kamizelki kuloodpornej, przemieszczanie związane z ewakuacją z terenu zagrożonego.

Wymagana jest możliwość przyklejenia opatrunku na mokre ciało w warunkach pola walki (w tym nie dający się usunąć pot, krew, woda, owłosienie, zanieczyszczenie piaskiem  i czynnikami środowiskowymi).

Wymagany jest mechanizm wentylowy w pełni funkcjonalny przy założonym mundurze
 i kamizelce kuloodpornej.

Opatrunek na rany penetracyjne klatki piersiowej posiada wymóg opakowania łatwego otwierania, co oznacza, że opakowanie musi być łatwe do otwierania w warunkach pola walki, w tym w rękawicach taktycznych, przy dużej wilgotności itp.

W zakresie oznakowania opatrunek musi posiadać instrukcję użytkowania w języku polskim lub w postaci piktogramów.

Opatrunek musi posiadać informacje: znak CE, termin ważności, numer serii 
i oznakowanie sterylności. Informacje te muszą być czytelne, umieszczone w sposób nieusuwalny, nie dające się dłonią zetrzeć, zmazać, czy odkleić.

- Konstrukcja opatrunku:

- kształt okrągły lub owalny o średnicy minimum 13 cm lub o wymiarach minimum 13cm x 13cm w kształcie prostokąta lub kwadratu, dopuszczalnie z zaokrąglonymi narożnikami;

- wentylowy: z trójdzielną zastawką jednokierunkową lub wykorzystujący zastawkową metodę opatrywania odmy otwartej poprzez pokrycie otworu rany tworzywem sztucznym (folią) z wylotem (lub wylotami) powietrza poza obszarem rany (folia musi 
w sposób skuteczny spełniać funkcję zastawki/zaworu jednokierunkowego) lub komplet 2szt. opatrunków okluzyjnych pokrywających szczelnie otwory ran (rany wlotowej i wylotowej) bez mechanizmu wentylowego;

- opatrunek posiada uchwyt (lub uchwyty) ułatwiające oddzielenie opatrunku samoprzylepnego od folii osłaniającej;

- opatrunek zawiera gazę lub włókninę do oczyszczenia rany z płynów i zabrudzenia przed	jego przyklejeniem. Dopuszczalne są opatrunki bez gazy lub włókniny.

- samoprzylepny, z klejem o wysokiej lepkości, możliwość przyklejenia opatrunku na mokre ciało (pot, krew).

- Opakowanie wodoodporne, łatwe do otwierania (posiadające nacięcia ułatwiające otwieranie). Dopuszczalne jest opakowanie podciśnieniowe. Dopuszczalne jest opakowanie chroniące przed zamoczeniem typu foliowo-papierowe, bez nacięć ułatwiających otwieranie.

- Opakowanie o jak najmniejszych wymiarach umożliwiające swobodne umieszczenie opatrunku w opakowaniu IPMed.

- Instrukcja stosowania w języku polskim lub piktogramy użycia na opakowaniu.

- Okres ważności minimum 4 lata.

Opaska elastyczna:

- Wymiary 12 cm x 4 m o właściwościach adhezyjnych w opakowaniu.

- Dopuszczalna jest opaska elastyczna o wymiarach min. 10 cm x min. 4m.

- Dopuszczalna jest opaska elastyczna kohezyjna

Gaza opatrunkowa jałowa 0,25 m² w opakowaniu.

Gaza opatrunkowa jałowa 1 m² w opakowaniu.

Przylepiec bez opatrunku:

- Przylepiec na jedwabiu z hipoalergicznym klejem o dużej przylepności również po zamoczeniu.

- Wymiary 2,5 cm x 5 m.

- Łatwy dzielenie bez użycia nożyczek (obustronnie ząbkowane brzegi), nawinięty na plastikową szpulę (tuleję) bez osłony (kołnierza).

- Dopuszczalny jest przylepiec na szpuli wykonanej z utwardzonej tektury / papieru

Plaster z opatrunkiem:

- Plaster wykonany z materiału o dużej przepuszczalności pary wodnej i powietrza, hipoalergiczny, klej o dużej przylepności nawet po zamoczeniu.

- Wymiary 6 cm x 1 m

Rurka nosowo-gardłowa:

- Zastosowanie: udrażnianie górnych dróg oddechowych przez żołnierzy przeszkolonych 
w zakresie udzielania pierwszej pomocy według procedur ratownictwa w warunkach taktycznych określonych w aktualnych wytycznych TCCC.

- Wykonana  miękkiego PVC medycznego przeźroczystego lub w kolorze zielonym, silikonowana, bez lateksu i ftalanów.

- Rozmiar - średnica wewnętrzna: 7 mm – 7,5 mm – 1 szt.(FR 30)

- Kształt anatomicznej krzywizny kanału nosowo-gardłowego.

- Posiadająca ogranicznik chroniący przed wsunięciem w głąb dróg oddechowych
 i pozycjonujący rurkę.

- Wyrób sterylny.

- Opakowanie chroniące przed zamoczeniem typu foliowo-papierowe, łatwe do otwierania, umożliwiające dowolne formowanie kształtu, o wymiarach maksymalnie 12 cm x 22 cm.

- Okres ważności rurki nosowo-gardłowej minimum 5 lat.

Lubrykant w żelu:

- Lubrykant w żelu, obojętny farmakologicznie, ułatwiający zakładanie rurki nosowo-gardłowej, jednorazowe opakowanie 2,7÷5 g

- Okres ważności lubrykantu minimum 5 lat.

Maska twarzowa do sztucznego oddychania:

- Wykonana z przeźroczystego tworzywa sztucznego i wyposażona w miękki kołnierz przylegający do twarzy.

- Ustnik z filtrem i zastawka kierunkowa.

- Gumka do mocowania na twarzy.

- Etui z tworzywa sztucznego.

Opatrunek hydrożelowy:

- Opatrunek przeznaczony do stosowania na twarz, posiada specjalne wycięcia 
i skrzydełka na usta, nos i oczy, rozmiary 28-40x40-60 cm – 2 szt.

- Opatrunek mały o powierzchni 400 cm2 – 2 szt.

- Opatrunek do natychmiastowego zastosowania  po nałożeniu na oparzone miejsce chłodzi je, łagodzi ból i chroni przed zanieczyszczeniem ran.

- Opatrunek  nakładany bezpośrednio na ranę, wyrób medyczny klasy 2B.

- Po zastosowaniu na poparzone miejsce opatrunek można wielokrotnie zdejmować tak by kontrolować stan rany - opatrunek nie przykleja się do poparzonej powierzchni.

- Opatrunek przeznaczony jest do wszystkich oparzeń termicznych bez względu na ich stopień.

- Opatrunek ma formę materiału bazowego z naniesionym półpłynnym żelem. Dopuszczalny jest opatrunek hydrożelowy o konsystencji stałej, nierozpuszczalnej 
w wodzie.

- Żel jest całkowicie nieszkodliwy dla błon śluzowych i ma działanie bakteriostatyczne. Bezpieczeństwo w zakresie biokompatybilności i cytotoksyczności potwierdzone badaniami przeprowadzonymi zgodnie z normą PN-EN ISO 10993-5 przez akredytowany  ośrodek badawczy oraz przedstawieniem karty charakterystyki (MSDS).

- Łatwy w transporcie, przechowywaniu i użyciu (możliwość składowania w temp. -5/+35 st.C). Dopuszczalny jest opatrunek o temperaturze przechowywania i stosowania od 
0 st.C do 40 st.C.

- Opakowanie w ciemnym kolorze: zielonym, oliwkowym, brązowym, khaki, piaskowym lub szarym.

- Okres ważności minimum 5 lat.

Hydrożel w butelce:

- Opakowanie min 100-150 ml.

- Hydrożel w butelce ma mieć takie same właściwości jak opatrunki opisany opatrunek hydrożelowy, z wyłączeniem nośnika materiału bazowego.

- Okres ważności minimum 5 lat.

Chusta trójkątna:

- Bawełniana, w kształcie trójkąta równoramiennego o min. wymiarach 96x96x136 cm.

- Dopuszczalna jest chusta trójkątna w rozmiarze 96x96x130 cm lub 95x95x134 cm,  
przy zachowaniu pozostałych wymagań.

- Kolor zielony, dopuszczalny jest kolor biały

Koc izotermiczny jednorazowy:

- Folia przeznaczona jest do zapewnienia komfortu termicznego pacjenta chroniąca przed utratą ciepła.

- Konstrukcja:

- wykonany z 3-warstwowej folii aluminiowej, falowanej, zapewniającej przepływ 
i warstwową izolację powietrza pomiędzy poszczególnymi warstwami,

- zewnętrzna warstwa koca powinna być wodoodporna i nie przepuszczająca wiatru,

- kolor zewnętrzny koca – zielony, oliwkowy, dopuszcza się czarne elementy,

- koc pakowany próżniowo.

- Wymiary i waga:

- rozmiar koca rozłożonego: 120-190 x 200-240 cm

- małe rozmiary koca po spakowaniu

- objętość koca po spakowaniu max. 1,1 l

- waga koca spakowanego: max 500 g

Dopuszczalny na zasadzie równoważności jest koc izotermiczny jednorazowy:

- Folia przeznaczona jest do zapewnienia komfortu termicznego pacjenta chroniąca przed utratą ciepła.

- Konstrukcja:

- trójwarstwowa, zapewniająca przepływ i warstwową izolację powietrza,

- warstwa zewnętrzna aluminiowa, wodoodporna, nieprzepuszczająca wiatru,

- warstwa środkowa –główna odbijająca ciepło radiacyjne,

- warstwa wewnętrzna –miękka, pochłaniająca płyny ustrojowe oraz wodę i nie dopuszczająca do ich zbierania na powierzchni materiału.

- Wymiary i waga:

- rozmiar koca 200 x 120 cm,

- małe rozmiary po spakowaniu,

- waga do 200 g,

- pakowany próżniowo,

- kolor zieleń wojskowa

Koc izotermiczny jednorazowy:

- Folia przeznaczona jest do zapewnienia komfortu termicznego pacjenta.

- Możliwość zastosowania:

- ochrona przed utratą ciepła,

- ochrona przed nadmiernym przegrzaniem.

- Konstrukcja:

- folia typu NRC,

- metalizowana warstwowo (złoto-srebrna powłoka metaliczna).

- Wymiary po rozłożeniu min:

- szerokość 160 cm,

- długość 210 cm

Rękawice ratownicze:

- Jednorazowego użytku, niesterylne.

- Nitrylowe.

- Hipoalergiczne, bezlateksowe, niepudrowane.

- Przedłużony mankiet.

- Kolor niebieski

- Rozmiar L

Nożyczki ratownicze:

- Ostrze wykonane z tytanu lub twardej stali z powłoką teflonową, umożliwiające cięcie tkaniny ubraniowej, materiałów opatrunkowych, pasów bezpieczeństwa, skóry oraz innych twardych przedmiotów.

- Ząbkowane ostrze, nie wymagające ostrzenia.

- Wygięty kształt ułatwiający cięcie.

- Nożyczki na końcu dolnego ostrza posiadają zaokrąglenie, które chroni przed skaleczeniem w czasie stosowania.

- Długość powierzchni tnącej minimum 4 cm, długość całkowita 14-18 cm.

- Kolor ostrza i rękojeści matowy: czarny, brązowy lub szary. Dopuszczalna jest rękojeść 
w innych ciemnych kolorach

Latarka:

- Konstrukcja:

- źródło światła – diody,

- kompaktowa,

- wodoszczelna – min IP65,

- możliwość mocowania za pomocą ściąganej taśmy typu ZIP lub sznurek typu ZIP lub opaski elastycznej,

- blokada włącznika chroniąca przed przypadkowym uruchomieniem.

- Parametry techniczne:

- światło białe, jedna lub trzy diody, o zasięgu światła min 10 m,

- światło czerwone (dyskretne oświetlenie),

- 2 poziomy oświetlenia: ekonomiczny - czas świecenie min 12 h i maksymalny - czas świecenia min 9 h,

- 2 tryby pulsujące: biały i czerwony,

- masa latarki max 50 g z bateriami,

- temperatura pracy: -20 st.C do +50 st.C,

- zasilanie - 2 baterie litowe typu CR2032.

- Zapasowy komplet baterii

Sygnalizator świetlny:

- Czas świecenia min. 12 godz.

- Światło chemiczne

- Długość 15 cm

- Wodoodporny, nieiskrzący, niepalny i nietoksyczny

- Kolor zielony

- Kolor żółty

- Kolor czerwony

2. Plecak Ratownika Medycznego (PRM)

Opatrunek indywidualny:

Przeznaczony do tamowania krwotoków i opatrywania ran przez niewykwalifikowanego pod kątem medycznym żołnierza, w ramach „samopomocy” lub „pomocy koleżeńskiej” SABA (ang.self aid/buddy aid) według procedur medycyny pola walki TC3 (Tactical Combat Casualty Care) określonych w wytycznych komitetu CoTCCC. Opatrunek musi działać niezawodnie w warunkach pola walki, to znaczy: w różnych warunkach klimatycznych 
i geograficznych (w tym: pustynia, dżungla, góry, bagna, wybrzeże itp.) pod wpływem związanych z tym czynników pogodowych (w tym: woda, piach, deszcz, śnieg, błoto, wiatr itp.)oraz taktycznych (w tym: noc, dzień, użycie noktowizji, zasłon dymnych, pod ostrzałem, w pozycji leżąc, w mundurze, rękawicach i oporządzeniu taktycznym, hełmie i kamizelce kuloodpornej itp.)W zakresie wymagania szerokości bandaża elastycznego dopuszczalne jest odchylenie +/_ 10%.

Opatrunek indywidualny posiada wymóg opakowania łatwego do otwierania, co oznacza, że opakowanie musi być łatwe do otwierania w warunkach pola walki, w tym w rękawicach taktycznych, przy dużej wilgotności itp.

W zakresie oznakowania opatrunek musi posiadać instrukcję użytkowania w języku polskim lub w postaci piktogramów.

Opatrunek musi posiadać informację: znak CE, termin ważności, numer serii i oznakowania sterylności. Oznakowanie to musi być czytelne, umieszczone w sposób nieusuwalny, nie dające się zetrzeć, zmazać, czy odkleić.

- Forma opatrunku:

- elastyczny bandaż o szerokości 10 cm ±10%;

- wyposażony w jeden (nieruchomy) lub dwa tampony/kompresy (nieruchomy 
i ruchomy);

- wyposażony w element z tworzywa sztucznego zamocowany do bandaża ułatwiający zakładanie opatrunku jedną ręką, zmianę kierunku bandażowania oraz pełniący funkcję bezpośredniego ucisku na ranę po założeniu opatrunku;

- wyposażony w zapinkę z tworzywa sztucznego uniemożliwiającą przypadkowe rozwinięcie bandaża po założeniu bandaża oraz mechanizm umożliwiający przypadkowe rozwinięcie bandaża w czasie bandażowania (taśmy samozaczepne lub przeszycie);

Dopuszczalny jest opatrunek:

- elastyczny bandaż o szerokości 10 cm ±10%;

- wyposażony w jeden (nieruchomy) tampon/kompres w formie kieszeni, wewnątrz której znajduje się gaza wypełniająca oraz plastikowa folia;

- gaza wypełniająca o wysokiej chłonności, może służyć do dodatkowego zaopatrzenia rany postrzałowej;

- plastikowa folia może służyć m.in. jako opatrunek okluzyjny na rany postrzałowe klatki piersiowej;

- wyposażony w element z tworzywa sztucznego zamocowany do bandaża pełniący funkcję bezpośredniego ucisku na ranę po założeniu opatrunku;

- wyposażony w zapinkę z tworzywa sztucznego uniemożliwiającą przypadkowe rozwinięcie bandaża oraz taśmy samozaczepne – haczyk („rzep”) umieszczone na bandażu uniemożliwiające przypadkowe rozwinięcie bandaża oraz stabilizujące założony opatrunek

2. Bandaż koloru zielonego, oliwkowego, szarego lub piaskowego. Tampon/kompres 
w kolorze białym.

- Opatrunek sterylny.

- Opatrunek zwinięty w rolkę w opakowaniu.

- Opakowanie wodoodporne, podciśnieniowe, łatwe do otwierania (posiadające nacięcia ułatwiające otwieranie).

- Instrukcja stosowania w języku polskim lub  piktogramy użycia na opakowaniu.

Okres ważności minimum 5 lat.

Opatrunek hemostatyczny:

- Zastosowanie: tamowanie zagrażających życiu krwotoków o średniej i dużej intensywności krwawienia, w szczególności z ran głębokich i krwotoków tętniczych przez żołnierzy przeszkolonych w zakresie udzielania pierwszej pomocy według procedur ratownictwa w warunkach taktycznych określonych 
w aktualnych wytycznych TCCC.

- Wysoka efektywność hemostatyczna.

- Natychmiastowa gotowość do użycia.

- Bezpieczeństwo stosowania:

- brak efektów ubocznych występujących przy stosowaniu zagrażających zdrowiu 
(w szczególności brak lub ograniczona reakcja egzotermiczna);

- środek hemostatyczny opatrunku nie jest wchłaniany przez organizm;

- łatwy do usunięcia (opatrunek nie przykleja się do rany).

- Forma opatrunku: nierozpuszczalna gaza z dodatkiem niezbędnej ilości środka hemostatycznego (tj. chitosan, zeolit, kaolin), szerokość 6÷10 cm i długość 3÷4 m. Dopuszczalna jest długość gazy minimum 100 cm z dodatkiem środka hemostatycznego w ilości minimum 8 g.

- Opatrunek sterylny.

- Opatrunek złożony w formie „Z” w opakowaniu.

- Opakowanie wodoodporne, łatwe do otwierania (posiadające nacięcia ułatwiające otwieranie). Preferowane jest opakowanie podciśnieniowe.

- Przechowywanie: nie wymaga specjalnych warunków przechowywania, utrzymywana jest stabilność fizykochemiczna w różnych warunkach atmosferycznych.

- Rekomendacja CoTCCC (Komitetu Tactical Combat Casaulty Care).

- Instrukcja stosowania w języku polskim lub piktogramy użycia na opakowaniu.

- Okres ważności minimum 5 lat

Opaska zaciskowa (staza taktyczna):

- Zastosowanie: zaopatrzenie (zabezpieczenie) kończyn (górnych i dolnych)w przypadku amputacji urazowych lub silnych krwotoków tętniczych w celu zatrzymania krwotoku przez żołnierzy przeszkolonych w zakresie udzielania pierwszej pomocy według procedur ratownictwa w warunkach taktycznych określonych w aktualnych wytycznych TCCC.

- Konstrukcja opaski zaciskowej:

- jednoczęściowa;

- umożliwiająca założenie jedną ręką na każdej kończynie, w szczególności w ramach samopomocy przez poszkodowanego;

- system naciągowy opaski składa się z paska okalającego kończynę oraz obrotowego elementu z tworzywa sztucznego lub metalu typu kołowrót 
z możliwością płynnej regulacji siły naciągu oraz możliwością blokowania kołowrotu (po zaciśnięciu opaski),

- bezgłośna praca mechanizmu naciągowego;

- zapinanie opaski realizowane za pomocą taśmy samozaczepnej typu „rzep” lub przy pomocy metalowego elementu blokującego (zaczepu);

- opaska wyposażona w mechanizm lub element konstrukcyjny zabezpieczający opaskę przed przypadkowym rozpięciem lub poluzowaniem naciągu;

- szerokość taśmy uciskającej kończynę min 3 cm;

- kolor czarny lub ciemnozielony. Dopuszcza się wstawki innego koloru np. miejsce do zapisania godziny założenia, etykieta itp.

- Opakowanie łatwe do otwierania, umożliwiające wyjęcie opaski z opakowania jedną ręką.

- Możliwość noszenia opaski bez opakowania na zewnątrz oporządzenia żołnierza (wysoka odporność na różne warunki atmosferyczne).

- Instrukcja stosowania w języku polskim lub piktogramy użycia naniesiona na opakowaniu lub umieszczona wewnątrz lub na zewnątrz opakowania.

- W przypadku określonej daty ważności okres ważności minimum 5 lat. Dopuszczalne jest zaoferowanie opaski zaciskowej (stazy taktycznej) bez określonej przez producenta daty ważności.

- Rekomendacja CoTCCC (Komitetu Tactical Combat Casaulty Care).

Opatrunek brzuszny:

- Zastosowanie: tamowanie krwotoków i opatrywanie ran w obrębie jamy brzusznej

- Konstrukcja opatrunku:

- elastyczny bandaż wyposażony w tampon,

- bandaż koloru zielonego, oliwkowego, szarego lub piaskowego,

- tampon powleczony z jednej strony materiałem zapobiegającym przywieraniu, 
a z drugiej materiałem przeciwdziałającym wysychaniu opatrywanego miejsca, dopuszczalne jest inne równoważne rozwiązanie w tym zakresie,

- tampon o wymiarach 30-50 x 30-50 cm.

- Opatrunek sterylny, w hermetycznym, próżniowym opakowaniu.

- Opakowanie w ciemnym kolorze: zielonym, oliwkowym, brązowym, khaki, piaskowym lub szarym.

- Instrukcja stosowania w języku polskim na opakowaniu lub piktogramy użycia na opakowaniu

- Okres ważności minimum 5 lat

Gaza wypełniająca:

- Zastosowanie: zaopatrzenie rany poprzez wypełnienie rany gazą i tamowanie krwotoku przez wywieranie ucisku.

- Gaza w kolorze białym, 100% bawełny, o wysokiej chłonności.

- Gaza sterylna.

- Wymiary gazy muszą być dostosowane do jej przeznaczenia, tj. takie wypełnienie rany gazą, żeby pod wpływem wywieranego ucisku zatamować krwotok.

- Klasa wyrobu medycznego 2A, zaopatrywanie i wypełnianie ran głębokich.

- Gaza zwinięta w rolkę lub złożona w formie „Z” w opakowaniu.

- Opakowanie wodoodporne, podciśnieniowe, łatwe do otwierania (posiadające nacięcia ułatwiające otwieranie).

- Okres ważności minimum 5 lat

Opatrunek na rany penetracyjne klatki piersiowej:

- Zastosowanie: zaopatrzenie ran penetracyjnych (w tym postrzałowych) klatki piersiowej przez żołnierza przeszkolonego w zakresie udzielania pierwszej pomocy 
w ramach „samopomocy” lub „pomocy koleżeńskiej” SABA (ang.self aid/buddy aid) według procedur medycyny pola walki TC3(Tactical Combat Casualty Care) określonych w  wytycznych komitetu  CoTCCC. Opatrunek musi działać niezawodnie 
w warunkach pola walki, to znaczy: w różnych warunkach klimatycznych 
i geograficznych (a w tym: pustynia, dżungla, góry, bagna, wybrzeże, itp.) pod wpływem związanych z tym czynników pogodowych (w tym: woda, piach, deszcz, śnieg, błoto, wiatr, itp.) oraz taktycznych (w tym: noc, dzień, użycie noktowizji, zasłon dymnych, pod ostrzałem, w pozycji leżące, w mundurze, rękawicach i oporządzeniu taktycznym, hełmie i kamizelce kuloodpornej itp.)

Wymagany jest opatrunek samoprzylepny z klejem o wysokiej lepkości (przez co rozumie się lepkość wystarczającą do utrzymania opatrunku szczelnie przylegającego w miejsce przyklejenia przez czas 2 godzin, podczas którego działają na niego siły związane z warunkami pola walki i transportem, takie jak: zakładanie i zdejmowanie munduru i kamizelki kuloodpornej, przemieszczanie związane z ewakuacją z terenu zagrożonego.

Wymagana jest możliwość przyklejenia opatrunku na mokre ciało w warunkach pola walki (w tym nie dający się usunąć pot, krew, woda, owłosienie, zanieczyszczenie piaskiem  i czynnikami środowiskowymi).

Wymagany jest mechanizm wentylowy w pełni funkcjonalny przy założonym mundurze
 i kamizelce kuloodpornej.

Opatrunek na rany penetracyjne klatki piersiowej posiada wymóg opakowania łatwego otwierania, co oznacza, że opakowanie musi być łatwe do otwierania w warunkach pola walki, w tym w rękawicach taktycznych, przy dużej wilgotności itp.

W zakresie oznakowania opatrunek musi posiadać instrukcję użytkowania w języku polskim lub w postaci piktogramów.

Opatrunek musi posiadać informacje: znak CE, termin ważności, numer serii 
i oznakowanie sterylności. Informacje te muszą być czytelne, umieszczone w sposób nieusuwalny, nie dające się dłonią zetrzeć, zmazać, czy odkleić.

- Konstrukcja opatrunku:

- kształt okrągły lub owalny o średnicy minimum 13 cm lub o wymiarach minimum 13cm x 13cm w kształcie prostokąta lub kwadratu, dopuszczalnie z zaokrąglonymi narożnikami;

- wentylowy: z trójdzielną zastawką jednokierunkową lub wykorzystujący zastawkową metodę opatrywania odmy otwartej poprzez pokrycie otworu rany tworzywem sztucznym (folią) z wylotem (lub wylotami) powietrza poza obszarem rany (folia musi 
w sposób skuteczny spełniać funkcję zastawki/zaworu jednokierunkowego) lub komplet 2szt. opatrunków okluzyjnych pokrywających szczelnie otwory ran (rany wlotowej i wylotowej) bez mechanizmu wentylowego;

- opatrunek posiada uchwyt (lub uchwyty) ułatwiające oddzielenie opatrunku samoprzylepnego od folii osłaniającej;

- opatrunek zawiera gazę lub włókninę do oczyszczenia rany z płynów i zabrudzenia przed	jego przyklejeniem. Dopuszczalne są opatrunki bez gazy lub włókniny.

- samoprzylepny, z klejem o wysokiej lepkości, możliwość przyklejenia opatrunku na mokre ciało (pot, krew).

- Opakowanie wodoodporne, łatwe do otwierania (posiadające nacięcia ułatwiające otwieranie). Dopuszczalne jest opakowanie podciśnieniowe. Dopuszczalne jest opakowanie chroniące przed zamoczeniem typu foliowo-papierowe, bez nacięć ułatwiających otwieranie.

- Opakowanie o jak najmniejszych wymiarach umożliwiające swobodne umieszczenie opatrunku w opakowaniu IPMed.

- Instrukcja stosowania w języku polskim lub piktogramy użycia na opakowaniu.

- Okres ważności minimum 4 lata.

Opatrunek oczny:

- Ściśle przylegający do skóry wokół oka.

- Chroni oko przed intensywnym światłem.

- Warstwa nieprzylepna umożliwia swobodne ruchy gałki ocznej.

- Rozmiar: 50-70 mm ÷ 70-85 mm

- Opakowanie

Opaska elastyczna 15 cm x 4 m, średniej rozciągliwości z zapinką w opakowaniu.

Opaska elastyczna 12 cm x 4 m o właściwościach adhezyjnych w opakowaniu.

Dopuszczalna jest opaska elastyczna o wymiarach min. 10 cm x min. 4m.

Dopuszczalna jest opaska elastyczna kohezyjna

Gaza opatrunkowa jałowa 0,25 m² w opakowaniu

Gaza opatrunkowa jałowa 1 m² w opakowaniu

Kompres gazowy jałowy 10 cm x 10 cm x 3 szt. w opakowaniu

Przylepiec bez opatrunku:

- Przylepiec na jedwabiu z hipoalergicznym klejem o dużej przylepności również po zamoczeniu.

- Wymiary 2,5 cm x 5 m.

- Łatwy dzielenie bez użycia nożyczek (obustronnie ząbkowane brzegi), nawinięty na plastikową szpulę (tuleję) bez osłony (kołnierza).

- Dopuszczalny jest przylepiec na szpuli wykonanej z utwardzonej tektury / papieru

Plaster z opatrunkiem:

- Plaster wykonany z materiału o dużej przepuszczalności pary wodnej i powietrza, hipoalergiczny, klej o dużej przylepności nawet po zamoczeniu.

- Wymiary 6 cm x 1 m.

Siatka opatrunkowa na głowę nr 6, długość 1 m w opakowaniu

Rurka nosowo-gardłowa:

- Zastosowanie: udrażnianie górnych dróg oddechowych przez żołnierzy przeszkolonych 
w zakresie udzielania pierwszej pomocy według procedur ratownictwa w warunkach taktycznych określonych w aktualnych wytycznych TCCC.

- Wykonana  miękkiego PVC medycznego przeźroczystego lub w kolorze zielonym, silikonowana, bez lateksu i ftalanów.

- Rozmiar - średnica wewnętrzna: 7 mm – 7,5 mm – 1 szt.(FR 30)

- Kształt anatomicznej krzywizny kanału nosowo-gardłowego.

- Posiadająca ogranicznik chroniący przed wsunięciem w głąb dróg oddechowych
 i pozycjonujący rurkę.

- Wyrób sterylny.

- Opakowanie chroniące przed zamoczeniem typu foliowo-papierowe, łatwe do otwierania, umożliwiające dowolne formowanie kształtu, o wymiarach maksymalnie 12 cm x 22 cm.

- Okres ważności rurki nosowo-gardłowej minimum 5 lat.

Lubrykant w żelu:

- Lubrykant w żelu Obojętny farmakologicznie, ułatwiający zakładanie rurki nosowo-gardłowej, jednorazowe opakowanie 2,7÷5 g.

- Okres ważności lubrykantu minimum 5 lata.

Rurka intubacyjna:

- Jednorazowego użytku, sterylna

- Rozmiar: 7 – 1 szt.; 7,5 – 1 szt.; 8 – 1 szt.

- Wykonana z wysokiej jakości medycznego PCV, silikonowana

- Niskociśnieniowy mankiet uszczelniający typu HI-LO

- Znaczniki głębokości oznaczone cyframi i kreskami

- Znacznik RTG na całej długości

- Balonik kontrolny

- Zaokrąglone zakończenie rurki z otworem Murphiego

- Łącznik 15 mm trwale połączony z rurką i zgodny z ISO 5356-1, dopuszczalny jest łącznik, który nie jest trwale połączony z rurką

- Dobrze widoczne oznaczenie rozmiaru i średnicy wewnętrznej rurki

- Pakowana pojedynczo, sterylnie, opakowanie folia papier o wymiarach maksymalnie 12cmx22cm 13x34 cm

- Okres ważności rurki intubacyjnej minimum 5 lat.

Strzykawka do rurki intubacyjnej

Prowadnica do rurki intubacyjnej

Stabilizator rurki intubacyjnej

Rurka krtaniowa:

- Typ LT-D lub LTS-D.

- Jednorazowego użytku.

- Rozmiar: 3 – 1 szt.; 4 – 1 szt.; 5 – 1 szt., oznakowane różnymi kolorami.

- Wykonana z przezroczystego termoplastycznego PCV.

- Dwa niskociśnieniowe mankiety uszczelniające: dystalny o małej objętości, który po założeniu znajdować się będzie na wysokości wejścia do przełyku oraz proksymalny 
o dużej objętości umiejscowiony w jamie nosowo-gardłowej.

- Pojedynczy kanał oddechowy zakończony ślepo, z otworem na wysokości wejścia do tchawicy, przystosowanym do odsysania wydzieliny lub dwukanałowa z dwoma niezależnymi kanałami otwartymi.

- Oba mankiety zasilane jednym, wspólnym przewodem, zakończonym balonikiem kontrolnym.

- Znaczniki głębokości oznaczone cyframi i kreskami.

- Znacznik RTG na całej długości.

- Łącznik 15 mm trwale połączony z rurką i zgodny z ISO 5356-1.

- Pakowana pojedynczo, sterylnie, opakowanie folia-papier.

- Okres ważności rurki krtaniowej minimum 5 lat.

Strzykawka do rurki krtaniowej

Taśma mocująca rurkę krtaniową

Ssak ręczny typu gruszka:

- Przeznaczone do odsysania płynów i treści z jamy ustnej i górnego odcinka dróg oddechowych.

- Konstrukcja jednoczęściowa, bez możliwości rozmontowania na mniejsze elementy składowe.

- Całość jednorazowa.

- Dren ssący wysuwany, o długości min 15 cm i wewnętrznej średnicy ssącej min 8 mm.

- Układ ssący mechaniczny, bazujący na silikonowej gruszce.

- Odprowadzenie płynów do trwale zamocowanego worka na wydzielinę za pomocą jednokierunkowego wylotu z zastawką.

- Worek na wydzielinę o pojemności min 1000 ml.

- Siła ssania min 100 mmHg

- Waga max 250 g

Worek samorozprężalny typu składanego:

- Worek przeznaczony do wentylacji mechanicznej powietrzem lub mieszaniną oddechową w tym możliwość zasilania 100% tlenem.

- Worek w formie składanej, minimalizującej objętość urządzenia w formie spakowanej.

- Worek wyposażony w zastawkę pacjenta, maskę twarzową nr 5, rezerwuar tlenu, łącznik przewodu tlenowego długości 9 cm.

- Możliwość podłączenia filtrów mechanicznych pomiędzy maską a zastawką pacjenta.

- Wszystkie elementy wyposażenia spakowane razem z workiem w opakowaniu fabrycznym.

- Wymiary opakowania zewnętrznego: cylindryczne, wys.max  6 cm, średnica max 14 cm. Opakowanie wykonane z twardego tworzywa sztucznego.

- Całość jednorazowa.

- Waga max 500 g.

- Produkt oznakowany fabrycznie znakiem CE, zgodnie z aktualnymi przepisami 
w zakresie wyrobów medycznych.

- Dodatkowe wyposażenie (nie wchodzące do opakowania na worek samorozprężalny): przewód tlenowy, długości min 2m; filtr przeciwbakteryjny mechaniczny – 3 szt. (filtry bakteryjne dla dorosłych dla HIV, hepatitis C, TBC bez wymiennika ciepła i wilgoci)

Igła do odbarczenia odmy prężnej:

- Jednorazowa.

- Rozmiar: 14 GA 3,25 IN (2,1 mm x 83 mm).

- Pakowana sterylnie, opakowanie foliowo papierowe.

- Okres ważności minimum 5 lata

Zestaw do konikopunkcji ratowniczej:

- Zestaw do szybkiej konikopunkcji ratowniczej dla dorosłych.

- Zestaw gotowy do natychmiastowego wykorzystania.

- Sterylny, jednorazowy, opakowanie w kształcie „tuby”

- Standardowa końcówka o średnicy 15 mm.

- Specjalne zakończenie igły nakłuwacza eliminujące konieczność wykorzystania skalpela i redukujące krwawienie.

- Blokada zmniejszająca ryzyko przebicia tylnej ściany tchawicy.

- Taśma mocująca dren wokół szyi.

- Igła prowadząca o szerokości 2 mm, strzykawka 5 ml lub 10 ml oraz łącznik karbowany w zestawie

- Dren o średnicy 4 mm.

- Okres ważności minimum 5 lat

Opatrunek hydrożelowy:

- Opatrunek przeznaczony do stosowania na twarz, posiada specjalne wycięcia
 i skrzydełka na usta, nos i oczy, rozmiary 28-40x40-60 cm – 2 szt.

- Opatrunek mały o powierzchni 400 cm2 – 2 szt.

- Opatrunek do natychmiastowego zastosowania  po nałożeniu na oparzone miejsce chłodzi je, łagodzi ból i chroni przed zanieczyszczeniem ran.

- Opatrunek  nakładany bezpośrednio na ranę, wyrób medyczny klasy B.

- Po zastosowaniu na poparzone miejsce opatrunek można wielokrotnie zdejmować tak by kontrolować stan rany - opatrunek nie przykleja się do poparzonej powierzchni.

- Opatrunek przeznaczony jest do wszystkich oparzeń termicznych bez względu na ich stopień.

- Opatrunek ma formę materiału bazowego z naniesionym półpłynnym żelem. Dopuszczalny jest opatrunek hydrożelowy o konsystencji stałej, nierozpuszczalnej 
w wodzie.

- Żel jest całkowicie nieszkodliwy dla błon śluzowych i ma działanie bakteriostatyczne. Bezpieczeństwo w zakresie biokompatybilności i cytotoksyczności, potwierdzone badaniami przeprowadzonymi zgodnie z normą PN-EN ISO 10993-5 przez akredytowany ośrodek badawczy oraz przedstawieniem karty charakterystyki (MSDS).

- Łatwy w transporcie, przechowywaniu i użyciu (możliwość składowania w temp.
 -5/+35 st. C). Dopuszczalny jest opatrunek o temperaturze przechowywania
 i stosowania od 0 st.C do 40 st.C.

- Opakowanie w ciemnym kolorze: zielonym, oliwkowym, brązowym, khaki, piaskowym lub szarym.

- Okres ważności minimum 5 lat

Hydrożel w butelce:

- Opakowanie min 100-150 ml.

- Hydrożel w butelce ma mieć takie same właściwości jak opatrunki opisany opatrunek hydrożelowy, z wyłączeniem nośnika materiału bazowego.

- Okres ważności minimum 5 lat

Chusta trójkątna:

- Bawełniana, w kształcie trójkąta równoramiennego o min. wymiarach 96x96x136 cm.

- Dopuszczalna jest chusta trójkątna w rozmiarze 96x96x130 cm lub 95x95x134 cm,  
przy zachowaniu pozostałych wymagań.

- Kolor zielony, dopuszczalny jest kolor biały

Kołnierz ortopedyczny jednorazowy:

- Kołnierz uniwersalny do stabilizacji i unieruchomienia szyjnego odcinka kręgosłupa – wielokrotnego użytku.

- Możliwości zastosowania – dorośli.

- Konstrukcja:

- jednoczęściowy,

- wykonany z wytrzymałego i elastycznego polimeru,

- wyścielony miękką gąbką,

- posiada precyzyjną regulację wysokości (min 10 stopni regulacji),

- konstrukcja umożliwia przechowywanie kołnierza przed użyciem w płaskiej pozycji (dostosowanej do miejsca w plecaku przeznaczonego do przechowywania), w której kołnierz ma max 57 cm długości.

- Otwór/otwory umożliwiające zbadanie tętna na tętnicach szyjnych.

- Przenikliwy dla promieni RTG w stopniu umożliwiającym diagnostykę.

- Kolor – ciemnozielony, oliwkowy, brązowy, szary, piaskowy, khaki

Strzykawki:

- Typu LUER: 5 ml, 10 ml – po 4 szt., 2 ml, 20 ml po 2 szt

- Jednorazowe, sterylne, pakowane pojedynczo

Igły:

- Typu LUER: 0,8; 1,2 po 8 szt.

- Jednorazowe, sterylne, pakowane pojedynczo

- Dołączone małe opakowanie na zużyte igły – 1 szt

Gaziki do dezynfekcji miejsca wkłucia, pakowane pojedynczo

Kaniula (wenflon):

- Rozmiary: 14 G, 16 G, 18 G po 2 szt.

- Jednorazowa, sterylna, oznaczona kolorami.

- Wykonana z poliuretanu.

- Gładka powierzchnia.

- Specjalny kształt końcówki poliuretanowej kaniuli i igły z tylnym szlifem w celu łatwego wprowadzenia kaniuli do naczynia.

- Samozamykający się port lub port z możliwością blokady przed przypadkowym otwarciem..

- Uchwyt zaprojektowany dla techniki punkcji jedną ręką.

- Zatyczka z filtrem hydrofobowym, hamująca wypływ krwi

- Zakończenie LOCK

Okleina do wenflonów

Zestaw do przetaczania płynów infuzyjnych z pojemników miękkich:

- Igła biorcza.

- Dren o długości min. 150 cm.

- Rolowany regulator przepływu.

- Komora kroplowa 20 kropli.

- Wielkość oczek filtra do płynów 15 µm.

- Łącznik do dodatkowej iniekcji z korkiem.

- Łącznik LUER-LOCK z igłą iniekcyjną.

- Jednorazowego użytku, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, pojedynczo pakowany

- Okres ważności minimum 3 lata

Zestaw dojścia doszpikowego

- Jednorazowy zestaw do szybkiej infuzji doszpikowej do mostkowej.

- System posiada prosty sposób na lokalizację miejsca wkłucia – płytka lokalizacyjna umożliwiająca dokładne pozycjonowanie miejsca wkłucia, samoprzylepna, wyposażona w łącznik z mandrynem, zakończona wejściem typu LUER.

- W zestawie elastyczna rurka infuzyjna z końcówką z chromowanej stali.

- Mocowanie rurki infuzyjnej pozwala na ruchy skóry i tkanki podskórnej, nie powodując przy tym ruchów części śródkostnej rurki infuzyjnej.

- Mechanizm zabezpieczający przed zbyt głębokim wbiciem mandrynu w szpik.

- W zestawie prowadnica umieszczająca rurkę infuzyjną na precyzyjnej głębokości, wyposażona w mechanizm zwalniający.

- System umożliwia prosty sposób wyciagnięcia rurki infuzyjnej z kości, wtedy gdy dostęp doszpikowy nie jest potrzebny.

- System umożliwia szybkie uzyskanie dojścia doszpikowego, w czasie poniżej 3 min.

- System charakteryzuje się skutecznością infuzji doszpikowej, z możliwością prostej, okresowej kontroli działania systemu w czasie pracy – przeźroczysta kopułka ochronna dopinana do płytki lokalizacyjnej, zabezpieczająca miejsce wkłucia.

- System jest prosty w stosowaniu, a umiejętności konieczne do obsługi systemu wymagają minimalnego treningu.

- Opakowanie jest trwałe, odporne na działanie wilgoci, o niewielkich rozmiarach.

- Okres ważności minimum 2 lata.

Koc izotermiczny jednorazowy:

- Folia przeznaczona jest do zapewnienia komfortu termicznego pacjenta.

- Możliwość zastosowania:

- ochrona przed utratą ciepła,

- ochrona przed nadmiernym przegrzaniem.

- Konstrukcja:

- folia typu NRC,

- metalizowana warstwowo (złoto-srebrna powłoka metaliczna).

- Wymiary po rozłożeniu min:

- szerokość 160 cm,

- długość 210 cm

Rękawice ratownicze:

- Jednorazowego użytku, niesterylne.

- Nitrylowe.

- Hipoalergiczne, bezlateksowe, niepudrowane.

- Przedłużony mankiet.

- Kolor niebieski

- Rozmiar L

Nożyczki ratownicze:

- Ostrze wykonane z tytanu lub twardej stali z powłoką teflonową, umożliwiające cięcie tkaniny ubraniowej, materiałów opatrunkowych, pasów bezpieczeństwa, skóry oraz innych twardych przedmiotów.

- Ząbkowane ostrze, nie wymagające ostrzenia.

- Wygięty kształt ułatwiający cięcie.

- Nożyczki na końcu dolnego ostrza posiadają zaokrąglenie, które chroni przed skaleczeniem w czasie stosowania.

- Długość powierzchni tnącej minimum 4 cm, długość całkowita 14-18 cm.

- Kolor ostrza i rękojeści matowy: czarny, brązowy lub szary. Dopuszczalna jest rękojeść w innych ciemnych kolorach

Latarka:

- Konstrukcja:

- źródło światła – diody,

- kompaktowa,

- wodoszczelna – min IP65,

- możliwość mocowania za pomocą ściąganej taśmy typu ZIP lub sznurek typu ZIP lub opaski elastycznej

- blokada włącznika chroniąca przed przypadkowym uruchomieniem.

- Parametry techniczne:

- światło białe, jedna lub trzy diody, o zasięgu światła min 10 m,

- światło czerwone (dyskretne oświetlenie),

- 2 poziomy oświetlenia: ekonomiczny - czas świecenie min 12 h i maksymalny - czas świecenia min 9 h,

- 2 tryby pulsujące: biały i czerwony,

- masa latarki max 50 g z bateriami,

- temperatura pracy: -20 st.C do +50 st.C,

- zasilanie - 2 baterie litowe typu CR2032

- Zapasowy komplet baterii

Sygnalizator świetlny:

- Czas świecenia min 12 godz.

- Światło chemiczne

- Długość 15 cm

- Wodoodporny, nieiskrzący, niepalny i nietoksyczny

- Kolor zielony

- Kolor żółty

- Kolor czerwony

Zestaw zabiegowy mały:

- Jednorazowy, sterylny zestaw przeznaczony do wykonywania drobnych zabiegów chirurgicznych (szycie skóry).

- Skład zestawu:

- imadło chirurgiczne typu HEGAR lub MATHIEU dł. 140-180 mm – 1 szt.,

- kleszcze typu PEAN-CRILLE wygięte dł. 140-160 mm – 1 szt.,

- nożyczki chirurgiczne typu DEAVER proste, tępo-ostre, dł. 130-180 mm – 1 szt.,

- pęseta anatomiczna prosta standard 140-180 mm – 1 szt.,

- pęseta chirurgiczna prosta standard 140-180 mm – 1 szt.,

- nierozpuszczalny monofilament poliamidowy z igłą o zwiększonej stabilności 
w imadle, igła odwrotnie tnąca 3/8 koła 24 mm, rozmiar 3/0,  długość nitek 45 cm; nierozpuszczalny monofilament poliamidowy z igłą o zwiększonej stabilności 
w imadle, igła odwrotnie tnąca 3/8 koła 39 mm, rozmiar 2/0, długość nitek 75 cm – po 1 op.,

- strzykawka typu LUER 10 ml – 1 szt.,

- igły typu LUER: 0,8; 1,2 – po 1 szt.,

- rękawiczki chirurgiczne 7,5; 8 – po 1 szt.,

- kompresy jałowe 7,5x7,5 cm – 10 szt.,

- zestaw zawinięty w serwetę operacyjną 110x75 cm.

- Opakowanie:

- wyposażenie zestawu umieszczone na plastikowej tacce o wymiarach umożliwiających swobodne umieszczenie wszystkich elementów,

- całość zapakowana w opakowanie papierowo foliowe.

- Okres ważności minimum 3 lata

3.Plecak Ewakuacji Medycznej (PEM)

Opatrunek indywidualny:

Przeznaczony do tamowania krwotoków i opatrywania ran przez niewykwalifikowanego pod kątem medycznym żołnierza, w ramach „samopomocy” lub „pomocy koleżeńskiej” SABA (ang.self aid/buddy aid) według procedur medycyny pola walki TC3 (Tactical Combat Casualty Care) określonych w wytycznych komitetu CoTCCC. Opatrunek musi działać niezawodnie w warunkach pola walki, to znaczy: w różnych warunkach klimatycznych 
i geograficznych (w tym: pustynia, dżungla, góry, bagna, wybrzeże itp.) pod wpływem związanych z tym czynników pogodowych (w tym: woda, piach, deszcz, śnieg, błoto, wiatr itp.)oraz taktycznych (w tym: noc, dzień, użycie noktowizji, zasłon dymnych, pod ostrzałem, w pozycji leżąc, w mundurze, rękawicach i oporządzeniu taktycznym, hełmie i kamizelce kuloodpornej itp.)W zakresie wymagania szerokości bandaża elastycznego dopuszczalne jest odchylenie +/_ 10%.

Opatrunek indywidualny posiada wymóg opakowania łatwego do otwierania, co oznacza, że opakowanie musi być łatwe do otwierania w warunkach pola walki, w tym w rękawicach taktycznych, przy dużej wilgotności itp.

W zakresie oznakowania opatrunek musi posiadać instrukcję użytkowania w języku polskim lub w postaci piktogramów.

Opatrunek musi posiadać informację: znak CE, termin ważności, numer serii i oznakowania sterylności. Oznakowanie to musi być czytelne, umieszczone w sposób nieusuwalny, nie dające się zetrzeć, zmazać, czy odkleić.

- Forma opatrunku:

- elastyczny bandaż o szerokości 10 cm ±10%;

- wyposażony w jeden (nieruchomy) lub dwa tampony/kompresy (nieruchomy 
i ruchomy);

- wyposażony w element z tworzywa sztucznego zamocowany do bandaża ułatwiający zakładanie opatrunku jedną ręką, zmianę kierunku bandażowania oraz pełniący funkcję bezpośredniego ucisku na ranę po założeniu opatrunku;

- wyposażony w zapinkę z tworzywa sztucznego uniemożliwiającą przypadkowe rozwinięcie bandaża po założeniu bandaża oraz mechanizm umożliwiający przypadkowe rozwinięcie bandaża w czasie bandażowania (taśmy samozaczepne lub przeszycie);

Dopuszczalny jest opatrunek:

- elastyczny bandaż o szerokości 10 cm ±10%;

- wyposażony w jeden (nieruchomy) tampon/kompres w formie kieszeni, wewnątrz której znajduje się gaza wypełniająca oraz plastikowa folia;

- gaza wypełniająca o wysokiej chłonności, może służyć do dodatkowego zaopatrzenia rany postrzałowej;

- plastikowa folia może służyć m.in. jako opatrunek okluzyjny na rany postrzałowe klatki piersiowej;

- wyposażony w element z tworzywa sztucznego zamocowany do bandaża pełniący funkcję bezpośredniego ucisku na ranę po założeniu opatrunku;

- wyposażony w zapinkę z tworzywa sztucznego uniemożliwiającą przypadkowe rozwinięcie bandaża oraz taśmy samozaczepne – haczyk („rzep”) umieszczone na bandażu uniemożliwiające przypadkowe rozwinięcie bandaża oraz stabilizujące założony opatrunek

- Bandaż koloru zielonego, oliwkowego, szarego lub piaskowego. Tampon/kompres 
w kolorze białym.

- Opatrunek sterylny.

- Opatrunek zwinięty w rolkę w opakowaniu.

- Opakowanie wodoodporne, podciśnieniowe, łatwe do otwierania (posiadające nacięcia ułatwiające otwieranie).

- Instrukcja stosowania w języku polskim lub  piktogramy użycia na opakowaniu.

- Okres ważności minimum 5 lat.

Opatrunek brzuszny:

- Zastosowanie: tamowanie krwotoków i opatrywanie ran w obrębie jamy brzusznej

- Konstrukcja opatrunku:

- elastyczny bandaż wyposażony w tampon,

- bandaż koloru zielonego, oliwkowego, szarego lub piaskowego,

- tampon powleczony z jednej strony materiałem zapobiegającym przywieraniu, 
a z drugiej materiałem przeciwdziałającym wysychaniu opatrywanego miejsca, dopuszczalne jest inne równoważne rozwiązanie w tym zakresie,

- tampon o wymiarach 30-50 x 30-50 cm.

- Opatrunek sterylny, w hermetycznym, próżniowym opakowaniu.

- Opakowanie w ciemnym kolorze: zielonym, oliwkowym, brązowym, khaki, piaskowym lub szarym.

- Instrukcja stosowania w języku polskim na opakowaniu lub piktogramy użycia na opakowaniu.

- Okres ważności minimum 5 lat

Opatrunek na rany penetracyjne klatki piersiowej:

- Zastosowanie: zaopatrzenie ran penetracyjnych (w tym postrzałowych) klatki piersiowej przez żołnierza przeszkolonego w zakresie udzielania pierwszej pomocy w ramach „samopomocy” lub „pomocy koleżeńskiej” SABA (ang.self aid/buddy aid) według procedur medycyny pola walki TC3(Tactical Combat Casualty Care) określonych 
w  wytycznych komitetu  CoTCCC. Opatrunek musi działać niezawodnie w warunkach pola walki, to znaczy: w różnych warunkach klimatycznych i geograficznych (a w tym: pustynia, dżungla, góry, bagna, wybrzeże, itp.) pod wpływem związanych z tym czynników pogodowych (w tym: woda, piach, deszcz, śnieg, błoto, wiatr, itp.) oraz taktycznych (w tym: noc, dzień, użycie noktowizji, zasłon dymnych, pod ostrzałem, 
w pozycji leżące, w mundurze, rękawicach i oporządzeniu taktycznym, hełmie 
i kamizelce kuloodpornej itp.)

Wymagany jest opatrunek samoprzylepny z klejem o wysokiej lepkości (przez co rozumie się lepkość wystarczającą do utrzymania opatrunku szczelnie przylegającego w miejsce przyklejenia przez czas 2 godzin, podczas którego działają na niego siły związane z warunkami pola walki i transportem, takie jak: zakładanie i zdejmowanie munduru i kamizelki kuloodpornej, przemieszczanie związane z ewakuacją z terenu zagrożonego.

Wymagana jest możliwość przyklejenia opatrunku na mokre ciało w warunkach pola walki (w tym nie dający się usunąć pot, krew, woda, owłosienie, zanieczyszczenie piaskiem  i czynnikami środowiskowymi).

Wymagany jest mechanizm wentylowy w pełni funkcjonalny przy założonym mundurze
 i kamizelce kuloodpornej.

Opatrunek na rany penetracyjne klatki piersiowej posiada wymóg opakowania łatwego otwierania, co oznacza, że opakowanie musi być łatwe do otwierania w warunkach pola walki, w tym w rękawicach taktycznych, przy dużej wilgotności itp.

W zakresie oznakowania opatrunek musi posiadać instrukcję użytkowania w języku polskim lub w postaci piktogramów.

Opatrunek musi posiadać informacje: znak CE, termin ważności, numer serii 
i oznakowanie sterylności. Informacje te muszą być czytelne, umieszczone w sposób nieusuwalny, nie dające się dłonią zetrzeć, zmazać, czy odkleić.

- Konstrukcja opatrunku:

- kształt okrągły lub owalny o średnicy minimum 13 cm lub o wymiarach minimum 13cm x 13cm w kształcie prostokąta lub kwadratu, dopuszczalnie z zaokrąglonymi narożnikami;

- wentylowy: z trójdzielną zastawką jednokierunkową lub wykorzystujący zastawkową metodę opatrywania odmy otwartej poprzez pokrycie otworu rany tworzywem sztucznym (folią) z wylotem (lub wylotami) powietrza poza obszarem rany (folia musi 
w sposób skuteczny spełniać funkcję zastawki/zaworu jednokierunkowego) lub komplet 2szt. opatrunków okluzyjnych pokrywających szczelnie otwory ran (rany wlotowej i wylotowej) bez mechanizmu wentylowego;

- opatrunek posiada uchwyt (lub uchwyty) ułatwiające oddzielenie opatrunku samoprzylepnego od folii osłaniającej;

- opatrunek zawiera gazę lub włókninę do oczyszczenia rany z płynów i zabrudzenia przed	jego przyklejeniem. Dopuszczalne są opatrunki bez gazy lub włókniny.

- samoprzylepny, z klejem o wysokiej lepkości, możliwość przyklejenia opatrunku na mokre ciało (pot, krew).

- Opakowanie wodoodporne, łatwe do otwierania (posiadające nacięcia ułatwiające otwieranie). Dopuszczalne jest opakowanie podciśnieniowe. Dopuszczalne jest opakowanie chroniące przed zamoczeniem typu foliowo-papierowe, bez nacięć ułatwiających otwieranie.

- Opakowanie o jak najmniejszych wymiarach umożliwiające swobodne umieszczenie opatrunku w opakowaniu IPMed.

- Instrukcja stosowania w języku polskim lub piktogramy użycia na opakowaniu.

- Okres ważności minimum 4 lata.

Opatrunek oczny:

- Ściśle przylegający do skóry wokół oka.

- Chroni oko przed intensywnym światłem.

- Warstwa nieprzylepna umożliwia swobodne ruchy gałki ocznej.

- Rozmiar: 50-70 mm ÷ 70-85 mm

- Opakowanie

Opaska elastyczna 15 cm x 4 m, średniej rozciągliwości z zapinką w opakowaniu.

Opaska elastyczna 12 cm x 4 m o właściwościach adhezyjnych w opakowaniu.

Dopuszczalna jest opaska elastyczna o wymiarach min. 10 cm x min. 4m.

Dopuszczalna jest opaska elastyczna kohezyjna

Rurka nosowo-gardłowa:

- Zastosowanie: udrażnianie górnych dróg oddechowych przez żołnierzy przeszkolonych 
w zakresie udzielania pierwszej pomocy według procedur ratownictwa w warunkach taktycznych określonych w aktualnych wytycznych TCCC.

- Wykonana  miękkiego PVC medycznego przeźroczystego lub w kolorze zielonym, silikonowana, bez lateksu i ftalanów.

- Rozmiar - średnica wewnętrzna: 7 mm – 7,5 mm – 1 szt.(FR 30)

- Kształt anatomicznej krzywizny kanału nosowo-gardłowego.

- Posiadająca ogranicznik chroniący przed wsunięciem w głąb dróg oddechowych
 i pozycjonujący rurkę.

- Wyrób sterylny.

- Opakowanie chroniące przed zamoczeniem typu foliowo-papierowe, łatwe do otwierania, umożliwiające dowolne formowanie kształtu, o wymiarach maksymalnie 12 cm x 22 cm.

- Okres ważności rurki nosowo-gardłowej minimum 5 lat.

Lubrykant w żelu:

- Lubrykant w żelu, obojętny farmakologicznie, ułatwiający zakładanie rurki nosowo-gardłowej, jednorazowe opakowanie 2,7÷5 g

- Okres ważności lubrykantu minimum 5 lat

Igła do odbarczenia odmy prężnej:

- Jednorazowa.

- Rozmiar: 14 GA 3,25 IN (2,1 mm x 83 mm).

- Pakowana sterylnie, opakowanie foliowo papierowe.

- Okres ważności minimum 5 lat

Sygnalizator świetlny:

- Czas świecenia min 12 godz.

- Światło chemiczne

- Długość 15 cm

- Wodoodporny, nieiskrzący, niepalny i nietoksyczny

- Kolor zielony

- Kolor żółty

- Kolor czerwony

4.Torba Lekarza (TL)

Opatrunek indywidualny:

Przeznaczony do tamowania krwotoków i opatrywania ran przez niewykwalifikowanego pod kątem medycznym żołnierza, w ramach „samopomocy” lub „pomocy koleżeńskiej” SABA (ang.self aid/buddy aid) według procedur medycyny pola walki TC3 (Tactical Combat Casualty Care) określonych w wytycznych komitetu CoTCCC. Opatrunek musi działać niezawodnie w warunkach pola walki, to znaczy: w różnych warunkach klimatycznych 
i geograficznych (w tym: pustynia, dżungla, góry, bagna, wybrzeże itp.) pod wpływem związanych z tym czynników pogodowych (w tym: woda, piach, deszcz, śnieg, błoto, wiatr itp.)oraz taktycznych (w tym: noc, dzień, użycie noktowizji, zasłon dymnych, pod ostrzałem, w pozycji leżąc, w mundurze, rękawicach i oporządzeniu taktycznym, hełmie i kamizelce kuloodpornej itp.)W zakresie wymagania szerokości bandaża elastycznego dopuszczalne jest odchylenie +/_ 10%.

Opatrunek indywidualny posiada wymóg opakowania łatwego do otwierania, co oznacza, że opakowanie musi być łatwe do otwierania w warunkach pola walki, w tym w rękawicach taktycznych, przy dużej wilgotności itp.

W zakresie oznakowania opatrunek musi posiadać instrukcję użytkowania w języku polskim lub w postaci piktogramów.

Opatrunek musi posiadać informację: znak CE, termin ważności, numer serii i oznakowania sterylności. Oznakowanie to musi być czytelne, umieszczone w sposób nieusuwalny, nie dające się zetrzeć, zmazać, czy odkleić.

- Forma opatrunku:

- elastyczny bandaż o szerokości 10 cm ±10%;

- wyposażony w jeden (nieruchomy) lub dwa tampony/kompresy (nieruchomy 
i ruchomy);

- wyposażony w element z tworzywa sztucznego zamocowany do bandaża ułatwiający zakładanie opatrunku jedną ręką, zmianę kierunku bandażowania oraz pełniący funkcję bezpośredniego ucisku na ranę po założeniu opatrunku;

- wyposażony w zapinkę z tworzywa sztucznego uniemożliwiającą przypadkowe rozwinięcie bandaża po założeniu bandaża oraz mechanizm umożliwiający przypadkowe rozwinięcie bandaża w czasie bandażowania (taśmy samozaczepne lub przeszycie);

Dopuszczalny jest opatrunek:

- elastyczny bandaż o szerokości 10 cm ±10%;

- wyposażony w jeden (nieruchomy) tampon/kompres w formie kieszeni, wewnątrz której znajduje się gaza wypełniająca oraz plastikowa folia;

- gaza wypełniająca o wysokiej chłonności, może służyć do dodatkowego zaopatrzenia rany postrzałowej;

- plastikowa folia może służyć m.in. jako opatrunek okluzyjny na rany postrzałowe klatki piersiowej;

- wyposażony w element z tworzywa sztucznego zamocowany do bandaża pełniący funkcję bezpośredniego ucisku na ranę po założeniu opatrunku;

- wyposażony w zapinkę z tworzywa sztucznego uniemożliwiającą przypadkowe rozwinięcie bandaża oraz taśmy samozaczepne – haczyk („rzep”) umieszczone na bandażu uniemożliwiające przypadkowe rozwinięcie bandaża oraz stabilizujące założony opatrunek

- Bandaż koloru zielonego, oliwkowego, szarego lub piaskowego. Tampon/kompres 
w kolorze białym.

- Opatrunek sterylny.

- Opatrunek zwinięty w rolkę w opakowaniu.

- Opakowanie wodoodporne, podciśnieniowe, łatwe do otwierania (posiadające nacięcia ułatwiające otwieranie).

- Instrukcja stosowania w języku polskim lub  piktogramy użycia na opakowaniu.

- Okres ważności minimum 5 lat.

Opatrunek hemostatyczny:

- Zastosowanie: tamowanie zagrażających życiu krwotoków o średniej i dużej intensywności krwawienia, w szczególności z ran głębokich i krwotoków tętniczych przez żołnierzy przeszkolonych w zakresie udzielania pierwszej pomocy według procedur ratownictwa w warunkach taktycznych określonych 
w aktualnych wytycznych TCCC.

- Wysoka efektywność hemostatyczna.

- Natychmiastowa gotowość do użycia.

- Bezpieczeństwo stosowania:

- brak efektów ubocznych występujących przy stosowaniu zagrażających zdrowiu 
(w szczególności brak lub ograniczona reakcja egzotermiczna);

- środek hemostatyczny opatrunku nie jest wchłaniany przez organizm;

- łatwy do usunięcia (opatrunek nie przykleja się do rany).

- Forma opatrunku: nierozpuszczalna gaza z dodatkiem niezbędnej ilości środka hemostatycznego (tj. chitosan, zeolit, kaolin), szerokość 6÷10 cm i długość 3÷4 m. Dopuszczalna jest długość gazy minimum 100 cm z dodatkiem środka hemostatycznego w ilości minimum 8 g.

- Opatrunek sterylny.

- Opatrunek złożony w formie „Z” w opakowaniu.

- Opakowanie wodoodporne, łatwe do otwierania (posiadające nacięcia ułatwiające otwieranie). Preferowane jest opakowanie podciśnieniowe.

- Przechowywanie: nie wymaga specjalnych warunków przechowywania, utrzymywana jest stabilność fizykochemiczna w różnych warunkach atmosferycznych.

- Rekomendacja CoTCCC (Komitetu Tactical Combat Casaulty Care).

- Instrukcja stosowania w języku polskim lub piktogramy użycia na opakowaniu.

- Okres ważności minimum 5 lat

Opatrunek brzuszny:

- Zastosowanie: tamowanie krwotoków i opatrywanie ran w obrębie jamy brzusznej

- Konstrukcja opatrunku:

- elastyczny bandaż wyposażony w tampon,

- bandaż koloru zielonego, oliwkowego, szarego lub piaskowego,

- tampon powleczony z jednej strony materiałem zapobiegającym przywieraniu, 
a z drugiej materiałem przeciwdziałającym wysychaniu opatrywanego miejsca, dopuszczalne jest inne równoważne rozwiązanie w tym zakresie,

- tampon o wymiarach 30-50 x 30-50 cm.

- Opatrunek sterylny, w hermetycznym, próżniowym opakowaniu.

- Opakowanie w ciemnym kolorze: zielonym, oliwkowym, brązowym, khaki, piaskowym lub szarym.

- Instrukcja stosowania w języku polskim na opakowaniu lub piktogramy użycia na opakowaniu

- Okres ważności minimum 5 lat

Gaza wypełniająca:

- Zastosowanie: zaopatrzenie rany poprzez wypełnienie rany gazą i tamowanie krwotoku przez wywieranie ucisku.

- Gaza w kolorze białym, 100% bawełny, o wysokiej chłonności.

- Gaza sterylna.

- Wymiary gazy muszą być dostosowane do jej przeznaczenia, tj. takie wypełnienie rany gazą, żeby pod wpływem wywieranego ucisku zatamować krwotok.

- Klasa wyrobu medycznego 2A, zaopatrywanie i wypełnianie ran głębokich.

- Gaza zwinięta w rolkę lub złożona w formie „Z” w opakowaniu.

- Opakowanie wodoodporne, podciśnieniowe, łatwe do otwierania (posiadające nacięcia ułatwiające otwieranie).

- Okres ważności minimum 5 lat

Opatrunek na rany penetracyjne klatki piersiowej:

- Zastosowanie: zaopatrzenie ran penetracyjnych (w tym postrzałowych) klatki piersiowej przez żołnierza przeszkolonego w zakresie udzielania pierwszej pomocy 
w ramach „samopomocy” lub „pomocy koleżeńskiej” SABA (ang.self aid/buddy aid) według procedur medycyny pola walki TC3(Tactical Combat Casualty Care) określonych w  wytycznych komitetu  CoTCCC. Opatrunek musi działać niezawodnie w warunkach pola walki, to znaczy: w różnych warunkach klimatycznych 
i geograficznych (a w tym: pustynia, dżungla, góry, bagna, wybrzeże, itp.) pod wpływem związanych z tym czynników pogodowych (w tym: woda, piach, deszcz, śnieg, błoto, wiatr, itp.) oraz taktycznych (w tym: noc, dzień, użycie noktowizji, zasłon dymnych, pod ostrzałem, w pozycji leżące, w mundurze, rękawicach i oporządzeniu taktycznym, hełmie i kamizelce kuloodpornej itp.)

Wymagany jest opatrunek samoprzylepny z klejem o wysokiej lepkości (przez co rozumie się lepkość wystarczającą do utrzymania opatrunku szczelnie przylegającego w miejsce przyklejenia przez czas 2 godzin, podczas którego działają na niego siły związane z warunkami pola walki i transportem, takie jak: zakładanie i zdejmowanie munduru i kamizelki kuloodpornej, przemieszczanie związane z ewakuacją z terenu zagrożonego.

Wymagana jest możliwość przyklejenia opatrunku na mokre ciało w warunkach pola walki (w tym nie dający się usunąć pot, krew, woda, owłosienie, zanieczyszczenie piaskiem  i czynnikami środowiskowymi).

Wymagany jest mechanizm wentylowy w pełni funkcjonalny przy założonym mundurze
 i kamizelce kuloodpornej.

Opatrunek na rany penetracyjne klatki piersiowej posiada wymóg opakowania łatwego otwierania, co oznacza, że opakowanie musi być łatwe do otwierania w warunkach pola walki, w tym w rękawicach taktycznych, przy dużej wilgotności itp.

W zakresie oznakowania opatrunek musi posiadać instrukcję użytkowania w języku polskim lub w postaci piktogramów.

Opatrunek musi posiadać informacje: znak CE, termin ważności, numer serii 
i oznakowanie sterylności. Informacje te muszą być czytelne, umieszczone w sposób nieusuwalny, nie dające się dłonią zetrzeć, zmazać, czy odkleić.

- Konstrukcja opatrunku:

- kształt okrągły lub owalny o średnicy minimum 13 cm lub o wymiarach minimum 13cm x 13cm w kształcie prostokąta lub kwadratu, dopuszczalnie z zaokrąglonymi narożnikami;

- wentylowy: z trójdzielną zastawką jednokierunkową lub wykorzystujący zastawkową metodę opatrywania odmy otwartej poprzez pokrycie otworu rany tworzywem sztucznym (folią) z wylotem (lub wylotami) powietrza poza obszarem rany (folia musi 
w sposób skuteczny spełniać funkcję zastawki/zaworu jednokierunkowego) lub komplet 2szt. opatrunków okluzyjnych pokrywających szczelnie otwory ran (rany wlotowej i wylotowej) bez mechanizmu wentylowego;

- opatrunek posiada uchwyt (lub uchwyty) ułatwiające oddzielenie opatrunku samoprzylepnego od folii osłaniającej;

- opatrunek zawiera gazę lub włókninę do oczyszczenia rany z płynów i zabrudzenia przed	jego przyklejeniem. Dopuszczalne są opatrunki bez gazy lub włókniny.

- samoprzylepny, z klejem o wysokiej lepkości, możliwość przyklejenia opatrunku na mokre ciało (pot, krew).

- Opakowanie wodoodporne, łatwe do otwierania (posiadające nacięcia ułatwiające otwieranie). Dopuszczalne jest opakowanie podciśnieniowe. Dopuszczalne jest opakowanie chroniące przed zamoczeniem typu foliowo-papierowe, bez nacięć ułatwiających otwieranie.

- Opakowanie o jak najmniejszych wymiarach umożliwiające swobodne umieszczenie opatrunku w opakowaniu IPMed.

- Instrukcja stosowania w języku polskim lub piktogramy użycia na opakowaniu.

- Okres ważności minimum 4 lata.

Opatrunek oczny:

- Ściśle przylegający do skóry wokół oka.

- Chroni oko przed intensywnym światłem.

- Warstwa nieprzylepna umożliwia swobodne ruchy gałki ocznej.

- Rozmiar: 50-70 mm ÷ 70-85 mm

- Opakowanie

Opaska elastyczna 15 cm x 4 m, średniej rozciągliwości z zapinką w opakowaniu.

Opaska elastyczna 12 cm x 4 m o właściwościach adhezyjnych w opakowaniu.

Dopuszczalna jest opaska elastyczna o wymiarach min. 10 cm x min. 4m.

Dopuszczalna jest opaska elastyczna kohezyjna

Gaza opatrunkowa jałowa 0,25 m² w opakowaniu

Gaza opatrunkowa jałowa 1 m² w opakowaniu

Kompres gazowy jałowy 10 cm x 10 cm x 3 szt. w opakowaniu

Przylepiec bez opatrunku:

- Przylepiec na jedwabiu z hipoalergicznym klejem o dużej przylepności również po zamoczeniu.

- Wymiary 2,5 cm x 5 m.

- Łatwy dzielenie bez użycia nożyczek (obustronnie ząbkowane brzegi), nawinięty na plastikową szpulę (tuleję) bez osłony (kołnierza).

- Dopuszczalny jest przylepiec na szpuli wykonanej z utwardzonej tektury / papieru

Plaster z opatrunkiem:

- Plaster wykonany z materiału o dużej przepuszczalności pary wodnej i powietrza, hipoalergiczny, klej o dużej przylepności nawet po zamoczeniu.

- Wymiary 6 cm x 1 m.

Siatka opatrunkowa na głowę nr 6, długość 1 m w opakowaniu

Rurka nosowo-gardłowa:

- Zastosowanie: udrażnianie górnych dróg oddechowych przez żołnierzy przeszkolonych w zakresie udzielania pierwszej pomocy według procedur ratownictwa w warunkach taktycznych określonych w aktualnych wytycznych TCCC.

- Wykonana  miękkiego PVC medycznego, silikonowana, bez lateksu i ftalanów, sterylna.

- Rozmiar - średnica wewnętrzna: 7 mm – 1 szt.; 7,5 mm – 1 szt.

- Kształt anatomicznej krzywizny kanału nosowo-gardłowego.

- Posiadająca ogranicznik chroniący przed wsunięciem w głąb dróg oddechowych
 i pozycjonujący rurkę.

- Wyrób sterylny.

- Opakowanie chroniące przed zamoczeniem typu foliowo-papierowe, łatwe do otwierania, umożliwiające dowolne formowanie kształtu, o wymiarach maksymalnie 12 cm x 22 cm.

- Okres ważności rurki nosowo-gardłowej minimum 5 lat.

Lubrykant w żelu:

- Lubrykant w żelu obojętny farmakologicznie, ułatwiający zakładanie rurki nosowo-gardłowej; jednorazowe opakowanie 2,7÷5 g

- Okres ważności lubrykantu minimum 5 lat.

Rurka intubacyjna:

- Jednorazowego użytku, sterylna

- Rozmiar: 7 – 1 szt.; 7,5 – 1 szt.; 8 – 1 szt.

- Wykonana z wysokiej jakości medycznego PCV, silikonowana

- Niskociśnieniowy mankiet uszczelniający typu HI-LO

- Znaczniki głębokości oznaczone cyframi i kreskami

- Znacznik RTG na całej długości

- Balonik kontrolny

- Zaokrąglone zakończenie rurki z otworem Murphiego

- Łącznik 15 mm trwale połączony z rurką i zgodny z ISO 5356-1, dopuszczalny jest łącznik, który nie jest trwale połączony z rurką.

- Dobrze widoczne oznaczenie rozmiaru i średnicy wewnętrznej rurki

- Pakowana pojedynczo, sterylnie, opakowanie folia papier o wymiarach maksymalnie 12cmx22cm 13x34 cm

- Okres ważności rurki intubacyjnej minimum 5 lat.

Strzykawka do rurki intubacyjnej

Prowadnica do rurki intubacyjnej

Stabilizator rurki intubacyjnej

Rurka krtaniowa:

- Typ LT-D lub LTS-D

- Jednorazowego użytku.

- Rozmiar: 3 – 1 szt.; 4 – 1 szt.; 5 – 1 szt., oznakowane różnymi kolorami.

- Wykonana z przezroczystego termoplastycznego PCV.

- Dwa niskociśnieniowe mankiety uszczelniające: dystalny o małej objętości, który po założeniu znajdować się będzie na wysokości wejścia do przełyku oraz proksymalny 
o dużej objętości umiejscowiony w jamie nosowo-gardłowej.

- Pojedynczy kanał oddechowy zakończony ślepo, z otworem na wysokości wejścia do tchawicy, przystosowanym do odsysania wydzieliny lub dwukanałowa z dwoma niezależnymi kanałami otwartymi.

- Oba mankiety zasilane jednym, wspólnym przewodem, zakończonym balonikiem kontrolnym.

- Znaczniki głębokości oznaczone cyframi i kreskami.

- Znacznik RTG na całej długości.

- Łącznik 15 mm trwale połączony z rurką i zgodny z ISO 5356-1.

- Pakowana pojedynczo, sterylnie, opakowanie folia-papier.

- Okres ważności rurki krtaniowej minimum 5 lat.

Strzykawka do rurki krtaniowej

Taśma mocująca rurkę krtaniową

Ssak ręczny typu gruszka:

- Przeznaczone do odsysania płynów i treści z jamy ustnej i górnego odcinka dróg oddechowych.

- Konstrukcja jednoczęściowa, bez możliwości rozmontowania na mniejsze elementy składowe.

- Całość jednorazowa.

- Dren ssący wysuwany, o długości min 15 cm i wewnętrznej średnicy ssącej min 8 mm.

- Układ ssący mechaniczny, bazujący na silikonowej gruszce.

- Odprowadzenie płynów do trwale zamocowanego worka na wydzielinę za pomocą jednokierunkowego wylotu z zastawką.

- Worek na wydzielinę o pojemności min 1000 ml.

- Siła ssania min 100 mmHg

- Waga max 250 g

Worek samorozprężalny typu składanego:

- Worek przeznaczony do wentylacji mechanicznej powietrzem lub mieszaniną oddechową w tym możliwość zasilania 100% tlenem.

- Worek w formie składanej, minimalizującej objętość urządzenia w formie spakowanej.

- Worek wyposażony w zastawkę pacjenta, maskę twarzową nr 5, rezerwuar tlenu, łącznik przewodu tlenowego długości 9 cm.

- Możliwość podłączenia filtrów mechanicznych pomiędzy maską a zastawką pacjenta.

- Wszystkie elementy wyposażenia spakowane razem z workiem w opakowaniu fabrycznym.

- Wymiary opakowania zewnętrznego: cylindryczne, wys.max  6 cm, średnica max 14 cm. Opakowanie wykonane z twardego tworzywa sztucznego.

- Całość jednorazowa.

- Waga max 500 g.

- Produkt oznakowany fabrycznie znakiem CE, zgodnie z aktualnymi przepisami 
w zakresie wyrobów medycznych.

- Dodatkowe wyposażenie (nie wchodzące do opakowania na worek samorozprężalny): przewód tlenowy, długości min 2m; filtr przeciwbakteryjny mechaniczny – 3 szt. (filtry bakteryjne dla dorosłych dla HIV, hepatitis C, TBC bez wymiennika ciepła i wilgoci)

Igła do odbarczenia odmy prężnej:

- Jednorazowa.

- Rozmiar: 14 GA 3,25 IN (2,1 mm x 83 mm).

- Pakowana sterylnie, opakowanie foliowo papierowe.

- Okres ważności minimum 5 lat

Zestaw do konikopunkcji ratowniczej:

- Zestaw do szybkiej konikopunkcji ratowniczej dla dorosłych.

- Zestaw gotowy do natychmiastowego wykorzystania.

- Sterylny, jednorazowy, opakowanie w kształcie „tuby”

- Standardowa końcówka o średnicy 15 mm.

- Specjalne zakończenie igły nakłuwacza eliminujące konieczność wykorzystania skalpela i redukujące krwawienie.

- Blokada zmniejszająca ryzyko przebicia tylnej ściany tchawicy.

- Taśma mocująca dren wokół szyi.

- Igła prowadząca o szerokości 2 mm, strzykawka 5 ml lub 10 ml oraz łącznik karbowany w zestawie

- Dren o średnicy 4 mm.

- Okres ważności minimum 5 lat

Opatrunek hydrożelowy:

- Opatrunek przeznaczony do stosowania na twarz, posiada specjalne wycięcia
 i skrzydełka na usta, nos i oczy, rozmiary 28-40x40-60 cm – 2 szt.

- Opatrunek mały o powierzchni 400 cm2 – 2 szt.

- Opatrunek do natychmiastowego zastosowania  po nałożeniu na oparzone miejsce chłodzi je, łagodzi ból i chroni przed zanieczyszczeniem ran.

- Opatrunek  nakładany bezpośrednio na ranę, wyrób medyczny klasy B.

- Po zastosowaniu na poparzone miejsce opatrunek można wielokrotnie zdejmować tak by kontrolować stan rany - opatrunek nie przykleja się do poparzonej powierzchni.

- Opatrunek przeznaczony jest do wszystkich oparzeń termicznych bez względu na ich stopień.

- Opatrunek ma formę materiału bazowego z naniesionym półpłynnym żelem. Dopuszczalny jest opatrunek hydrożelowy o konsystencji stałej, nierozpuszczalnej 
w wodzie.

- Żel jest całkowicie nieszkodliwy dla błon śluzowych i ma działanie bakteriostatyczne. Bezpieczeństwo w zakresie biokompatybilności i cytotoksyczności, potwierdzone badaniami przeprowadzonymi zgodnie z normą PN-EN ISO 10993-5 przez akredytowany ośrodek badawczy oraz przedstawieniem karty charakterystyki (MSDS).

- Łatwy w transporcie, przechowywaniu i użyciu (możliwość składowania w temp.
 -5/+35 st. C). Dopuszczalny jest opatrunek o temperaturze przechowywania
 i stosowania od 0 st.C do 40 st.C.

- Opakowanie w ciemnym kolorze: zielonym, oliwkowym, brązowym, khaki, piaskowym lub szarym.

- Okres ważności minimum 5 lat

Hydrożel w butelce:

- Opakowanie min 100-150 ml.

- Hydrożel w butelce ma mieć takie same właściwości jak opatrunki opisany opatrunek hydrożelowy, z wyłączeniem nośnika materiału bazowego.

- Okres ważności minimum 5 lat

Kołnierz ortopedyczny jednorazowy:

- Kołnierz uniwersalny do stabilizacji i unieruchomienia szyjnego odcinka kręgosłupa – wielokrotnego użytku.

- Możliwości zastosowania – dorośli.

- Konstrukcja:

- jednoczęściowy,

- wykonany z wytrzymałego i elastycznego polimeru,

- wyścielony miękką gąbką,

- posiada precyzyjną regulację wysokości (min 10 stopni regulacji),

- konstrukcja umożliwia przechowywanie kołnierza przed użyciem w płaskiej pozycji (dostosowanej do miejsca w plecaku przeznaczonego do przechowywania), w której kołnierz ma max 57 cm długości.

- Otwór/otwory umożliwiające zbadanie tętna na tętnicach szyjnych.

- Przenikliwy dla promieni RTG w stopniu umożliwiającym diagnostykę.

- Kolor – ciemnozielony, oliwkowy, brązowy, szary, piaskowy, khaki

Strzykawki:

- Typu LUER: 5 ml, 10 ml – po 4 szt., 2 ml, 20 ml po 2 szt

- Jednorazowe, sterylne, pakowane pojedynczo

Igły:

- Typu LUER: 0,8; 1,2 po 8 szt.

- Jednorazowe, sterylne, pakowane pojedynczo

- Dołączone małe opakowanie na zużyte igły – 1 szt

Gaziki do dezynfekcji miejsca wkłucia, pakowane pojedynczo

Kaniula (wenflon):

- Rozmiary: 14 G, 16 G, 18 G po 2 szt.

- Jednorazowa, sterylna, oznaczona kolorami.

- Wykonana z poliuretanu.

- Gładka powierzchnia.

- Specjalny kształt końcówki poliuretanowej kaniuli i igły z tylnym szlifem w celu łatwego wprowadzenia kaniuli do naczynia.

- Samozamykający się port lub port z możliwością blokady przed przypadkowym otwarciem.

- Uchwyt zaprojektowany dla techniki punkcji jedną ręką.

- Zatyczka z filtrem hydrofobowym, hamująca wypływ krwi

- Zakończenie LOCK

Okleina do wenflonów

Zestaw do przetaczania płynów infuzyjnych z pojemników miękkich:

- Igła biorcza.

- Dren o długości min. 150 cm.

- Rolowany regulator przepływu.

- Komora kroplowa 20 kropli.

- Wielkość oczek filtra do płynów 15 µm.

- Łącznik do dodatkowej iniekcji z korkiem.

- Łącznik LUER-LOCK z igłą iniekcyjną.

- Jednorazowego użytku, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, pojedynczo pakowany

- Okres ważności minimum 3 lata

Zestaw dojścia doszpikowego

- Jednorazowy zestaw do szybkiej infuzji doszpikowej do mostkowej.

- System posiada prosty sposób na lokalizację miejsca wkłucia – płytka lokalizacyjna umożliwiająca dokładne pozycjonowanie miejsca wkłucia, samoprzylepna, wyposażona w łącznik z mandrynem, zakończona wejściem typu LUER.

- W zestawie elastyczna rurka infuzyjna z końcówką z chromowanej stali.

- Mocowanie rurki infuzyjnej pozwala na ruchy skóry i tkanki podskórnej, nie powodując przy tym ruchów części śródkostnej rurki infuzyjnej.

- Mechanizm zabezpieczający przed zbyt głębokim wbiciem mandrynu w szpik.

- W zestawie prowadnica umieszczająca rurkę infuzyjną na precyzyjnej głębokości, wyposażona w mechanizm zwalniający.

- System umożliwia prosty sposób wyciagnięcia rurki infuzyjnej z kości, wtedy gdy dostęp doszpikowy nie jest potrzebny.

- System umożliwia szybkie uzyskanie dojścia doszpikowego, w czasie poniżej 3 min.

- System charakteryzuje się skutecznością infuzji doszpikowej, z możliwością prostej, okresowej kontroli działania systemu w czasie pracy – przeźroczysta kopułka ochronna dopinana do płytki lokalizacyjnej, zabezpieczająca miejsce wkłucia.

- System jest prosty w stosowaniu, a umiejętności konieczne do obsługi systemu wymagają minimalnego treningu.

- Opakowanie jest trwałe, odporne na działanie wilgoci, o niewielkich rozmiarach.

- Okres ważności minimum 2 lata.

Rękawice ratownicze:

- Jednorazowego użytku, niesterylne.

- Nitrylowe.

- Hipoalergiczne, bezlateksowe, niepudrowane.

- Przedłużony mankiet.

- Kolor niebieski

- Rozmiar L

Nożyczki ratownicze:

- Ostrze wykonane z tytanu lub twardej stali z powłoką teflonową, umożliwiające cięcie tkaniny ubraniowej, materiałów opatrunkowych, pasów bezpieczeństwa, skóry oraz innych twardych przedmiotów.

- Ząbkowane ostrze, nie wymagające ostrzenia.

- Wygięty kształt ułatwiający cięcie.

- Nożyczki na końcu dolnego ostrza posiadają zaokrąglenie, które chroni przed skaleczeniem w czasie stosowania.

- Długość powierzchni tnącej minimum 4 cm, długość całkowita 14-18 cm.

- Kolor ostrza i rękojeści matowy: czarny, brązowy lub szary. Dopuszczalna jest rękojeść w innych ciemnych kolorach

Sygnalizator świetlny:

- Czas świecenia min 12 godz.

- Światło chemiczne

- Długość 15 cm

- Wodoodporny, nieiskrzący, niepalny i nietoksyczny

- Kolor zielony

- Kolor żółty

- Kolor czerwony

Zestaw zabiegowy mały:

- Jednorazowy, sterylny zestaw przeznaczony do wykonywania drobnych zabiegów chirurgicznych (szycie skóry).

- Skład zestawu:

- imadło chirurgiczne typu HEGAR lub MATHIEU dł. 140-180 mm – 1 szt.,

- kleszcze typu PEAN-CRILLE wygięte dł. 140-160 mm – 1 szt.,

- nożyczki chirurgiczne typu DEAVER proste, tępo-ostre, dł. 130-180 mm – 1 szt.,

- pęseta anatomiczna prosta standard 140-180 mm – 1 szt.,

- pęseta chirurgiczna prosta standard 140-180 mm – 1 szt.,

- nierozpuszczalny monofilament poliamidowy z igłą o zwiększonej stabilności 
w imadle, igła odwrotnie tnąca 3/8 koła 24 mm, rozmiar 3/0,  długość nitek 45 cm; nierozpuszczalny monofilament poliamidowy z igłą o zwiększonej stabilności 
w imadle, igła odwrotnie tnąca 3/8 koła 39 mm, rozmiar 2/0, długość nitek 75 cm – po 1 op.,

- strzykawka typu LUER 10 ml – 1 szt.,

- igły typu LUER: 0,8; 1,2 – po 1 szt.,

- rękawiczki chirurgiczne 7,5; 8 – po 1 szt.,

- kompresy jałowe 7,5x7,5 cm – 10 szt.,

- zestaw zawinięty w serwetę operacyjną 110x75 cm.

- Opakowanie:

- wyposażenie zestawu umieszczone na plastikowej tacce o wymiarach umożliwiających swobodne umieszczenie wszystkich elementów,

- całość zapakowana w opakowanie papierowo foliowe.

- Okres ważności minimum 3 lata

Materiał informacyjny w formie zeszytu formatu A5 lub A6 dotyczący wytycznych postępowania w zakresie ratownictwa na polu walki wg aktualnych wytycznych Tactical Combat Casualty Care. Wydruk na papierze wodoodpornym.

- Walizka reanimacyjna (WET)

Opatrunek indywidualny:

Przeznaczony do tamowania krwotoków i opatrywania ran przez niewykwalifikowanego pod kątem medycznym żołnierza, w ramach „samopomocy” lub „pomocy koleżeńskiej” SABA (ang.self aid/buddy aid) według procedur medycyny pola walki TC3 (Tactical Combat Casualty Care) określonych w wytycznych komitetu CoTCCC. Opatrunek musi działać niezawodnie w warunkach pola walki, to znaczy: w różnych warunkach klimatycznych 
i geograficznych (w tym: pustynia, dżungla, góry, bagna, wybrzeże itp.) pod wpływem związanych z tym czynników pogodowych (w tym: woda, piach, deszcz, śnieg, błoto, wiatr itp.)oraz taktycznych (w tym: noc, dzień, użycie noktowizji, zasłon dymnych, pod ostrzałem, w pozycji leżąc, w mundurze, rękawicach i oporządzeniu taktycznym, hełmie i kamizelce kuloodpornej itp.)W zakresie wymagania szerokości bandaża elastycznego dopuszczalne jest odchylenie +/_ 10%.

Opatrunek indywidualny posiada wymóg opakowania łatwego do otwierania, co oznacza, że opakowanie musi być łatwe do otwierania w warunkach pola walki, w tym w rękawicach taktycznych, przy dużej wilgotności itp.

W zakresie oznakowania opatrunek musi posiadać instrukcję użytkowania w języku polskim lub w postaci piktogramów.

Opatrunek musi posiadać informację: znak CE, termin ważności, numer serii i oznakowania sterylności. Oznakowanie to musi być czytelne, umieszczone w sposób nieusuwalny, nie dające się zetrzeć, zmazać, czy odkleić.

- Forma opatrunku:

- elastyczny bandaż o szerokości 10 cm ±10%;

- wyposażony w jeden (nieruchomy) lub dwa tampony/kompresy (nieruchomy 
i ruchomy);

- wyposażony w element z tworzywa sztucznego zamocowany do bandaża ułatwiający zakładanie opatrunku jedną ręką, zmianę kierunku bandażowania oraz pełniący funkcję bezpośredniego ucisku na ranę po założeniu opatrunku;

- wyposażony w zapinkę z tworzywa sztucznego uniemożliwiającą przypadkowe rozwinięcie bandaża po założeniu bandaża oraz mechanizm umożliwiający przypadkowe rozwinięcie bandaża w czasie bandażowania (taśmy samozaczepne lub przeszycie);

Dopuszczalny jest opatrunek:

- elastyczny bandaż o szerokości 10 cm ±10%;

- wyposażony w jeden (nieruchomy) tampon/kompres w formie kieszeni, wewnątrz której znajduje się gaza wypełniająca oraz plastikowa folia;

- gaza wypełniająca o wysokiej chłonności, może służyć do dodatkowego zaopatrzenia rany postrzałowej;

- plastikowa folia może służyć m.in. jako opatrunek okluzyjny na rany postrzałowe klatki piersiowej;

- wyposażony w element z tworzywa sztucznego zamocowany do bandaża pełniący funkcję bezpośredniego ucisku na ranę po założeniu opatrunku;

- wyposażony w zapinkę z tworzywa sztucznego uniemożliwiającą przypadkowe rozwinięcie bandaża oraz taśmy samozaczepne – haczyk („rzep”) umieszczone na bandażu uniemożliwiające przypadkowe rozwinięcie bandaża oraz stabilizujące założony opatrunek

- Bandaż koloru zielonego, oliwkowego, szarego lub piaskowego. Tampon/kompres 
w kolorze białym.

- Opatrunek sterylny.

- Opatrunek zwinięty w rolkę w opakowaniu.

- Opakowanie wodoodporne, podciśnieniowe, łatwe do otwierania (posiadające nacięcia ułatwiające otwieranie).

- Instrukcja stosowania w języku polskim lub  piktogramy użycia na opakowaniu.

- Okres ważności minimum 5 lat.

Opatrunek na rany penetracyjne klatki piersiowej:

- Zastosowanie: zaopatrzenie ran penetracyjnych (w tym postrzałowych) klatki piersiowej przez żołnierzy przeszkolonych w zakresie udzielania pierwszej pomocy według procedur ratownictwa w warunkach taktycznych określonych w aktualnych wytycznych TCCC.

- Konstrukcja opatrunku:

- kształt okrągły o średnicy minimum 14 cm lub owalny o wymiarach 17 cm x 14 cm ±10% lub w kształcie prostokąta o wymiarach 15 x 20 cm ±10% z zaokrąglonymi narożnikami lub w kształcie kwadratu o wymiarach 15 x 15 cm ±10% 
z zaokrąglonymi narożnikami;

- wentylowy: z trójdzielną zastawką jednokierunkową lub wykorzystujący zastawkową metodę opatrywania odmy otwartej poprzez pokrycie otworu rany tworzywem sztucznym (folią) z wylotem (lub wylotami) powietrza poza obszarem rany (folia musi 
w sposób skuteczny spełniać funkcję zastawki/zaworu jednokierunkowego);

- opatrunek posiada uchwyt (lub uchwyty) ułatwiające oddzielenie opatrunku samoprzylepnego od folii osłaniającej;

- opatrunek zawiera gazę lub włókninę do oczyszczenia rany z płynów i zabrudzenia przed	jego przyklejeniem. Dopuszczalne są opatrunki bez gazy lub włókniny.

- samoprzylepny, z klejem o wysokiej lepkości, możliwość przyklejenia opatrunku na mokre ciało (pot, krew).

- Opatrunki sterylne.

- Opakowanie wodoodporne, łatwe do otwierania (posiadające nacięcia ułatwiające otwieranie). Dopuszczalne jest opakowanie podciśnieniowe. Dopuszczalne jest opakowanie chroniące przed zamoczeniem typu foliowo-papierowe, bez nacięć ułatwiających otwieranie.

- Instrukcja stosowania w języku polskim lub piktogramy użycia na opakowaniu.

- Okres ważności minimum 4 lata

Opaska opatrunkowa 10-15 cm x 4-5 m w opakowaniu.

Gaza opatrunkowa jałowa 1 m² w opakowaniu

Przylepiec bez opatrunku:

- Przylepiec na jedwabiu z hipoalergicznym klejem o dużej przylepności również po zamoczeniu.

- Wymiary 2,5 cm x 5 m.

- Łatwy dzielenie bez użycia nożyczek (obustronnie ząbkowane brzegi), nawinięty na plastikową szpulę (tuleję) bez osłony (kołnierza).

- Dopuszczalny jest przylepiec na szpuli wykonanej z utwardzonej tektury / papieru

Plaster z opatrunkiem:

- Plaster wykonany z materiału o dużej przepuszczalności pary wodnej i powietrza, hipoalergiczny, klej o dużej przylepności nawet po zamoczeniu.

- Wymiary 6 cm x 1 m.

Siatka opatrunkowa na głowę nr 3, długość 1 m w opakowaniu

Lubrykant w żelu:

- Lubrykant w żelu, obojętny farmakologicznie, ułatwiający zakładanie rurki nosowo-gardłowej; jednorazowe opakowanie 2,7÷5 g

- Okres ważności lubrykantu minimum 5 lat.

Rurka intubacyjna:

- Jednorazowego użytku, sterylna

- Rozmiar: 7 – 1 szt.; 7,5 – 1 szt.; 8 – 1 szt.

- Wykonana z wysokiej jakości medycznego PCV, silikonowana

- Niskociśnieniowy mankiet uszczelniający typu HI-LO

- Znaczniki głębokości oznaczone cyframi i kreskami

- Znacznik RTG na całej długości

- Balonik kontrolny

- Zaokrąglone zakończenie rurki z otworem Murphiego

- Łącznik 15 mm trwale połączony z rurką i zgodny z ISO 5356-1, dopuszczalny jest łącznik, który nie jest trwale połączony z rurką.

- Dobrze widoczne oznaczenie rozmiaru i średnicy wewnętrznej rurki.

- Pakowana pojedynczo, sterylnie, opakowanie folia papier o wymiarach maksymalnie 12cmx22cm 13x34 cm.

- Okres ważności rurki intubacyjnej minimum 5 lat.

Strzykawka do rurki intubacyjnej

Worek samorozprężalny:

- Worek samorozprężalny dla dorosłych umożliwiający wentylację bierną i czynną 100% tlenem (złączka).

- Wielorazowy, możliwość sterylizacji chemicznej worka.

- Worek wyposażony w ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa.

- Wyposażony w rezerwuar tlenu.

- Przewód tlenowy, nie załamujący się , długości min. 2 m.

- Maska twarzowa, rozmiar: 3-1szt;rozmiar 5-2 szt; przeźroczysta, której konstrukcja umożliwia swobodny obrót o 360 stopni względem osi łącznika.

- Filtr przeciwbakteryjny mechaniczny-5szt.(filtry bakteryjne dla dorosłych)

Igła do odbarczenia odmy prężnej:

- Jednorazowa.

- Rozmiar: 14 GA 3,25 IN (2,1 mm x 83 mm).

- Pakowana sterylnie, opakowanie foliowo papierowe.

- Okres ważności minimum 5 lata

Zestaw do konikopunkcji ratowniczej:

- Zestaw do szybkiej konikopunkcji ratowniczej dla dorosłych.

- Zestaw gotowy do natychmiastowego wykorzystania.

- Sterylny, jednorazowy, opakowanie w kształcie „tuby”

- Standardowa końcówka o średnicy 15 mm.

- Specjalne zakończenie igły nakłuwacza eliminujące konieczność wykorzystania skalpela i redukujące krwawienie.

- Blokada zmniejszająca ryzyko przebicia tylnej ściany tchawicy.

- Taśma mocująca dren wokół szyi.

- Igła prowadząca o szerokości 2 mm, strzykawka 5 ml lub 10 ml oraz łącznik karbowany w zestawie.

- Dren o średnicy 4 mm.

- Okres ważności minimum 5 lat

Strzykawki:

- Typu LUER: 5 ml, 10 ml – po 4 szt., 2 ml, 20 ml po 2 szt

- Jednorazowe, sterylne, pakowane pojedynczo

Igły:

- Typu LUER: 0,8; 1,2 po 4 szt.

- Jednorazowe, sterylne, pakowane pojedynczo

- Dołączone małe opakowanie na zużyte igły – 1 szt

Gaziki do dezynfekcji miejsca wkłucia, pakowane pojedynczo

Zestaw do przetaczania płynów infuzyjnych z pojemników miękkich:

- Igła biorcza.

- Dren o długości min. 150 cm.

- Rolowany regulator przepływu.

- Komora kroplowa 20 kropli.

- Wielkość oczek filtra do płynów 15 µm.

- Łącznik do dodatkowej iniekcji z korkiem.

- Łącznik LUER-LOCK z igłą iniekcyjną.

- Jednorazowego użytku, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, pojedynczo pakowany

- Okres ważności minimum 3 lata

Rękawice ratownicze:

- Jednorazowego użytku, niesterylne.

- Nitrylowe.

- Hipoalergiczne, bezlateksowe, niepudrowane.

- Przedłużony mankiet.

- Kolor niebieski

- Rozmiar L

Dotyczy części 2 przedmiotu zamówienia

- Opis i przeznaczenie Indywidualnego Pakietu Medycznego (IPMed).

Indywidualny Pakiet Medyczny (IPMed) stanowi indywidualne wyposażenie medyczne żołnierza i pracownika resortu obrony narodowej, zgodnie z normą należności naliczeniowych. Pakiet IPMed przeznaczony jest do udzielenia pierwszej pomocy, przez niewykwalifikowanego pod kątem medycznym żołnierza, szczególnie w zakresie urazów pola walki i postępowania przedszpitalnego w ramach „samopomocy” lub „pomocy koleżeńskiej” SABA (ang.self aid/buddy aid). Pomoc taka jest udzielana przez żołnierzy przeszkolonych 
w zakresie udzielania pierwszej pomocy według procedur ratownictwa w warunkach taktycznych określonych w aktualnych wytycznych TCCC (ang.Tactical Combat Casualty Care Guidelines) i przy użyciu wyposażenia rekomendowanego przez Komitet TCCC(CoTCCC – U.S. Department  of Defense Committee on TCCC).

Pakiet IPMed jest zestawem składającym się z wyrobów, w tym wyrobów medycznych oraz opakowania.

- Wymagania techniczne dla wyrobów  (asortymentu zestawu IPMed)
 i opakowania pakietu IPMed.

Opatrunek hemostatyczny:

- Zastosowanie: tamowanie zagrażających życiu krwotoków o średniej i dużej intensywności krwawienia, w szczególności z ran głębokich i krwotoków tętniczych przez żołnierzy przeszkolonych w zakresie udzielania pierwszej pomocy według procedur ratownictwa w warunkach taktycznych określonych w aktualnych wytycznych TCCC.

- Wysoka efektywność hemostatyczna.

- Natychmiastowa gotowość do użycia.

- Bezpieczeństwo stosowania:

- brak efektów ubocznych występujących przy stosowaniu zagrażających zdrowiu 
(w szczególności brak lub ograniczona reakcja egzotermiczna);

- środek hemostatyczny opatrunku nie jest wchłaniany przez organizm;

- łatwy do usunięcia (opatrunek nie przykleja się do rany).

- Forma opatrunku: nierozpuszczalna gaza z dodatkiem niezbędnej ilości środka hemostatycznego (tj. chitosan, zeolit, kaolin), szerokość 6÷10 cm i długość 3÷4 m. Dopuszczalna jest długość gazy minimum 100 cm z dodatkiem środka hemostatycznego 
w ilości minimum 8 g.

- Opatrunek sterylny.

- Opatrunek złożony w formie „Z” w opakowaniu.

- Opakowanie wodoodporne, łatwe do otwierania (posiadające nacięcia ułatwiające otwieranie). Preferowane jest opakowanie podciśnieniowe.

- Przechowywanie: nie wymaga specjalnych warunków przechowywania, utrzymywana jest stabilność fizykochemiczna w różnych warunkach atmosferycznych.

- Rekomendacja CoTCCC (Komitetu Tactical Combat Casaulty Care).

- Instrukcja stosowania w języku polskim lub piktogramy użycia na opakowaniu.

- Okres ważności minimum 5 lat

Opaska zaciskowa (staza taktyczna):

- Zastosowanie: zaopatrzenie (zabezpieczenie) kończyn (górnych i dolnych)w przypadku amputacji urazowych lub silnych krwotoków tętniczych w celu zatrzymania krwotoku przez żołnierzy przeszkolonych w zakresie udzielania pierwszej pomocy według procedur ratownictwa w warunkach taktycznych określonych w aktualnych wytycznych TCCC.

- Konstrukcja opaski zaciskowej:

- jednoczęściowa;

- umożliwiająca założenie jedną ręką na każdej kończynie, w szczególności w ramach samopomocy przez poszkodowanego;

- system naciągowy opaski składa się z paska okalającego kończynę oraz obrotowego elementu z tworzywa sztucznego lub metalu typu kołowrót 
z możliwością płynnej regulacji siły naciągu oraz możliwością blokowania kołowrotu (po zaciśnięciu opaski),

- bezgłośna praca mechanizmu naciągowego;

- zapinanie opaski realizowane za pomocą taśmy samozaczepnej typu „rzep” lub przy pomocy metalowego elementu blokującego (zaczepu);

- opaska wyposażona w mechanizm lub element konstrukcyjny zabezpieczający opaskę przed przypadkowym rozpięciem lub poluzowaniem naciągu;

- szerokość taśmy uciskającej kończynę min 3 cm;

- kolor czarny lub ciemnozielony. Dopuszcza się wstawki innego koloru np. miejsce do zapisania godziny założenia, etykieta itp.

- Opakowanie łatwe do otwierania, umożliwiające wyjęcie opaski z opakowania jedną ręką.

- Możliwość noszenia opaski bez opakowania na zewnątrz oporządzenia żołnierza (wysoka odporność na różne warunki atmosferyczne).

- Instrukcja stosowania w języku polskim lub piktogramy użycia naniesiona na opakowaniu lub umieszczona wewnątrz lub na zewnątrz opakowania.

- W przypadku określonej daty ważności okres ważności minimum 5 lat. Dopuszczalne jest zaoferowanie opaski zaciskowej (stazy taktycznej) bez określonej przez producenta daty ważności.

- Rekomendacja CoTCCC (Komitetu Tactical Combat Casaulty Care).

Gaza wypełniająca:

- Zastosowanie: zaopatrzenie rany poprzez wypełnienie rany gazą i tamowanie krwotoku przez wywieranie ucisku.

- Gaza w kolorze białym, 100% bawełny, o wysokiej chłonności.

- Gaza sterylna.

- Wymiary gazy muszą być dostosowane do jej przeznaczenia, tj. takie wypełnienie rany gazą, żeby pod wpływem wywieranego ucisku zatamować krwotok.

- Klasa wyrobu medycznego 2A, zaopatrywanie i wypełnianie ran głębokich.

- Gaza zwinięta w rolkę lub złożona w formie „Z” w opakowaniu.

- Opakowanie wodoodporne, podciśnieniowe, łatwe do otwierania (posiadające nacięcia ułatwiające otwieranie).

- Okres ważności minimum 5 lat.

Przylepiec bez opatrunku:

  - Przylepiec na jedwabiu z hipoalergicznym klejem o dużej lepkości, również po zamoczeniu.

  - Wymiary: 2,5 cm x 5 m.

  - Łatwe dzielenie bez użycia nożyczek (obustronnie ząbkowane brzegi), nawinięty na szpulę (tuleję) bez osłony (kołnierza).

  - Dopuszczalny jest przylepiec na szpuli wykonanej z utwardzonej tektury/papieru.

Rurka nosowo-gardłowa:

- Zastosowanie: udrażnianie górnych dróg oddechowych przez żołnierzy przeszkolonych 
w zakresie udzielania pierwszej pomocy według procedur ratownictwa w warunkach taktycznych określonych w aktualnych wytycznych TCCC.

- Wykonana  miękkiego PVC medycznego przeźroczystego lub w kolorze zielonym, silikonowana, bez lateksu i ftalanów.

- Rozmiar - średnica wewnętrzna: 7 mm – 7,5 mm – 1 szt.(FR 30)

- Kształt anatomicznej krzywizny kanału nosowo-gardłowego.

- Posiadająca ogranicznik chroniący przed wsunięciem w głąb dróg oddechowych
 i pozycjonujący rurkę.

- Wyrób sterylny.

- Opakowanie chroniące przed zamoczeniem typu foliowo-papierowe, łatwe do otwierania, umożliwiające dowolne formowanie kształtu, o wymiarach maksymalnie 12 cm x 22 cm.

- Okres ważności rurki nosowo-gardłowej minimum 5 lat.

Lubrykant w żelu:

- Lubrykant w żelu, obojętny farmakologicznie, ułatwiający zakładanie rurki nosowo-gardłowej, jednorazowe opakowanie 2,7÷5 g

- Okres ważności lubrykantu minimum 5 lat.

Rękawice ratownicze:

- Jednorazowego użytku, niesterylne.

- Nitrylowe.

- Hipoalergiczne, bezlateksowe, niepudrowane.

- Przedłużony mankiet.

- Kolor niebieski

- Rozmiar L

Marker permanentny:

- Możliwość pisania po każdej powierzchni, w tym na tkaninie i na skórze (poszkodowanego).

- Niezmywalny, odporny na działanie wody.

- Kolor tuszu: czarny.

- Grubość kreski: od 3 mm do 8 mm

- Dopuszczalne jest zaoferowanie markera bez określonej przez producenta daty ważności.

Opatrunek indywidualny:

Przeznaczony do tamowania krwotoków i opatrywania ran przez niewykwalifikowanego pod kątem medycznym żołnierza, w ramach „samopomocy” lub „pomocy koleżeńskiej” SABA (ang.self aid/buddy aid) według procedur medycyny pola walki TC3 (Tactical Combat Casualty Care) określonych w wytycznych komitetu CoTCCC. Opatrunek musi działać niezawodnie w warunkach pola walki, to znaczy: w różnych warunkach klimatycznych 
i geograficznych (w tym: pustynia, dżungla, góry, bagna, wybrzeże itp.) pod wpływem związanych z tym czynników pogodowych (w tym: woda, piach, deszcz, śnieg, błoto, wiatr itp.)oraz taktycznych (w tym: noc, dzień, użycie noktowizji, zasłon dymnych, pod ostrzałem, w pozycji leżąc, w mundurze, rękawicach i oporządzeniu taktycznym, hełmie i kamizelce kuloodpornej itp.)W zakresie wymagania szerokości bandaża elastycznego dopuszczalne jest odchylenie +/_ 10%.

Opatrunek indywidualny posiada wymóg opakowania łatwego do otwierania, co oznacza, że opakowanie musi być łatwe do otwierania w warunkach pola walki, w tym w rękawicach taktycznych, przy dużej wilgotności itp.

W zakresie oznakowania opatrunek musi posiadać instrukcję użytkowania w języku polskim lub w postaci piktogramów.

Opatrunek musi posiadać informację: znak CE, termin ważności, numer serii i oznakowania sterylności. Oznakowanie to musi być czytelne, umieszczone w sposób nieusuwalny, nie dające się zetrzeć, zmazać, czy odkleić.

- Forma opatrunku:

- elastyczny bandaż o szerokości 10 cm ±10%;

- wyposażony w jeden (nieruchomy) lub dwa tampony/kompresy (nieruchomy 
i ruchomy);

- wyposażony w element z tworzywa sztucznego zamocowany do bandaża ułatwiający zakładanie opatrunku jedną ręką, zmianę kierunku bandażowania oraz pełniący funkcję bezpośredniego ucisku na ranę po założeniu opatrunku;

- wyposażony w zapinkę z tworzywa sztucznego uniemożliwiającą przypadkowe rozwinięcie bandaża po założeniu bandaża oraz mechanizm umożliwiający przypadkowe rozwinięcie bandaża w czasie bandażowania (taśmy samozaczepne lub przeszycie);

Dopuszczalny jest opatrunek:

- elastyczny bandaż o szerokości 10 cm ±10%;

- wyposażony w jeden (nieruchomy) tampon/kompres w formie kieszeni, wewnątrz której znajduje się gaza wypełniająca oraz plastikowa folia;

- gaza wypełniająca o wysokiej chłonności, może służyć do dodatkowego zaopatrzenia rany postrzałowej;

- plastikowa folia może służyć m.in. jako opatrunek okluzyjny na rany postrzałowe klatki piersiowej;

- wyposażony w element z tworzywa sztucznego zamocowany do bandaża pełniący funkcję bezpośredniego ucisku na ranę po założeniu opatrunku;

- wyposażony w zapinkę z tworzywa sztucznego uniemożliwiającą przypadkowe rozwinięcie bandaża oraz taśmy samozaczepne – haczyk („rzep”) umieszczone na bandażu uniemożliwiające przypadkowe rozwinięcie bandaża oraz stabilizujące założony opatrunek

- Bandaż koloru zielonego, oliwkowego, szarego lub piaskowego. Tampon/kompres 
w kolorze białym.

- Opatrunek sterylny.

- Opatrunek zwinięty w rolkę w opakowaniu.

- Opakowanie wodoodporne, podciśnieniowe, łatwe do otwierania (posiadające nacięcia ułatwiające otwieranie).

- Instrukcja stosowania w języku polskim lub  piktogramy użycia na opakowaniu.

- Okres ważności minimum 5 lat

Opatrunek na rany penetracyjne klatki piersiowej:

- Zastosowanie: zaopatrzenie ran penetracyjnych (w tym postrzałowych) klatki piersiowej przez żołnierza przeszkolonego w zakresie udzielania pierwszej pomocy 
w ramach „samopomocy” lub „pomocy koleżeńskiej” SABA (ang.self aid/buddy aid) według procedur medycyny pola walki TC3(Tactical Combat Casualty Care) określonych w  wytycznych komitetu  CoTCCC. Opatrunek musi działać niezawodnie 
w warunkach pola walki, to znaczy: w różnych warunkach klimatycznych 
i geograficznych (a w tym: pustynia, dżungla, góry, bagna, wybrzeże, itp.) pod wpływem związanych z tym czynników pogodowych (w tym: woda, piach, deszcz, śnieg, błoto, wiatr, itp.) oraz taktycznych (w tym: noc, dzień, użycie noktowizji, zasłon dymnych, pod ostrzałem, w pozycji leżące, w mundurze, rękawicach i oporządzeniu taktycznym, hełmie i kamizelce kuloodpornej itp.)

Wymagany jest opatrunek samoprzylepny z klejem o wysokiej lepkości (przez co rozumie się lepkość wystarczającą do utrzymania opatrunku szczelnie przylegającego w miejsce przyklejenia przez czas 2 godzin, podczas którego działają na niego siły związane z warunkami pola walki i transportem, takie jak: zakładanie i zdejmowanie munduru i kamizelki kuloodpornej, przemieszczanie związane z ewakuacją z terenu zagrożonego.

Wymagana jest możliwość przyklejenia opatrunku na mokre ciało w warunkach pola walki (w tym nie dający się usunąć pot, krew, woda, owłosienie, zanieczyszczenie piaskiem  i czynnikami środowiskowymi).

Wymagany jest mechanizm wentylowy w pełni funkcjonalny przy założonym mundurze
 i kamizelce kuloodpornej.

Opatrunek na rany penetracyjne klatki piersiowej posiada wymóg opakowania łatwego otwierania, co oznacza, że opakowanie musi być łatwe do otwierania w warunkach pola walki, w tym w rękawicach taktycznych, przy dużej wilgotności itp.

W zakresie oznakowania opatrunek musi posiadać instrukcję użytkowania w języku polskim lub w postaci piktogramów.

Opatrunek musi posiadać informacje: znak CE, termin ważności, numer serii 
i oznakowanie sterylności. Informacje te muszą być czytelne, umieszczone w sposób nieusuwalny, nie dające się dłonią zetrzeć, zmazać, czy odkleić.

- Konstrukcja opatrunku:

- kształt okrągły lub owalny o średnicy minimum 13 cm lub o wymiarach minimum 13cm x 13cm w kształcie prostokąta lub kwadratu, dopuszczalnie z zaokrąglonymi narożnikami;

- wentylowy: z trójdzielną zastawką jednokierunkową lub wykorzystujący zastawkową metodę opatrywania odmy otwartej poprzez pokrycie otworu rany tworzywem sztucznym (folią) z wylotem (lub wylotami) powietrza poza obszarem rany (folia musi 
w sposób skuteczny spełniać funkcję zastawki/zaworu jednokierunkowego) lub komplet 2szt. opatrunków okluzyjnych pokrywających szczelnie otwory ran (rany wlotowej i wylotowej) bez mechanizmu wentylowego;

- opatrunek posiada uchwyt (lub uchwyty) ułatwiające oddzielenie opatrunku samoprzylepnego od folii osłaniającej;

- opatrunek zawiera gazę lub włókninę do oczyszczenia rany z płynów i zabrudzenia przed	jego przyklejeniem. Dopuszczalne są opatrunki bez gazy lub włókniny.

- samoprzylepny, z klejem o wysokiej lepkości, możliwość przyklejenia opatrunku na mokre ciało (pot, krew).

- Opakowanie wodoodporne, łatwe do otwierania (posiadające nacięcia ułatwiające otwieranie). Dopuszczalne jest opakowanie podciśnieniowe. Dopuszczalne jest opakowanie chroniące przed zamoczeniem typu foliowo-papierowe, bez nacięć ułatwiających otwieranie.

- Opakowanie o jak najmniejszych wymiarach umożliwiające swobodne umieszczenie opatrunku w opakowaniu IPMed.

- Instrukcja stosowania w języku polskim lub piktogramy użycia na opakowaniu.

- Okres ważności minimum 4 lata.

Dotyczy części 1 i 2 przedmiotu zamówienia

V.   Wymagania dotyczące kodyfikacji.

Zestawy Ratownictwa Taktycznego (PRS,PRM,PEM,WET,TL) oraz Indywidualne Pakiety Medyczne (IPMed) wraz z wyposażeniem podlegają kodyfikacji zgodnie z zasadami Natowskiego Systemu Kodyfikacyjnego (NCS).

# Klauzula kodyfikacyjna

- Przedmiot zamówienia w postaci wyrobów wyszczególnionych w umowie wraz z częściami zamiennymi, materiałami eksploatacyjnymi, konserwacyjnymi i narzędziami, podlega kodyfikacji zgodnie z zasadami Systemu Kodyfikacyjnego NATO (NCS – NATO Codification System).

- Wykonawca - na wniosek Zamawiającego - zobowiązany jest do:

2.1.Wykonania identyfikacji wstępnej oraz udostępnienia aktualnych danych technicznych wyrobów wyszczególnionych w pkt. 1., wykorzystując aktualne dane własne lub pozyskane od podwykonawców i poddostawców.

2.2.Sporządzenia w umowie wykazu wszystkich wyrobów będących przedmiotem zamówienia z uwzględnieniem: Numeru Referencyjnego - RN (oznaczenia wyrobu pod jakimi jest on rozpoznawany przez Wykonawcę - producenta, dostawcę, podwykonawcę); Numeru Magazynowego NATO - NSN (jeżeli został już przydzielony); Kodu Podmiotu Gospodarki Narodowej - NCAGE (jeżeli został przydzielony) lub - gdy brak NCAGE - danych teleadresowych odpowiednio: producenta lub dostawcy, podwykonawcy.

2.3. Przekazania danych, o których mowa w ppkt. 2.1) i 2.2) w terminie do 30 dni 
od momentu otrzymania wniosku, w uzgodnionej formie i bez dodatkowych opłat.

3. Odbiorcą danych określonych w ppkt. 2.1. i 2.2. w imieniu Zamawiającego, będzie polskie biuro kodyfikacyjne ( NCB of Poland – POL NCB ) – Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji, ul. Nowowiejska 28a, 00-909 Warszawa, tel. 261 845 700; fax. 261 845 891. W przypadku, gdy wyroby wyszczególnione w pkt. 1. są dostarczane przez dostawców zagranicznych, odbiorcą danych będzie biuro kodyfikacyjne kraju producenta/dostawcy tych wyrobów.

VI.	Inne (nie dotyczy wymagań technicznych).

- Okres ważności środków materiałowych (posiadających określony termin ważności) w dniu składania ofert lub w dniu dostawy określony zgodnie z procedurą Zamawiającego. Zalecany okres ważności nie powinien być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności – Załącznik nr 1a do SWZ i umowy;

- Zakres i okres gwarancji określony przez Zamawiającego, zawiera powyższy opis.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć instrukcję w języku polskim wraz 
z wyrobem w dniu dostawy.

- Dostarczany wyrób musi być oznakowany zgodnie z decyzją nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 03.01.2014 r. w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych 
do resortu obrony narodowej – Dz. Urz. MON z 07.01.2014, poz. 11.