Konin, dnia 12.05.2025 r.

ZDP.NUD.2230.45.2025

Zapytanie ofertowe

dotyczące zamówień poniżej 130 000 złotych

„Odnowa oznakowania poziomego na drogach powiatowych powiatu konińskiego w roku 2025”

- Nazwa i adres Zamawiającego:

Powiat Koniński

Aleje 1 Maja 9

62-510 Konin

NIP: 665-29-06-178

Odbiorca:

Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie

ul. Świętojańska 20 d

62-500 Konin

Tel. 63 243 02 80, email: sekretariat@zdp.konin.pl

- Przedmiot zamówienia:

2.1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie odnowy oznakowania poziomego cienkowarstwowego (kolor biały) farbami chlorokauczukowymi z dodatkiem materiału 
w postaci mikrokulek szklanych w ilości 2 400,00 m2 na drogach powiatowych na terenie Powiatu Konińskiego.

W zakresie:

- roboty przygotowawcze,

- malowanie linii krawędziowych, linii segregacyjnych, symboli, znaków,

- malowanie przejść dla pieszych,

- malowanie piktogramów.

2.2. Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być sucha, czysta, wolna od kurzu, piasku, żwiru, oleju i innych zanieczyszczeń organicznych. Minimalna temperatura nawierzchni powinna wynosić +5oC, a wilgotność względna powietrza powinna wynosić co najwyżej 85%.

2.3.Dokładna lokalizacja miejsc objętych zamówieniem zostanie wskazana przez Zamawiającego.

- Warunki udziału w postępowaniu

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający niżej określone warunki:

  - posiadają doświadczenie i umiejętności oraz kwalifikacje zawodowe pozwalające na należyte jej wykonanie,

  - posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności,

  - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

  - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- Obowiązki Wykonawcy:

Obowiązkiem Wykonawcy jest:

4.1.Prowadzenie prac zgodnie z przepisami BHP.

4.2.Oznakowanie na własny koszt miejsca prowadzonych robót.

4.3.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzonych robót w pasie drogowym oraz za ich utrzymanie w należytym stanie przez cały czas wykonywania robót.

4.4.Postępowanie z odpadami powstałymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. i ustawy o z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska i przepisami wykonawczymi oraz zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie  z kosztami utylizacji.

4.5.Prace powinny być prowadzone w godzinach o najmniejszym natężeniu ruchu, z wyjątkiem prac, których specyfika wymusza ich realizację w innych godzinach, z zachowaniem bezpiecznych warunków ruchu drogowego w rejonie prowadzonych prac.

4.6.Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace w taki sposób, by ograniczyć utrudnienia w ruchu do niezbędnego minimum oraz by nie wyrządzić szkód uczestnikom ruchu drogowego. Wszelkie szkody z tytułu likwidacji szkód wyrządzonych uczestnikom ruchu drogowego poniesie Wykonawca.

- Opis sposobu przygotowania oferty

  - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  - Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów przygotowania oferty.

  - Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania ofertowego (załącznik nr 1).

- Termin realizacji:

Zamówienie należy zrealizować w terminie do 30.06.2025 r.

7.	Opis sposobu przygotowania oferty:

  - Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_konin na stronie internetowej prowadzonego postępowania  do dnia 19.05.2025 r. do godz. 7:30

  - Do oferty tj. załącznik nr 1 należy dołączyć podpisaną klauzulę informacyjną RODO.

  - W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl lub przesłać zeskanowaną ofertę.

  - Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku „Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została złożona.

  - Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

- Kryterium wyboru oferty:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny, która powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia wyrażona w złotych polskich – brutto. W ofercie należy podać cenę netto oraz brutto realizacji zamówienia w PLN (z podatkiem VAT, wg obowiązującej stawki tego podatku), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, cena powinna być podana cyfrowo i słownie. Oferta z najniższą ceną oraz spełniająca warunek udziału w postępowaniu, zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

- Ogłoszenie wyników:

  - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym, a która została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium ofert.

  - O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców, którzy brali udział w przedmiotowym zapytaniu ofertowym za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

- Uwagi

  - Na etapie oceny ofert, Zamawiający będzie miał możliwość poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych oraz możliwość wyjaśnień treści ofert nieprowadzących do ich zmiany.

  - Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do odrzucenia oferty Wykonawcy, który wykonał wcześniej, lub realizuje na rzecz ZDP w Koninie inne zamówienie publiczne w sposób nienależyty, w szczególności z istotnymi wadami lub zwłoką w terminowym wykonaniu zobowiązań umownych.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Osoba wyznaczona do kontaktu:

Patrycja Dworzyńska

tel. 63 243 02 80 w. 22

p.dworzynska@zdp.konin.pl

Załączniki:

- Formularz ofertowy

- Klauzula informacyjna RODO

- Projekt umowy

……………………………

Zatwierdził