D-10.09.01 MONTAŻ URZĄDZEŃ SPORTOWYCH- wyposażenie

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące dostarczenia i

montażu urządzeń – wyposażenia sportowego w ramach zadania :

ODNOWA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA  TERENIE GMINY  WŁOCŁAWEK

1.2. Zakres stosowania SST

SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w pkt 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przy montażu wyposażenia boisk

sportowych w następującym zakresie:

a)   ogrodzenie boiska -   dla bezpiecznej gry na boisku projektuje się ogrodzenie – piłkochwyty   wys. 4m  Słupki   80x80mm   osadzić w fundamentach  40x40cm z bet. C16/20. Skrajne  przęsła usztywnić górą rurą

40*40*2mm i linkami  stężającymi fi 4 i 5mm . Słupki  ogrodzenia  zamknąć od góry

kapturkami z tworzywa  sztucznego, mrozoodpornego.  Słupki  wyprodukowane zgodnie

z   normą DIN/EN-ISO 10025 PN-88/H  84020, PN73/H-93460.  Zastosować siatkę

polipropylenowa o oczkach  4,5*4,5mm grub. 4mm o splocie bezwęzłowym.

Zamontować systemowe furtki szer. 1,2*2,0m i   bramki 3,0*2,5m na słupkach z zamkiem i klamką – wypełnienie systemowe o  zwiększonej wytrzymałości.

Mieszanka betonowa dla stóp betonowych fundamentowych  ogrodzenia zewnętrznego  i

wokół na boisku muszą odpowiadać wymaganiom PN-88/B-06250 (lub odpowiadającą

jej  Normie EN).

b)    Wyposażenie dla boiska do piłki koszykowej  stanowią:

- kosz   2 szt. z wysięgnikiem na 1,6m w fundamencie określonych przez  Producenta

Linie na boiskach  szer. 5cm w kolorze białym.

c)     Wyposażenie dla boiska do piłki siatkowej  stanowią:

- 1 komplet- siatka z antenką wraz ze słupkami aluminiowymi    montowane w tulejach

zamocowanych w   fundamentach  betonowych   na każde boisko

d)  Siedziska 4- miejscowe z tworzyw sztucznych na stelażu stalowym malowanym proszkowo,   siedziska w kolorze żółtym

Wszystkie elementy wyposażenia  powinny spełniać wymagania :

PN-EN 1270:2006 – Sprzęt boiskowy – stojak do koszykówki –wymagania

funkcjonalności i bezpieczeństwa, metody badań

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w

SST D-S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-S-00.00.00

„Wymagania ogólne” pkt 2.

Zastosowane materiały i urządzenia oraz sposób ich montażu winny być zaakceptowane przez Inżyniera. Muszą też

posiadać deklaracje zgodności z przepisami odpowiednich związków sportowych.

2.2. Materiały do wykonania fundamentów betonowych

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu fundamentów pod urządzenia sportowe są:

– beton żwirowy klasy   C20/25

– elementy deskowania fundamentów.

Beton powinien spełniać wymagania PN-88/B-06250, w tym:

– nasiąkliwość – najwyżej 5%,

– mrozoodporność – co najmniej F150.

Drewno na deskowanie stosowane przy wykonywaniu fundamentów powinno spełniać wymagania norm PN-D-

96000 i PN-D-95017.

Deskowanie należy wykonać z dowolnych materiałów zaakceptowanych przez Inżyniera.

2.3. Urządzenia sportowe

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i zamontować następujące elementy urządzeń sportowych wymienione w pkt. 1.3.

Wszystkie wymienione elementy powinny być wyprodukowane w firmie produkującej sprzęt sportowy, posiadać

certyfikaty na znak bezpieczeństwa, być zabezpieczone antykorozyjnie.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do montażu urządzeń sportowych

Roboty związane z montażem urządzeń sportowych zostaną wykonane ręcznie, przy zastosowaniu drobnego

sprzętu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materiałów i urządzeń

Elementy urządzeń dla boisk sportowych można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach

zabezpieczających je przed uszkodzeniem.

Transport mieszanki betonu powinien odbywać się zgodnie z PN-S-96013.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Wykonanie fundamentów betonowych

Fundamenty betonowe pod bramki i słupki powinny być wykonane w deskowaniu, wraz z wykonaniem gniazd do

osadzenia tulei lub śrub stalowych.

Wymiary fundamentów powinny być wykonane ściśle według instrukcji przekazanej przez producenta bramek i

słupków.

Wykonane gniazda do tulei stalowych powinny zostać wykonane w taki sposób, aby po osadzeniu w nich tulei

gwarantowały stabilność osadzonych w nich bramek i słupków.

Górna warstwa fundamentu nie może wystawać ponad powierzchnię nawierzchni boiska.

Fundamenty będą wykonywane przed wykonaniem robót związanych z wykonaniem górnej warstwy nawierzchni

boiska.

5.3. Montaż urządzeń sportowych

Przed zamontowaniem urządzeń sportowych Wykonawca jest obowiązany przedstawić Inżynierowi projekt montażu

urządzeń przygotowany przez producenta sprzętu.

Przed wykonaniem górnej warstwy nawierzchni boiska, w gniazdach cokołów fundamentów betonowych należy

obsadzić tuleje do montażu słupków. Obsadzenia dokonuje się na zaprawę cementową M12 lub w inny sposób

wymagany przez producenta sprzętu.

Pozostałe elementy urządzeń sportowych:

– słupki stalowe z osłoną wraz z siatkami i antenkami do siatkówki,

–ogrodzenie – piłkochwyty ,

przed odbiorem końcowym zostaną dostarczone na miejsce montażu i zmontowane, po czym zostanie sprawdzona ich

stateczność.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakości betonu fundamentów

Kontrola jakości betonu polega na sprawdzeniu próbek betonu pod względem:

– wytrzymałości na ściskanie,

– nasiąkliwości,

– mrozoodporności.

Wyniki badań powinny spełniać wymagania podane w punkcie 2.2. niniejszej SST.

6.3. Kontrola jakości zamontowanych urządzeń

Kontrola jakości zamontowanych urządzeń polega na sprawdzeniu:

– jakości wszelkich montowanych urządzeń pod względem zgodności ze specyfikacją producenta oraz pod kątem

ewentualnych uszkodzeń mogących wystąpić podczas transportu, składowania albo montażu;

– stateczności wykonanego montażu.

Urządzenia zamontowane na boiskach sportowych muszą spełniać warunek bezpiecznego uprawiania ćwiczeń i

konkurencji sportowych.

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi lub zamontowanymi elementami urządzeń wyposażenia

boisk Wszelkie elementy zakwestionowane przez Inżyniera muszą zostać bezzwłocznie wymienione lub ponownie

prawidłowo zamontowane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe podano w punkcie 1.3.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

8.2. Odbiór robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli spełnione

zostały wymagania opisane w punkcie 6 niniejszej SST.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7.

Cena 1 m3 wykonanych fundamentów obejmuje:

– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

– dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,

– ręczne wykonanie wykopu,

– wykonanie deskowania,

– zabetonowanie fundamentów z zawibrowaniem i wykonaniem gniazd do montażu tulei,

– pielęgnację betonu,

– zasypanie fundamentów z rozplantowaniem nadmiaru gruntu na przyległym terenie,

– odtworzenie warstw nawierzchni naruszonych bądź zniszczonych przy wykonaniu fundamentów,

– wykonanie badań przewidzianych w specyfikacji technicznej.

Cena obsadzenia 1 szt tulei stalowych obejmuje:

– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

– dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,

– przygotowanie zaprawy cementowej,

– obsadzenie tulei w gniazdach fundamentów,

– sprawdzenie prawidłowości zamocowania tulei,

– obsadzenie na tulejach ramek do pokrywek stalowych wraz z pokrywkami.

Cena dostarczenia 1 szt lub 1 kpl elementów urządzeń sportowych obejmuje:

– dostarczenie gotowych elementów,

– sprawdzenie stanu, kompletności oraz zgodności ze specyfikacją producenta,

– montaż na podstawie instrukcji producenta,

– sprawdzenie prawidłowości montażu oraz stateczności urządzeń.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. PN-EN 206-1:2003 Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność

2. PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej - Część 1: Pobieranie próbek

3. PN-B-06250 Beton zwykły

4. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne

5. PN-B-06265:2004 Krajowe uzupełnienia PN-EN 206-1:2003 Beton - Część 1: Wymagania, właściwości,

produkcja i zgodność

6. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonów

7. PN-B-14501 Zaprawy betonowe zwykłe

8. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste

9. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia

7. KNR 2-23 „Terenowe urządzenia sportowe” wydany przez GKKFiS, Warszawa-Olsztyn 1998 r.