Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz inne istotne informacje dotyczące postępowania i warunków zamówienia

Zamówienie składa się z zadań z określonymi poniżej, różnymi terminami realizacji. Wykonawca składa jedną ofertę na wszystkie zadania

- Zadanie 1 dotyczy dwukrotnego hydrodynamicznego czyszczenia wpustów ulicznych wraz z przykanalikami na terenie gminy Siechnice.

Zadanie obejmuje: Wykonanie czyszczenia wpustów ulicznych wraz z przykanalikiem zlokalizowanych na terenie gminy Siechnice zgodnie z tabelą 1.1.

Zakres wykonania prac z podziałem na miejscowości przedstawiono poniżej w zestawieniu tabelarycznym:

Tabela nr 1.1 Wpusty uliczne wykaz

| miejscowość | ulica | ilość |
| --- | --- | --- |
| Siechnice | Kolejowa | 45 |
|  | Chabrowa | 2 |
|  | Jesionowa | 2 |
|  | Cicha | 2 |
|  | Klonowa | 2 |
|  | Zachodnia | 2 |
|  | Stawowa | 2 |
|  | Konopnickiej | 2 |
|  | Prawocińska | 1 |
|  | Rataja | 1 |
|  | Tadeusza Kościuszki | 9 |
|  | Kwiatowa | 4 |
|  | Adama Mickiewicza | 1 |
|  | Modrzewiowa | 5 |
|  | Mieszczańska | 9 |
|  | Paderewskiego | 14 |
|  | Lwowska | 12 |
|  | Graniczna | 7 |
|  | Włościańska | 13 |
|  | Witosa Wincentego | 1 |
|  | Mieszczańska | 7 |
|  | Ziemska | 1 |
|  | Świętego Krzyża | 62 |
|  | Fabryczna | 19 |
|  | Piastów Śląskich | 21 |
|  | Polna | 11 |
|  | Księżnej Anny z Przemyślidów | 2 |
|  | Szkolna | 22 |
|  | 1 Maja | 37 |
|  | Energetyczna | 12 |
|  | Wiosenna | 13 |
|  | Piłsudskiego | 24 |
|  | Kościelna | 22 |
|  | Jarzębinowa | 31 |
|  | Stanisława Staszica | 23 |
|  | Kwiatkowskiego | 44 |
|  | Władysława Grabskiego | 26 |
|  | Ciepłownicza | 10 |
|  | Osiedlowa | 20 |
|  | Zacisze | 30 |
|  | Słoneczna | 6 |
|  | Księdza Jerzego Popiełuszki | 5 |
|  | Księdza Stanisława Danickiego | 2 |
|  | Modrzewiowa | 5 |
|  | Henryka III | 27 |
|  | Sportowa | 23 |
|  | Henryka Sienkiewicza | 21 |
|  | Gimnazjalna | 14 |
|  | Jana Pawła II | 28 |
|  | Fieldorfa | 11 |
|  | Plac Ratuszowy | 19 |
| Radwanice | Starowiejska | 19 |
|  | Melioracyjna | 9 |
|  | Graniczna | 1 |
|  | Dębowa | 6 |
|  | Parkowa | 4 |
|  | Kościuszki Tadeusza | 10 |
|  | Wańkowicza | 8 |
|  | Wałowa | 7 |
|  | Konopnickiej | 7 |
|  | Herberta | 5 |
|  | Mickiewicza | 10 |
|  | 1 Maja | 2 |
|  | Kościelna | 8 |
|  | Wyspiańskiego | 14 |
|  | Skrajna | 4 |
|  | Kościuszki | 10 |
|  | Piastowska | 3 |
|  | Pogodna | 10 |
|  | Radosna | 5 |
|  | Gwiaździsta | 9 |
|  | Słoneczna | 3 |
|  | Kolejowa | 5 |
|  | Szeroka | 5 |
|  | Poprzeczna | 11 |
|  | Broniewskiego | 15 |
|  | Gałczyńskiego | 2 |
|  | Reja | 2 |
|  | Spacerowa | 1 |
| Żerniki Wrocławskie | Wrocławska | 41 |
|  | Kolejowa – boczna sięgacz | 3 |
|  | Poziomkowa | 2 |
|  | Jesienna | 1 |
|  | Sadowa | 1 |
|  | Zasłuczańska | 8 |
|  | Kanarkowa | 14 |
|  | Krótka | 8 |
|  | Polna | 6 |
|  | Skowronkowa | 8 |
|  | Wiosenna | 21 |
| Biestrzyków | Lipowa | 16 |
|  | Akacjowa | 5 |
|  | Parkowa | 4 |
|  | Kalinowa | 1 |
| Iwiny | Miodowa | 19 |
|  | Polna | 6 |
|  | Chabrowa | 3 |
|  | Ptasia | 1 |
|  | Lipowa | 1 |
|  | Słoneczna | 2 |
|  | Świętego Jacka | 4 |
|  | Paderewskiego | 8 |
|  | Kościuszki - prawa strona | 4 |
| Blizanowice-Trestno | Nadodrzańska | 11 |
|  | Przemysłowa | 2 |
| Mokry Dwór | Cmentarna | 1 |
| Groblice | Polna | 11 |
|  | Pogodna | 1 |
| Radomierzyce | Wrocławska – boczna sięgacz | 6 |
|  | Wspólna | 2 |
| Smardzów | Polna | 4 |
| Łukaszowice | Stefana Okrzei | 2 |
| Święta Katarzyna | Powstańców Śląskich | 29 |
|  | Sienkiewicza | 5 |
|  | Główna-sięgacz | 4 |
|  | Żeromskiego | 3 |
|  | Leszczynowa | 4 |
|  | Parkowa | 6 |
|  | Przejście Dreptaka | 1 |
|  | Strażacka | 7 |
|  | Słoneczna | 36 |
|  | Wiśniowa | 12 |
|  | Różana | 6 |
|  | Sadowa | 7 |
|  | Kalinowa | 3 |
|  | Kolejowa (obok PKP) | 18 |
|  | Łąkowa | 9 |
|  | Miła | 4 |
|  | Cicha | 4 |
|  | Urocza | 2 |
|  | Prosta | 1 |
| Sulęcin | Aleja Lipowa | 12 |
| Sulimów | Św. Floriana | 2 |
| Zębice | Bolesława Prusa od Trzech Lip | 1 |
| Grodziszów | Parkowa | 1 |
| Bogusławice | 1 Maja | 9 |
| Kotowice | Kościelna | 3 |
|  | Odrzańska | 3 |
|  | Ogrodowa | 2 |

W sumie 1350 sztuk kratek wpustowych

Oczyszczenie kratek wpustowych i studzienek obejmuje:

a)	dojazd do miejsca prowadzenia prac,

b)	oznakowanie i zabezpieczenie miejsca pracy,

c)	zlokalizowanie i odkopanie wpustów ulicznych – jeżeli zajdzie taka potrzeba,

d)	zdjęcie kratki wpustu i czyszczenie studni,

e)	udrożnienie przykanalika,

f)	zebranie, wywóz i utylizacja zanieczyszczeń,

g)	wypompowanie zalegającej wody,

h)	dokumentacja fotograficzna,

i)	założenie kratki

Wykonawca oczyści kratki wpustowe z wszelkich zanieczyszczeń ręcznie, przy użyciu tzw. sztyc i dłut, a po oczyszczeniu i zdjęciu kratek dokona oczyszczenia studzienki wpustowej aż do spodu osadników. Studzienki wpustowe i przykanaliki powinny być czyszczone przy użyciu samochodów specjalnych próżniowo-ssących, przystosowanych do czyszczenia kanalizacji.

Wydobyte zanieczyszczenia należy ładować do:

a) dowolnych środków transportu wyposażonych w szczelną skrzynię ładunkową, wywożonych jeśli zanieczyszczenia nie wydzielają nieprzyjemnych zapachów,

b) pojemników z hermetycznym wiekiem albo do samochodów z przykrywaną skrzynią, jeśli nieczystości po długim okresie zalegania wydzielają uciążliwe zapachy i wywieźć je na składowisko odpadów.

Wykonawca zobowiązany jest realizować roboty zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej, przepisami BHP oraz należytą starannością w odniesieniu do ich wykonania, bezpieczeństwa, dobrej jakości i właściwej organizacji.

Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o dacie i godzinie wykonywania prac na 3 dni robocze przed planowanym rozpoczęciem robót.

Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia Zamawiającego, zabezpieczyć i oznakować roboty, dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji zadania oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

W czasie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do:

a)	Utrzymania miejsca objętego pracami w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych i codziennego utrzymania porządku na miejscu objętym pracami, zapewnienia prawidłowej organizacji prac,

b)	Usuwania wszelkich urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów, odpadów oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych.

c)	tymczasowej organizacji ruchu w miejscu prowadzenia robót oraz ewentualne opłaty za zajęcie pasa drogowego, wywóz i utylizację odpadów powstałych w wyniku prowadzonych prac.

Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren.

Wykonawca, jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r., (Dz. U. 2013 poz. 21 ze zm.) ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji zamówienia zgodnie z wyżej wymienioną ustawą, ustawą  z dnia 27.04.2001 r.  Prawo Ochrony Środowiska (tj. z 2013 r. Dz. U. poz. 1232 z późń.zm.), ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 139 ze zm.). Wykonawca przedstawi Zamawiającemu potwierdzenie zagospodarowania odpadów, dołączając je do dokumentacji powykonawczej. Magazynowanie odpadów powstających podczas realizacji inwestycji może odbywać się jedynie na terenie, do którego ich wytwórca ma tytuł prawny, zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 r. Nr 21). W cenie ryczałtowej Wykonawca ma obowiązek uwzględnić miejsce, odległość, koszt wywozu, składowania i utylizacji odpadów.

Wykonawca powinien ująć w swojej ofercie cenowej wszystkie prace towarzyszące i zabezpieczające a niewyszczególnione w opisie przedmiotu zmówienia oraz inne prace umożliwiające Wykonawcy wykonanie przedmiotu zamówienia, a także koszt wszystkich w/w czynności.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola jakości robót oceniana będzie na podstawie przeprowadzonego odbioru w terenie oraz przedstawionej dokumentacji fotograficznej – należy wykonać dwa zdjęcia po wyczyszczeniu wpustu i przedstawić do odbioru na płycie CD/DVD opisane numerem, nazwą ulicy i miejscowości – na zdjęciach powinno być widoczne wnętrze studzienki.

W celu sprawdzenia jakości czyszczenia przykanalików Zamawiający wskaże bezpośrednio po zakończeniu czyszczenia przez Wykonawcę, losowo wybrane wpusty uliczne w ilości 68 sztuk, dla których należy załączyć wyniki kamerowania.

OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową oczyszczenia urządzeń odwadniających jest:

- Wpust uliczny - szt. (sztuka) oczyszczonej kratki, studzienki i przykanalika.

- zlokalizowanie i odkopanie wpustu ulicznego – szt. (sztuka) – jako dodatkowy koszt

ODBIÓR ROBÓT

Odbiór prac nastąpi w terenie po pisemnym zgłoszeniu zakończenia prac, powołaniu komisji odbiorowej oraz przedstawieniu dokumentacji fotograficznej i karty przekazania odpadu.

Roboty uznaje się za wykonane jeśli:

a) prace zostaną wykonane zgodnie z zakresem oraz wymaganiami przedstawionymi przez zamawiającego w dokumentacji,

b) przewody kanalizacji deszczowej, studnie kanalizacyjne, wpusty zostaną oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń,

c) wykonawca przedstawi komplet dokumentacji powykonawczej w wymaganym zakresie – zdjęcia, nagrania z inspekcji TV zapisane na płycie CD/DVD w dwóch egzemplarzch.

d) wykonawca udokumentuje Zamawiającemu sposób zagospodarowania odpadów, dostarczając kartę przekazania odpadu

PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie wystawionej prawidłowo faktury VAT, po wcześniejszym odebraniu przez Zamawiającego wykonania prac, potwierdzonego protokołem odbioru technicznego.

Wartość wynagrodzenia Wykonawcy zostanie określona kosztorysem powykonawczym przy zastosowaniu cen jednostkowych podanych w ofercie Wykonawcy w oparciu o obmiar robót sprawdzony i zaakceptowany przez przedstawiciela Zamawiającego.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIEINIA: pierwsze czyszczenie od 15.05.2025r. do 30.06.2025r., drugie czyszczenie od 31.10.2025r. do 12.12.2025r.

Zadanie 2.

hydrodynamiczne czyszczenie i kamerowanie kanałów kanalizacji deszczowej, studni, osadników, zbiorników retencyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Siechnice.

Zadanie obejmuje wykonanie jednokrotnego hydrodynamicznego czyszczenia i kamerowania kanałów kanalizacji deszczowej, studni, osadników, zbiorników retencyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Siechnice w zakresie wskazanych ulic zgodnie z tabelą nr 1.2.

Czynności jakie należy wykonać:

- ręczne, mechaniczne i hydrodynamiczne czyszczenia kanałów z nagromadzonych osadów miękkich, piasku, elementów stałych (typu gruz, kamienie i inne) oraz wycinania korzeni,

- tymczasową organizację ruchu w miejscu prowadzenia robót oraz ewentualne opłaty za zajęcie pasa drogowego, wywóz i utylizację odpadów powstałych w wyniku prowadzonych prac.

- podstawą do odbioru prac będą sprawozdania z nagraniami przeglądów TV wyczyszczonych odcinków kanalizacji przygotowane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego. W sprawozdaniu należy podać długość, spadek, średnicę oraz materiał kanału. Wskazać ewentualne uszkodzenia i scharakteryzować wnioski i zalecenia dotyczące naprawy.

tabela nr 1.1 dla stopnia zanieczyszczenia 25 %

Radwanice

| Miejscowość | Nazwa ulicy |
| --- | --- |
| Siechnice | ul. Energetyczna ul. Fieldorfa Emila ul. Graniczna ul. Księżnej Anny z Przemyślidów ul. Szkolna ul. Witosa Wincentego |
| Radwanice | ul. 1 Maja ul. Cedrowa ul. Graniczna ul. Kościelna ul. Słoneczna ul. Wyspiańskiego ul. Starowiejska (drenaż) |
| Święta Katarzyna | ul. Bukowa ul. Cicha ul. Główna ul. Jastrzębia ul. Miła ul. Przejście Dreptaka ul. Słoneczna ul. Urocza |
| Żerniki Wrocławskie | ul. Poziomkowa |

W ramach realizacji zadania oczyszczenie kolektorów kanalizacyjnych Wykonawca dokona:

- oczyszczenia przewodów kolektorów kanalizacyjnych za pomocą specjalnych samochodów z urządzeniami ssąco-tłoczącymi do ciśnieniowego czyszczenia przewodów, osadniki i zbiorniki retencyjne zostaną oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń,

- rejestrację (filmowanie) i nagranie na płycie DVD/CD w ilości 2szt. obrazu urządzeń kanalizacji deszczowej, w dobrej jakości z podaniem w raporcie parametrów wykorzystanej kamery.

- rejestracji wartości spadków i uzyskanie rzeczywistego profilu poziomu odcinka kanalizacji deszczowej,

- opisu uszkodzeń, wskaże nieprawidłowości z komentarzem opisującym również istotne zalecenia,

- w przypadku wizualnego stwierdzenia nielegalnego wpięcia kanalizacji sanitarnej do kanału deszczowego należy ten fakt odnotować z zaznaczeniem miejsca, lokalizacji w raporcie

- wydruk pełnego, rozbudowanego raportu w postaci graficznej i tekstowej z wykresami profili poziomych odcinków, pomiarem odległości oraz kolorowymi zdjęciami uszkodzeń oraz z zaznaczeniem ewentualnych nielegalnych wpięć bądź innych nieprawidłowości w ilości 2 egzemplarzy spiętych w skoroszyty z nakładką do wpięcia w segregator.

- raport musi zawierać mapę z oznaczeniem studni, których nazwy korelują ze sobą.

- wykonawca przedstawi komplet dokumentacji powykonawczej w wymaganym zakresie, dotyczy osadników i zbiorników retencyjnych, kolorową dokumentację fotograficzną dla każdego z urządzeń min. 4 zdjęcia (2 przed i 2 po czyszczeniu) – w razie potrzeby – zaobserwowania uszkodzeń bądź innych nieprawidłowości należy uwzględnić dodatkową dokumentację fotograficzną.

Wykonawca przystępujący do czyszczenia urządzeń kanalizacji deszczowej musi dysponować w pełni sprawnym sprzętem, urządzeniami i wyposażeniem niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym m.in.:

- samochodem przeznaczonym do czyszczenia kanalizacji z pełnym recyklingiem,

- samochodem z cysterną asenizacyjną - wciągarek ręcznych lub mechanicznych,

- samochodem z zestawem do inspekcji TV kanalizacji w zakresie średnic od DN 150 mm do DN 1000 mm z jednoczesnym pomiarem spadków i możliwością robienia zdjęć uszkodzeń,

- koparką lub dźwigiem do podnoszenia nietypowych pokryw betonowych

- hydraulicznymi wycinarkami korzeni, głowicami łańcuchowymi

oraz przyrządów takich jak:

- wiadra kanałowe, czyszczaki talerzowe, spirale kanałowe, szufle do wyciągania osadu itp.,

- bądź innego niezbędnego sprzętu zaakceptowanego przez Zamawiającego.

Wydobyte zanieczyszczenia należy ładować do:

a) dowolnych środków transportu wyposażonych w szczelną skrzynię ładunkową, wywożonych jeśli zanieczyszczenia nie wydzielają nieprzyjemnych zapachów,

b) pojemników z hermetycznym wiekiem albo do samochodów z przykrywaną skrzynią, jeśli nieczystości po długim okresie zalegania wydzielają uciążliwe zapachy i wywieźć je na składowisko odpadów.

Wykonawca zobowiązany jest realizować roboty zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej, przepisami BHP oraz należytą starannością w odniesieniu do ich wykonania, bezpieczeństwa, dobrej jakości i właściwej organizacji.

Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o dacie i godzinie wykonywania prac na 3 dni przed planowanym rozpoczęciem robót.

Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia Zamawiającego a w razie jego uszkodzenia do natychmiastowej naprawy, zabezpieczyć i oznakować roboty, dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji zadania oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

W czasie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do:

- Utrzymania miejsca objętego pracami w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych i codziennego utrzymania porządku na miejscu objętym pracami, zapewnienia prawidłowej organizacji prac,

- Tymczasowej organizacji ruchu w miejscu prowadzenia robót oraz ewentualne opłaty za zajęcie pasa drogowego, wywóz i utylizację odpadów powstałych w wyniku prowadzonych prac.

- Usuwania wszelkich urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów, odpadów oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych.

- Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren.

- W trakcie realizacji usługi zabrania się Wykonawcy wjeżdżania na trawniki, skupiny krzewów, kwietniki itp.

Wykonawca, jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r., o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699) ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji zamówienia zgodnie z wyżej wymienioną ustawą, ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022r. poz. 2556 ze zm.), ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 2519). Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru zrealizowanego zamówienia dołączając je do dokumentacji powykonawczej. Magazynowanie odpadów powstających podczas realizacji inwestycji może odbywać się jedynie na terenie, do którego ich wytwórca ma tytuł prawny, zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

W cenie Wykonawca ma obowiązek uwzględnić miejsce, odległość, koszt wywozu, składowania i utylizacji odpadów. Wykonawca powinien uwzględnić w ofercie koszty wywozu i utylizacji odpadu.

Wykonawca powinien ująć w swojej ofercie cenowej wszystkie prace towarzyszące i zabezpieczające a niewyszczególnione w opisie przedmiotu zmówienia oraz inne prace umożliwiające Wykonawcy wykonanie przedmiotu zamówienia, a także koszt wszystkich w/w czynności.

Zamawiający nie zapewnia na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia punktów poboru energii elektrycznej i wody. Koszty przyłączenia, zainstalowania mierników i liczników oraz koszty zużycia wody i energii ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola jakości robót oceniana będzie na podstawie przekazanej dokumentacji oraz przeprowadzonego odbioru w terenie.

OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową oczyszczenia poszczególnych urządzeń odwadniających jest dla:

- kolektorów kanalizacyjnych oraz drenażowych – 1 mb (metr bieżący), dla określonej średnicy, przy stopniu zanieczyszczenia 25%

- kolektorów kanalizacyjnych oraz drenażowych – 1 mb (metr bieżący), wycinanie korzeni - jako dodatkowy koszt

- Inspekcja TV – 1 m (metr) kanału,

ODBIÓR ROBÓT

Odbiór robót odbędzie się w terenie po wcześniejszym przedstawieniu raportów z inspekcji TV i na podstawie przedstawionej inwentaryzacji powykonawczej kanalizacji deszczowej w postaci schematów poglądowych przebiegu sieci z zaznaczeniem uzbrojenia oraz długości, średnicy i materiałów odcinków sieci. Wykonawca przed odbiorem dostarczy nagrania na płycie CD/DVD w dwóch egzemplarzach.

Roboty uznaje się za wykonane jeśli:

- prace zostaną wykonane zgodnie z zakresem oraz wymaganiami przedstawionymi przez zamawiającego w dokumentacji,

- przewody kanalizacji deszczowej zostaną oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń,

- wykonawca przedstawi komplet dokumentacji powykonawczej w wymaganym zakresie.

- wykonawca udokumentuje Zamawiającemu sposób gospodarowania odpadami, przekazując kartę utylizacji odpadu

PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie wystawionej prawidłowo faktury VAT, po wcześniejszym odebraniu przez Zamawiającego wykonania prac, potwierdzonego protokołem odbioru technicznego.

Wartość wynagrodzenia Wykonawcy zostanie określona kosztorysem powykonawczym przy zastosowaniu cen jednostkowych podanych w ofercie Wykonawcy w oparciu o obmiar robót sprawdzony i zaakceptowany przez przedstawiciela Zamawiającego.

Termin realizacji zamówienia: od 30.04.2025 r. do 12.12.2025 r.

Zadanie 3

dwukrotny przegląd eksploatacyjny i czyszczenie separatorów ropopochodnych zlokalizowanych na terenie gminy Siechnice wraz z wpisem do książek serwisowych.– termin wykonania: pierwszy przegląd do 30.06.2025r. i drugi od 01.10.2025r.

Przedmiotem zamówienia jest czyszczenie i przegląd eksploatacyjny separatorów ropopochodnych opisanych w tabeli 2.1 oraz odbiór i utylizacja odpadów.

Lokalizacja oraz pojemność separatorów zostały podane w zestawieniu tabelarycznym poniżej.

tabela nr 2.1

| Miejscowość | Nazwa ulicy | Nr działki | Separator | Osadnik |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m3 | m3 |  |
|  | ul. Lwowska | 636 | 1,7 m3 | 2 |  |
| `Siechnice | ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 12 (przy Bickhardt Bau Polska Sp. z o.o.) | 545/108 | poj. 8 m3 |  |  |
|  | ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 24 (przy Centrum Logistycznym 3LP) | 583/2 i 545/95 | Separator AWAS zintegrowany DN 1000 | 8,3 |  |
|  |  |  | poj. 5,2 m3 |  |  |
|  | Plac ratuszowy, ul. Jana Pawła | 548/6 | poj. 5 m3 | 10 |  |
|  | Plac ratuszowy, ul. Jana Pawła (na placu) | 548/6 | Separator Lamelowy zintegrowany | - |  |
|  |  |  | poj. 4 m3 |  |  |
|  | ul. Księżnej Anny z Przemyślidów (przy hali sportowej teren zielony) | 795/3 | Separator zintegrowany | - |  |
|  |  |  | poj. 8,3 m3 |  |  |
|  | ul. Księżnej Anny z Przemyślidów (przy hali sportowej chodnik) | 795/4 | poj. 8,3 m3 |  |  |
|  | ul. Sportowa/Henryka III (na terenie przepompowni) | 795 | Separator lamelowy ESL 60/600 poj. 7,2 m3 | - |  |
|  | ul Osiedlowa | 111/33 | Separator lamelowy z zamknięciem komory wylotowej ESL 20/200 2,6 m3 |  |  |
|  | ul. Sportowa (za szlabanem) |  | Sep. Lamelowy |  |  |
|  |  |  | ESL-Z 110/1100S |  |  |
|  |  |  | poj. 12 m3 |  |  |
| Radwanice | ul. Konopnickiej | 186 | Separator koalescencyjny AWAS-BK | - |  |
|  |  |  | Ø 2000 zintegrowany |  |  |
|  |  |  | poj. 6 m3 |  |  |
|  | ul. Wańkowicza | 275/5 | Separator koalescencyjny AWAS-BK Ø 1500 | piaskownik poziomy o pojemności |  |
|  |  |  | poj. 2,50 m3 | 3,00 m3 |  |
|  | ul. Pogodna | 306 | Sep. poj. 2,5 m3 | 2,5 |  |
|  | ul. Słoneczna/Tęczowa | 315/3 | Sep. poj. 2,8 m3 |  |  |
|  | ul. Słoneczna przy Biedronce | 119/2 | Sep. poj. 3,3 m3 | 3 |  |
| Trestno | ul. Nadodrzańska | 42/1 | ESL-ZH 3/30/600 objętość 2,2 m3 |  |  |
| Żerniki Wrocławskie | ul. Wrocławska | 119/7 | Separator koalescencyjny zintegrowany | __ |  |
|  |  |  | z osadnikiem, objętość 6,5 m3 |  |  |
| Biestrzyków | Skrzyżowanie ulic Lipowa/Wrocławska | 22 | - | Osadnik AWAS, Pojemność 6 m3 |  |
| Święta Katarzyna | ul. Żeromskiego | 122 | 7,5 m3 | 7,5 m3 |  |
|  | ul. Główna | 60/8 | 6 m3 | - |  |
| W sumie 169,4 m3: |  |  | 89,9 m3 | 79,5 m3 |  |

  - Zakres prac związanych z przeglądem oraz czyszczeniem separatorów o stopniu zanieczyszczenia na poziomie 20%:

oczyszczanie separatorów w tym:

a) wypompowywanie ścieków, osadów niebezpiecznych oraz olejów z poszczególnych urządzeń wraz z wywozem odpadów do neutralizowania (na koszt Wykonawcy),

b) oczyszczanie urządzeń zakłada dwukrotne oczyszczanie separatorów poprzez wyciągnięcie sekcji żaluzjowych, wkładu lamelowego i ich oczyszczenie,

c) napełnienie separatorów czystą wodą w zakresie własnym Wykonawcy,

d) uporządkowanie terenu wokół separatora

e) wykonanie dokumentacji fotograficznej (przed wykonaniem usługi, w trakcie, po wyczyszczeniu oraz po zalaniu wodą),

f) sporządzenie dokumentów związanych z odbiorem odpadów niebezpiecznych,

g) przekazanie odpadów do utylizacji,

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za oznakowanie i zabezpieczenie robót w trakcie ich wykonywania oraz za ewentualne zajęcie pasa drogowego.

Wykonawca zobowiązuje się do magazynowania niezbędnych materiałów zapewniających należyte zabezpieczenie wykonania umowy we własnym zakresie i na własny koszt oraz przekaże Zamawiającemu kopii kart przekazania odpadów do utylizacji.

Wykonawca przystępujący do czyszczenia separatorów i osadników musi dysponować w pełni sprawnym sprzętem, urządzeniami i wyposażeniem niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym m.in.:

a) pojazd specjalistyczny do próżniowego mycia i udrażniania instalacji kanalizacyjnych – 1 szt.,

b) pojazd specjalistyczny do próżniowego odsysania zanieczyszczeń i osadów – 1 szt.;

c) beczkowóz do transportu czystej wody

oraz przyrządów takich jak: wiadra kanałowe, czyszczaki talerzowe, spirale kanałowe, szufle do wyciągania osadu itp., bądź innego sprzętu zaakceptowanego przez Zamawiającego.

przegląd to:

b) ocena stanu technicznego włazów,

c) kontrola ilości szlamu i osadu,

d) optyczna ocena stanu technicznego powłoki wewnętrznej separatora/osadnika, zbiornika retencyjnego

e) kontrole drożności przepływu (wlot-wylot) oraz czyszczenie końcówek,

f) kontrole stanu technicznego i konserwacja elementów składowych separatora m.in.: przegrody przelewowej, sekcji lamelowej, filtrów, zaworu pływakowego, króćców dopływ/odpływ, itp. niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urządzenia, - w sytuacji stwierdzenia konieczności wymiany któregoś z elementów, Zamawiający przewiduje zlecenie wykonania dodatkowych prac w ramach dodatkowej oferty i negocjacji z Wykonawcą.

g) sprawdzenie działania poprawności całego urządzenia,

h) uporządkowanie terenu wokół separatora,

i) kolorowa dokumentacja zdjęciowa przed przystąpieniem oraz po zakończeniu prac serwisowych,

j) sporządzenie dokumentów związanych z konserwacją urządzeń.

Podczas przeglądów i czyszczenia urządzeń, Wykonawca zweryfikuje dane techniczne zapisując pojemność i model w protokole.

Przegląd urządzeń wraz z wpisem do książki serwisowej urządzenia, adnotacji dotyczących sposobu konserwacji, ewentualnej wymiany uszkodzonych podzespołów lub innych zaleceń, umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie urządzenia.

Z wykonania kontroli stanu technicznego urządzeń służących ochronie środowiska należy sporządzić protokół zgodnie z art. 62a ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1033).

Protokół powinien zawierać:

Datę przeprowadzenia kontroli; imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontrolę, określenie kontrolowanego obiektu budowlanego umożliwiające jego identyfikację; zakres kontroli; ustalenia dokonane w zakresie kontroli, w tym wskazanie nieprawidłowości, jeżeli zostały stwierdzone oraz zalecenia, jeżeli zostały stwierdzone nieprawidłowości;

1.2. Wywóz zanieczyszczeń i osadów w miejsce utylizacji.

1.3. Po wykonaniu czynności czyszczenia separatorów, Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokół z wykonania prac serwisowych z kodem i ilością odebranych odpadów oraz dostarczy dokument potwierdzający przekazanie odpadów z czyszczenia separatorów do utylizacji.

Wydobyte zanieczyszczenia należy ładować do:

a) dowolnych środków transportu wyposażonych w szczelną skrzynię ładunkową, wywożonych jeśli zanieczyszczenia nie wydzielają nieprzyjemnych zapachów,

b) pojemników z hermetycznym wiekiem albo do samochodów z przykrywaną skrzynią, jeśli nieczystości po długim okresie zalegania wydzielają uciążliwe zapachy i wywieźć je na składowisko odpadów.

Urządzenia powinny być czyszczone przy użyciu samochodów specjalnych próżniowo-ssących, przystosowanych do czyszczenia separatorów.

Wydobyte zanieczyszczenia należy ładować do pojemników z hermetycznym wiekiem albo do samochodów z przykrywaną skrzynią, jeśli nieczystości po długim okresie zalegania wydzielają uciążliwe zapachy i wywieźć je na składowisko odpadów.

Wykonawca powinien posiadać pozwolenie na transport odpadów niebezpiecznych.

Wykonawca, jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r., o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699) ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji zamówienia zgodnie z wyżej wymienioną ustawą, ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022r. poz. 2556 ze zm.), ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 2519). Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru zrealizowanego zamówienia dołączając je do dokumentacji powykonawczej. Magazynowanie odpadów powstających podczas realizacji inwestycji może odbywać się jedynie na terenie, do którego ich wytwórca ma tytuł prawny, zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Wykonawca ma obowiązek uwzględnić w ofercie miejsce, odległość, koszt wywozu, składowania i utylizacji odpadów.

Wykonawca zobowiązany jest realizować roboty zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej, przepisami BHP oraz należytą starannością w odniesieniu do ich wykonania, bezpieczeństwa, dobrej jakości i właściwej organizacji, a w szczególności musi spełniać następujące warunki: przedstawić potwierdzenie należytego wykonania zadania dla co najmniej 3 prac opisanych w OPZ, zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o dacie i godzinie wykonywania prac na 3 dni robocze przed planowanym rozpoczęciem robót.

Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia Zamawiającego, a w razie jego uszkodzenia do natychmiastowej naprawy, zabezpieczyć i oznakować roboty, dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji zadania oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

W czasie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do:

- Utrzymania miejsca objętego pracami w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych i codziennego utrzymania porządku na miejscu objętym pracami, zapewnienia prawidłowej organizacji prac,

- Usuwania wszelkich urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów, odpadów oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych.

- tymczasowej organizacji ruchu w miejscu prowadzenia robót oraz ewentualne opłaty za zajęcie pasa drogowego, wywóz i utylizację odpadów powstałych w wyniku prowadzonych prac.

Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren.

Wykonawca ma obowiązek uwzględnić w ofercie koszty wywozu i utylizacji odpadu.

Wykonawca powinien ująć w swojej ofercie cenowej wszystkie prace towarzyszące i zabezpieczające a niewyszczególnione w opisie przedmiotu zmówienia oraz inne prace umożliwiające Wykonawcy wykonanie przedmiotu zamówienia, a także koszt wszystkich w/w czynności.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami następuje, o ile jest to możliwe, z uwzględnieniem uniwersalnego projektowania oraz jest adekwatne do zakresu zadania.

Wykonawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową są wszystkie urządzenia określone w tabeli numer 2.1 stanowiące 1 komplet w rozbiciu na grupy:

- separatory

- osadniki

ODBIÓR ROBÓT

Odbiór prac nastąpi po pisemnym zgłoszeniu zakończenia prac. Rozliczenie nastąpi kosztorysem powykonawczym, rzeczywiście wyczyszczonych urządzeń oraz przekazanego na składowisko odpadu na podstawie karty przekazania odpadu.

Roboty uznaje się za wykonane jeśli:

a) prace zostaną wykonane zgodnie z zakresem oraz wymaganiami przedstawionymi przez zamawiającego w dokumentacji,

b) separatory zostaną oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń,

c) wykonawca przedstawi komplet dokumentacji powykonawczej w wymaganym zakresie tj. protokół z kontroli urządzeń z wpisem do książki serwisowej oraz dokumentację fotograficzną dla każdego z urządzeń min. 4 zdjęcia – w razie potrzeby – zaobserwowania uszkodzeń bądź innych nieprawidłowości należy uwzględnić dodatkową dokumentację fotograficzną i przekazać do odbioru zdjęcia zapisane na płycie CD/DVD w 2 egzemplarzach.

d) wykonawca udokumentuje Zamawiającemu sposób zagospodarowania odpadów, przekazując kartę utylizacji odpadu

PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie wystawionej prawidłowo faktury VAT, po wcześniejszym odebraniu przez Zamawiającego wykonania prac, potwierdzonego protokołem odbioru technicznego.

Wartość wynagrodzenia Wykonawcy zostanie określona kosztorysem powykonawczym przy zastosowaniu cen jednostkowych podanych w ofercie Wykonawcy w oparciu o obmiar robót sprawdzony i zaakceptowany przez przedstawiciela Zamawiającego.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIEINIA: – pierwszy przegląd do 30.06.2025r. i drugi od 01.10.2025r.

Opracowała: Agnieszka Kosiorek-Herbuś