ZP.271.03.2020.1022

Załącznik nr 1.14

do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET 14: ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PRACOWNI EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ I SYSTENÓW MECHTRONICZNYCH -CKZ NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU

- Przedmiotem zamówienia jest ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PRACOWNI EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ I SYSTENÓW MECHTRONICZNYCH -CKZ NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznej”, który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

- Termin realizacji zamówienia: do 14.08.2020 (termin realizacji zamówienia stanowi kryterium oceny ofert - szczegóły w rozdziale XVI. specyfikacji).

- Wymaga się, aby dostarczony sprzęt był kompletny i gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów.

- Wymaga się dostarczenia sprzętu nowego, niebędącego sprzętem powystawowym, pełnowartościowego, spełniającego wymogi techniczne i ilościowe określone w niniejszym załączniku. Zamawiający wymaga dostawy sprzętu bez wad, a także bez śladów używania i uszkodzeń mechanicznych.

- Wszystkie dostarczone urządzenia elektryczne muszą posiadać instrukcję obsługi oraz dokumentację techniczną w języku polskim.

- Wszystkie dostarczone urządzenia muszą być objęte minimum 24 - miesięczną gwarancją.

- Czas reakcji serwisu – najpóźniej w trzecim dniu roboczym po otrzymaniu zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze 7.00 do 15.00 telefonicznie, faxem, e-mail). Czas naprawy do 5 dni roboczych.

W przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie Dostawca ma obowiązek dostarczenia sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach technicznych. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany sprzętu na fabrycznie nowy w przypadku stwierdzenia braku możliwości usunięcia usterki po upływie 14 dni roboczych od zgłoszenia awarii.

- Zasady dostawy:

a) Miejsce dostawy: siedziba Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Ludwika Zamenhofa 1, 33-300 Nowy Sącz

b) Wykonawca uzgodni z Zamawiającym i potwierdzi drogą elektroniczną dokładny termin dostawy. Uzgodnienia zostaną dokonane najpóźniej na trzy dni przed planowanym terminem dostawy.

c) Dostawa zostanie zrealizowana w dniu roboczym w godzinach od 8.00 do 14.00,

d) Przedmiot zamówienia dostarczony będzie jednorazowo.

- Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania usług towarzyszących dostawie, takich jak transport, załadunek, rozładunek, wniesienie do pomieszczeń wskazanych przez przedstawicieli Zamawiającego, montaż, jednokrotne uruchomienie oraz wszelkich innych usług dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia.

- Wykonawca uruchomi wszystkie dostarczone urządzenia w miejscu ich dostawy.

- Szczegółowe wymagania dotyczące zamawianego sprzętu /poniżej określono parametry minimalne/:

| LP | NAZWA POZYCJI | ILOŚĆ | MINIMALNE WYMAGANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lampki kontrolne | 50 szt | - Lampka kontrolna montowana na szynie TS35. Elementy składowe lampki kontrolnej to: 1. Główka lampki sygnalizacyjnej 22mm zielona. 25 szt. i czerwona 25 szt. 2. Adapter do szyny montażowej IVS M22-IVS. 3. Łącznik mocujący do łączenia 3 elementów stykowych M22 4. ELEMENT PODŚWIETLAJĄCY 12-30V AC/DC DO PRZYCISKÓW LED BIAŁY |
| 2. | Przyciski sterowniczy bez samopowrotu | 50 szt | - Przycisk sterowniczy bez samo-powrotu montowany na szynie TS35. Elementy składowe przycisku to: 1. PRZYCISK BEZ SAMOPOWROTU M22 zielony 2. Łącznik mocujący do łączenia 3 elementów stykowych M22 3. Adapter do szyny montażowej IVS M22-IVS 4. ELEMENT STYKOWY ZWIERNY M22 5. ELEMENT STYKOWY ROZWIERNY M22 6. Podświetlenie LED przycisku. |
| 3. | 4-przewodowa złączka przelotowa na szynę TS 35 | 500 szt | - 4-przewodowa złączka przelotowa na szynę TS 35 Specyfikacja: -napięcie znamionowe (III / 3) 500 V -prąd znamionowy 24 A -łączna liczba zacisków 4 -łączna liczba potencjałów 1 -liczba poziomów 1 -rodzaj oprzewodowania: oprzewodowanie od czoła |
| 4. | Przewody elektryczne | 1 zest. | - 1. Przewód linka LgY 1 x 0,75 NIEBIESKI 100m - 2. Przewód linka LgY 1 x 0,75 CZERWONY 100m - 3. Przewód linka LgY 1 x 0,75 CZARNY 100m - 4. PRZEWÓD WSTĄŻKOWY KABEL TAŚMA TLWY 8x0,5mm 10m |
| 5. | Zestaw do programowania sterownika PLC (Model dźwigu szybowego (windy) – obiekt PLC) | 1 szt | - Zestaw powinien być stanowiskiem dydaktycznym do projektowania, budowy i eksploatacji urządzeń oraz systemów mechatronicznych. - Stanowisko ma być wykonane z elementów, które można w łatwy sposób montować i przebudowywać. - Specyfikacja: -Model dźwigu szybowego (windy) wykonany z profili aluminiowych - Silnik DC z przekładnią - Kontroler silnika DC ze sterowaniem prędkością i kierunkiem - Przyciski przywołania windy – 4 szt. - Sygnalizatory — lampki na piętrach — zintegrowane z przyciskami - Czujniki obecności windy na piętrze - 4 szt. - Interfejs do połączenia ze sterownikiem PLC - Przewód taśmowy do połączenia sygnałów między stanowiskiem i PLC - Zasilanie 24 V DC doprowadzone złączem taśmowym do stanowiska - Dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi |
| 6. | Stanowisko symulacji procesu produkcji (Transport i sortowanie - obiekt sterowania PLC) | 1 szt | - Stanowisko dydaktyczne do projektowania, budowy i eksploatacji urządzeń oraz systemów mechatronicznych. Stanowisko ma być wykonane z elementów, które można w łatwy sposób montować i przebudowywać. - Specyfikacja: - Płyta montażowa rowkowana (profile aluminiowe anodowane) z serii MD-300 wyposażona w uchwyt - Przenośnik taśmowy – 1 kpl. - Silnik prądu stałego 24V DC – 1 kpl. - Zestaw czujników (czujnik indukcyjny, pojemnościowy lub optyczny, czujniki położenia min. 3 szt.) - 1 zestaw - Siłowniki pneumatyczne (3 szt.), elektrozawory 5/2 (3 szt.), zespół przygotowania powietrza (1 szt.), zawór odcinający (1 szt.) - Gniazda buforowe – 3 szt. - Magazyn grawitacyjny (magazyn załadowczy) – 1 kpl. - Koncentrator (zadajnik) sygnałów do sterownika PLC (ME-132) – min. 1 szt. - Zasilacz 24 V DC/2A – 1 szt. - Elementy transportowane (różne elementy i kolory) – 1 kpl. - Instrukcja użytkownika z przykładami ćwiczeń – 1 kpl. - Wymiary: ok. 800 mm x 630 mm x 300mm - Dodatkowe informacje: - Stanowisko posiada deklarację zgodności CE - Gwarancja 24 m-ce - Przeszkolenie w zakresie obsługi stanowiska. |
| 7. | Transport i sortowanie z manipulatorem Pick & Place– obiekt PLC | 1 szt | - Zestaw powinien być stanowiskiem dydaktycznym do projektowania, budowy i eksploatacji urządzeń oraz systemów mechatronicznych. - Stanowisko ma być wykonane z elementów, które można w łatwy sposób montować i przebudowywać. - Specyfikacja techniczna: - Płyta montażowa profilowa z wyposażona w uchwyty – 1 szt. - Przenośnik taśmowy – 1 kpl. - Elementy transportowane (różne elementy i kolory) – 1 kpl. - Silnik prądu stałego 24V DC – 1 kpl. - Zestaw czujników (indukcyjny, optyczne, - położenia tłoka siłownika) – 1 kpl - Siłowniki pneumatyczne (3 szt.), rozdzielacze 5/2 (3 szt.), zespół przygotowania powietrza (1 szt.), zawór odcinający (1 szt.) - Gniazda buforowe – 3 szt. - Magazyn grawitacyjny – 1. szt. - Manipulator Pick&Place – 1 kpl. - Koncentrator (zadajnik) sygnałów do sterownika PLC – 2 szt. - Zasilacz 24 V DC/2A – 1 szt. - Instrukcja użytkownika - Informacje dodatkowe: - Stanowisko posiada deklarację CE - Gwarancja 24 m-ce - Przeszkolenie w zakresie obsługi stanowiska. |
| 8. | Stanowisko symulacji procesu produkcji (Manipulator Pick&Place – obiekt PLC) | 1 szt | - Zestaw powinien być stanowiskiem dydaktycznym do projektowania, budowy i eksploatacji urządzeń oraz systemów mechatronicznych. - Stanowisko ma być wykonane z elementów, które można w łatwy sposób montować i przebudowywać,. - Specyfikacja techniczna: - Płyta montażowa profilowa z serii wyposażona w uchwyt – 1 szt. - Zestaw czujników – 1 kpl - Zespół przygotowania powietrza – 1 kpl. - Zawór odcinający – 1 kpl. - Model manipulatora Pick&Place – 1 kpl: - Prowadnica detalu – 1 szt. - Zestaw przycisków operatora – 1 kpl. - Elementy transportowane – 1 kpl. - Koncentrator (zadajnik) sygnałów do sterownika PLC ME-132 – 2 szt. - Zasilacz 24 V DC/2A – 1 szt. - Instrukcja użytkownika - Wymiary: ok. 800 mm x 540 mm x300 mm |
| 9. | Zestaw narzędzi do stanowiska egzaminacyjnego- | 8 szt | - Zestaw narzędzi składać się z następujących elementów: 1. ZESTAW NARZĘDZI: - szczypce uniwersalne 1000V 160mm - szczypce wydłużone proste 1000V 160mm - obcinak - szczypce boczne do kabli - automatyczny ściągacz izolacji - ręczny ściągacz izolacji - szczypce do zaciskania końcówek konektorowych - nóż 1000V - próbnik instalacji elektrycznej 250V - wkrętaki płaskie 1000V : 5.5x125, 3x100mm - wkrętaki krzyżowe 1000V: PH0x60mm, PH1x80mm, PH2x100mm - grzechotka odgięta 1/2 - grzechotka odgięta 1/4 - uchwyt do bitów - nasadki CRV sześciokątne 1/2": 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm - nasadki sześciokątne 1/4": 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14mm - przegub cardana 1/2 - przegub cardana 1/4 - adapter do bitów - przejściówka do bitów 1/2F X 3/8M - bity 1/4" krzyżowe: PH1, PH2X2, PH3, PZ1, PZ2X2, PZ3 - bity 1/4" płaskie: SL3, SL4, SL5, SL6 - bity 1/4" TORX: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 - bity 1/4" hex imbusowe: H3, H4, H5, H6 - bity 1/4" TORX z otworem: To10, To15, To20, To25, To27, To30, To40 - przedłużka 1/4": 50, 100mm - przedłużka 1/2": 125, 250mm - nasadki do świec 1/2": 16, 21mm - pokrętło z kwadratem 1/4 - adapter - przejściówka 1/2" x 5/16 - adapter - przejściówka: 1/2 x 1/4 - nasadki 1/2" TORX wewnętrzny: E20 - E22 -E24 - nasadki 3/8" TORX wewnętrzny: E10- E11 - E12 - E14 - E16 - E18 - nasadki 1/4" TORX wewnętrzny: E4 - E5 - E6 - E7 - E8, - nasadki na trzpieniu: 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm, - solidna walizka 2. MULTIMETR MIERNIK UNIWERSALNY ELEKTRYCZNY - Woltomierz prądu stałego 200m/2/20/200/300V - Woltomierz prądu zmiennego 2/20/200/300V - Amperomierz prądu stałego 200µ/2000µ/20m/200mA/2A/10A - Amperomierz prądu zmiennego 200µ/2000µ/20m/200mA/2A/10A - Pojemnościomierz 20n~1000µF - Pomiar wzmocnienia tranzystora hFE - Omomierz 200/2k/20k/200k/2MΩ/20MΩ - Test ciągłości obwodu ≤30Ω - Pomiar półprzewodników 2.8V/1mA - Pomiar temperatury -20-1000ºC - Podświetlenie wyświetlacza LCD - Natychmiastowe zatrzymanie wskazań - Odczyt max wartości od włączenia danej funkcji - Funkcja automatyczne zerowanie - Baterie : 3x AAA 1,5V (nie zawiera baterii) 3. ZESTAW WKRĘTAKÓW I KOŃCÓWEK WKRĘTAKOWYCH - stal S2, magnetyczna końcówka - trójgraniasty kształt uchwytu - wyprofilowane oparcie dla kciuka - uchwyt pokryty tworzywem TPR odpornym na działanie chemikaliów, olejów mineralnych, smarów - walizka - uchwyt do bitów - ROZMIARY: - płaskie 6x125 mm, 5x100 mm, 6x38 mm, 2.5x50 mm, 2.0x50 mm - krzyżowe PH2x125 mm, PH2x100 mm, PH1x75 mm, PH2x38 mm, PH00x50 mm, PH0x50 mm - Torx T5x50 mm, T6x50 mm, T7x50 mm, T8x50 mm, T9x50 mm, T10x50 mm - 40 BITÓW: - 3 mm, 3 mm, 4 mm, 4 mm, 5 mm, 5 mm, 6 mm, 6 mm - PH0, PH0, PH1, PH1, PH2, PH2, PH3, PH3 - T10, T10, T15, T15, T20, T20, T25, T25, T27, T27, T30, T30 - H2, H2, H2.5, H2.5, H3, H3, H4, H4, H5, H5, H6, H6 4. Wiertarko-wkrętarka: - akumulator litowo-jonowy - przełącznik obrotów lewo/prawo - wyposażenie: walizka transportowa, 1 akumulatory li-ion 12V/1,3Ah, ładowarka 5. Płyta montażowa egzaminacyjna pozioma: Technik mechatronik, Monter mechatronik - Typ: płyta montażowa do pracy na biurku/stole laboratoryjnym - Materiał: profile aluminiowe - Materiał: aluminium - Wymiary: ok. 800 mm x 600 mm - Uchwyt: 2 szt. - Cechy: 14 rowków montażowych (T) - Waga: ok. 12kg |
| 10. | Sprężarka Kompresor 20l | 1 szt | Specyfikacja: - Wydajność na ssaniu: 220l/min - Wydajność na tłoczeniu: 120l/min - Maks. ciśnienie: 10bar - Moc znamionowa: 1,5kW - Maksymalna prędkość obrotowa: 2850/min - Wielkość zbiornika: 10l - Poziom ciśnienia akustycznego (LpA): 83,7dB(A) - Poziom mocy akustycznej (LwA): 97dB(A) |
| 11. | Lego Mindstorms EV3 pełny pakiet edukacyjny | 2 szt | - Pakiet edukacyjny zawiera: 1.Lego Mindstorms EV3 - wersja edukacyjna z oprogramowaniem 2. inteligentna kostka EV3, 3.trzy interaktywne serwomotory z wbudowanymi czujnikami obrotu (dwa duże silniki i jeden średni), 4. ultradźwiękowy czujnik odległości, 5. czujnik światła / koloru, 6. żyroskop z możliwością kumulacji kąta obrotu, 7. dwa czujniki dotyku, 8. kable połączeniowe, 9.Oryginalny zasilacz prądu stałego 10V do ładowania akumulatora z zestawu Lego Mindstorms EV3 10.Zestaw dodatkowych klocków jako uzupełnienie do zestawu bazowego Lego Mindstorms EV3. |
| 12. | Moduł magazynu grawitacyjnego | 2 szt | Moduł powinien zawierać następujące elementy: - Uniwersalny koncentrator (zadajnik) sygnałów 24 V DC do sterownika PLC: 4 wejścia/4 wyjścia, zestaw złączek zapasowych - Zasilacz 24 V DC/2A z przewodem - Zestaw: przycisk sterowniczy, lampka LED 24 V DC - Magazyn grawitacyjny z prowadnicą detalu - Zestaw detali demonstracyjnych - Siłownik pneumatyczny - Czujniki przemysłowe - Elektrozawór pneumatyczny, cewka 24 V DC - Zespół przygotowania powietrza - Zawór odcinający - Zestaw przewodów pneumatycznych i elektrycznych - Elementy łączeniowe i konstrukcyjne niezbędne do poprawnej pracy stanowiska - Instrukcja użytkownika w języku polskim |
| 13. | Moduł transportu | 1 szt | - Przenośnik taśmowy – 1 kpl. - Silnik prądu stałego 24V DC – 1 kpl. - Zestaw czujników (czujnik indukcyjny, pojemnościowy lub optyczny, czujniki położenia min. 3 szt.) - 1 zestaw - Siłowniki pneumatyczne (3 szt.), elektrozawory 5/2 (3 szt.), zespół przygotowania powietrza (1 szt.), zawór odcinający (1 szt.) - Gniazda buforowe – 3 szt. - Magazyn grawitacyjny (magazyn załadowczy) – 1 kpl. - Koncentrator (zadajnik) sygnałów do sterownika PLC (ME-132) – min. 1 szt. - Zasilacz 24 V DC/2A – 1 szt. - Elementy transportowane (różne elementy i kolory) – 1 kpl. - Instrukcja użytkownika z przykładami ćwiczeń – 1 kpl. - Wymiary: ok. 800 mm x 630 mm x 300mm |
| 14. | Silnik 3f -asynchroniczny klatkowy z falownikiem | 2 szt | - Stanowisko dydaktyczne silnik 3-fazowy min. 0,25 kW klatkowy, - falownik min.0,4 kW zasilany 1-fazowo, - zabezpieczenia elektryczne użytkownika i falownika, - wyłącznik bezpieczeństwa, - konwerter sygnałów RS422-USB, - oprogramowanie falownika - zasilanie stanowiska 230 V - dokumentacja techniczna oraz instrukcja obsługi. |
| 15. | Serwomechanizm położenia | 1 szt | - Silnik prądu stałego DC (max. 1A, do 24 W, 24 V DC) - Enkoder inkrementalny - Taśma ze znacznikiem położenia - Osłona serwomechanizmu - Listwa przyłączeniowa WAGO - Przewód do połączenia ze sterownikiem PLC – 1 szt. - Minipłyta montażowa - Elementy łączeniowe i konstrukcyjne niezbędne do prawidłowej pracy stanowiska - Dokumentacja techniczna |
| 16. | Zestaw narzędzi do stanowiska egzaminacyjnego- | 8 szt | Zestaw narzędzi do stanowiska egzaminacyjnego powinien składać się z następujących elementów: 1. ZESTAW NARZĘDZI: - szczypce uniwersalne 1000V 160mm - szczypce wydłużone proste 1000V 160mm - obcinak - szczypce boczne do kabli - automatyczny ściągacz izolacji - ręczny ściągacz izolacji - szczypce do zaciskania końcówek konektorowych - nóż 1000V - próbnik instalacji elektrycznej 250V - wkrętaki płaskie 1000V : 5.5x125, 3x100mm - wkrętaki krzyżowe 1000V: PH0x60mm, PH1x80mm, PH2x100mm - grzechotka odgięta 1/2 - grzechotka odgięta 1/4 - uchwyt do bitów - nasadki CRV sześciokątne 1/2": 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm - nasadki sześciokątne 1/4": 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14mm - przegub cardana 1/2 - przegub cardana 1/4 - adapter do bitów - przejściówka do bitów 1/2F X 3/8M - bity 1/4" krzyżowe: PH1, PH2X2, PH3, PZ1, PZ2X2, PZ3 - bity 1/4" płaskie: SL3, SL4, SL5, SL6 - bity 1/4" TORX: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 - bity 1/4" hex imbusowe: H3, H4, H5, H6 - bity 1/4" TORX z otworem: To10, To15, To20, To25, To27, To30, To40 - przedłużka 1/4": 50, 100mm - przedłużka 1/2": 125, 250mm - nasadki do świec 1/2": 16, 21mm - pokrętło z kwadratem 1/4 - adapter - przejściówka 1/2" x 5/16 - adapter - przejściówka: 1/2 x 1/4 - nasadki 1/2" TORX wewnętrzny: E20 - E22 -E24 - nasadki 3/8" TORX wewnętrzny: E10- E11 - E12 - E14 - E16 - E18 - nasadki 1/4" TORX wewnętrzny: E4 - E5 - E6 - E7 - E8, - nasadki na trzpieniu: 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm, - solidna walizka 2. MULTIMETR MIERNIK UNIWERSALNY ELEKTRYCZNY - Woltomierz prądu stałego 200m/2/20/200/300V - Woltomierz prądu zmiennego 2/20/200/300V - Amperomierz prądu stałego 200µ/2000µ/20m/200mA/2A/10A - Amperomierz prądu zmiennego 200µ/2000µ/20m/200mA/2A/10A - Pojemnościomierz 20n~1000µF - Pomiar wzmocnienia tranzystora hFE - Omomierz 200/2k/20k/200k/2MΩ/20MΩ - Test ciągłości obwodu ≤30Ω - Pomiar półprzewodników 2.8V/1mA - Pomiar temperatury -20-1000ºC - Podświetlenie wyświetlacza LCD - Natychmiastowe zatrzymanie wskazań - Odczyt max wartości od włączenia danej funkcji - Funkcja automatyczne zerowanie - Baterie : 3x AAA 1,5V (nie zawiera baterii) 3. ZESTAW WKRĘTAKÓW I KOŃCÓWEK WKRĘTAKOWYCH - stal S2, magnetyczna końcówka - trójgraniasty kształt uchwytu - wyprofilowane oparcie dla kciuka - uchwyt pokryty tworzywem TPR odpornym na działanie chemikaliów, olejów mineralnych, smarów - walizka - uchwyt do bitów - ROZMIARY: - płaskie 6x125 mm, 5x100 mm, 6x38 mm, 2.5x50 mm, 2.0x50 mm - krzyżowe PH2x125 mm, PH2x100 mm, PH1x75 mm, PH2x38 mm, PH00x50 mm, PH0x50 mm - Torx T5x50 mm, T6x50 mm, T7x50 mm, T8x50 mm, T9x50 mm, T10x50 mm - 40 BITÓW: - 3 mm, 3 mm, 4 mm, 4 mm, 5 mm, 5 mm, 6 mm, 6 mm - PH0, PH0, PH1, PH1, PH2, PH2, PH3, PH3 - T10, T10, T15, T15, T20, T20, T25, T25, T27, T27, T30, T30 - H2, H2, H2.5, H2.5, H3, H3, H4, H4, H5, H5, H6, H6 4. Wiertarko-wkrętarka: - akumulator litowo-jonowy - przełącznik obrotów lewo/prawo - wyposażenie: walizka transportowa, 1 akumulatory li-ion 12V/1,3Ah, ładowarka 5. Płyta montażowa egzaminacyjna pozioma: Technik mechatronik, Monter mechatronik - Typ: płyta montażowa do pracy na biurku/stole laboratoryjnym - Materiał: profile aluminiowe - Materiał: aluminium - Wymiary: ok. 800 mm x 600 mm - Uchwyt: 2 szt. - Cechy: 14 rowków montażowych (T) - Waga: ok. 12kg |
| 17. | Złączki szynowe | 200 szt | - 4-przewodowa złączka przelotowa na szynę TS 35 Specyfikacja: - napięcie znamionowe (III / 3) 500 V - prąd znamionowy 24 A - łączna liczba zacisków 4 - łączna liczba potencjałów 1 - liczba poziomów 1 - rodzaj oprzewodowania: oprzewodowanie od czoła |
| 18. | Przewód elektryczny Lgy 0.75 czerwony | 200 mb | - Przewód linka LgY 1 x 0,75 - czerwony |
| 19. | Przewód elektryczny Lgy 0.75 niebieski | 200 mb | - Przewód linka LgY 1 x 0,75 - niebieski |
| 20. | Silnik prądu stałego - moduł egzaminacyjny | 2 szt | Specyfikacja: - silnik prądu stałego 24 V DC, min. 35W, 3000 obr/min - przewody elektryczne ze złączami uniwersalnymi - uchwyt montażowy do płyty profilowej - dokumentacja techniczna |
| 21. | Serwomechanizm położenia | 2 szt | Specyfikacja: - Silnik prądu stałego DC (max. 1A, do 24 W, 24 V DC) - Enkoder inkrementalny - Taśma ze znacznikiem położenia Osłona serwomechanizmu - Listwa przyłączeniowa WAGO - Przewód do połączenia ze sterownikiem PLC – 1 szt. - Płyta montażowa - Elementy łączeniowe i konstrukcyjne niezbędne do prawidłowej pracy stanowiska - Dokumentacja techniczna |
| 22. | Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy, M18, 500mm, analogowy, 300kHz, 12 do 24VDC, złącze | 4 szt | - Strefa działania - 30...300 mmZasilanie - 10...30 V DC - Polaryzacja - 2-przewodowe - Funkcja wyjścia - 4...20 mAPodłączenie elektryczne - M12 5-pin - z możliwością podłączenia do sterownika PLC (przewód) |
| 23. | Czujnik zbliżeniowy indukcyjny, strefa działania 50mm | 4 szt | - czujnik zbliżeniowy indukcyjny, - strefa działania 50mm [f] - Obudowa prostokątna 40x40x114 Wtyk M12x1 - Wyjście analogowe I,0...20mA; U,0...10V - Montaż niezabudowany - z możliwością podłączenia do sterownika PLC (przewód) |
| 24. | Czujnik ultradźwiękowy pomiarowy: zasięg 30 - 300 mm | 4 szt | - Czujnik ultradźwiękowy - pomiarowy: zasięg 30 - 300 mm, obudowa M18 prosta cylindryczna, przewód 2m ,wyjście analogowe 4-20mA, IP67 - z możliwością podłączenia do sterownika PLC (przewód) |
| 25. | Siłownik pneumatyczny wyposażony w magnes zabudowany w tłoku i regulowaną amortyzacją z jednostronnym tłoczyskiem | 8 szt | - Siłownik ISO 032/0100 Classic - CL/001/032/0100/CP Dwustronnego działania z gwintem zewnętrznym śr 32 mm skok 100 mm |
| 26. | Elektrozawór 5/2 G1/8 monostabilny wyspowy powrót ciśnieniem | 8 szt | - Zawór elek. 5/2 G1/8 mono - Cewka 24Vprzyłącza |

13. Symbole wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

31520000-7 Lampy i oprawy oświetleniowe

31510000-4 Żarówki elektryczne

32331100-3 Adaptery

44163240-4 Łączniki do przewodów rurowych

44532000-8 Łączniki bez gwintu

31224000-2 Podłączenia i elementy stykowe

42141800-7 Złącza uniwersalne

44322200-5 Złącza kablowe

44321000-6 Kabel

39162110-9 Sprzęt dydaktyczny

42111000-0 Silniki

34999400-0 Modele w skali

30233190-9 Kontroler dysku

34990000-3 Sprzęt kontrolny, bezpieczeństwa, sygnalizacyjny i oświetleniowy

35125100-7 Czujniki

44191400-9 Płyta pilśniowa

44192000-2 Inne różne materiały budowlane

42417200-4 Przenośniki

42132130-3 Pneumatyczne siłowniki zaworowe

31224100-3 Wtyki i gniazda

30237440-5 Manipulatory kulowe

31682410-7 Napowietrzne prowadnice kabli

44512200-4 Szczypce

44512210-7 Obcęgi

44512900-1 Końcówki wierteł, końcówki śrubokrętów i inne akcesoria

44512800-0 Śrubokręty

44512400-6 Nożyce do cięcia drutu

39240000-6 Wyroby nożownicze

39241100-4 Noże

44511000-5 Narzędzia ręczne

44510000-8 Narzędzia

44512000-2 Różne narzędzia ręczne

38410000-2 Przyrządy pomiarowe

38341320-6 Woltomierze

38341310-3 Amperomierze

38561100-6 Prędkościomierze do pojazdów mechanicznych

38412000-6 Termometry

42123000-7 Sprężarki

37500000-3 Gry i zabawki, wyposażenie parków zabaw

31731100-0 Moduły

31155000-7 Falowniki

31214130-9 Wyłączniki bezpieczeństwa

38436720-3 Konwertery do rozdrabniaczy ultradźwiękowych

48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

48219000-6 Pakiety oprogramowania do różnych operacji sieciowych