Załącznik nr 1

Znak sprawy: PP-2.260.2.2024.AG

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa:	Remont elewacji frontowej budynku Publicznego Przedszkola Nr 2 w Lwówku Śląskim

Obiekt:	Przedszkole

Lokalizacja:	ul. Partyzantów 10, 59-600 Lwówek Śląski

| Lp. | Podstawa | Nazwa pozycji przedmiarowej | jedn. miary | ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45321000-3 | Remont ściany szczytowej |  |  |
| 1.1. | KNR- 4-01 0535-05 | Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku | m | 12,8 |
| 1.2. | kalkulacja indywidualna | Montaż i demontaż instalacji odgromowej | kpl | 2 |
| 1.3. | kalkulacja indywidualna | Oderwanie warstwy siatki z tynkiem strukturalnym | m² | 176,283 |
| 1.4. | KNR 0-23 2611-01 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie | m² | 187,983 |
| 1.5. | KNR 2-02 0925-01 | Osłony okien i parapetów folia polietylenowa | m² | 84,122 |
| 1.6. | KNR 0-23 2612-06 | Ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach | m² | 155,698 |
| 1.7. | KNR 0-23 2612-07 | Ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach okiennych | m² | 32,285 |
| 1.8. | KNR 0-23 2611-02 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT | m² | 187,983 |
| 1.9. | KNR 0-23 0931-01 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej | m² | 187,983 |
| 1.10. | KNR 0-23 0931-02 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome | m² | 155,698 |
| 1.11. | KNR 0-23 0931-04 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 30 cm | m² | 32,285 |
| 1.12. | KNR 4-01 0322-02/1 | Wymiana kratek wentylacyjnych stropodachu | szt. | 17 |
| 1.13. | KNR 4-01 0322-02/2 | Wymiana kratek wentylacyjnych podokienników | szt. | 7 |
| 1.14. | KNR 4-01 0322-02/2 | Wymiana kratek wentylacyjnych z żaluzjami | szt. | 2 |
| 1.15. | NNRNKB 202 0519-02 | Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 10 cm | m | 6 |
| 1.16. | KNR 4-04 1101-02 | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km | m³ | 1,3 |
| 1.17. | KNR 4-04 1105-02 | Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km | m³ | 1,3 |
| 1.18. | kalkulacja indywidualna | Składowanie gruzu na wysypisku | m³ | 1,3 |
| 1.19. | KNR AT-05 1651-01 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram. 2,57 m o wys. do 10 m | m² | 219,6 |
| 1.20. | KNR AT-05 1663-04 | Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m | m² | 219,6 |
| 2. | 45321000-3 | Remont cokołu |  |  |
| 2.1. | KNR 4-01 0535-05 | Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku | m | 2,4 |
| 2.2. | KNR 4-01 0535-08 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp.. Z blachy nie nadającej się do użytku (ściany szczytowe) - parapety | m² | 0,36 |
| 2.3. | KNR 0-23 2611-01 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie | m² | 46,372 |
| 2.4. | KNR 2-02 0925-01 | Osłony okien folia polietylenowa | m² | 3,43 |
| 2.5. | KNR 0-23 2614-02 | Docieplenie ścian cokołu płytami styropianowymi gr. 5 cm - system STOPTER - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacji z gotowej suchej mieszanki. Tynk mozaikowy żywiczny | m² | 44,19 |
| 2.6. | KNR 0-23 2614-04 | Docieplenie ościeży o szerokości 15 cm z gazobetonu płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elew. z got. suchej mieszanki | m² | 0,36 |
| 2.7. | KNR 2-02 0506-01 | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy powlekanej szarej (obróbki parapetów) | m² | 0,45 |
| 2.8. | KNR 4-01 0322-02/2 | Wymiana kratek wentylacyjnych | szt. | 2 |
| 2.9. | NNRNKB 202 0519-02 | Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 10 cm | m | 1,2 |
| 3 | 45410000-4 | Roboty tynkarskie i towarzyszące - schody |  |  |
| 3.1. | KNNR 3 0601-01 | Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach | m² | 3,424 |
| 3.2. | KNNR 3 0601-01/1 | Zerwanie tynku mozaikowego | m² | 2,4 |
| 3.3. | KNR AT-26 0101-04 | Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru | m² | 11,416 |
| 3.4. | KNR 4-01 0725-06 | Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z betonów żwirowych, bloczków (do 5 m² w 1 miejscu) | m² | 3,424 |
| 3.5. | KNR 4-01 0725-06 | Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z betonów żwirowych, bloczków (do 5 m² w 1 miejscu) - spód spocznika schodów | m² | 6,4 |
| 3.6. | KNR 4-01 0722-01 | Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. II na ścianach, loggiach i balkonach | m² | 2,4 |
| 3.7. | KNR 0-23 2611-02 | Przygotowanie podłoża poprzez gruntowanie podkładem pod farby elewacyjne (jednokrotne) | m² | 11,416 |
| 3.8. | KNR 4-01 1204-06 | Jednokrotne malowanie farbami fasadowymi elewacji - tynki gładkie | m² | 14,84 |
| 3.9. | KNR 4-04 1101-02 | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km | m³ | 0,067 |
| 3.10. | KNR 4-04 1105-02 | Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km | m³ | 0,067 |
| 3.11. | kalkulacja indywidualna | Składowanie gruzu na wysypisku | m³ | 0,067 |
| 4. | 45200000-9 | Ułożenie folii kubełkowej i roboty towarzyszące |  |  |
| 4.1. | KNNR 1 0310-02 | Wykopy przy odkrywaniu istniejących fundamentów o głębokości do 1,5 m na zewnątrz budynku w gruncie kat. III | m³ | 6,96 |
| 4.2. | KNR 2-01 0322-07 | Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok. do 3 m wypraskami w grunt. suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką (szer. do 1 m) | m² | 11,6 |
| 4.3. | KNR AT-26 0101-04 | Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru - do 1,5 m | m² | 11,6 |
| 4.4. | KNR-W 2-02 0603-01 | Izolacje przeciwwilgociowe, membrana kubełkowa układana na ścianach fundamentowych budynku, zakończona listwą przeciwzalewową - do 1,5 m | m² | 11,6 |
| 4.5. | KNR 4-01 0105-02 | Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III | m³ | 5,568 |
| 4.6. | KNK RB 6 0102-05/1 | Zasypka żwirowa zagęszczana mechanicznie - żwir płukany gr. zasypki 20 cm | m³ | 1,392 |
| 4.7. | KNR 4-01 0108-06 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt. kat. III | m³ | 1,81 |
| 4.8. | KNR 4-01 0108-08 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km | m³ | 1,81 |