OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II

Sprzęt kwaterunkowy koszarowy

| L.p. | Nazwa sprzętu | Oznaczenie | Wymiary w mm wys. szer. x gł. | Ilość szt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Regał metalowy K2 S1 | WP2-7 | 2000x1000x500 | 20 |
|  | Regał biblioteczny metalowy K2 S1 | WP2-7/2 | 2000x800x320 | 10 |
|  | Regał biblioteczny metalowy K2 S1 | WP2-7/3 | 2000x800x560 | 10 |
|  | Stół akademicki na metalowej podstawie K2 S3 | WP2-20 | 760X1300X650 | 10 |
|  | Łóżko koszarowe uniwersalne S1 | WP2-27 | 910X800X2000 | 79 |
|  | Krzesło biurowe na metalowej podstawie – twarde S3 | WP2-28 | 820x545x560 | 155 |
|  | Taboret koszarowy S1 | WP2-30 | 440x350x350 | 20 |
|  | Szafa na odzież metalowa S1 | WP2-34 | 1800x800x500 | 10 |

Ogólne warunki wykonania sprzętu

- Sprzęt należy wykonać i ukompletować wg przedstawionych rysunków, opisów (zawartych w ogólnych warunkach wykonania oraz opisach szczegółowych), wymiarów (wys. x szer. x gł.) i przykładowych wzorów.

- Wszystkie wymiary mebli oddawane są w kolejności: wysokość x szerokość x głębokość.

- Wysokość mebli liczona łącznie ze ślizgaczami.

- Sprzęt kwaterunkowy stanowić będzie uzupełnienie istniejącego wyposażenia pomieszczeń, dlatego  musi być zharmonizowany pod względem stylu, wybarwienia elementów drewnianych i metalowych, rodzaju zastosowanych rozwiązań technicznych oraz sposobu wykonania i wykończenia.

- Dostawa sprzętu obejmuje:	rozładunek na podłoże w miejscach docelowych wskazanych przez Zamawiającego w rozdzielniku.

- Dla stosowania w SZ RP przyjęto następujące nazewnictwo kolorów sprzętu kwaterunkowego:

1) elementy drewniane:

a) kolor 1 – dąb  (K1)

b) kolor 2 – dąb jasny  (K2)

c) kolor 3 – orzech  (K3)

Wzorniki płyt meblowych do wglądu w siedzibie Zamawiającego

2) elementy metalowe:

a) RAL 7035 – szary półmat (S1)

b) RAL 6003 – khaki półmat (S2)

c) RAL 9005 – czarny półmat (S3)

d) zbliżony chrom RAL 9006 (S4)

3) elementy tapicerskie:

a) RAL 7024 – grafit (T1)

b) RAL 8014 – ciemny brąz (T2)

c) RAL 9018 – popiel (T3)

d) RAL 9005 – czarny półmat (T4)

- Meble powinny spełniać normy w zakresie wytrzymałości, bezpieczeństwa użytkowania, odkształcalności oraz normy „krytyczne” przewidziane dla rozwiązań konstrukcyjnych, w tym dla połączeń ruchomych.

Ponadto sprzęt musi spełniać wymagania określone w normie PN-EN 527-2:2017 oraz PN-EN 14073-2:2006.

- Do wykonania półek do regałów  należy zastosować płytę laminowaną dwustronnie w kolorze i o grubościach podanych w opisach poszczególnych mebli.

- Zastosowana płyta meblowa musi spełniać następujące wymagania:

Tablica nr 1

Minimalne wartości parametrów eksploatacyjnych płyty wiórowej

| Parametr | Płyta o grubości 18 mm | Płyta o grubości 25 mm |
| --- | --- | --- |
| Gęstość | 650 kg/m3 | 640 kg/m3 |
| wytrzymałość na zginanie | 11 N/mm2 | 10,5 N/mm2 |

Warunkowo, dopuszcza się w przypadku braku dostępu do płyt o parametrach określonych w tablicy nr 1, zastosowanie płyt wiórowych o obniżonych parametrach wskazanych w tablicy nr 2.

Tablica nr 2

Minimalne wartości parametrów eksploatacyjnych

płyt wiórowych dopuszczonych warunkowo.

| Parametr | Płyta o grubości 18 mm | Płyta o grubości 25 mm |
| --- | --- | --- |
| Gęstość | min 570 kg/m3 | min 570 kg/m3 |
| wytrzymałość na zginanie | >11 N/mm2 | >10,5 N/mm2 |

- Płyta meblowa musi spełniać wymagania w klasie emisji formaldehydu E1, potwierdzone ważnym atestem przedstawionym przez Wykonawcę (nie starszym niż 5 lat).

- Wszystkie obrzeża oklejone doklejką PCV o gr. 2 mm, w tym także obrzeża półek

- Na czas transportu uchwyty i klucze od zamków przymocowane do wyrobu od wewnątrz. Ruchome elementy zabezpieczone przed otwieraniem, wypadaniem i uszkodzeniem.

- Krawędzie mebli na całej długości zabezpieczone kątownikami z tektury 35 x 35 x 3 mm, bez łączeń.

Wieńce górne szafek i regałów oraz blaty stołów, stolików i szafek zabezpieczone na całej powierzchni i krawędziach nakładkami z tektury falistej.

Każdy wyrób w całości owinięty trzykrotnie folią stretch, przytrzymującą kątowniki oraz nakładki i zabezpieczającą wyrób przed zabrudzeniem.

Sposób pakowania wyrobów pozostałych został określony w opisach szczegółowych.

- Do wykonania wyrobów należy zastosować materiały w I gatunku.

- Dostarczone meble muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, w całości złożone. Nie dopuszcza się montażu w magazynach Zamawiającego.

- Wykonawca dostarczy do odbiorców przedmiotu umowy wskazanych w umowie przez Zamawiającego ważne atesty/certyfikaty (nie starsze niż 5 lat)

Uwaga! Przedstawione atesty/certyfikaty Wykonawca przyporządkowuje do każdego rodzaju sprzętu oraz potwierdza pisemnie za zgodność z oryginałem.

- Każdy wyrób znakowany naklejką o wym.: 50x100 mm, zawierającą nazwę katalogową wyrobu, kod kreskowy oraz symbol Zamawiającego WP… wpisany czcionką ok. 15 mm.

- Na podstawie Decyzji nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dn. 3 stycznia 2014r. w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do Resortu Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON z dn. 07 stycznia 2014r. poz. 11) zwanej dalej ,,Decyzją nr 3/MON” Zamawiający wymaga co następuje:

- Wykonawca musi być czynnym uczestnikiem systemu GS1;

- Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania kodem kreskowym wyrobów będących przedmiotem umowy, charakterystycznym dla danego poziomu pakowania;

- Kod kreskowy powinien zawierać informacje zgodne z §4 Decyzji nr 3/MON z dnia 3 stycznia 2014r. w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej (Dz. Urz. MON z dn. 7 stycznia 2014r.) Przedmiot umowy (w zależności od zamawianego asortymentu) zakwalifikowany jest do grupy materiałowej:

- Grupa materiałowa nr 5 – pozostałe wyroby, w tym sprzęt niewymieniony w lit. a-b.

- Kod kreskowy umieszczony na etykiecie jednostkowej wyrobu oraz na etykiecie zbiorczej powinien mieć wymiary zgodne z globalnym międzynarodowym 
i międzybranżowym systemem GS1 (ang. Global System One).

- Stosowane etykiety oraz nadruki kodów kreskowych powinny spełniać wymagania zawarte w §5 Decyzji nr 3/MON charakterystyczne dla dostarczanej grupy materiałowej.

- W celu identyfikacji wyrobów, Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym zobowiązany jest do opracowania Karty wyrobu w postaci elektronicznej (część B, C, D) w formie MS Excel (zał. nr 6 do Decyzji nr 3/MON) i przekazania jej 
do Zamawiającego (odbiorców przedmiotu umowy wskazanych w umowie przez Zamawiającego na pisemne żądanie Zamawiającego).

(wzór Karty wyrobu w załączeniu do umowy)

Dodatkowe informacje w zakresie IŻ GTIN SSCC dostępne są u organizatora systemu GS-1 w Polsce – Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu.

Przykładowy wzór naklejki:

Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia

Poz. 1 – 20 szt.

Regał metalowy WP2-7 K2 S1

- Regał o wymiarach: 2000x1000x500 (wys. szer. gł.), wykonany zgodnie z przykładowym rysunkiem, opisem szczegółowym oraz Ogólnymi warunkami wykonania sprzętu.

- Regał składa się z:

- czterech nóg z kątownika perforowanego o przekroju 35x35x3 mm z możliwością regulacji wysokości półki min. co 40 mm., wytrzymałych na obciążenie całego regału 750 kg,

- pięciu ramek pod półki z profili stalowych wytrzymałych na obciążenie jednej półki min. 150  kg,

- pięciu półek z płyty wiórowej laminowanej w kolorze dąb jasny K2 o gr. 18 mm, i obrzeżem wykończonym doklejką PCV o gr. min. 1 mm,

- 4 podstawek  z pcv pod nogi regału

- 12 kątowników metalowych do połączenia półki z nogą, zapewniające większą stabilność całości konstrukcji regału,

- 40 śrub M8x16 (po osiem kompletnych śrub na ramkę, 40 nakrętek M8, 80 podkładek, umożliwiających skręcenie regału i przygotowanie do użytku.

- Stalowe elementy regału malowane proszkowo w kolorze RAL 7035 szary półmat (S1)

- Regał ukompletowany i pakowany w trzech paczkach po pięć ramek i pięć półek, cztery nogi i śruby z nakrętkami, podkładkami i podstawkami zapakowanymi w woreczek.

- Każda półka oznaczona dopuszczalnym obciążeniem w miejscu widocznym po skręceniu regału.

- Regał znakowany na nodze od góry symbolem WP2-7-25 oraz kodem kreskowym wyrobu.

Poz. 2 – 10 szt.

Regał biblioteczny metalowy jednostronny WP2-7/2 K2 S1

- Regał o wym. 2000x800x320 (wys. szer. gł.),  przeznaczony do pomieszczeń bibliotecznych.

- Wykonane zgodnie z wzorem, opisem szczegółowym oraz Ogólnymi warunkami wykonania sprzętu.

- Konstrukcja regałów wykonana z rur lub profili stalowych w sposób zapewniający ich stabilność.

- Elementy metalowe wykonane z profilu kwadratowego 25x25 mm lub z rury okrągłej Ø32 mm, zabezpieczone antykorozyjnie, malowane lakierem proszkowym w kolorze  RAL 7035 szary półmat S1 .

- Każdy regał wyposażony w sześć pólek do przechowywania książek wzmocnionych stelażem metalowym.

- Regały dwustronne z ogranicznikami bocznymi i przegrodą środkową do oddzielania książek.

- Regały jednostronne wykonane z ogranicznikami z płyty laminowanej z tyłu i z boku każdej półki.

- Półki i ograniczniki wykonane z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18 mm w kolorze    oklejonej obrzeżem PCV o gr. 2 mm,

- Półki wytrzymałe na odkształcenia pod wpływem pełnego obciążenia książkami.

- Od spodu stopki do poziomowania i regulacji wysokości a od góry nógi zaślepki.

- W stelażu po bokach od góry i dołu wykonane otwory do łączenia regałów w szereg.

- Wymagane ważne atesty (nie starsze niż 5 lat):

Atest higieniczny PZH potwierdzający wymagania do przechowywania dokumentów w pomieszczeniach biurowych

- Do regałów należy dołączyć podpórki pionowe do książek z blachy stalowej, malowane w kolorze stelaża –  3 podpórki na każdy regał jednostronny

- Każdy regał znakowany kodem kreskowym oraz symbolem Zamawiającego czcionką o wysokości 15 mm symbolem Zamawiającego: WP2-7/2-25

Poz. 3 – 10 szt.

Regał biblioteczny metalowy dwustronny WP2-7/3 K2 S1

- Regał o wym. 2000x800x560 (wys. szer. gł.),  przeznaczony do pomieszczeń bibliotecznych.

- Wykonane zgodnie z wzorem, opisem szczegółowym oraz Ogólnymi warunkami wykonania sprzętu.

- Konstrukcja regałów wykonana z rur lub profili stalowych w sposób zapewniający ich stabilność.

- Elementy metalowe wykonane z profilu kwadratowego 25x25 mm lub z rury okrągłej Ø32 mm, zabezpieczone antykorozyjnie, malowane lakierem proszkowym w kolorze  RAL 7035 szary półmat S1 .

- Każdy regał wyposażony w sześć pólek do przechowywania książek wzmocnionych stelażem metalowym.

- Regały dwustronne z ogranicznikami bocznymi i przegrodą środkową do oddzielania książek.

- Regały jednostronne wykonane z ogranicznikami z płyty laminowanej z tyłu i z boku każdej półki.

- Półki i ograniczniki wykonane z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18 mm w kolorze    oklejonej obrzeżem PCV o gr. 2 mm,

- Półki wytrzymałe na odkształcenia pod wpływem pełnego obciążenia książkami.

- Od spodu stopki do poziomowania i regulacji wysokości a od góry nógi zaślepki.

- W stelażu po bokach od góry i dołu wykonane otwory do łączenia regałów w szereg.

- Wymagane ważne atesty (nie starsze niż 5 lat):

Atest higieniczny PZH potwierdzający wymagania do przechowywania dokumentów w pomieszczeniach biurowych

- Do regałów należy dołączyć podpórki pionowe do książek z blachy stalowej, malowane w kolorze stelaża –  6 podpórek na każdy regał dwustronny

- Każdy regał znakowany kodem kreskowym oraz symbolem Zamawiającego czcionką o wysokości 15 mm symbolem Zamawiającego: WP2-7/3-25

Wzór  podpórki do książek

Poz. 4 – 10 szt.

Stół akademicki na metalowej podstawie WP2-20   K2 S3

  - Stół o wymiarach: 760x1300x650 mm (wys. x szer. x gł.) wykonany zgodnie z przykładowym rysunkiem, opisem szczegółowym oraz Ogólnymi warunkami wykonania sprzętu

  - Łączenie blatu ze stelażem za pomocą śrub;

  - Blat stołu wykonać z płyty meblowej wiórowej laminowanej w kolorze dąb jasny K2   o gr. 25 mm

  - Obrzeża blatu okleinowane taśmą PCV o gr. 2 mm;

  - Podstawę stołu wykonać z profili stalowych kwadratowych 25 x 25 mm o gr. ścianki 2 mm, natomiast łączenia wykonać z profili stalowych kwadratowych 20 x 20 mm o gr. ścianki 2 mm;

  - Podstawę pomalować farbą proszkową w kolorze RAL 9005 czarnym półmat S3;

  - Podstawę stołu zakończyć stopkami z PCV;

  - Każdy stół  znakowany kodem kreskowym oraz symbolem Zamawiającego czcionką o wysokości 15 mm symbolem Zamawiającego: WP2-20-25

Poz. 5 – 79 szt.

Łóżko koszarowe uniwersalne  WP2-27   S1

  - Łóżko o wymiarach: 910x2000x800 mm (wys. x szer. x gł.) wykonany zgodnie z przykładowym rysunkiem, opisem szczegółowym oraz Ogólnymi warunkami wykonania sprzętu:

  - Łóżko  malowane w kolorze RAL 7035  szarym półmat S1

  - Wszystkie elementy wystające zaokrąglone

  - Każde łóżko znakowane kodem kreskowym oraz symbolem Zamawiającego czcionką o wysokości 15 mm symbolem Zamawiającego:WP2-27-25

Poz.6 – 155 szt.

Krzesło biurowe na metalowej podstawie - twarde  WP2-28   S3

- Krzesło przeznaczone do codziennej eksploatacji w biurze lub świetlicy.

- Wykonane wg przedstawionego przykładowego wzoru oraz opisu.

- Krzesło wykonane o następujących minimalnych wymiarach:

- wysokości całkowita 820 mm,

- szerokość siedziska 545 mm,

- głębokość siedziska 560 mm,

- Stelaż wykonany ze stali profilowanej zamkniętej o przekroju owalnym  30x15x1,5 mm, a wspornik o wym. Ø 18x1,5 mm i malowany proszkowo w kolorze RAL 9005 czarny półmat S3.

- Siedzisko o gr. 10 mm, a oparcie o gr. 8 mm ze sklejki wielowarstwowej bukowej profilowanej i ukształtowanej jak na rysunku.

- Siedzisko mocowane do stelaża w czterech punktach za pomocą śrub zamkowych M5 lub M6.

- Oparcie mocowane do stelaża w czterech punktach za pomocą złączy meblowych M5 lub M6  jak na rysunku poniżej.

- Siedzisko i oparcie lakierowane obustronnie lakierem bezbarwnym utwardzalnym połysk o zwiększonej odporności na ścieranie.

- W otwartych zakończeniach stelaża zaślepki plastikowe w kolorze czarnym półmat. Od spodu stelaża ślizgacze plastikowe.

- Możliwość składowania w stosie po min. 5 szt.

- Dopuszczalne obciążenie krzesła min. 130 kg.

- Wykonawca dostarczy do odbiorców przedmiotu umowy wskazanych w umowie przez Zamawiającego:

- atest wytrzymałościowy (nie starszy niż 5 lat),

- Certyfikat jakości ISO 9001 dla producenta krzeseł

- Do transportu krzesła pakowane w stosach maks. po 15 sztuk, na palecie drewnianej bezzwrotnej, przełożone przekładkami z tektury falistej lub folii bąbelkowej. Całość zabezpieczona od zewnątrz tekturą falistą, owinięta folią stretch.

- Pod spodem siedziska krzesła umieszczony kod kreskowy oraz oznaczenie katalogowe Zamawiającego WP2-28-25

- Wzór krzesła:

Poz. 7 – 20 szt.

Taboret koszarowy WP2-30   S1

- Taboret o wymiarach: 440x350x350 mm (wys. x szer. x gł.) wykonany zgodnie z przykładowym rysunkiem, opisem szczegółowym oraz ogólnymi warunkami wykonania sprzętu

- Stelaż wykonany z rurek stalowych o przekroju Ø18x1,5 mm

- Nogi stelaża spawana elektrycznie na całym obwodzie przylegania.

- Od spodu nogi zabezpieczone nakładkami z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym.

- Stelaż malowany w kolorze RAL 7035  szary półmat S1

- Siedzisko o wymiarach 350x350 mm +/- 1 cm wykonane z sklejki wodoodpornej liściastej lub płyty HPL o grubości min. 8 mm - 10 mm, malowane dwukrotnie bezbarwnym lakierem utwardzalnym do drewna.

- Naroża siedziska zaokrąglone o promieniu R-50 mm

- Siedzisko z stelażem łączone za pomocą 16  nitów metalowych z łbami płaskimi.

- Pod spodem siedziska  umieszczony kod kreskowy oraz oznaczenie katalogowe Zamawiającego WP2-30-25

Poz. 8 – 10 szt.

Szafa na odzież metalowa WP2-34   S1

- Szafa dwudrzwiowa, dwukomorowa o wymiarach zewnętrznych 1800x800x500 mm, wykonana zgodnie z przykładowym rysunkiem, opisem szczegółowym oraz Ogólnymi warunkami wykonania sprzętu.

- Przeznaczona do przechowania ubrań codziennych i odzieży ochronnej dla dwóch użytkowników. Ten zapis usunąć

- Szafa wykonana z elementów stalowych profilowanych. Wieniec górny i cokół wykonany z blachy o grubości min. 1 mm, pozostałe elementy konstrukcyjne i drzwi z blachy o grubości min. 0,8 mm. Drzwi od wewnątrz wzmocnione profilem stalowym. Elementy konstrukcyjne i wzmocnienia łączone metodą zgrzewania lub spawania.

- W obu komorach od góry półka na drobne przedmioty. W każdej komorze pod półką drążek metalowy o profilu zamkniętym z czterema haczykami na odzież.

- Drzwi mocowane na zawiasach z trzpieniem Ø6 mm, blokowane mechanizmem ryglującym w trzech punktach uruchamianym zamkiem baskwilowym z możliwością blokowania kłódką patentową.

- Drzwi od wewnątrz wzmocnione profilem zamkniętym.

- Na drzwiach od góry i dołu wykonane otwory zapewniające prawidłową cyrkulację powietrza.

- Na zewnątrz każdych drzwi metalowy uchwyt do włożenia tabliczki imiennej użytkownika z przezroczystą osłoną chroniącą tabliczkę.

- Od spodu szafy w narożnikach mocowane ślizgacze meblowe.

- Szafa malowana proszkowo w kolorze (RAL 7035) szary półmat S1

- Szafa oznaczona wewnątrz i na zewnątrz z boku z prawej strony od góry przy ścianie symbolem Zamawiającego WP2-34-25 oraz kodem kreskowym wyrobu.