Rodzaj opracowania:

Uproszczona dokumentacja projektowa

Nazwa inwestycji:

Odnowa nawierzchni DW Nr 241 na odc. Wieszczyce - Pamiętowo od km 14+360 do km 17+360

dł. 3,000 km

Wykaz działek, na których planowana jest inwestycja:

| Lp. | Powiat | Gmina | Obręb | Nr działki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | tucholski | Kęsowo | Pamiętowo | 77/3 |

Nazwa i adres Inwestora:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

ul. Dworcowa 80

85-010 Bydgoszcz

Opracował:							Zatwierdził:

..............................	..............................			..............................	..............................

(data)		        (podpis)					(data) 		          (podpis)

Zatwierdził do realizacji:

..............................	..............................

(data)		                (podpis)

Egz. nr ……

Odnowa nawierzchni DW Nr 241 na odc. Wieszczyce - Pamiętowo od km 14+360 do km 17+360

dł. 3,000 km

Zawartość opracowania:

- Strona tytułowa

- Zawartość opracowania

- Mapa ewidencyjna gruntów

- Uproszczone wypisy z rejestru gruntów

- Opis techniczny

- Plan orientacyjny w skali 1:25000

- Plan sytuacyjny w skali 1:1000

- Przekroje normalne w skali 1:50, 1:100

- Wykaz peronów, dróg, skrzyżowań i zjazdów

- Odtworzenie oznakowania poziomego i wymiana oznakowania pionowego

- Przedmiar robót

Odnowa nawierzchni DW Nr 241 na odc. Wieszczyce - Pamiętowo od km 14+360 do km 17+360

dł. 3,000 km

Opis techniczny

- WSTĘP

  - Przedmiot i cel opracowania

  - Materiały wyjściowe

  - Zakres robót

- STAN ISTNIEJĄCY

- STAN PROJEKTOWANY

  - Rozwiązania sytuacyjne i wysokościowe

  - Frezowanie nawierzchni

  - Konstrukcje nawierzchni

  - Pobocza

  - Drogi, zjazdy, skrzyżowania

  - Perony, miejsca pod wiatę przystankową

  - Przepusty

  - Odwodnienie

  - Oznakowanie pionowe i poziome

  - Projektowana zieleń

- UWAGI KOŃCOWE

  - WSTĘP

1.1 	Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest odnowa nawierzchni DW 241 odc. Wieszczyce - Pamiętowo od km 14+360 do km 17+360 dł. 3,000 km, polegający na odtworzeniu stanu pierwotnego nawierzchni jezdni, wraz z odnową zjazdów, dróg, skrzyżowań i remontem 3 peronów, 1 miejsca pod wiatę przystankową, chodnika, przepustów.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie niezbędnych rozwiązań technicznych dla realizacji ww. zadania, które przyczyni się do przywrócenia równości i zwiększenia trwałości nawierzchni, a tym samym znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

  - Materiały wyjściowe

Projekt opracowano w oparciu o następujące materiały wyjściowe:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych z dnia 24 czerwca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1518)

- Zarządzenie nr 60/2020 Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z dnia 15.06.2020 r. w sprawie obiegu, zatwierdzenia dokumentacji projektowej oraz uproszczonych dokumentacji projektowych wykonywanych w ramach obowiązków służbowych,

- Zarządzenie nr 1/2021 Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z dnia 11.01.2021 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania szczegółowych specyfikacji technicznych (SST),

- Zarządzenie nr 42/2021 Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z dnia 17.08.2021 r. w sprawie wprowadzenia „Wytycznych technicznych do projektowania 
w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy'',

- normy, przepisy i wytyczne obowiązujące w budownictwie,

- podkład mapowy w skali 1:1000,

- wizja i pomiary w terenie.

  - Zakres robót

- roboty przygotowawcze,

- roboty rozbiórkowe,

- odnowa nawierzchni jezdni drogi,

- odtworzenie poboczy drogi,

- odtworzenie rowów przydrożnych,

- odnowę istniejących dróg - skrzyżowania

- remont istniejących zjazdów do przyległych nieruchomości,

- remont 3 peronów,

- remont 1 miejsca pod wiatę przystankową,

- remont przepustów,

- montaż nowych barier sprężystych,

- odtworzenie oznakowania poziomego,

- wymiana oznakowania pionowego i słupków prowadzących (uchylnych),

- remont głęboki poprzez wymianę konstrukcji nawierzchni drogi,

  - STAN ISTNIEJĄCY

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w powiecie tucholskim, na terenie gmin Kęsowo, w ciągu drogi wojewódzkiej  DW 241 odc. Wieszczyce - Pamiętowo od km 14+360 do km 17+360 dł. 3,000 km Kategoria ruchu - jezdnia KR3.

W stanie pierwotnym droga posiadała jezdnię o nawierzchni bitumicznej na podbudowie tłuczniowej szer. 6,00m. Z biegiem lat krawędzie jezdni uległy wykruszeniu – degradacji co sprawiło, że obecnie jezdnia ma 5,30 ÷ 5,90m szerokości. W ramach zadania przewidziany jest remont krawędzi jezdni w celu przywrócenia szerokości 6,0m. Istniejący pas o szerokości od 2,65m do 2,95m rozebrać do szerokości 2,60m. Jezdnia posiada pochylenie jednostronne na łukach kołowych i daszkowe na odcinkach prostych. Droga jest obecnie w złym stanie technicznym. W ubiegłym latach wykonywane na niej były odcinkowo powierzchniowe utrwalenia, które przedłużały jej żywotność. Nawierzchnia ma odcinkami wiele łat świadczących o przeprowadzanych licznych remontach cząstkowych. Posiada miejscami dużo spękań poprzecznych oraz podłużnych. Występują spękania siatkowe mogące świadczyć o słabej podbudowie i niedostatecznej jej nośności. Na odcinkach zlokalizowane są rowy przydrożne, które są często pozasypywane i nie spełniają swojej funkcji. Wzdłuż drogi zlokalizowane są zjazdy gruntowe, bitumiczne do przyległych nieruchomości, drogi podporządkowane (skrzyżowania), 3 perony i 1 miejsce pod wiatę przystankową. Pobocza drogi są w większości pozawyżane i kwalifikują się do ścięcia.

3. 	STAN PROJEKTOWANY

3.1	Rozwiązania sytuacyjne i wysokościowe

Trasa w planie przedmiotowego odcinka nie ulegnie zmianie.

3.2	Frezowanie nawierzchni

Na całym odcinku drogi wojewódzkiej projektuje się frezowanie nawierzchni na pełną szerokość jezdni na głębokość 2-4cm. Na odcinkach o dwustronnym pochyleniu poprzecznym należy uzyskać spadek daszkowy 2%, natomiast na odcinkach o pochyleniu jednostronnym (na zjazdach bitumicznych) należy zachować spadki istniejące 2-4%.

Uzyskany z frezowania materiał (destrukt asfaltowy) stanowi własność Zamawiającego 
i należy go wbudować w poboczach – jako dodatek 50% do mieszanki z kruszywem 0/31,5 (kruszywo łamane - materiał Wykonawcy), a nadmiar należy odwieźć na odległość do 20 km – miejsce składowania wskaże Zamawiający.

UWAGA:

Przed początkiem i za końcem przedmiotowego odcinka DW241 należy wykonać odcinki 
o długości min. 15m, mające za zadanie zniwelować różnicę wysokości pomiędzy istniejącą 
a nową konstrukcją nawierzchni jezdni (tzw. wpinki) – koszt wykonania tych połączeń należy uwzględnić w poszczególnych pozycjach kosztorysowych dotyczących wykonania mas bitumicznych.

- frezowanie istniejącej nawierzchni gr. 2-4cm

- warstwa wiążąca z AC16W z polimeroasfaltem PMB 25/55-60 gr. 6-4 cm.

- warstwa ścieralna z SMA 8 z polimeroasfaltem PMB 45/80-55 gr. 4 cm.

3.3	Konstrukcje nawierzchni

Przyjęto następujące konstrukcje nawierzchni jezdni:

3.3.1. Nawierzchnia

a)  DW241:

w-wa ścieralna z mastyksu grysowego SMA 8 z polimeroasfaltem PMB 45/80-55 wg WT-2 gr. 4cm

w-wa wiążąca z AC16W z polimeroasfaltem PMB 25/55-60 - gr. 5 cm(jezdnia)

geosiatka do wzmocnienia warstw bitumicznych z włókien szklanych wstępnie przesączona asfaltem o wytrzymałości na rozciąganie 120/120 kN/m,

w-wa wyrównawcza AC16W 35/50 w ilości 100kg/m2

istniejąca nawierzchnia drogi.

b) konstrukcja remontu cząstkowego głębokiego poprzez wymianę konstrukcji nawierzchni drogi:

w-wa ścieralna z mastyksu grysowego SMA 8 z polimeroasfaltem PMB 45/80-55 wg WT-2 gr. 4cm

w-wa wiążąca z AC16W z polimeroasfaltem PMB 25/55-60 - gr. 5 cm(jezdnia)

geosiatka do wzmocnienia warstw bitumicznych z włókien szklanych wstępnie przesączona asfaltem o wytrzymałości na rozciąganie 120/120 kN/m,

w-wa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 16P 35/50 gr. 7 cm,

w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 20cm,

w-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 22cm,

w-wa ulepszona podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 gr. 20cm,

rozebranie istniejącej nawierzchni z korytowaniem śr. gr. 69cm i transportem urobku na odległość do 4km, samoch. samowyładowczymi,

frezowanie istniejącej nawierzchni, gr. 8 cm z wywozem destruktu na plac składowy Wykonawcy (destrukt jest własnością Zamawiającego).

c) konstrukcja remontu cząstkowego:

frezowanie istniejącej nawierzchni,

oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni,

ułożenie w-wy wiążącej z AC16W 35/50 – gr. warstwy 4 cm,

d)  konstrukcja remontu cząstkowego miejsca po uszkodzonej nawierzchni po karpinach:

wzmocnienie podłoża z warstwy gruntu stabilizowanego cementem C3/4 gr. 30cm,

w-wa podbudowy pomocniczej – mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 0/31,5 gr. 20cm,

w-wa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 16P 35/50  – 8 cm,

3.3.2. 	Zjazdy

a) konstrukcja

w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S  50/70 gr. 4cm,

w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 35/50 gr. 4cm,

w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa kamiennego C90/3 0/31,5 gr. 15cm,

w-wa odsączająca z piasku gr. 10cm,

istniejące podłoże gruntowe

b) zjazd z nowej kostki

nawierzchnia z nowej kostki betonowej gr. 8 cm fazowej koloru grafitowego (nowa),

podsypka gr. 4cm,

beton C8/10 gr. 10cm,

w-wa odsączająca z piasku gr. 10cm,

istniejąca nawierzchnia,

3.3.3. 	Drogi bitumiczne (włączenie do drogi wojewódzkiej - skrzyżowania):

w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S  50/70 gr. 4cm,

w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 35/50 gr. 4cm,

istniejące podłoże

3.3.4.  Drogi gruntowe:

w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S  50/70 gr. 4cm,

w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 35/50 gr. 4cm,

w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa kamiennego C90/3 0/31,5 gr. 20cm,

w-wa odsączająca z piasku gr. 10cm,

istniejące podłoże gruntowe

3.3.5.   Perony, miejsca pod wiaty:

betonowa kostka brukowa koloru szarego (nowa) - gr.6 cm,

podsypka cem.-piask. gr. 4 cm,

podbudowa z chudego betonu gr. 10cm (C8/10),

w-wa odsączająca z piasku gr 10cm,

istniejące podłoże gruntowe

Zastosowanie systemu informacji fakturowej – w celu poprawy funkcjonalności przejścia dla osób z niepełnosprawnościami. Zaprojektowano płytki ostrzegawcze oraz kierunkowe – o wymiarach 0,3 x 0,3 m, koloru żółtego, nawierzchnia antypoślizgowa, wykonane z betonu o grubości 8 cm.

podsypka cem.-piask. gr. 4 cm,

podbudowa z chudego betonu gr. 10cm (C8/10),

w-wa odsączająca z piasku gr 10cm,

istniejące podłoże gruntowe

3.4	Pobocza

Planuje się wykonanie wzdłuż całego odcinka mechanicznej ścinki (korytowania) poboczy gruntowych na szer. 1,25m z załadunkiem i odwozem materiału.

Na całości opracowania przyjęto obustronne pobocza o szerokości 1,25m, w tym:

- na szer. 1,00m: ulepszenie pobocza warstwą z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm (kruszywa łamanego - materiał Wykonawcy) z materiałem z frezowania w stosunku 50/50 po obu stronach jezdni gr. 12cm po zagęszczeniu,

- na szer. 0,25m: uzupełnienie pobocza warstwą gruntu gr. 12cm po zagęszczeniu wraz 
z obsianiem trawą (dla zabezpieczenia przed osypywaniem krawędzi ww. utwardzonej części pobocza).

- na szer. 1,25m uzupełnienie pobocza ziemią z wykopu rowów na średnią gr. 10cm po zagęszczeniu.

- na łuku wewnętrznym należy ułożyć korytka trójkątne na ławie betonowej z betonu C12/15 z odprowadzeniem wód poprzez korytka trapezowe na ławie betonowej z betonu C12/15.

Spadki poprzecze poboczy należy przyjmować zgodnie z przekrojami.

3.5	Drogi i zjazdy

W ramach opracowania nie projektuje się budowy nowych skrzyżowań. Istniejące drogi należy dostosować wysokościowo do nawierzchni DW.

W ramach zadania przewiduje się remont i regulację istniejących zjazdów z drogi wojewódzkiej do przyległych nieruchomości. Należy rozebrać istniejące zjazdy łącznie z rurami przepustowymi i w ich miejscu odtworzyć zjazdy i przepusty z nowych materiałów – rura PEHD.

3.6	Perony, miejsce pod wiatę

W ramach zadania należy odnowić nawierzchnię 3 peronów autobusowych poprzez ułożenie nowej nawierzchni z kostki betonowej prostokątnej szarej gr. 6cm obramowanej obrzeżami betonowymi. Perony o następujących parametrach:

- długość krawędzi zatrzymania – 20,0 m;

- szerokość peronu przy jezdni – 2,00 m;

- obramowanie od strony jezdni krawężnikiem betonowym 15x30x100 od strony najazdowej zastosować krawężnik skośny na ławie z betonu C12/15, z pozostałych stron obrzeżem 8x30x100 na ławie betonowej C12/15,

- peron odsunięty od krawędzi jezdni 0,50m

W ramach zadania należy odnowić 1 miejsce pod wiatę poprzez ułożenie nowej nawierzchni z kostki betonowej prostokątnej szarej gr. 6cm obramowanej obrzeżami betonowymi.

Miejsce pod wiatę  4,0 m x 1,0 m.

- obramowanie obrzeżem 8x30x100 na ławie betonowej C12/15,

Pod trzema peronami należy wykonać odwodnienie liniowe z rur PEHD Ø400 ze ściankami - zabruk.

3.7	  Odwodnienie

Odwodnienie jezdni realizowane jest przez istniejące spadki poprzeczne i podłużne. Spływ wody opadowej z tych powierzchni jest wymuszany grawitacyjnie do istniejących rowów przydrożnych. Pod remontowanymi zjazdami należy wymienić przepusty rurowe o średnicy 400mm PEHD. Wloty i wyloty przepustów należy umocnić kamieniami zatopionymi w betonie cementowym C12/15. Na łuku wewnętrznym należy: ustawić korytka trójkątne z odprowadzeniem wód poprzez korytka trapezowe na ławie betonowej z betonu C12/15 oraz wylot należy umocnić kamieniami zatopionymi w betonie cementowym C12/15. Należy odtworzyć rowy drogowe na całej długości przedmiotowego odcinka drogi. Rowy zaprojektowano trapezowe zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi.

3.8 Przepusty pod jezdnią

Remont obejmuje naprawę 3 przepustów. Zakres robót obejmuje oczyszczenie z namułu, w 2 przypadkach przedłużyć o 1 mb z każdej strony i  wykonć na wszystkich przepustach ścianek czołowe (prefabrykaty) z klasą wytrzymałości betonu na ściskanie C25/30, o wymiarach 200x150x25, Ø 600 wraz z wykonaniem zabruków z kamienia polnego osadzonego na betonie C12/15 o gr. 10cm do wysokości pobocza. Na jednym z przepustów należy wymienić rurę na nową PEHD Ø600 o dł. 12m, z wykonaniem ścianek czołowych (prefabrykowanych) z klasą wytrzymałości betonu na ściskanie C25/30, o wymiarach 200x150x25, Ø 600 wraz z wykonaniem zabruków z kamienia polnego osadzonego na betonie C12/15 o gr. 10cm do wysokości pobocza

3.9 Oznakowanie pionowe i poziome

Oznakowanie poziome które należy odtworzyć jako grubowarstwowe chemoutwardzalne – w osi jezdni gładkie, na krawędzi jezdni strukturalne. W ramach zadania należy dodatkowo  wymienić oznakowanie pionowe i słupki prowadzące (słupki U-1a uchylne - elastyczne należy ustawić po obydwu stronach drogi). Całość oznakowania pokazano w projekcie stałej organizacji ruchu stanowiącym element składowy niniejszego opracowania.

3.10 Projektowana zieleń

W ramach robót przygotowawczych należy zdjąć humus gr. ok 5cm i złożyć na placu składowym. Inwestor oceni jego przydatność do dalszego użycia. Nadmiar lub całość Wykonawca robót zagospodaruje we własnym zakresie. Przewiduje się wycinkę drzew z karczowaniem karpiny, zasypaniem ziemią i zagęszczeniem, oraz wycinkę krzaków rosnących w skupiskach o powierzchni do 25m.

Przewiduje się również nasadzenia drzew liściastych gatunków rodzimych – wysokości min. 160cm o obwodach pni mierzonych na wysokości 100cm min. 10/12cm z całkowitą zaprawą dołów, palikowaniem (3 paliki do jednego drzewa) i pielęgnacją w okresie gwarancji.

Paliki do sadzonek toczone o średnicy min. 5 cm. Długość palików winna być dostosowana do formy nasadzeń, o wysokości min. 3,0m (min. 2,5 m ponad gruntem, min. 0,5 m w gruncie).  Mocowanie sadzonek w sposób nie uszkadzający kory drzew (taśmy o szerokości min. 1,0 cm wykonane z materiałów nie ulegających zniszczeniu w czasie zmiennych warunków atmosferycznych). Paliki impregnowane przynajmniej na długości umieszczenia w gruncie tj.min. 50 cm. Jeden koniec palika powinien być ostro zaciosany i zabezpieczony środkami konserwującymi nieszkodliwymi dla roślin.

Sadzonki należy ochraniać specjalnymi osłonami przeciw zgryzaniu zwierząt.

Dodatkowo przewiduje się pielęgnację drzew związaną z:

- podkrzesywaniem drzew w celu uzyskania skrajni drogowej (usunięciem gałęzi ograniczających skrajnię drogową oraz złamanych lub uszkodzonych,

- należy także wykonać karczowanie karpin z zasypaniem ziemią i zagęszczeniem.

4. 	UWAGI KOŃCOWE

Należy przestrzegać następujących zaleceń:

- roboty oznakować zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu, zatwierdzonym przez właściwy organ zarządzający ruchem (Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego),

- roboty wykonać zgodnie z poszczególnymi Specyfikacjami Technicznymi (stanowiącymi integralną część niniejszej dokumentacji projektowej), obowiązującymi normami, sztuką inżynierską oraz przepisami BHP,

- po zakończeniu robót uporządkować plac budowy wraz z ewentualnym terenem przyległym,

- wszystkie materiały pochodzące z rozbiórek:

  - nadające się do ponownego wbudowania są własnością Inwestora i należy je wykorzystać zgodnie z otrzymanymi dyspozycjami,

  - nienadające się do ponownego wbudowania Wykonawca jest zobowiązany zutylizować, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Opracował:

Odnowa nawierzchni DW Nr 241 na odc. Wieszczyce - Pamiętowo od km 14 + 360 do km 17+360

dł. 3,000 km

Odtworzenie oznakowania poziomego i wymiana na nowe oznakowanie pionowe

Oznakowanie na przedmiotowym odcinku należy odtworzyć zgodnie z załączonymi rysunkami, stanowiącymi część dokumentacji - plan stałej organizacji ruchu - oznakowania pionowego i poziomego. Droga wojewódzka nr 241 na odc. Wieszczyce - Pamiętowo, zatwierdzonej przez właściwy organ zarządzający ruchem, tj. Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Oznakowanie poziome należy odtworzyć jako grubowarstwowe chemoutwardzalne – w osi jezdni gładkie, na krawędzi jezdni strukturalne.

Opracował:

Wykaz dróg skrzyżowania, zjazdów i peronów

| Lp. | Kilometraż | Strona | Droga/zjazd/inne | Rodzaj istniejącej nawierzchni | Rodzaj projektowanej nawierzchni | Przepusty pod zjazdami |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 14+456 | L | zjazd | gruntowa | bitumiczna | przepust 10,0 mb |
| 2 | 14+467 | P | droga | gruntowy | bitumiczna | przepust 14,0 mb |
| 3 | 14+625 | P | zjazd | gruntowa | bitumiczna | przepust 12,0 mb |
| 4 | 14+650 | P | zjazd | gruntowa | bitumiczna | przepust 12,0 mb |
| 5 | 14+725 | L | zjazd | gruntowa | bitumiczna | przepust 16,0 mb |
| 6 | 14+832 | P | zjazd | gruntowa | bitumiczna | przepust 16,0 mb |
| 7 | 14+856 | L | zjazd | gruntowa | bitumiczna | przepust 12,0 mb |
| 8 | 15+085 | L | zjazd | gruntowa | bitumiczna | przepust 16,0 mb |
| 9 | 15+120 | L | peron | gruntowa | kostka szara | przepust 24,0 mb |
| 10 | 15+155 | P | peron | gruntowa | kostka szara | przepust 24,0 mb |
| 11 | 15+155 | P | peron | gruntowa | kostka szara | - |
| 12 | 15+180 | L | droga | gruntowa | bitumiczna | przepust 20,0 mb |
| 13 | 15+253 | P | zjazd | gruntowa | bitumiczna | przepust 12,0 mb |
| 14 | 15+390 | L | zjazd | gruntowa | bitumiczna | przepust 16,0 mb |
| 15 | 15+550 | P | droga | gruntowa | bitumiczna | - |
| 16 | 15+557 | L | zjazd | gruntowa | bitumiczna | przepust 10,0 mb |
| 17 | 15+620 | L | droga | jumbo | bitumiczna | przepust 20,0 mb |
| 18 | 15+698 | P | zjazd | gruntowa | bitumiczna | przepust 12,0 mb |
| 19 | 15+734 | P | droga | bitumiczna | bitumiczna | - |
| 20 | 15+795 | L | droga | gruntowa | bitumiczna | przepust 16,0 mb |
| 21 | 16+005 | P | zjazd | gruntowa | bitumiczna | przepust 12,0 mb |
| 22 | 16+005 | L | zjazd | gruntowa | bitumiczna | przepust 12,0 mb |
| 23 | 16+035 | L | zjazd | gruntowa | bitumiczna | przepust 16,0 mb |
| 24 | 16+040 | P | peron | gruntowa | kostka szara | przepust 24,0 mb |
| 25 | 16+090 | L | zjazd | kostka | kostka grafitowa | przepust 12,0 mb |
| 26 | 16+142 | P | zjazd | gruntowa | bitumiczna | przepust 16,0 mb |
| 27 | 16+185 | L | zjazd | gruntowa | bitumiczna | przepust 16,0 mb |
| 28 | 16+195 | P | zjazd | gruntowa | bitumiczna | przepust 16,0 mb |
| 29 | 16+305 | P | zjazd | gruntowa | bitumiczna | przepust 16,0 mb |
| 30 | 16+407 | P | zjazd | gruntowa | bitumiczna | przepust 16,0 mb |
| 31 | 16+435 | P | zjazd | gruntowa | bitumiczna | przepust 12,0 mb |
| 32 | 16+438 | L | zjazd | gruntowa | bitumiczna | przepust 16,0 mb |
| 33 | 16+525 | P | zjazd | gruntowa | bitumiczna | przepust 16,0 mb |
| 34 | 16+672 | P | zjazd | gruntowa | bitumiczna | przepust 12,0 mb |
| 35 | 16+685 | L | zjazd | gruntowa | bitumiczna | przepust 16,0 mb |
| 36 | 16+718 | P | zjazd | gruntowa | bitumiczna | przepust 12,0 mb |
| 37 | 16+753 | P | zjazd | gruntowa | kostka grafitowa | przepust 10,0 mb |
| 38 | 16+800 | P | zjazd | gruntowa | kostka grafitowa | przepust 10,0 mb |
| 39 | 16+930 | P | skrzyżowanie | bitumiczna | bitumiczna | - |
| 40 | 16+980 | P | zjazd | gruntowa | kostka grafitowa | - |
| 41 | 17+135 | P | zjazd | kostka | kostka grafitowa | - |
| 42 | 17+235 | P | zjazd | gruntowa | kostka grafitowa | - |
| 43 | 17+247 | P | zjazd | gruntowa | kostka grafitowa | - |
| 44 | 17+273 | P | zjazd | gruntowa | kostka grafitowa | - |
| 45 | 17+290 | P | zjazd | gruntowa | kostka grafitowa | - |

Rodzaj opracowania:

Przedmiar robót

Nazwa inwestycji:

Odnowa nawierzchni DW Nr 241 na odc. Wieszczyce - Pamiętowo od km 14+360 do km 17+360

dł. 3,000 km

Nazwa i adres inwestora:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

ul. Dworcowa 80

85-010 Bydgoszcz

Data opracowania:

....01.2025 r.

Opracował:

Obliczenia ilości jednostek miary

Odnowa nawierzchni DW Nr 241 na odc. Wieszczyce - Pamiętowo od km 14+360 do km 17+360

dł. 3,000 km

Lp. 1 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

Długość odcinka od km 14+360 do km 17+360 dł. 3,000 km

Lp. 2 Frezowanie nawierzchni bitumicznych na zimno gr. od 2 do 4 cm z odwozem

- DW240:

| Lp. | Łuk | Lokalizacja | szerokość jezdni istniejącej | spadek istn. % |  | Pochylenie | Powierzchnia jezdni istniejącej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [m] | strona L | strona P |  | [m2] |
| 1. |  | 14+300 | 5,4 | -3,30 | -3,40 | daszek | 270 |
| 2. |  | 14+350 | 5,4 | -4,30 | -0,70 | daszek | 270 |
| 3. |  | 14+400 | 5,4 | -2,00 | -1,80 | daszek | 275 |
| 4. |  | 14+450 | 5,6 | -1,60 | -4,90 | daszek | 280 |
| 5. |  | 14+500 | 5,6 | -0,80 | -3,00 | daszek | 277,5 |
| 6. |  | 14+550 | 5,5 | -3,80 | -2,80 | daszek | 277,5 |
| 7. |  | 14+600 | 5,6 | -1,90 | -2,30 | daszek | 280 |
| 8. |  | 14+650 | 5,6 | -2,10 | -2,70 | daszek | 280 |
| 9. |  | 14+700 | 5,6 | -3,10 | -3,50 | daszek | 280 |
| 10. |  | 14+750 | 5,6 | -3,60 | -5,10 | daszek | 280 |
| 11. |  | 14+800 | 5,6 | -2,70 | -3,10 | daszek | 280 |
| 12. |  | 14+850 | 5,6 | -2,30 | -2,70 | daszek | 277,5 |
| 13. |  | 14+900 | 5,5 | -3,80 | -4,30 | daszek | 275 |
| 14. |  | 14+950 | 5,5 | -4,90 | -3,30 | daszek | 277,5 |
| 15. | PŁK | 15+000 | 5,6 | -6,30 | -0,30 | daszek | 141,25 |
| 16. |  | 15+025 | 5,7 | -4,10 | 1,90 | jednostronny | 143,75 |
| 17. | ŚŁK | 15+050 | 5,8 | -1,90 | 4,10 | jednostronny | 142,5 |
| 18. |  | 15+075 | 5,6 | -2,80 | 0,20 | jednostronny | 137,5 |
| 19. | KŁK | 15+100 | 5,4 | -3,70 | -3,90 | daszek | 272,5 |
| 20. |  | 15+150 | 5,5 | -2,40 | -2,80 | daszek | 275 |
| 21. |  | 15+200 | 5,5 | -2,00 | -2,30 | daszek | 275 |
| 22. |  | 15+250 | 5,5 | -3,90 | -4,50 | daszek | 275 |
| 23. |  | 15+300 | 5,5 | -2,90 | -6,40 | daszek | 275 |
| 24. |  | 15+350 | 5,5 | -4,30 | -4,60 | daszek | 275 |
| 25. |  | 15+400 | 5,5 | -2,60 | -5,70 | daszek | 275 |
| 26. |  | 15+450 | 5,5 | -2,70 | -5,20 | daszek | 272,5 |
| 27. |  | 15+500 | 5,4 | -2,20 | -3,60 | daszek | 270 |
| 28. |  | 15+550 | 5,4 | -1,60 | -5,00 | daszek | 272,5 |
| 29. |  | 15+600 | 5,5 | -2,10 | -1,60 | daszek | 272,5 |
| 30. | PŁK | 15+650 | 5,4 | -3,80 | -1,80 | daszek | 137,5 |
| 31. |  | 15+675 | 5,6 | -4,05 | 0,20 | jednostronny | 142,5 |
| 32. | ŚŁK | 15+700 | 5,8 | -4,30 | 0,90 | jednostronny | 142,5 |
| 33. |  | 15+725 | 5,6 | -3,10 | 0,20 | jednostronny | 138,75 |
| 34. | KŁK | 15+750 | 5,5 | -1,90 | -3,40 | daszek | 272,5 |
| 35. |  | 15+800 | 5,4 | -2,40 | -4,90 | daszek | 270 |
| 36. |  | 15+850 | 5,4 | -2,90 | -3,70 | daszek | 270 |
| 37. |  | 15+900 | 5,4 | -2,00 | -3,40 | daszek | 270 |
| 38. |  | 15+950 | 5,4 | -4,50 | -2,70 | daszek | 270 |
| 39. |  | 16+000 | 5,4 | -2,10 | -2,50 | daszek | 275 |
| 40. |  | 16+050 | 5,6 | -2,40 | -2,30 | daszek | 275 |
| 41. |  | 16+100 | 5,4 | -2,60 | -3,50 | daszek | 270 |
| 42. |  | 16+150 | 5,4 | -3,00 | -2,20 | daszek | 275 |
| 43. |  | 16+200 | 5,6 | -3,00 | -3,70 | daszek | 280 |
| 44. |  | 16+250 | 5,6 | -2,00 | -2,40 | daszek | 275 |
| 45. | PŁK | 16+300 | 5,4 | -2,30 | -2,20 | daszek | 136,25 |
| 46. |  | 16+325 | 5,5 | -2,50 | 0,20 | jednostronny | 137,5 |
| 47. |  | 16+350 | 5,5 | -2,70 | 1,00 | jednostronny | 140 |
| 48. |  | 16+375 | 5,7 | -3,90 | 1,90 | jednostronny | 146,25 |
| 49. | ŚŁK | 16+400 | 6 | -5,10 | 4,30 | jednostronny | 147,5 |
| 50. |  | 16+425 | 5,8 | -5,50 | 2,70 | jednostronny | 145 |
| 51. |  | 16+450 | 5,8 | -5,90 | 1,10 | jednostronny | 143,75 |
| 52. |  | 16+475 | 5,7 | -5,55 | 0,20 | jednostronny | 141,25 |
| 53. | KŁK | 16+500 | 5,6 | -5,20 | -3,00 | daszek | 280 |
| 54. |  | 16+550 | 5,6 | -3,40 | -4,60 | daszek | 282,5 |
| 55. |  | 16+600 | 5,7 | -3,70 | -2,50 | daszek | 282,5 |
| 56. |  | 16+650 | 5,6 | -4,60 | -2,20 | daszek | 282,5 |
| 57. |  | 16+700 | 5,7 | -3,20 | -2,10 | daszek | 287,5 |
| 58. |  | 16+750 | 5,8 | -1,70 | -1,30 | daszek | 290 |
| 59. |  | 16+800 | 5,8 | -3,20 | -4,10 | daszek | 290 |
| 60. |  | 16+850 | 5,8 | -8,70 | -2,00 | daszek | 285 |
| 61. |  | 16+900 | 5,6 | -2,90 | -4,20 | daszek | 275 |
| 62. |  | 16+950 | 5,4 | -1,70 | -4,20 | daszek | 267,5 |
| 63. |  | 17+000 | 5,3 | -1,90 | -1,40 | daszek | 265 |
| 64. |  | 17+050 | 5,3 | -2,60 | -3,70 | daszek | 267,5 |
| 65. |  | 17+100 | 5,4 | -4,20 | -2,70 | daszek | 270 |
| 66. | PŁK | 17+150 | 5,4 | -1,80 | -2,30 | daszek | 137,5 |
| 67. |  | 17+175 | 5,6 | 1,70 | -5,00 | jednostronny | 141,25 |
| 68. |  | 17+200 | 5,7 | 5,20 | -7,70 | jednostronny | 143,75 |
| 69. |  | 17+225 | 5,8 | 6,80 | -8,00 | jednostronny | 146,25 |
| 70. | ŚŁK | 17+250 | 5,9 | 8,40 | -8,30 | jednostronny | 146,25 |
| 71. |  | 17+275 | 5,8 | 4,10 | -5,80 | jednostronny | 143,75 |
| 72. |  | 17+300 | 5,7 | 0,60 | -3,30 | jednostronny | 142,5 |
| 73. |  | 17+325 | 5,7 | 0,20 | -2,25 | jednostronny | 142,5 |
| 74. | KŁK | 17+350 | 5,7 | -3,00 | -1,20 | daszek | 174 |
| 75. |  | 17+380 | 5,9 | -4,30 | -1,20 | daszek |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 17099 |

Lp. 3 Zestawienie zjazdów, drogi - skrzyżowanie:

| Lp. | Kilometraż | Strona | Działka | Rodzaj istniejącej nawierzchni | Obmiar | Powierzchnia zjazdu/drogi | Przepusty pod zjazdami |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | m | m2 |  |
| 1 | 14+456 | L | 9244/3 | gruntowa | (8,0+5,0) x 5,00 2 | 32,5 | przepust 10,0 mb |
| 2 | 14+467 | P | 73 | gruntowy | (14,0+5,0) x 5,00 2 | 47,50 | przepust 14,0 mb |
| 3 | 14+625 | P | 72,5 | gruntowa | (10,0+5,0) x 5,00 2 | 37,50 | przepust 12,0 mb |
| 4 | 14+650 | P | 72/7 | gruntowa | (10,0+5,0) x 5,00 2 | 37,50 | przepust 12,0 mb |
| 5 | 14+725 | L | 229/1 i 228/4 | gruntowa | (14,0+5,0) x 5,00 2 | 47,50 | przepust 16,0 mb |
| 6 | 14+832 | P | 72/8 i 69/3 | gruntowa | (14,0+5,0) x 5,00 2 | 47,50 | przepust 16,0 mb |
| 7 | 14+856 | L | 228/3 | gruntowa | (10,0+5,0) x 5,00 2 | 37,50 | przepust 12,0 mb |
| 8 | 15+085 | L | 228/4 i 226/3 | gruntowa | (14,0+5,0) x 5,00 2 | 47,50 | przepust 16,0 mb |
| 9 | 15+120 | L |  | gruntowa | (20,0+20,0) x 2,00 2 | 40,00 | przepust 24,0 mb |
| 10 | 15+155 | P |  | gruntowa | (20,0+20,0) x 2,00 2 | 40,00 | przepust 24,0 mb |
| 11 | 15+155 | P |  | gruntowa | (4,0+4,0) x 1,00 2 | 4,00 | - |
| 12 | 15+180 | L | 223/2 | gruntowa | (5,0+5,0) x 20,00 2 | 52,50 | przepust 20,0 mb |
| 13 | 15+253 | P | 69/2 | gruntowa | (10,0+5,0) x 5,00 2 | 37,50 | przepust 12,0 mb |
| 14 | 15+390 | L | 222/1 i 197/1 | gruntowa | (14,0+5,0) x 5,00 2 | 47,50 | przepust 16,0 mb |
| 15 | 15+550 | P | 68 | gruntowa | (10,0+5,0) x 5,00 2 | 37,50 | - |
| 16 | 15+557 | L | 197/1 | gruntowa | (8,0+5,0) x 5,00 2 | 32,50 | przepust 10,0 mb |
| 17 | 15+620 | L | 217/1 | jumbo | (16,0+5,0) x 5,00 2 | 52,50 | przepust 20,0 mb |
| 18 | 15+698 | P | 63 | gruntowa | (10,0+5,0) x 5,00 2 | 37,50 | przepust 12,0 mb |
| 19 | 15+734 | P | 60 | bitumiczna | (16,0+5,0) x 5,00 2 | 52,50 | - |
| 20 | 15+795 | L | 9244/4 | gruntowa | (4,0+5,0) x 5,00 2 | 47,50 | przepust 16,0 mb |
| 21 | 16+005 | P | 42/3 | gruntowa | (10,0+5,0) x 5,00 2 | 37,50 | przepust 12,0 mb |
| 22 | 16+005 | L | 194/9 | gruntowa | (10,0+5,0) x 5,00 2 | 37,50 | przepust 12,0 mb |
| 23 | 16+035 | L | 194/7 i 194/10 | gruntowa | (14,0+5,0) x 5,00 2 | 47,50 | przepust 16,0 mb |
| 24 | 16+040 | P |  | gruntowa | (20,0+20,0) x 2,00 2 | 40,00 | przepust 24,0 mb |
| 25 | 16+090 | L | 193/2 | kostka | (10,0+5,0) x 5,00 2 | 37,50 | przepust 12,0 mb |
| 26 | 16+142 | P | 42/4 i 41/2 | gruntowa | (14,0+5,0) x 5,00 2 | 47,50 | przepust 16,0 mb |
| 27 | 16+185 | L | 193/3 i 192/2 | gruntowa | (14,0+5,0) x 5,00 2 | 47,50 | przepust 16,0 mb |
| 28 | 16+195 | P | 41/3 i 41/4 | gruntowa | (14,0+5,0) x 5,00 2 | 47,50 | przepust 16,0 mb |
| 29 | 16+305 | P | 41/5 i 40/2 | gruntowa | (14,0+5,0) x 5,00 2 | 47,50 | przepust 16,0 mb |
| 30 | 16+407 | P | 40/1 i 39 | gruntowa | (14,0+5,0) x 5,00 2 | 47,50 | przepust 16,0 mb |
| 31 | 16+435 | P | 39 | gruntowa | (10,0+5,0) x 5,00 2 | 37,50 | przepust 12,0 mb |
| 32 | 16+438 | L | 192/1 i 191 | gruntowa | (14,0+5,0) x 5,00 2 | 47,50 | przepust 16,0 mb |
| 33 | 16+525 | P | 38/39 | gruntowa | (14,0+5,0) x 5,00 2 | 47,50 | przepust 16,0 mb |
| 34 | 16+672 | P | 38 | gruntowa | (10,0+5,0) x 5,00 2 | 37,50 | przepust 12,0 mb |
| 35 | 16+685 | L | 185 i 183/5 | gruntowa | (14,0+5,0) x 5,00 2 | 47,50 | przepust 16,0 mb |
| 36 | 16+718 | P | 35/2 | gruntowa | (10,0+5,0) x 5,00 2 | 37,50 | przepust 12,0 mb |
| 37 | 16+753 | P | 35/1 | gruntowa | (8,0+5,0) x 5,00 2 | 32,50 | przepust 10,0 mb |
| 38 | 16+800 | P | 35/2 | gruntowa | (8,0+5,0) x 5,00 2 | 32,50 | przepust 10,0 mb |
| 39 | 16+930 | P | 30 | bitumiczna | (20,0+6,0) x 15,00 2 | 195,00 | - |
| 40 | 16+980 | P | 17/2 | gruntowa | (8,0+5,0) x 2,00 2 | 13,00 | - |
| 41 | 17+135 | P | 440 | kostka | (14,0+7,0) x 5,00 2 | 52,50 | - |
| 42 | 17+235 | P | 77/2 | gruntowa | (8,0+5,0) x 5,00 2 | 32,50 | - |
| 43 | 17+247 | P | 77/2 | gruntowa | (8,0+5,0) x 5,00 2 | 32,50 | - |
| 44 | 17+273 | P | 9/17 | gruntowa | (8,0+5,0) x 5,00 2 | 32,50 | - |
| 45 | 17+290 | P | 9/13 | gruntowa | (8,0+5,0) x 5,00 2 | 32,50 | - |

Lp. 4 Oznakowanie poziome (grubowarstwowe):

Wg rysunków odtworzenia oznakowania poziomego:

| Symbol znaku | Długość x współczynnik | Powierzchnia m2 |
| --- | --- | --- |
| P – 1a | 354,36 mb x 0,04 m2/mb | 14,18 m2 |
| P – 1e | 337,48 mb x 0,12 m2/mb | 40,48 m2 |
| P – 3a | 740,95 mb x 0,20 m2/mb | 148,19 m2 |
| P – 4 | 792,04 mb x 0,24 m2/mb | 190,08 m2 |
| P – 6 | 682,39 mb x 0,08 m2/mb | 54,59 m2 |
| P – 6a | 91,77 mb x 0,14 m2/mb | 12,84 m2 |
| P – 7a | 37,00 mb x 0,12 m2/mb | 4,44 m2 |
| P – 7c | 585,10 mb x 0,06 m2/mb | 35,10 m2 |
| P – 7d | 5216,15 mb x 0,12 m2/mb | 625,94 m2 |
| P – 12 | 14,37 mb x 0,50 m2/mb | 7,19 m2 |
| P – 13 | 9,75 mb | 2,56 m2 |
| P – 16 STOP | 3 szt. x 1,23 m2 | 2,46 m2 |
| P – 17 | 150,00 mb | 17,10 m2 |
| Razem |  | 1155,15 m2 |

Lp. 5 Oznakowanie pionowe: ustawienie słupków znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych

znaki II generacji

| Symbol znaku | Wielkość znaku | Ilość w szt. |
| --- | --- | --- |
| A-1 | średni | 3 |
| A-2 | średni | 3 |
| A-3 | średni | 1 |
| A-18b | średni | 2 |
| B-25 | średni | 7 |
| B-27 | średni | 4 |
| B-33 (70) | średni | 2 |
| B-42 | średni | 2 |
| D-15 | średni | 3 |
| D-42 | średni | 1 |
| D-43 | średni | 1 |
| D-46 | średni | 1 |
| D-47 | średni | 1 |
| E-2a | średni | 1 |
| E-2a | średni | 1 |
| E-4 Adamkowo 2,5 (w strzałka lewo) | średni | 1 |
| E-17a „Pamiętowo” | średni | 2 |
| E-17b „Pamiętowo” | średni | 2 |
| T-2 „3,0 km” | średni | 1 |
| T-3 | średni | 1 |
| U-1a,b |  | 48 |

Lp. 6 Wykaz barier sprężystych

| Lp. | Pikietaż | Bariera drogowa typ B |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Montaż mb |  |
| 1 | 14 ÷ 300 str. lewa | 20,00 |  |  |
| 2 | 14 ÷ 300 str. prawa | 20,00 |  |  |
| 3 | 15 ÷ 851 str. lewa | 20,00 |  |  |
| 4 | 15 ÷ 851 str. prawa | 20,00 |  |  |
| 5 | 16 ÷ 232 str. lewa | 20,00 |  |  |
| 6 | 16 ÷ 232 str. prawa | 20,00 |  |  |
| RAZEM |  | 120,00 |  |  |

Zaprojektowano bariery ochronne stalowe, skrajne, przekładkowe o poziomie powstrzymywania N2, szerokości pracującej W5 i poziomie intensywności zdarzeń A.

Lp. 7. Zestawienie parametrów nawierzchni jezdni

| Lp | Łuk | Lokalizacja | Pochylenie | szerokość jezdni proj | Powierzchnia | szerokość jezdni proj | Powierzchnia | szerokość jezdni proj | Powierzchnia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | w-wa ścieralna | w-wa ścieralna | w-wa wiążąca | w-wa wiążąca | w-wa wyrównawcza | w-wa wyrówna |
| 1. |  | 14+300 | daszek | 6 | - | 6,1 | - | 5,2 | - |
| 2. |  | 14+350 | daszek | 6 | 300 | 6,1 | 305 | 5,2 | 260 |
| 3. |  | 14+400 | daszek | 6 | 300 | 6,1 | 305 | 5,2 | 260 |
| 4. |  | 14+450 | daszek | 6 | 300 | 6,1 | 305 | 5,2 | 260 |
| 5. |  | 14+500 | daszek | 6 | 300 | 6,1 | 305 | 5,2 | 260 |
| 6. |  | 14+550 | daszek | 6 | 300 | 6,1 | 305 | 5,2 | 260 |
| 7. |  | 14+600 | daszek | 6 | 300 | 6,1 | 305 | 5,2 | 260 |
| 8. |  | 14+650 | daszek | 6 | 300 | 6,1 | 305 | 5,2 | 260 |
| 9. |  | 14+700 | daszek | 6 | 300 | 6,1 | 305 | 5,2 | 260 |
| 10. |  | 14+750 | daszek | 6 | 300 | 6,1 | 305 | 5,2 | 260 |
| 11. |  | 14+800 | daszek | 6 | 300 | 6,1 | 305 | 5,2 | 260 |
| 12. |  | 14+850 | daszek | 6 | 300 | 6,1 | 305 | 5,2 | 260 |
| 13. |  | 14+900 | daszek | 6 | 300 | 6,1 | 305 | 5,2 | 260 |
| 14. |  | 14+950 | daszek | 6 | 300 | 6,1 | 305 | 5,2 | 260 |
| 15. | PŁK | 15+000 | daszek | 6 | 300 | 6,1 | 305 | 5,2 | 260 |
| 16. |  | 15+025 | jednostronny | 6,15 | 151,875 | 6,25 | 154,375 | 5,35 | 131,875 |
| 17. | ŚŁK | 15+050 | jednostronny | 6,25 | 155 | 6,35 | 157,5 | 5,45 | 135 |
| 18. |  | 15+075 | jednostronny | 6,15 | 155 | 6,25 | 157,5 | 5,35 | 135 |
| 19. | KŁK | 15+100 | daszek | 6 | 151,875 | 6,1 | 154,375 | 5,2 | 131,875 |
| 20. |  | 15+150 | daszek | 6 | 300 | 6,1 | 305 | 5,2 | 260 |
| 21. |  | 15+200 | daszek | 6 | 300 | 6,1 | 305 | 5,2 | 260 |
| 22. |  | 15+250 | daszek | 6 | 300 | 6,1 | 305 | 5,2 | 260 |
| 23. |  | 15+300 | daszek | 6 | 300 | 6,1 | 305 | 5,2 | 260 |
| 24. |  | 15+350 | daszek | 6 | 300 | 6,1 | 305 | 5,2 | 260 |
| 25. |  | 15+400 | daszek | 6 | 300 | 6,1 | 305 | 5,2 | 260 |
| 26. |  | 15+450 | daszek | 6 | 300 | 6,1 | 305 | 5,2 | 260 |
| 27. |  | 15+500 | daszek | 6 | 300 | 6,1 | 305 | 5,2 | 260 |
| 28. |  | 15+550 | daszek | 6 | 300 | 6,1 | 305 | 5,2 | 260 |
| 29. |  | 15+600 | daszek | 6 | 300 | 6,1 | 305 | 5,2 | 260 |
| 30. | PŁK | 15+650 | daszek | 6 | 300 | 6,1 | 305 | 5,2 | 260 |
| 31. |  | 15+675 | jednostronny | 6,15 | 151,875 | 6,25 | 154,375 | 5,35 | 131,875 |
| 32. | ŚŁK | 15+700 | jednostronny | 6,25 | 155 | 6,35 | 157,5 | 5,45 | 135 |
| 33. |  | 15+725 | jednostronny | 6,15 | 155 | 6,25 | 157,5 | 5,35 | 135 |
| 34. | KŁK | 15+750 | daszek | 6 | 151,875 | 6,1 | 154,375 | 5,2 | 131,875 |
| 35. |  | 15+800 | daszek | 6 | 300 | 6,1 | 305 | 5,2 | 260 |
| 36. |  | 15+850 | daszek | 6 | 300 | 6,1 | 305 | 5,2 | 260 |
| 37. |  | 15+900 | daszek | 6 | 300 | 6,1 | 305 | 5,2 | 260 |
| 38. |  | 15+950 | daszek | 6 | 300 | 6,1 | 305 | 5,2 | 260 |
| 39. |  | 16+000 | daszek | 6 | 300 | 6,1 | 305 | 5,2 | 260 |
| 40. |  | 16+050 | daszek | 6 | 300 | 6,1 | 305 | 5,2 | 260 |
| 41. |  | 16+100 | daszek | 6 | 300 | 6,1 | 305 | 5,2 | 260 |
| 42. |  | 16+150 | daszek | 6 | 300 | 6,1 | 305 | 5,2 | 260 |
| 43. |  | 16+200 | daszek | 6 | 300 | 6,1 | 305 | 5,2 | 260 |
| 44. |  | 16+250 | daszek | 6 | 300 | 6,1 | 305 | 5,2 | 260 |
| 45. | PŁK | 16+300 | daszek | 6 | 300 | 6,1 | 305 | 5,2 | 260 |
| 46. |  | 16+325 | jednostronny | 6,15 | 151,875 | 6,25 | 154,375 | 5,35 | 131,875 |
| 47. |  | 16+350 | jednostronny | 6,15 | 153,75 | 6,25 | 156,25 | 5,35 | 133,75 |
| 48. |  | 16+375 | jednostronny | 6,25 | 155 | 6,35 | 157,5 | 5,45 | 135 |
| 49. | ŚŁK | 16+400 | jednostronny | 6,25 | 156,25 | 6,35 | 158,75 | 5,45 | 136,25 |
| 50. |  | 16+425 | jednostronny | 6,25 | 156,25 | 6,35 | 158,75 | 5,45 | 136,25 |
| 51. |  | 16+450 | jednostronny | 6,15 | 155 | 6,25 | 157,5 | 5,35 | 135 |
| 52. |  | 16+475 | jednostronny | 6,15 | 153,75 | 6,25 | 156,25 | 5,35 | 133,75 |
| 53. | KŁK | 16+500 | daszek | 6 | 151,875 | 6,1 | 154,375 | 5,2 | 131,875 |
| 54. |  | 16+550 | daszek | 6 | 300 | 6,1 | 305 | 5,2 | 260 |
| 55. |  | 16+600 | daszek | 6 | 300 | 6,1 | 305 | 5,2 | 260 |
| 56. |  | 16+650 | daszek | 6 | 300 | 6,1 | 305 | 5,2 | 260 |
| 57. |  | 16+700 | daszek | 6 | 300 | 6,1 | 305 | 5,2 | 260 |
| 58. |  | 16+750 | daszek | 6 | 300 | 6,1 | 305 | 5,2 | 260 |
| 59. |  | 16+800 | daszek | 6 | 300 | 6,1 | 305 | 5,2 | 260 |
| 60. |  | 16+850 | daszek | 6 | 300 | 6,1 | 305 | 5,2 | 260 |
| 61. |  | 16+900 | daszek | 6 | 300 | 6,1 | 305 | 5,2 | 260 |
| 62. |  | 16+950 | daszek | 6 | 300 | 6,1 | 305 | 5,2 | 260 |
| 63. |  | 17+000 | daszek | 6 | 300 | 6,1 | 305 | 5,2 | 260 |
| 64. |  | 17+050 | daszek | 6 | 300 | 6,1 | 305 | 5,2 | 260 |
| 65. |  | 17+100 | daszek | 6 | 300 | 6,1 | 305 | 5,2 | 260 |
| 66. | PŁK | 17+150 | daszek | 6 | 300 | 6,1 | 305 | 5,2 | 260 |
| 67. |  | 17+175 | jednostronny | 6,15 | 151,875 | 6,25 | 154,375 | 5,35 | 131,875 |
| 68. |  | 17+200 | jednostronny | 6,15 | 153,75 | 6,25 | 156,25 | 5,35 | 133,75 |
| 69. |  | 17+225 | jednostronny | 6,25 | 155 | 6,35 | 157,5 | 5,45 | 135 |
| 70. | ŚŁK | 17+250 | jednostronny | 6,25 | 156,25 | 6,35 | 158,75 | 5,45 | 136,25 |
| 71. |  | 17+275 | jednostronny | 6,25 | 156,25 | 6,35 | 158,75 | 5,45 | 136,25 |
| 72. |  | 17+300 | jednostronny | 6,15 | 155 | 6,25 | 157,5 | 5,35 | 135 |
| 73. |  | 17+325 | jednostronny | 6,15 | 153,75 | 6,25 | 156,25 | 5,35 | 133,75 |
| 74. | KŁK | 17+350 | daszek | 6 | 151,875 | 6,1 | 154,375 | 5,2 | 131,875 |
| 75. |  | 17+380 | daszek | 6 | 180 | 6,1 | 183 | 5,2 | 156 |
|  |  |  |  |  | 18575 |  | 18883 |  | 16111 |

| Lp. 8. Zestawienie krzaków do wycinki z pasa drogowego Lp.; Pikietaż; Szerokość wycinki; Wielkość. m; ha. 1.; 14+360 ÷ 14+500 str. L; 1,0; 0,014. 2.; 14+360 ÷ 14+500 str. P; 1,0; 0,014. 3.; 14+520 ÷ 14+600 str. L; 3,0; 0,024. 4.; 14+750 ÷ 14+850 str. L; 4,0; 0,040. 5.; 15+880 ÷ 15+950 str. P; 1,0; 0,007. RAZEM; 0,099. |
| --- |
| Lp. 9. Zestawienie rowów do odtworzenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LP | ODCINEK |  | STRONA |  | DŁUGOŚĆ PO ODJĘCIU SZER.ZJAZDÓW |  |  |  |  |
|  | [km] |  |  |  | [mb] |  |  |  |  |
| 1. | 14+360 ÷ 16+740 |  | str. lewa |  | 2380,00 |  |  |  |  |
| 2. | 14+360 ÷ 14+430 |  | str. prawa |  | 70,00 |  |  |  |  |
| 3. | 14+500 ÷ 14+710 |  | str. prawa |  | 210,00 |  |  |  |  |
| 4. | 14+810 ÷ 15+300 |  | str. prawa |  | 490,00 |  |  |  |  |
| 5. | 15+440 ÷ 16+740 |  | str. prawa |  | 1300,00 |  |  |  |  |
| 4450,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. 10. Zestawienie poboczy do wykonania o szerokości 1,25m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | OD | DO |  | STRONA |  |  | DŁUGOŚĆ | POWIERZCHNIA PROJEKTOWANA POBOCZY |  |
|  | [km] | [km] |  |  |  |  | [m] | [m2] |  |
| 1. | 14+360 | 17+360 |  | L i P |  |  | 5452,00 | 6815,00 |  |

| Lp. 11. Zestawienie poboczy do wyrównania wysokościowego gruntem o średniej grubości 10 cm po zagęszczeniu i szerokości 1,25m |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OD | DO | STRONA | DŁUGOŚĆ | POWIERZCHNIA PROJEKTOWANA POBOCZY, ILOŚĆ |
|  | [km] | [km] |  | [m] | [m3] |
| 1. | 14+360 | 17+360 | L i P | 5452,00 | 681,50 |
|  |  |  |  |  | 681,50 |

Lp. 12. Zestawienie drzew do wycinki

| Lp. | Nr drzewa | Nr działki | Obręb | Lokalizacja | Strona | Gatunek | Obwód [cm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | A | 77/3 | Pamiętowo | 14+430 | P | klon zwyczajny | 205 |
| 2. | B | 77/3 | Pamiętowo | 14+570 | P | klon zwyczajny | 155 |
| 3. | C | 77/3 | Pamiętowo | 14+775 | P | klon zwyczajny | 170 |
| 4. | D | 77/3 | Pamiętowo | 14+810 | P | klon zwyczajny | 210 |
| 5. | E | 77/3 | Pamiętowo | 14+850 | P | klon jawor | 190 |
| 6. | F | 77/3 | Pamiętowo | 14+890 | P | klon zwyczajny | 230 |
| 7. | G | 77/3 | Pamiętowo | 14+910 | P | klon zwyczajny | 250 |
| 8. | H | 77/3 | Pamiętowo | 15+020 | P | klon jawor | 220 |
| 9. | I | 77/3 | Pamiętowo | 15+030 | P | klon zwyczajny | 300 |
| 10. | J | 77/3 | Pamiętowo | 15+120 | P | klon jawor | 270 |
| 11. | K | 77/3 | Pamiętowo | 15+240 | P | klon zwyczajny | 300 |
| 12. | L | 77/3 | Pamiętowo | 15+420 | P | klon zwyczajny | 300 |
| 13. | Ł | 77/3 | Pamiętowo | 15+460 | P | klon jawor | 190 |
| 14. | M | 77/3 | Pamiętowo | 15+490 | P | jesion | 185 |
| 15. | N | 77/3 | Pamiętowo | 15+530 | P | klon zwyczajny | 215 |
| 16. | O | 77/3 | Pamiętowo | 15+600 | P | klon zwyczajny | 220 |
| 17. | P | 77/3 | Pamiętowo | 15+640 | P | klon zwyczajny | 270 |
| 18. | Q | 77/3 | Pamiętowo | 15+860 | P | jesion | 155 |
| 19. | R | 77/3 | Pamiętowo | 15+930 | P | klon zwyczajny | 380 |
| 20. | S | 77/3 | Pamiętowo | 15+980 | P | klon zwyczajny | 305 |
| 21. | T | 77/3 | Pamiętowo | 16+300 | P | klon zwyczajny | 285 |
| 22. | U | 77/3 | Pamiętowo | 16+320 | P | klon zwyczajny | 275 |
| 23. | V | 77/3 | Pamiętowo | 16+340 | P | klon jawor | 310 |
| 24. | W | 77/3 | Pamiętowo | 16+360 | P | klon zwyczajny | 340 |
| 25. | X | 77/3 | Pamiętowo | 16+400 | P | klon zwyczajny | 265 |
| 26. | Y | 77/3 | Pamiętowo | 16+260 | L | klon zwyczajny | 315 |

Lp. 13. Lokalizacja peronów

15+120 str. L

15+155 str. P

16+040 str. P

Lp. 14. Lokalizacja przepustów

14+300

15+851

16+232

Lp. 15. ZESTAWIENIE LOKALIZACJI KORYTEK

| Lp. | Pikietaż | Korytka trójkątne |  | Korytka skarpowe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mb | mb |
| 1 | 14+980 – 15+085 str. lewa | 105,0 |  | 3 x 2,0 |
| 2 | 15+628 – 15+723 str. lewa | 95,0 |  | 3 x 2,0 |
|  | 16+330 – 16+430 str. lewa | 100,0 |  | 3 x 2,0 |
| RAZEM |  | 300,0 |  | 18,0 |