ZAKRES I SPOSÓB WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

| NAZWA INWESTYCJI | RENOWACJA Z ODBUDOWĄ OGRODZENIA KOMIENNNEGO ZABYTKOWEGO CMENTARZA W STARYM BARKOCZYNIE NA TERENIE GMINY NOWA KARCZMA |
| --- | --- |
| INWESTOR | Gmina Nowa Karczma ul. Kościerska 9, 83-404 Nowa Karczma |
| ADRES INWESTYCJI | DZ. NR 113 Stary Barkoczyn |
| AUTOR OPRACOWANIA | mgr inż. arch. Jarosław Krause |
| SPIS ZAWARTOŚCI | CZĘŚĆ I – opisowa CZĘŚĆ II – rysunkowa |

Kościerzyna,  lipiec 2024r.

Spis treści:

I.	CZĘŚĆ OPISOWA	3

1.	Opis ogólny przedmiotu zamówienia	3

1.1.	Podstawa opracowania	3

1.2.	Przedmiot i zakres opracowania	3

1.3.	Lokalizacja i charakterystyka obiektu	4

2.	Opis stanu istniejącego cmentarza	5

2.1.	Stan obecny terenu cmentarza	5

2.2.	Stan techniczny ogrodzenia	5

2.3.	Dokumentacja fotograficzna	6

2.4.	Analiza historyczna i wartość zabytkowa	9

3.	Zakres planowanych prac	10

3.1.	Przygotowanie terenu cmentarza	10

3.2.	Prace związane z renowacją muru od strony frontu działki	11

3.3.	Oznakowanie terenu cmentarza	13

3.4.	Prace końcowe i zabezpieczające	14

1.	Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonywaniem zamierzenia budowlanego	15

II.	SPIS RYSUNKÓW	16

# CZĘŚĆ OPISOWA

## Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowej w celu przeprowadzenia prac renowacyjnych i konserwatorskich na terenie cmentarza w Starym Barkoczynie na terenie Gminy Nowa Karczma.  Wspomniany cmentarz jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków zgodnie z art. 22 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Oczyszczenie terenu, odbudowa muru kamiennego na zabytkowym cmentarzu stanowi ważny aspekt poprawy świadomości i szacunku do miejsca ważnego historycznie dla danego regionu. Ważne jest dobre oznakowanie terenu i poinformowanie o charakterze miejsca. Wprowadzenie zmian, drastycznie ograniczy ryzyko dewastacji miejsc pochówku.

Prace na terenie cmentarza będą wykonywane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

### Podstawa opracowania

Podstawą opracowania projektu renowacji i odbudowy muru cmentarza w Starym Barkoczynie jest wiedza oparta na wizji lokalnej danych miejsc. Inwentaryzacja oparta na fotografiach. A także wydruki map ewidencyjnych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Na których można uzyskać podstawowe informacje obszaru i długości działki.  Podstawową opinią w kwestii miejsc zabytkowych są także wytyczne konserwatorskie.

### Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania projektu jest renowacja muru kamiennego na terenie cmentarza zlokalizowanego na terenie Gminy Nowa Karczma.

Zakres opracowania opisanych w projekcie obejmują działania związane z:

Inwentaryzacją i dokumentacja stanu istniejącego, analiza stanu zachowania poszczególnych obiektów. Stwierdzeniem ogólnego stanu obecnego pozostałości na danej działce.

Opracowanie szczegółowego planu renowacji, które obejmują etapy prac w tego typu obiektach o szczególnym zniszczeniu wynikającym z upływu lat.

Opracowanie planu częściowej renowacji oraz odbudowy na pozostałościach po kamiennym ogrodzeniu działki, od strony frontowej działki.  Opisie zarządzania istniejącą zielenią i ochronie środowiska.

A także opisie koncepcji formy nowego ogrodzenia po odbudowie wraz z oznakowaniem terenów cmentarnego.

Opracowanie ma na celu ogólną renowację i konserwacje miejsca o znaczeniu historycznym, co zapewni w dalszych latach ochronę i umożliwi pełnienie funkcji historycznej, kulturowej i społecznej.

### Lokalizacja i charakterystyka obiektu

Zabytkowy cmentarz zlokalizowany jest na terenie Gminy Nowa Karczma w powiecie kościerskim. Poniżej przedstawiono szczegółowy opis lokalizacji obiektu.

Cmentarz na działce nr 113 – Stary Barkoczyn

Lokalizacja: Na obrzeżach miejscowości. Działka zajmuję obszar 1940 m2 (0,194 ha).

Ilustracja nr 1 – zaznaczone granice działki nr 113 w Starym Barkoczynie z geoportalu

## Opis stanu istniejącego cmentarza

### Stan obecny terenu cmentarza

Teren jest mocno zarośnięty i zaniedbany. Widoczne są liczne drzewa oraz krzewy, które wyrosły w sposób niekontrolowany w większości nadające się do wycinki. Także znajdują się tu przewrócone drzewa. Obecne są zarówno drzewa liściaste, jak i iglaste. Brak regularnej pielęgnacji sprawił, że występuję gęste poszycie leśne (krzewy, rośliny zielne). Topografia terenu jest dość nierówna z widocznymi pagórkami.

Nagrobki znajdujące się na terenie cmentarzy są w zróżnicowanym stanie. Wiele z nich jest najprawdopodobniej przewróconych, które mogły rozpaść się z starości. Prawdopodobnie w przeszłości znajdowało się ich więcej. Obecnie miejsca pochówków są częściowo zagrzebane w ziemi. Pozostałe elementy cmentarne są porośnięte mchem i innymi porostami.

W niektórych miejscach znajdują się elementy metalowego ogrodzenia miejsc pochówku, jest widocznie przechylony w wyniku możliwego działania celowego bądź, przez korzenie wyrastających drzew.  Metalowe elementy takie jak wspominane fragmenty ogrodzeń grobów, tabliczki, elementy dekoracyjne, są złym stanie ze względu na postępującą latami korozje. Trudno stwierdzić jak głęboka jest to rdza, lecz najprawdopodobniej  nie uszkodziła stabilności elementów.

Na terenie cmentarzy przez gęstą roślinność, brak widocznych śladów regularnej pielęgnacji czy konserwacji, a także brak widocznych ścieżek czy alejek. W wyniku naturalnej sukcesji, wspominana działka bardziej przypomina las niż cmentarz.

.

### Stan techniczny ogrodzenia

Ogrodzenia kamienne na cmentarzu jest w złym stanie technicznym. Widoczne są liczne ubytki, a także jest wiele fragmentów częściowo zawalonych. Mur miał charakter muru dzikiego i półdzikiego wykonany z nieregularnych kamieni narzutowych. W przeszłości najprawdopodobniej mur był układany bez użycia spoiwa. Same kamienie są w licznych miejscach porośnięte porostami oraz zasypane ziemią, co daje naturalny, stary wygląd. Między kamieniami rosną małe rośliny. Struktura ogólna muru wydaję się niestabilna  przy większej ingerencji w teren wokół muru.

### Dokumentacja fotograficzna

Na następnych stronach przedstawiono fotografie najistotniejszych miejsc na cmentarzach w Starym Barkoczynie

Zdjęcie nr 1 – Granica działki (Stary Barkoczyn) od strony drogi. Widoczny stan ogrodzenia z muru kamiennego. Przed ogrodzeniem widoczny pas z zagęszczonego pisaku w miejscu którego ma być wykonana nawierzchnia z kostki kamiennej (Rys. 2).

Zdjęcie nr 2 – Pozostałość po nagrobku z cmentarza ewangelickiego w Starym Barkoczynie. Widoczna gęsta roślinność. Porośnięte porostami elementy cmentarne. W tle widoczny mur kamienny.

Zdjęcie nr 3 – Miejsce wejścia na cmentarz. Widoczna różnica poziomu terenu a także stan murku od frontu działki.

Zdjęcie nr 4 – Widoczny stan terenu wraz z przewróconymi drzewami. W tle za przewróconym drzewem, widoczny murek (prawdopodobnie miejsce pochówku).

### Analiza historyczna i wartość zabytkowa

Obszar objęty pracami renowacyjnymi ma bogatą historię związaną z obecnością ludności ewangelickiej, szczególnie w okresie od XVI w. do połowy XX wieku. Gmina Nowa Karczma, znajduję się na terenach dawanych Prus Zachodnich, gdzie często powstawały w XVIII w. i XIX w. cmentarze ewangelickie. Które to zostały opuszczone po II wojnie światowej, gdy większość ludności niemieckiej opuszczała te tereny. Od tych czasów cmentarze te popadały w ruinę.

Obecnie miejsca te, które popadły w ruinę stanową element dziedzictwa kulturowego regionu. Jest to miejsce pamięci o dawnych mieszkańcach, których rodziny zamieszkiwały przez długi czas te ziemie. Przywrócenie ich do wizualnie dobrego stanu jest ważne pod względem wielokulturowego charakteru regionu oraz edukacji przyszłych pokoleń.

## Zakres planowanych prac

### Przygotowanie terenu cmentarza

- Przygotowanie terenu obejmuję jego czyszczenie, czyli usunięcie odpadów, który mogą znajdować się na działce. Wstępnie należy usunąć większe chwasty ręcznie przy użyciu narzędzi ręcznych, tak aby nie uszkodzić elementów cmentarnych. Należy również zidentyfikować potencjalne zagrożenia wynikające z niestabilnych fragmentów muru kamiennego. Przy pracach należy stosować się do niezbędnych sprzętów i środków ochrony osobistej. Nie zaleca się stosowania większego sprzętu (takich jak kosiarki spalinowe), gdyż mogą one uszkodzić elementy cmentarne, a sam teren jest zbyt pagórkowaty.

- Następnie należy przystąpić do usunięcia pozostałości po przewróconych drzewach.

Usunięciu podlegają wszelakie krzewy. Przed samą wycinką należy usunąć podszyt. Należy odpowiednio zabezpieczyć teren oraz występujące obiekty. Przy wycince głównie używać pił motorowych. Po wycince teren uporządkować, usuwając gałęzie (rozdrobnić na zrębki o ile jest to możliwe). Po usunięciu krzewów można przystąpić do dokładniejszego wyczyszczenia terenu cmentarza z niechcianej roślinności.

### Prace związane z renowacją muru od strony frontu działki

Na terenie ówczesnego cmentarza ewangelickiego znajdowało się wokół działek ogrodzenie, które z czasem zostało zniszczone przez upływ czasu. Planowana jest renowacja frontowej części cmentarza. Która skupia się na zachowaniu oryginalnego wyglądu muru kamiennego. Renowacja skupia się na wykonaniu fundamentu pod miejsce ogrodzenia kamiennego. Na czas wykonania fundamentów murek zostanie czasowo rozebrany, a następnie ułożony na miejscu fundamentu, który jest jednocześnie oryginalnym miejscem ogrodzenia. Możliwe będzie uzupełnienie ubytków dodatkowymi kamieniami o podobnym charakterze do ówczesnego. Z racji, że pierwotnie kamienie były układane bez użycia spoin (jako mur dziki bądź półdziki), należy trzymać się podobnej estetyki. Zaprawę użyć tylko od środka konstrukcji muru. Tak aby nie były widoczne jej ślady od zewnętrznej strony.

Murek ma być wykonany na wysokość 100 cm od poziomy terenu. I szerokości około 80 cm, w zależności od pierwotnego ułożenia muru kamiennego oraz ich nieregularności.

Opis rozwiązań konstrukcyjnych odbudowy ogrodzenia kamiennego:

Konstrukcja murku kamiennego wraz z fundamentem dla działki nr 113 w Starym Barkoczynie:

Projektowana konstrukcja murka kamiennego (Rys. 2 i 3) składa się z fundamentu w kształcę litery: L. Który ze względu na wymiary (rys. 5 oraz 6) może zostać wykonany jako monolityczny zbrojony np. czteroma prętami podłużnymi ⌀12 mm oraz strzemionami  ⌀6 co 25 cm. Rozwiązanie wykonywania fundamentu  na miejscu budowy w razie niewykorzystania prefabrykowanych elementów ścianek oporowych w kształcie litery: L. Fundament należy wykonać na warstwie betonu C8/10 jako podkład. Część ławy fundamentowej pod murkiem na szerokość 80 cm wraz z ścinką o grubości 15 cm, ma w wykopie szerokość 95 cm oraz wysokość 40 cm. Ścianka betonowa jest projektowana na wysokość 77 cm od wierzchu ławy fundamentowej  oraz ma grubość 15 cm. Na górze jest wykonana z lekkim skosem. Ściana ma sięgać poniżej 27 cm minimalnie (licząc od górnej krawędzi wg Rys. 2). Od strony ściany ma zostać wykonana warstwa filtrująca na wysokość 40 cm (wg Rys. 2). Wyżej należy ułożyć grunt z wykopu jako wypełnienie. Ściana żelbetowej konstrukcji od strony cmentarza ma zostać obłożona izolacją przeciwwilgociową.

Planowane prace związane z odbudową ogrodzenia:

Przy rozbiórce muru kamiennego należy zachować ostrożność, starając się nie uszkodzić, aby mogły być ponownie użyte. Należy zgromadzić kamienie na miejscy pracy i odpowiednio je posortować.

Wykop należy wykonać wg załączonego rysunku nr 2, wykop poniżej terenu ma sięgać na głębokość 40 cm uwzględniając grubość podkładu.

Wszelakie prace związane z wykonywania fundamentu pod mur należy wykonać wg opracowania branży konstrukcyjnej.

W czasie wykonywania ogrodzenia wykonać wejścia na teren cmentarzy wg wyrysowanej geometrii ogrodzenia na Rys. 1 oraz Rys. 3,  załączonych do projektu. Przejścia maja być przerwą w murze o szerokości 1,80 m.

Uwagi do używanych materiałów:

Do odbudowy oraz rozbudowy murów należy użyć zaprawy która ograniczy wystąpienie wykwitów, czyli, np.: zaprawa trasowo – cementowa. Zaprawa ta jest używana do wznoszenie murów kamiennych narażonych na działanie wody w niekorzystnych warunkach. Ważne jest aby nie używać mocnych zapraw cementowych, które mogą podciągać kapilarnie wodę.

Nawierzchnia utwierdzona z kostki kamiennej:

Na działce 113 w Starym Barkoczynie zaprojektowano również przed murem kamiennym nawierzchnię z kostki kamiennej. Szerokość oscyluję około 2,10 m, do drogi. Na rys. 5 oznaczono przekrój nawierzchni. Która to składa się z: kostki kamiennej 16 cm (podano przykładowe kostki 16/16/16 cm), podsypki cementowo – piaskowej 3 cm, podbudowy zasadniczej  z kruszywa łamanego 18 cm oraz warstwy wzmacniającej, czyli piasek stabilizowany cementem o gr. 20 cm. Nawierzchnia ta powinna być wykonana z lekkim spadkiem: 1,5% w stronę drogi. Należy wykonać obramowanie nawierzchni z krawężnika kamiennego surowo łupanego o wymiarach: 10 x 20 cm. na ławie betonowej z betonu C12/15, o wymiarach 25x35 cm.

### Oznakowanie terenu cmentarza

Należy umieścić na cmentarzu tablice informującą o dofinansowaniu ze środków rządowego programu odbudowy zabytków.

.

Wzór tablicy:

Ilustracja nr 5 – Wzór tablicy

Wzór tablicy jest również podany jako załącznik do opracowania.

Tablica informacyjna powinna zawierać: Nazwę zadania (tytuł projektu); zestaw logo (flaga i herb Polski oraz logo „Polski Ład”; także wartości dofinansowania i całkowitą wartość.

Minimalny rozmiar to: 180 x 120 cm. Tablice należy umieścić w miejscy realizacji zadania. Miejsce to powinno być dobrze widoczne i ogólnie dostępne. Tablica ta powinna być umieszczona na ocynkowanych słupkach. Tablica powinna być umieszczona w gruncie na głębokość 80 cm (przy powyższych wymiarach tablicy), a odległość dolnej krawędzi tablicy do gruntu powinna wynosić min. 120 cm.

Przewiduje się umieszczenie tabliczki pamiątkowej przy wejściu do cmentarza. Rozmiar tabliczki nie może być mniejszy niż format A3. Sama tabliczka powinna być wykonana z płyty warstwowej typu dibond. Napis i grafika ustalone z Zamawiającym, które nawiązują do charakteru miejsca wykonane w sposób trwały i odporny na czynniki atmosferyczne. Tabliczkę należy umieścić w widocznym miejscu przy wejściu na cmentarz. Zamocowana trwale na murze kamiennym, przy zastosowaniu ozdobnych śrub nierdzewnych. Tabliczka powinna być umieszczona 15 cm poniżej górnej powierzchni murku kamiennego oraz 15 cm z boku (wg. rys 3).

### Prace końcowe i zabezpieczające

Na koniec teren należy wysprzątać z pozostałości po pracach renowacyjnych. Teren finalnie doprowadzić do stanu estetycznie akceptowalnego, lecz pamiętając o charakterze parkowym terenu.

## Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonywaniem zamierzenia budowlanego

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z wymienionymi poniżej ustawami            i rozporządzeniami, polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.10.243.1623 z póź. zm.),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62; poz. 627 z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.75, poz.690 z póź. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U.2004.202.2072),

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z dnia 23 października 1997 r.),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.10.114.760 z póź. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod                     i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389),

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.2009.178.1380 z póź. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 r.),

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010r Nr 113 poz.1126),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126),

- Polskie Normy przedmiotowe i branżowe (PN) w zakresie prac projektowych oraz robót budowlano-remontowych, modernizacji i rozbiórek,

- Wierne tłumaczenia norm europejskich i międzynarodowych (PN-EN, PN-ISO, PN-EN ISO) dla zakresu j.w.,

- Normy europejskie i międzynarodowe w wersji oryginalnej (bez tłumaczenia) mające status Polskiej Normy,

Opracował:

mgr inż. arch. Jarosław Krause

# SPIS RYSUNKÓW

- Rys. 1: Geometria ogrodzenia w Starym Barkoczynie na działce 113, Skala: 1:500

- Rys. 2: Przekrój A-A (Stary Barkoczyn), Skala 1:25

- Rys. 3: Widok na ogrodzenie od frontu w Starym Barkoczynie, Skala: 1:50