Nr postępowania : SA.270.1.1.2025

Zał.  nr 2.1 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia.

Część I – Przedmiot zamówienia.

Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbiórka i budowa mostów  w ciągu dróg leśnych  w Leśnictwach: Szczawnik (1szt.) Runek (1 szt.)  Łomnica ( 1szt.) oraz uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę i pełnieniem nadzoru autorskiego. Zadanie realizowane w ramach projektu MRG3.

- Nr rozliczeniowy zadania - 03-21-2.1-06

Nazwa inwestycji - Rozbiórka obiektu mostowego nr inw. 244/176/21, budowa nowego obiektu mostowego.

Nr inwentarza - INW/R3M6/23

Leśnictwo – Łomnica

Adres leśny – 03-21-1-09-217-k, 03-21-1-09-233-g

Województwo – Małopolskie

Powiat – Nowosądecki

Gmina – Piwniczna - Zdrój

Obręb ewidencyjny – Łomnica Zdrój

Nr działki ewidencyjnej Nadleśnictwa –  5568, 5585, 5587/3

Jednolita część wód – RW200004214249

Obszar Natura 2000 - PLH120019 - Ostoja Popradzka

Uwagi Nadleśnictwa - Rozbiórka i budowa obiektu mostowego niedostosowanego do ilości przepływającej wody na obiekt o większym świetle.

Niektóre parametry obiektu mostowego do rozbiórki :

Lokalizacja kilometraż – 0+482

Długość całkowita obiektu – 10.15 m

Szerokość całkowita obiektu – 5.80 m

Liczba przęseł – 1

Liczba podpór 2

Liczba dźwigarów – 1

Materiał konstrukcji dźwigarów – płyta pełna monolityczna ( bez wydzielonej konstrukcji pomostu) beton zbrojony

Rodzaj konstrukcji pomostu  - brak wydzielonego pomostu

Charakter – nie zabytkowy.

Lokalizacja na mapie : https://maps.app.goo.gl/xQWSJR5U6BReJ78k8

- Nr rozliczeniowy zadania - 03-21-2.1-07

Nazwa inwestycji - Rozbiórka obiektu mostowego nr inw. 244/160/21, budowa nowego obiektu mostowego.

Nr inwentarza - INW/R3M7/23

Leśnictwo – Szczawnik

Adres leśny – 03-21-1-01-10-c, 03-21-1-01-3-f

Województwo – Małopolskie

Powiat – Nowosądecki

Gmina – Muszyna

Obręb ewidencyjny – Szczawnik

Nr działki ewidencyjnej Nadleśnictwa –  10/13, 3/3, 428

Jednolita część wód – RW2000042142329

Obszar Natura 2000 - PLH120019 - Ostoja Popradzka

Uwagi Nadleśnictwa - Rozbiórka i budowa obiektu mostowego niedostosowanego do ilości przepływającej wody na obiekt o większym świetle.

Niektóre parametry obiektu mostowego do rozbiórki :

Lokalizacja kilometraż – 0+482

Długość całkowita obiektu – 7.00 m

Szerokość całkowita obiektu – 3.55 m

Liczba przęseł – 1

Liczba podpór 2

Liczba dźwigarów – 1

Materiał konstrukcji dźwigarów – płyta pełna monolityczna ( bez wydzielonej konstrukcji pomostu) beton zbrojony

Rodzaj konstrukcji pomostu  - brak wydzielonego pomostu

Charakter – nie zabytkowy.

Lokalizacja na mapie : https://maps.app.goo.gl/UrA39QrGRnwsAWNZA

- Nr rozliczeniowy zadania - 03-21-2.1-08

Nazwa inwestycji - Rozbiórka obiektu mostowego nr inw. 244/157/21, budowa nowego obiektu mostowego.

Nr inwentarza - INW/R3M8/23

Leśnictwo – Runek

Adres leśny – 03-21-1-06-266-a

Województwo – Małopolskie

Powiat – Nowosądecki

Gmina – Piwniczna - Zdrój

Obręb ewidencyjny – Wierchomla Wielka

Nr działki ewidencyjnej Nadleśnictwa –  66/508, 499

Jednolita część wód – RW2000042142389

Obszar Natura 2000 - PLH120019 - Ostoja Popradzka

Uwagi Nadleśnictwa - Rozbiórka i budowa obiektu mostowego niedostosowanego do ilości przepływającej wody na obiekt o większym świetle.

Niektóre parametry obiektu mostowego do rozbiórki :

Lokalizacja kilometraż – 1+030

Długość całkowita obiektu – 8.10 m

Szerokość całkowita obiektu – 4.50 m

Liczba przęseł – 1

Liczba podpór 2

Liczba dźwigarów – 2

Materiał konstrukcji dźwigarów – belki monolityczne, beton zbrojony

Rodzaj konstrukcji pomostu  - płytowa monolityczna

Charakter – nie zabytkowy.

Lokalizacja na mapie : https://maps.app.goo.gl/vMCmgax3mrkEVdrF6

Cześć II - Przedmiot zamówienia :

Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbiórka i budowa mostów  w ciągu dróg leśnych  w Leśnictwach: Roztoka Mała (3 szt.) Roztoka Wielka (2 szt.)  oraz uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę i pełnieniem nadzoru autorskiego. Zadanie realizowane w ramach projektu MRG3.

- Nr rozliczeniowy zadania - 03-21-2.1-01

Nazwa inwestycji - Rozbiórka obiektu mostowego nr inw. 244/186/21, budowa nowego obiektu mostowego.

Nr inwentarza - INW/R3M1/23

Leśnictwo – Roztoka Mała

Adres leśny – 03-21-1-11-418 a

Województwo – Małopolskie

Powiat – Nowosądecki

Gmina – Piwniczna - Zdrój

Obręb ewidencyjny – Młodów

Nr działki ewidencyjnej Nadleśnictwa – 218/429

Jednolita część wód – RW200008214299

Obszar Natura 2000 - PLH120019 - Ostoja Popradzka

Uwagi Nadleśnictwa - Rozbiórka i budowa obiektu mostowego niedostosowanego do ilości przepływającej wody na obiekt o większym świetle.

Niektóre parametry obiektu mostowego do rozbiórki :

Lokalizacja kilometraż – 1+529

Długość całkowita obiektu – 11.00 m

Szerokość całkowita obiektu – 4.34 m

Liczba przęseł – 1

Liczba podpór 2

Liczba dźwigarów – 3

Materiał konstrukcji dźwigarów – stal

Rodzaj konstrukcji pomostu  - płyta prefabrykowana

Charakter – nie zabytkowy.

Lokalizacja na mapie : https://maps.app.goo.gl/k8QwFnLu3QC5RmhB6

- Nr rozliczeniowy zadania - 03-21-2.1-02

Nazwa inwestycji - Rozbiórka obiektu mostowego nr inw. 244/177/21, budowa nowego obiektu mostowego.

Nr inwentarza - INW/R3M2/23

Leśnictwo – Roztoka Mała

Adres leśny – 03-21-1-11-403 a

Województwo – Małopolskie

Powiat – Nowosądecki

Gmina – Rytro

Obręb ewidencyjny – Młodów

Nr działki ewidencyjnej Nadleśnictwa – 204/430

Jednolita część wód – RW200004214269

Obszar Natura 2000 - PLH120019 - Ostoja Popradzka

Uwagi Nadleśnictwa - Rozbiórka i budowa obiektu mostowego niedostosowanego do ilości przepływającej wody na obiekt o większym świetle.

Niektóre parametry obiektu mostowego do rozbiórki :

Lokalizacja kilometraż – 1+770

Długość całkowita obiektu – 12.70 m

Szerokość całkowita obiektu – 4.40 m

Liczba przęseł – 1

Liczba podpór 2

Liczba dźwigarów – 2

Materiał konstrukcji dźwigarów – belki monolityczne, beton zbrojony.

Rodzaj konstrukcji pomostu  - płytowa prefabrykowana

Charakter – nie zabytkowy.

Lokalizacja na mapie : https://maps.app.goo.gl/r7uNLofxqtkrEHps5

- Nr rozliczeniowy zadania - 03-21-2.1-03

Nazwa inwestycji - Rozbiórka obiektu mostowego nr inw. 244/191/21, budowa nowego obiektu mostowego.

Nr inwentarza - INW/R3M3/23

Leśnictwo – Roztoka Mała

Adres leśny – 03-21-1-11-389-a ; 03-21-1-11-400 g

Województwo – Małopolskie

Powiat – Nowosądecki

Gmina – Rytro

Obręb ewidencyjny – Roztoka Ryterska

Nr działki ewidencyjnej Nadleśnictwa – 189/24 ; 265 ; 411.

Jednolita część wód – RW200004214269

Obszar Natura 2000 - PLH120019 - Ostoja Popradzka

Uwagi Nadleśnictwa - Rozbiórka i budowa obiektu mostowego niedostosowanego do ilości przepływającej wody na obiekt o większym świetle.

Niektóre parametry obiektu mostowego do rozbiórki :

Lokalizacja kilometraż – 0+358

Długość całkowita obiektu – 6.95 m

Szerokość całkowita obiektu – 4.70 m

Liczba przęseł – 1

Liczba podpór 2

Liczba dźwigarów – 1

Materiał konstrukcji dźwigarów – sklepienie, kamień.

Rodzaj konstrukcji pomostu  - brak wydzielonego pomostu.

Charakter – nie zabytkowy.

Lokalizacja na mapie : https://maps.app.goo.gl/s85qVkuKfWA51N8q6

- Nr rozliczeniowy zadania - 03-21-2.1-04

Nazwa inwestycji - Rozbiórka obiektu mostowego nr inw. 244/289/21, budowa nowego obiektu mostowego.

Nr inwentarza - INW/R3M4/23

Leśnictwo – Roztoka Wielka

Adres leśny – 03-21-1-12-356-g ; 03-21-1-12-365-a

Województwo – Małopolskie

Powiat – Nowosądecki

Gmina – Rytro

Obręb ewidencyjny – Roztoka Ryterska

Nr działki ewidencyjnej Nadleśnictwa – 165/240 ; 234/1, 260.

Jednolita część wód – RW200004214269

Obszar Natura 2000 - PLH120019 - Ostoja Popradzka

Uwagi Nadleśnictwa - Rozbiórka i budowa obiektu mostowego niedostosowanego do ilości przepływającej wody na obiekt o większym świetle.

Niektóre parametry obiektu mostowego do rozbiórki :

Lokalizacja kilometraż – 3+624

Długość całkowita obiektu – 12.80 m

Szerokość całkowita obiektu – 4.40 m

Liczba przęseł – 1

Liczba podpór 2

Liczba dźwigarów – 2

Materiał konstrukcji dźwigarów – belki monolityczne, beton zbrojony.

Rodzaj konstrukcji pomostu  - płytowa prefabrykowana

Charakter – nie zabytkowy.

Lokalizacja na mapie : https://maps.app.goo.gl/Z1Yaer1mGP5Yz3bv5

- Nr rozliczeniowy zadania - 03-21-2.1-05

Nazwa inwestycji - Rozbiórka obiektu mostowego nr inw. 244/206/21, budowa nowego obiektu mostowego.

Nr inwentarza - INW/R3M5/23

Leśnictwo – Roztoka Wielka

Adres leśny – 03-21-1-12-378-a ; 03-21-1-12-383-a

Województwo – Małopolskie

Powiat – Nowosądecki

Gmina – Rytro

Obręb ewidencyjny – Roztoka Ryterska

Nr działki ewidencyjnej Nadleśnictwa – 178/213, 184/218, 273

Jednolita część wód – RW200004214269

Obszar Natura 2000 - PLH120019 - Ostoja Popradzka

Uwagi Nadleśnictwa - Rozbiórka i budowa obiektu mostowego niedostosowanego do ilości przepływającej wody na obiekt o większym świetle.

Niektóre parametry obiektu mostowego do rozbiórki :

Lokalizacja kilometraż – 2+069

Długość całkowita obiektu – 6.90 m

Szerokość całkowita obiektu – 5.00 m

Liczba przęseł – 1

Liczba podpór 2

Liczba dźwigarów – 2

Materiał konstrukcji dźwigarów – belki monolityczne, beton zbrojony.

Rodzaj konstrukcji pomostu  - płytowa prefabrykowana

Charakter – nie zabytkowy.

Lokalizacja na mapie : https://maps.app.goo.gl/zJgZx26zuiKwJTzB9

Nadleśnictwo Piwniczna zastrzega, że opracowana dokumentacja winna uwzględniać przy realizacji robót budowlanych w okresie rozbiórki i budowy mostów wykonanie objazdów, (brodów lub tymczasowych mostów ) przez wykonawcę robót budowlanych w celu zapewniania dojazdu samochodami wysokotonażowymi a także  pożarniczymi.