Załącznik nr 1A do SWZ, nr sprawy ZP.2.2024

Opis Przedmiotu Zamówienia

Samochód specjalny do przewozu ratowników – 8 sztuk

| Lp. | Warunki Zamawiającego | Spełnienie wymagań – wypełnia wykonawca |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wymagania dla pojazdu |  |
| 1.1 | Samochód musi spełniać wszystkie wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerwca1997 r. wraz ze wszystkimi jej nowelizacjami. |  |
| 1.2 | Oznakowanie pojazdu zgodne z Zarządzeniem Nr 1 Komendanta Głównego PSP z dnia 24 stycznia 2020r., w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych PSP (Dz. Urz. KG PSP 2020.3) oraz zarządzeniem nr 3 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 9 marca 2021 r. (Dz. Urz. KG PSP 2021.4).Na masce napis STRAŻ. Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia. |  |
| 1.3 | Samochód fabrycznie nowy – rok produkcji minimum 2024. |  |
| 1.4 | Samochód musi posiadać świadectwo homologacji typu lub świadectwo zgodności WE. |  |
| 1.5 | Liczba miejsc do siedzenia - 9 z kierowcą. |  |
| 1.6 | Samochód musi posiadać fabryczną homologację osobową dla 9 osób. |  |
| - 2. | Podstawowe parametry napędu/podwozia |  |
| 2.1 | Silnik z zapłonem samoczynnym, turbodoładowany, moc: min. 150 [KM], pojemność: min. 2000 cm3.Silnik produkowany seryjnie, bez przeróbek. |  |
| 2.2 | Norma emisji spalin minimum EURO 6 |  |
| 2.3 | Średnie zużycie paliwa w cyklu mieszanym nie większe niż 11 l/100km |  |
| 2.4 | Skrzynia biegów automatyczna. |  |
| 2.5 | Napęd na 4 koła (4x4) stały lub dołączany automatycznie |  |
| 2.6 | Dopuszczalna masa całkowita max. 3500 [kg]. |  |
| 2.7 | Zbiornik paliwa o pojemności minimum 70 l. |  |
| 2.8 | Felgi w kolorze srebrnym minimum 16”, fabryczne, z oponami wielosezonowymi typu AT z homologacją zimową i systemem kontroli ciśnienia w oponach |  |
| 3. | Podstawowe parametry nadwozia/pojazdu |  |
| 3.1 | Kolor nadwozia: czerwony |  |
| 3.4 | Kierownica z lewej strony pojazdu (dla ruchu prawostronnego). Układ kierowniczy ze wspomaganiem. |  |
| 3.5 | Wymiary pojazdu [mm]: - długość całkowita minimum 6800 mm, - szerokość bez lusterek minimum 2000 mm, - wysokość całkowita minimum 2580 mm, - rozstaw osi minimum 4000 mm, |  |
| 3.6 | Długość przestrzeni ładunkowej za 3 rzędem siedzeń min. 1000 mm. |  |
| 3.7 | Elektrycznie podnoszone szyby przednie . |  |
| 3.8 | Drzwi przesuwane do przestrzeni pasażerskiej z prawej i z lewej strony |  |
| 3.9 | Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane . |  |
| 3.10 | Szyby w przestrzeni pasażerskiej fabrycznie przyciemnione. |  |
| 3.11 | Światła Full LED. |  |
| 3.12 | Światła LED do jazdy dziennej. |  |
| 3.13 | Światła przeciwmgielne przednie. |  |
| 3.14 | Pojazd wyposażony w czujniki świateł i deszczu. Czujniki parkowania przód i tył. |  |
| 3.15 | Osłony nadkoli. |  |
| 3.16 | System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania [ABS], system stabilizacji toru jazdy [ESP], system optymalizacji przyczepności podczas przyśpieszania [ASR], system kontroli obciążenia, system wspomagający ruszanie z miejsca na wzniesieniach, układ wspomagania awaryjnego hamowania, korektor siły hamowania zależny od obciążenia. |  |
| - 4. | Wyposażenie pojazdu |  |
| 4.1 | Szyby boczne w kabinie kierowcy sterowane elektrycznie. |  |
| 4.2 | Poduszki powietrzne w kabinie kierowcy dla kierowcy i pasażera. |  |
| 4.3 | Dwie osłony przeciwsłoneczne dla kierowcy i pasażera . |  |
| 4.4 | Kierownica skórzana, wielofunkcyjna, umożliwiająca obsługę radia i telefonu komórkowego. |  |
| 4.5 | Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach. |  |
| 4.6 | Siedzenia w I rzędzie, fotel kierowcy pojedynczy z regulacją wysokości, podparciem odcinka lędźwiowego i podłokietnikami, fotel pasażera pojedynczy |  |
| 4.7 | Siedzenia w kabinie pasażerskiej w układzie 2+2+3 z możliwością montażu na czas postoju tyłem do kierunku jazdy. Dodatkowo stolik wpinany w podłogę między drugim a trzecim rzędem siedzeń. |  |
| 4.8 | Możliwość szybkiego i łatwego montażu i demontażu siedzeń i stolika w przestrzeni pasażerskiej |  |
| 4.9 | Wszystkie fotele wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich pasażerów z urządzeniem zwijającym, wszystkie siedzenia przodem do kierunku jazdy. |  |
| 4.10 | Kolor foteli pasażerskich oraz wnętrza przestrzeni pasażerskiej w kolorze ciemnoszarym, siedzenia wyłożone tapicerką z tkaniny odpornej na uszkodzenia i łatwą w czyszczeniu. |  |
| 4.11 | Ściany boczne oraz podsufitka przestrzeni pasażerskiej wyciszona oraz wyłożona materiałem odpornym na uszkodzenia, łatwym w czyszczeniu |  |
| 4.12 | Komplet dywaników gumowych pod nogi w kabinie kierowcy |  |
| 4.13 | Układ nawiewu i recyrkulacji powietrza w kabinie kierowcy. |  |
| 4.14 | Klimatyzacja przedziału kierowcy i przedziału pasażerskiego z oddzielnym sterowaniem oraz ogrzewanie przedniej i tylnej części pojazdu z dodatkową nagrzewnicą postojową. niezależna od pracy silnika. |  |
| 4.15 | Oświetlony, chłodzony, zamykany schowek w dolnej części deski rozdzielczej po stronie pasażera |  |
| 4.16 | Tempomat, |  |
| 4.17 | Immobiliser |  |
| 4.18 | Radioodtwarzacz, ze sterowaniem w kierownicy i zestawem głośnomówiącym. Pojazd wyposażony w min. 4 głośniki , w tym 2 w przedziale pasażerskim. |  |
| 4.19 | Deska rozdzielcza wyposażona w prędkościomierz, obrotomierz, wskaźnik poziomu paliwa, komputer pokładowy itp. |  |
| 4.20 | Trzecie światło stop. |  |
| 4.21 | Centralny zamek sterowany pilotem. |  |
| 4.22 | Drugi komplet kluczy do pojazdu. |  |
| 4.23 | Uchwyt holowniczy z przodu pojazdu (demontowany) |  |
| 4.24 | Pełnowymiarowe koło zapasowe. |  |
| 4.25 | Podłoga części bagażowej wyłożona materiałem o zwiększonej odporności na uszkodzenia właściwą dla użytkowania tego typu pojazdów kolorem wpisująca się w kolorystykę przestrzeni pasażerskiej. |  |
| 4.26 | Oświetlenie LED przestrzeni bagażowej i pasażerskiej, sterowane z przycisku na desce rozdzielczej pojazdu |  |
| 4.27 | Tylne drzwi dwuskrzydłowe. przeszklone |  |
| 4.28 | Ogrzewane tylne szyby w drzwiach bagażnika |  |
| 4.29 | Wycieraczki tylnych szyb |  |
| 4.30 | Na wyposażeniu: podnośnik samochodowy, klucz do kół, trójkąt ostrzegawczy, apteczka medyczna, gaśnica proszkowa typ ABC min. 1 kg |  |
| 5. | Wyposażenie dodatkowe |  |
| 5.1 | Hak holowniczy do holowania przyczepy o dopuszczalnej masie do 2500 kg., z wyprowadzoną instalacją elektryczną oraz gniazdem do podłączenia przyczepy |  |
| 5.2 | Punkty mocujące ładunku w ścianach bocznych﻿ przestrzeni bagażowej, z siatkami stabilizującymi ładunek. Za ostatnim rzędem siedzeń zamocowana kratka oddzielająca przestrzeń pasażerską od ładunkowej, z możliwością jej szybkiego demontażu. i możliwością zamocowania po środku pojazdy i bezpośrednio za kierowcą. |  |
| 5.3 | Samochód wyposażony w gniazda zasilania urządzeń 12 V (typu „zapalniczka”) z zaślepkami, co najmniej 4 szt. w przestrzeni pasażerskiej (w tym 2 szt. w przestrzeni bagażowej) oraz co najmniej 4 szt. gniazd zasilania USB 3.0. Zasilanie gniazd podłączony w sposób uniemożliwiający rozładowanie akumulatora pojazdu. Gniazdo 230V (min 300W). Dodatkowo min. 2 gniazda 230V w kabinie pasażerskiej, zasilane z zewnętrznego źródła podłączanego na zewnątrz pojazdu. Montaż i umiejscowienie zostanie ustalone podczas inspekcji produkcyjnej pojazdu |  |
| 5.4 | Kamera cofania. Obraz z kamery cofania wyświetlany w kabinie kierowcy na ekranie radia po włączeniu biegu wstecznego. |  |
| 5.5 | Radio samochodowe z systemem android auto i car play. |  |
| 5.6 | W kabinie kierowcy zainstalowany radiotelefon przewoźny przystosowany do pracy w sieci radiowej PSP, przystosowany do pracy na kanałach analogowych i cyfrowych (dla kanału analogowego: praca w trybie simpleks i duosimpleks, dla kanału cyfrowego: modulacja dwu szczelinowa TDMA na kanale 12,5 kHz zgodnie z normą ETSI TS 102 361 1,2,3) wbudowane moduły Select 5, wyposażony w mikrofon zewnętrzny. Radiotelefon podłączony od zasilania pojazdu po stacyjce. Samochód wyposażony w zestrojoną instalację antenową na pasmo radiowe PSP wraz z anteną 5/8 lambda z podstawą ze sprężyną oraz możliwością zmiany położenia tzw. motylek. Antena zainstalowana w miejscu uzgodnionym z ZAMAWIAJĄCYM. Radiotelefon z minimum 250 programowalnych kanałów. Klasa odporności min. IP 54. Temperatura pracy – zakres nie mniejszy niż: -30°C - +60°C. |  |
| 5.7 | Samochód musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022, z późn. zm.) oraz być wyposażony w: - Urządzenie akustyczne pojazdu uprzywilejowanego umożliwiające uruchomienie sygnalizacji akustycznej oraz umożliwiające podawanie komunikatów słownych składającej się co najmniej z następujących elementów: - Wzmacniacza sygnałowego (modulatora) o mocy wyjściowej min. 100W z min. 3 modulowanymi sygnałami dwutonowymi z możliwością sterowania sygnałem klaksonu. Urządzenie wzmacniacza sygnałowego zostanie zamontowane pod deską rozdzielczą. - Minimum jednego neodymowego głośnika o mocy min. 100W zapewniającego poziom ciśnienia akustycznego min. 100dB. Głośnik przystosowany fabrycznie do montażu zewnętrznego, zamontowany w sposób gwarantujący rozchodzenie się sygnału do przodu wzdłuż osi wzdłużnej pojazdu, dopasowane impedancyjnie do wzmacniacza celem uzyskania maksymalnej efektywności i bezpieczeństwa; instalacja głośnika zabezpieczona przed uszkodzeniem i czynnikami atmosferycznymi. - W atrapie przedniej zamontowane min 2 moduły lamp kierunkowych stroboskopowych LED o świetle niebieskim. Układ sterowania (podłączenie) modułami musi zapewnić możliwość włączenia samej sygnalizacji świetlnej (bez sygnalizacji dźwiękowej) oraz działanie sygnalizacji świetlnej musi być możliwe również przy wyjętym kluczyku ze stacyjki pojazdu. - Na dachu pojazdu 2 pojedyncze lamy LED wysokości min 110 mm o świetle niebieskim Układ sterowania (podłączenie) musi zapewnić możliwość włączenia samej sygnalizacji świetlnej (bez sygnalizacji dźwiękowej). Działanie sygnalizacji świetlnej musi być możliwe również przy wyjętym kluczyku ze stacyjki pojazdu. - Sterowanie lampami błyskowymi pojazdu uprzywilejowanego oraz sygnałami dźwiękowymi poprzez manipulator z przewodem spiralnym zamontowany na desce rozdzielczej. - Za szybami w tylnych drzwiach 2 lampy LED (po jednej lampie niebieskiej LED na każdą stronę). Urządzenia uprzywilejowania oraz pozostałe urządzenia fabryczne samochodu nie mogą powodować zakłóceń urządzeń łączności radiowej o której mowa w punkcie 5.6. |  |
| - 5.8. | Oświetlenie typu LED pola roboczego wokół pojazdu, włączane z deski rozdzielczej. |  |
| - 5.9 | Wieszak na ubrania w części bagażowej w formie drążka poprzecznego umożliwiający przewóz 9 – ciu mundurów. |  |
| - 6. | Pozostałe warunki zamawiającego |  |
| 6.1 | Okres gwarancji : minimum 24 miesiące bez limitu kilometrów na pojazd, minimum 24 miesiące lakier, | Parametr oceniany Należy podać okres gwarancji pojazdu |
| 6.2 | Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z samochodem: - instrukcji obsługi samochodu w języku polskim, - dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania samochodu jako pojazd specjalny. |  |
| 6.3 | Wykonawca wyda przedmiot umowy z pełnymi zbiornikami paliwa i płynów eksploatacyjnych. |  |
| 6.4 | Termin dostawy do 31 maja 2025 r. |  |