ZP.271.03.2020.1022

Załącznik nr 1.19

do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET 19: ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PRACOWNI DOSTĘPOWYCH URZĄDZEŃ TELEINFORMATYCZNYCH-CKZ NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU

- Przedmiotem zamówienia jest ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PRACOWNI DOSTĘPOWYCH URZĄDZEŃ TELEINFORMATYCZNYCH-CKZ NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznej”, który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

- Termin realizacji zamówienia: do 14.08.2020 (termin realizacji zamówienia stanowi kryterium oceny ofert - szczegóły w rozdziale XVI. specyfikacji).

- Wymaga się, aby dostarczony sprzęt był kompletny i gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów.

- Wymaga się dostarczenia sprzętu nowego, niebędącego sprzętem powystawowym, pełnowartościowego, spełniającego wymogi techniczne i ilościowe określone w niniejszym załączniku. Zamawiający wymaga dostawy sprzętu bez wad, a także bez śladów używania i uszkodzeń mechanicznych.

- Wszystkie dostarczone urządzenia elektryczne muszą posiadać instrukcję obsługi oraz dokumentację techniczną w języku polskim.

- Wszystkie dostarczone urządzenia muszą być objęte minimum 24 - miesięczną gwarancją.

- Czas reakcji serwisu – najpóźniej w trzecim dniu roboczym po otrzymaniu zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze 7.00 do 15.00 telefonicznie, faxem, e-mail). Czas naprawy do 5 dni roboczych.

W przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie Dostawca ma obowiązek dostarczenia sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach technicznych. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany sprzętu na fabrycznie nowy w przypadku stwierdzenia braku możliwości usunięcia usterki po upływie 14 dni roboczych od zgłoszenia awarii.

- Zasady dostawy:

a) Miejsce dostawy: siedziba Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Ludwika Zamenhofa 1, 33-300 Nowy Sącz,

b) Wykonawca uzgodni z Zamawiającym i potwierdzi drogą elektroniczną dokładny termin dostawy. Uzgodnienia zostaną dokonane najpóźniej na trzy dni przed planowanym terminem dostawy.

c) Dostawa zostanie zrealizowana w dniu roboczym w godzinach od 8.00 do 14.00,

d) Przedmiot zamówienia dostarczony będzie jednorazowo.

- Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania usług towarzyszących dostawie, takich jak transport, załadunek, rozładunek, wniesienie do pomieszczeń wskazanych przez przedstawicieli Zamawiającego, montaż, jednokrotne uruchomienie oraz wszelkich innych usług dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia.

- Wykonawca uruchomi wszystkie dostarczone urządzenia w miejscu ich dostawy.

- Szczegółowe wymagania dotyczące zamawianego sprzętu /poniżej określono parametry minimalne/:

| LP | NAZWA POZYCJI | ILOŚĆ | MINIMALNE WYMAGANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Centrala 2U z kartami i licencjami | 5 SZT | - współpraca z telefonami systemowymi Slican Upo, IP i SIP - współpraca z pakietem modułów CTI: PhoneCTI, MessengerCTI i WebCTI - aplikacje do pracy stacjonarnej i mobilnej - otwarte protokoły HTTP / EbdRECP / TAPI / HOTELP / XML / CTIP - telefonia internetowa VoIP - zaawansowane zarządzanie i kontrola kosztów - zintegrowany GSM - sieciowanie po LAN / WAN - zintegrowane nagrywanie rozmów - sterowanie urządzeniami zewnętrznymi - zasilanie rezerwowe (opcja) - obudowa RACK - do 16 analogowych linii miejskich - do 16 łączy ISDN BRA (2B+D) – miejskie - do 2 łączy ISDN PRA (30B+D) - do 32 analogowych portów wewnętrznych - do 124 cyfrowych portów systemowych - do 100 abonentów SIP (VoIP) - do 100 translacji SIP (VoIP) - do 16 portów GSM (3G/2G) Dodatkowe wyposażenie - Karta IPM2CO2AB szt.5 - licencja IPM-EbdREC-1 kanał szt.5 - licencja IPM-VoIP-1 kanał szt.15 - licencja IPM-VoIP-1 abonent szt.10 - Gwarancja producenta 24 miesiące |
| 2. | Telefon VoIP kompatybilny z centalami Slican | 5 SZT | - Dźwięk jakości HD Audio – wydajny rezonator w podstawie aparatu - Kodek audio G.711 gwarantujący wysokiej jakości dźwięk - System kancelacji echa - VAD - wykrywanie aktywności głosowej - CNG - generowanie szumu tła - Złącze zestawu słuchawkowego (mini-jack) - Tryb głośnomówiący - 10 melodii dzwonka - Indywidualny dzwonek domofonu - 12 stopni regulacji głośności dzwonka - Regulowana głośność trybu głośnomówiącego, słuchawki przewodowej i zestawu słuchawkowego - Automatyczna synchronizacja z serwerem – instalacja Plug and Play - Automatyczny upgrade software telefonu - Zasilanie Power over Ethernet (PoE: IEEE 802.af, klasa 0, opcjonalnie lokalny zasilacz 12V/1A) - Kolor czarny ze srebrną ramką ekranu dotykowego - Ergonomiczny kąt ustawienia telefonu - Możliwy montaż naścienny - Gniazdo słuchawek nagłownych (mini-jack) umożliwiające przyłączenie słuchawek o impedancji nie większej niż 40 Ohm lub adaptera do słuchawek bezprzewodowych - Gniazdo mikrofonu (mini-jack) - Złącze USB 2.0 typ Mini-A - Gwarancja producnta 24 miesiące |
| 3. | Nóż monterski | 10 SZT | - Sierpowate ostrze w kształcie haka. - Stopka prowadząca na końcu ostrza. - Ostrze: stal chirurgiczna, nierdzewna, hartowana na powietrzu. - Ulepszona ergonomia dzięki rękojeści z wygodnym kołnierzem zabezpieczającym przed ześlizgiwaniem się ręki. - Nakładka ochronna z przejrzystego tworzywa. SPECYFIKACJA: - Rękojeść: rękojeść dwukomponentowe izolowane wg VDE - Norma izolacji: IEC 60900 DIN EN 60900 - Długość ostrza: 38 mm - Promień: 23,5 mm - Długość: 180 mm - Masa netto: 68 g |
| 4. | Cęgi boczne | 10 SZT | DANE TECHNICZNE: - Główka polerowana - Rękojeści z tworzywa sztucznego, powlekana - Szczypce fosforanowane - Zakres cięcia drutu o średniej twardości (średnica) 2,3 Ø mm - Zakres cięcia drutu twardego (średnica) 1,5 Ø mm - Zakres cięcia drutu miękkiego (średnica) 3,0 Ø mm - Długość 125 mm - Masa netto 80 g |
| 5. | Bramofon kompatybilny z centralami Slican | 5 SZT | - obudowa z tworzywa sztucznego - przyłączenie do centrali za pomocą jednoparowej skrętki telefonicznej - możliwość nawiązywania połączeń z dowolnej strony: telefon <--> bramofon - dwa przyciski realizacji połączenia - programowalne, do 16 cyfr wejścia: - - COD - czujnik otwarcia drzwi - - POD - przycisk otwarcia drzwi wyjścia: - - EZ - elektrozaczep - podaje zasilanie 12V - - STA - dodatkowy przekaźnik - styk zwierny - możliwość montażu wewnątrz i na zewnątrz budynku, natynkowo, podtynkowo i na płocie programowanie: - - z telefonu przy użyciu DTMF - - przez złącze miniUSB - edycja pliku - aktualizacja firmware bramofonu - przez złącze miniUSB - zaciski śrubowe do podłączenia przewodów - temperatura pracy: -200C do +700C - zasilanie napięciem 14-35VDC lub 12-25VAC - wymiary obudowy 224x89x40 mm - Gwarancja producenta 24 miesiące |
| 6. | Mediakonwerter | 6 SZT | - Standardy: IEEE 802.3u, IEEE 802.3u - Port LAN: 802.3 (10Base-TX), 802.3u (100Base-TX/FX) - RJ-45 UTP/STP kat. 3, 4, 5, maks. 100m - Port optyczny: Światłowód jednomodowy (8.3/125μm, 8.7/125μm, 9/125μm, 10/125μm) - Max 40 km - Długość fali TX: 1310/1550 nm - Długość fali RX: 1310/1550 nm - Złącza optyczne: 1xSC - Moc nadawana: -8...-3 dBm - Czułość odbiornika: ≥-32 dBm - Szybkość transmisji: 10/100 Mb/s - Zasilanie: DC 5V/ 2A - Temperatura pracy: 0 ... 50 oC - Gwarancja producenta 24 miesiące |
| 7. | Przewody i wtyki | 5 SZT | - Przewody UTP,FTP,STP kat 5e +2000 sztuk wtyków RJ45 |
| 8. | Nóż uderzeniowy | 5 SZT | Specyfikacja techniczna: - Narzędzie uderzeniowe - Nożyczki - Blokada nożyczek - Standard - złącza LSA - Sensor uderzeniowy, - Harpun do wyciągania kabli - Przyrząd ułatwiający demontaż łączówek |
| 9. | ZESTAW ŚRUBOKRĘTÓW | 5 SZT | - Zestaw śrubokrętów VDE do 1000 Volt - Uchwyt 2-komponentowy z PP/TPE - grot ze stali molibdeno-wanadowej - hartowany indukcyjnie - izolowany Zawartość zestawu: - Śrubokręt płaski VDE 2,5x75mm - Śrubokręt płaski VDE 4x100mm - Śrubokręt płaski VDE 5,5x125mm - Śrubokręt płaski VDE 6,5x150mm - Śrubokręt krzyżakowy Philips Ph VDE 1x80mm - Śrubokręt krzyżakowy Philips Ph VDE 2x100mm |
| 10. | SZCZYPCE DO ZDEJMOWANIA IZOLACJI 0,2-6 MM | 5 SZT | - Szczypce do automatycznego zdejmowania izolacji Super Plus - Do masywnych i elastycznych przewodów oraz przewodów plecionych 0,2 – 0,6 - mm² (AWG 24 - 10). - do szybkiego i precyzyjnego zdejmowania izolacji również w trudno dostępnych miejscach - bez konieczności ustawiania na przekroju kabla - nadają się do kabli z izolacjami z PCW i innego materiału - specjalny system dotykania nie powoduje uszkodzenia przewodu - ustawiany opór długości od 6,0 – 15,0 do równomiernego szeregowego - zdejmowania izolacji - położona z boku boczna obcinarka do przewodów o przekroju maks. 2,5 mm² - obudowa kleszczy wykonana z poliamidu wzmacnianego włóknem szklanym - uchwyt kleszczy z podłużnym otworem znajdującym się na dolnym końcu do ich ewentualnego przymocowania - atest TUV / GS |
| 11. | NOŻYCE DO KABLI | 5 SZT | - Nożyce do kabli VDE - do cięcia kabli Cu / Al drobno i wielozwojowych - stal chromo-wanadowa, nakładane osłony - funkcja odizolowywania w górnym zakresie - funkcja noża do kabli poprzez obrócenie ramienia o 180 stopni - nie do przewodów masywnych - kable informatyczne telefoniczne oraz sterownicze max. Ø 12 mm - Cu jednożyłowy max. 16mm2 - Cu drobnozwojowy max. 35mm2 - Cu wielozwojowy max. 25mm2 - Al jednożyłowy max. 25mm2 - Al wielozwojowy max. Ø 8 mm=25mm2 - Długość: 200mm |
| 12. | NOŻYCE UNIWERSLANE | 10 SZT | - Nożyce uniwersalne z miękką rączką - Nowe nożyce dla elektryków posiadają stosunkowo krótkie ostrza i - specjalnie uformowaną rączkę dostosowaną do potrzeb elektroinstalatorów. - wysoka wydajność cięcia przy niskim nakładzie siły - antyślizgowe dzięki żłobkowanym oczkom rękojeści Soft-Grip - ergonomiczne (dwa komponenty) - przyrząd do zdejmowania izolacji - mikro-ząbki - nierdzewne |
| 13. | Tester okablowania | 2 SZT | - detekcja funkcji PoE - test podstawowych parametrów mechanicznych okablowania oraz identyfikacja podstawowych uszkodzeń - pomiar poprawności wykonania instalacji (ciągłość obwodu) oraz podłączenia przewodów - identyfikacja uszkodzeń: nieciągłość, zwarcie, pary skrzyżowane - status prezentowany za pomocą diod LED - długi czas pracy - dwie prędkości testowania - odłączany terminator |
| 14. | Tester kabli | 2 SZT | Dane techniczne - Długość produktu: 28 cm - Rodzaj produktu: Tester kabli - Szerokość produktu: 18 cm - Waga: 0.7 kg, wysokość 15 cm - Umożliwia przedstawienie na ekranie okablowania, długości, oznakowania kabli i odległości do miejsc z błędami - Testuje wszystkie popularne typy nośników, w tym RJ11, RJ45 i kabel koncentryczny bez adaptera - Lokalizuje prawidłowo wszystkie kable lub pary żył dzięki cyfrowej i analogowej kontroli dźwięku IntelliTone - Detekcja nowoczesnych usług multimedialnych, wraz z Ethernetem 10/100/1000, POTS (telefonia) i PoE - Wytrzymała obudowa - Wyświetlacz LCD, - monochromatyczny - Rodzaj testowanego okablowania UTP, - FTP, - SSTP, - koncentryczne 75Ω/50Ω/93Ω - Złącza RJ-11, - RJ-45, - F - Pomiar długości okablowania 460,0 m (1500 stóp) z rozdzielczością 0,3m - Test mapy połączeń zgodność z TIA-568A/B - Identyfikacja podłączonego urządzenia switch, - urządzenie POTS, - terminator - Identyfikacja prędkości transmisji 10 Mbps, - 100 Mbps, - 1000 Mbps - Wykrywane uszkodzenia przerwa, - zwarcie, - pary rozdzielone, - pary skrzyżowane, - pary odwrócone - Pomiar odległości do uszkodzenia tak - Praca w aktywnej sieci tak - Generator tonowy ton cyfrowy (500 KHz), - tony analogowe (400 Hz / 1 KHz) - Detekcja zasilania PoE tak - Wymiary 163x76x36 mm - Waga 363 g - Gwarancja 12 miesięcy |
| 15. | Tester okablowania | 1 SZT | - Rodzaj testowanego okablowania UTP, - STP, - FTP, - SSTP, - RG6, - RG59, - audio, - security - Testy kwalifikacyjne 1000BASE-T, - 100BASE-TX, - 10BASE-T, - VoIP, - 1394b S100, - TELCO, - Wiremap only, - Coax - Weryfikacja pasma 10/100/1000 Mbps, - VoIP - Weryfikacja trybu transmisji Half Duplex, - Full Duplex - Przeprowadzane testy mapa połączeń, - długość kabla, - jakość sygnału, - identyfikacja i detekcja portów Ethernet, - identyfikacja portu, - test ciągłości, - lokalizacja uszkodzenia w kablu - Wykrywanie urządzeń telefony analogowe, - urządzenia sieciowe - Detekcja sygnału video tak - Wykrywane uszkodzenia okablowania przerwa, - zwarcie, - pary odwrócone, - pary skrzyżowane, - pary rozdzielone - Podświetlany wyświetlacz tak - Generator tonowy wbudowany - Możliwość zapisania wyników pomiarów 250 rekordów - Zasilanie 4x bateria AA (NEDA 15A, - IEC LR6) - Czas życia baterii 20h bez podświetlania - Wymiary zewnętrzne 178x89x45 mm - Waga 0,55 kg - Gwarancja producenta 24 miesiące |
| 16. | Tester okablowania | 1 SZT | - Testy okablowania długość kabla, - mapa połączeń, - szukacz par z generatorem, - identyfikacja zdalnego urządzenia - Testy sieci LAN ICMP ping, - DHCP, - skaner podsieci, - identyfikator portu - Pomiar długości okablowania 1 - 460 m - Pomiar jednostronny Tak - Ustawienie pojemności elektrycznej mierzonego kabla Tak - Mapa połączeń zgodność z TIA-568A/B - Diagnoza usterek okablowania przerwa, - zwarcie, - pary skrzyżowane, - pary odwrócone - Ilość równoczesnych pomiarów 8 linii z 8 zdalnymi ID - Pomiar odległości do uszkodzenia tak - Generowanie tonów 4 tony - Test mapy połączeń Tak - Ping test opóźnienie, - utracone pakiety - Test DHCP otrzymany adres IP, - adres bramy i serwera DNS - Net Scan informacja o odnalezionych hostach, - adresy IP i MAC - Identyfikacja portu typ zakończenia sieciowego, - napięcie na linii telefonicznej, - atrybuty sieciowe portu - Wymiary 134×74×46 mm - Ciężar 300g - Wyświetlacz 128×64 LCD - Język interfejsu polski, - angielski - Porty RJ-45 - Bateria 9V - Czas pracy na baterii przy teście okablowania, bez podświetlenia 50 godzin - Czas pracy na baterii przy teście sieci, bez podświetlenia 15 godzin - Automatyczne wyłączenie tak - Gwarancja 12 miesięcy |

13. Symbole wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

32000000-3 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny

32550000-3 Sprzęt telefoniczny

32551200-2 Centrale telefoniczne

30237135-4 Karty sieciowe

31712111-1 Karty telefoniczne

32552160-6 Telefony dla słabosłyszących

32552100-8 Zestawy do aparatów telefonicznych

32551300-3 Telefoniczne zestawy słuchawkowe

39241130-3 Noże specjalistyczne

44510000-8 Narzędzia

32552000-7 Aparatura elektryczna do telefonii napowietrznej lub telegrafii

32552600-3 Domofony

38436720-3 Konwertery do rozdrabniaczy ultradźwiękowych

31224100-3 Wtyki i gniazda

44164200-9 Przewody rurowe

39241200-5 Nożyczki

43800000-1 Urządzenia warsztatowe

43300000-6 Maszyny i sprzęt budowlany

44512800-0 Śrubokręty

44512200-4 Szczypce

44512900-1 Końcówki wierteł, końcówki śrubokrętów i inne akcesoria

38900000-4 Różne przyrządy do badań lub testowania

38412000-6 Termometry

39162110-9 Sprzęt dydaktyczny