ZP.271.03.2020.1022

Załącznik nr 1.20

do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET 20: ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PRACOWNI SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ – CKZ NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU

- Przedmiotem zamówienia jest ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PRACOWNI SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ – CKZ NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznej”, który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

- Termin realizacji zamówienia: do 14.08.2020 (termin realizacji zamówienia stanowi kryterium oceny ofert - szczegóły w pkt XIV. specyfikacji).

- Wymaga się, aby dostarczony sprzęt był kompletny i gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów.

- Wymaga się dostarczenia sprzętu nowego, niebędącego sprzętem powystawowym, pełnowartościowego, spełniającego wymogi techniczne i ilościowe określone w niniejszym załączniku. Zamawiający wymaga dostawy sprzętu bez wad, a także bez śladów używania i uszkodzeń mechanicznych.

- Wszystkie dostarczone urządzenia elektryczne muszą posiadać instrukcję obsługi oraz dokumentację techniczną w języku polskim.

- Wszystkie dostarczone urządzenia muszą być objęte minimum 24 - miesięczną gwarancją.

- Czas reakcji serwisu – najpóźniej w trzecim dniu roboczym po otrzymaniu zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze 7.00 do 15.00 telefonicznie, faxem, e-mail). Czas naprawy do 5 dni roboczych.

- W przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie Dostawca ma obowiązek dostarczenia sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach technicznych. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany sprzętu na fabrycznie nowy w przypadku stwierdzenia braku możliwości usunięcia usterki po upływie 14 dni roboczych od zgłoszenia awarii.

- Zasady dostawy:

a) Miejsce dostawy: siedziba Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Ludwika Zamenhofa 1, 33-300 Nowy Sącz,

b) Wykonawca uzgodni z Zamawiającym i potwierdzi drogą elektroniczną dokładny termin dostawy. Uzgodnienia zostaną dokonane najpóźniej na trzy dni przed planowanym terminem dostawy.

c) Dostawa zostanie zrealizowana w dniu roboczym w godzinach od 8.00 do 14.00,

d) Przedmiot zamówienia dostarczony będzie jednorazowo.

- Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania usług towarzyszących dostawie, takich jak transport, załadunek, rozładunek, wniesienie do pomieszczeń wskazanych przez przedstawicieli Zamawiającego, montaż, jednokrotne uruchomienie oraz wszelkich innych usług dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia.

- Wykonawca uruchomi wszystkie dostarczone urządzenia w miejscu ich dostawy.

- Szczegółowe wymagania dotyczące zamawianego sprzętu /poniżej określono parametry minimalne/:

| LP | NAZWA POZYCJI | ILOŚĆ | MINIMALNE WYMAGANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kolanko pex-al-pex 16/16 zacisk | 600 SZT | - pex-al-pex 90° Ø 16/16 |
| 2. | trójnik pex-al-pex 16/16/16 zacisk | 300 SZT | - pex-al-pex Ø 16/16/16 |
| 3. | Kolanko PP Ø20/20 | 300 SZT | - PP 90° Ø20/20 |
| 4. | Kolanko CU Ø 15/15 | 300 SZT | - CU 90° Ø 15/15 |
| 5. | dwuzłączka pex-al-pex 16/16 zacisk | 200 SZT | - pex-al-pex Ø 16/16 |
| 6. | Trójnik PP Ø20/20/20 | 200 SZT | - PP Ø20/20/20 |
| 7. | trójnik – miedziane CU Ø 15/15/15 | 200 SZT | - CU Ø 15/15/15 |
| 8. | Rury z tworzyw sztucznych pex-al-pex 16 w długościach 1 m | 200 SZT | - pex-al-pex Ø 16 |
| 9. | Rury miedziane CU Ø 15 | 100 SZT | - CU Ø 15 - 1 szt = 1 rura długości 2,5 mb |
| 10 | Dwuzłączka PP Ø20/20 | 100 SZT | - PP Ø20/20 |
| 11 | Rury PP Ø20 | 100 SZT | - PP Ø20 - 1 szt = 1 rura długości 1 mb |
| 12 | Dwuzłączka miedziane CU Ø 15 | 100 SZT | - CU Ø 15 |
| 13 | Końcówki przewodów elektrycznych (Końcówki tulejkowe) | 50 SZT | - 1 szt = opakowanie 100 tulejek - 2,50/8 DIN = 10 op - 0,75/8 DIN = 10 op - 1/10 DIN = 10 op - 1.5/8 DIN = 20 op |
| 14 | cyna lutownicza 0,25 kg | 10 SZT | 1) 5 szt - SPOIWO LUTOWNICZE CYNOWO-OŁOWIOWE 1,5mm 250g - DRUT Z TOPNIKIEM CYNEL - średnica drutu: 1,5mm - Zawartość cyny: 59,5% ~ 60,5% - Zawartość ołowiu: pozostałe - Minimalna czystość użytych surowców: 99,9% - Temperatura topnienia: 183 ~ 190°C - Temperatura pracy: 320 ~ 420°C 2) 5 szt - SPOIWO LUTOWNICZE CYNOWO-OŁOWIOWE 2,5mm 250g - DRUT Z TOPNIKIEM CYNEL - średnica drutu: 2,5mm - Zawartość cyny: 59,5% ~ 60,5% - Zawartość ołowiu: pozostałe - Minimalna czystość użytych surowców: 99,9% - Temperatura topnienia: 183 ~ 190°C - Temperatura pracy: 320 ~ 420°C |
| 15 | Metalowe nożyce do rur obcinak PCV PP PE PEX | 6 SZT | - OBCINAK - DO CIĘCIA RUR - PCV PEX PE ALU NOŻYCE - Zakres cięcia: 3-63 mm. - Materiał wykonania: ostrze ze stali SK5. - Rączka: aluminium + guma. - Twardość ostrza: 53 HRC |
| 16 | Styrodur 10 cm | 6 SZT | - Styrodur, grubość 10 cm - 1 szt = 1m * 1m |
| 17 | obcinak rolkowy do rur miedzianych i stalowych | 6 SZT | - Zastosowanie: obcinanie rur miedzianych, aluminiowych, PE, PP. - Zakres cięcia: 6-64 mm. - ilość rolek: 4. |
| 18 | Elektrozawór 1/2 | 5 SZT | - przyłącza 1/2 cala DN15 normalnie (bez napięcia) zamknięty - mocna cewka 230VAC (zmienne) zawór dla mediów typu powietrze, woda, lekkie oleje - ciśnienie pracy 0 do około 10 bar (10kg/cm2) - dopuszczalna temperatura medium -5 do + 80C - temperatura otoczenia -10 do +50C temperatura cewki maksymalnie 99C |
| 19 | Zawór zwrotny 1 | 5 SZT | - Zawór zwrotny 1” grzybek 100% mosiądz sprężyna wykonana z nierdzewki |
| 20 | pianka lub żel do sprawdzania szczelności | 5 SZT | - Pianka do sprawdzania szczelności klimatyzacji min. 500 ml |
| 21 | stacja lutownicza | 4 SZT | Parametry techniczne - - Zasilanie 230V - - Moc stacji: min 700W - Lutownica Hotair - - Regulacja temperatury gorącego powietrza od 100-480 [°C] - - Stabilność temperatury +/- 1[°C] - - Wyświetlacz LED - - Ustawienie temperatury za pomocą przycisków, - - Płynna regulacja nadmuchu powietrza, - - Przepływ powietrza do 120 litrów/minutę [max] - - Rozmiar głowicy wylotu gorącego powietrza: min 22mm (Pasują wszystkie dysze ze stacji PT / Aoyue ) - Lutownica Grotowa - - Regulacja temperatury grota min od 200-480[°C] - - Stabilność temperatury +/- 2[°C] - - Wyświetlacz LED |
| 22 | Pompa ciepła powietrze-powietrze Moc 5,3 kW | 2 SZT | - Zawartość zestawu: Komplet (wewn. + zewn.) - Wersja: Single-Split - Okres gwarancji (w latach): 3 - Okres gwarancji na sprężarkę ( latach): 3 - Typ gwarancji: Producenta - Możliwość wydłużenia gwarancji: Tak - Wydajność chłodnicza (kW): min 5,3kW - Zasilanie: 230V - Pobór prądu chłodzenie max: 10,3A - Pobór prądu grzanie max: 10,5A - Moc elektryczna chłodzenie (W): min 1530W - Moc elektryczna grzanie (W): min 1480W - Przewody zasilająco-komunikacyjne [pomiędzy jednostkami] - Klasa energetyczna (chłodzenie): min A++ - Klasa energetyczna (grzanie): min A+ - Wskaźnik C.O.P.: min 4,0 - Ilość portów przyłączeniowych: min 1 szt. - Czynnik chłodniczy: R32 - Zakres temperatury pracy: min - 25 ~ +50°C - Chłodzenie do:: min. 15°C - Grzanie do:: min 25°C - Chłodzenie : Tak - Ogrzewanie: Tak - Sterowanie standardowe: Pilot bezprzewodowy - Filtry: Filtr wstępny (przeciwpyłkowy) - Wyświetlacz temperatury: W pilocie - Sterowanie żaluzją poziomą: Automatyczne (z poziomu pilota) - Sterowanie żaluzją pionową: Manualne (ręczne) - Technologia Inverterowa: Tak |
| 23 | Pręt lutowniczy RB 5246 | 2 kg | - zakres temperatur topnienia: 715°C - 805°C - wytrzymałość na rozciąganie: 250 N/mm² - długość prętów: 500 mm - średnica: 2.0 mm - opakowanie: 1000 g |
| 24 | zabijarka do rur do wykonywania kołnierzy | 2 SZT | Dane techniczne: - Średnica wewn. (skala metryczna) 6, 8, 10, 12, 16, 19 mm - Średnica wewn. (skala calowa) 1/4", 5/16”, 3/8”, 1/2", 5/8”, 3/4" - Zastosowanie Miedź, Aluminium - Opakowanie Walizka plastikowa |
| 25 | Szczypce ewakuacyjne, serwisowe | 2 SZT | - Szczypce ewakuacyjne, serwisowe |
| 26 | Kolektor słoneczny - zestaw profesjonalny | 1 SZT | Części składowe zestawu - 1x Płyta główna - 1x Moduł potencjometryczny - 1x Kolektor słoneczny - 1x Lustro paraboliczne - 1x Rurka absorpcyjna - 1x Moduł soczewkowy - 1x Moduł absorpcyjny dla soczewek - 1x Moduł absorpcyjny czarny / biały - 1x Moduł pompy - 1x Moduł Peltiera - 1x Wymiennik ciepła - woda - 1x Wymiennik ciepła - parafina - 1x Zestaw rurek - 1x Moduł zasilający - 1x Moduł silnika elektrycznego bez przekładni - 1x Obudowa lampy - 1x Źródło światła 120W, 12° - 1× Bezpieczna wtyczka, czarna - 1× Bezpieczna wtyczka, czerwona - 7x Moduł bezpiecznego gniazdka, czerwony - 5x Moduł bezpiecznego gniazdka, czarny - 2x Miernik uniwersalny - 1x Termometr laboratoryjny - 1x Aluminiowa walizka - 1x Wyściółka do aluminiowej walizki - 1x Poduszka chłodząca - 1x Czujnik pomiaru temperatury - 2x Części gumowe - 1x Żółte śmigło - 1x Zlewka ze szkła borokrzemowego - 1x Płyta CD wraz z instrukcjami przeprowadzanych eksperymentów - 2x Przewód obwodu pomiarowego - czarny, 50 cm - 2x Przewód obwodu pomiarowego - czerwony, 50 cm |
| 27 | Zestaw mobilny do napełniania i odzyskiwania czynnika chłodniczego | 1 SZT | - ELEMENTY ZESTAWU - zestaw azotowy - waga chłodnicza - pompa próżniowa - stacja odzysku czynnika - dozownik oleju - butla - pas grzewczy butli - zawór kulowy odcinający - (2 sztuki) - wąż serwisowy żółty 190 cm - redukcja na butlę czynnika chłodniczego - redukcja łącząca DANE TECHNICZNE - ZESTAW AZOTOWY - manometr z podwójnymi zegarami wysokiego i niskiego ciśnienia z zaworami kulowymi obsługujący gazy: R-134a, R-12, R-22 - reduktor butlowy do azotu z zaworem bezpieczeństwa do 30 barów, wraz z wężem 90 cm łączący reduktor z manometrem - dwa węże (czerwony, niebieski), każdy o długości 180 cm,z końcówkami 1/4 WAGA CHŁODNICZA Z ZAWOREM ODCINAJĄCYM - obciążenie: 0-100 Kg - dokładność: +/- 0,5% - wyświetlacz: LCD 5 cyfr - zasilanie: bateria AA (5 szt) - rozdzielczość: 0,25O z / 5 G lub 0,5 Oz / 10 G - moc maksymalna moc: < 1,2 VA Moc normalna <0,5 VA - temperatura stosowania: 32°F do 113°F (0°C do 45°C) SAE - przyłącza serwisowe /adaptery/ na wysokie i niskie ciśnienie - POMPA PRÓŻNIOWA - stopień: dwustopniowa - wydajność: 85 l/min (3 cfm) - ciśnienie cząstkowe: 0,2 Pa / 0,002 mBar - ciśnienie końcowe: 15 mikronów - ciśnienie końcowe: 2 Pa / 2x10-5 Bara - zasilanie: 220/240 V - 50/60 Hz - prędkość obrotowa: 1440 r/min - moc: 250 W (1/3 HP) - ilość oleju: 300 ml - czas ciągłej pracy: 1000 h - rozmiary: 280 x 115 x 230 mm - waga: 7,8 kg - STACJA ODZYSKU CZYNNIKA - czynniki chłodnicze i wydajności: - Kat. III: R-12, R-134a, R-401C, R-406A, R-500, wydajność odzysku: gaz, 0,23 kg/min; ciecz, 1,57 kg/min; wtłaczanie/ ściąganie, 4,64 kg/min - Kat. IV: R-22, R-401A, R-401B, R-402, R-407C, R-407D, R-408A, R-409A, R-411A, R-411B, R-412A, R-502, R-509, wydajność odzysku: gaz 0,25 kg/mi; ciecz 1,81 kg/min; wtłaczanie/ ściąganie 5,57 kg/min; - Kat. V: R-402A, R-404A, R-407A, R-407B, R-410A, R-507, wydajność odzysku: gaz 0,26 kg/min; ciecz 1,85 kg/min; wtłaczanie/ ściąganie 6,22 kg/min - napięcie: 110-127V/60Hz, 220-240 50/60Hz, 100V 50/60Hz - kompresor: ½ HP bez olejowy - zakres temp. pracy urządzeni: 0 – 40 oC - rozłączenie wys. ciśń.: 38 bar/550psi - wymiary: 485 mm x 220 mm x 365 mm - waga: 15 kg - DOZOWNIK OLEJU - pojemnik o pojemności 60ml z zaworem kulowym - wąż 1/4 SAE 12 cm - szybkozłączka na niskie ciśnienie - BUTLA NA CZYNNIK CHŁODNICZY - pojemność butli: 12 kg - PAS GRZEWCZY NA BUTLE - wymiary pasa i powierzchni grzewczej: 74x11,5 cm długość rzepy: 30 cm - długość kabla: 142 cm - WĘŻYK CHŁODNICZY Z ZAWOREM - gwint 1/4'', zawór kulowy - WĄŻ SERWISOWY - kolor przewodu serwisowego: żółty - końcówki z gwintem wewnętrznym żeńskim: 1/4" SAE - uszczelka: tak - długość węża serwisowego: 190 cm - REDUKCJA ŁĄCZĄCA 1/4 oraz REDUKCJA NA BUTLĘ - Dodatkowo: baza danych z ilością oleju i czynnika chłodniczego w samochodach osobowych - instrukcje obsługi do wszystkich urządzeń w języku polskim - szczegółową instrukcje obsługi zestawu mobilnego - krok po kroku |
| 28 | Pompa próżniowa dwustopniowa | 1 SZT | - stopień: dwustopniowa - wydajność: 198 l/min (7 cfm) - ciśnienie cząstkowe: 0,2 Pa / 0,002 mBar - ciśnienie końcowe: 15 mikronów - ciśnienie końcowe: 2 Pa / 2x10-5 Bara - zasilanie: 220/240 V - 50/60 Hz - prędkość obrotowa: 1440 r/min - moc: 560 W (3/4 HP) - wyjście: 1/4" SAE i 3/8" SAE - ilość oleju: 450 ml - czas ciągłej pracy: 1000 h |
| 29 | Elektroniczny zestaw manometrów | 1 SZT | - Pamięć : 999 h - Temperatura przechowywania: -20 … +60 °C ± 10% - Temperatura pracy: -20 … +50 °C ± 10% - Żywotność baterii: 40h (bez podświetlenia wyświetlacza) ± 10% - Próżnia - Dane techniczne : - Zakres pomiarowy: -1 bar ... 0 bar ± 10% - Dokładność: 1% zakresu ± 0,01% - Rozdzielczość: min 1mbar - Ciśnienie Dane techniczne: - Zakres pomiarowy: 50 bar (po stronie niskiego i wysokiego ciśnienia) ± 10% - Dokładność: ±0.5 % zakresu (±1 cyfra) - Rozdzielczość 0.01 bar ± 0,01% - Przeciążenie: 52 bar ± 1% - Temperatura NTC Dane techniczne - Zakres pomiarowy: -50 … +150 °C ± 10% - Dokładność: ±0.5°C - Rozdzielczość: 0.1 °C/0.1 °F |
| 30 | POMPA DO PRÓB SZCZELNOŚCI | 1 SZT | - Ciśnienie robocze: 6 MPa, 60 bar, 60 kg/cm² ± 10% - WYDAJNOŚĆ 174 l/h ± 10% - moc silnika: min 250 W 230V 50 Hz - Wyposażenie zestawu: - wąż ssący - wąż wysokociśnieniowy - wąż przelewowy - filtr ssący - pompa do prób ciśnieniowych |
| 31 | Giętarka kuszowa calowa ręczna | 1 SZT | - giętarka ręczna - komplet głowic do gięcia o wymiarach: 1/4'', 5/16'' , 3/8'', 1/2', 5/8'', 3/4'', 7/8'' - nóż - obcinak rur - gratownik - gradownik - walizka plastikowa |
| 32 | Rozdzielacz z rotametrami | 1 SZT | - ROZDZIELACZ 2 OBIEGI Z ROTAMETRAMI - 6 przyłączy do każdego obiegu |
| 33 | Zestaw manometrów R410/R32 na czynniki (R410/407/134/R32) z kompletem węży | 1 SZT | - blok dwuzaworowy z wziernikiem - dwa manometry o średnicy 80mm (klasa jakości 1.6) ze skalą na czynniki R32, R410a, R407c, R134a - 3 węże 150cm 1/4"SAE - 0÷38 bar; -0÷55 bar - Adapter: 2 x 5/16" - 1/4" - walizka |
| 34 | termostatyczny zawór rozprężny | 1 SZT | - Korpus zaworu kątowego, średnica wlotu 3/8 cała, średnica wylotu 1/2 cała, długość kapilary 1.5 m, maksymalne ciśnienie pracy 34 bar. Charakterystyka - Długość rurki kapilarnej [mm]: min 1.500 mm - Typ przyłącza wyrównawczego - Śrubunek - Typ przyłącza wlotowego - Śrubunek - Rozmiar wlotu: 3/8” - Maksymalne ciśnienie robocze: 34,0 bar - Typ przyłącza wylotowego - Śrubunek - Czynnik: R134a - Przegrzanie statyczne (SS): 5,0 - Zakres temperatury: -40 ~ 10 °C |
| 35 | Termoregulator manualny | 1 SZT | Parametry techniczne: - Zasilanie: 230VAC 50/60HZ - Dokładność pomiaru: 0.5°C - Czujnik sondy: NTC(10k)1% - Przepustowość kontaktu: 16A/250V(WE) - Zakres Temperatury Pracy: 0~70°C - Zakres regulacji temperatury: 5~35°C - Zakres wyświetlania temperatury: 0~40°C - Wyjście: przekaźnikowe - Podświetlany wyświetlacz - Czułość kontroli temperatury od 0,5°C do 5.0°C - Pomiar z dokładnością 0,5°C |
| 36 | manowakuometr | 1 SZT | - Obudowa: stal CrNi, polerowana - Przyłącze [cal]: 1/4" - Rodzaj przyłącza: dolne - Średnica [mm]: 63 - Zakres ciśnienia [bar]: -1 do +1,5 - Zakres temperatur: -20 - +60 - Wypełnienie: gliceryna |
| 37 | zestaw wierteł do metalu, betonu i drewna | 1 SZT | - bity, wiertła do betonu, wiertła do drewna, wiertła do metalu, uchwyty bitów, otwornice, klucze nasadowe |
| 38 | Suwmiarka elektroniczna | 1 SZT | - Wyświetlacz LCD - Zakres pomiarowy: 0-150mm z dokładnością 0.02mm - Materiał nierdzewny - Rodzaje pomiaru: zewnętrzny, wewnętrzny, głębokość - Pomiar w mm lub calach |
| 39 | Termometr elektroniczny z sondą | 1 SZT | - Termometr z sondą ze stali nierdzewnej - Długość przewodu: min1,5m - Czas pomiaru: min 99 min. - Sygnalizacja alarmem osiągnięcia ustawionej temperatury lub upływu czasu - Zakres pomiaru temperatury : 0°C do 250°C (32°F do 482°F) - Długość sondy: ok. 18 cm |
| 40 | Pionowa elektrownia wiatrowa 500W VAWT z maszem 6m. | 1 SZT | - Moc znamionowa (W): 500 - Napięcie znamionowe AC (V): 24 - Średnica wirnika (m): 1,4 - Ilość łopat: 5 - Startowa prędkość wiatru (m/s): 2,0 - Znamionowa prędkość wiatru (m/s): 8-9 - Graniczna prędkość wiatru (m/s): 40 - Znamionowa ilość obrotów (obr/min）: 80 - Materiał obudowy: żeliwo - Materiał łopaty śmigła: kompozyt - Maszt stalowy ocynkowany wysokość (m): 6 - Sugerowana konfiguracja akumulatorów: 12V 100Ah 2szt |
| 41 | Elektrownia Wiatrowo-Solarna 500W 24V Hybrydowa | 1 SZT | - Turbina Wiatrowa z trzema śmigłami - 2. Moc znamionowa: 300 (W ) - 3. Moc maksymalna: 310 (W) - 4. Znamionowe napięcie – 12 V - 5. Prędkość wiatru startowa: 2.0 m/s - 6. Znamionowa prędkość wiatru: 10,3 m/s - 7. Prędkość maksymalna wiatru: 50 m/s - 8. Średnica wirnika: 1,35 m - 9. Ilość łopat wirnika: 3 szt - 10. Materiał śmigieł: włókna nylonowe - 11. Typ generatora: trzy fazowy z magnesami stałymi - 12. Typ magensów NdFeB - 13. Obudowa: aluminium odlew ciśnieniowy - 14. Temperatura pracy: -40, +80 St C - 15. Waga - 6,5 kg Nett - Parametry techniczne Modułu PVMoc maksymalna [Pmax] 100 W - Napięcie maksymalne (układ otwarty) [Uoc] 22,2 V - Napięcie znamionowe układu [U] 12 V - Napięcie w punkcie mocy maksymalnej [Ump] 17,9 V - Prąd w punkcie mocy maksymalnej [lmp] 5,57 A - Prąd zwarcia [Isc] 5,94 A - Tolerancja mocy 0-3% (dodatnia) - Rama to anodowane aluminium - Kontroler 12V/24V 20A - Moc maksymalna : 500W max - Napięcie akumulatora: DC 12V/24V - Maksymalny prąd wyjściowy: ≥20A - Napięcie wyjściowe: 14.2±0.3V (28,4±0.3V) - Układ wyposażony w hamulec turbiny włączający się przy zbyt silnym wietrze - Gwarancja 2 lata |
| 42 | Urządzenie bezprzewodowe pozwalające monitorować funkcjonowanie instalacji fotowoltaicznej współpracujące z inwerterem | 2 SZT | - Komunikacja z falownikiem: bezprzewodowo na częstotliwościach radiowych - Liczba falowników: maks. 6 urządzeń - Zasięg komunikacji: maks. 30m - Zasilanie: AC 100-240 V~50/60 Hz, 0.15 A DC 4,5 V, 0,1 A - Typ baterii: AA bateria alkalinowa - Miejsce instalacji: wewnątrz budynku - Gwarancja 12 miesięcy |
| 43 | Inwerter 1- fazowy 1kW | 2 SZT | - Inwerter/falownik sieciowy on-grid o mocy 1000W. - Model 1-fazowy, na 1 string z 1 punktem MPPT. - Gwarancja 10 lat. |
| 44 | KLEMA MOCOWANIE | 75 SZT | - Klema do mocowania paneli PV w ramie 35mm. - Materiał wykonania: Aluminium - Wysokość ramy: 35 mm - Długość: 50 mm - Komplet zawiera: klemę Al, śrubę A2 i nakrętkę A2 (wpust przesuwny) - A2 - to oznaczenie stali nierdzewnej 304 |
| 45 | MATA GRZEJNA GRZEWCZA | 3 SZT | - Specyfikacja maty grzejnej: napięcie zasilania: 230V - moc jednostowa: 170W/m2 - typ zasilania: jednostronne - zastosowanie: pod płytki ceramiczne/kamienne - całkowita moc grzewcza: 170 W - powierzchnia grzewcza: 1 m2 - wymiary fizyczny/wymiary grzewczy maty: 0,5 x 2 m - podłoże nośne: siatka z włókna szklanego (samoprzylepna) - przewód zasilający: 4 m - grubość maty: 3 mm - stopień ochrony: II, IPX7 |
| 46 | Miedź fi 9,52 | 10 SZT | - Średnica zewnętrzna 3,8", Średnica zewnętrzna 9,52 [mm], Grubość ścianki 0,8[mm], Grubość izolacji 6,00 [mm]. Rura miedziana chłodnicza w otulinie 3/8'', Rura miedziana zgodna ze normą EN 12735-1, przeznaczona do dystrybucji czynników R407 i R410. Materiał: Stop miedzi C12200 Cu-DHP, odtleniona fosforowo, hartowana, w krążkach. Skład chemiczny: - Cu≥99,90%; maksymalna dopuszczalna ilość fosforu = 0,015% ÷ 0,040%. |
| 47 | Miedź fi12 mm | 10 SZT | - Rura miedziana miękka chłodnicza w otulinie 3/8''. Średnica zewnętrzna 1,2", Średnica zewnętrzna 12,70 [mm], Grubość ścianki 0,8[mm], Grubość izolacji 6,00 [mm] |
| 48 | Miernik uniwersalny | 5 SZT | - Napięcie stałe DC: 200 mV/20 V/200 V/1000 V ±(0,5%+1) - Napięcie zmienne AC: 2 V/200 V/1000 V ±(0,8%+3) - Natężenie prądu stałego DC: 2 mA/200 mA/20 A ±(0,8%+1) - Natężenie prądu zmiennego AC: 2 mA/200 mA/20 A ±(1%+3) - Rezystancja: 200 Ohm/2 kOhm/200 kOhm/2 MOhm/20 MOhm ±(0,8%+1) - Pojemność: 20 nF/200 nF/2 µF/100 µF ±(2,5%+5) - Indukcyjność: 2 mH/20 mH/200 mH/20 H; ±(2%+10) - Test diod - Sprawdzanie ciągłości obwodu - Sprawdzanie hFE tranzystorów |
| 49 | Moduł wifi ShineWiFi | 2 SZT | - Moduł Wifi-S do monitoringu parametrów pracy inwertera - kompatybilny z inwerterem w poz. 43 - - możliwość przechowywania danych min 30 dni po utracie połączenia - - aktualizacja informacji po odzyskaniu połączenia internetowego - - konfiguracja poprzez aplikację lub Komputer - - instalacja plug-and-play |
| 50 | Nożyce do ucinania kabli | 3 SZT | - długość całkowita: min 240 mm - max. średnica ciętego przewodu: 8 mm |
| 51 | Oprogramowanie projektowe BlueSol Design | 1 SZT | - Modelowanie systemu PV - Modelowanie schematu systemu w każdym szczególe - Korzystanie z kreatorów lub bezpośredniego montażu - Edycja programu poprzez drzewo kopiowania i wklejania - Możliwość łatwego osiągnięcia dowolnej konfiguracji systemu - Tworzenie szablonów układu - Panele, kable i elementy elektryczne - Obliczanie spadków napięcia na przewodach - Kontrola elementów elektrycznych - Automatyczna wielkość elementów elektrycznych - Archiwum do przechowywania najczęściej używanych komponentów - Zestawienie komponentów elektrycznych - Zintegrowany System CAD - Import planimetrii tła jako DXF, DWG lub obrazu - Rozmieszczanie modułów i łańcuchów, kabli, paneli, falowników i podłączeń do sieci - Wkład w pobliżu przeszkód - Sprawdzanie wyników w zintegrowanym systemie 3D - Eksport do pliku DWG - Układ 3D - Wizualizacja 3D układu - Symulacja cieniowania w pobliżu przeszkód - Ocena napromieniowaniami na powierzchni - Eksport do pliku DWG lub obrazu - Schemat elektryczny - Automatycznie tworzony - Edytowalny za pomocą narzędzi CAD - Eksport do pliku DWG - Wizards - Wymiarowanie systemu fotowoltaicznego - Określenie kabli - Dobór elementów elektrycznych - Wstawienie modułu - Wejścia kablowe - Położenie na całym świecie - NASA World Wide Naświetlanie SSE - Wstawienie nowych danych napromieniowania przez użytkownika - Importowanie z napromieniowaniami od PVGIS - Mapy internetowe – wsparcie - Ocena ekonomiczna - Szczegółowa analiza ekonomiczna - W celu dostosowania do potrzeb różnych krajów - Stworzenie dokumentacji projektowej - Domyślne oraz stworzenie szablonów dokumentów - Zintegrowany procesor tekstu |
| 52 | Klucze do montażu złącz solarnych | 6 SZT | - Rodzaj: MC4, - Waga: 0,01, - Materiał: PPO (polipropylen), - Zastosowanie: montaż i demontaż złącz MC4, - Kolor: niebieski, - certyfikaty TUV i ETL. - Wymiary kluczy: - długość: min. 115 mm. |
| 53 | panel fotowoltaiczny | 3 SZT | - Panel fotowoltaiczny monokrystaliczny o mocy 20W z regulatorem ładowania 10A LCD i kablem - Gwarancja 2 lata. - Parametry techniczne: - Napięcie otwartego obwodu 19,1 V - Napięcie optymalne 16,2 V - Natężenie optymalne 1,23 A - Natężenie zwarciowe 1,47 A - Moc maksymalna (teoretyczna) 20W, Puszka z kablami MC4, - W zestawie: - 1. Panel fotowoltaiczny 20W monokrystaliczny - 2. Regulator ładowania 10A z LCD i 2 portami USB - 3. Kabel do połączenia panela z regulatorem długość 1,5 metra. - 4. Kabelki z krokodylkami o długości 35cm do podłączenia akumulatora |
| 54 | pompa obiegowa 12V | 3 SZT | - Napięcie zasilania: 12V DC - Moc: 17W - Napięcie sterowania: 6-24V DC - klasa szczelności obudowy: IP20 - Max.ciśni. robocze instalacji: 4 Bar - Max. przepływ: 9l/min - Max.temp. pracy: do105 st.C - Wysokość podn.: do 5m |
| 55 | PROFIL MONTAŻOWY SZYNA PV20 | 20 SZT | - SZYNA MONTAŻOWA DO PANELI FOTOWOLTAICZNYCH 40x40 mm - DŁUGOŚĆ 2070 mm ±5mm wraz z 1 sztuką łącznika szyny ze śrubami i nakrętkami - Wykonany z aluminium gat. 6060 T6 - Waga: ~0,8 kg/m - Kanał górny na wpust przesuwny kwadratowy M8 - Kanał dolny na śrubę z łbem sześciokątnym M10 |
| 56 | Przewody fotowoltaiczne 4mm2 | 100 SZT | - Kabel solarny (fotowoltaiczny) 2,5 mm2. - Czas życia w instalacji min 25 lat - Struktura: - Przewodnik: elastyczna linka miedziana cynowana elektrolitycznie - Wypełnienie: sieciowany strumieniem elektronów polimer LSZH-FR - Płaszcz: sieciowany strumieniem elektronów polimer LSZH-FR - Izolacja: podwójna - Certyfikaty: TUV, CE - Napięcie maksymalne układu DC: 1800 |
| 57 | Przewód LGY 1,5- zestaw czerwony, czarny, niebieski, żółtozielony | 800 SZT | - Przewód LGY 1x1,5 mm2 750V |
| 58 | Rozdzielnia natynkowa | 10 SZT | - Rodzaj: rozdzielnice natynkowe - Liczba rzędów: 1 - Szyna TH35 (DIN): 1x8 - Zaciski PE/N: tak; PE: 2x(1-10)mm²​ + 3x(1-16)mm²; N: 2x(1-10)mm² + 3x(1-16)mm²; - Rodzaj drzwi: przezroczyste przyciemniane - Liczba drzwi: 1 - Rodzaj zamka: zatrzask - Możliwość plombowania: tak - Rodzaj materiału: poliwęglan (PC), tworzywo sztuczne ABS - Napięcie znamionowe: 400 V - Sposób montażu: natynkowy - Liczba modułów 18mm: 8 - Stopień ochrony: IP65 - Odporność uderzeniowa: IK08 - Odporność na promieniowanie UV: tak - Wymiary (szer. × wys. × gł.): 220 × 168 × 112,5 mm - Certyfikaty: CE - Normy: IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24 |
| 59 | Rozłącznik do instalacji | 2 SZT | - urządzenie mocowane na stałe - liczba biegunów: 2 - rodzaj przyłącza obwodu głównego: połączenie śrubowe - stopień ochrony (IP): 20 - znamionowy prąd ciągły Iu [A]: 12 - maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue [V]: 900 |
| 60 | Sterownik grzałek DC | 2 SZT | - Regulator /kontroler /sterownik - grzałki do paneli baterii solarnych słonecznych MPPT PWM - Moc max: 2kW. - Maksymalne napięcie paneli 400V. - Zasilanie regulatora od 11 do 14,4V |
| 61 | sterownik regulator prądu pomiar 3-faz | 1 SZT | - Trójfazowy pośredni pomiar prądu. - Jednofazowe wykrywanie napięcia. - Ocena mocy czynnej w poszczególnych fazach. - Regulacja na podstawie sumy mocy (sumarycznej nadwyżki) wszystkich trzech faz lub na podstawie nadwyżki w każdej fazie. - Czas dynamicznej odpowiedzi sterownika max 10 s. - 4 uniwersalne wejścia ANDI do przyłączenia zewnętrznych przekładników prądowych, wyjść impulsowych zewnętrznych liczników energii elektrycznej oraz analogowych czujników temperatury. - Wejście DQ do przyłączenia do czterech cyfrowych czujników temperatury. - Oddzielne moduły: pomiarowy i regulatora. - Zintegrowany interfejs sieciowy do konfiguracji i monitoringu sterownika przy użyciu zwykłej przeglądarki internetowej. - Moduł czasu rzeczywistego podtrzymywany baterią litową. - Statystyki dzienne, tygodniowe, miesięczne i roczne. - Zintegrowana karta microSD. - Aktualizacja oprogramowania firmowego. |
| 62 | Suwmiarka analogowa | 5 SZT | - Zakres pomiarów: od 0-150mm - Wyprodukowana ze stali nierdzewnej - Rodzaje pomiaru zewnętrzny/wewnętrzny/głębokość - -Pomiar w mm i calach |
| 63 | Wkrętarki akumulatorowe akumulator litowo jonowy | 3 SZT | - akumulator: litowo-jonowy maks. 20 V (2,0 Ah) - znamionowe obroty biegu jałowego: 1. bieg: 400 obr./min / 2. bieg: 1400 obr./min - wstępny wybór: 25 poziomów momentu obrotowego + poziom wiercenia - wielkość uchwytu wiertarskiego: Ø maks. 13 mm - blokada: automatyczna - ładowarka |
| 64 | Zabezpieczenie Nadnapięciowe DC | 6 SZT | - Napięcie pracy trwałej - 600V DC - Prąd znamionowy wyładowczy 8/20 us - 20kA - Graniczny prąd znamionowy wyładowczy 8/20 us - 40kA - Napięciowy poziom ochrony - 2,6kV |
| 65 | Zabezpieczenie nadprądowe AC | 5 SZT | - Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa: 6000 A, zgodnie z PN-EN 60898-1, - klasa ograniczenia energii: 3, - napięcie znamionowe łączeniowe: 230/400 V AC - wyłącznik jednobiegunowy, 400 V AC - wyłącznik wielobiegunowy, - możliwość stosowania w obwodach prądu stałego, - szeroki zakres akcesoriów, - możliwość podłączenia za pomocą szyn grzebieniowych pionowych i poziomych, - zaciski klatkowe: drut do 25 mm2, linka do 16 mm2, - stopień ochrony: IP2X dla zacisków, IP40 dla aparatu zabudowanego w rozdzielnicy. - Stopień ochrony: IP2x - charakterystyka wyzwalania: B - Prąd znamionowy: 16 - Liczba biegunów: 1 - Napięcie znamionowe: 230V |
| 66 | Zabezpieczenie nadprądowe DC | 10 SZT | - podstawa bezpiecznikowa 10x38: max 32A 1000V DC - Prąd znamionowy (In): MAX 32A - Liczba biegunów: 2P - Pojemność zacisku: 0,5-10mm2 - Sposób montażu: szyna TH-35 - Napięcie znamionowe(Un): 1000V DC - Liczba modułów - 2 |
| 67 | Zaciskarka tulejek | 3 SZT | - Materiał: hartowana stal węglowa, rękojeść wykończona antypoślizgowym tworzywem - Przekrój kabla w zaciskanych tulejkach: 0.25-6mm² - dopasowanie automatyczne - Profil przekroju zaciśniętej tulejki: czworokąt z karbowaniem |
| 68 | 2 zestawy paneli po 4 szt = 8 szt | 2 zest. | - Panel polikrystaliczny - Wydajność: min. 19,5% - Moc maksymalna: 320 W - Wymiary (WxSxG): 1678x1002x40 mm - Prąd maksymalny: 9,57 A - Napięcie maksymalne: 34 V - Prąd zwarcia: 9,96A - Maksymalne napięcie systemowe: 1000 V DC - Voc: 41,47 V |
| 69 | Złącza MC4 | 200 SZT | - Kategoria: Złącza PV - Długość [mm] 54 - Kąt wtyk/złącze180° (poziomo) - Liczba styków 1 - Liczba torów stykowych 1 - Materiał obudowy Tworzywo sztuczne - Napięcie znamionowe [V] 2 1000 - Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego [mm2] do 6 |

13. Symbole wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

44190000-8 Różne materiały budowlane

44160000-9 Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne elementy

39241130-3 Noże specjalistyczne

44512400-6 Nożyce do cięcia drutu

44512210-7 Obcęgi

42131000-6 Krany, kurki i zawory

44192100-3 Pianka z PCV

42660000-0 Narzędzia do lutowania na miękko, lutowania na twardo, obróbki powierzchni oraz maszyny i urządzenia do natryskiwania na gorąco

42511110-5 Pompy grzewcze

34941100-6 Pręty

44512200-4 Szczypce

09331100-9 Kolektory słoneczne do produkcji ciepła

31731100-0 Moduły

30237140-2 Płyty główne

38622000-1 Lustra

44321000-6 Kabel

38412000-6 Termometry

38552000-9 Mierniki elektroniczne

35125100-7 Czujniki

42923110-6 Wagi

42122450-9 Pompy próżniowe

39226210-7 Butle

31600000-2 Sprzęt i aparatura elektryczna

44511000-5 Narzędzia ręczne

44512000-2 Różne narzędzia ręczne

34999200-8 Rozdzielacze sygnału antenowego

44510000-8 Narzędzia

38410000-2 Przyrządy pomiarowe

31121340-5 Elektrownie wiatrowe

14715000-6 Miedź

43611300-2 Nożyce wiertnicze

48322000-1 Pakiety oprogramowania graficznego

48326000-9 Pakiety oprogramowania do odwzorowywania

44334000-0 Profile

48961000-2 Sterowniki Ethernet

31211300-1 Bezpieczniki