| INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJĄCEGO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OBIEKT BUDOWLAN | ESTRADA PLENEROWA NA PLANTACH MISTRZEJOWICKICH |  |  |
| ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO | Województwo małopolskie, powiat m. Kraków, gmina m. Kraków, obręb 2, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, dz. nr 28/195, Planty Mistrzejowickie |  |  |
| KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO | Kategoria VIII - inne budowle; |  |  |
| NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ: NAZWA I NUMER OBRĘBU: NUMERY DZIAŁEK: | JEDN. EWID.: NOWA HUTA OBR.EWID.: 2 DZ. NR: 28/195 |  |  |
| INWESTOR | Gmina Miejska Kraków - Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie Ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków |  |  |
| ADRES JEDNOSTKA PROJEKTOWA | TCE STRUCTURAL DESIGN & CONSULTING ul. Dominikanów 14, 31-409 Kraków tel. 516 838 279, 606 214 589 |  |  |
| DATA OPRACOWANIA | 1.10.2024 |  |  |
| PROJEKTANT GŁÓWNY | TYTUŁ, IMIĘ, NAZWISKO | NR UPRAWNIEŃ | PIECZĄTKA, PODPIS |
| ARCHITEKTURA | mgr inż. arch. Maria Mik-Piwowar | MPOIA/008/2013 |  |

OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO

# 1. Dane ogólne:

#### Przedmiotowa estrada zlokalizowana jest na terenie parku miejskiego jaki tworzą Planty Mistrzejowickie. Ma formę sceny- podestu na rzucie prostokąta wykonanej z podłogi z desek drewnianych na konstrukcji stalowej, zadaszonej dachem jednospadowym o konstrukcji stalowej i pokryciu z blachy falistej, wspartym na słupach stalowych. Dach wznosi się w kierunku północnym, tj frontowym sceny.

Na poziom sceny prowadzą dwie pary ażurowych schodów stalowych, bez poręczy – jedne od strony frontowej sceny- północnej, oraz drugie od strony południowej.

Teren wokół sceny jest utwardzony kostką brukową. Od strony północnej i wschodniej przylega do większej utwardzonej nawierzchni tworzącej przestrzeń widowni  oraz alejkę spacerową od strony bloków mieszkalnych. W tej przestrzeni znajdują się również obiekty małej architektury- ławki typu „antywandal” oraz kosze na śmieci. Od strony południowej i zachodniej utwardzona nawierzchnia tworzy rodzaj opaski dla sceny o szerokości ok. 1,2m, a w dalszej części przechodzi w nawierzchnię trawiastą.

Konstrukcja stalowa sceny oraz jej zadaszenie mają odcień bordowo-brązowy.

#### 2. Dane szczegółowe:

#### Wymiary sceny: 7,99 x 7,52 m;

Powierzchnia sceny: 60,1 m2;

Dach: jednospadowy, o kącie nachylenia 7 st;

Wysokość sceny: 44 – 73 cm;

Wysokość dachu: 13,72 - 5,15 m;

Rzędna poziomu 0,00 sceny: 252,01 m.n.p.m.

#### 2. Dane konstrukcyjno-materiałowe

- podest z profili stalowych na słupach stalowych – zgodnie z ekspertyzą konstrukcyjną stanowiącą integralną część opracowania;

- zadaszenie z kratownic stalowych na słupach stalowych – zgodnie z ekspertyzą konstrukcyjną stanowiącą integralną część opracowania;

- pokrycie dachu z blachy falistej;

Opracowała:

mgr inż. arch. Maria Mik-Piwowar