|  | TCE STRUCTURAL DESIGN & CONSULTING ul. Dominikanów 14, 31-409 Kraków tel. 516 838 279, 606 214 589 |
| --- | --- |

Ekspertyza stanu technicznego estrady na Plantach Mistrzejowickich pod kątem projektowanych prac remontowych

Zamawiający:

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Ul. Reymonta 20

30-059 Kraków

Zespół autorski:

mgr inż. Barbara Łabuzek

dr hab. inż. Rafał Szydłowski

Kraków, wrzesień 2024

- Spis treści

1.	Przedmiot, cel i zakres opracowania	3

2.	Podstawy formalne i merytoryczne opracowania	3

3.	Opis ogólny estrady	4

4.	Opis elementów konstrukcyjnych	6

5.	Analiza statyczno-wytrzymałościowa	12

5.1	Zestawienie obciążeń	12

5.2	Analiza statyczno-wytrzymałościowa płatwi LR50×5	14

5.3	Analiza statyczno-wytrzymałościowa kratownicy głównej K1	16

6.	Ocena stanu technicznego	19

7.	Wytyczne w zakresie naprawy	24

8.	Wnioski i zalecenia	25

Załącznik – 1	Rysunki

E-01 Rzut konstrukcji podestu

E-02 Rzut konstrukcji dachu

E-03 Rzut płatwi dachowych

E-04 Przekroje i kratownice

Załącznik – 2	Wyniki wymiarowania płatwi

Załącznik – 3	Wyniki wymiarowania kratownicy

Załącznik – 4	Dokumenty formalno-prawne

# Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza stanu technicznego estrady na Plantach Mistrzejowickich pod kątem projektowanych prac remontowych.

Zakres opracowania obejmuje:

- inwentaryzację konstrukcji estrady,

- opis ogólny estrady,

- opis elementów konstrukcyjnych,

- analizę statyczno-wytrzymałościową elementów konstrukcyjnych,

- określenie wytrzymałości konstrukcji zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami,

- ocenę stanu technicznego,

- opracowanie wytycznych w zakresie naprawy,

- opracowanie wniosków i zaleceń.

# Podstawy formalne i merytoryczne opracowania

Zamówienie dla firmy TCE Structural Design & Consulting wystawione przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie Ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków.

Wizja lokalna 26 i 30 sierpnia, 6 września.

Inwentaryzacja architektoniczna.

PN EN 1990 październik 2004: Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.

PN EN 1991-1-1 październik 2004: Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach.

PN EN 1991-1-3 październik 2005: Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-3: Oddziaływania ogólne. Obciążenie śniegiem.

PN EN 1991-1-4: Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania wiatru.

PN-EN-1993-1-1 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1: reguły ogólne i reguły dla budynków, czerwiec 2006,

PN-EN 1992-1-1: 2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1. Reguły ogólne i reguły dla budynków.

# Opis ogólny estrady

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza stanu technicznego konstrukcji estrady zlokalizowanej na plantach Mistrzejowickich. Na rysunku 3.1 pokazano lokalizację estrady. Ogólny widok estrady pokazano na rysunku 3.2, a jej geometrię na rysunkach E-01 do E-04 w załączniku 1.

Estrada to wiata wykonana w technologii konstrukcji stalowej z podestem wykończonym deskami. Estradę rozplanowano na rzucie prostokąta o wymiarach rzutu podestu 7,52×7,99 m. Rzut podestu pokazano na rysunku 3.3. Na podest prowadzą schody stalowe zlokalizowano w przedniej oraz tylnej części podestu.

Konstrukcję dachu stanowią kratownice stalowe wraz z płatwiami z kątowników, na których zamontowano pokrycie. Dach wykonano jako jednospadowy o kącie nachylenia 7°. Wymiary rzutu dachu wynoszą 8,76×9,03 m, a maksymalna wysokość konstrukcji (mierząc od poziomu sceny ±0,00 m) 4,35 m. Całkowita wysokość konstrukcji od poziomu terenu wynosi 5,12 m.

Rys. 3.1 Lokalizacja estrady na Plantach Mistrzejowickich.

Rys. 3.2 Widok estrady na Plantach Mistrzejowickich.

Rys. 3.3 Rzut podestu estrady.

# Opis elementów konstrukcyjnych

W trakcie wizji lokalnej przeprowadzono szczegółową inwentaryzację geometryczną wraz z rozpoznaniem elementów konstrukcyjnych. Na rysunkach E-01 do E-04 w załączniku 1 zamieszczono szczegółowe rysunki konstrukcji estrady.

Estrada to wiata wykonana w technologii konstrukcji stalowej z podestem wykończonym deskami. Podest estrady rozplanowano na rzucie prostokąta o wymiarach rzutu podestu 7,52×7,99 m. Wysokość podestu wynosi od 0,52 m do 0,73 m nad poziomem terenu.

Konstrukcję podestu wykonano z podwójnych profili C120 zespawanych półkami. Konstrukcję stanowią słupki z podwójnych ceowników 2×C120 rozmieszczonych w kierunku poprzecznym estrady w rozstawach: 1,94; 2,0; 2,0 oraz 1,94 m, a w kierunku podłużnym w rozstawach: 2,54; 2,54 oraz 2,41 m. Bezpośrednio na słupkach przyspawano belki z podwójnych ceowników 2×C120 tworząc ruszt, na którym zamontowano poszycie z desek.

Rys. 4.1 Widok konstrukcji podestu.

Schody prowadzące na estradę wykonano z profili analogicznych jak konstrukcja stalowa podestu. Belki policzkowe stanowią podwójne profile C120 zespawane półkami, a stopnie wykonano z pojedynczych profili C120.  Na rysunkach 4.1 do 4.3 pokazano widok konstrukcji podestu oraz schodów prowadzących na podest.

| Rys. 4.2 Widok schodów prowadzących na podest od frontowej strony estrady. | Rys. 4.3 Widok schodów prowadzących na podest od tylnej strony estrady. |
| --- | --- |

Na rysunku 4.4 zamieszczono schemat konstrukcji rzutu dachu. Konstrukcję nośną zadaszenia stanowią stalowe słupy z profili okrągłych RO110 o średnicy 110 mm. W kierunku poprzecznym (z wyjątkiem tylnej ściany estrady) słupy rozmieszczono w rozstawie 8,10 m, a w tylnej części w rozstawie 4,05+4,05 m. W kierunku podłużnym słupy rozmieszczono co 2,45; 2,54 oraz 2,41 m. Słupy nie są bezpośrednio wsparte na gruncie, a są przyspawane płaskownikami do słupków stanowiących konstrukcję podestu. Widok mocowania słupów zadaszenia do słupków podestu pokazano na rysunkach 4.5 i 4.6.

Do słupów stalowych zamocowano kratownice. Kratownice główne oznaczono jako kratownica K1 oraz w tylnej części kratownica K2. Widok kratownicy K1 pokazano na rysunkach 4.7 i 4.8.

Kratownicę K1 wykonano o pasach równoległych o całkowitej wysokości 0,42 m (mierząc po krawędzi zewnętrznej). Pas dolny wykonano z profilu kątowego LR60×6 z dodatkowym prętem f16 mm ze stali gładkiej. Kątownik obrócono o 45°, a pomiędzy półki wspawano pręt stalowy. Widok pasa dolnego od spodu pokazano na rysunku 4.8.

Rys. 4.4 Schemat rzutu dachu estrady.

| Rys. 4.5 Widok mocowania słupów zadaszenia do słupków podestu – słup pośredni. | Rys. 4.6 Widok mocowania słupów zadaszenia do słupków podestu – słup narożny. |
| --- | --- |

Rys. 4.7 Widok kratownicy K1 i kratownicy K2.

Rys. 4.8 Widok pasa dolnego (od spodu) kratownicy K1.

Rys. 4.9 Widok pasa górnego kratownicy K1.

Pas górny kratownicy wykonano z kątownika LR75×6. Pasy górne przedłużono poza obrys słupów tworząc okap. Widok fragmentu pasa górnego pokazano na rysunku 4.9. Krzyżulce kratownicy wykonano z prętów f18 mm ze stali gładkiej.

Kratownicę K2 wykonano z analogicznych profili jak kratownicę K1. Rozpiętość kratownicy jest o połowę mniejsza ze względu na dodatkowy słup podpierający dach estrady, zlokalizowany w tylnej części.

Elementy drugorzędne (usztywniające) wsparte na kratownicach K1 i K2 stanowią kratownice K3. Kratownice K3 zostały wspawane pomiędzy pasy dolne i górne kratownic K1 i K2.

Kratownicę K3 wykonano o pasach równoległych o całkowitej wysokości 0,36 m (mierząc po krawędzi zewnętrznej). Pas dolny wykonano z profilu kątowego LR50×5, pas górny kratownicy wykonano z profilu kątowego LR50×5, a krzyżulce z kątownika LR40×4. Sposób oparcia kratownicy K3 na kratownicy K1 pokazano na rysunku 4.10.

Rys. 4.10 Widok oparcia kratownicy K3 pomiędzy pasami kratownicy K1.

Bezpośrednie podparcie pokrycia – blachy trapezowej T14 o gr. 0,75 mm stanowią płatwie z kątowników LR50×5 ułożonych na kratownicach głównych oraz kątowników LR35×2,5 ułożonych prostopadle.

# Analiza statyczno-wytrzymałościowa

## Zestawienie obciążeń

Obciążenia, które należy uwzględnić w ocenie określenia nośności istniejącej konstrukcji estrady pod kątem planowanych prac remontowych to: obciążenie ciężarem pokrycia oraz obciążeniem od śniegu i wiatru.

- Współczynniki bezpieczeństwa przyjęto zgodnie z [4].

- G = 1,35 – dla obciążeń stałych dodatkowych,

- Q = 1,50 – dla obciążeń zmiennych.

Obciążenie śniegiem – 2 strefa obciążenia śniegiem:

Obciążenie śniegiem zestawiono zgodnie z zaleceniami przedstawionymi 
w [6]. Charakterystyczną wartość obciążenia śniegiem Sk, odniesioną do rzutu dachu na powierzchnię poziomą, obliczono wg wzoru:

- Sk= Qk×C,

gdzie przyjęte Qk równe 1,2 kN/m2 odpowiada III strefie obciążenia śniegiem, 
w której znajduje się Kraków zgodnie z mapą zawartą w [6].

Sk= 1,2×0,8=0,72 kN/m2 –wartość charakterystyczna obciążenia śniegiem.

Tab. 5.1 Zestawienie obciążenia od śniegu.

Oddziaływanie wiatru – dach płaski

Tab. 5.2 Wartość szczytowa prędkości wiatru.

Tab. 5.3 Obciążenie od wiatru na dach wiaty.

Tab. 5.4 Zestawienie obciążeń na płatew.

## Analiza statyczno-wytrzymałościowa płatwi LR50×5

Płatew z profili kątowego LR50×5 zamodelowano jako belkę trójprzęsłową z przewieszeniami z obu stron o rozpiętościach (długościach przęseł i przewieszeń): 0,69+2,43+2,56+2,46+0,69 m. Widok płatwi wraz z obciążeniami o wartościach charakterystycznych z uwzględnieniem redukcji dla kombinacji charakterystycznej  (dla kombinacji wymiarującej) zgodnie z tabelą 5.4 pokazano na rysunku 5.1, na rysunku 5.2 widok płatwi wraz z obciążeniami o wartościach obliczeniowych, a na rysunkach 5.3 do 5.5 wykresy sił wewnętrznych: momentów zginających, sił podłużnych oraz sił ścinających. Na rysunku 5.6 pokazano wykres ugięcia.

Rys. 5.1 Widok modelu płatwi wraz z obciążeniem o wartości charakterystycznej (dla kombinacji wymiarującej).

Rys. 5.2 Widok modelu płatwi wraz z obciążeniem o wartości obliczeniowej (dla kombinacji wymiarującej).

Rys. 5.3 Wykres momentów zginających dla stanu granicznego nośności (dla kombinacji wymiarującej).

Rys. 5.4 Wykres sił podłużnych dla stanu granicznego nośności (dla kombinacji wymiarującej).

Rys. 5.5 Wykres sił poprzecznych dla stanu granicznego nośności (dla kombinacji wymiarującej).

Rys. 5.6 Ugięcia płatwi.

W tabeli 5.7 zamieszczono wyniki wymiarowania dla płatwi, a w załączniku 2 zamieszczono szczegółowe wyniki wymiarowania. Wytężenie płatwi wynosi maksymalnie 89%. Nośność płatwi jest wystarczająca.

Tab. 5.5 wyniki wymiarowania dla płatwi.

## Analiza statyczno-wytrzymałościowa kratownicy głównej K1

Kratownicę K1 zamodelowano zgodnie z opisaną geometrią w punkcie 4. Widok modelu kratownicy K1 pokazano 5.7. Na rysunku 5.8 i 5.9 pokazano widok kratownicy wraz z obciążeniami o wartościach odpowiednio charakterystycznych o obliczeniowych dla kombinacji wymiarującej ze względu na obciążenie śniegiem. Na rysunkach 5.10 i 5.11 pokazano widok kratownicy wraz z obciążeniami o wartościach odpowiednio charakterystycznych (z uwzględnieniem redukcji dla kombinacji charakterystycznej) oraz obliczeniowych dla kombinacji wymiarującej ze względu na obciążenie od wiatru. Na rysunkach 5.12 i 5.13 pokazano wykresy sił podłużnych odpowiednio dla kombinacji z uwzględnieniem śniegu i wiatru, a na rysunkach 5.14 i 5.15 ugięcia. Wyniki wymiarowania zamieszczono w tabelach 5.6 i 5.7, a szczegółowe wyniki wymiarowania kratownicy K1 zamieszczono w załączniku 3.

Rys. 5.7 Model kratownicy K1.

Rys. 5.8 Model kratownicy K1 wraz obciążeniem o wartości charakterystycznej dla kombinacji obc. stałe + śnieg.

Rys. 5.9 Model kratownicy K1 wraz obciążeniem o wartości charakterystycznej dla kombinacji obc. stałe + wiatr.

Rys. 5.10 Model kratownicy K1 wraz obciążeniem o wartości obliczeniowej dla kombinacji obc. stałe + śnieg.

Rys. 5.11 Model kratownicy K1 wraz obciążeniem o wartości obliczeniowej dla kombinacji obc. stałe + wiatr.

Rys. 5.12 Wykres sił podłużnych dla kombinacji obc. stałe + śnieg.

Rys. 5.13 Wykres sił podłużnych dla kombinacji obc. stałe + wiatr.

Rys. 5.14 Wykres ugięć dla kombinacji obc. stałe + śnieg.

Rys. 5.15 Wykres ugięć dla kombinacji obc. stałe + wiatr.

Tab. 5.6 Wyniki wymiarowania kratownicy dla kombinacji obc. stałe + śnieg.

Tab. 5.7 Wyniki wymiarowania kratownicy dla kombinacji obc. stałe + wiatr.

Maksymalne wytężenie wynosi 99% w przypadku kombinacji ze śniegiem oraz 94% w przypadku kombinacji z wiatrem. Nośność kratownicy jest wystarczająca.

# Ocena stanu technicznego

Podczas prac inwetaryzacyjnych wykonano szczegółowy przegląd konstrukcji estrady zarówno w zakresie podestu jak i zadaszenia. W trakcie przeglądu stwierdzono następujące uszkodzenia:

- zawilgocenie desek stanowiących podest drewniany (rys. 6.1),

- widoczne uszkodzenie powłok malarskich na stalowych schodach (rys. 6.2 i 6.3),

- widoczne uszkodzenie powłok malarskich na konstrukcji stalowej podestu (rys. 6.4),

- korozja dolnej części słupów stalowych (rys. 6.4 do 6.6),

- uszkodzenie powłok malarskich na kratownicach (rys. 6.7),

- ubytki w blasze trapezowej oraz widoczne ogniska korozji (rys. 6.8).

Rys. 6.1 Widoczne zawilgocenie desek podestu.

Rys. 6.2 Widoczne uszkodzenie powłok malarskich na schodach.

Rys. 6.3 Widoczne uszkodzenie powłok malarskich na schodach.

Rys. 6.4 Widoczne uszkodzenie powłok malarskich na konstrukcji podestu i słupie.

Rys. 6.5 Korozja i całkowity ubytek fragmentu słupa.

Rys. 6.6 Korozja i całkowity ubytek fragmentu słupa.

Rys. 6.7 Widoczne ubytki powłoki malarskiej na kratownicach.

Rys. 6.8 Ubytek w blasze trapezowej.

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji uszkodzeń stwierdza się, że stan techniczny konstrukcji jest dostateczny. Aktualnie konstrukcja nie stanowi zagrożenia bezpieczeństwa podczas użytkowania. Jednak liczne uszkodzenia głównie konstrukcji stalowej będą powodować jej niszczenie, a ostatecznie doprowadzą do znacznie gorszego stanu technicznego.

Aktualnie ocenia się stan techniczny jako dostateczny. Konieczne jest wykonanie prac naprawczych/zabezpieczających.

# Wytyczne w zakresie naprawy

Ze względu na zinwentaryzowane uszkodzenia (punkt 6) zaleca się przeprowadzenie prac naprawczych w zakresie:

- wymiany desek podestu,

- odczyszczenie (np. poprzez piaskowanie), a następnie wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego stalowej konstrukcji podestu poprzez malowanie. Kolor powłoki należy dobrać zgodnie z projektem branży architektonicznej.

- odczyszczenie (np. poprzez piaskowanie), a następnie wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego stalowej konstrukcji zadaszenia (słupy oraz kratownice) poprzez malowanie. Kolor powłoki należy dobrać zgodnie z projektem branży architektonicznej.

- Usunięcie skorodowanych słupów stalowych w dolnej części oraz dospawanie nowych elementów.

- Usunięcie istniejącego pokrycia z blachy trapezowej i wymiana pokrycia na nowe zgodnie z projektem branży architektonicznej.

# Wnioski i zalecenia

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz inwentaryzacji wykonano analizę statyczno-wytrzymałościową na podstawie, której stwierdza się, że nośności istniejącej konstrukcji jest wystarczająca. Liczne uszkodzenia szczególnie w zakresie stalowej konstrukcji zarówno podestu jak i zadaszenia pozwalają stwierdzić, że stan techniczny obiektu jest dostateczny i wymaga przeprowadzenia prac remontowych.

Aktualnie użytkowanie obiektu nie stanowi zagrożenia, jednak brak przeprowadzenia wskazanych prac remontowych spowoduje znaczne pogorszenie się stanu technicznego konstrukcji, co może prowadzić do wyłączenia obiektu z użytkowania.

ZAŁĄCZNIK 1

Rysunki

ZAŁĄCZNIK 2

Wyniki wymiarowania płatwi

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NORMA:    PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.

TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUPA:

PRĘT:   2  Płatew	PUNKT:   3	WSPÓŁRZĘDNA:   x = 1.00 L = 0.69 m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

Decydujący przypadek obciążenia:   5 SGN 1+2+3  (1+2)*1.35+3*1.50

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIAŁ:

STAL       fy = 215.00 MPa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY PRZEKROJU:  LR 50x50x5

h=5.0 cm	gM0=1.00	gM1=1.00

b=5.0 cm 	Ay=2.50 cm2 	Az=2.50 cm2 	Ax=4.80 cm2

tw=0.5 cm 	Iy=17.40 cm4 	Iz=4.55 cm4 	Ix=0.37 cm4

tf=0.5 cm 	Wply=4.92 cm3 	Wplz=2.29 cm3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI:

N,Ed = -0.14 kN  	My,Ed = -0.37 kN*m

Nt,Rd = 103.20 kN 	My,pl,Rd = 1.06 kN*m

My,c,Rd = 1.06 kN*m 		Vz,Ed = -1.09 kN

MN,y,Rd = 1.06 kN*m 		Vz,c,Rd = 31.03 kN

KLASA PRZEKROJU = 2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

względem osi y:	      względem osi z:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMUŁY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymałości przekroju:

N,Ed/Nt,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.3.(1))

My,Ed/My,c,Rd = 0.35 < 1.00   (6.2.5.(1))

My,Ed/MN,y,Rd = 0.35 < 1.00   (6.2.9.1.(2))

Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.04 < 1.00   (6.2.6.(1))

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NORMA:    PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.

TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUPA:

PRĘT:   4  Płatew	PUNKT:   3	WSPÓŁRZĘDNA:   x = 1.00 L = 2.43 m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

Decydujący przypadek obciążenia:   5 SGN 1+2+3  (1+2)*1.35+3*1.50

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIAŁ:

STAL       fy = 215.00 MPa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY PRZEKROJU:  LR 50x50x5

h=5.0 cm	gM0=1.00	gM1=1.00

b=5.0 cm 	Ay=2.50 cm2 	Az=2.50 cm2 	Ax=4.80 cm2

tw=0.5 cm 	Iy=17.40 cm4 	Iz=4.55 cm4 	Ix=0.37 cm4

tf=0.5 cm 	Wply=4.92 cm3 	Wplz=2.29 cm3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI:

N,Ed = -0.25 kN  	My,Ed = -0.91 kN*m

Nt,Rd = 103.20 kN 	My,pl,Rd = 1.06 kN*m

My,c,Rd = 1.06 kN*m 		Vz,Ed = -2.15 kN

MN,y,Rd = 1.06 kN*m 		Vz,c,Rd = 31.03 kN

KLASA PRZEKROJU = 2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

względem osi y:	      względem osi z:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMUŁY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymałości przekroju:

N,Ed/Nt,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.3.(1))

My,Ed/My,c,Rd = 0.86 < 1.00   (6.2.5.(1))

My,Ed/MN,y,Rd = 0.86 < 1.00   (6.2.9.1.(2))

Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.07 < 1.00   (6.2.6.(1))

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NORMA:    PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.

TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUPA:

PRĘT:   6  Płatew	PUNKT:   3	WSPÓŁRZĘDNA:   x = 1.00 L = 2.56 m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

Decydujący przypadek obciążenia:   5 SGN 1+2+3  (1+2)*1.35+3*1.50

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIAŁ:

STAL       fy = 215.00 MPa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY PRZEKROJU:  LR 50x50x5

h=5.0 cm	gM0=1.00	gM1=1.00

b=5.0 cm 	Ay=2.50 cm2 	Az=2.50 cm2 	Ax=4.80 cm2

tw=0.5 cm 	Iy=17.40 cm4 	Iz=4.55 cm4 	Ix=0.37 cm4

tf=0.5 cm 	Wply=4.92 cm3 	Wplz=2.29 cm3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI:

N,Ed = -0.26 kN  	My,Ed = -0.93 kN*m

Nt,Rd = 103.20 kN 	My,pl,Rd = 1.06 kN*m

My,c,Rd = 1.06 kN*m 		Vz,Ed = -2.05 kN

MN,y,Rd = 1.06 kN*m 		Vz,c,Rd = 31.03 kN

KLASA PRZEKROJU = 2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

względem osi y:	      względem osi z:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMUŁY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymałości przekroju:

N,Ed/Nt,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.3.(1))

My,Ed/My,c,Rd = 0.88 < 1.00   (6.2.5.(1))

My,Ed/MN,y,Rd = 0.88 < 1.00   (6.2.9.1.(2))

Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.07 < 1.00   (6.2.6.(1))

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NORMA:    PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.

TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUPA:

PRĘT:   7  Płatew	PUNKT:   1	WSPÓŁRZĘDNA:   x = 0.00 L = 0.00 m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

Decydujący przypadek obciążenia:   5 SGN 1+2+3  (1+2)*1.35+3*1.50

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIAŁ:

STAL       fy = 215.00 MPa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY PRZEKROJU:  LR 50x50x5

h=5.0 cm	gM0=1.00	gM1=1.00

b=5.0 cm 	Ay=2.50 cm2 	Az=2.50 cm2 	Ax=4.80 cm2

tw=0.5 cm 	Iy=17.40 cm4 	Iz=4.55 cm4 	Ix=0.37 cm4

tf=0.5 cm 	Wely=4.92 cm3 	Welz=2.29 cm3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI:

N,Ed = 0.25 kN  	My,Ed = -0.93 kN*m

Nc,Rd = 103.20 kN 	My,Ed,max = -0.93 kN*m

Nb,Rd = 42.30 kN 	My,c,Rd = 1.06 kN*m 		Vz,Ed = 2.19 kN

Vz,c,Rd = 31.03 kN

KLASA PRZEKROJU = 3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

względem osi y:	      względem osi z:

Ly = 2.47 m 	Lam_y = 1.34 	Lz = 2.47 m 	Lam_z = 0.57

Lcr,y = 2.47 m 	Xy = 0.41 	Lcr,z = 0.54 m 	Xz = 0.85

Lamy = 129.62 	kyy = 0.90 	Lamz = 55.46 	kzy = 0.72

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMUŁY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymałości przekroju:

My,Ed/My,c,Rd = 0.88 < 1.00   (6.2.5.(1))

N,Ed/Nc,Rd + My,Ed/My,c,Rd = 0.89 < 1.00   (6.2.1(7))

Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.07 < 1.00   (6.2.6.(1))

Kontrola stateczności globalnej pręta:

Lambda,y = 129.62 < Lambda,max = 250.00          Lambda,z = 55.46 < Lambda,max = 250.00    STABILNY

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.80 < 1.00   (6.3.3.(4))

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.64 < 1.00   (6.3.3.(4))

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NORMA:    PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.

TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUPA:

PRĘT:   8  Płatew	PUNKT:   1	WSPÓŁRZĘDNA:   x = 0.00 L = 0.00 m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

Decydujący przypadek obciążenia:   5 SGN 1+2+3  (1+2)*1.35+3*1.50

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIAŁ:

STAL       fy = 215.00 MPa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY PRZEKROJU:  LR 50x50x5

h=5.0 cm	gM0=1.00	gM1=1.00

b=5.0 cm 	Ay=2.50 cm2 	Az=2.50 cm2 	Ax=4.80 cm2

tw=0.5 cm 	Iy=17.40 cm4 	Iz=4.55 cm4 	Ix=0.37 cm4

tf=0.5 cm 	Wely=4.92 cm3 	Welz=2.29 cm3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI:

N,Ed = 0.14 kN  	My,Ed = -0.38 kN*m

Nc,Rd = 103.20 kN 	My,Ed,max = -0.38 kN*m

Nb,Rd = 87.82 kN 	My,c,Rd = 1.06 kN*m 		Vz,Ed = 1.10 kN

Vz,c,Rd = 31.03 kN

KLASA PRZEKROJU = 3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

względem osi y:	      względem osi z:

Ly = 0.69 m 	Lam_y = 0.37 	Lz = 0.69 m 	Lam_z = 0.57

Lcr,y = 0.69 m 	Xy = 0.94 	Lcr,z = 0.54 m 	Xz = 0.85

Lamy = 36.16 	kyy = 0.90 	Lamz = 55.46 	kzy = 0.72

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMUŁY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymałości przekroju:

My,Ed/My,c,Rd = 0.36 < 1.00   (6.2.5.(1))

N,Ed/Nc,Rd + My,Ed/My,c,Rd = 0.36 < 1.00   (6.2.1(7))

Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.04 < 1.00   (6.2.6.(1))

Kontrola stateczności globalnej pręta:

Lambda,y = 36.16 < Lambda,max = 250.00          Lambda,z = 55.46 < Lambda,max = 250.00    STABILNY

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.32 < 1.00   (6.3.3.(4))

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.26 < 1.00   (6.3.3.(4))

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil poprawny !!!

ZAŁĄCZNIK 3

Wyniki wymiarowania kratownicy

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NORMA:    PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.

TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUPA:

PRĘT:   2  PD K1_2	PUNKT:   3	WSPÓŁRZĘDNA:   x = 0.06 L = 0.50 m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

Decydujący przypadek obciążenia:   3 SGN 1+2+6  (1+6)*1.35+2*1.50

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIAŁ:

STAL       fy = 215.00 MPa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY PRZEKROJU:  LRP 60x6x16

h=6.0 cm	gM0=1.00	gM1=1.00

b=6.0 cm 	Ay=3.60 cm2 	Az=3.60 cm2 	Ax=8.50 cm2

tw=0.6 cm 	Iy=33.80 cm4 	Iz=9.80 cm4 	Ix=2.22 cm4

tf=0.6 cm 	Wely=8.05 cm3 	Welz=4.28 cm3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI:

N,Ed = 71.49 kN  	 	Mz,Ed = 0.02 kN*m 	Vy,Ed = -0.07 kN

Nc,Rd = 182.70 kN 	 	Mz,el,Rd = 0.92 kN*m	Vy,c,Rd = 44.69 kN

Nb,Rd = 182.70 kN 	 	Mz,c,Rd = 0.92 kN*m

KLASA PRZEKROJU = 3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

względem osi y:	      względem osi z:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMUŁY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymałości przekroju:

Mz,Ed/Mz,c,Rd = 0.03 < 1.00   (6.2.5.(1))

N,Ed/Nc,Rd + Mz,Ed/Mz,c,Rd = 0.42 < 1.00   (6.2.1(7))

Vy,Ed/Vy,c,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6.(1))

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NORMA:    PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.

TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUPA:

PRĘT:   3  PG K1 śnieg_3	PUNKT:   1	WSPÓŁRZĘDNA:   x = 0.45 L = 3.61 m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

Decydujący przypadek obciążenia:   3 SGN 1+2+6  (1+6)*1.35+2*1.50

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIAŁ:

STAL       fy = 215.00 MPa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY PRZEKROJU:  LR 75x75x6

h=7.5 cm	gM0=1.00	gM1=1.00

b=7.5 cm 	Ay=4.50 cm2 	Az=4.50 cm2 	Ax=8.73 cm2

tw=0.6 cm 	Iy=72.70 cm4 	Iz=18.90 cm4 	Ix=1.04 cm4

tf=0.6 cm 	Wely=13.72 cm3 	Welz=6.52 cm3

Weff,y=13.72 cm3		Aeff=8.73 cm2

Uwaga:  Profil  klasy 4 !   Program nie prowadzi pełnej analizy klasy 4 dla tego typu profili lecz traktuje je jako przekroje klasy 3.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI:

N,Ed = 35.14 kN  	My,Ed = -0.24 kN*m

Nc,Rd = 187.69 kN 	My,Ed,max = -0.24 kN*m

Nb,Rd = 44.16 kN 	My,c,Rd = 2.95 kN*m 		Vz,Ed = 2.03 kN

Vz,c,Rd = 55.86 kN

KLASA PRZEKROJU = 4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

względem osi y:	      względem osi z:

Ly = 8.10 m 	Lam_y = 0.32 	Lz = 8.10 m 	Lam_z = 1.87

Lcr,y = 0.89 m 	Xy = 0.96 	Lcr,z = 2.67 m 	Xz = 0.24

Lamy = 30.77 	kyy = 0.93 	Lamz = 181.67 	kzy = 0.75

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMUŁY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymałości przekroju:

My,Ed/My,c,Rd = 0.08 < 1.00   (6.2.5.(1))

N,Ed/Nc,Rd + My,Ed/My,c,Rd = 0.27 < 1.00   (6.2.1(7))

Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.04 < 1.00   (6.2.6.(1))

Kontrola stateczności globalnej pręta:

Lambda,y = 30.77 < Lambda,max = 250.00          Lambda,z = 181.67 < Lambda,max = 250.00    STABILNY

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.27 < 1.00   (6.3.3.(4))

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.86 < 1.00   (6.3.3.(4))

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NORMA:    PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.

TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUPA:

PRĘT:   4  K K1_4	PUNKT:   1	WSPÓŁRZĘDNA:   x = 0.00 L = 0.00 m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

Decydujący przypadek obciążenia:   3 SGN 1+2+6  (1+6)*1.35+2*1.50

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIAŁ:

STAL       fy = 215.00 MPa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY PRZEKROJU:  Fi18

h=1.8 cm	gM0=1.00	gM1=1.00

Ay=1.62 cm2 	Az=1.62 cm2 	Ax=2.54 cm2

tw=0.9 cm 	Iy=0.52 cm4 	Iz=0.52 cm4 	Ix=1.03 cm4

Wply=0.97 cm3 	Wplz=0.97 cm3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI:

N,Ed = -29.85 kN  	My,Ed = 0.02 kN*m

Nt,Rd = 54.71 kN 	My,pl,Rd = 0.21 kN*m

My,c,Rd = 0.21 kN*m 		Vz,Ed = -0.05 kN

MN,y,Rd = 0.13 kN*m 		Vz,c,Rd = 20.11 kN

KLASA PRZEKROJU = 1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

względem osi y:	      względem osi z:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMUŁY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymałości przekroju:

N,Ed/Nt,Rd = 0.55 < 1.00   (6.2.3.(1))

My,Ed/My,c,Rd = 0.10 < 1.00   (6.2.5.(1))

My,Ed/MN,y,Rd = 0.16 < 1.00   (6.2.9.1.(2))

Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6.(1))

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NORMA:    PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.

TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUPA:

PRĘT:   5  K K1_5	PUNKT:   1	WSPÓŁRZĘDNA:   x = 0.00 L = 0.00 m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

Decydujący przypadek obciążenia:   3 SGN 1+2+6  (1+6)*1.35+2*1.50

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIAŁ:

STAL       fy = 215.00 MPa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY PRZEKROJU:  Fi18

h=1.8 cm	gM0=1.00	gM1=1.00

Ay=1.62 cm2 	Az=1.62 cm2 	Ax=2.54 cm2

tw=0.9 cm 	Iy=0.52 cm4 	Iz=0.52 cm4 	Ix=1.03 cm4

Wply=0.97 cm3 	Wplz=0.97 cm3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI:

N,Ed = 27.41 kN  	My,Ed = -0.00 kN*m

Nc,Rd = 54.71 kN 	My,Ed,max = 0.00 kN*m

Nb,Rd = 28.16 kN 	My,c,Rd = 0.21 kN*m 		Vz,Ed = 0.01 kN

MN,y,Rd = 0.14 kN*m 		Vz,c,Rd = 20.11 kN

KLASA PRZEKROJU = 1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

względem osi y:	      względem osi z:

Ly = 0.57 m 	Lam_y = 1.04 	Lz = 0.57 m 	Lam_z = 1.04

Lcr,y = 0.46 m 	Xy = 0.51 	Lcr,z = 0.46 m 	Xz = 0.51

Lamy = 101.28 	kyy = 1.60 	Lamz = 101.28 	kzy = 0.96

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMUŁY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymałości przekroju:

N,Ed/Nc,Rd = 0.50 < 1.00   (6.2.4.(1))

My,Ed/My,c,Rd = 0.01 < 1.00   (6.2.5.(1))

My,Ed/MN,y,Rd = 0.01 < 1.00   (6.2.9.1.(2))

Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6.(1))

Kontrola stateczności globalnej pręta:

Lambda,y = 101.28 < Lambda,max = 250.00          Lambda,z = 101.28 < Lambda,max = 250.00    STABILNY

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.99 < 1.00   (6.3.3.(4))

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.98 < 1.00   (6.3.3.(4))

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NORMA:    PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.

TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUPA:

PRĘT:   6  K K1_6	PUNKT:   1	WSPÓŁRZĘDNA:   x = 0.00 L = 0.00 m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

Decydujący przypadek obciążenia:   3 SGN 1+2+6  (1+6)*1.35+2*1.50

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIAŁ:

STAL       fy = 215.00 MPa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY PRZEKROJU:  Fi18

h=1.8 cm	gM0=1.00	gM1=1.00

Ay=1.62 cm2 	Az=1.62 cm2 	Ax=2.54 cm2

tw=0.9 cm 	Iy=0.52 cm4 	Iz=0.52 cm4 	Ix=1.03 cm4

Wply=0.97 cm3 	Wplz=0.97 cm3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI:

N,Ed = -19.65 kN  	My,Ed = -0.00 kN*m

Nt,Rd = 54.71 kN 	My,pl,Rd = 0.21 kN*m

My,c,Rd = 0.21 kN*m 		Vz,Ed = 0.01 kN

MN,y,Rd = 0.17 kN*m 		Vz,c,Rd = 20.11 kN

KLASA PRZEKROJU = 1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

względem osi y:	      względem osi z:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMUŁY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymałości przekroju:

N,Ed/Nt,Rd = 0.36 < 1.00   (6.2.3.(1))

My,Ed/My,c,Rd = 0.01 < 1.00   (6.2.5.(1))

My,Ed/MN,y,Rd = 0.02 < 1.00   (6.2.9.1.(2))

Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6.(1))

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NORMA:    PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.

TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUPA:

PRĘT:   7  K K1_7	PUNKT:   1	WSPÓŁRZĘDNA:   x = 0.00 L = 0.00 m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

Decydujący przypadek obciążenia:   3 SGN 1+2+6  (1+6)*1.35+2*1.50

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIAŁ:

STAL       fy = 215.00 MPa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY PRZEKROJU:  Fi18

h=1.8 cm	gM0=1.00	gM1=1.00

Ay=1.62 cm2 	Az=1.62 cm2 	Ax=2.54 cm2

tw=0.9 cm 	Iy=0.52 cm4 	Iz=0.52 cm4 	Ix=1.03 cm4

Wply=0.97 cm3 	Wplz=0.97 cm3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI:

N,Ed = 19.55 kN  	My,Ed = 0.00 kN*m

Nc,Rd = 54.71 kN 	My,Ed,max = -0.00 kN*m

Nb,Rd = 28.16 kN 	My,c,Rd = 0.21 kN*m 		Vz,Ed = -0.01 kN

MN,y,Rd = 0.17 kN*m 		Vz,c,Rd = 20.11 kN

KLASA PRZEKROJU = 1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

względem osi y:	      względem osi z:

Ly = 0.57 m 	Lam_y = 1.04 	Lz = 0.57 m 	Lam_z = 1.04

Lcr,y = 0.46 m 	Xy = 0.51 	Lcr,z = 0.46 m 	Xz = 0.51

Lamy = 101.28 	kyy = 1.40 	Lamz = 101.28 	kzy = 0.84

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMUŁY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymałości przekroju:

N,Ed/Nc,Rd = 0.36 < 1.00   (6.2.4.(1))

My,Ed/My,c,Rd = 0.01 < 1.00   (6.2.5.(1))

My,Ed/MN,y,Rd = 0.02 < 1.00   (6.2.9.1.(2))

Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6.(1))

Kontrola stateczności globalnej pręta:

Lambda,y = 101.28 < Lambda,max = 250.00          Lambda,z = 101.28 < Lambda,max = 250.00    STABILNY

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.72 < 1.00   (6.3.3.(4))

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.71 < 1.00   (6.3.3.(4))

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NORMA:    PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.

TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUPA:

PRĘT:   8  K K1_8	PUNKT:   1	WSPÓŁRZĘDNA:   x = 0.00 L = 0.00 m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

Decydujący przypadek obciążenia:   3 SGN 1+2+6  (1+6)*1.35+2*1.50

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIAŁ:

STAL       fy = 215.00 MPa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY PRZEKROJU:  Fi18

h=1.8 cm	gM0=1.00	gM1=1.00

Ay=1.62 cm2 	Az=1.62 cm2 	Ax=2.54 cm2

tw=0.9 cm 	Iy=0.52 cm4 	Iz=0.52 cm4 	Ix=1.03 cm4

Wply=0.97 cm3 	Wplz=0.97 cm3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI:

N,Ed = -13.39 kN  	My,Ed = 0.00 kN*m

Nt,Rd = 54.71 kN 	My,pl,Rd = 0.21 kN*m

My,c,Rd = 0.21 kN*m 		Vz,Ed = -0.01 kN

MN,y,Rd = 0.19 kN*m 		Vz,c,Rd = 20.11 kN

KLASA PRZEKROJU = 1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

względem osi y:	      względem osi z:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMUŁY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymałości przekroju:

N,Ed/Nt,Rd = 0.24 < 1.00   (6.2.3.(1))

My,Ed/My,c,Rd = 0.02 < 1.00   (6.2.5.(1))

My,Ed/MN,y,Rd = 0.02 < 1.00   (6.2.9.1.(2))

Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6.(1))

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NORMA:    PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.

TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUPA:

PRĘT:   9  K K1_9	PUNKT:   1	WSPÓŁRZĘDNA:   x = 0.00 L = 0.00 m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

Decydujący przypadek obciążenia:   3 SGN 1+2+6  (1+6)*1.35+2*1.50

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIAŁ:

STAL       fy = 215.00 MPa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY PRZEKROJU:  Fi18

h=1.8 cm	gM0=1.00	gM1=1.00

Ay=1.62 cm2 	Az=1.62 cm2 	Ax=2.54 cm2

tw=0.9 cm 	Iy=0.52 cm4 	Iz=0.52 cm4 	Ix=1.03 cm4

Wply=0.97 cm3 	Wplz=0.97 cm3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI:

N,Ed = 13.24 kN  	My,Ed = 0.00 kN*m

Nc,Rd = 54.71 kN 	My,Ed,max = 0.00 kN*m

Nb,Rd = 28.16 kN 	My,c,Rd = 0.21 kN*m 		Vz,Ed = 0.00 kN

MN,y,Rd = 0.19 kN*m 		Vz,c,Rd = 20.11 kN

KLASA PRZEKROJU = 1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

względem osi y:	      względem osi z:

Ly = 0.57 m 	Lam_y = 1.04 	Lz = 0.57 m 	Lam_z = 1.04

Lcr,y = 0.46 m 	Xy = 0.51 	Lcr,z = 0.46 m 	Xz = 0.51

Lamy = 101.28 	kyy = 1.24 	Lamz = 101.28 	kzy = 0.74

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMUŁY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymałości przekroju:

N,Ed/Nc,Rd = 0.24 < 1.00   (6.2.4.(1))

My,Ed/My,c,Rd = 0.01 < 1.00   (6.2.5.(1))

My,Ed/MN,y,Rd = 0.01 < 1.00   (6.2.9.1.(2))

Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6.(1))

Kontrola stateczności globalnej pręta:

Lambda,y = 101.28 < Lambda,max = 250.00          Lambda,z = 101.28 < Lambda,max = 250.00    STABILNY

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.48 < 1.00   (6.3.3.(4))

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.47 < 1.00   (6.3.3.(4))

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NORMA:    PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.

TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUPA:

PRĘT:   10  K K1_10	PUNKT:   1	WSPÓŁRZĘDNA:   x = 0.00 L = 0.00 m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

Decydujący przypadek obciążenia:   3 SGN 1+2+6  (1+6)*1.35+2*1.50

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIAŁ:

STAL       fy = 215.00 MPa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY PRZEKROJU:  Fi18

h=1.8 cm	gM0=1.00	gM1=1.00

Ay=1.62 cm2 	Az=1.62 cm2 	Ax=2.54 cm2

tw=0.9 cm 	Iy=0.52 cm4 	Iz=0.52 cm4 	Ix=1.03 cm4

Wply=0.97 cm3 	Wplz=0.97 cm3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI:

N,Ed = -6.68 kN  	My,Ed = 0.00 kN*m

Nt,Rd = 54.71 kN 	My,pl,Rd = 0.21 kN*m

My,c,Rd = 0.21 kN*m 		Vz,Ed = 0.00 kN

MN,y,Rd = 0.20 kN*m 		Vz,c,Rd = 20.11 kN

KLASA PRZEKROJU = 1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

względem osi y:	      względem osi z:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMUŁY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymałości przekroju:

N,Ed/Nt,Rd = 0.12 < 1.00   (6.2.3.(1))

My,Ed/My,c,Rd = 0.01 < 1.00   (6.2.5.(1))

My,Ed/MN,y,Rd = 0.01 < 1.00   (6.2.9.1.(2))

Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6.(1))

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NORMA:    PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.

TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUPA:

PRĘT:   11  K K1_11	PUNKT:   1	WSPÓŁRZĘDNA:   x = 0.00 L = 0.00 m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

Decydujący przypadek obciążenia:   3 SGN 1+2+6  (1+6)*1.35+2*1.50

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIAŁ:

STAL       fy = 215.00 MPa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY PRZEKROJU:  Fi18

h=1.8 cm	gM0=1.00	gM1=1.00

Ay=1.62 cm2 	Az=1.62 cm2 	Ax=2.54 cm2

tw=0.9 cm 	Iy=0.52 cm4 	Iz=0.52 cm4 	Ix=1.03 cm4

Wply=0.97 cm3 	Wplz=0.97 cm3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI:

N,Ed = 6.54 kN  	My,Ed = 0.00 kN*m

Nc,Rd = 54.71 kN 	My,Ed,max = 0.00 kN*m

Nb,Rd = 28.16 kN 	My,c,Rd = 0.21 kN*m 		Vz,Ed = 0.00 kN

MN,y,Rd = 0.20 kN*m 		Vz,c,Rd = 20.11 kN

KLASA PRZEKROJU = 1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

względem osi y:	      względem osi z:

Ly = 0.57 m 	Lam_y = 1.04 	Lz = 0.57 m 	Lam_z = 1.04

Lcr,y = 0.46 m 	Xy = 0.51 	Lcr,z = 0.46 m 	Xz = 0.51

Lamy = 101.28 	kyy = 1.07 	Lamz = 101.28 	kzy = 0.64

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMUŁY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymałości przekroju:

N,Ed/Nc,Rd = 0.12 < 1.00   (6.2.4.(1))

My,Ed/My,c,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.5.(1))

My,Ed/MN,y,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.9.1.(2))

Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6.(1))

Kontrola stateczności globalnej pręta:

Lambda,y = 101.28 < Lambda,max = 250.00          Lambda,z = 101.28 < Lambda,max = 250.00    STABILNY

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.24 < 1.00   (6.3.3.(4))

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.24 < 1.00   (6.3.3.(4))

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NORMA:    PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.

TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUPA:

PRĘT:   12  K K1_12	PUNKT:   1	WSPÓŁRZĘDNA:   x = 0.00 L = 0.00 m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

Decydujący przypadek obciążenia:   3 SGN 1+2+6  (1+6)*1.35+2*1.50

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIAŁ:

STAL       fy = 215.00 MPa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY PRZEKROJU:  Fi18

h=1.8 cm	gM0=1.00	gM1=1.00

Ay=1.62 cm2 	Az=1.62 cm2 	Ax=2.54 cm2

tw=0.9 cm 	Iy=0.52 cm4 	Iz=0.52 cm4 	Ix=1.03 cm4

Wply=0.97 cm3 	Wplz=0.97 cm3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI:

N,Ed = -0.07 kN  	My,Ed = 0.00 kN*m

Nt,Rd = 54.71 kN 	My,pl,Rd = 0.21 kN*m

My,c,Rd = 0.21 kN*m 		Vz,Ed = 0.00 kN

MN,y,Rd = 0.21 kN*m 		Vz,c,Rd = 20.11 kN

KLASA PRZEKROJU = 1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

względem osi y:	      względem osi z:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMUŁY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymałości przekroju:

N,Ed/Nt,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.3.(1))

My,Ed/My,c,Rd = 0.01 < 1.00   (6.2.5.(1))

My,Ed/MN,y,Rd = 0.01 < 1.00   (6.2.9.1.(2))

Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6.(1))

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NORMA:    PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.

TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUPA:

PRĘT:   13  K K1_13	PUNKT:   3	WSPÓŁRZĘDNA:   x = 1.00 L = 0.57 m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

Decydujący przypadek obciążenia:   3 SGN 1+2+6  (1+6)*1.35+2*1.50

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIAŁ:

STAL       fy = 215.00 MPa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY PRZEKROJU:  Fi18

h=1.8 cm	gM0=1.00	gM1=1.00

Ay=1.62 cm2 	Az=1.62 cm2 	Ax=2.54 cm2

tw=0.9 cm 	Iy=0.52 cm4 	Iz=0.52 cm4 	Ix=1.03 cm4

Wply=0.97 cm3 	Wplz=0.97 cm3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI:

N,Ed = -0.08 kN  	My,Ed = 0.00 kN*m

Nt,Rd = 54.71 kN 	My,pl,Rd = 0.21 kN*m

My,c,Rd = 0.21 kN*m 		Vz,Ed = -0.00 kN

MN,y,Rd = 0.21 kN*m 		Vz,c,Rd = 20.11 kN

KLASA PRZEKROJU = 1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

względem osi y:	      względem osi z:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMUŁY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymałości przekroju:

N,Ed/Nt,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.3.(1))

My,Ed/My,c,Rd = 0.01 < 1.00   (6.2.5.(1))

My,Ed/MN,y,Rd = 0.01 < 1.00   (6.2.9.1.(2))

Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6.(1))

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NORMA:    PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.

TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUPA:

PRĘT:   14  K K1_14	PUNKT:   3	WSPÓŁRZĘDNA:   x = 1.00 L = 0.57 m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

Decydujący przypadek obciążenia:   3 SGN 1+2+6  (1+6)*1.35+2*1.50

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIAŁ:

STAL       fy = 215.00 MPa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY PRZEKROJU:  Fi18

h=1.8 cm	gM0=1.00	gM1=1.00

Ay=1.62 cm2 	Az=1.62 cm2 	Ax=2.54 cm2

tw=0.9 cm 	Iy=0.52 cm4 	Iz=0.52 cm4 	Ix=1.03 cm4

Wply=0.97 cm3 	Wplz=0.97 cm3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI:

N,Ed = 6.54 kN  	My,Ed = 0.00 kN*m

Nc,Rd = 54.71 kN 	My,Ed,max = 0.00 kN*m

Nb,Rd = 28.16 kN 	My,c,Rd = 0.21 kN*m 		Vz,Ed = -0.00 kN

MN,y,Rd = 0.20 kN*m 		Vz,c,Rd = 20.11 kN

KLASA PRZEKROJU = 1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

względem osi y:	      względem osi z:

Ly = 0.57 m 	Lam_y = 1.04 	Lz = 0.57 m 	Lam_z = 1.04

Lcr,y = 0.46 m 	Xy = 0.51 	Lcr,z = 0.46 m 	Xz = 0.51

Lamy = 101.28 	kyy = 1.07 	Lamz = 101.28 	kzy = 0.64

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMUŁY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymałości przekroju:

N,Ed/Nc,Rd = 0.12 < 1.00   (6.2.4.(1))

My,Ed/My,c,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.5.(1))

My,Ed/MN,y,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.9.1.(2))

Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6.(1))

Kontrola stateczności globalnej pręta:

Lambda,y = 101.28 < Lambda,max = 250.00          Lambda,z = 101.28 < Lambda,max = 250.00    STABILNY

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.24 < 1.00   (6.3.3.(4))

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.24 < 1.00   (6.3.3.(4))

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NORMA:    PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.

TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUPA:

PRĘT:   15  K K1_15	PUNKT:   3	WSPÓŁRZĘDNA:   x = 1.00 L = 0.57 m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

Decydujący przypadek obciążenia:   3 SGN 1+2+6  (1+6)*1.35+2*1.50

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIAŁ:

STAL       fy = 215.00 MPa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY PRZEKROJU:  Fi18

h=1.8 cm	gM0=1.00	gM1=1.00

Ay=1.62 cm2 	Az=1.62 cm2 	Ax=2.54 cm2

tw=0.9 cm 	Iy=0.52 cm4 	Iz=0.52 cm4 	Ix=1.03 cm4

Wply=0.97 cm3 	Wplz=0.97 cm3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI:

N,Ed = -6.68 kN  	My,Ed = 0.00 kN*m

Nt,Rd = 54.71 kN 	My,pl,Rd = 0.21 kN*m

My,c,Rd = 0.21 kN*m 		Vz,Ed = -0.00 kN

MN,y,Rd = 0.20 kN*m 		Vz,c,Rd = 20.11 kN

KLASA PRZEKROJU = 1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

względem osi y:	      względem osi z:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMUŁY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymałości przekroju:

N,Ed/Nt,Rd = 0.12 < 1.00   (6.2.3.(1))

My,Ed/My,c,Rd = 0.01 < 1.00   (6.2.5.(1))

My,Ed/MN,y,Rd = 0.01 < 1.00   (6.2.9.1.(2))

Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6.(1))

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NORMA:    PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.

TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUPA:

PRĘT:   16  K K1_16	PUNKT:   3	WSPÓŁRZĘDNA:   x = 1.00 L = 0.57 m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

Decydujący przypadek obciążenia:   3 SGN 1+2+6  (1+6)*1.35+2*1.50

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIAŁ:

STAL       fy = 215.00 MPa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY PRZEKROJU:  Fi18

h=1.8 cm	gM0=1.00	gM1=1.00

Ay=1.62 cm2 	Az=1.62 cm2 	Ax=2.54 cm2

tw=0.9 cm 	Iy=0.52 cm4 	Iz=0.52 cm4 	Ix=1.03 cm4

Wply=0.97 cm3 	Wplz=0.97 cm3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI:

N,Ed = 13.24 kN  	My,Ed = 0.00 kN*m

Nc,Rd = 54.71 kN 	My,Ed,max = 0.00 kN*m

Nb,Rd = 28.16 kN 	My,c,Rd = 0.21 kN*m 		Vz,Ed = -0.00 kN

MN,y,Rd = 0.19 kN*m 		Vz,c,Rd = 20.11 kN

KLASA PRZEKROJU = 1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

względem osi y:	      względem osi z:

Ly = 0.57 m 	Lam_y = 1.04 	Lz = 0.57 m 	Lam_z = 1.04

Lcr,y = 0.46 m 	Xy = 0.51 	Lcr,z = 0.46 m 	Xz = 0.51

Lamy = 101.28 	kyy = 1.24 	Lamz = 101.28 	kzy = 0.74

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMUŁY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymałości przekroju:

N,Ed/Nc,Rd = 0.24 < 1.00   (6.2.4.(1))

My,Ed/My,c,Rd = 0.01 < 1.00   (6.2.5.(1))

My,Ed/MN,y,Rd = 0.01 < 1.00   (6.2.9.1.(2))

Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6.(1))

Kontrola stateczności globalnej pręta:

Lambda,y = 101.28 < Lambda,max = 250.00          Lambda,z = 101.28 < Lambda,max = 250.00    STABILNY

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.48 < 1.00   (6.3.3.(4))

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.47 < 1.00   (6.3.3.(4))

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NORMA:    PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.

TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUPA:

PRĘT:   17  K K1_17	PUNKT:   3	WSPÓŁRZĘDNA:   x = 1.00 L = 0.57 m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

Decydujący przypadek obciążenia:   3 SGN 1+2+6  (1+6)*1.35+2*1.50

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIAŁ:

STAL       fy = 215.00 MPa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY PRZEKROJU:  Fi18

h=1.8 cm	gM0=1.00	gM1=1.00

Ay=1.62 cm2 	Az=1.62 cm2 	Ax=2.54 cm2

tw=0.9 cm 	Iy=0.52 cm4 	Iz=0.52 cm4 	Ix=1.03 cm4

Wply=0.97 cm3 	Wplz=0.97 cm3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI:

N,Ed = -13.40 kN  	My,Ed = 0.00 kN*m

Nt,Rd = 54.71 kN 	My,pl,Rd = 0.21 kN*m

My,c,Rd = 0.21 kN*m 		Vz,Ed = 0.01 kN

MN,y,Rd = 0.19 kN*m 		Vz,c,Rd = 20.11 kN

KLASA PRZEKROJU = 1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

względem osi y:	      względem osi z:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMUŁY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymałości przekroju:

N,Ed/Nt,Rd = 0.24 < 1.00   (6.2.3.(1))

My,Ed/My,c,Rd = 0.02 < 1.00   (6.2.5.(1))

My,Ed/MN,y,Rd = 0.02 < 1.00   (6.2.9.1.(2))

Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6.(1))

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NORMA:    PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.

TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUPA:

PRĘT:   18  K K1_18	PUNKT:   3	WSPÓŁRZĘDNA:   x = 1.00 L = 0.57 m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

Decydujący przypadek obciążenia:   3 SGN 1+2+6  (1+6)*1.35+2*1.50

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIAŁ:

STAL       fy = 215.00 MPa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY PRZEKROJU:  Fi18

h=1.8 cm	gM0=1.00	gM1=1.00

Ay=1.62 cm2 	Az=1.62 cm2 	Ax=2.54 cm2

tw=0.9 cm 	Iy=0.52 cm4 	Iz=0.52 cm4 	Ix=1.03 cm4

Wply=0.97 cm3 	Wplz=0.97 cm3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI:

N,Ed = 19.55 kN  	My,Ed = 0.00 kN*m

Nc,Rd = 54.71 kN 	My,Ed,max = -0.00 kN*m

Nb,Rd = 28.16 kN 	My,c,Rd = 0.21 kN*m 		Vz,Ed = 0.01 kN

MN,y,Rd = 0.17 kN*m 		Vz,c,Rd = 20.11 kN

KLASA PRZEKROJU = 1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

względem osi y:	      względem osi z:

Ly = 0.57 m 	Lam_y = 1.04 	Lz = 0.57 m 	Lam_z = 1.04

Lcr,y = 0.46 m 	Xy = 0.51 	Lcr,z = 0.46 m 	Xz = 0.51

Lamy = 101.28 	kyy = 1.40 	Lamz = 101.28 	kzy = 0.84

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMUŁY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymałości przekroju:

N,Ed/Nc,Rd = 0.36 < 1.00   (6.2.4.(1))

My,Ed/My,c,Rd = 0.01 < 1.00   (6.2.5.(1))

My,Ed/MN,y,Rd = 0.02 < 1.00   (6.2.9.1.(2))

Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6.(1))

Kontrola stateczności globalnej pręta:

Lambda,y = 101.28 < Lambda,max = 250.00          Lambda,z = 101.28 < Lambda,max = 250.00    STABILNY

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.72 < 1.00   (6.3.3.(4))

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.71 < 1.00   (6.3.3.(4))

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NORMA:    PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.

TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUPA:

PRĘT:   19  K K1_19	PUNKT:   3	WSPÓŁRZĘDNA:   x = 1.00 L = 0.57 m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

Decydujący przypadek obciążenia:   3 SGN 1+2+6  (1+6)*1.35+2*1.50

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIAŁ:

STAL       fy = 215.00 MPa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY PRZEKROJU:  Fi18

h=1.8 cm	gM0=1.00	gM1=1.00

Ay=1.62 cm2 	Az=1.62 cm2 	Ax=2.54 cm2

tw=0.9 cm 	Iy=0.52 cm4 	Iz=0.52 cm4 	Ix=1.03 cm4

Wply=0.97 cm3 	Wplz=0.97 cm3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI:

N,Ed = -19.65 kN  	My,Ed = -0.00 kN*m

Nt,Rd = 54.71 kN 	My,pl,Rd = 0.21 kN*m

My,c,Rd = 0.21 kN*m 		Vz,Ed = -0.01 kN

MN,y,Rd = 0.17 kN*m 		Vz,c,Rd = 20.11 kN

KLASA PRZEKROJU = 1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

względem osi y:	      względem osi z:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMUŁY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymałości przekroju:

N,Ed/Nt,Rd = 0.36 < 1.00   (6.2.3.(1))

My,Ed/My,c,Rd = 0.01 < 1.00   (6.2.5.(1))

My,Ed/MN,y,Rd = 0.02 < 1.00   (6.2.9.1.(2))

Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6.(1))

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NORMA:    PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.

TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUPA:

PRĘT:   20  K K1_20	PUNKT:   3	WSPÓŁRZĘDNA:   x = 1.00 L = 0.57 m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

Decydujący przypadek obciążenia:   3 SGN 1+2+6  (1+6)*1.35+2*1.50

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIAŁ:

STAL       fy = 215.00 MPa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY PRZEKROJU:  Fi18

h=1.8 cm	gM0=1.00	gM1=1.00

Ay=1.62 cm2 	Az=1.62 cm2 	Ax=2.54 cm2

tw=0.9 cm 	Iy=0.52 cm4 	Iz=0.52 cm4 	Ix=1.03 cm4

Wply=0.97 cm3 	Wplz=0.97 cm3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI:

N,Ed = 27.42 kN  	My,Ed = -0.00 kN*m

Nc,Rd = 54.71 kN 	My,Ed,max = 0.00 kN*m

Nb,Rd = 28.16 kN 	My,c,Rd = 0.21 kN*m 		Vz,Ed = -0.01 kN

MN,y,Rd = 0.14 kN*m 		Vz,c,Rd = 20.11 kN

KLASA PRZEKROJU = 1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

względem osi y:	      względem osi z:

Ly = 0.57 m 	Lam_y = 1.04 	Lz = 0.57 m 	Lam_z = 1.04

Lcr,y = 0.46 m 	Xy = 0.51 	Lcr,z = 0.46 m 	Xz = 0.51

Lamy = 101.28 	kyy = 1.60 	Lamz = 101.28 	kzy = 0.96

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMUŁY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymałości przekroju:

N,Ed/Nc,Rd = 0.50 < 1.00   (6.2.4.(1))

My,Ed/My,c,Rd = 0.01 < 1.00   (6.2.5.(1))

My,Ed/MN,y,Rd = 0.01 < 1.00   (6.2.9.1.(2))

Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6.(1))

Kontrola stateczności globalnej pręta:

Lambda,y = 101.28 < Lambda,max = 250.00          Lambda,z = 101.28 < Lambda,max = 250.00    STABILNY

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.99 < 1.00   (6.3.3.(4))

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.98 < 1.00   (6.3.3.(4))

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NORMA:    PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.

TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUPA:

PRĘT:   21  K K1_21	PUNKT:   3	WSPÓŁRZĘDNA:   x = 1.00 L = 0.61 m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

Decydujący przypadek obciążenia:   3 SGN 1+2+6  (1+6)*1.35+2*1.50

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIAŁ:

STAL       fy = 215.00 MPa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY PRZEKROJU:  Fi18

h=1.8 cm	gM0=1.00	gM1=1.00

Ay=1.62 cm2 	Az=1.62 cm2 	Ax=2.54 cm2

tw=0.9 cm 	Iy=0.52 cm4 	Iz=0.52 cm4 	Ix=1.03 cm4

Wply=0.97 cm3 	Wplz=0.97 cm3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI:

N,Ed = -29.86 kN  	My,Ed = 0.02 kN*m

Nt,Rd = 54.71 kN 	My,pl,Rd = 0.21 kN*m

My,c,Rd = 0.21 kN*m 		Vz,Ed = 0.05 kN

MN,y,Rd = 0.13 kN*m 		Vz,c,Rd = 20.11 kN

KLASA PRZEKROJU = 1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

względem osi y:	      względem osi z:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMUŁY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymałości przekroju:

N,Ed/Nt,Rd = 0.55 < 1.00   (6.2.3.(1))

My,Ed/My,c,Rd = 0.10 < 1.00   (6.2.5.(1))

My,Ed/MN,y,Rd = 0.16 < 1.00   (6.2.9.1.(2))

Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6.(1))

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NORMA:    PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.

TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUPA:

PRĘT:   2  PD K1_2	PUNKT:   3	WSPÓŁRZĘDNA:   x = 0.50 L = 4.05 m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

Decydujący przypadek obciążenia:   5 SGN 1+4+6  (1+6)*1.00+4*1.50

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIAŁ:

STAL       fy = 215.00 MPa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY PRZEKROJU:  LRP 60x6x16

h=6.0 cm	gM0=1.00	gM1=1.00

b=6.0 cm 	Ay=3.60 cm2 	Az=3.60 cm2 	Ax=8.50 cm2

tw=0.6 cm 	Iy=33.80 cm4 	Iz=9.80 cm4 	Ix=2.22 cm4

tf=0.6 cm 	Wely=8.05 cm3 	Welz=4.28 cm3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI:

N,Ed = 25.66 kN  	 	Mz,Ed = 0.03 kN*m 	Vy,Ed = -0.03 kN

Nc,Rd = 182.70 kN 	 	Mz,Ed,max = 0.03 kN*m	Vy,c,Rd = 44.69 kN

Nb,Rd = 29.53 kN 	 	Mz,c,Rd = 0.92 kN*m

KLASA PRZEKROJU = 3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

względem osi y:	      względem osi z:

Ly = 7.29 m 	Lam_y = 0.41 	Lz = 7.29 m 	Lam_z = 2.31

Lcr,y = 0.80 m 	Xy = 0.92 	Lcr,z = 2.41 m 	Xz = 0.16

Lamy = 40.05 	kyz = 1.98 	Lamz = 223.99 	kzz = 1.98

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMUŁY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymałości przekroju:

Mz,Ed/Mz,c,Rd = 0.03 < 1.00   (6.2.5.(1))

N,Ed/Nc,Rd + Mz,Ed/Mz,c,Rd = 0.17 < 1.00   (6.2.1(7))

Vy,Ed/Vy,c,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6.(1))

Kontrola stateczności globalnej pręta:

Lambda,y = 40.05 < Lambda,max = 250.00          Lambda,z = 223.99 < Lambda,max = 250.00    STABILNY

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.21 < 1.00   (6.3.3.(4))

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.92 < 1.00   (6.3.3.(4))

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NORMA:    PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.

TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUPA:

PRĘT:   3  PG K1 wiatr_3	PUNKT:   1	WSPÓŁRZĘDNA:   x = 0.88 L = 7.16 m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

Decydujący przypadek obciążenia:   5 SGN 1+4+6  (1+6)*1.00+4*1.50

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIAŁ:

STAL       fy = 215.00 MPa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY PRZEKROJU:  LR 75x75x6

h=7.5 cm	gM0=1.00	gM1=1.00

b=7.5 cm 	Ay=4.50 cm2 	Az=4.50 cm2 	Ax=8.73 cm2

tw=0.6 cm 	Iy=72.70 cm4 	Iz=18.90 cm4 	Ix=1.04 cm4

tf=0.6 cm 	Wely=13.72 cm3 	Welz=6.52 cm3

Weff,y=13.72 cm3		Aeff=8.73 cm2

Uwaga:  Profil  klasy 4 !   Program nie prowadzi pełnej analizy klasy 4 dla tego typu profili lecz traktuje je jako przekroje klasy 3.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI:

N,Ed = 34.37 kN  	My,Ed = 0.33 kN*m

Nc,Rd = 187.69 kN 	My,el,Rd = 2.95 kN*m

Nb,Rd = 187.69 kN 	My,c,Rd = 2.95 kN*m 		Vz,Ed = -1.97 kN

Vz,c,Rd = 55.86 kN

KLASA PRZEKROJU = 4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

względem osi y:	      względem osi z:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMUŁY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymałości przekroju:

My,Ed/My,c,Rd = 0.11 < 1.00   (6.2.5.(1))

N,Ed/Nc,Rd + My,Ed/My,c,Rd = 0.30 < 1.00   (6.2.1(7))

Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.04 < 1.00   (6.2.6.(1))

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NORMA:    PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.

TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUPA:

PRĘT:   4  K K1_4	PUNKT:   3	WSPÓŁRZĘDNA:   x = 1.00 L = 0.61 m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

Decydujący przypadek obciążenia:   5 SGN 1+4+6  (1+6)*1.00+4*1.50

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIAŁ:

STAL       fy = 215.00 MPa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY PRZEKROJU:  Fi18

h=1.8 cm	gM0=1.00	gM1=1.00

Ay=1.62 cm2 	Az=1.62 cm2 	Ax=2.54 cm2

tw=0.9 cm 	Iy=0.52 cm4 	Iz=0.52 cm4 	Ix=1.03 cm4

Wply=0.97 cm3 	Wplz=0.97 cm3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI:

N,Ed = 21.36 kN  	My,Ed = 0.01 kN*m

Nc,Rd = 54.71 kN 	My,Ed,max = -0.02 kN*m

Nb,Rd = 25.83 kN 	My,c,Rd = 0.21 kN*m 		Vz,Ed = 0.04 kN

MN,y,Rd = 0.17 kN*m 		Vz,c,Rd = 20.11 kN

KLASA PRZEKROJU = 1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

względem osi y:	      względem osi z:

Ly = 0.61 m 	Lam_y = 1.12 	Lz = 0.61 m 	Lam_z = 1.12

Lcr,y = 0.49 m 	Xy = 0.47 	Lcr,z = 0.49 m 	Xz = 0.47

Lamy = 108.93 	kyy = 1.50 	Lamz = 108.93 	kzy = 0.90

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMUŁY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymałości przekroju:

N,Ed/Nc,Rd = 0.39 < 1.00   (6.2.4.(1))

My,Ed/My,c,Rd = 0.05 < 1.00   (6.2.5.(1))

My,Ed/MN,y,Rd = 0.06 < 1.00   (6.2.9.1.(2))

Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6.(1))

Kontrola stateczności globalnej pręta:

Lambda,y = 108.93 < Lambda,max = 250.00          Lambda,z = 108.93 < Lambda,max = 250.00    STABILNY

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.94 < 1.00   (6.3.3.(4))

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.90 < 1.00   (6.3.3.(4))

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NORMA:    PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.

TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUPA:

PRĘT:   5  K K1_5	PUNKT:   3	WSPÓŁRZĘDNA:   x = 1.00 L = 0.57 m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

Decydujący przypadek obciążenia:   5 SGN 1+4+6  (1+6)*1.00+4*1.50

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIAŁ:

STAL       fy = 215.00 MPa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY PRZEKROJU:  Fi18

h=1.8 cm	gM0=1.00	gM1=1.00

Ay=1.62 cm2 	Az=1.62 cm2 	Ax=2.54 cm2

tw=0.9 cm 	Iy=0.52 cm4 	Iz=0.52 cm4 	Ix=1.03 cm4

Wply=0.97 cm3 	Wplz=0.97 cm3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI:

N,Ed = -19.80 kN  	My,Ed = -0.00 kN*m

Nt,Rd = 54.71 kN 	My,pl,Rd = 0.21 kN*m

My,c,Rd = 0.21 kN*m 		Vz,Ed = -0.01 kN

MN,y,Rd = 0.17 kN*m 		Vz,c,Rd = 20.11 kN

KLASA PRZEKROJU = 1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

względem osi y:	      względem osi z:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMUŁY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymałości przekroju:

N,Ed/Nt,Rd = 0.36 < 1.00   (6.2.3.(1))

My,Ed/My,c,Rd = 0.01 < 1.00   (6.2.5.(1))

My,Ed/MN,y,Rd = 0.01 < 1.00   (6.2.9.1.(2))

Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6.(1))

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NORMA:    PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.

TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUPA:

PRĘT:   6  K K1_6	PUNKT:   3	WSPÓŁRZĘDNA:   x = 1.00 L = 0.57 m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

Decydujący przypadek obciążenia:   5 SGN 1+4+6  (1+6)*1.00+4*1.50

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIAŁ:

STAL       fy = 215.00 MPa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY PRZEKROJU:  Fi18

h=1.8 cm	gM0=1.00	gM1=1.00

Ay=1.62 cm2 	Az=1.62 cm2 	Ax=2.54 cm2

tw=0.9 cm 	Iy=0.52 cm4 	Iz=0.52 cm4 	Ix=1.03 cm4

Wply=0.97 cm3 	Wplz=0.97 cm3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI:

N,Ed = 13.98 kN  	My,Ed = 0.00 kN*m

Nc,Rd = 54.71 kN 	My,Ed,max = 0.00 kN*m

Nb,Rd = 28.16 kN 	My,c,Rd = 0.21 kN*m 		Vz,Ed = -0.01 kN

MN,y,Rd = 0.19 kN*m 		Vz,c,Rd = 20.11 kN

KLASA PRZEKROJU = 1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

względem osi y:	      względem osi z:

Ly = 0.57 m 	Lam_y = 1.04 	Lz = 0.57 m 	Lam_z = 1.04

Lcr,y = 0.46 m 	Xy = 0.51 	Lcr,z = 0.46 m 	Xz = 0.51

Lamy = 101.28 	kyy = 1.26 	Lamz = 101.28 	kzy = 0.75

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMUŁY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymałości przekroju:

N,Ed/Nc,Rd = 0.26 < 1.00   (6.2.4.(1))

My,Ed/My,c,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.5.(1))

My,Ed/MN,y,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.9.1.(2))

Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6.(1))

Kontrola stateczności globalnej pręta:

Lambda,y = 101.28 < Lambda,max = 250.00          Lambda,z = 101.28 < Lambda,max = 250.00    STABILNY

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.51 < 1.00   (6.3.3.(4))

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.50 < 1.00   (6.3.3.(4))

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NORMA:    PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.

TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUPA:

PRĘT:   7  K K1_7	PUNKT:   3	WSPÓŁRZĘDNA:   x = 1.00 L = 0.57 m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

Decydujący przypadek obciążenia:   5 SGN 1+4+6  (1+6)*1.00+4*1.50

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIAŁ:

STAL       fy = 215.00 MPa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY PRZEKROJU:  Fi18

h=1.8 cm	gM0=1.00	gM1=1.00

Ay=1.62 cm2 	Az=1.62 cm2 	Ax=2.54 cm2

tw=0.9 cm 	Iy=0.52 cm4 	Iz=0.52 cm4 	Ix=1.03 cm4

Wply=0.97 cm3 	Wplz=0.97 cm3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI:

N,Ed = -14.13 kN  	My,Ed = 0.00 kN*m

Nt,Rd = 54.71 kN 	My,pl,Rd = 0.21 kN*m

My,c,Rd = 0.21 kN*m 		Vz,Ed = 0.00 kN

MN,y,Rd = 0.19 kN*m 		Vz,c,Rd = 20.11 kN

KLASA PRZEKROJU = 1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

względem osi y:	      względem osi z:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMUŁY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymałości przekroju:

N,Ed/Nt,Rd = 0.26 < 1.00   (6.2.3.(1))

My,Ed/My,c,Rd = 0.01 < 1.00   (6.2.5.(1))

My,Ed/MN,y,Rd = 0.01 < 1.00   (6.2.9.1.(2))

Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6.(1))

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NORMA:    PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.

TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUPA:

PRĘT:   8  K K1_8	PUNKT:   3	WSPÓŁRZĘDNA:   x = 1.00 L = 0.57 m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

Decydujący przypadek obciążenia:   5 SGN 1+4+6  (1+6)*1.00+4*1.50

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIAŁ:

STAL       fy = 215.00 MPa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY PRZEKROJU:  Fi18

h=1.8 cm	gM0=1.00	gM1=1.00

Ay=1.62 cm2 	Az=1.62 cm2 	Ax=2.54 cm2

tw=0.9 cm 	Iy=0.52 cm4 	Iz=0.52 cm4 	Ix=1.03 cm4

Wply=0.97 cm3 	Wplz=0.97 cm3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI:

N,Ed = 9.50 kN  	My,Ed = 0.00 kN*m

Nc,Rd = 54.71 kN 	My,Ed,max = -0.00 kN*m

Nb,Rd = 28.16 kN 	My,c,Rd = 0.21 kN*m 		Vz,Ed = 0.01 kN

MN,y,Rd = 0.20 kN*m 		Vz,c,Rd = 20.11 kN

KLASA PRZEKROJU = 1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

względem osi y:	      względem osi z:

Ly = 0.57 m 	Lam_y = 1.04 	Lz = 0.57 m 	Lam_z = 1.04

Lcr,y = 0.46 m 	Xy = 0.51 	Lcr,z = 0.46 m 	Xz = 0.51

Lamy = 101.28 	kyy = 1.14 	Lamz = 101.28 	kzy = 0.69

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMUŁY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymałości przekroju:

N,Ed/Nc,Rd = 0.17 < 1.00   (6.2.4.(1))

My,Ed/My,c,Rd = 0.01 < 1.00   (6.2.5.(1))

My,Ed/MN,y,Rd = 0.01 < 1.00   (6.2.9.1.(2))

Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6.(1))

Kontrola stateczności globalnej pręta:

Lambda,y = 101.28 < Lambda,max = 250.00          Lambda,z = 101.28 < Lambda,max = 250.00    STABILNY

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.36 < 1.00   (6.3.3.(4))

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.35 < 1.00   (6.3.3.(4))

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NORMA:    PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.

TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUPA:

PRĘT:   9  K K1_9	PUNKT:   3	WSPÓŁRZĘDNA:   x = 1.00 L = 0.57 m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

Decydujący przypadek obciążenia:   5 SGN 1+4+6  (1+6)*1.00+4*1.50

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIAŁ:

STAL       fy = 215.00 MPa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY PRZEKROJU:  Fi18

h=1.8 cm	gM0=1.00	gM1=1.00

Ay=1.62 cm2 	Az=1.62 cm2 	Ax=2.54 cm2

tw=0.9 cm 	Iy=0.52 cm4 	Iz=0.52 cm4 	Ix=1.03 cm4

Wply=0.97 cm3 	Wplz=0.97 cm3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI:

N,Ed = -9.61 kN  	My,Ed = -0.00 kN*m

Nt,Rd = 54.71 kN 	My,pl,Rd = 0.21 kN*m

My,c,Rd = 0.21 kN*m 		Vz,Ed = -0.00 kN

MN,y,Rd = 0.20 kN*m 		Vz,c,Rd = 20.11 kN

KLASA PRZEKROJU = 1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

względem osi y:	      względem osi z:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMUŁY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymałości przekroju:

N,Ed/Nt,Rd = 0.18 < 1.00   (6.2.3.(1))

My,Ed/My,c,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.5.(1))

My,Ed/MN,y,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.9.1.(2))

Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6.(1))

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NORMA:    PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.

TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUPA:

PRĘT:   10  K K1_10	PUNKT:   3	WSPÓŁRZĘDNA:   x = 1.00 L = 0.57 m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

Decydujący przypadek obciążenia:   5 SGN 1+4+6  (1+6)*1.00+4*1.50

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIAŁ:

STAL       fy = 215.00 MPa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY PRZEKROJU:  Fi18

h=1.8 cm	gM0=1.00	gM1=1.00

Ay=1.62 cm2 	Az=1.62 cm2 	Ax=2.54 cm2

tw=0.9 cm 	Iy=0.52 cm4 	Iz=0.52 cm4 	Ix=1.03 cm4

Wply=0.97 cm3 	Wplz=0.97 cm3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI:

N,Ed = 4.68 kN  	My,Ed = 0.00 kN*m

Nc,Rd = 54.71 kN 	My,Ed,max = -0.00 kN*m

Nb,Rd = 28.16 kN 	My,c,Rd = 0.21 kN*m 		Vz,Ed = -0.00 kN

MN,y,Rd = 0.21 kN*m 		Vz,c,Rd = 20.11 kN

KLASA PRZEKROJU = 1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

względem osi y:	      względem osi z:

Ly = 0.57 m 	Lam_y = 1.04 	Lz = 0.57 m 	Lam_z = 1.04

Lcr,y = 0.46 m 	Xy = 0.51 	Lcr,z = 0.46 m 	Xz = 0.51

Lamy = 101.28 	kyy = 1.02 	Lamz = 101.28 	kzy = 0.61

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMUŁY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymałości przekroju:

N,Ed/Nc,Rd = 0.09 < 1.00   (6.2.4.(1))

My,Ed/My,c,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.5.(1))

My,Ed/MN,y,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.9.1.(2))

Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6.(1))

Kontrola stateczności globalnej pręta:

Lambda,y = 101.28 < Lambda,max = 250.00          Lambda,z = 101.28 < Lambda,max = 250.00    STABILNY

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.18 < 1.00   (6.3.3.(4))

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.17 < 1.00   (6.3.3.(4))

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NORMA:    PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.

TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUPA:

PRĘT:   11  K K1_11	PUNKT:   3	WSPÓŁRZĘDNA:   x = 1.00 L = 0.57 m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

Decydujący przypadek obciążenia:   5 SGN 1+4+6  (1+6)*1.00+4*1.50

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIAŁ:

STAL       fy = 215.00 MPa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY PRZEKROJU:  Fi18

h=1.8 cm	gM0=1.00	gM1=1.00

Ay=1.62 cm2 	Az=1.62 cm2 	Ax=2.54 cm2

tw=0.9 cm 	Iy=0.52 cm4 	Iz=0.52 cm4 	Ix=1.03 cm4

Wply=0.97 cm3 	Wplz=0.97 cm3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI:

N,Ed = -4.80 kN  	My,Ed = -0.00 kN*m

Nt,Rd = 54.71 kN 	My,pl,Rd = 0.21 kN*m

My,c,Rd = 0.21 kN*m 		Vz,Ed = -0.00 kN

MN,y,Rd = 0.21 kN*m 		Vz,c,Rd = 20.11 kN

KLASA PRZEKROJU = 1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

względem osi y:	      względem osi z:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMUŁY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymałości przekroju:

N,Ed/Nt,Rd = 0.09 < 1.00   (6.2.3.(1))

My,Ed/My,c,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.5.(1))

My,Ed/MN,y,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.9.1.(2))

Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6.(1))

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NORMA:    PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.

TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUPA:

PRĘT:   12  K K1_12	PUNKT:   1	WSPÓŁRZĘDNA:   x = 0.00 L = 0.00 m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

Decydujący przypadek obciążenia:   5 SGN 1+4+6  (1+6)*1.00+4*1.50

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIAŁ:

STAL       fy = 215.00 MPa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY PRZEKROJU:  Fi18

h=1.8 cm	gM0=1.00	gM1=1.00

Ay=1.62 cm2 	Az=1.62 cm2 	Ax=2.54 cm2

tw=0.9 cm 	Iy=0.52 cm4 	Iz=0.52 cm4 	Ix=1.03 cm4

Wply=0.97 cm3 	Wplz=0.97 cm3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI:

N,Ed = -0.06 kN  	My,Ed = -0.00 kN*m

Nt,Rd = 54.71 kN 	My,pl,Rd = 0.21 kN*m

My,c,Rd = 0.21 kN*m 		Vz,Ed = 0.01 kN

MN,y,Rd = 0.21 kN*m 		Vz,c,Rd = 20.11 kN

KLASA PRZEKROJU = 1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

względem osi y:	      względem osi z:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMUŁY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymałości przekroju:

N,Ed/Nt,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.3.(1))

My,Ed/My,c,Rd = 0.01 < 1.00   (6.2.5.(1))

My,Ed/MN,y,Rd = 0.01 < 1.00   (6.2.9.1.(2))

Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6.(1))

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NORMA:    PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.

TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUPA:

PRĘT:   13  K K1_13	PUNKT:   3	WSPÓŁRZĘDNA:   x = 1.00 L = 0.57 m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

Decydujący przypadek obciążenia:   5 SGN 1+4+6  (1+6)*1.00+4*1.50

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIAŁ:

STAL       fy = 215.00 MPa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY PRZEKROJU:  Fi18

h=1.8 cm	gM0=1.00	gM1=1.00

Ay=1.62 cm2 	Az=1.62 cm2 	Ax=2.54 cm2

tw=0.9 cm 	Iy=0.52 cm4 	Iz=0.52 cm4 	Ix=1.03 cm4

Wply=0.97 cm3 	Wplz=0.97 cm3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI:

N,Ed = -0.06 kN  	My,Ed = -0.00 kN*m

Nt,Rd = 54.71 kN 	My,pl,Rd = 0.21 kN*m

My,c,Rd = 0.21 kN*m 		Vz,Ed = -0.01 kN

MN,y,Rd = 0.21 kN*m 		Vz,c,Rd = 20.11 kN

KLASA PRZEKROJU = 1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

względem osi y:	      względem osi z:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMUŁY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymałości przekroju:

N,Ed/Nt,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.3.(1))

My,Ed/My,c,Rd = 0.01 < 1.00   (6.2.5.(1))

My,Ed/MN,y,Rd = 0.01 < 1.00   (6.2.9.1.(2))

Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6.(1))

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NORMA:    PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.

TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUPA:

PRĘT:   14  K K1_14	PUNKT:   1	WSPÓŁRZĘDNA:   x = 0.00 L = 0.00 m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

Decydujący przypadek obciążenia:   5 SGN 1+4+6  (1+6)*1.00+4*1.50

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIAŁ:

STAL       fy = 215.00 MPa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY PRZEKROJU:  Fi18

h=1.8 cm	gM0=1.00	gM1=1.00

Ay=1.62 cm2 	Az=1.62 cm2 	Ax=2.54 cm2

tw=0.9 cm 	Iy=0.52 cm4 	Iz=0.52 cm4 	Ix=1.03 cm4

Wply=0.97 cm3 	Wplz=0.97 cm3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI:

N,Ed = -4.80 kN  	My,Ed = -0.00 kN*m

Nt,Rd = 54.71 kN 	My,pl,Rd = 0.21 kN*m

My,c,Rd = 0.21 kN*m 		Vz,Ed = 0.00 kN

MN,y,Rd = 0.21 kN*m 		Vz,c,Rd = 20.11 kN

KLASA PRZEKROJU = 1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

względem osi y:	      względem osi z:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMUŁY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymałości przekroju:

N,Ed/Nt,Rd = 0.09 < 1.00   (6.2.3.(1))

My,Ed/My,c,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.5.(1))

My,Ed/MN,y,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.9.1.(2))

Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6.(1))

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NORMA:    PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.

TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUPA:

PRĘT:   15  K K1_15	PUNKT:   1	WSPÓŁRZĘDNA:   x = 0.00 L = 0.00 m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

Decydujący przypadek obciążenia:   5 SGN 1+4+6  (1+6)*1.00+4*1.50

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIAŁ:

STAL       fy = 215.00 MPa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY PRZEKROJU:  Fi18

h=1.8 cm	gM0=1.00	gM1=1.00

Ay=1.62 cm2 	Az=1.62 cm2 	Ax=2.54 cm2

tw=0.9 cm 	Iy=0.52 cm4 	Iz=0.52 cm4 	Ix=1.03 cm4

Wply=0.97 cm3 	Wplz=0.97 cm3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI:

N,Ed = 4.68 kN  	My,Ed = 0.00 kN*m

Nc,Rd = 54.71 kN 	My,Ed,max = -0.00 kN*m

Nb,Rd = 28.16 kN 	My,c,Rd = 0.21 kN*m 		Vz,Ed = 0.00 kN

MN,y,Rd = 0.21 kN*m 		Vz,c,Rd = 20.11 kN

KLASA PRZEKROJU = 1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

względem osi y:	      względem osi z:

Ly = 0.57 m 	Lam_y = 1.04 	Lz = 0.57 m 	Lam_z = 1.04

Lcr,y = 0.46 m 	Xy = 0.51 	Lcr,z = 0.46 m 	Xz = 0.51

Lamy = 101.28 	kyy = 1.02 	Lamz = 101.28 	kzy = 0.61

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMUŁY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymałości przekroju:

N,Ed/Nc,Rd = 0.09 < 1.00   (6.2.4.(1))

My,Ed/My,c,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.5.(1))

My,Ed/MN,y,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.9.1.(2))

Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6.(1))

Kontrola stateczności globalnej pręta:

Lambda,y = 101.28 < Lambda,max = 250.00          Lambda,z = 101.28 < Lambda,max = 250.00    STABILNY

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.18 < 1.00   (6.3.3.(4))

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.17 < 1.00   (6.3.3.(4))

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NORMA:    PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.

TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUPA:

PRĘT:   16  K K1_16	PUNKT:   1	WSPÓŁRZĘDNA:   x = 0.00 L = 0.00 m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

Decydujący przypadek obciążenia:   5 SGN 1+4+6  (1+6)*1.00+4*1.50

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIAŁ:

STAL       fy = 215.00 MPa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY PRZEKROJU:  Fi18

h=1.8 cm	gM0=1.00	gM1=1.00

Ay=1.62 cm2 	Az=1.62 cm2 	Ax=2.54 cm2

tw=0.9 cm 	Iy=0.52 cm4 	Iz=0.52 cm4 	Ix=1.03 cm4

Wply=0.97 cm3 	Wplz=0.97 cm3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI:

N,Ed = -9.61 kN  	My,Ed = -0.00 kN*m

Nt,Rd = 54.71 kN 	My,pl,Rd = 0.21 kN*m

My,c,Rd = 0.21 kN*m 		Vz,Ed = 0.00 kN

MN,y,Rd = 0.20 kN*m 		Vz,c,Rd = 20.11 kN

KLASA PRZEKROJU = 1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

względem osi y:	      względem osi z:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMUŁY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymałości przekroju:

N,Ed/Nt,Rd = 0.18 < 1.00   (6.2.3.(1))

My,Ed/My,c,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.5.(1))

My,Ed/MN,y,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.9.1.(2))

Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6.(1))

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NORMA:    PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.

TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUPA:

PRĘT:   17  K K1_17	PUNKT:   1	WSPÓŁRZĘDNA:   x = 0.00 L = 0.00 m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

Decydujący przypadek obciążenia:   5 SGN 1+4+6  (1+6)*1.00+4*1.50

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIAŁ:

STAL       fy = 215.00 MPa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY PRZEKROJU:  Fi18

h=1.8 cm	gM0=1.00	gM1=1.00

Ay=1.62 cm2 	Az=1.62 cm2 	Ax=2.54 cm2

tw=0.9 cm 	Iy=0.52 cm4 	Iz=0.52 cm4 	Ix=1.03 cm4

Wply=0.97 cm3 	Wplz=0.97 cm3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI:

N,Ed = 9.51 kN  	My,Ed = 0.00 kN*m

Nc,Rd = 54.71 kN 	My,Ed,max = -0.00 kN*m

Nb,Rd = 28.16 kN 	My,c,Rd = 0.21 kN*m 		Vz,Ed = -0.01 kN

MN,y,Rd = 0.20 kN*m 		Vz,c,Rd = 20.11 kN

KLASA PRZEKROJU = 1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

względem osi y:	      względem osi z:

Ly = 0.57 m 	Lam_y = 1.04 	Lz = 0.57 m 	Lam_z = 1.04

Lcr,y = 0.46 m 	Xy = 0.51 	Lcr,z = 0.46 m 	Xz = 0.51

Lamy = 101.28 	kyy = 1.14 	Lamz = 101.28 	kzy = 0.69

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMUŁY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymałości przekroju:

N,Ed/Nc,Rd = 0.17 < 1.00   (6.2.4.(1))

My,Ed/My,c,Rd = 0.01 < 1.00   (6.2.5.(1))

My,Ed/MN,y,Rd = 0.01 < 1.00   (6.2.9.1.(2))

Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6.(1))

Kontrola stateczności globalnej pręta:

Lambda,y = 101.28 < Lambda,max = 250.00          Lambda,z = 101.28 < Lambda,max = 250.00    STABILNY

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.36 < 1.00   (6.3.3.(4))

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.35 < 1.00   (6.3.3.(4))

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NORMA:    PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.

TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUPA:

PRĘT:   18  K K1_18	PUNKT:   1	WSPÓŁRZĘDNA:   x = 0.00 L = 0.00 m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

Decydujący przypadek obciążenia:   5 SGN 1+4+6  (1+6)*1.00+4*1.50

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIAŁ:

STAL       fy = 215.00 MPa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY PRZEKROJU:  Fi18

h=1.8 cm	gM0=1.00	gM1=1.00

Ay=1.62 cm2 	Az=1.62 cm2 	Ax=2.54 cm2

tw=0.9 cm 	Iy=0.52 cm4 	Iz=0.52 cm4 	Ix=1.03 cm4

Wply=0.97 cm3 	Wplz=0.97 cm3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI:

N,Ed = -14.13 kN  	My,Ed = 0.00 kN*m

Nt,Rd = 54.71 kN 	My,pl,Rd = 0.21 kN*m

My,c,Rd = 0.21 kN*m 		Vz,Ed = -0.00 kN

MN,y,Rd = 0.19 kN*m 		Vz,c,Rd = 20.11 kN

KLASA PRZEKROJU = 1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

względem osi y:	      względem osi z:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMUŁY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymałości przekroju:

N,Ed/Nt,Rd = 0.26 < 1.00   (6.2.3.(1))

My,Ed/My,c,Rd = 0.01 < 1.00   (6.2.5.(1))

My,Ed/MN,y,Rd = 0.01 < 1.00   (6.2.9.1.(2))

Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6.(1))

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NORMA:    PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.

TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUPA:

PRĘT:   19  K K1_19	PUNKT:   1	WSPÓŁRZĘDNA:   x = 0.00 L = 0.00 m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

Decydujący przypadek obciążenia:   5 SGN 1+4+6  (1+6)*1.00+4*1.50

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIAŁ:

STAL       fy = 215.00 MPa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY PRZEKROJU:  Fi18

h=1.8 cm	gM0=1.00	gM1=1.00

Ay=1.62 cm2 	Az=1.62 cm2 	Ax=2.54 cm2

tw=0.9 cm 	Iy=0.52 cm4 	Iz=0.52 cm4 	Ix=1.03 cm4

Wply=0.97 cm3 	Wplz=0.97 cm3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI:

N,Ed = 13.98 kN  	My,Ed = 0.00 kN*m

Nc,Rd = 54.71 kN 	My,Ed,max = 0.00 kN*m

Nb,Rd = 28.16 kN 	My,c,Rd = 0.21 kN*m 		Vz,Ed = 0.01 kN

MN,y,Rd = 0.19 kN*m 		Vz,c,Rd = 20.11 kN

KLASA PRZEKROJU = 1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

względem osi y:	      względem osi z:

Ly = 0.57 m 	Lam_y = 1.04 	Lz = 0.57 m 	Lam_z = 1.04

Lcr,y = 0.46 m 	Xy = 0.51 	Lcr,z = 0.46 m 	Xz = 0.51

Lamy = 101.28 	kyy = 1.26 	Lamz = 101.28 	kzy = 0.75

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMUŁY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymałości przekroju:

N,Ed/Nc,Rd = 0.26 < 1.00   (6.2.4.(1))

My,Ed/My,c,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.5.(1))

My,Ed/MN,y,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.9.1.(2))

Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6.(1))

Kontrola stateczności globalnej pręta:

Lambda,y = 101.28 < Lambda,max = 250.00          Lambda,z = 101.28 < Lambda,max = 250.00    STABILNY

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.51 < 1.00   (6.3.3.(4))

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.50 < 1.00   (6.3.3.(4))

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NORMA:    PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.

TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUPA:

PRĘT:   20  K K1_20	PUNKT:   1	WSPÓŁRZĘDNA:   x = 0.00 L = 0.00 m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

Decydujący przypadek obciążenia:   5 SGN 1+4+6  (1+6)*1.00+4*1.50

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIAŁ:

STAL       fy = 215.00 MPa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY PRZEKROJU:  Fi18

h=1.8 cm	gM0=1.00	gM1=1.00

Ay=1.62 cm2 	Az=1.62 cm2 	Ax=2.54 cm2

tw=0.9 cm 	Iy=0.52 cm4 	Iz=0.52 cm4 	Ix=1.03 cm4

Wply=0.97 cm3 	Wplz=0.97 cm3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI:

N,Ed = -19.81 kN  	My,Ed = -0.00 kN*m

Nt,Rd = 54.71 kN 	My,pl,Rd = 0.21 kN*m

My,c,Rd = 0.21 kN*m 		Vz,Ed = 0.01 kN

MN,y,Rd = 0.17 kN*m 		Vz,c,Rd = 20.11 kN

KLASA PRZEKROJU = 1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

względem osi y:	      względem osi z:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMUŁY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymałości przekroju:

N,Ed/Nt,Rd = 0.36 < 1.00   (6.2.3.(1))

My,Ed/My,c,Rd = 0.01 < 1.00   (6.2.5.(1))

My,Ed/MN,y,Rd = 0.01 < 1.00   (6.2.9.1.(2))

Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6.(1))

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NORMA:    PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.

TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUPA:

PRĘT:   21  K K1_21	PUNKT:   1	WSPÓŁRZĘDNA:   x = 0.00 L = 0.00 m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

Decydujący przypadek obciążenia:   5 SGN 1+4+6  (1+6)*1.00+4*1.50

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIAŁ:

STAL       fy = 215.00 MPa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY PRZEKROJU:  Fi18

h=1.8 cm	gM0=1.00	gM1=1.00

Ay=1.62 cm2 	Az=1.62 cm2 	Ax=2.54 cm2

tw=0.9 cm 	Iy=0.52 cm4 	Iz=0.52 cm4 	Ix=1.03 cm4

Wply=0.97 cm3 	Wplz=0.97 cm3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI:

N,Ed = 21.36 kN  	My,Ed = 0.01 kN*m

Nc,Rd = 54.71 kN 	My,Ed,max = -0.02 kN*m

Nb,Rd = 25.83 kN 	My,c,Rd = 0.21 kN*m 		Vz,Ed = -0.04 kN

MN,y,Rd = 0.17 kN*m 		Vz,c,Rd = 20.11 kN

KLASA PRZEKROJU = 1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

względem osi y:	      względem osi z:

Ly = 0.61 m 	Lam_y = 1.12 	Lz = 0.61 m 	Lam_z = 1.12

Lcr,y = 0.49 m 	Xy = 0.47 	Lcr,z = 0.49 m 	Xz = 0.47

Lamy = 108.93 	kyy = 1.50 	Lamz = 108.93 	kzy = 0.90

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMUŁY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymałości przekroju:

N,Ed/Nc,Rd = 0.39 < 1.00   (6.2.4.(1))

My,Ed/My,c,Rd = 0.05 < 1.00   (6.2.5.(1))

My,Ed/MN,y,Rd = 0.06 < 1.00   (6.2.9.1.(2))

Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6.(1))

Kontrola stateczności globalnej pręta:

Lambda,y = 108.93 < Lambda,max = 250.00          Lambda,z = 108.93 < Lambda,max = 250.00    STABILNY

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.94 < 1.00   (6.3.3.(4))

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.90 < 1.00   (6.3.3.(4))

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil poprawny !!!

ZAŁĄCZNIK 4

Dokumenty formalno-prawne