| PROJEKT TECHNICZNY/WYKONAWCZY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ZAMIERZENIE BUDOWLANE | REMONT WIATY PEŁNIĄCEJ ROLĘ SCENY PLENEROWEJ WRAZ Z BUDOWĄ POCHYLNI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH |  |  |
| ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO | Województwo małopolskie, powiat m. Kraków, gmina m. Kraków, obręb 2, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, dz. nr 28/195, Planty Mistrzejowickie |  |  |
| KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO | Kategoria VIII - inne budowle; |  |  |
| NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ: NAZWA I NUMER OBRĘBU: NUMERY DZIAŁEK: | JEDN. EWID.: NOWA HUTA OBR.EWID.: 2 DZ. NR: 28/195 |  |  |
| INWESTOR | Gmina Miejska Kraków - Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie Ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków |  |  |
| ADRES JEDNOSTKA PROJEKTOWA | TCE STRUCTURAL DESIGN & CONSULTING ul. Dominikanów 14, 31-409 Kraków tel. 516 838 279, 606 214 589 |  |  |
| DATA OPRACOWANIA | 21.10.2024 |  |  |
| BRANŻA KONSTRUKCJA | TYTUŁ, IMIĘ, NAZWISKO | NR UPRAWNIEŃ | PIECZĄTKA, PODPIS |
| PROJEKTOWAŁ | Dr hab. Inż. Rafał Szydłowski | MAP/0083/POOK/08 |  |
| OPRACOWAŁ | Mgr inż. Barbara Łabuzek | MAP/0640/PWBkb/19 |  |

1. Podstawa opracowania	3

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego	3

3. Opis ogólny sceny	3

4. Opis konstrukcji sceny	4

5. Opis projektowanych prac	6

6. Opis konstrukcji pochylni	6

7. Opis konstrukcji schodów	6

8. Obliczenia statyczne	7

Spis rysunków

K-01	Konstrukcja pochylni

K-02	Schody stalowe

OPIS TECHNICZNY

# 1. Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano w oparciu o:

[1] Umowę zawartą pomiędzy Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie (31-004) Pl. Wszystkich Świętych 3-4, reprezentowaną przez Pana Łukasza Pawlika – Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie z siedzibą przy ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków, a Rafałem Szydłowskim prowadzącym działalność gospodarczą TCE Structural Design & Consulting Rafał Szydłowski z siedzibą przy ul. Dominikanów 14, 31-409 Kraków w dniu 26 sierpnia 2024 roku.

[2] Wizje lokalne 26 i 30 sierpnia oraz 6 września.

[3] Ekspertyza stanu technicznego estrady na Plantach Mistrzejowickich pod kątem projektowanych prac remontowych opracowaną przez zespół mgr inż. Barbarę Łabuzek oraz dr hab. inż. Rafała Szydłowskiego we wrześniu 2024 roku.

[4] Dokumentacja techniczna zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę dla zamierzenia: „Remont wiaty pełniącej rolę sceny plenerowej wraz z budową pochylni dla osób niepełnosprawnych” opracowanego przez mgr inż. arch. Marię Mik-Piwowar w październiku 2024 roku.

[5] PN EN 1990 październik 2004: Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.

[6] PN EN 1991-1-1 październik 2004: Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach.

[7] PN EN 1991-1-3 październik 2005: Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-3: Oddziaływania ogólne. Obciążenie śniegiem.

[8] PN EN 1991-1-4: Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania wiatru.

[9] PN-EN-1993-1-1 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1: reguły ogólne i reguły dla budynków, czerwiec 2006.

[10] PN-EN 1992-1-1: 2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1. Reguły ogólne i reguły dla budynków.

# 2. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont wiaty pełniącej rolę estrady plenerowej wraz z budową pochylni dla osób niepełnosprawnych. W ramach budowy pochylni planuje się budowę podjazdu oraz budowę schodów zewnętrznych.

# 3. Opis ogólny sceny

Przedmiotem opracowania są wytyczne remontu konstrukcji estrady zlokalizowanej na plantach Mistrzejowickich oraz projekt pochylni dla osób niepełnosprawnych. Na rysunku 3.1 pokazano widok ogólny estrady.

Estrada to wiata wykonana w technologii konstrukcji stalowej z podestem wykończonym deskami. Estradę rozplanowano na rzucie prostokąta o wymiarach rzutu podestu 7,52×7,99 m. Na podest prowadzą schody stalowe zlokalizowano w przedniej oraz tylnej części podestu.

Konstrukcję dachu stanowią kratownice stalowe wraz z płatwiami z kątowników, na których zamontowano pokrycie. Dach wykonano jako jednospadowy o kącie nachylenia 7°. Wymiary rzutu dachu wynoszą 8,76×9,03 m, a maksymalna wysokość konstrukcji (mierząc od poziomu sceny ±0,00 m) 4,35 m. Całkowita wysokość konstrukcji od poziomu terenu wynosi 5,12 m.

Rys. 3.1 Widok ogólny sceny

# 4. Opis konstrukcji sceny

Estrada to wiata wykonana w technologii konstrukcji stalowej z podestem wykończonym deskami. Podest estrady rozplanowano na rzucie prostokąta o wymiarach rzutu podestu 7,52×7,99 m. Wysokość podestu wynosi od 0,52 m do 0,73 m nad poziomem terenu.

Konstrukcję podestu wykonano z podwójnych profili C120 zespawanych półkami. Konstrukcję stanowią słupki z podwójnych ceowników 2×C120 rozmieszczonych w kierunku poprzecznym estrady w rozstawach: 1,94; 2,0; 2,0 oraz 1,94 m, a w kierunku podłużnym w rozstawach: 2,54; 2,54 oraz 2,41 m. Bezpośrednio na słupkach przyspawano belki z podwójnych ceowników 2×C120 tworząc ruszt, na którym zamontowano poszycie z desek.

Schody prowadzące na estradę wykonano z profili analogicznych jak konstrukcja stalowa podestu. Belki policzkowe stanowią podwójne profile C120 zespawane półkami, a stopnie wykonano z pojedynczych profili C120.

Konstrukcję nośną zadaszenia stanowią stalowe słupy z profili okrągłych RO110 o średnicy 110 mm. W kierunku poprzecznym (z wyjątkiem tylnej ściany estrady) słupy rozmieszczono w rozstawie 8,10 m, a w tylnej części w rozstawie 4,05+4,05 m. W kierunku podłużnym słupy rozmieszczono co 2,45; 2,54 oraz 2,41 m. Słupy nie są bezpośrednio wsparte na gruncie, a są przyspawane płaskownikami do słupków stanowiących konstrukcję podestu. Na rysunku 4.1 zamieszczono schemat konstrukcji rzutu dachu.

Do słupów stalowych zamocowano kratownice. Kratownice główne oznaczono jako kratownica K1 oraz w tylnej części kratownica K2. Kratownicę K1 wykonano o pasach równoległych o całkowitej wysokości 0,42 m (mierząc po krawędzi zewnętrznej). Pas dolny wykonano z profilu kątowego LR60×6 z dodatkowym prętem f16 mm ze stali gładkiej. Kątownik obrócono o 45°, a pomiędzy półki wspawano pręt stalowy. Pas górny kratownicy wykonano z kątownika LR75×6. Pasy górne przedłużono poza obrys słupów tworząc okap. Krzyżulce kratownicy wykonano z prętów f18 mm ze stali gładkiej. Kratownicę K2 wykonano z analogicznych profili jak kratownicę K1. Rozpiętość kratownicy jest o połowę mniejsza ze względu na dodatkowy słup podpierający dach estrady, zlokalizowany w tylnej części.

Elementy drugorzędne (usztywniające) wsparte na kratownicach K1 i K2 stanowią kratownice K3. Kratownice K3 zostały wspawane pomiędzy pasy dolne i górne kratownic K1 i K2.

Kratownicę K3 wykonano o pasach równoległych o całkowitej wysokości 0,36 m (mierząc po krawędzi zewnętrznej). Pas dolny wykonano z profilu kątowego LR50×5, pas górny kratownicy wykonano z profilu kątowego LR50×5, a krzyżulce z kątownika LR40×4.

Bezpośrednie podparcie pokrycia – blachy trapezowej T14 o gr. 0,75 mm stanowią płatwie z kątowników LR50×5 ułożonych na kratownicach głównych oraz kątowników LR35×2,5 ułożonych prostopadle.

Rys. 4.1 Schemat rzutu dachu estrady.

# 5. Opis projektowanych prac

W zamierzeniu budowalnym zaplanowano przeprowadzenie remontu estrady plenerowej w zakresie:

- wymiana desek podestu – na deski z drewna modrzewiowego o gr. 27x145 mm, olejowane.

- odczyszczenie (np. poprzez piaskowanie), a następnie wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego stalowej konstrukcji podestu poprzez malowanie. Kolor zgodnie z dokumentacją branży architektonicznej.

- odczyszczenie (np. poprzez piaskowanie), a następnie wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego stalowej konstrukcji zadaszenia (słupy oraz kratownice) poprzez malowanie. Kolor zgodnie z dokumentacją branży architektonicznej.

-  usunięcie istniejącego pokrycia z blachy trapezowej i wymiana pokrycia na nowe – blacha tytanowo-cynkowa na rąbek stojący w kol. jasnoszarym.

Dodatkowo zaprojektowano budowę pochylni polegającą na budowie rampy dla osób niepełnosprawnych (pochylnia wzdłuż elewacji południowej sceny) oraz schodów wzdłuż elewacji wschodniej.

# 6. Opis konstrukcji pochylni

Pochylnie o całkowitych wymiarach w rzucie 1,38×7,93 m zaprojektowano o lekkiej konstrukcji stalowej, wspartej na betonowych stopach fundamentowych. Pomost należy przekryć kratą wema.

Stopy fundamentowe betonowe o średnicy f25 cm należy wykonać w szalunku traconym. Posadowienie stóp zaprojektowano w poziomie -1,0 m poniżej poziomu terenu. Rozmieszczenie stóp pokazano na rysunku konstrukcyjnym.

Do stóp należy przykręcić konstrukcję stalową pomostu zaprojektowaną z profili stalowych zamkniętych kwadratowych RK80×5 mm. Konstrukcję rampy stanowią belki podłużne i wspawane pomiędzy nie belki poprzeczne. Na belkach poprzecznych należy oprzeć kraty wema KOZ15×19/40×3. Do słupów należy zamontować blachy zabezpieczające tzw. „burty” z blach stalowych. Balustradę oraz dodatkowe poprzeczki należy wykonać z profili stalowych rurowych okrągłych RO 101,6×4 mm.

Wszystkie nierozrysowane połączenia wykonać jako spawane pachwinowe. Konstrukcję pochylni należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie. Kolor zgodnie z dokumentacją branży architektonicznej.

Elementy stalowe wykonać ze stali S235.

Stopy fundamentowe z betonu klasy C25/30.

# 7. Opis konstrukcji schodów

Ze względu na konieczność przeniesienia schodów przez budowę pochylni zaprojektowano nowe schody stalowe wzdłuż elewacji wschodniej. Schody należy wykonać na wzór istniejących. Belki główne oraz stopnie z profili C120. Schody przykręcić do betonowej stopy fundamentowej.

Stopy fundamentowe betonowe o średnicy f30 cm należy wykonać w szalunku traconym. Posadowienie stóp zaprojektowano w poziomie -1,0 m poniżej poziomu terenu.

Wszystkie nierozrysowane połączenia wykonać jako spawane pachwinowe. Konstrukcję schodów należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie. Kolor zgodnie z dokumentacją branży architektonicznej.

Elementy stalowe wykonać ze stali S235.

Stopy fundamentowe z betonu klasy C25/30.

# 8. Obliczenia statyczne

Obciążenia:

- ciężar własny konstrukcji

- ciężar własny krat wema – 1,0 kN/m2

- obciążenie użytkowe - 3,0 kN/m2

Rys. 8.1 Widok modelu pochylni.

Rys. 8.2 Obciążenie pochylni kombinacja charakterystyczna.

Rys. 8.3 Obciążenie pochylni kombinacja obliczeniowa.

Rys. 8.4 Wykres momentów zginających My [kNm].

Rys. 8.5 Wykres ugięć [cm].

Tab. 8.1 Wyniki wymiarowania prętów stalowych.

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NORMA:    PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.

TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUPA:

PRĘT:   10  	PUNKT:   2	WSPÓŁRZĘDNA:   x = 0.50 L = 0.08 m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

Decydujący przypadek obciążenia:   4 SGN  1*1.35+2*1.50

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIAŁ:

S 235  ( S 235 )       fy = 215.00 MPa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY PRZEKROJU:  RK 80x80x5

h=8.0 cm	gM0=1.00	gM1=1.00

b=8.0 cm 	Ay=7.35 cm2 	Az=7.35 cm2 	Ax=14.70 cm2

tw=0.5 cm 	Iy=137.00 cm4 	Iz=137.00 cm4 	Ix=212.19 cm4

tf=0.5 cm 	Wply=39.74 cm3 	Wplz=39.74 cm3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI:

N,Ed = 14.38 kN  	My,Ed = 1.15 kN*m 	Mz,Ed = 0.44 kN*m 	Vy,Ed = -5.33 kN

Nc,Rd = 316.05 kN 	My,Ed,max = 2.30 kN*m 	Mz,Ed,max = 0.89 kN*m	Vy,c,Rd = 91.24 kN

Nb,Rd = 316.05 kN 	My,c,Rd = 8.54 kN*m 	Mz,c,Rd = 8.54 kN*m	Vz,Ed = 13.80 kN

MN,y,Rd = 8.54 kN*m 	MN,z,Rd = 8.54 kN*m	Vz,c,Rd = 91.24 kN

KLASA PRZEKROJU = 1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

względem osi y:	      względem osi z:

Ly = 0.17 m 	Lam_y = 0.06 	Lz = 0.17 m 	Lam_z = 0.06

Lcr,y = 0.17 m 	Xy = 1.00 	Lcr,z = 0.17 m 	Xz = 1.00

Lamy = 5.46 	kyy = 0.90 	Lamz = 5.46 	kyz = 0.54

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMUŁY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymałości przekroju:

N,Ed/Nc,Rd = 0.05 < 1.00   (6.2.4.(1))

My,Ed/MN,y,Rd = 0.13 < 1.00   (6.2.9.1.(2))

Mz,Ed/MN,z,Rd = 0.05 < 1.00   (6.2.9.1.(2))

(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.66 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.66 = 0.04 < 1.00   (6.2.9.1.(6))

Vy,Ed/Vy,c,Rd = 0.06 < 1.00   (6.2.6.(1))

Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.15 < 1.00   (6.2.6.(1))

Kontrola stateczności globalnej pręta:

Lambda,y = 5.46 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 5.46 < Lambda,max = 210.00    STABILNY

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.34 < 1.00   (6.3.3.(4))

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.28 < 1.00   (6.3.3.(4))

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NORMA:    PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.

TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUPA:

PRĘT:   11  	PUNKT:   2	WSPÓŁRZĘDNA:   x = 0.50 L = 0.17 m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

Decydujący przypadek obciążenia:   4 SGN  1*1.35+2*1.50

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIAŁ:

S 235  ( S 235 )       fy = 215.00 MPa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY PRZEKROJU:  RK 80x80x5

h=8.0 cm	gM0=1.00	gM1=1.00

b=8.0 cm 	Ay=7.35 cm2 	Az=7.35 cm2 	Ax=14.70 cm2

tw=0.5 cm 	Iy=137.00 cm4 	Iz=137.00 cm4 	Ix=212.19 cm4

tf=0.5 cm 	Wply=39.74 cm3 	Wplz=39.74 cm3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI:

N,Ed = 12.71 kN  	My,Ed = -1.11 kN*m 	Mz,Ed = -0.02 kN*m 	Vy,Ed = 0.15 kN

Nc,Rd = 316.05 kN 	My,Ed,max = -2.22 kN*m 	Mz,Ed,max = -0.05 kN*m	Vy,c,Rd = 91.24 kN

Nb,Rd = 316.05 kN 	My,c,Rd = 8.54 kN*m 	Mz,c,Rd = 8.54 kN*m	Vz,Ed = -6.65 kN

MN,y,Rd = 8.54 kN*m 	MN,z,Rd = 8.54 kN*m	Vz,c,Rd = 91.24 kN

KLASA PRZEKROJU = 1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

względem osi y:	      względem osi z:

Ly = 0.33 m 	Lam_y = 0.11 	Lz = 0.33 m 	Lam_z = 0.11

Lcr,y = 0.33 m 	Xy = 1.00 	Lcr,z = 0.33 m 	Xz = 1.00

Lamy = 10.92 	kyy = 0.90 	Lamz = 10.92 	kyz = 0.54

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMUŁY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymałości przekroju:

N,Ed/Nc,Rd = 0.04 < 1.00   (6.2.4.(1))

My,Ed/MN,y,Rd = 0.13 < 1.00   (6.2.9.1.(2))

Mz,Ed/MN,z,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.9.1.(2))

(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.66 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.66 = 0.03 < 1.00   (6.2.9.1.(6))

Vy,Ed/Vy,c,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6.(1))

Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.07 < 1.00   (6.2.6.(1))

Kontrola stateczności globalnej pręta:

Lambda,y = 10.92 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 10.92 < Lambda,max = 210.00    STABILNY

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.28 < 1.00   (6.3.3.(4))

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.19 < 1.00   (6.3.3.(4))

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NORMA:    PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.

TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUPA:

PRĘT:   12  	PUNKT:   1	WSPÓŁRZĘDNA:   x = 0.00 L = 0.00 m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

Decydujący przypadek obciążenia:   4 SGN  1*1.35+2*1.50

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIAŁ:

S 235  ( S 235 )       fy = 215.00 MPa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY PRZEKROJU:  RK 80x80x5

h=8.0 cm	gM0=1.00	gM1=1.00

b=8.0 cm 	Ay=7.35 cm2 	Az=7.35 cm2 	Ax=14.70 cm2

tw=0.5 cm 	Iy=137.00 cm4 	Iz=137.00 cm4 	Ix=212.19 cm4

tf=0.5 cm 	Wply=39.74 cm3 	Wplz=39.74 cm3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI:

N,Ed = 6.65 kN  	My,Ed = -2.22 kN*m 	Mz,Ed = -0.02 kN*m

Nc,Rd = 316.05 kN 	My,Ed,max = -2.22 kN*m 	Mz,Ed,max = -0.02 kN*m

Nb,Rd = 272.62 kN 	My,c,Rd = 8.54 kN*m 	Mz,c,Rd = 8.54 kN*m	Vz,Ed = 6.00 kN

MN,y,Rd = 8.54 kN*m 	MN,z,Rd = 8.54 kN*m	Vz,c,Rd = 91.24 kN

KLASA PRZEKROJU = 1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

względem osi y:	      względem osi z:

Ly = 2.00 m 	Lam_y = 0.67 	Lz = 2.00 m 	Lam_z = 0.67

Lcr,y = 2.00 m 	Xy = 0.86 	Lcr,z = 2.00 m 	Xz = 0.86

Lamy = 65.51 	kyy = 0.91 	Lamz = 65.51 	kyz = 0.55

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMUŁY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymałości przekroju:

N,Ed/Nc,Rd = 0.02 < 1.00   (6.2.4.(1))

My,Ed/MN,y,Rd = 0.26 < 1.00   (6.2.9.1.(2))

Mz,Ed/MN,z,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.9.1.(2))

(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.66 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.66 = 0.11 < 1.00   (6.2.9.1.(6))

Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.07 < 1.00   (6.2.6.(1))

Kontrola stateczności globalnej pręta:

Lambda,y = 65.51 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 65.51 < Lambda,max = 210.00    STABILNY

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.26 < 1.00   (6.3.3.(4))

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.17 < 1.00   (6.3.3.(4))

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NORMA:    PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.

TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUPA:

PRĘT:   13  	PUNKT:   1	WSPÓŁRZĘDNA:   x = 0.00 L = 0.00 m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

Decydujący przypadek obciążenia:   4 SGN  1*1.35+2*1.50

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIAŁ:

S 235  ( S 235 )       fy = 215.00 MPa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY PRZEKROJU:  RK 80x80x5

h=8.0 cm	gM0=1.00	gM1=1.00

b=8.0 cm 	Ay=7.35 cm2 	Az=7.35 cm2 	Ax=14.70 cm2

tw=0.5 cm 	Iy=137.00 cm4 	Iz=137.00 cm4 	Ix=212.19 cm4

tf=0.5 cm 	Wply=39.74 cm3 	Wplz=39.74 cm3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI:

N,Ed = 3.71 kN  	My,Ed = -2.59 kN*m 	Mz,Ed = -0.00 kN*m 	Vy,Ed = -0.00 kN

Nc,Rd = 316.05 kN 	My,Ed,max = -2.59 kN*m 	Mz,Ed,max = -0.00 kN*m	Vy,c,Rd = 91.24 kN

Nb,Rd = 266.51 kN 	My,c,Rd = 8.54 kN*m 	Mz,c,Rd = 8.54 kN*m	Vz,Ed = 5.16 kN

MN,y,Rd = 8.54 kN*m 	MN,z,Rd = 8.54 kN*m	Vz,c,Rd = 91.24 kN

KLASA PRZEKROJU = 1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

względem osi y:	      względem osi z:

Ly = 2.13 m 	Lam_y = 0.71 	Lz = 2.13 m 	Lam_z = 0.71

Lcr,y = 2.13 m 	Xy = 0.84 	Lcr,z = 2.13 m 	Xz = 0.84

Lamy = 69.66 	kyy = 0.91 	Lamz = 69.66 	kyz = 0.54

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMUŁY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymałości przekroju:

N,Ed/Nc,Rd = 0.01 < 1.00   (6.2.4.(1))

My,Ed/MN,y,Rd = 0.30 < 1.00   (6.2.9.1.(2))

Mz,Ed/MN,z,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.9.1.(2))

(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.66 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.66 = 0.14 < 1.00   (6.2.9.1.(6))

Vy,Ed/Vy,c,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6.(1))

Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.06 < 1.00   (6.2.6.(1))

Kontrola stateczności globalnej pręta:

Lambda,y = 69.66 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 69.66 < Lambda,max = 210.00    STABILNY

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.29 < 1.00   (6.3.3.(4))

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.18 < 1.00   (6.3.3.(4))

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NORMA:    PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.

TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUPA:

PRĘT:   14  	PUNKT:   2	WSPÓŁRZĘDNA:   x = 0.50 L = 0.08 m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

Decydujący przypadek obciążenia:   4 SGN  1*1.35+2*1.50

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIAŁ:

S 235  ( S 235 )       fy = 215.00 MPa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY PRZEKROJU:  RK 80x80x5

h=8.0 cm	gM0=1.00	gM1=1.00

b=8.0 cm 	Ay=7.35 cm2 	Az=7.35 cm2 	Ax=14.70 cm2

tw=0.5 cm 	Iy=137.00 cm4 	Iz=137.00 cm4 	Ix=212.19 cm4

tf=0.5 cm 	Wply=39.74 cm3 	Wplz=39.74 cm3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI:

N,Ed = 14.38 kN  	My,Ed = -1.15 kN*m 	Mz,Ed = 0.44 kN*m 	Vy,Ed = -5.33 kN

Nc,Rd = 316.05 kN 	My,Ed,max = -2.30 kN*m 	Mz,Ed,max = 0.89 kN*m	Vy,c,Rd = 91.24 kN

Nb,Rd = 316.05 kN 	My,c,Rd = 8.54 kN*m 	Mz,c,Rd = 8.54 kN*m	Vz,Ed = -13.80 kN

MN,y,Rd = 8.54 kN*m 	MN,z,Rd = 8.54 kN*m	Vz,c,Rd = 91.24 kN

KLASA PRZEKROJU = 1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

względem osi y:	      względem osi z:

Ly = 0.17 m 	Lam_y = 0.06 	Lz = 0.17 m 	Lam_z = 0.06

Lcr,y = 0.17 m 	Xy = 1.00 	Lcr,z = 0.17 m 	Xz = 1.00

Lamy = 5.46 	kyy = 0.90 	Lamz = 5.46 	kyz = 0.54

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMUŁY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymałości przekroju:

N,Ed/Nc,Rd = 0.05 < 1.00   (6.2.4.(1))

My,Ed/MN,y,Rd = 0.13 < 1.00   (6.2.9.1.(2))

Mz,Ed/MN,z,Rd = 0.05 < 1.00   (6.2.9.1.(2))

(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.66 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.66 = 0.04 < 1.00   (6.2.9.1.(6))

Vy,Ed/Vy,c,Rd = 0.06 < 1.00   (6.2.6.(1))

Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.15 < 1.00   (6.2.6.(1))

Kontrola stateczności globalnej pręta:

Lambda,y = 5.46 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 5.46 < Lambda,max = 210.00    STABILNY

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.34 < 1.00   (6.3.3.(4))

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.28 < 1.00   (6.3.3.(4))

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NORMA:    PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.

TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUPA:

PRĘT:   16  	PUNKT:   1	WSPÓŁRZĘDNA:   x = 0.50 L = 1.00 m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

Decydujący przypadek obciążenia:   4 SGN  1*1.35+2*1.50

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIAŁ:

S 235  ( S 235 )       fy = 215.00 MPa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY PRZEKROJU:  RK 80x80x5

h=8.0 cm	gM0=1.00	gM1=1.00

b=8.0 cm 	Ay=7.35 cm2 	Az=7.35 cm2 	Ax=14.70 cm2

tw=0.5 cm 	Iy=137.00 cm4 	Iz=137.00 cm4 	Ix=212.19 cm4

tf=0.5 cm 	Wply=39.74 cm3 	Wplz=39.74 cm3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI:

N,Ed = 0.01 kN  	My,Ed = -2.67 kN*m 	Mz,Ed = -0.07 kN*m 	Vy,Ed = -0.10 kN

Nc,Rd = 316.05 kN 	My,Ed,max = -2.67 kN*m 	Mz,Ed,max = -0.07 kN*m	Vy,T,Rd = 90.61 kN

Nb,Rd = 272.62 kN 	My,c,Rd = 8.54 kN*m 	Mz,c,Rd = 8.54 kN*m	Vz,Ed = 5.05 kN

MN,y,Rd = 8.54 kN*m 	MN,z,Rd = 8.54 kN*m	Vz,T,Rd = 90.61 kN

Tt,Ed = -0.05 kN*m

KLASA PRZEKROJU = 1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

względem osi y:	      względem osi z:

Ly = 2.00 m 	Lam_y = 0.67 	Lz = 2.00 m 	Lam_z = 0.67

Lcr,y = 2.00 m 	Xy = 0.86 	Lcr,z = 2.00 m 	Xz = 0.86

Lamy = 65.51 	kyy = 0.90 	Lamz = 65.51 	kyz = 0.54

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMUŁY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymałości przekroju:

N,Ed/Nc,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.4.(1))

My,Ed/MN,y,Rd = 0.31 < 1.00   (6.2.9.1.(2))

Mz,Ed/MN,z,Rd = 0.01 < 1.00   (6.2.9.1.(2))

(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.66 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.66 = 0.15 < 1.00   (6.2.9.1.(6))

Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7)

Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.06 < 1.00   (6.2.6-7)

Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.01 < 1.00   (6.2.6)

Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.01 < 1.00   (6.2.6)

Kontrola stateczności globalnej pręta:

Lambda,y = 65.51 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 65.51 < Lambda,max = 210.00    STABILNY

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.29 < 1.00   (6.3.3.(4))

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.18 < 1.00   (6.3.3.(4))

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NORMA:    PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.

TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUPA:

PRĘT:   17  	PUNKT:   3	WSPÓŁRZĘDNA:   x = 1.00 L = 2.00 m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

Decydujący przypadek obciążenia:   4 SGN  1*1.35+2*1.50

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIAŁ:

S 235  ( S 235 )       fy = 215.00 MPa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY PRZEKROJU:  RK 80x80x5

h=8.0 cm	gM0=1.00	gM1=1.00

b=8.0 cm 	Ay=7.35 cm2 	Az=7.35 cm2 	Ax=14.70 cm2

tw=0.5 cm 	Iy=137.00 cm4 	Iz=137.00 cm4 	Ix=212.19 cm4

tf=0.5 cm 	Wply=39.74 cm3 	Wplz=39.74 cm3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI:

N,Ed = 0.10 kN  	My,Ed = -2.26 kN*m 	Mz,Ed = 0.01 kN*m 	Vy,Ed = 0.01 kN

Nc,Rd = 316.05 kN 	My,Ed,max = -2.26 kN*m 	Mz,Ed,max = 0.03 kN*m	Vy,T,Rd = 86.57 kN

Nb,Rd = 272.62 kN 	My,c,Rd = 8.54 kN*m 	Mz,c,Rd = 8.54 kN*m	Vz,Ed = -4.18 kN

MN,y,Rd = 8.54 kN*m 	MN,z,Rd = 8.54 kN*m	Vz,T,Rd = 86.57 kN

Tt,Ed = -0.36 kN*m

KLASA PRZEKROJU = 1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

względem osi y:	      względem osi z:

Ly = 2.00 m 	Lam_y = 0.67 	Lz = 2.00 m 	Lam_z = 0.67

Lcr,y = 2.00 m 	Xy = 0.86 	Lcr,z = 2.00 m 	Xz = 0.86

Lamy = 65.51 	kyy = 0.90 	Lamz = 65.51 	kyz = 0.54

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMUŁY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymałości przekroju:

N,Ed/Nc,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.4.(1))

My,Ed/MN,y,Rd = 0.26 < 1.00   (6.2.9.1.(2))

Mz,Ed/MN,z,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.9.1.(2))

(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.66 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.66 = 0.11 < 1.00   (6.2.9.1.(6))

Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7)

Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.05 < 1.00   (6.2.6-7)

Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.05 < 1.00   (6.2.6)

Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.05 < 1.00   (6.2.6)

Kontrola stateczności globalnej pręta:

Lambda,y = 65.51 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 65.51 < Lambda,max = 210.00    STABILNY

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.24 < 1.00   (6.3.3.(4))

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.15 < 1.00   (6.3.3.(4))

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NORMA:    PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.

TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUPA:

PRĘT:   18  	PUNKT:   1	WSPÓŁRZĘDNA:   x = 0.00 L = 0.00 m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

Decydujący przypadek obciążenia:   4 SGN  1*1.35+2*1.50

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIAŁ:

S 235  ( S 235 )       fy = 215.00 MPa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY PRZEKROJU:  RK 80x80x5

h=8.0 cm	gM0=1.00	gM1=1.00

b=8.0 cm 	Ay=7.35 cm2 	Az=7.35 cm2 	Ax=14.70 cm2

tw=0.5 cm 	Iy=137.00 cm4 	Iz=137.00 cm4 	Ix=212.19 cm4

tf=0.5 cm 	Wply=39.74 cm3 	Wplz=39.74 cm3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI:

N,Ed = 3.62 kN  	My,Ed = -2.18 kN*m 	Mz,Ed = -0.01 kN*m

Nc,Rd = 316.05 kN 	My,Ed,max = -2.18 kN*m 	Mz,Ed,max = -0.01 kN*m

Nb,Rd = 272.62 kN 	My,c,Rd = 8.54 kN*m 	Mz,c,Rd = 8.54 kN*m	Vz,Ed = 6.00 kN

MN,y,Rd = 8.54 kN*m 	MN,z,Rd = 8.54 kN*m	Vz,c,Rd = 91.24 kN

KLASA PRZEKROJU = 1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

względem osi y:	      względem osi z:

Ly = 2.00 m 	Lam_y = 0.67 	Lz = 2.00 m 	Lam_z = 0.67

Lcr,y = 2.00 m 	Xy = 0.86 	Lcr,z = 2.00 m 	Xz = 0.86

Lamy = 65.51 	kyy = 0.91 	Lamz = 65.51 	kyz = 0.54

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMUŁY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymałości przekroju:

N,Ed/Nc,Rd = 0.01 < 1.00   (6.2.4.(1))

My,Ed/MN,y,Rd = 0.26 < 1.00   (6.2.9.1.(2))

Mz,Ed/MN,z,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.9.1.(2))

(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.66 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.66 = 0.10 < 1.00   (6.2.9.1.(6))

Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.07 < 1.00   (6.2.6.(1))

Kontrola stateczności globalnej pręta:

Lambda,y = 65.51 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 65.51 < Lambda,max = 210.00    STABILNY

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.25 < 1.00   (6.3.3.(4))

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.15 < 1.00   (6.3.3.(4))

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NORMA:    PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.

TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUPA:

PRĘT:   19  	PUNKT:   1	WSPÓŁRZĘDNA:   x = 0.00 L = 0.00 m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

Decydujący przypadek obciążenia:   4 SGN  1*1.35+2*1.50

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIAŁ:

S 235  ( S 235 )       fy = 215.00 MPa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY PRZEKROJU:  RK 80x80x5

h=8.0 cm	gM0=1.00	gM1=1.00

b=8.0 cm 	Ay=7.35 cm2 	Az=7.35 cm2 	Ax=14.70 cm2

tw=0.5 cm 	Iy=137.00 cm4 	Iz=137.00 cm4 	Ix=212.19 cm4

tf=0.5 cm 	Wply=39.74 cm3 	Wplz=39.74 cm3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI:

N,Ed = 0.10 kN  	My,Ed = -2.26 kN*m 	Mz,Ed = 0.01 kN*m 	Vy,Ed = -0.01 kN

Nc,Rd = 316.05 kN 	My,Ed,max = -2.26 kN*m 	Mz,Ed,max = 0.03 kN*m	Vy,T,Rd = 86.57 kN

Nb,Rd = 272.62 kN 	My,c,Rd = 8.54 kN*m 	Mz,c,Rd = 8.54 kN*m	Vz,Ed = 4.18 kN

MN,y,Rd = 8.54 kN*m 	MN,z,Rd = 8.54 kN*m	Vz,T,Rd = 86.57 kN

Tt,Ed = 0.36 kN*m

KLASA PRZEKROJU = 1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

względem osi y:	      względem osi z:

Ly = 2.00 m 	Lam_y = 0.67 	Lz = 2.00 m 	Lam_z = 0.67

Lcr,y = 2.00 m 	Xy = 0.86 	Lcr,z = 2.00 m 	Xz = 0.86

Lamy = 65.51 	kyy = 0.90 	Lamz = 65.51 	kyz = 0.54

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMUŁY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymałości przekroju:

N,Ed/Nc,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.4.(1))

My,Ed/MN,y,Rd = 0.26 < 1.00   (6.2.9.1.(2))

Mz,Ed/MN,z,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.9.1.(2))

(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.66 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.66 = 0.11 < 1.00   (6.2.9.1.(6))

Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7)

Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.05 < 1.00   (6.2.6-7)

Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.05 < 1.00   (6.2.6)

Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.05 < 1.00   (6.2.6)

Kontrola stateczności globalnej pręta:

Lambda,y = 65.51 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 65.51 < Lambda,max = 210.00    STABILNY

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.24 < 1.00   (6.3.3.(4))

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.15 < 1.00   (6.3.3.(4))

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NORMA:    PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.

TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUPA:

PRĘT:   21  	PUNKT:   2	WSPÓŁRZĘDNA:   x = 0.50 L = 0.25 m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

Decydujący przypadek obciążenia:   4 SGN  1*1.35+2*1.50

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIAŁ:

S 235  ( S 235 )       fy = 215.00 MPa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY PRZEKROJU:  RK 80x80x5

h=8.0 cm	gM0=1.00	gM1=1.00

b=8.0 cm 	Ay=7.35 cm2 	Az=7.35 cm2 	Ax=14.70 cm2

tw=0.5 cm 	Iy=137.00 cm4 	Iz=137.00 cm4 	Ix=212.19 cm4

tf=0.5 cm 	Wply=39.74 cm3 	Wplz=39.74 cm3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI:

N,Ed = 10.14 kN  	 	Mz,Ed = 0.05 kN*m 	Vy,Ed = -0.19 kN

Nc,Rd = 316.05 kN 	 	Mz,Ed,max = 0.10 kN*m	Vy,c,Rd = 91.24 kN

Nb,Rd = 316.05 kN 	 	Mz,c,Rd = 8.54 kN*m

MN,z,Rd = 8.54 kN*m

KLASA PRZEKROJU = 1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

względem osi y:	      względem osi z:

Ly = 0.50 m 	Lam_y = 0.17 	Lz = 0.50 m 	Lam_z = 0.17

Lcr,y = 0.50 m 	Xy = 1.00 	Lcr,z = 0.50 m 	Xz = 1.00

Lamy = 16.38 	kyz = 0.54 	Lamz = 16.38 	kzz = 0.90

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMUŁY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymałości przekroju:

N,Ed/Nc,Rd = 0.03 < 1.00   (6.2.4.(1))

Mz,Ed/Mz,c,Rd = 0.01 < 1.00   (6.2.5.(1))

Mz,Ed/MN,z,Rd = 0.01 < 1.00   (6.2.9.1.(2))

Vy,Ed/Vy,c,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6.(1))

Kontrola stateczności globalnej pręta:

Lambda,y = 16.38 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 16.38 < Lambda,max = 210.00    STABILNY

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.04 < 1.00   (6.3.3.(4))

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.04 < 1.00   (6.3.3.(4))

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NORMA:    PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.

TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUPA:

PRĘT:   22  	PUNKT:   2	WSPÓŁRZĘDNA:   x = 0.50 L = 0.25 m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

Decydujący przypadek obciążenia:   4 SGN  1*1.35+2*1.50

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIAŁ:

S 235  ( S 235 )       fy = 215.00 MPa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY PRZEKROJU:  RK 80x80x5

h=8.0 cm	gM0=1.00	gM1=1.00

b=8.0 cm 	Ay=7.35 cm2 	Az=7.35 cm2 	Ax=14.70 cm2

tw=0.5 cm 	Iy=137.00 cm4 	Iz=137.00 cm4 	Ix=212.19 cm4

tf=0.5 cm 	Wply=39.74 cm3 	Wplz=39.74 cm3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI:

N,Ed = 13.87 kN  	My,Ed = 0.90 kN*m 	Mz,Ed = -0.29 kN*m 	Vy,Ed = 1.18 kN

Nc,Rd = 316.05 kN 	My,Ed,max = 1.81 kN*m 	Mz,Ed,max = -0.59 kN*m	Vy,c,Rd = 91.24 kN

Nb,Rd = 316.05 kN 	My,c,Rd = 8.54 kN*m 	Mz,c,Rd = 8.54 kN*m	Vz,Ed = 3.62 kN

MN,y,Rd = 8.54 kN*m 	MN,z,Rd = 8.54 kN*m	Vz,c,Rd = 91.24 kN

KLASA PRZEKROJU = 1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

względem osi y:	      względem osi z:

Ly = 0.50 m 	Lam_y = 0.17 	Lz = 0.50 m 	Lam_z = 0.17

Lcr,y = 0.50 m 	Xy = 1.00 	Lcr,z = 0.50 m 	Xz = 1.00

Lamy = 16.38 	kyy = 0.90 	Lamz = 16.38 	kyz = 0.54

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMUŁY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymałości przekroju:

N,Ed/Nc,Rd = 0.04 < 1.00   (6.2.4.(1))

My,Ed/MN,y,Rd = 0.11 < 1.00   (6.2.9.1.(2))

Mz,Ed/MN,z,Rd = 0.03 < 1.00   (6.2.9.1.(2))

(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.66 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.66 = 0.03 < 1.00   (6.2.9.1.(6))

Vy,Ed/Vy,c,Rd = 0.01 < 1.00   (6.2.6.(1))

Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.04 < 1.00   (6.2.6.(1))

Kontrola stateczności globalnej pręta:

Lambda,y = 16.38 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 16.38 < Lambda,max = 210.00    STABILNY

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.27 < 1.00   (6.3.3.(4))

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.22 < 1.00   (6.3.3.(4))

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NORMA:    PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.

TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUPA:

PRĘT:   23  	PUNKT:   2	WSPÓŁRZĘDNA:   x = 0.50 L = 0.25 m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

Decydujący przypadek obciążenia:   4 SGN  1*1.35+2*1.50

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIAŁ:

S 235  ( S 235 )       fy = 215.00 MPa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY PRZEKROJU:  RK 80x80x5

h=8.0 cm	gM0=1.00	gM1=1.00

b=8.0 cm 	Ay=7.35 cm2 	Az=7.35 cm2 	Ax=14.70 cm2

tw=0.5 cm 	Iy=137.00 cm4 	Iz=137.00 cm4 	Ix=212.19 cm4

tf=0.5 cm 	Wply=39.74 cm3 	Wplz=39.74 cm3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI:

N,Ed = 13.87 kN  	My,Ed = -0.90 kN*m 	Mz,Ed = -0.29 kN*m 	Vy,Ed = 1.18 kN

Nc,Rd = 316.05 kN 	My,Ed,max = -1.81 kN*m 	Mz,Ed,max = -0.59 kN*m	Vy,c,Rd = 91.24 kN

Nb,Rd = 316.05 kN 	My,c,Rd = 8.54 kN*m 	Mz,c,Rd = 8.54 kN*m	Vz,Ed = -3.62 kN

MN,y,Rd = 8.54 kN*m 	MN,z,Rd = 8.54 kN*m	Vz,c,Rd = 91.24 kN

KLASA PRZEKROJU = 1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

względem osi y:	      względem osi z:

Ly = 0.50 m 	Lam_y = 0.17 	Lz = 0.50 m 	Lam_z = 0.17

Lcr,y = 0.50 m 	Xy = 1.00 	Lcr,z = 0.50 m 	Xz = 1.00

Lamy = 16.38 	kyy = 0.90 	Lamz = 16.38 	kyz = 0.54

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMUŁY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymałości przekroju:

N,Ed/Nc,Rd = 0.04 < 1.00   (6.2.4.(1))

My,Ed/MN,y,Rd = 0.11 < 1.00   (6.2.9.1.(2))

Mz,Ed/MN,z,Rd = 0.03 < 1.00   (6.2.9.1.(2))

(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.66 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.66 = 0.03 < 1.00   (6.2.9.1.(6))

Vy,Ed/Vy,c,Rd = 0.01 < 1.00   (6.2.6.(1))

Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.04 < 1.00   (6.2.6.(1))

Kontrola stateczności globalnej pręta:

Lambda,y = 16.38 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 16.38 < Lambda,max = 210.00    STABILNY

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.27 < 1.00   (6.3.3.(4))

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.22 < 1.00   (6.3.3.(4))

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NORMA:    PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.

TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUPA:

PRĘT:   28  	PUNKT:   1	WSPÓŁRZĘDNA:   x = 0.00 L = 0.00 m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

Decydujący przypadek obciążenia:   4 SGN  1*1.35+2*1.50

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIAŁ:

S 235  ( S 235 )       fy = 215.00 MPa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY PRZEKROJU:  RK 80x80x5

h=8.0 cm	gM0=1.00	gM1=1.00

b=8.0 cm 	Ay=7.35 cm2 	Az=7.35 cm2 	Ax=14.70 cm2

tw=0.5 cm 	Iy=137.00 cm4 	Iz=137.00 cm4 	Ix=212.19 cm4

tf=0.5 cm 	Wply=39.74 cm3 	Wplz=39.74 cm3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI:

N,Ed = -1.36 kN  	My,Ed = -1.67 kN*m 	Mz,Ed = -0.02 kN*m 	Vy,Ed = -0.02 kN

Nt,Rd = 316.05 kN 	My,pl,Rd = 8.54 kN*m 	Mz,pl,Rd = 8.54 kN*m	Vy,T,Rd = 91.08 kN

My,c,Rd = 8.54 kN*m 	Mz,c,Rd = 8.54 kN*m	Vz,Ed = 3.55 kN

MN,y,Rd = 8.54 kN*m 	MN,z,Rd = 8.54 kN*m	Vz,T,Rd = 91.08 kN

Tt,Ed = -0.01 kN*m

KLASA PRZEKROJU = 1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

względem osi y:	      względem osi z:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMUŁY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymałości przekroju:

N,Ed/Nt,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.3.(1))

My,Ed/MN,y,Rd = 0.20 < 1.00   (6.2.9.1.(2))

Mz,Ed/MN,z,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.9.1.(2))

(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.66 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.66 = 0.07 < 1.00   (6.2.9.1.(6))

Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7)

Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.04 < 1.00   (6.2.6-7)

Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00   (6.2.6)

Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00   (6.2.6)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NORMA:    PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.

TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUPA:

PRĘT:   29  	PUNKT:   1	WSPÓŁRZĘDNA:   x = 0.00 L = 0.00 m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

Decydujący przypadek obciążenia:   4 SGN  1*1.35+2*1.50

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIAŁ:

S 235  ( S 235 )       fy = 215.00 MPa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY PRZEKROJU:  RK 80x80x5

h=8.0 cm	gM0=1.00	gM1=1.00

b=8.0 cm 	Ay=7.35 cm2 	Az=7.35 cm2 	Ax=14.70 cm2

tw=0.5 cm 	Iy=137.00 cm4 	Iz=137.00 cm4 	Ix=212.19 cm4

tf=0.5 cm 	Wply=39.74 cm3 	Wplz=39.74 cm3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI:

N,Ed = 3.71 kN  	My,Ed = -2.59 kN*m 	Mz,Ed = 0.00 kN*m 	Vy,Ed = 0.00 kN

Nc,Rd = 316.05 kN 	My,Ed,max = -2.59 kN*m 	Mz,Ed,max = 0.00 kN*m	Vy,c,Rd = 91.24 kN

Nb,Rd = 266.51 kN 	My,c,Rd = 8.54 kN*m 	Mz,c,Rd = 8.54 kN*m	Vz,Ed = 5.16 kN

MN,y,Rd = 8.54 kN*m 	MN,z,Rd = 8.54 kN*m	Vz,c,Rd = 91.24 kN

KLASA PRZEKROJU = 1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

względem osi y:	      względem osi z:

Ly = 2.13 m 	Lam_y = 0.71 	Lz = 2.13 m 	Lam_z = 0.71

Lcr,y = 2.13 m 	Xy = 0.84 	Lcr,z = 2.13 m 	Xz = 0.84

Lamy = 69.66 	kyy = 0.91 	Lamz = 69.66 	kyz = 0.54

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMUŁY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymałości przekroju:

N,Ed/Nc,Rd = 0.01 < 1.00   (6.2.4.(1))

My,Ed/MN,y,Rd = 0.30 < 1.00   (6.2.9.1.(2))

Mz,Ed/MN,z,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.9.1.(2))

(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.66 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.66 = 0.14 < 1.00   (6.2.9.1.(6))

Vy,Ed/Vy,c,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6.(1))

Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.06 < 1.00   (6.2.6.(1))

Kontrola stateczności globalnej pręta:

Lambda,y = 69.66 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 69.66 < Lambda,max = 210.00    STABILNY

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.29 < 1.00   (6.3.3.(4))

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.18 < 1.00   (6.3.3.(4))

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NORMA:    PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.

TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUPA:

PRĘT:   30  	PUNKT:   1	WSPÓŁRZĘDNA:   x = 0.00 L = 0.00 m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

Decydujący przypadek obciążenia:   4 SGN  1*1.35+2*1.50

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIAŁ:

S 235  ( S 235 )       fy = 215.00 MPa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY PRZEKROJU:  RK 80x80x5

h=8.0 cm	gM0=1.00	gM1=1.00

b=8.0 cm 	Ay=7.35 cm2 	Az=7.35 cm2 	Ax=14.70 cm2

tw=0.5 cm 	Iy=137.00 cm4 	Iz=137.00 cm4 	Ix=212.19 cm4

tf=0.5 cm 	Wply=39.74 cm3 	Wplz=39.74 cm3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI:

N,Ed = 13.78 kN  	My,Ed = -2.28 kN*m 	Mz,Ed = -0.01 kN*m

Nc,Rd = 316.05 kN 	My,Ed,max = -2.28 kN*m 	Mz,Ed,max = -0.01 kN*m

Nb,Rd = 272.62 kN 	My,c,Rd = 8.54 kN*m 	Mz,c,Rd = 8.54 kN*m	Vz,Ed = 6.00 kN

MN,y,Rd = 8.54 kN*m 	MN,z,Rd = 8.54 kN*m	Vz,c,Rd = 91.24 kN

KLASA PRZEKROJU = 1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

względem osi y:	      względem osi z:

Ly = 2.00 m 	Lam_y = 0.67 	Lz = 2.00 m 	Lam_z = 0.67

Lcr,y = 2.00 m 	Xy = 0.86 	Lcr,z = 2.00 m 	Xz = 0.86

Lamy = 65.51 	kyy = 0.92 	Lamz = 65.51 	kyz = 0.55

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMUŁY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymałości przekroju:

N,Ed/Nc,Rd = 0.04 < 1.00   (6.2.4.(1))

My,Ed/MN,y,Rd = 0.27 < 1.00   (6.2.9.1.(2))

Mz,Ed/MN,z,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.9.1.(2))

(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.66 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.66 = 0.11 < 1.00   (6.2.9.1.(6))

Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.07 < 1.00   (6.2.6.(1))

Kontrola stateczności globalnej pręta:

Lambda,y = 65.51 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 65.51 < Lambda,max = 210.00    STABILNY

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.30 < 1.00   (6.3.3.(4))

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.20 < 1.00   (6.3.3.(4))

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NORMA:    PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.

TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUPA:

PRĘT:   31  	PUNKT:   3	WSPÓŁRZĘDNA:   x = 1.00 L = 2.13 m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

Decydujący przypadek obciążenia:   4 SGN  1*1.35+2*1.50

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIAŁ:

S 235  ( S 235 )       fy = 215.00 MPa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY PRZEKROJU:  RK 80x80x5

h=8.0 cm	gM0=1.00	gM1=1.00

b=8.0 cm 	Ay=7.35 cm2 	Az=7.35 cm2 	Ax=14.70 cm2

tw=0.5 cm 	Iy=137.00 cm4 	Iz=137.00 cm4 	Ix=212.19 cm4

tf=0.5 cm 	Wply=39.74 cm3 	Wplz=39.74 cm3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI:

N,Ed = -0.95 kN  	My,Ed = -1.71 kN*m 	Mz,Ed = 0.01 kN*m 	Vy,Ed = -0.01 kN

Nt,Rd = 316.05 kN 	My,pl,Rd = 8.54 kN*m 	Mz,pl,Rd = 8.54 kN*m	Vy,T,Rd = 91.02 kN

My,c,Rd = 8.54 kN*m 	Mz,c,Rd = 8.54 kN*m	Vz,Ed = -3.59 kN

MN,y,Rd = 8.54 kN*m 	MN,z,Rd = 8.54 kN*m	Vz,T,Rd = 91.02 kN

Tt,Ed = -0.02 kN*m

KLASA PRZEKROJU = 1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

względem osi y:	      względem osi z:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMUŁY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymałości przekroju:

N,Ed/Nt,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.3.(1))

My,Ed/MN,y,Rd = 0.20 < 1.00   (6.2.9.1.(2))

Mz,Ed/MN,z,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.9.1.(2))

(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.66 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.66 = 0.07 < 1.00   (6.2.9.1.(6))

Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7)

Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.04 < 1.00   (6.2.6-7)

Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00   (6.2.6)

Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00   (6.2.6)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NORMA:    PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.

TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUPA:

PRĘT:   32  	PUNKT:   2	WSPÓŁRZĘDNA:   x = 0.50 L = 0.17 m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

Decydujący przypadek obciążenia:   4 SGN  1*1.35+2*1.50

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIAŁ:

S 235  ( S 235 )       fy = 215.00 MPa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY PRZEKROJU:  RK 80x80x5

h=8.0 cm	gM0=1.00	gM1=1.00

b=8.0 cm 	Ay=7.35 cm2 	Az=7.35 cm2 	Ax=14.70 cm2

tw=0.5 cm 	Iy=137.00 cm4 	Iz=137.00 cm4 	Ix=212.19 cm4

tf=0.5 cm 	Wply=39.74 cm3 	Wplz=39.74 cm3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI:

N,Ed = 12.71 kN  	My,Ed = 1.11 kN*m 	Mz,Ed = -0.02 kN*m 	Vy,Ed = 0.15 kN

Nc,Rd = 316.05 kN 	My,Ed,max = 2.22 kN*m 	Mz,Ed,max = -0.05 kN*m	Vy,c,Rd = 91.24 kN

Nb,Rd = 316.05 kN 	My,c,Rd = 8.54 kN*m 	Mz,c,Rd = 8.54 kN*m	Vz,Ed = 6.65 kN

MN,y,Rd = 8.54 kN*m 	MN,z,Rd = 8.54 kN*m	Vz,c,Rd = 91.24 kN

KLASA PRZEKROJU = 1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

względem osi y:	      względem osi z:

Ly = 0.33 m 	Lam_y = 0.11 	Lz = 0.33 m 	Lam_z = 0.11

Lcr,y = 0.33 m 	Xy = 1.00 	Lcr,z = 0.33 m 	Xz = 1.00

Lamy = 10.92 	kyy = 0.90 	Lamz = 10.92 	kyz = 0.54

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMUŁY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymałości przekroju:

N,Ed/Nc,Rd = 0.04 < 1.00   (6.2.4.(1))

My,Ed/MN,y,Rd = 0.13 < 1.00   (6.2.9.1.(2))

Mz,Ed/MN,z,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.9.1.(2))

(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.66 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.66 = 0.03 < 1.00   (6.2.9.1.(6))

Vy,Ed/Vy,c,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6.(1))

Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.07 < 1.00   (6.2.6.(1))

Kontrola stateczności globalnej pręta:

Lambda,y = 10.92 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 10.92 < Lambda,max = 210.00    STABILNY

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.28 < 1.00   (6.3.3.(4))

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.19 < 1.00   (6.3.3.(4))

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NORMA:    PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.

TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUPA:

PRĘT:   34  	PUNKT:   1	WSPÓŁRZĘDNA:   x = 0.00 L = 0.00 m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

Decydujący przypadek obciążenia:   4 SGN  1*1.35+2*1.50

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIAŁ:

S 235  ( S 235 )       fy = 215.00 MPa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY PRZEKROJU:  RK 80x80x5

h=8.0 cm	gM0=1.00	gM1=1.00

b=8.0 cm 	Ay=7.35 cm2 	Az=7.35 cm2 	Ax=14.70 cm2

tw=0.5 cm 	Iy=137.00 cm4 	Iz=137.00 cm4 	Ix=212.19 cm4

tf=0.5 cm 	Wply=39.74 cm3 	Wplz=39.74 cm3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI:

N,Ed = -1.36 kN  	My,Ed = -1.67 kN*m 	Mz,Ed = 0.02 kN*m 	Vy,Ed = 0.02 kN

Nt,Rd = 316.05 kN 	My,pl,Rd = 8.54 kN*m 	Mz,pl,Rd = 8.54 kN*m	Vy,T,Rd = 91.08 kN

My,c,Rd = 8.54 kN*m 	Mz,c,Rd = 8.54 kN*m	Vz,Ed = 3.55 kN

MN,y,Rd = 8.54 kN*m 	MN,z,Rd = 8.54 kN*m	Vz,T,Rd = 91.08 kN

Tt,Ed = 0.01 kN*m

KLASA PRZEKROJU = 1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

względem osi y:	      względem osi z:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMUŁY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymałości przekroju:

N,Ed/Nt,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.3.(1))

My,Ed/MN,y,Rd = 0.20 < 1.00   (6.2.9.1.(2))

Mz,Ed/MN,z,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.9.1.(2))

(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.66 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.66 = 0.07 < 1.00   (6.2.9.1.(6))

Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7)

Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.04 < 1.00   (6.2.6-7)

Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00   (6.2.6)

Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00   (6.2.6)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NORMA:    PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.

TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUPA:

PRĘT:   35  	PUNKT:   3	WSPÓŁRZĘDNA:   x = 1.00 L = 2.13 m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

Decydujący przypadek obciążenia:   4 SGN  1*1.35+2*1.50

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIAŁ:

S 235  ( S 235 )       fy = 215.00 MPa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY PRZEKROJU:  RK 80x80x5

h=8.0 cm	gM0=1.00	gM1=1.00

b=8.0 cm 	Ay=7.35 cm2 	Az=7.35 cm2 	Ax=14.70 cm2

tw=0.5 cm 	Iy=137.00 cm4 	Iz=137.00 cm4 	Ix=212.19 cm4

tf=0.5 cm 	Wply=39.74 cm3 	Wplz=39.74 cm3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI:

N,Ed = -0.95 kN  	My,Ed = -1.71 kN*m 	Mz,Ed = -0.01 kN*m 	Vy,Ed = 0.01 kN

Nt,Rd = 316.05 kN 	My,pl,Rd = 8.54 kN*m 	Mz,pl,Rd = 8.54 kN*m	Vy,T,Rd = 91.02 kN

My,c,Rd = 8.54 kN*m 	Mz,c,Rd = 8.54 kN*m	Vz,Ed = -3.59 kN

MN,y,Rd = 8.54 kN*m 	MN,z,Rd = 8.54 kN*m	Vz,T,Rd = 91.02 kN

Tt,Ed = 0.02 kN*m

KLASA PRZEKROJU = 1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

względem osi y:	      względem osi z:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMUŁY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymałości przekroju:

N,Ed/Nt,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.3.(1))

My,Ed/MN,y,Rd = 0.20 < 1.00   (6.2.9.1.(2))

Mz,Ed/MN,z,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.9.1.(2))

(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.66 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.66 = 0.07 < 1.00   (6.2.9.1.(6))

Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7)

Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.04 < 1.00   (6.2.6-7)

Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00   (6.2.6)

Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00   (6.2.6)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil poprawny !!!

Opracowała:

mgr inż. Barbara Łabuzek